Table of Contents

# ————————————————–# 装修白皮书概述

## 什么是装修白皮书

装修白皮书是对家装行业整体状况的系统性梳理，包括行业发展现状、主流装修模式、施工工艺流程、材料选择标准等内容，为业主和从业者提供权威的参考依据。

## 装修的基本流程

### 第一阶段：准备期（1-2 个月）

- 确定装修风格和需求

- 量房出图

- 选择装修公司和设计师

- 确认设计方案和报价

- 签订装修合同

### 第二阶段：施工期（2-4 个月）

- 拆改工程 — 墙体拆除、新建

- 水电工程 — 水路、电路布线

- 泥瓦工程 — 防水、贴砖

- 木作工程 — 吊顶、柜体

- 油漆工程 — 墙面涂料

- 安装工程 — 地板、门、洁具

### 第三阶段：收尾期（2-4 周）

- 家具进场

- 家电安装

- 软装搭配

- 开荒保洁

- 竣工验收

### 第四阶段：入住期

- 通风除甲醛（建议 3-6 个月）

- 空气检测达标后入住

- 质保期内问题处理

# 装修售后服务

## 质保期限

| 项目 | 质保期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础工程 | 2年 | 国标要求 |
| 水电工程 | 5年 | 国标要求 |
| 防水工程 | 5年 | 国标要求 |
| 家具 | 1-3年 | 厂家规定 |
| 家电 | 1-3年 | 厂家规定 |

## 售后内容

### 维修

- 质量问题免费维修

- 人为损坏收费维修

### 保养

- 定期回访

- 保养指导

### 投诉

- 24小时响应

- 48小时上门

- 7日内解决

## 售后保障

- 选择有售后的装修公司

- 保留质保合同

- 保留付款凭证

- 发现问题及时联系

## 常见问题处理

| 问题 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 漏水 | 联系施工方 |
| 开裂 | 联系施工方 |
| 家具损坏 | 联系厂家 |
| 电器故障 | 联系售后 |

# 装修注意事项详解

## 装修前

### 准备

- 确定预算

- 确定风格

- 选择装修模式

- 选择装修公司

### 采购

- 提前采购主材

- 确认家电尺寸

- 确认家具尺寸

## 装修中

### 监督

- 定期到工地

- 做好验收

- 做好记录

### 沟通

- 与设计师沟通

- 与施工队沟通

- 与物业沟通

## 装修后

### 保洁

- 开荒保洁

- 家具进场

- 家电安装

### 入住

- 通风除甲醛

- 空气检测

- 合格后入住

# 装修开工仪式

## 开工仪式的意义

开工仪式是装修开始的标志，寓意顺利、平安。

## 开工前准备

### 物品准备

- 香烛

- 水果

- 红包（给工人）

### 人员准备

- 业主

- 设计师

- 项目经理

- 施工队长

## 开工流程

- 业主致辞

- 设计师说明方案

- 施工队长承诺质量

- 开工仪式

- 合影留念

## 注意事项

- 选择吉日开工（可选）

- 通知物业和邻居

- 准备好施工许可证

# 装修注意事项总览

## 装修前准备

### 必须确认的事项

- 预算确定

- 装修风格确定

- 装修模式确定

- 装修公司选定

- 设计方案确认

- 报价清单确认

- 合同签订

### 需要提前采购的材料

- 中央空调（水电阶段安装）

- 新风系统（水电阶段安装）

- 地暖（水电阶段安装）

- 嵌入式家电（确定尺寸）

- 窗户（拆改阶段更换）

## 施工中注意事项

### 拆改阶段

- 不拆除承重结构

- 做好公共区域保护

- 垃圾及时清运

### 水电阶段

- 管线走向拍照记录

- 打压测试必须做

- 电路通路必须测

### 泥瓦阶段

- 防水闭水试验

- 瓷砖空鼓检查

- 坡度检查

### 木作阶段

- 龙骨间距检查

- 石膏板接缝处理

- 五金安装质量

### 油漆阶段

- 基层处理到位

- 每遍干透再刷

- 灯光检查平整度

### 安装阶段

- 成品保护到位

- 安装顺序正确

- 功能测试完整

## 装修后注意事项

### 通风除甲醛

- 至少通风 3 个月

- 使用空气净化器

- 放置活性炭

### 入住前检测

- 甲醛检测

- 苯检测

- TVOC 检测

### 质保期维护

- 保留质保合同

- 发现问题及时联系

- 定期维护保养

# 开荒保洁指南

## 保洁内容

### 基础保洁

- 清除装修垃圾

- 清洁地面

- 清洁墙面

- 清洁门窗

- 清洁厨卫

### 深度保洁

- 玻璃清洁

- 灯具清洁

- 柜体内部清洁

- 空调清洗

## 保洁工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| 吸尘器 | 地面除尘 |
| 玻璃刮 | 玻璃清洁 |
| 抹布 | 擦拭 |
| 清洁剂 | 去污 |
| 铲刀 | 清除胶痕 |

## 保洁顺序

- 顶面 → 墙面 → 地面

- 里面 → 外面

- 厨房 → 卫生间 → 其他房间

## 价格参考

| 面积 | 价格 |
| --- | --- |
| 50-80㎡ | 300-500 |
| 80-120㎡ | 500-800 |
| 120-150㎡ | 800-1200 |
| 150㎡以上 | 1200-2000 |

## 验收要点

- 地面无灰尘

- 玻璃无污渍

- 厨卫无死角

- 门窗无胶痕

# 施工队选择指南 (Contractor Selection Guide)

## 概述

选择一支靠谱的施工队是装修成功的关键。好施工队能让你省心省力，差的施工队则可能让装修变成噩梦。本指南从多个维度帮助你评估和选择施工队，避开装修第一大坑。

## 施工队类型对比

| 类型 | 优点 | 缺点 | 适用人群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修公司（全包） | 省心、有售后、材料有保障 | 价格较高、可能存在增项 | 工作繁忙、装修预算充足 |
| 装修公司（半包） | 主材自主选择、质量可控 | 需要一定时间和精力 | 有一定时间、追求性价比 |
| 独立施工队（工长） | 价格实惠、沟通直接 | 售后无保障、材料需自购 | 有装修经验、预算有限 |
| 散工（各工种独立找） | 价格最低 | 协调困难、无整体责任 | 懂装修、有大量时间 |
| 互联网装修平台 | 价格透明、有平台保障 | 施工质量参差不齐 | 追求标准化、年轻人 |

## 评估施工队的核心维度

### 1. 资质与合法性

| 检查项 | 说明 | 如何验证 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 合法经营的基本凭证 | 全国企业信用信息公示系统查询 |
| 资质证书 | 建筑装饰装修工程专业承包资质 | 住建部网站查询 |
| 安全生产许可证 | 安全生产的资质证明 | 住建部门查询 |
| 固定办公场所 | 跑路风险低 | 实地查看办公地址 |
| 成立年限 | 经营时间越长，风险越低 | 营业执照注册日期 |

#### 最低要求检查清单

- 有营业执照（非个体户更好）

- 成立时间3年以上

- 有固定办公场所

- 无重大法律纠纷（天眼查/企查查查询）

### 2. 施工质量

#### 实地考察正在施工的工地

| 检查项 | 合格表现 | 红旗信号 |
| --- | --- | --- |
| 现场整洁度 | 材料码放整齐，垃圾及时清理 | 满地垃圾，材料随意堆放 |
| 管线排布 | 横平竖直，线管间距合理 | 歪歪扭扭，交叉混乱 |
| 工艺细节 | 转角处理规范，接缝平整 | 粗糙收口，明显瑕疵 |
| 工人状态 | 着装统一，按规范操作 | 穿着随意，不按工艺操作 |
| 成品保护 | 已完工部位有保护措施 | 地面/门窗无任何保护 |
| 安全措施 | 有灭火器，电线不乱拉 | 现场吸烟，电线裸露 |

#### 参观已完工项目

重点看以下方面：

| 检查位置 | 关注点 |
| --- | --- |
| 卫生间 | 防水是否做好，瓷砖是否平整，排水是否通畅 |
| 厨房 | 橱柜安装质量，台面接缝，电器配合 |
| 墙面 | 乳胶漆是否均匀，阴阳角是否顺直 |
| 地面 | 地板是否平整，踢脚线是否严密 |
| 门窗 | 开关是否顺畅，密封是否良好 |
| 吊顶 | 是否平整，灯位是否准确 |

### 3. 报价透明度

#### 报价单检查要点

| 项目 | 正规报价 | 不规范报价 |
| --- | --- | --- |
| 项目明细 | 逐项列出工程量和单价 | 只写总价或大项打包 |
| 材料说明 | 明确品牌、型号、规格 | 只写”优质材料”等模糊描述 |
| 工艺说明 | 注明施工工艺和标准 | 无工艺说明 |
| 增项约定 | 明确增项不超过总价的百分比 | 无增项限制 |
| 付款方式 | 分阶段付款，验收后付 | 开工前付大部分 |
| 税费 | 注明是否含税 | 不明确 |

#### 报价陷阱识别

| 陷阱类型 | 典型表现 | 识别方法 |
| --- | --- | --- |
| 漏项 | 故意漏报某些项目，后期增项 | 对比多家报价，看有无明显遗漏 |
| 低价诱饵 | 总价明显低于市场价 | 与3-5家报价对比 |
| 模糊描述 | “优质材料”“品牌材料” | 要求明确品牌型号 |
| 工程量虚报 | 工程量与实际不符 | 自行测量核实 |
| 拆分报价 | 同一项目拆成多项重复收费 | 逐项分析合理性 |

### 4. 沟通能力

| 评估维度 | 好的表现 | 不好的表现 |
| --- | --- | --- |
| 响应速度 | 及时回复消息/电话 | 经常不接电话，回复慢 |
| 专业程度 | 能清楚解释工艺和方案 | 说不清楚，含糊其辞 |
| 倾听态度 | 认真听取业主需求 | 急于推销自己的想法 |
| 问题处理 | 遇到问题主动沟通 | 回避问题或推卸责任 |
| 承诺可信度 | 承诺具体可执行 | 承诺模糊，“没问题”口头禅 |

## 必问问题清单

### 关于公司

- 公司成立几年了？有多少员工？

- 有多少项目经理/工长？一个工长同时管几个工地？

- 有自己的施工队伍还是外包？

- 最近三个月完成了多少个项目？

- 公司有没有法律纠纷？（自行在天眼查查询）

### 关于施工

- 我的项目由谁负责管理？如何联系？

- 施工团队是做哪些工种的？（泥水/木工/油漆/水电）

- 各工种工人是固定的还是临时找的？

- 施工期间多久去一次工地检查？

- 如果工人做得不合格，怎么处理？

### 关于材料和工艺

- 辅材（水泥/沙子/电线/水管）用什么品牌？

- 材料进场后我怎么验收？

- 防水怎么做？做几遍？闭水试验怎么做？

- 水电管线走什么路线？强弱电怎么分开？

- 墙面怎么处理？腻子刮几遍？

### 关于费用和付款

- 报价包含哪些内容？不包含哪些？

- 增项怎么计算？上限是多少？

- 付款分几个阶段？每个阶段付多少？

- 质保金留多少？保修期多长？

- 如果中途我想换施工队，怎么结算？

### 关于售后

- 保修期多长？各分项工程分别是多久？

- 报修后多久能响应？多久能上门？

- 如果公司倒闭了，保修怎么办？

- 有没有装修保险？

## 红旗信号（遇到以下情况要格外警惕）

| 红旗信号 | 风险等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价远低于市场价 | 严重 | 低价诱饵，后期大量增项 |
| 要求开工前付80%以上 | 严重 | 资金风险高，可能跑路 |
| 拒绝签订正式合同 | 严重 | 维权无门 |
| 不提供详细报价单 | 严重 | 后续增项无法控制 |
| 工地管理混乱 | 严重 | 施工质量无保障 |
| 工长同时管5个以上工地 | 严重 | 管理不到位 |
| 无法提供近期完工案例 | 中等 | 可能业务量不足 |
| 拒绝参观在建工地 | 中等 | 施工质量可能有问题 |
| 承诺”什么都能做” | 中等 | 不切实际，可能转包 |
| 催促立即交定金 | 中等 | 施压手段 |
| 拒绝提供材料品牌型号 | 中等 | 可能用劣质材料 |
| 口头承诺一切但不写进合同 | 中等 | 口头承诺无法作为法律依据 |

## 合同关键条款

### 必须写进合同的内容

| 条款 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 工程范围 | 明确施工内容和工程量清单 |
| 报价明细 | 逐项列明项目、工程量、单价、总价 |
| 材料清单 | 明确品牌、型号、规格、数量 |
| 工期约定 | 开工日期、竣工日期、总天数 |
| 付款节点 | 分阶段付款比例和条件 |
| 增项约定 | 增项上限比例和确认方式 |
| 质量标准 | 参照的国家/行业标准 |
| 验收标准 | 各阶段验收方式和标准 |
| 保修条款 | 各分项工程保修期限和范围 |
| 违约责任 | 双方违约责任和赔偿方式 |
| 争议解决 | 协商不成时的解决方式 |
| 安全责任 | 施工期间的安全责任归属 |

### 推荐付款比例

| 阶段 | 付款比例 | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 签合同 | 20%-30% | 材料进场，开工 |
| 水电验收合格 | 25%-30% | 隐蔽工程验收通过 |
| 泥瓦/木工验收合格 | 20%-25% | 中期验收通过 |
| 油漆验收合格 | 10%-15% | 墙面完工 |
| 竣工验收合格 | 5%-10% | 全部完工验收（质保金） |

## 参考调查指南

### 在线调查

| 渠道 | 调查内容 |
| --- | --- |
| 天眼查/企查查 | 公司信息、法律纠纷、经营异常 |
| 裁判文书网 | 是否有诉讼纠纷 |
| 大众点评/装修平台 | 业主评价 |
| 社交媒体 | 搜索公司名看有无负面信息 |
| 当地装饰协会 | 是否为会员单位，有无投诉记录 |

### 实地调查

| 方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 参观在建工地 | 至少看2-3个不同阶段的工地 |
| 参观已完工项目 | 入住半年以上的项目最佳 |
| 联系过往业主 | 请施工方提供2-3个过往业主联系方式 |
| 到公司实地考察 | 看办公环境、团队规模 |

### 向过往业主询问的问题

- 施工质量是否满意？有哪些不足？

- 工期是否按时完工？拖延了多久？

- 最终结算价与报价差距大吗？增项多吗？

- 工长/项目经理沟通是否顺畅？

- 售后保修响应是否及时？

- 如果再选一次，还会选这家吗？

## 决策评估表

用以下表格对候选施工队进行打分（每项满分10分）：

| 评估维度 | 权重 | 施工队A | 施工队B | 施工队C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质信誉 | 15% |  |  |  |
| 施工质量 | 25% |  |  |  |
| 报价合理性 | 20% |  |  |  |
| 沟通能力 | 15% |  |  |  |
| 工期保障 | 10% |  |  |  |
| 售后服务 | 15% |  |  |  |
| 加权总分 | 100% |  |  |  |

### 评分标准参考

| 分数 | 说明 |
| --- | --- |
| 9-10 | 优秀，超出预期 |
| 7-8 | 良好，符合预期 |
| 5-6 | 一般，有不足但可接受 |
| 3-4 | 较差，有明显问题 |
| 1-2 | 很差，不建议选择 |

## 常见误区

| 误区 | 事实 |
| --- | --- |
| “熟人推荐的一定靠谱” | 熟人体验好不代表适合你，仍需独立评估 |
| “越便宜越好” | 过低的价格往往意味着偷工减料或大量增项 |
| “大品牌装修公司一定好” | 大品牌也有差的工长，关键看具体团队 |
| “合同签了就放心了” | 合同是保障但不是万能的，过程管理更重要 |
| “装修监理可有可无” | 对于没有经验的业主，独立监理能省很多麻烦 |
| “报价越详细越好” | 过度详细的报价可能隐藏猫腻，关键看合理性和透明度 |

## 选择流程总结

收集3-5家候选施工队
    |
    v
在线调查（资质/纠纷/口碑）
    |
    v
初步沟通（了解需求和方案）
    |
    v
要求上门量房和报价
    |
    v
对比报价单（查陷阱、比明细）
    |
    v
参观在建工地（至少2个）
    |
    v
联系过往业主了解口碑
    |
    v
综合评分，选出最优
    |
    v
谈判合同条款
    |
    v
签订正式合同
    |
    v
按合同节点付款和管理

## 实用建议

- 至少比较3家——不要只看一家就决定

- 不要急于交定金——给自己充分的比较和思考时间

- 重点关注工长而非公司——同一公司不同工长水平差异很大

- 合同越细越好——模糊的条款是纠纷的根源

- 保留所有沟通记录——微信聊天记录也是证据

- 不要一次性付太多——按进度付款，手握主动权

- 必要时请独立监理——几千元的监理费可能帮你省几万元的冤枉钱

# 装修环保设计

## 设计原则

### 材料选择

- 选择环保材料

- 减少胶水使用

- 选择低VOC涂料

### 通风设计

- 保证自然通风

- 预留新风系统位置

- 窗户面积充足

### 采光设计

- 最大化自然采光

- 减少人工照明

## 环保装修方案

### 简化装修

- 减少复杂造型

- 减少材料种类

- 减少胶水使用

### 绿色材料

- ENF级板材

- 水性涂料

- 环保胶水

## 环保检测

| 阶段 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 设计 | 材料环保等级 |
| 施工 | 现场环境 |
| 竣工 | 室内空气质量 |

# 节能装修指南 (Energy-Saving Renovation Guide)

## 概述

节能装修不仅关乎环保，更直接影响居住成本和舒适度。通过合理的材料选择、设备配置和系统设计，可以在装修阶段为家庭建立长期的节能体系。本文从保温隔热、照明、电器、热水、温控和节水六大维度提供全面的节能装修指导。

## 一、保温隔热系统

### 外墙保温

| 方案 | 材料 | 厚度（mm） | 传热系数 K 值 | 适用场景 | 造价（元/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温 | EPS 聚苯板 | 50–100 | 0.3–0.5 | 新建或翻新外立面 | 120–250 |
| 外保温 | XPS 挤塑板 | 40–80 | 0.25–0.4 | 高标准保温要求 | 150–300 |
| 外保温 | 岩棉板 | 50–100 | 0.3–0.5 | 防火要求高的建筑 | 130–280 |
| 内保温 | 保温砂浆 | 20–30 | 0.8–1.2 | 不允许外保温的旧房 | 60–120 |
| 内保温 | 保温板 | 30–50 | 0.5–0.8 | 内墙局部保温 | 80–180 |

### 窗户节能

| 窗型 | 传热系数 K 值 | 遮阳系数 SC | 节能效果 | 参考价格（元/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层玻璃 | 5.0–5.8 | 0.8–0.9 | 差 | 200–400 |
| 双层中空玻璃 | 2.0–2.8 | 0.5–0.7 | 良 | 400–800 |
| 三层中空玻璃 | 1.5–2.0 | 0.4–0.6 | 优 | 600–1200 |
| Low-E 双层中空 | 1.6–1.9 | 0.3–0.5 | 优 | 600–1500 |
| Low-E 三层中空 | 1.0–1.4 | 0.2–0.4 | 极佳 | 800–2000 |

### 门窗密封

| 密封材料 | 使用寿命 | 密封效果 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡胶密封条 | 5–8 年 | 良 | 低 |
| 三元乙丙（EPDM） | 10–15 年 | 优 | 中 |
| 硅橡胶密封条 | 15–20 年 | 极佳 | 高 |
| 毛条密封 | 2–3 年 | 一般 | 低 |

### 屋顶/天花板保温

| 位置 | 材料 | 建议厚度 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶楼天花板 | XPS 挤塑板 | 50–80mm | 降低顶层夏季空调负荷 30% |
| 阁楼 | 玻璃棉/岩棉 | 100–200mm | 全年节能效果显著 |
| 吊顶内 | 玻璃棉卷毡 | 50–100mm | 减少上下层热量传递 |

## 二、节能照明系统

### LED 照明选型

| 区域 | 推荐色温 | 推荐照度 | 推荐灯具 | 功率参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | 3000–4000K | 150–300lx | LED 吸顶灯/筒灯 | 30–60W |
| 卧室 | 2700–3000K | 100–150lx | LED 吸顶灯/壁灯 | 20–40W |
| 厨房 | 4000–5000K | 300–500lx | LED 平板灯/灯带 | 30–50W |
| 卫生间 | 4000K | 200–300lx | LED 防潮吸顶灯 | 15–30W |
| 书房 | 4000–5000K | 300–500lx | LED 台灯/吸顶灯 | 15–40W |
| 走廊 | 3000K | 50–100lx | LED 感应筒灯 | 3–7W/个 |

### 智能照明控制

| 控制方式 | 节能效果 | 安装成本 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体感应 | 30%–50% | 50–150/个 | 走廊、卫生间、储藏室 |
| 光感控制 | 20%–30% | 80–200/个 | 靠窗区域 |
| 定时控制 | 10%–20% | 100–300/回路 | 公共区域 |
| 调光控制 | 20%–40% | 200–500/回路 | 客厅、卧室 |
| 场景控制 | 15%–25% | 500–2000/系统 | 全屋智能 |

### 自然采光优化

| 措施 | 效果 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 浅色墙面（反射率 > 70%） | 提高室内照度 20%–30% | 低（油漆差价） |
| 浅色地面 | 提高反射光量 | 中 |
| 减少隔断 | 增加自然光传播 | 视拆改成本 |
| 玻璃隔断替代实墙 | 保持采光 | 中 |
| 窗帘选择透光率适中的面料 | 平衡采光与遮阳 | 低 |

## 三、节能电器设备

### 能效等级解读

| 等级 | 含义 | 节能效果 | 价格差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级能效 | 最节能 | 比三级节能 20%–40% | 贵 10%–30% |
| 二级能效 | 较节能 | 比三级节能 10%–20% | 贵 5%–15% |
| 三级能效 | 市场平均水平 | 基准 | 基准价 |
| 四级及以下 | 耗能较高 | – | 便宜，不建议购买 |

### 主要电器节能建议

#### 空调

| 类型 | 能效比（APF） | 适用面积 | 年耗电（度） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级变频 1 匹 | 5.0+ | 10–15m2 | 600–800 | 大金、三菱、格力 |
| 一级变频 1.5 匹 | 5.0+ | 15–22m2 | 800–1200 | 大金、三菱、格力 |
| 一级变频 3 匹柜机 | 4.5+ | 30–45m2 | 1500–2500 | 大金、格力、美的 |
| 中央空调（一拖多） | 6.0+ | 全屋 | 视面积 | 大金、三菱、日立 |

节能 tips： - 变频比定频节能 30%–40% - 温度设定每提高 1 度 C，节能 6%–8% - 配合新风系统使用效果更佳 - 定期清洗滤网（每月一次）

#### 冰箱

| 类型 | 日耗电（度） | 年耗电（度） | 容量参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级能效 200–300L | 0.5–0.7 | 180–250 | 2–3 人 |
| 一级能效 400–500L | 0.8–1.0 | 290–365 | 3–5 人 |
| 一级能效 500L+ | 1.0–1.2 | 365–440 | 5 人以上 |

#### 热水器

| 类型 | 能效 | 安装条件 | 年运行成本 | 适合家庭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气能热水器 | COP 3.0–4.0 | 室外/阳台 | 500–800 元 | 3 人以上 |
| 燃气热水器 | 热效率 90%–98% | 厨房/阳台 | 800–1200 元 | 2–4 人 |
| 电热水器（一级） | 热效率 95%+ | 任意 | 1000–1500 元 | 1–3 人 |
| 太阳能热水器 | 免费能源 | 屋顶 | 100–300 元（电辅热） | 3 人以上 |

### 待机功耗管理

| 设备 | 待机功耗（W） | 年待机耗电（度） | 管理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电视机 | 0.5–3 | 4–26 | 带开关插座 |
| 空调 | 2–5 | 17–44 | 不用时断电 |
| 微波炉 | 1–3 | 9–26 | 带开关插座 |
| 洗衣机 | 0.5–2 | 4–17 | 用后断电 |
| 路由器 | 5–15 | 44–131 | 定时插座夜间关闭 |
| 智能音箱 | 2–5 | 17–44 | 语音控制关闭 |

## 四、太阳能热水系统

### 系统类型

| 类型 | 特点 | 适合场景 | 造价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板式 | 结构简单、维护方便 | 平屋顶、阳台壁挂 | 3000–8000 |
| 真空管式 | 集热效率高 | 寒冷地区 | 4000–10000 |
| 分体式 | 集热器与水箱分离 | 高层公寓 | 5000–12000 |
| 一体机 | 安装简便 | 别墅/平屋顶 | 4000–9000 |

### 配置建议

| 家庭人数 | 水箱容量（L） | 集热面积（m2） | 年节能效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 人 | 150 | 1.5–2.0 | 节约热水费用 60%–70% |
| 3 人 | 200 | 2.0–2.5 | 节约热水费用 60%–70% |
| 4–5 人 | 300 | 3.0–4.0 | 节约热水费用 60%–70% |

### 注意事项

- 高层安装须经过物业审批

- 冬季需防冻保护（电伴热或排空）

- 须配置电辅热系统应对阴雨天

- 管道须保温（橡塑保温管，厚度 >= 20mm）

## 五、智能温控系统

### 智能温控器

| 功能 | 节能效果 | 价格（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定时编程 | 10%–15% | 200–500 | 按作息时间自动调节 |
| 远程操控 | 5%–10% | 300–800 | 手机 APP 控制 |
| 地理围栏 | 5%–10% | 400–1000 | 检测离家/回家自动调节 |
| 学习算法 | 10%–20% | 500–2000 | 自动学习用户习惯 |
| 多区控制 | 15%–25% | 1000–5000 | 分房间独立控温 |

### 地暖温控

| 方案 | 控制精度 | 节能效果 | 造价（元/回路） |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动温控阀 | 粗调 | 基础 | 50–100 |
| 电热执行器 + 温控器 | +/- 1 度 C | 10%–15% | 300–500 |
| 智能分区温控 | +/- 0.5 度 C | 15%–25% | 500–1500 |
| 全屋智能联动 | +/- 0.5 度 C | 20%–30% | 2000–8000 |

### 新风热回收

| 类型 | 热回收效率 | 适用场景 | 造价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全热交换 | 70%–85% | 冬季寒冷地区 | 5000–15000 |
| 显热交换 | 50%–70% | 温和气候地区 | 3000–10000 |
| 焓轮式 | 75%–90% | 大户型/别墅 | 10000–30000 |

## 六、节水器具

### 水龙头

| 类型 | 流量（L/min） | 节水率 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通水龙头 | 8–12 | 基准 | 50–200 |
| 节水型（带起泡器） | 5–7 | 30%–40% | 100–300 |
| 感应水龙头 | 3–5 | 50%–60% | 200–800 |
| 抽拉式节水龙头 | 5–7 | 30%–40% | 200–600 |

### 花洒

| 类型 | 流量（L/min） | 节水率 | 舒适度 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通花洒 | 10–15 | 基准 | 良 | 50–200 |
| 增压节水花洒 | 6–9 | 30%–40% | 优 | 100–400 |
| 空气注入花洒 | 6–8 | 35%–45% | 极佳 | 200–800 |
| 恒温节水花洒 | 6–8 | 35%–45% | 极佳 | 500–2000 |

### 马桶

| 类型 | 冲水量（L） | 年用水量 | 节水率 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通马桶 | 9–12 | 50–80 吨 | 基准 | 500–1500 |
| 双冲马桶 | 3/6 | 25–40 吨 | 40%–50% | 800–3000 |
| 超节水马桶 | 3–4 | 15–25 吨 | 60%–70% | 1500–5000 |
| 智能马桶 | 3–4 | 15–25 吨 | 60%–70% | 2000–10000 |

### 洗衣机

| 类型 | 单次用水（L） | 年用水 | 节水效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波轮洗衣机 | 100–150 | 15–25 吨 | 基准 |
| 滚筒洗衣机 | 40–70 | 6–12 吨 | 50%–60% |
| 一级能效滚筒 | 35–60 | 5–10 吨 | 60%–65% |

## 节能装修投资回报

### 综合节能改造 ROI 估算

| 改造项目 | 投资（元） | 年节约费用（元） | 回收年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能门窗更换 | 10000–30000 | 1000–2500 | 4–12 年 |
| 外墙保温 | 5000–15000 | 800–2000 | 3–8 年 |
| LED 全屋照明 | 2000–5000 | 300–800 | 3–6 年 |
| 一级能效空调 | 5000–15000 | 500–1500 | 4–10 年 |
| 空气能热水器 | 5000–10000 | 800–1500 | 4–8 年 |
| 太阳能热水 | 5000–12000 | 500–1000 | 5–12 年 |
| 智能温控系统 | 3000–10000 | 500–1500 | 3–8 年 |
| 全屋节水器具 | 2000–5000 | 300–800 | 3–6 年 |

## 节能设计检查清单

### 装修前

- 确认房屋朝向和日照条件

- 评估现有门窗保温性能

- 确认是否有外墙保温条件

- 了解当地日照时数（太阳能热水可行性）

- 确定采暖方式和制冷方式

### 设计中

- 选择节能门窗

- 规划保温层厚度和材料

- 设计照明回路和智能控制

- 选择一级能效电器

- 规划热水系统

- 设计温控分区

### 施工中

- 保温层施工无遗漏、无缝隙

- 门窗安装密封严密

- 管道保温到位

- 电线回路设计合理

- 设备安装位置便于维护

### 入住后

- 记录能耗基线（前 3 个月）

- 定期对比能耗数据

- 检查密封条老化情况

- 清洗空调滤网

- 检查热水管道保温

# 环保装修指南

## 装修污染来源

| 污染物 | 来源 | 危害 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | 人造板、胶水、涂料 | 致癌、过敏 |
| 苯 | 油漆、涂料 | 血液疾病 |
| TVOC | 各种装修材料 | 头晕、恶心 |
| 氨 | 混凝土添加剂 | 呼吸道疾病 |
| 氡 | 天然石材 | 肺癌 |

## 环保材料选择

### 板材

- 选择 ENF 级（甲醛释放量≤0.025mg/m³）

- ENF > E0 > E1

- 实木板材最环保

### 涂料

- VOC 含量≤50g/L

- 选择水性漆

- 有十环认证

### 胶水

- 选择环保胶

- 减少胶水用量

- 用物理连接替代

## 施工中的环保措施

- 减少胶水使用

- 选择环保施工工艺

- 施工现场通风

- 材料堆放远离居住区

## 装修后除甲醛

### 有效方法

- 通风：最有效的方法，至少 3 个月

- 活性炭：吸附甲醛，定期更换

- 空气净化器：选择除甲醛功能

- 绿植：吊兰、绿萝等

### 无效方法

- 柚子皮、茶叶

- 醋

- 空气清新剂

## 入住前检测

| 指标 | 国家标准 | 建议值 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | ≤0.50mg/m³ |

建议请第三方专业机构检测

# 装修常见问题FAQ

## 基础问题

### Q: 装修需要多长时间？

A: 一般100㎡的房子需要2-4个月，具体取决于装修复杂程度。

### Q: 装修预算怎么定？

A: 参考当地市场价，100㎡舒适型装修约12-20万。

### Q: 什么时候装修最合适？

A: 9-10月是最佳装修时间，温度湿度适宜。

## 施工问题

### Q: 水电改造有必要吗？

A: 新房看开发商预留是否满足需求，旧房必须全部更换。

### Q: 防水要做多高？

A: 卫生间淋浴区≥1.8m，厨房≥0.3m，地面全做。

### Q: 瓷砖需要泡水吗？

A: 陶质砖必须泡水2小时以上，瓷质砖不需要。

## 材料问题

### Q: 瓷砖选什么品牌？

A: 马可波罗、东鹏、诺贝尔等品牌质量有保障。

### Q: 地板选实木还是复合？

A: 预算充足选实木，追求性价比选复合。

### Q: 涂料什么牌子好？

A: 多乐士、立邦、三棵树等都不错。

## 验收问题

### Q: 验收需要注意什么？

A: 每个阶段都要验收，重点关注水电和防水。

### Q: 防水怎么验收？

A: 蓄水24小时，检查楼下是否渗漏。

## 售后问题

### Q: 质保期多长？

A: 基础工程2年，水电5年。

### Q: 出现问题怎么办？

A: 联系装修公司，质保期内免费维修。

# 装修风水指南

## 传统风水原则

### 入户门

- 不对电梯口

- 不对楼梯

- 不对卫生间门

### 客厅

- 沙发靠实墙

- 不横梁压顶

- 采光充足

### 卧室

- 床头靠实墙

- 不对卫生间门

- 不对镜子

### 厨房

- 灶台不对水槽

- 不对卫生间门

- 通风良好

## 现代解读

### 合理的布局

- 动线流畅

- 采光通风

- 空间合理

### 心理因素

- 舒适的居住环境

- 良好的心理暗示

- 科学的收纳布局

## 常见禁忌与化解

| 禁忌 | 影响 | 化解方法 |
| --- | --- | --- |
| 门对门 | 隐私差 | 屏风隔断 |
| 横梁压顶 | 压抑 | 吊顶隐藏 |
| 镜子对床 | 影响睡眠 | 移开镜子 |

# 装修收尾工作

## 收尾内容

### 开荒保洁

- 清除装修垃圾

- 清洁地面、墙面

- 清洁门窗

- 清洁厨卫

### 家具进场

- 按设计摆放

- 检查是否有损坏

- 调试功能

### 家电安装

- 空调安装

- 洗衣机安装

- 冰箱就位

- 电视安装

### 软装搭配

- 窗帘安装

- 灯具安装

- 装饰画挂放

- 绿植摆放

## 验收要点

- 所有功能正常

- 无损坏

- 清洁到位

- 家具摆放正确

## 入住前准备

- 通风除甲醛

- 空气检测

- 确认水质

- 确认燃气安全

# 甲醛治理指南

## 甲醛来源

| 来源 | 甲醛含量 | 释放周期 |
| --- | --- | --- |
| 人造板 | 高 | 3-15年 |
| 胶水 | 高 | 1-5年 |
| 涂料 | 低 | 3-6个月 |
| 家具 | 中 | 1-3年 |
| 窗帘布艺 | 低 | 1-3个月 |

## 甲醛危害

- 刺激眼睛和呼吸道

- 引起过敏反应

- 长期接触增加患癌风险

- 对孕妇和儿童影响更大

## 治理方法

### 有效方法

| 方法 | 效果 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风 | 最有效 | 免费 | 至少3个月 |
| 活性炭 | 辅助 | 低 | 定期更换 |
| 空气净化器 | 辅助 | 中 | 选择除甲醛款 |
| 绿植 | 微弱 | 低 | 心理安慰为主 |

### 专业治理

| 方法 | 效果 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光触媒 | 较好 | 10-30元/㎡ | 需专业公司 |
| 甲醛清除剂 | 短期 | 5-15元/㎡ | 效果不持久 |
| 臭氧治理 | 较好 | 10-20元/㎡ | 需专业人员 |

## 治理流程

- 装修完工后封闭门窗12小时

- 请专业机构检测甲醛浓度

- 根据检测结果选择治理方案

- 治理后再次检测

- 达标后入住

## 国家标准

| 标准 | 甲醛限值 |
| --- | --- |
| GB/T 18883 | ≤0.10mg/m³ |
| GB 50325 | ≤0.08mg/m³ |

建议值：≤0.08mg/m³ 以下入住

# 装修词汇表

## A

- 安居房：政府提供的保障性住房

- 暗线：隐藏在墙内的电线

## B

- 半包：装修公司负责施工和辅材，业主自购主材

- 闭水试验：防水施工后蓄水24小时检验是否渗漏

- 变频空调：根据室温自动调节功率的空调

- 壁龛：墙体内嵌的储物空间

- 不锈钢：常用于厨卫五金的材料

- 北欧风格：简约自然、明亮通透的装修风格

## C

- 拆改：拆除和新建墙体

- 沉箱：卫生间下沉式排水结构

- 承重墙：支撑建筑结构的墙体，不可拆除

- 尺寸复尺：施工前再次测量实际尺寸

- 窗台石：窗户台面的石材

- 瓷抛砖：表面抛光的瓷砖

## D

- 打龙骨：在地板上安装木龙骨支撑

- 等电位：卫生间金属物品连接的防触电措施

- 吊顶：天花板装饰，隐藏管线

- 地暖：地板辐射采暖

- 吊柜：悬挂在上方的橱柜

- 断桥铝：隔热断桥铝型材窗户

## E

- E0级：甲醛释放量≤0.05mg/m³的板材标准

- ENF级：甲醛释放量≤0.025mg/m³的板材标准

- 二居室：两个卧室的户型

## F

- 反味：下水道气味倒灌

- 防水：防止水渗透的工程

- 非承重墙：不承重的隔墙，可以拆除

- 风管机：隐藏在吊顶内的空调内机

- 封闭式阳台：用窗户封闭的阳台

## G

- 改水电：改造水路电路

- 干区/湿区：卫生间淋浴外外的区域划分

- 石膏板：吊顶和隔墙常用材料

- 石膏线：墙面和天花板装饰线条

- 工程变更单：施工过程中变更的书面文件

## H

- 横平竖直：管线铺设的基本要求

- 虹吸式马桶：利用虹吸原理冲水的马桶

- 护角条：阳角保护条

- 花洒：淋浴喷头

- 回填：管线铺设后用水泥砂浆填槽

## J

- 基层处理：施工前对基础表面的处理

- 集成吊顶：模块化厨卫吊顶

- 竣工验收：装修完成后的最终验收

- 加固：结构加固工程

- 家具定制：根据空间定制的家具

- 架空层：地板下的架空空间

## K

- 开槽：墙面开出管线沟槽

- 开关插座：电路末端装置

- 看样：到展厅看材料样品

- 颗粒板：刨花压制的人造板材

- 厨房台面：厨房操作台平面

## L

- 拉篮：橱柜内可拉出的储物篮

- 冷热水管：冷水和热水供应管道

- 立面图：展示墙面设计的图纸

- 两居室：两个卧室的户型

- 淋浴房：独立的淋浴空间

- 龙骨：吊顶和地板的支撑结构

- 铝扣板：厨卫吊顶常用材料

## M

- 美缝：瓷砖缝隙的美化处理

- 免漆板：表面不需要涂漆的板材

- 模压门：用模具压制的门

## N

- 腻子：墙面找平材料

- 年保：年度保修服务

## P

- 排砖：铺贴瓷砖前排列砖位置

- 抛釉砖：表面抛釉的瓷砖

- 平面布置图：展示空间布局的图纸

- PPR管：家装水管常用材料

## Q

- 清包：业主自购全部材料，只请工人施工

- 全包：装修公司负责设计、施工和全部材料

- 全屋定制：所有柜体定制

- 轻质砖：重量较轻的隔墙砖

- 强弱电：电路分为强电（220V）和弱电（网络、电视）

## R

- 乳胶漆：墙面常用涂料

- 热水器：供应热水的设备

- 燃气管：输送天然气的管道

## S

- 三色原则：空间内颜色不超过三种

- 三居室：三个卧室的户型

- 砂浆：水泥和沙的混合物

- 射灯：局部照明灯具

- 深色系：深色装修风格

- 施工图纸：指导施工的图纸

- 石材：天然或人造石材

- 石膏线：装饰用石膏线条

- 水管：供水管道

- 水路：供水系统

- 松木：常用于家具的木材

## T

- 踢脚线：墙面与地面交接处的装饰条

- 筒灯：嵌入式照明灯具

- 瓷砖：墙面地面装饰材料

- 推拉门：可滑动的门

## W

- 瓦工：负责砌筑、贴砖的工人

- 卫生间：洗漱、淋浴空间

- 卫生间防水：卫生间防渗漏工程

- 五金：金属配件（铰链、滑轨等）

- 无主灯：不使用主灯的设计方案

## X

- 线管：电线穿行的管道

- 玄关：入户门到客厅的过渡空间

- 小户型：面积较小的住宅

- 新风系统：室内通风换气系统

- 阳台：建筑外部延伸的空间

- 阳角：墙面外凸的角

- 隐蔽工程：被封在内部的工程（水电、防水）

- 原木：天然木材

## Z

- 增项：合同约定之外的额外项目

- 找平：使地面平整的施工

- 整体橱柜：工厂定制的厨房柜体

- 整装：含家具家电的一站式装修

- 砖：建筑用砌块

- 自流平：自动找平的地面材料

- 自然风格：以自然元素为主的装修风格

- 走顶：管线从天花板走

- 最终验收：装修完成后的最终检查

# 近3年装修行业白皮书解读

文档类型: 行业白皮书深度解读 编制日期: 2026-05-16 数据来源: 中国建筑装饰协会、国家统计局、艾瑞咨询、亿欧智库、贝壳研究院

## 目录

- 核心摘要

- 《中国住宅装饰装修行业发展白皮书》核心数据解读

- 《中国家装行业数字化白皮书》要点解析

- 《家装扫盲白皮书》核心内容

- 消费者行为变迁分析

- 行业竞争格局演变

- 未来趋势研判

## 1. 核心摘要

近3年（2022-2025），中国住宅装饰装修行业经历了深刻的结构性变革。在房地产增量市场收缩、存量房翻新需求崛起、数字化加速渗透等多重因素驱动下，行业呈现出”总量平稳、结构分化、加速整合”的基本格局。

### 1.1 关键指标速览

| 指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年(E) | 复合增速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业市场规模（万亿元） | 2.84 | 3.02 | 3.21 | 3.38 | 6.0% |
| 存量房装修占比 | 58.2% | 63.5% | 68.1% | 72.3% | +14.1pct |
| 家装企业数量（万家） | 26.8 | 24.1 | 21.5 | 19.8 | -9.5% |
| 数字化渗透率 | 31.4% | 38.7% | 46.2% | 53.8% | +22.4pct |
| 头部企业CR10 | 4.8% | 5.6% | 6.5% | 7.3% | +2.5pct |
| 整装模式渗透率 | 18.5% | 24.3% | 30.8% | 36.5% | +18.0pct |
| 客单价中位数（万元） | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 5.0% |

## 2. 《中国住宅装饰装修行业发展白皮书》核心数据解读

### 2.1 市场规模与增长结构

#### 2.1.1 市场规模年度拆解

| 年度 | 市场规模（万亿元） | 同比增速 | 新房装修（万亿） | 存量房翻新（万亿） | 局部改造（万亿） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2.84 | +2.2% | 1.28 | 1.17 | 0.39 |
| 2023 | 3.02 | +6.3% | 1.21 | 1.42 | 0.39 |
| 2024 | 3.21 | +6.3% | 1.15 | 1.58 | 0.48 |
| 2025E | 3.38 | +5.3% | 1.08 | 1.72 | 0.58 |

核心发现: - 2023年起存量房装修市场规模首次超越新房装修，标志着行业正式进入”存量时代” - 局部改造（厨房翻新、卫生间改造等）增速最快，2024-2025年增速预计超20% - 新房装修市场持续收缩，年均降幅约8-10%

#### 2.1.2 各细分品类市场规模

| 品类 | 2023年规模（亿元） | 2024年规模（亿元） | 同比增速 | 市场占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬装工程 | 15,800 | 16,500 | +4.4% | 51.4% |
| 定制家居 | 5,200 | 5,650 | +8.7% | 17.6% |
| 软装家具 | 3,800 | 4,050 | +6.6% | 12.6% |
| 智能家居 | 2,100 | 2,800 | +33.3% | 8.7% |
| 家电配套 | 1,800 | 1,950 | +8.3% | 6.1% |
| 其他（设计、监理等） | 1,200 | 1,150 | -4.2% | 3.6% |

### 2.2 企业数量与行业集中度

#### 2.2.1 家装企业数量变化

| 年度 | 注册企业总数（万家） | 活跃企业数（万家） | 注销/吊销（万家） | 新注册（万家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 26.8 | 19.5 | 4.2 | 2.1 |
| 2023 | 24.1 | 17.2 | 3.8 | 1.1 |
| 2024 | 21.5 | 15.3 | 3.5 | 0.9 |
| 2025E | 19.8 | 14.1 | 2.8 | 1.1 |

趋势分析: - 企业数量连续3年净减少，年均减少约2-3万家 - “小散弱”企业加速出清，注册资本低于100万的企业占比从2022年的68%降至2024年的52% - 头部企业通过并购整合扩大市场份额，行业集中度稳步提升

#### 2.2.2 市场份额集中度

| 排名 | 指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | CR3 | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.1% |
| - | CR5 | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.5% |
| - | CR10 | 4.8% | 5.6% | 6.5% | 7.3% |
| - | 年产值超10亿企业数 | 28家 | 35家 | 42家 | 48家 |

### 2.3 区域市场格局

#### 2.3.1 主要城市群市场规模（2024年）

| 区域 | 市场规模（亿元） | 占比 | 同比增速 | 主力消费类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长三角 | 8,520 | 26.5% | +7.2% | 改善型翻新 |
| 珠三角 | 5,680 | 17.7% | +6.8% | 存量房翻新 |
| 京津冀 | 3,850 | 12.0% | +5.5% | 二手房改造 |
| 成渝 | 2,420 | 7.5% | +8.1% | 新房+翻新并重 |
| 长江中游 | 2,180 | 6.8% | +6.5% | 新房装修为主 |
| 其他区域 | 9,450 | 29.5% | +5.8% | 多元化 |

## 3. 《中国家装行业数字化白皮书》要点解析

### 3.1 数字化渗透全景图

#### 3.1.1 各环节数字化覆盖率

| 业务环节 | 2022年覆盖率 | 2023年覆盖率 | 2024年覆盖率 | 成熟度评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线上获客/营销 | 72.3% | 81.5% | 88.2% | 成熟 |
| 设计工具（3D/BIM） | 38.5% | 52.1% | 65.8% | 成长期 |
| ERP/项目管理 | 28.7% | 35.2% | 43.5% | 成长期 |
| 供应链管理 | 22.1% | 31.8% | 39.6% | 成长期 |
| 工地监控/IoT | 8.5% | 15.3% | 24.7% | 导入期 |
| AI智能报价 | 12.8% | 22.5% | 35.1% | 导入期 |
| VR/AR体验 | 6.2% | 11.8% | 18.5% | 导入期 |

#### 3.1.2 数字化投入与回报分析

| 指标 | 头部企业（年营收>10亿） | 中型企业（1-10亿） | 小型企业（<1亿） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字化投入占比（营收%） | 3.8% | 1.5% | 0.4% |
| 年均数字化预算（万元） | 850 | 120 | 15 |
| ROI（投入产出比） | 1:3.5 | 1:2.1 | 1:1.2 |
| 数字化团队规模（人） | 45-80 | 8-15 | 1-3 |
| 核心系统数量 | 8-12 | 3-5 | 1-2 |

### 3.2 数字化技术应用场景

#### 3.2.1 AI与大数据应用

| 应用场景 | 采用率 | 核心价值 | 代表技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能报价系统 | 35.1% | 报价效率提升80%，误差率<5% | 机器学习、知识图谱 |
| 客户需求画像 | 42.3% | 转化率提升25-40% | 用户画像算法、NLP |
| 施工进度预测 | 18.5% | 工期偏差缩短30% | 时序分析、回归模型 |
| 材料智能推荐 | 28.7% | 客单价提升15-20% | 推荐算法、关联规则 |
| 智能客服 | 55.2% | 响应时效<3秒，拦截率65% | 大语言模型、RAG |

#### 3.2.2 3D/BIM设计工具渗透

| 工具类型 | 市场占有率 | 核心用户群体 | 年均增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酷家乐 | 45.2% | 中小家装公司、设计师工作室 | +12% |
| 三维家 | 22.8% | 定制家居企业、整装公司 | +18% |
| 圆方软件 | 15.5% | 传统装企转型 | +5% |
| 其他（SketchUp等） | 16.5% | 独立设计师、高端定制 | +8% |

### 3.3 数字化转型成熟度模型

| 等级 | 特征描述 | 企业占比 | 代表能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-初始级 | 仅使用基础办公软件 | 28.5% | Excel报价、微信群沟通 |
| L2-规范级 | 引入单一业务系统 | 35.3% | ERP或设计工具之一 |
| L3-集成级 | 多系统打通、数据互通 | 24.2% | 设计-报价-供应链一体化 |
| L4-智能级 | AI驱动决策、自动化运营 | 9.8% | 智能报价、自动化排期 |
| L5-生态级 | 平台化、产业链协同 | 2.2% | 产业互联网平台 |

## 4. 《家装扫盲白皮书》核心内容

### 4.1 消费者认知盲区图谱

#### 4.1.1 消费者最关心的TOP10问题

| 排名 | 关注议题 | 关注度 | 信息获取满意度 | 知识缺口指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修预算与费用控制 | 92.5% | 45.2% | 47.3 |
| 2 | 环保与甲醛问题 | 88.3% | 52.1% | 36.2 |
| 3 | 材料选择与品质辨别 | 85.7% | 48.6% | 37.1 |
| 4 | 施工流程与验收标准 | 78.2% | 42.8% | 35.4 |
| 5 | 合同条款与权益保护 | 72.5% | 38.5% | 34.0 |
| 6 | 设计风格与空间规划 | 68.9% | 62.3% | 6.6 |
| 7 | 智能家居系统选择 | 55.3% | 35.7% | 19.6 |
| 8 | 水电改造注意事项 | 52.1% | 40.2% | 11.9 |
| 9 | 售后服务与质保范围 | 48.7% | 36.8% | 11.9 |
| 10 | 装修工期管理 | 45.2% | 44.5% | 0.7 |

#### 4.1.2 消费者信息获取渠道

| 渠道 | 使用率 | 信任度评分（10分制） | 主要用户画像 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短视频平台（抖音/快手） | 78.5% | 5.8 | 25-40岁，三四线城市 |
| 小红书/知乎等社区 | 65.2% | 6.5 | 22-35岁，一二线城市女性 |
| 亲友推荐 | 58.3% | 7.8 | 全年龄段，下沉市场为主 |
| 装企官网/APP | 42.1% | 5.2 | 有明确装修意向用户 |
| 第三方平台（土巴兔等） | 38.7% | 6.1 | 首次装修用户 |
| 专业书籍/培训 | 12.5% | 8.2 | 高收入、高学历群体 |
| 行业白皮书/报告 | 8.3% | 8.5 | 行业从业者、投资者 |

### 4.2 装修成本透明化分析

#### 4.2.1 典型100平米住宅装修成本拆解

| 项目 | 经济型（万元） | 舒适型（万元） | 品质型（万元） | 占比（舒适型） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计费 | 0.5-1.0 | 1.5-3.0 | 3.0-6.0 | 1.3% |
| 基础施工（人工+辅料） | 4.0-6.0 | 6.0-9.0 | 9.0-13.0 | 6.3% |
| 主材（瓷砖/地板/门窗等） | 3.5-5.0 | 6.0-9.0 | 10.0-15.0 | 6.3% |
| 定制柜体 | 2.0-3.5 | 4.0-6.5 | 7.0-12.0 | 4.3% |
| 厨卫设备 | 1.5-2.5 | 3.0-5.0 | 5.0-8.0 | 3.2% |
| 家具软装 | 2.0-3.5 | 4.0-6.5 | 7.0-12.0 | 4.3% |
| 家电 | 2.0-3.0 | 3.5-5.5 | 6.0-10.0 | 3.5% |
| 智能家居 | 0.3-0.8 | 1.0-2.0 | 3.0-5.0 | 1.2% |
| 合计 | 15.8-25.3 | 29.0-46.5 | 50.0-81.0 | 30.4% |

#### 4.2.2 隐性成本预警

| 隐性成本类型 | 发生概率 | 平均超支金额（万元） | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增项费用 | 82.5% | 2.8 | 合同明确闭口价条款 |
| 材料升级差价 | 65.3% | 1.5 | 选材阶段锁定清单 |
| 拆旧/垃圾清运费 | 58.7% | 0.8 | 报价阶段明确包含 |
| 延期违约金 | 35.2% | 0.5 | 合同明确工期与违约条款 |
| 设计变更费 | 42.1% | 1.2 | 设计阶段充分沟通确认 |

### 4.3 消费者权益保护指南

#### 4.3.1 装修纠纷TOP5类型及占比

| 纠纷类型 | 占比 | 平均涉案金额（万元） | 消费者胜诉率 | 解决周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工质量不达标 | 35.8% | 3.2 | 72.5% | 45天 |
| 恶意增项/乱收费 | 28.3% | 2.5 | 68.1% | 30天 |
| 工期严重延误 | 18.5% | 1.8 | 65.3% | 35天 |
| 材料以次充好 | 12.2% | 4.5 | 78.2% | 60天 |
| 售后推诿/失联 | 5.2% | 5.8 | 55.8% | 90天 |

## 5. 消费者行为变迁分析

### 5.1 消费决策路径演变

#### 5.1.1 装修决策关键因素权重变化

| 决策因素 | 2022年权重 | 2024年权重 | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工质量 | 28.5% | 22.3% | 下降 |
| 价格/性价比 | 25.2% | 18.5% | 下降 |
| 品牌口碑 | 12.8% | 18.2% | 上升 |
| 设计能力 | 10.5% | 15.3% | 上升 |
| 环保性能 | 8.5% | 12.8% | 上升 |
| 服务体验 | 7.2% | 8.5% | 上升 |
| 智能化水平 | 3.8% | 4.4% | 微升 |
| 其他 | 3.5% | - | - |

#### 5.1.2 不同世代消费者画像对比

| 维度 | 70后（1970-1979） | 80后（1980-1989） | 90后（1990-1999） | 00后（2000-2009） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占比 | 18.5% | 35.2% | 38.8% | 7.5% |
| 平均预算（万元） | 22.5 | 18.8 | 15.5 | 12.0 |
| 决策周期（天） | 45 | 38 | 28 | 22 |
| 首选模式 | 半包(52%) | 整装(45%) | 整装(58%) | 整装(65%) |
| 核心关注点 | 质量耐用 | 性价比 | 颜值设计 | 个性化/智能 |
| 信息渠道TOP1 | 亲友推荐 | 短视频 | 小红书 | 短视频/B站 |

### 5.2 消费偏好变化趋势

#### 5.2.1 装修风格偏好（2024年）

| 风格 | 选择占比 | 同比变化 | 主力消费人群 | 平均客单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现代简约 | 32.5% | -2.3pct | 全年龄段 | 15.8 |
| 奶油风/原木风 | 22.8% | +8.5pct | 90后/00后女性 | 12.5 |
| 新中式 | 15.2% | +1.8pct | 70后/80后 | 22.3 |
| 轻奢风 | 12.5% | -3.2pct | 80后/90后 | 25.8 |
| 侘寂风 | 8.5% | +4.5pct | 90后高收入 | 28.5 |
| 法式/美式 | 5.8% | -5.5pct | 70后/80后 | 32.0 |
| 其他 | 2.7% | - | - | - |

#### 5.2.2 智能家居产品采纳率

| 产品品类 | 2022年采纳率 | 2024年采纳率 | 年均增速 | 渗透天花板预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能门锁 | 35.2% | 58.5% | +29.3% | 75% |
| 智能窗帘 | 8.5% | 18.2% | +46.4% | 35% |
| 全屋智能中控 | 5.2% | 12.8% | +56.8% | 25% |
| 智能照明 | 12.8% | 25.5% | +41.1% | 40% |
| 智能安防 | 15.5% | 28.3% | +35.1% | 45% |
| 智能家电 | 28.5% | 42.1% | +21.7% | 65% |

## 6. 行业竞争格局演变

### 6.1 竞争者类型矩阵

| 竞争者类型 | 代表企业 | 市场份额 | 核心优势 | 主要挑战 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统装企转型 | 东易日盛、业之峰 | 12.5% | 品牌沉淀、施工经验 | 数字化滞后、成本高 |
| 互联网家装平台 | 土巴兔、齐家网 | 8.3% | 流量入口、技术能力 | 交付能力弱 |
| 房产系整装 | 贝壳被窝、万科万链 | 6.8% | 房源流量、标准化 | 利润薄、区域局限 |
| 定制家居跨界 | 欧派、索菲亚 | 5.5% | 供应链、品牌 | 施工管理经验不足 |
| 区域龙头 | 各地本土品牌 | 35.2% | 本地资源、口碑 | 扩张困难、管理粗放 |
| 游击队/个体 | 无品牌施工队 | 31.7% | 价格低、灵活 | 品质无保障 |

### 6.2 整装模式竞争分析

| 模式 | 代表企业 | 市占率 | 客单价（万元） | 毛利率 | 交付周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台型整装 | 土巴兔 | 3.5% | 12.5 | 22% | 75天 |
| 自营型整装 | 贝壳被窝 | 2.8% | 15.8 | 18% | 65天 |
| 定制系整装 | 欧派整装 | 2.2% | 18.5 | 28% | 80天 |
| 区域型整装 | 各地龙头 | 5.8% | 13.2 | 25% | 70天 |
| 套餐型整装 | 爱空间等 | 2.5% | 10.5 | 15% | 55天 |

## 7. 未来趋势研判

### 7.1 2025-2030年行业发展预测

| 趋势方向 | 确定性 | 影响程度 | 关键驱动因素 | 预期影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存量房翻新主导 | 极高 | 极高 | 房龄老化、消费升级 | 市场规模结构重塑 |
| 行业集中度提升 | 高 | 高 | 数字化门槛、品牌效应 | CR10有望达15% |
| AI设计/报价普及 | 高 | 高 | 大模型技术成熟 | 设计成本下降50%+ |
| 装配式装修推广 | 中 | 中 | 政策推动、成本下降 | 渗透率达15-20% |
| 绿色建材强制化 | 高 | 中 | 双碳目标、标准升级 | 材料成本上升5-8% |
| 全屋智能标配化 | 高 | 中 | 技术迭代、价格下降 | 智能家居渗透率60%+ |
| 出海与东南亚布局 | 中 | 低 | 国内市场饱和 | 新增收入来源 |

### 7.2 关键建议

| 利益相关方 | 战略建议 | 优先级 | 预期回报周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装企管理者 | 加速数字化转型，构建一体化IT系统 | P0 | 12-18个月 |
| 装企管理者 | 布局整装/全案业务，提升客单价 | P0 | 6-12个月 |
| 建材供应商 | 深化与装企B端合作，拓展工程渠道 | P1 | 6-12个月 |
| 投资者 | 关注行业整合机会，布局头部企业 | P1 | 24-36个月 |
| 消费者 | 优先选择有数字化能力、口碑透明的企业 | P0 | 即时 |
| 政策制定者 | 推动行业标准统一，强化消费者保护 | P1 | 长期 |

## 附录：核心术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 存量房翻新 | 已交付使用的房屋进行重新装修 |
| 整装模式 | 设计+施工+主材+软装一站式服务 |
| CR10 | 行业前10大企业市场份额之和 |
| 数字化渗透率 | 企业使用数字化工具/系统的业务环节占比 |
| 客单价 | 单个装修项目的平均合同金额 |
| 装配式装修 | 工厂预制构件、现场干法组装的装修方式 |
| 局部改造 | 针对厨房、卫生间等特定空间的装修 |

本文档基于公开行业报告、协会数据及市场调研综合编制，数据截至2025年Q4，部分2025年数据为预测值。

# 业主自检指南 (Homeowner Self-Inspection Guide)

## 概述

作为业主，你不需要成为专业监理，但了解基本的自检方法可以在每个施工阶段及时发现质量问题，避免返工和额外开支。本指南介绍无需专业工具的自检方法，帮助你把控装修质量。

## 自检准备

### 需要准备的简易工具

| 工具 | 用途 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 手电筒（或手机闪光灯） | 检查墙面平整度、漆膜质量 | 已有 |
| A4白纸 | 检查门窗密封性 | 已有 |
| 乒乓球 | 检查地面水平度 | 几元 |
| 卷尺 | 检查尺寸偏差 | 十几元 |
| 空鼓锤（或小金属勺） | 检查瓷砖空鼓 | 几元 |
| 水桶/矿泉水瓶 | 检查排水通畅度 | 已有 |
| 相位检测器（选） | 检查插座接线是否正确 | 十几元 |

## 各阶段自检指南

### 第一阶段：拆除工程验收

#### 检查项目

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除范围 | 对照图纸核实 | 按图纸要求拆除，不多拆不少拆 |
| 2 | 保留结构 | 目测检查 | 承重墙、梁、柱无损伤 |
| 3 | 管线保护 | 目测检查 | 保留的管线无破损 |
| 4 | 垃圾清运 | 现场查看 | 建筑垃圾清理干净 |
| 5 | 相邻影响 | 检查相邻房间 | 墙面、地面无开裂 |

#### 重点注意事项

- 承重墙绝不能拆——任何涉及承重结构的拆除都需要专业审批

- 注意楼板和梁——拆除时不能打穿楼板或损伤梁体

- 检查邻居墙面——拆除震动可能导致相邻住户墙面开裂

### 第二阶段：水电工程验收

#### 水路检查

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水管走向 | 目测 | 横平竖直，冷热水管间距15cm |
| 2 | 水管固定 | 手摇检查 | 管卡间距60cm以内，无松动 |
| 3 | 打压测试 | 看施工方测试 | 加压0.8MPa，30分钟压降不超过0.05MPa |
| 4 | 排水通畅 | 倒水测试 | 每个排水口倒水，排水顺畅无积水 |
| 5 | 存水弯 | 目测 | 排水管有存水弯（防臭） |
| 6 | 接头渗漏 | 通水后目测 | 所有接头无渗漏 |

#### 电路检查

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线管走向 | 目测 | 横平竖直，强弱电间距30cm |
| 2 | 线管固定 | 手摇检查 | 管卡间距80cm以内 |
| 3 | 电线规格 | 看线径 | 照明1.5平方，插座2.5平方，空调4平方 |
| 4 | 通电测试 | 逐个插座用电器测试 | 每个插座通电正常 |
| 5 | 开关控制 | 逐个开关测试 | 开关控制正确，无闪烁 |
| 6 | 接地保护 | 看配电箱 | 有接地线，漏保开关正常跳闸 |

#### 简易电路检测方法

- 手机充电器测试法： 用充电器逐个测试插座是否通电

- 开关联动测试： 操作每个开关，确认控制的灯具正确响应

- 漏电保护测试： 按下配电箱漏电保护器的”TEST”按钮，应立即跳闸

- 强弱电干扰测试： 在强电开启时，检查网线/电视线是否有干扰

#### 水电验收红线（必须通过才能进入下一道工序）

- 水管打压测试合格

- 所有排水口通水测试通过

- 所有插座通电正常

- 漏电保护器测试通过

- 水电管线已拍照存档（方便后期打孔定位）

### 第三阶段：泥瓦工程验收

#### 瓷砖铺贴检查

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空鼓检查 | 用空鼓锤或小勺逐块敲击 | 单块空鼓面积不超过15%，中心不允许空鼓 |
| 2 | 平整度 | 用硬币或手指划过砖缝 | 相邻砖面高差1mm以内，手感无明显台阶 |
| 3 | 缝隙均匀 | 目测/卷尺 | 缝宽一致，无明显宽窄不均 |
| 4 | 阴阳角方正 | 目测/三角物比对 | 阴角/阳角接近90度 |
| 5 | 排水坡度 | 放乒乓球在卫生间地面 | 球自然滚向地漏，不积水 |
| 6 | 对花对缝 | 目测 | 花砖/腰线对花准确，十字缝对齐 |
| 7 | 边缘收口 | 目测 | 边缘切割整齐，无毛边崩瓷 |

#### 实用自检技巧

- 硬币检测法： 用一元硬币沿砖面滑动，遇到空鼓处声音会明显不同

- 手电筒侧光法： 关闭室内灯，用手电筒侧照墙面/地面，平整度一目了然

- 乒乓球排水测试： 在卫生间地面放一个乒乓球，观察是否自然滚向地漏

#### 防水工程特别检查

- 防水层涂刷均匀，无漏刷

- 防水高度达标（淋浴区1.8m以上，其他区域30cm以上）

- 管根、阴角等薄弱部位做了加强处理

- 闭水试验24-48小时无渗漏（需通知楼下邻居查看）

### 第四阶段：木工/吊顶工程验收

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶平整 | 目测/手电筒侧光 | 表面平整，无明显波浪 |
| 2 | 石膏板接缝 | 目测 | 接缝均匀，V字槽处理 |
| 3 | 柜体安装 | 手摇+目测 | 柜体稳固，门扇开关顺畅 |
| 4 | 门套/窗套 | 目测+手摸 | 与墙面贴合紧密，无缝隙 |
| 5 | 五金配件 | 实际操作 | 合页/滑轨/拉手使用正常 |
| 6 | 封边质量 | 目测+手摸 | 封边平整，无翘起 |
| 7 | 柜体内部 | 目测 | 内部无毛刺，隔板水平 |

### 第五阶段：油漆/墙面工程验收

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整度 | 手电筒侧照 | 侧光下无明显波浪、凹凸 |
| 2 | 色泽均匀 | 自然光下目测 | 颜色均匀一致，无色差 |
| 3 | 无流坠/刷痕 | 近距离目测 | 表面光滑，无流坠、刷痕、气泡 |
| 4 | 阴阳角直线 | 目测 | 阴阳角顺直，无歪斜 |
| 5 | 与门窗交接 | 目测 | 交接处干净利落，无污染 |
| 6 | 开关插座周边 | 目测 | 边缘整齐，无涂料污染面板 |
| 7 | 无开裂 | 目测 | 无细微裂纹（特别是新旧墙交接处） |

#### 墙面检查的”黄金时间”

- 最佳检查时间： 晴天上午10点-下午2点，自然光充足

- 侧光检查： 关闭所有灯光，用手电筒侧照墙面，平整度问题一览无遗

### 第六阶段：安装工程验收

#### 门窗安装检查

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关顺畅 | 反复开关 | 无卡顿，无异响 |
| 2 | 密封性 | 夹A4纸测试 | 关闭后纸无法轻易抽出 |
| 3 | 锁具 | 实际操作 | 锁舌伸缩正常，钥匙开闭顺畅 |
| 4 | 合页 | 目测 | 安装牢固，无松动 |
| 5 | 密封条 | 目测+手摸 | 密封条完整，无断裂 |
| 6 | 玻璃 | 目测 | 无划痕、气泡、裂纹 |

#### 洁具/厨电安装检查

- 马桶冲水正常，水位合适

- 龙头开关顺畅，无漏水

- 花洒水流均匀，切换正常

- 厨柜门板对齐，抽屉抽拉顺畅

- 油烟机安装牢固，排风正常

- 热水器安装牢固，管线无渗漏

### 第七阶段：竣工验收（总检）

#### 全屋逐项检查清单

空间逐项检查：

| 区域 | 检查要点 |
| --- | --- |
| 客厅 | 墙面/地面/吊顶、开关插座、灯具、门窗、空调 |
| 卧室 | 同客厅 + 衣柜安装、窗帘盒、隔音 |
| 厨房 | 橱柜、台面、水槽、烟机灶具、防水、排水 |
| 卫生间 | 洁具、防水、排水坡度、排气、热水供应 |
| 阳台 | 防水、排水、栏杆安全性、封窗密封 |
| 玄关 | 鞋柜、开关、地面收口 |

#### 竣工验收综合检查项

- 全屋开关插座逐一通电测试

- 所有龙头打开检查水压和渗漏

- 所有排水口倒水测试

- 所有门窗开关测试

- 全屋墙面侧光检查

- 全屋地面平整度检查

- 防水闭水试验复测

- 空气质量检测（甲醛、苯、TVOC）

- 核对合同约定项目是否全部完成

- 检查是否有成品损坏需要修复

## 常见自检红旗信号（Red Flags）

发现以下情况，需要重点关注并要求整改：

| 红旗信号 | 可能问题 | 严重程度 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖大面积空鼓 | 铺贴工艺不合格，后期易脱落 | 严重 |
| 墙面大面积裂纹 | 基层处理不当或结构问题 | 严重 |
| 防水闭水试验渗漏 | 防水施工不合格 | 严重 |
| 插座无电或跳闸 | 电路接线错误 | 严重 |
| 地面积水不排 | 坡度未按标准施工 | 严重 |
| 门窗严重变形 | 安装或产品问题 | 中等 |
| 油漆流坠明显 | 施工工艺粗糙 | 中等 |
| 柜门关闭不严 | 五金或安装问题 | 中等 |
| 线管裸露不规整 | 施工不规范 | 中等 |
| 接缝处理粗糙 | 收口工艺不佳 | 轻微 |

## 自检记录模板

建议每次自检后填写以下记录：

自检日期：____年____月____日
施工阶段：________________
检查区域：________________

| 序号 | 检查项目 | 检查结果（合格/不合格） | 问题描述 | 整改要求 |
|------|---------|----------------------|---------|---------|
| 1    |         |                      |         |         |
| 2    |         |                      |         |         |

检查人签名：____________
施工方确认签名：____________

## 实用建议

### 自检频率

| 阶段 | 建议检查次数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 拆除 | 1-2次 | 拆除前核对范围，拆除后验收 |
| 水电 | 2-3次 | 管线敷设后验收、隐蔽前验收、打压测试 |
| 泥瓦 | 2-3次 | 防水层完成、瓷砖铺贴完成、填缝完成 |
| 木工 | 1-2次 | 框架完成、饰面完成 |
| 油漆 | 2-3次 | 底漆完成、面漆第一遍、最终验收 |
| 安装 | 1-2次 | 安装完成、调试完成 |
| 竣工 | 1次 | 全面验收 |

### 注意事项

- 不要跳过任何阶段的验收——隐蔽工程一旦封盖，后续检查成本极高

- 发现问题当场指出——不要等全部完工再集中提

- 拍照留存——每个阶段的完工状态都要拍照存档

- 要求整改后复验——整改后必须再次检查确认

- 重要测试必须在场——打压测试、闭水试验、电路测试业主必须在场

# 装修完工入住指南

## 开荒保洁

### 保洁内容

- 清除装修垃圾

- 清洁地面、墙面

- 清洁门窗

- 清洁厨卫

- 清洁灯具

### 保洁标准

- 地面无灰尘

- 玻璃无污渍

- 厨卫无死角

## 通风除甲醛

### 方法

| 方法 | 效果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通风 | 最有效 | 至少3个月 |
| 活性炭 | 辅助 | 定期更换 |
| 空气净化器 | 辅助 | 持续运行 |

### 建议

- 夏季通风效果更好

- 新房至少通风3个月

- 有小孩建议6个月

## 空气检测

### 检测指标

| 指标 | 标准 | 建议值 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | ≤0.50mg/m³ |

## 入住条件

- 环保检测达标

- 水电正常

- 厨卫正常

- 门窗正常

- 保洁完成

# 装修邻里关系处理 (Handling Neighbor Relations During Renovation)

## 概述

装修期间是邻里关系最容易出现摩擦的阶段。噪音、震动、异味、公共空间占用等问题都可能引发矛盾。处理好邻里关系，不仅能让装修顺利进行，还能为日后长期和睦相处打下基础。

## 装修前：主动沟通，防患未然

### 通知邻居的最佳方式

| 方式 | 适用场景 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 上门拜访+小礼品 | 紧邻上下左右的住户 | 最佳方式，体现诚意 |
| 微信群通知 | 有小区业主群 | 方便快捷，覆盖面广 |
| 书面通知/公告 | 整栋楼受影响的情况 | 正式、有据可查 |
| 物业代为通知 | 业主不在本地 | 请物业协助传达 |

### 上门拜访清单

拜访邻居时，带上小礼物（水果、糕点等），主动沟通以下内容：

- 自我介绍——说明是新搬来的业主

- 装修时间——预计开始和结束日期

- 施工时间——每天的施工时段

- 噪音说明——哪些阶段会有较大噪音，持续几天

- 联系方式——留下电话，方便有问题随时联系

- 歉意表达——对可能的打扰提前致歉

- 感谢礼物——表示打扰的歉意

### 通知内容模板

各位邻居好：

我是X栋X单元X0X室的业主，计划于X月X日开始装修，预计X月X日结束。

施工时间：工作日 8:00-12:00，14:00-18:00

噪音较大的拆除阶段预计持续X天（X月X日-X月X日），届时可能会有较大震动和噪音，请大家谅解。

如有任何问题或特殊需求（如家里有老人/小孩/备考学生），请随时联系我：13XXXXXXXXX。

感谢大家的理解和支持！

## 装修中：严格自律，减少打扰

### 噪音管理

#### 不同施工阶段的噪音等级

| 施工阶段 | 噪音等级 | 持续时间 | 邻居影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 | 极高 | 3-7天 | 震动大、噪音大，邻居感受最明显 |
| 水电开槽 | 高 | 2-5天 | 电锤噪音刺耳 |
| 泥瓦铺贴 | 中等 | 5-10天 | 切割机、搅拌声 |
| 木工制作 | 中等 | 5-10天 | 电锯、气钉枪 |
| 油漆施工 | 低 | 5-10天 | 基本无噪音，但有气味 |
| 安装工程 | 低至中等 | 3-7天 | 电钻声，时间短 |

#### 噪音管理实操指南

| 措施 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 严格遵守施工时间 | 不在规定时间外进行任何有噪音的施工 |
| 集中高噪音作业 | 将拆除、开槽等集中安排在工作日 |
| 提前通知邻居 | 高噪音作业前1-2天再次通知邻居 |
| 关注特殊人群 | 了解邻居是否有老人、婴儿、考生，适当调整 |
| 关闭门窗施工 | 减少噪音向外部传播 |
| 控制材料搬运时间 | 不在早晨太早或傍晚太晚搬运材料 |

### 公共空间管理

| 区域 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 电梯 | 搬运材料时做好电梯保护，避免磕碰；搬运后清理 |
| 楼道 | 材料不占用公共通道；施工垃圾当天清理 |
| 入户门 | 装修期间做好门套保护，避免碰坏 |
| 停车场 | 施工车辆不占用邻居车位 |
| 小区道路 | 卸货不阻碍通行，及时清理散落物 |

### 安全与卫生

- 防尘措施： 关闭入户门施工，楼道铺设防尘垫

- 防渗漏： 卫生间/厨房施工时注意防水，避免渗漏到楼下

- 异味控制： 油漆施工期间保持通风但关闭入户门

- 安全警示： 楼道有施工材料时设置警示标志

- 用电安全： 不从公共区域私拉电线

## 常见投诉及应对

### 1. 噪音投诉

| 投诉类型 | 常见原因 | 应对方式 |
| --- | --- | --- |
| 施工太早/太晚 | 工人不守时 | 严格要求施工队遵守时间，设置闹钟提醒 |
| 周末施工 | 工人赶工期 | 周末只安排无噪音作业 |
| 持续电锤/电锯 | 拆除/开槽阶段 | 集中安排在工作日，提前通知 |
| 夜间施工 | 赶进度 | 绝对禁止，与施工方约定罚款 |

### 2. 漏水/渗漏投诉

| 投诉类型 | 常见原因 | 应对方式 |
| --- | --- | --- |
| 卫生间漏水 | 防水未做好 | 立即停工，重新做防水并闭水试验 |
| 水管爆裂 | 施工不当 | 关闭总阀，紧急维修，赔偿损失 |
| 空调冷凝水 | 排水管未接好 | 重新接好排水管 |

### 3. 公共区域损坏投诉

| 投诉类型 | 常见原因 | 应对方式 |
| --- | --- | --- |
| 电梯损坏/刮花 | 搬运材料磕碰 | 联系物业维修，承担费用 |
| 楼道墙面污损 | 材料蹭脏 | 安排工人清洁或粉刷 |
| 地砖/台阶破损 | 重物搬运 | 修复或更换，承担费用 |

## 损害赔偿处理指南

### 赔偿原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 谁损坏谁赔偿 | 施工方造成的由施工方赔偿，业主承担的由业主赔偿 |
| 恢复原状 | 优先恢复受损部位原状 |
| 协商确定 | 双方协商确定赔偿金额和方式 |
| 物业见证 | 重大赔偿请物业作为第三方见证 |

### 常见赔偿参考

| 损坏类型 | 赔偿方式 | 参考金额 |
| --- | --- | --- |
| 电梯刮花 | 修复/更换面板 | 200-2000元 |
| 楼道墙面污损 | 粉刷修复 | 100-500元 |
| 邻居家天花板渗漏 | 修复+赔偿 | 500-5000元 |
| 邻居家具损坏 | 修复/更换 | 按实际价值 |
| 邻居墙面开裂 | 修复 | 200-1000元/面 |

### 赔偿处理流程

- 现场勘查——双方到场确认损坏情况并拍照

- 原因分析——确定是施工原因还是其他原因

- 协商方案——修复还是赔偿，金额多少

- 书面确认——达成赔偿协议后签字确认

- 执行赔偿——按约定时间和方式完成赔偿

- 物业备案——将赔偿记录在物业处备案

## 特殊情况的邻里关系处理

### 邻居家有婴儿

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 了解作息 | 询问婴儿的午睡时间 |
| 避开午睡 | 高噪音作业避开婴儿午睡时段（通常13:00-15:00） |
| 提前通知 | 有大噪音前单独告知 |
| 适当补偿 | 可考虑送耳塞或小礼物 |

### 邻居家有备考学生

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 了解考试时间 | 中高考期间格外注意 |
| 调整施工计划 | 考试前后几天安排低噪音作业 |
| 提供安静环境 | 考试当天完全停止施工 |

### 邻居家有老人

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 了解健康状况 | 询问是否有对噪音敏感的情况 |
| 避免早晨施工 | 不要太早开工（建议8:30之后） |
| 多关心沟通 | 经常询问是否有不适 |

## 维护良好邻里关系的长期策略

### 装修期间

| 策略 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 定期沟通 | 每周向邻居通报施工进度 |
| 主动解决问题 | 发现对邻居有影响的问题立即处理 |
| 节日关怀 | 装修期间逢节日可送小礼品表示歉意 |
| 邀请监督 | 欢迎邻居随时提出意见和建议 |

### 装修完成后

| 策略 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 再次致谢 | 装修完成后登门感谢邻居的包容 |
| 小礼物 | 带一份小礼物（特产、水果等）表示感谢 |
| 邀请参观 | 关系好的话可邀请邻居参观新居 |
| 建立联系 | 互留联系方式，方便日后联系 |
| 回馈社区 | 参与社区活动，融入邻里生活 |

## 投诉与纠纷升级处理

如果矛盾升级，邻居频繁投诉或产生纠纷：

| 步骤 | 行动 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 主动沟通 | 了解对方诉求，表达歉意，寻求解决方案 |
| 第二步 | 请物业调解 | 由物业作为中立的第三方协调 |
| 第三步 | 居委会介入 | 物业调解不成可请居委会协助 |
| 第四步 | 法律咨询 | 了解自身权利义务，避免过度退让 |
| 第五步 | 司法途径 | 矛盾无法调和时通过法律解决 |

### 注意事项

- 保持冷静——情绪激动只会让矛盾升级

- 不要推诿——如果是施工造成的问题，主动承担责任

- 留好记录——所有沟通和赔偿都有记录

- 依法维权——合理投诉是邻居的权利，但恶意阻挠施工也不被法律支持

## 邻里关系检查清单

### 装修前

- 已上门拜访紧邻的上下左右邻居

- 已在业主群发布装修通知

- 已向邻居说明施工时间和可能产生的影响

- 已留下联系方式

- 已了解邻居是否有特殊需求（老人/婴儿/考生）

### 装修中

- 严格遵守施工时间

- 高噪音作业前再次通知邻居

- 公共区域保持整洁

- 接到投诉后立即响应

- 定期向邻居通报进度

### 装修后

- 清理公共区域的所有施工痕迹

- 登门感谢邻居的包容

- 如有损坏，已完成修复或赔偿

- 与邻居建立长期联系

## 实用建议总结

- 主动出击——与其等邻居来投诉，不如主动沟通

- 换位思考——想象一下如果你是邻居，你能忍受什么程度

- 说到做到——承诺的施工时间一定遵守

- 及时响应——接到投诉第一时间处理，不要拖延

- 适当补偿——对受到较大影响的邻居，适当的补偿能化解矛盾

- 管好人——严格要求施工队，他们的行为由业主负责

- 留好证据——所有沟通、赔偿都有记录，保护自己

# 装修审批流程 (Renovation Permit Process)

## 概述

装修并非”想装就装”。根据装修内容和房屋性质，可能需要向物业、城管、住建等多个部门办理审批手续。未经审批擅自施工，可能面临罚款、停工甚至强制恢复的风险。

## 什么时候需要审批？

### 需要审批的情形

| 装修行为 | 审批部门 | 审批类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆改承重墙/剪力墙 | 住建局/规划局 | 结构安全审批 | 原则上不允许，特殊情况需原设计单位复核 |
| 改变房屋用途（住宅改商用） | 规划局/工商局 | 用途变更审批 | 需征得利害关系业主同意 |
| 改变外立面（开窗/开门/改色） | 城管/规划局 | 外观变更审批 | 影响建筑外观的改动 |
| 搭建建筑物/构筑物（阳光房/露台封闭） | 城管/规划局 | 建设规划许可 | 属于违法建设高风险项 |
| 改动燃气管道 | 燃气公司 | 燃气改造审批 | 必须由燃气公司指定单位施工 |
| 改动消防设施 | 消防部门 | 消防审批 | 公共区域或商用装修涉及 |
| 大规模装修（商铺/办公楼） | 住建局 | 施工许可 | 工程造价30万或面积300平以上 |
| 噪音较大的拆除/凿墙作业 | 物业公司 | 装修登记 | 需告知施工时间和范围 |

### 不需要审批的常规装修

以下常规装修通常只需在物业处办理装修登记即可：

- 室内墙面刷漆/贴壁纸

- 地面铺贴瓷砖/地板

- 室内非承重墙拆改（需确认非承重）

- 厨卫翻新

- 更换室内门

- 常规水电改造（不涉及燃气和主排水管）

- 吊顶安装

- 定制家具安装

## 审批流程总览

确认装修内容
    |
    v
判断是否需要审批 ──不需要──> 物业装修登记 ──> 开始施工
    |
   需要
    |
    v
准备申请材料
    |
    v
提交审批申请
    |
    v
部门审核（可能现场勘查）
    |
    v
获得审批文件/许可证
    |
    v
按审批内容施工
    |
    v
竣工验收（部分项目需要）

## 各类审批详细流程

### 1. 物业装修登记（几乎所有装修都需要）

#### 办理地点

小区物业管理处

#### 所需材料

| 材料 | 说明 |
| --- | --- |
| 业主身份证 | 原件及复印件 |
| 房产证/购房合同 | 证明房屋产权 |
| 装修方案/图纸 | 简单平面布局图即可 |
| 施工方资质证明 | 施工方营业执照、资质证书 |
| 施工人员信息 | 身份证复印件、照片 |
| 装修押金 | 按物业规定（通常2000-5000元） |

#### 办理流程

- 携带材料到物业办理装修登记

- 填写《装修申请表》

- 交纳装修押金和垃圾清运费

- 领取装修许可证（贴于入户门外侧）

- 施工人员办理出入证

- 按物业规定的时间施工

#### 物业通常规定的施工时间

| 类型 | 允许时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 有噪音施工（拆除/凿墙/切割） | 工作日 8:00-12:00，14:00-18:00 | 周末和节假日禁止 |
| 无噪音施工（刷漆/安装） | 工作日 8:00-18:00 | 部分小区允许周末静音施工 |
| 全天禁止施工 | 法定节假日 | 特殊情况需提前申请 |

### 2. 结构安全审批（涉及承重结构改动）

#### 办理部门

当地住房和城乡建设局（住建局）

#### 申请条件

原则上承重结构不允许私自拆改。以下情况可申请：

- 经原设计单位或具有相应资质的设计单位出具加固方案

- 经房屋安全鉴定机构出具安全评估报告

- 取得相邻业主同意（涉及共用结构）

#### 所需材料

| 材料 | 说明 |
| --- | --- |
| 申请表 | 住建局提供模板 |
| 房产证 | 原件及复印件 |
| 业主身份证 | 原件及复印件 |
| 原建筑结构图纸 | 向开发商/档案馆获取 |
| 装修方案 | 含拟改动部位的详细说明 |
| 结构安全鉴定报告 | 具有资质的机构出具 |
| 加固设计方案 | 具有资质的设计单位出具 |
| 相邻业主同意书 | 涉及共用结构时需要 |

#### 办理时限

通常15-30个工作日

### 3. 燃气改造审批

#### 办理部门

当地燃气公司

#### 注意事项

- 业主绝对不可自行改动燃气管道

- 必须由燃气公司指定的有资质单位施工

- 改造完成后燃气公司需上门验收通气

#### 所需材料

| 材料 | 说明 |
| --- | --- |
| 燃气改造申请表 | 燃气公司提供 |
| 业主身份证 | 原件及复印件 |
| 房产证 | 原件及复印件 |
| 改造方案 | 说明改动范围和原因 |

#### 办理流程

- 向燃气公司提交改造申请

- 燃气公司派人现场勘查

- 出具改造方案和报价

- 确认后由指定单位施工

- 燃气公司验收后通气

### 4. 商铺/办公楼装修施工许可

#### 适用条件

工程投资额30万元以上或建筑面积300平方米以上的装修工程

#### 办理部门

当地住房和城乡建设局

#### 所需材料

| 材料 | 说明 |
| --- | --- |
| 施工许可证申请表 | 住建局提供 |
| 建设工程规划许可证 | 如涉及改动外立面 |
| 施工合同 | 与施工单位签订 |
| 施工图设计文件审查合格书 | 施工图审查机构出具 |
| 施工单位资质证书 | 营业执照+资质证书 |
| 监理单位资质证书 | 如需要监理 |
| 消防设计审核意见书 | 如涉及消防改动 |
| 资金证明 | 证明建设资金已落实 |

#### 办理时限

通常15个工作日

## 常见审批问题

### 1. 承重墙到底能不能拆？

答案：原则上不能。

- 承重墙承担建筑结构荷载，拆除会影响整栋楼的安全

- 即使”看起来不像承重墙”，也需由专业机构鉴定

- 私自拆改承重墙，可被处以5万-20万元罚款，并责令恢复原状

- 造成严重后果的，可能承担刑事责任

如何判断承重墙：

| 判断方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 看图纸 | 建筑图中加粗黑色墙体通常为承重墙 |
| 看厚度 | 厚度24cm以上的墙体可能是承重墙 |
| 听声音 | 敲击声音沉闷可能是承重墙（仅供参考） |
| 问物业 | 物业应能提供建筑结构图纸 |

### 2. 没有办理审批就开工了怎么办？

| 情况 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 物业发现 | 通常责令停工，补办手续后恢复 |
| 城管发现（违建） | 责令停工、限期拆除、罚款 |
| 邻居举报 | 相关部门上门核查，可能面临处罚 |
| 已完工才发现未审批 | 可能面临罚款并要求整改或恢复 |

建议： 开工前务必确认是否需要审批，不要抱侥幸心理。

### 3. 审批被拒绝了怎么办？

- 了解拒绝原因——材料不全？方案不合理？不符合规定？

- 补充材料/修改方案——根据拒绝原因调整

- 重新提交——修改后再次申请

- 申诉——对审批结果有异议可向上一级部门申诉

- 放弃方案——如果确实不符合规定，调整装修方案

### 4. 邻居不同意怎么办？

涉及相邻权的装修行为（如改动共用墙体、改变房屋用途），需要征得相邻业主同意。

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 提前沟通 | 主动告知邻居装修计划，消除顾虑 |
| 书面承诺 | 承诺不影响邻居房屋安全和生活质量 |
| 第三方协调 | 请物业或居委会协助协调 |
| 法律途径 | 如果邻居无理阻挠，可寻求法律支持 |

## 审批费用参考

| 审批类型 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 物业装修登记 | 押金2000-5000元（可退）+ 垃圾清运费 | 各小区标准不同 |
| 房屋安全鉴定 | 2000-5000元 | 按面积和检测项目 |
| 结构加固设计 | 3000-10000元 | 按项目复杂程度 |
| 燃气改造 | 500-2000元 | 按改造工程量 |
| 施工许可 | 免费（行政事业性收费已取消） | 但需第三方服务费用 |

## 审批材料准备清单

### 通用材料清单

- 业主身份证原件及复印件

- 房产证或购房合同

- 装修方案/平面布局图

- 施工方营业执照和资质证书

- 施工合同

- 施工人员身份证复印件

- 物业装修申请表

### 特殊审批额外材料

- 结构安全鉴定报告（涉及承重结构）

- 加固设计方案（涉及承重结构）

- 相邻业主同意书（涉及共用结构）

- 消防设计审核（涉及消防改动）

- 燃气改造方案（涉及燃气改动）

- 建设工程规划许可证（涉及外立面改动）

## 实用建议

### 开工前

- 先到物业了解规定——每个小区的管理规定不同

- 确认房屋结构——向物业索要建筑结构图纸

- 提前2-4周办理审批——避免耽误工期

- 一次性确认所有需要的审批——避免反复跑

### 施工中

- 严格按审批内容施工——超出审批范围属于违规

- 保留所有审批文件——以备查验

- 审批文件张贴在施工现场——配合检查

- 如遇检查积极配合——出示审批文件

### 特别提醒

- 不要轻信施工方说”这个不用审批”——最终责任由业主承担

- 不要抱有侥幸心理——现在城市管理越来越规范

- 违建一旦被认定，损失巨大——拆除+罚款+恢复原状

# 装修全流程指南

本指南从拿到新房钥匙开始，到最终拎包入住，梳理每一步的关键决策和注意事项。

## 第一步：需求分析

在开始装修前，先明确以下问题：

- 预算范围：总预算多少？硬装和软装各占多少？

- 家庭成员：几个人住？有没有老人小孩？

- 风格偏好：现代简约、北欧、日式、轻奢？

- 功能需求：需要几个卫生间？是否要书房？

- 入住时间：计划什么时候入住？

## 第二步：选择装修模式

| 模式 | 优点 | 缺点 | 适合人群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清包 | 最省钱 | 最费精力 | 有经验、时间充裕 |
| 半包 | 平衡性价比 | 需自购主材 | 有一定装修知识 |
| 全包 | 省心省力 | 价格较高 | 工作忙、没经验 |
| 整装 | 一站式搞定 | 价格最高 | 预算充足、追求品质 |

## 第三步：选择装修公司

- 看资质：营业执照、资质证书

- 看工地：实地参观在施工地和已完工项目

- 看报价：对比 3 家以上，注意是否有漏项

- 看口碑：网上评价、朋友推荐

## 第四步：签订合同

- 确认报价单明细到每个项目的材料品牌型号

- 约定工期和违约金

- 约定付款比例和节点

- 约定质保期限

- 约定增项比例上限

## 第五步：施工管理

### 关键节点验收

- 拆改完成后验收

- 水电完工后验收（拍照记录管线走向）

- 防水闭水试验

- 泥瓦贴砖验收

- 木作验收

- 油漆验收

- 竣工验收

## 第六步：入住准备

- 开荒保洁

- 家具进场

- 家电安装

- 通风除甲醛

- 空气检测达标后入住

# 旧房翻新详解

## 翻新前评估

### 结构检查

- 承重结构是否完好

- 墙体是否有裂缝

- 楼板是否沉降

### 管线检查

- 水管是否老化

- 电线是否老化

- 下水道是否堵塞

### 装修检查

- 墙面是否空鼓

- 地面是否起拱

- 防水是否失效

## 翻新方案

### 轻度翻新（1-2万）

- 墙面重新刷漆

- 地面翻新

- 更换灯具

### 中度翻新（3-8万）

- 墙面铲除重做

- 地面重铺

- 厨房卫生间翻新

- 水电局部改造

### 重度翻新（8万以上）

- 全部拆除

- 水电全部更换

- 重新布局

## 翻新流程

- 评估 → 确定翻新方案

- 拆除 → 拆除旧装修

- 结构加固 → 修补裂缝等

- 水电改造 → 更换管线

- 重新装修 → 同新房流程

## 注意事项

### 结构安全

- 不拆除承重结构

- 不超负荷增加重量

### 邻里关系

- 提前通知邻居

- 遵守施工时间

- 做好公共区域保护

### 预算控制

- 旧房翻新比新房贵 20-30%

- 预留更多应急预算

# 旧房翻新指南

## 旧房翻新的特点

旧房翻新比新房装修更复杂，需要考虑拆除、结构安全、管线老化等问题。

## 翻新流程

### 第一步：评估

- 检查房屋结构

- 检查管线老化程度

- 检查墙面空鼓和渗水

- 评估翻新成本

### 第二步：拆除

- 拆除非承重墙

- 拆除旧装修

- 垃圾清运

- 注意保护承重结构

### 第三步：结构加固

- 裂缝修补

- 防水重做

- 必要时结构加固

### 第四步：重新装修

同新房装修流程

## 注意事项

### 结构安全

- 不能拆除承重墙

- 不能破坏梁柱

- 不能超负荷增加重量

### 管线更换

- 老化的水管电线必须全部更换

- 燃气管道由燃气公司更换

- 下水管道检查是否堵塞

### 邻里关系

- 提前通知邻居

- 遵守施工时间

- 做好公共区域保护

## 旧房翻新预算

旧房翻新比新房装修贵 20-30%，主要来自： - 拆除费用：50-100元/㎡ - 垃圾清运：500-2000元 - 管线更换：额外增加费用

## 常见问题

| 问题 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 墙面空鼓 | 铲除后重新抹灰 |
| 渗水 | 外墙防水处理 |
| 老化管线 | 全部更换 |
| 层高不足 | 局部吊顶或不做吊顶 |

# 出租房装修指南 (Rental Property Renovation Guide)

## 概述

出租房装修的核心目标是在控制成本的前提下，提升房屋的租客吸引力和租金回报率。与自住房不同，出租房需要重点考虑耐用性、维护成本和通用审美，避免过度装修导致投资回报不佳。

## 一、装修定位与投资回报

### 1.1 装修档次选择

| 档次 | 每㎡投入 | 目标租客 | 租金溢价 | 回本周期 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础简装 | 300-500元/㎡ | 蓝领/学生 | +5-10% | 12-18个月 | 老小区/偏远地段 |
| 经济实用 | 500-800元/㎡ | 白领/小家庭 | +15-25% | 18-24个月 | 一般地段 |
| 品质装修 | 800-1200元/㎡ | 高管/外企员工 | +30-50% | 24-36个月 | CBD/核心地段 |
| 精品公寓 | 1200-1800元/㎡ | 高端租客 | +50-80% | 36-48个月 | 核心商圈/学区 |

### 1.2 ROI计算模型

年回报率 = (月租金差 × 12 - 年维护成本) / 装修总投入 × 100%

示例：
- 装修投入：5万元
- 装修前租金：2500元/月
- 装修后租金：3500元/月
- 年维护成本：2000元
- 年回报率 = (1000×12 - 2000) / 50000 × 100% = 20%

### 1.3 投资回报关键点

- 投入不超过：月租金的 24-36 倍（即2-3年租金总额）

- 目标回报率：年化不低于 15%

- 空置期成本：装修期间和招租期间的空置成本需计入

- 租期稳定性：装修质量影响租客续约率

## 二、性价比材料选择

### 2.1 地面材料

| 材料 | 单价（元/㎡） | 使用寿命 | 维护成本 | 推荐度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化复合地板 | 50-100 | 5-8年 | 低 | ★★★★ | 性价比最高，耐磨 |
| SPC石塑地板 | 40-80 | 8-10年 | 极低 | ★★★★★ | 防水、耐刮、易清洁 |
| 瓷砖（工程砖） | 30-60 | 15年+ | 极低 | ★★★★★ | 客厅/厨卫首选 |
| PVC卷材 | 25-50 | 3-5年 | 低 | ★★★ | 最便宜，但质感一般 |
| 实木地板 | 200+ | 10年+ | 高 | ★ | 不推荐出租房使用 |

### 2.2 墙面材料

| 材料 | 单价（元/㎡） | 使用寿命 | 维护成本 | 推荐度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳胶漆（工程级） | 15-25 | 5-8年 | 低 | ★★★★ | 颜色选白色/浅灰 |
| 壁纸（PVC） | 20-40 | 3-5年 | 中 | ★★★ | 图案需简洁通用 |
| 硅藻泥 | 60-100 | 8年+ | 低 | ★★ | 成本偏高 |
| 墙布 | 40-80 | 5-8年 | 中 | ★★ | 不易修补 |
| 瓷砖（厨卫） | 30-60 | 15年+ | 极低 | ★★★★★ | 厨卫必选 |

### 2.3 厨卫材料

| 项目 | 经济方案 | 品质方案 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橱柜 | 砖砌/不锈钢柜体+石英石台面 | 品牌颗粒板橱柜 | 砖砌最耐用 |
| 台面 | 石英石（厚度15mm） | 石英石（厚度20mm） | 石英石性价比最高 |
| 卫浴洁具 | 国产二线品牌 | 国产一线品牌 | 箭牌、恒洁、九牧 |
| 花洒/龙头 | 国产普通款 | 国产品牌款 | 铜材质，避免锌合金 |
| 马桶 | 国产普通连体 | 国产品牌连体 | 节水型，300/400坑距通用 |

## 三、耐用 finishes 选择指南

### 3.1 高流量区域重点防护

| 区域 | 易损点 | 防护方案 |
| --- | --- | --- |
| 入户门 | 划痕、凹陷 | 防盗门+门套保护 |
| 玄关地面 | 磨损 | 瓷砖或SPC地板 |
| 开关面板 | 损坏 | 选择知名品牌，备2-3个替换 |
| 门把手 | 松动 | 使用实心门把手，定期检查 |
| 卫生间墙面 | 发霉 | 使用防水防霉涂料/瓷砖到顶 |
| 厨房台面 | 渗色、开裂 | 石英石台面，厚度≥15mm |

### 3.2 颜色与风格选择

- 墙面：白色、浅灰、米白（百搭、易翻新、显空间大）

- 地面：原木色、浅灰、米黄（耐脏、百搭）

- 橱柜：白色、浅灰（现代感强、显干净）

- 避免：深色墙面（显压抑）、花哨图案（审美疲劳）、个性化设计（受众窄）

## 四、租客吸引力提升

### 4.1 租客最看重的因素

| 排名 | 因素 | 重要程度 | 低成本提升方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干净整洁 | ★★★★★ | 彻底清洁、刷新墙面 |
| 2 | 采光通风 | ★★★★★ | 浅色装修、窗帘透光 |
| 3 | 卫浴条件 | ★★★★ | 花洒水量、热水速度、通风 |
| 4 | 厨房条件 | ★★★★ | 橱柜收纳、台面空间 |
| 5 | 收纳空间 | ★★★★ | 衣柜、鞋柜、储物柜 |
| 6 | 空调/暖气 | ★★★ | 保证基本配置 |
| 7 | 网络 | ★★★ | 宽带到户、WiFi覆盖 |
| 8 | 家电配置 | ★★★ | 基础三件（空调/洗衣机/冰箱） |

### 4.2 高性价比加分项

| 加分项 | 成本 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 智能门锁 | 300-600元 | 方便看房/换租，提升安全感 |
| 窗帘+轨道 | 200-500元/窗 | 保护隐私，提升质感 |
| 基本灯具 | 100-200元/盏 | 明亮温馨，LED吸顶灯 |
| 基础家电 | 3000-8000元/套 | 空调+洗衣机+冰箱 |
| 简易家具 | 1000-3000元 | 床+床垫+简易衣柜 |
| 墙面装饰 | 200-500元 | 简约挂画，提升格调 |
| 绿植 | 100-200元 | 绿萝、吊兰等好养活的品种 |

## 五、维护友好型设计

### 5.1 降低维护成本的设计

| 设计要点 | 说明 | 维护优势 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖通铺（厨卫） | 墙地砖到顶 | 不易发霉，清洁方便 |
| 无复杂造型 | 平顶或简单石膏线 | 减少积灰，维修简单 |
| 统一规格材料 | 同型号瓷砖/地板 | 维修替换方便 |
| 明线检修口 | 水电线路留检修口 | 故障时容易维修 |
| 标准化洁具 | 通用型号 | 更换成本低 |
| 防臭地漏 | 水封式或磁吸式 | 减少异味投诉 |

### 5.2 易损件备件清单

| 备件 | 数量 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关面板 | 3-5个 | 5-10元 | 更换损坏 |
| 角阀 | 3-5个 | 10-20元 | 水管接口 |
| 软管 | 2-3根 | 10-15元 | 马桶/热水器连接 |
| 灯管/灯泡 | 2-3个 | 10-20元 | 照明更换 |
| 门锁 | 1套 | 30-50元 | 入户门损坏 |
| 地漏芯 | 2-3个 | 15-30元 | 防臭/防堵 |

## 六、装修项目优先级（按预算）

### 6.1 预算 3-5 万元（100㎡基础简装）

- 墙面刷新（乳胶漆）

- 地面翻新（强化地板或瓷砖修补）

- 厨房基础改造（橱柜+台面）

- 卫浴翻新（马桶+花洒+浴室柜）

- 基础灯具更换

- 门窗修补或更换入户门

### 6.2 预算 5-8 万元（100㎡经济实用）

- 以上全部

- 全屋地板/瓷砖更换

- 全屋乳胶漆

- 基础家电配置（空调×2+洗衣机+冰箱）

- 基础家具（床+衣柜+餐桌椅）

- 窗帘安装

- 智能门锁

### 6.3 预算 8-15 万元（100㎡品质装修）

- 以上全部

- 全屋定制衣柜

- 品质卫浴（品牌花洒+智能马桶）

- 中央空调或风管机

- 品质家电（滚筒洗衣机+对开门冰箱）

- 阳台/飘窗改造

- 软装搭配

## 七、出租前检查清单

### 7.1 安全与合规

- 燃气安全检测（如有燃气）

- 电路安全（漏保功能、接地良好）

- 门窗安全性（防盗门、窗锁）

- 消防设施（灭火器/烟雾报警器，部分城市要求）

- 群租合规确认（符合当地隔断/人数规定）

### 7.2 功能检查

- 所有灯具正常工作

- 所有插座通电

- 所有水龙头正常出水

- 马桶冲水正常，无渗漏

- 花洒水压正常

- 空调制冷/制热正常

- 门窗开合正常

- 地漏排水顺畅

### 7.3 清洁与呈现

- 全屋深度清洁

- 玻璃清洁透亮

- 墙面干净无污渍

- 地面无灰尘

- 卫生间无异味

- 拍照/视频用于招租

## 八、合同与交接

### 8.1 交接清单

在租客入住时，双方签字确认以下事项：

- 家具家电清单及状况（附照片）

- 水电燃气表底数

- 钥匙数量

- 墙面/地面现状（拍照存档）

- 维修责任划分

- 押金金额及退还条件

### 8.2 维修责任约定

| 维修类型 | 责任方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自然老化损坏 | 房东 | 水管老化、电器自然损坏 |
| 人为损坏 | 租客 | 使用不当造成的损坏 |
| 日常消耗品 | 租客 | 灯泡、滤芯等 |
| 隐蔽工程 | 房东 | 电路、水路、防水 |

# 装修进度表模板

## 施工进度跟踪

| 阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆改 |  |  |  |  |  |
| 水电 |  |  |  |  |  |
| 泥瓦 |  |  |  |  |  |
| 木作 |  |  |  |  |  |
| 油漆 |  |  |  |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |
| 收尾 |  |  |  |  |  |

## 材料进场记录

| 材料 | 计划进场 | 实际进场 | 验收人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 |  |  |  |  |
| 瓷砖 |  |  |  |  |
| 电线 |  |  |  |  |
| 水管 |  |  |  |  |
| 涂料 |  |  |  |  |

## 验收记录

| 阶段 | 验收日期 | 结果 | 问题 | 整改日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆改 |  |  |  |  |
| 水电 |  |  |  |  |
| 泥瓦 |  |  |  |  |
| 木作 |  |  |  |  |
| 油漆 |  |  |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |
| 竣工 |  |  |  |  |

# 装修季节选择

## 各季节装修优缺点

### 春季（3-5月）

优点： - 温度适宜 - 工人充足 - 材料价格稳定

缺点： - 南方梅雨季节影响 - 工期可能遇清明假期

适合：全国大部分地区

### 夏季（6-8月）

优点： - 涂料干燥快 - 工人有空档

缺点： - 高温影响工人效率 - 材料易变形 - 暴雨影响施工

适合：北方地区

### 秋季（9-11月）

优点： - 温度湿度适宜 - 装修黄金季节 - 材料不易变形

缺点： - 工人忙 - 材料价格上涨

适合：全国

### 冬季（12-2月）

优点： - 工人有空档 - 材料价格可能优惠

缺点： - 温度低影响涂料施工 - 春节假期影响工期 - 北方需注意防冻

适合：南方地区

## 最佳装修时间

9-10月是最佳装修时间： - 温度湿度适宜 - 工期不受假期影响 - 年前完工可入住

## 各季节施工注意事项

### 冬季施工

- 涂料施工温度≥5°C

- 瓷砖泡水时间延长

- 注意防冻

### 雨季施工

- 材料防潮

- 工地通风

- 防水涂料施工注意干燥时间

# 智能家居装修指南

## 智能家居系统

### 照明系统

- 智能开关（零火版/单火版）

- 智能灯具

- 场景面板

### 安防系统

- 智能门锁

- 摄像头

- 门窗传感器

- 烟雾/燃气报警器

### 环境系统

- 智能空调/新风

- 智能窗帘

- 温湿度传感器

- 空气质量检测

### 影音系统

- 背景音乐

- 家庭影院

- 智能电视

## 装修阶段预留

### 电路预留

- 开关盒内预留零线

- 窗帘盒预留插座

- 马桶旁预留插座

- 水槽下方预留插座

### 网络

- 全屋网线或 mesh 覆盖

- 每个房间预留网口

- 弱电箱留电源

## 通信协议

| 协议 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| WiFi | 通用 | 功耗高 | 摄像头、音箱 |
| Zigbee | 低功耗 | 需要网关 | 传感器、开关 |
| 蓝牙 | 简单 | 距离短 | 门锁 |
| KNX | 稳定 | 贵 | 全屋智能 |

## 预算参考

| 档次 | 预算 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 3000-5000元 | 智能门锁、灯光控制 |
| 中等 | 1-3万元 | 全屋灯光+窗帘+安防 |
| 高端 | 5万+ | 全屋智能+影音+暖通 |

## 主流平台

- 小米米家：性价比高、生态完整

- 华为全屋智能：通信稳定

- Apple HomeKit：苹果生态

- Aqara：兼容性好

# 装修风格大全

## 主流装修风格

### 现代简约风格

特点：线条简洁、色彩明快、注重功能性 色彩：白、灰、黑为主，局部点缀亮色 材质：玻璃、金属、石材 适合人群：年轻人、上班族 预算：中等

### 北欧风格

特点：自然清新、明亮通透、注重采光 色彩：白色为主，搭配原木色和淡蓝、淡绿 材质：木材、棉麻、藤编 适合人群：喜欢自然舒适感的年轻人 预算：中低

### 日式风格

特点：简洁禅意、注重收纳、天然材料 色彩：原木色、白色、米色 材质：木材、竹、纸 适合人群：喜欢简约生活的人 预算：中低

### 轻奢风格

特点：低调奢华、精致细节 色彩：灰色、香槟金、墨绿 材质：大理石、黄铜、丝绒 适合人群：追求品质生活的中产阶级 预算：中高

### 新中式风格

特点：传统与现代结合、东方美学 色彩：胡桃木色、中国红、水墨色 材质：实木、石材、丝绸 适合人群：喜欢传统文化的人 预算：中高

### 工业风格

特点：粗犷原始、暴露管线、个性化 色彩：黑、灰、棕色 材质：红砖、水泥、金属、原木 适合人群：追求个性的年轻人 预算：中低

### 法式风格

特点：浪漫优雅、石膏线条、对称布局 色彩：白色、金色、浅蓝 材质：石膏、大理石、丝绒 适合人群：追求浪漫生活的人 预算：高

### 美式风格

特点：大气舒适、厚重感、注重实用性 色彩：暖色调为主 材质：实木、皮质、石材 适合人群：喜欢宽敞舒适感的人 预算：中高

## 风格选择建议

- 根据户型选择：小户型适合简约风格，大户型可选择轻奢、新中式

- 根据预算选择：预算有限选北欧、日式；预算充足选轻奢、法式

- 根据生活习惯选择：有小孩的家庭避免太多开放格和装饰

- 不要混搭过多：建议主风格占 70%，点缀其他风格元素

# 装修行业术语大全

## 施工术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 基层处理 | 施工前对基础表面的处理 |
| 找平 | 使地面平整的施工 |
| 闭水试验 | 防水施工后蓄水检验 |
| 打压测试 | 水管施工后压力测试 |
| 隐蔽工程 | 被封在内部的工程 |
| 横平竖直 | 管线铺设的基本要求 |
| 走顶 | 管线从天花板走 |

## 材料术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| E0级 | 甲醛释放量≤0.05mg/m³ |
| ENF级 | 甲醛释放量≤0.025mg/m³ |
| PPR管 | 家装水管常用材料 |
| PVC管 | 电线管常用材料 |
| 石膏板 | 吊顶和隔墙常用材料 |

## 设计术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 平面布置图 | 展示空间布局的图纸 |
| 立面图 | 展示墙面设计的图纸 |
| 效果图 | 装修后的效果预览 |
| 施工图 | 指导施工的图纸 |

## 合同术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 增项 | 合同约定之外的额外项目 |
| 质保金 | 预留的质量保证金 |
| 工期 | 施工总时间 |
| 验收 | 检查施工质量 |

# 装修时间规划

## 整体时间线

准备期（1-2个月）
├── 第1-2周：需求分析、预算确定
├── 第3-4周：选择装修公司、设计方案
├── 第5-6周：确认方案、签订合同
└── 第7-8周：主材采购

施工期（2-4个月）
├── 第1周：拆改工程
├── 第2-3周：水电工程
├── 第4-6周：泥瓦工程
├── 第7-8周：木作工程
├── 第9-10周：油漆工程
└── 第11-12周：安装工程

收尾期（2-4周）
├── 第1-2周：家具进场
├── 第2-3周：家电安装
└── 第3-4周：软装搭配、保洁

通风期（3-6个月）
└── 通风除甲醛、检测合格后入住

## 关键时间节点

| 节点 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 签订合同 | 开工前 | 确认方案和报价 |
| 主材进场 | 泥瓦阶段前 | 提前采购 |
| 水电验收 | 水电完工后 | 拍照记录 |
| 防水验收 | 防水完工后 | 闭水试验 |
| 竣工验收 | 全部完工后 | 全面检查 |

## 材料采购时间线

| 材料 | 采购时间 | 安装时间 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调 | 设计阶段 | 水电阶段 |
| 地暖 | 设计阶段 | 水电阶段 |
| 窗户 | 拆改阶段 | 拆改阶段 |
| 瓷砖 | 泥瓦阶段前 | 泥瓦阶段 |
| 地板 | 油漆阶段前 | 油漆阶段后 |
| 门 | 油漆阶段前 | 油漆阶段后 |
| 橱柜 | 泥瓦阶段前 | 安装阶段 |
| 洁具 | 泥瓦阶段前 | 安装阶段 |
| 家具 | 油漆阶段后 | 收尾阶段 |

## 加速工期的方法

- 提前采购材料

- 多工种交叉施工

- 选择整装模式

- 减少设计变更

# 行业发展趋势

## 2026 家装行业趋势展望

### 1. 整装模式成为主流

越来越多的消费者选择整装模式，一站式解决设计、施工、材料、家具。头部企业纷纷推出整装产品，竞争加剧。

### 2. 数字化施工管理

BIM 技术、3D 全景设计、施工管理 SaaS 系统正在改变传统家装行业，提高效率和透明度。

### 3. 环保材料需求增长

消费者对甲醛、VOC 等有害物质的关注度提高，推动环保材料市场快速发展。

### 4. 智能家居融合

装修与智能家居深度融合，从基础的水电改造阶段就预留智能设备接口。

### 5. 行业集中度提升

龙头企业通过规模化、标准化抢占市场份额，小型装企生存空间被压缩。

### 6. 旧房翻新市场爆发

存量房时代到来，旧房翻新、局部改造需求持续增长，成为新的增长点。

# 装修保修指南 (Renovation Warranty Guide)

## 概述

装修保修是保障业主权益的重要机制。了解保修范围、期限和索赔流程，可以在出现质量问题时有效维权。

## 保修期限一览表

根据国家《住宅室内装饰装修管理办法》及行业惯例，不同项目的保修期限如下：

| 项目类别 | 法定最低保修期 | 行业常见保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水工程（卫生间/厨房/阳台） | 5年 | 5-8年 | 含防水层、排水管接口密封 |
| 水电工程 | 2年 | 3-5年 | 含电路布线、水路管道 |
| 墙面工程 | 2年 | 2-3年 | 含乳胶漆、壁纸、腻子层 |
| 地面工程 | 2年 | 2-3年 | 含地砖、木地板、石材 |
| 吊顶工程 | 2年 | 2年 | 含龙骨、面板 |
| 木作定制（柜体/门套） | 1年 | 2-3年 | 含五金配件 |
| 橱柜/卫浴洁具 | 1年 | 2-5年 | 按品牌厂家保修政策执行 |
| 空调/新风系统 | 1年 | 2-6年 | 按设备厂家保修政策执行 |

注意： 法定保修期为最低标准，合同中约定的保修期应不低于法定期限。

## 保修范围

### 包含在保修范围内

- 施工质量问题： 瓷砖空鼓脱落、墙面开裂起皮、地板起翘变形

- 材料缺陷： 合同约定由施工方提供的材料出现质量问题

- 功能性故障： 电路短路跳闸、水管渗漏堵塞、防水层失效

- 工艺不达标： 油漆流坠、瓷砖平整度超标、门窗关闭不严

### 不在保修范围内

- 人为损坏： 使用不当造成的磕碰划伤、超负荷使用

- 不可抗力： 地震、洪水、火灾等自然灾害

- 业主自行改动： 业主私自拆改导致的后续问题

- 正常损耗： 五金件正常使用磨损、漆面自然老化变色

- 第三方施工影响： 非保修方施工造成的连带损坏

## 保修索赔流程

### 第一步：发现问题并记录

- 拍照或录像记录问题部位，注意拍摄全景和特写

- 记录发现问题的日期和当时的环境条件

- 如有扩大趋势（如漏水蔓延），先做应急处理并拍照

### 第二步：通知施工方

- 通过合同约定渠道（电话/微信/书面）联系施工方或装修公司

- 提供问题描述和照片证据

- 要求对方在约定时间内上门查看

### 第三步：现场查验

- 约定双方都在场的时间进行查验

- 确认问题是否在保修范围内

- 对查验结果进行书面确认（拍照留存）

### 第四步：维修方案确认

- 施工方出具维修方案和时间安排

- 业主确认维修方案（注意维修是否会影响正常居住）

- 双方就维修时间达成书面约定

### 第五步：维修执行与验收

- 施工方按约定时间进场维修

- 维修完成后业主进行验收

- 验收合格后签字确认

- 维修部分重新计算保修期（通常自维修验收之日起重新计算）

### 索赔流程速查表

| 步骤 | 行动 | 建议时限 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录问题 | 发现当天 | 多角度拍照/录像 |
| 2 | 通知施工方 | 24-48小时内 | 保留通知记录 |
| 3 | 现场查验 | 3-7个工作日 | 双方在场，书面确认 |
| 4 | 确认方案 | 查验后3天内 | 明确维修内容和时间 |
| 5 | 执行维修 | 按约定 | 验收后签字，保留维修记录 |

## 常见保修纠纷及应对

### 1. 施工方推诿责任

常见说辞： - “这不是我们的问题，是材料的问题” - “已经过保修期了” - “这是你使用不当造成的”

应对策略： - 拿出合同和保修条款，对照约定内容 - 请第三方监理或质检机构出具鉴定报告 - 向消费者协会或行业主管部门投诉 - 必要时通过法律途径解决

### 2. 保修期限争议

常见情况： - 合同中未明确约定保修起始时间 - 口头承诺与书面合同不一致 - 不同项目保修期限混淆

应对策略： - 保修期自竣工验收合格之日起算 - 以书面合同为准，口头承诺无效 - 逐项核对不同项目的保修期限

### 3. 维修质量不达标

应对策略： - 维修前明确质量标准和验收条件 - 维修后按原标准进行验收 - 维修部分重新计算保修期 - 多次维修仍不达标的，可要求返工或赔偿

### 4. 施工方失联/倒闭

应对策略： - 优先通过装修公司（如有）追责 - 查看是否有装修保险可以理赔 - 通过行业协会寻求协调 - 法律途径追究施工方责任

## 保修 vs 装修保险

| 维度 | 保修 | 装修保险 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 合同责任，施工方义务 | 商业产品，需额外购买 |
| 费用 | 包含在工程款中 | 单独付费（数百至数千元） |
| 覆盖范围 | 施工质量和约定材料 | 意外损坏、第三者责任、火灾水灾等 |
| 责任方 | 施工方/装修公司 | 保险公司 |
| 期限 | 1-8年（按项目） | 通常1年，可续保 |
| 索赔条件 | 施工质量不达标 | 合同约定的意外事件 |

### 建议

- 保修是基础保障，必须确保合同中有明确约定

- 装修保险是补充保障，建议在以下情况购买：

  - 高档装修、投资较大的项目

  - 施工期间存在较大风险（如改动承重结构审批后施工）

  - 老旧小区装修（管道老化等隐患）

## 保修条款检查清单

在签订合同前，逐项检查以下保修条款：

- 各分项工程的保修期限明确列出

- 保修起始时间明确（应为竣工验收合格之日）

- 保修范围明确（施工问题、材料问题）

- 不在保修范围内的情况明确列出

- 维修响应时间约定（如24小时内响应、48小时内到场）

- 维修后重新计算保修期的约定

- 保修金/质保金条款（通常预留工程款3%-5%）

- 施工方违约责任约定

- 争议解决方式约定

- 保修联系方式（电话、地址、联系人）

## 实用建议

### 签订合同时

- 不要接受模糊表述——“保修两年”不如”墙面保修2年、防水保修5年、水电保修3年”

- 要求书面保修承诺——口头承诺无法作为法律依据

- 约定维修响应时限——“接到通知后48小时内到场”

- 预留质保金——工程款的3%-5%在保修期满后再支付

### 入住后

- 妥善保管合同和保修文件——建立专门的装修档案

- 定期检查关键部位——入住后3个月、6个月、1年各做一次全面检查

- 及时报修——发现问题不要拖延，避免小问题变大

- 记录所有沟通——每次报修都保留文字或录音记录

### 保修期即将到期时

- 到期前3个月做一次全面检查——确保所有问题在保修期内解决

- 集中报修——将发现的问题一并提出

- 取得书面保修到期确认——确认所有问题已解决，保修期满

## 维权渠道

| 渠道 | 适用情况 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 协商解决 | 争议较小、施工方配合 | 直接联系施工方 |
| 消费者协会 | 协商无果 | 12315 |
| 行业协会 | 施工方为协会会员 | 当地装饰协会 |
| 市场监管部门 | 涉及虚假宣传、资质问题 | 12315 / 当地住建局 |
| 司法途径 | 争议金额较大、其他途径无效 | 法院起诉 |
| 媒体曝光 | 典型案例、涉及面广 | 当地媒体/社交媒体 |

# 施工规范

住宅装饰装修工程施工规范，涵盖各工种施工标准与操作流程。

## 目录

- 概述 — 施工规范总览

- 国家标准规范 — GB/T 50327 等国家标准

- 水电工程规范 — 水路、电路施工标准

- 泥瓦工程规范 — 砌筑、抹灰、贴砖标准

- 木作工程规范 — 吊顶、隔墙、木作标准

- 油漆工程规范 — 涂料、壁纸、乳胶漆标准

- 安装工程规范 — 地板、门、橱柜安装标准

# 装修施工常见问题

## 拆改问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 拆除承重墙 | 误判 | 停工、加固 |
| 垃圾未清运 | 遗漏 | 及时清运 |

## 水电问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 水管渗漏 | 接头不合格 | 重新连接 |
| 电路短路 | 接线错误 | 重新接线 |
| 水压不足 | 管径过小 | 更换管径 |

## 泥瓦问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖空鼓 | 粘结不牢 | 拆除重铺 |
| 防水渗漏 | 厚度不够 | 重做防水 |
| 地面不平 | 找平不到位 | 重新找平 |

## 木作问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 吊顶开裂 | 石膏板接缝未处理 | 修补 |
| 柜体不稳 | 固定不牢 | 重新固定 |

## 油漆问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙面开裂 | 基层未处理 | 修补 |
| 涂料流坠 | 涂刷过厚 | 打磨重刷 |

# 装修施工规范详解

## 拆改规范

### 可拆除

- 非承重墙

- 轻质隔墙

- 旧装修

### 不可拆除

- 承重墙

- 剪力墙

- 梁柱

## 水电规范

### 电路

- 强弱电分离≥30cm

- 电线穿管

- 接头在底盒内

### 水路

- 冷热水间距≥15cm

- 打压测试

- 拍照记录

## 泥瓦规范

### 砌筑

- 砂浆饱满

- 灰缝8-12mm

### 防水

- 厚度≥1.5mm

- 闭水试验24小时

### 贴砖

- 平整度≤2mm/2m

- 空鼓率≤5%

## 木作规范

### 吊顶

- 主龙骨间距≤100cm

- 副龙骨间距≤40cm

### 柜体

- 牢固

- 环保达标

## 油漆规范

### 墙面

- 平整度≤2mm/2m

- 无流坠透底

# 装修施工规范总览

## 国家标准

### GB/T 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范

涵盖了住宅装饰装修的全部施工要求。

### GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

规定了装饰装修工程质量验收标准。

## 施工规范分类

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 拆改 | 承重结构、拆除范围 |
| 水电 | 管线走向、材料规格 |
| 泥瓦 | 砌筑、防水、贴砖 |
| 木作 | 吊顶、柜体 |
| 油漆 | 墙面处理、涂料施工 |
| 安装 | 门、地板、洁具 |

## 施工要点

### 通用要求

- 横平竖直

- 牢固可靠

- 符合规范

### 质量要求

- 平整度达标

- 无空鼓开裂

- 无渗漏

### 安全要求

- 用电安全

- 高空作业安全

- 防火安全

# 装修施工阶段详解

## 施工阶段划分

### 第一阶段：拆改（3-5天）

- 拆除非承重墙

- 新建墙体

- 垃圾清运

### 第二阶段：水电（7-15天）

- 水路改造

- 电路改造

- 打压测试

- 电路测试

### 第三阶段：泥瓦（10-20天）

- 防水施工

- 闭水试验

- 贴砖

- 地面找平

### 第四阶段：木作（7-15天）

- 吊顶

- 柜体

- 地板龙骨

### 第五阶段：油漆（10-15天）

- 墙面处理

- 腻子批刮

- 涂料涂刷

### 第六阶段：安装（5-10天）

- 门安装

- 地板安装

- 洁具安装

- 灯具安装

### 第七阶段：收尾（3-5天）

- 保洁

- 调试

- 验收

# 装修施工工艺流程图

## 完整施工流程

拆改工程
    ↓
水电工程 → 水电验收
    ↓
防水工程 → 闭水试验
    ↓
泥瓦工程 → 泥瓦验收
    ↓
木作工程 → 木作验收
    ↓
油漆工程 → 油漆验收
    ↓
安装工程 → 安装验收
    ↓
开荒保洁
    ↓
竣工验收

## 关键节点

| 节点 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 水电验收 | 打压测试、通路测试 |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |
| 泥瓦验收 | 平整度、空鼓率 |
| 木作验收 | 牢固度、平整度 |
| 油漆验收 | 表面质量、颜色 |
| 竣工验收 | 全部功能正常 |

## 材料进场顺序

- 窗户 → 拆改阶段

- 瓷砖 → 泥瓦阶段前

- 地板 → 油漆阶段后

- 门 → 油漆阶段后

- 橱柜 → 泥瓦阶段前

- 卫浴 → 泥瓦阶段前

- 家具 → 安装阶段后

# 吊顶施工规范

## 吊顶类型

| 类型 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨石膏板 | 客厅、卧室 | 造型灵活 |
| 铝扣板 | 厨房、卫生间 | 防潮、易检修 |
| PVC扣板 | 厨卫 | 便宜 |
| 集成吊顶 | 厨卫 | 模块化 |

## 轻钢龙骨石膏板吊顶

### 施工流程

- 弹线确定高度

- 安装吊杆（间距≤100cm）

- 安装主龙骨（间距≤100cm）

- 安装副龙骨（间距≤40cm）

- 安装石膏板

- 接缝处理

- 防锈处理

### 关键指标

- 吊杆直径≥6mm

- 主龙骨间距≤100cm

- 副龙骨间距≤40cm

- 石膏板厚度≥9.5mm

- 平整度≤3mm/2m

### 注意事项

- 转角处整板切割

- 重型灯具单独吊挂

- 石膏板与墙面留缝

- 钉眼点防锈漆

## 铝扣板吊顶

### 施工流程

- 安装边角

- 安装龙骨

- 安装扣板

- 安装电器模块

### 注意事项

- 龙骨水平

- 扣板平整

- 电器模块与扣板匹配

# 木作工种专项施工指南

适用范围：住宅/公寓/别墅的吊顶、柜体制作与安装、木门安装、木饰面等工程 参考标准：GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

## 目录

- 吊顶工程

- 板材选择与环保要求

- 柜体制作标准

- 木门安装要求

- 防潮与防腐处理

- 质量验收与检查表

## 1. 吊顶工程

### 1.1 轻钢龙骨吊顶规格

| 龙骨类型 | 主龙骨间距 | 副龙骨间距 | 吊杆间距 | 龙骨规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主龙骨 | ≤1200mm | - | ≤1200mm | UC38/UC50 |
| 副龙骨（覆面龙骨） | - | ≤400mm | - | DC50/DC60 |
| 边龙骨（收边龙骨） | 沿墙四周固定 | - | 固定间距≤400mm | U型边龙骨 |
| 横撑龙骨 | 根据板模数设置 | 间距≤400mm | - | DC50 |

### 1.2 吊顶龙骨布置要求

| 项目 | 技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 吊杆直径 | ≥φ8（吊杆间距≤1200mm时） | 重型吊顶须≥φ10 |
| 吊杆入顶深度 | ≥40mm（膨胀螺栓固定） | 不得用木楔代替膨胀螺栓 |
| 主龙骨离边距离 | ≤300mm | 第一根主龙骨距墙≤300mm |
| 副龙骨离边距离 | ≤150mm | 第一根副龙骨距墙≤150mm |
| 吊杆距主龙骨端部 | ≤300mm | 主龙骨端部悬挑≤300mm |
| 龙骨接长 | 主龙骨接头错开≥500mm | 相邻主龙骨接头不在同一截面 |
| 检修口加固 | 检修口四周加设附加龙骨 | 检修口尺寸≥300×300mm |
| 灯具加固 | 重型灯具（>3kg）须单独吊挂 | 不得直接固定在吊顶龙骨上 |

### 1.3 吊顶施工步骤

Step 1: 标高放线
  ├── 根据设计标高在四周墙面弹出水平线
  ├── 用水平仪复核水平线标高
  └── 标注灯具、风口、检修口位置

Step 2: 安装吊杆
  ├── 按间距≤1200mm在顶面定位
  ├── 打孔安装膨胀螺栓（φ8或φ10）
  ├── 安装吊杆并调平
  └── 吊杆长度超过1500mm须加设反向支撑

Step 3: 安装主龙骨
  ├── 主龙骨平行于房间短边布置
  ├── 主龙骨间距≤1200mm
  ├── 主龙骨接头须错开≥500mm
  └── 调整主龙骨水平（拱度为短跨的1/200-1/300）

Step 4: 安装副龙骨
  ├── 副龙骨垂直于主龙骨布置
  ├── 副龙骨间距≤400mm
  ├── 副龙骨与主龙骨用挂件连接
  └── 边龙骨用膨胀螺栓固定于墙面

Step 5: 隐蔽工程验收
  ├── 检查管线敷设是否完成
  ├── 检查灯具预埋是否到位
  └── 监理/业主签字确认后方可封板

Step 6: 石膏板安装
  ├── 石膏板长边平行于副龙骨方向
  ├── 自攻螺钉间距：板中≤200mm，板边≤150mm
  ├── 钉头沉入板面0.5-1mm（不得刺破纸面）
  ├── 板缝留3-5mm（V型缝便于嵌缝）
  └── 板缝错开，不得十字交叉

Step 7: 防潮处理
  ├── 厨卫吊顶须使用防水石膏板（绿色面）
  ├── 或改用铝扣板/集成吊顶
  └── 石膏板接缝处用嵌缝石膏+牛皮纸带处理

### 1.4 吊顶板材选择

| 板材类型 | 厚度（mm） | 适用区域 | 特点 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准纸面石膏板 | 9.5/12 | 客厅、卧室、走道 | 经济实用、加工性好 | - |
| 防水石膏板 | 12 | 厨房、卫生间 | 绿色面，耐潮性好 | 高于标准板约30% |
| 耐火石膏板 | 12/15 | 厨房、机房 | 红色面，耐火1h以上 | 高于标准板约50% |
| 硅酸钙板 | 6/8/10 | 厨卫潮湿区域 | 防潮防火，不变形 | 高于石膏板 |
| 铝扣板 | 0.6-0.8 | 厨房、卫生间 | 耐水易清洁，拆卸方便 | 按块/㎡计 |
| 生态木/桑拿板 | 10-15 | 阳台、休闲区 | 自然质感、防腐 | 按㎡计 |

### 1.5 吊顶允许偏差

| 偏差项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | ≤3.0 | 2m靠尺+塞尺 |
| 接缝直线度 | ≤3.0 | 拉线+钢尺 |
| 接缝高低差 | ≤1.0 | 钢尺+塞尺 |
| 压条间距 | ≤2.0 | 钢尺 |
| 标高偏差 | ±5.0 | 水平仪 |

## 2. 板材选择与环保要求

### 2.1 环保等级标准（GB 18580-2017）

| 环保等级 | 甲醛释放量（mg/m³） | 检测方法 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF级 | ≤0.025 | 1m³气候箱法 | 儿童房、卧室、对环保要求高的区域 |
| E0级 | ≤0.050 | 1m³气候箱法 | 客厅、餐厅、普通卧室 |
| E1级 | ≤0.124 | 1m³气候箱法 | 厨房柜体（非直接暴露面） |

### 2.2 常用板材规格与性能

| 板材名称 | 规格（mm） | 厚度（mm） | 环保等级 | 主要用途 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多层实木板 | 1220×2440 | 5/9/12/15/18 | ENF/E0 | 柜体、背板 | 稳定性好、承重力强 |
| 颗粒板（刨花板） | 1220×2440 | 9/12/15/18/25 | ENF/E0 | 柜体、柜门 | 性价比高、易加工 |
| 密度板（MDF） | 1220×2440 | 3/5/9/12/15/18 | E0/E1 | 柜门（造型门） | 可铣型、易弯曲 |
| 细木工板（大芯板） | 1220×2440 | 15/18 | ENF/E0 | 基层打底、台面 | 握钉力好、强度高 |
| 欧松板（OSB） | 1220×2440 | 9/12/15/18 | ENF | 基层打底 | 环保好、结构稳定 |
| 生态板（三聚氰胺板） | 1220×2440 | 16/18 | ENF/E0 | 柜体/柜门免漆板 | 免漆、颜色丰富 |
| 阻燃板 | 1220×2440 | 9/12/15 | B1级 | 公共场所/有防火要求区域 | 阻燃性能好 |
| 防潮板 | 1220×2440 | 16/18 | E0 | 橱柜柜体、浴室柜 | 防潮性能好（绿色芯材） |

### 2.3 板材选用原则

| 使用场景 | 推荐板材 | 厚度要求 | 环保等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衣柜柜体 | 多层实木板/生态板 | 18mm | ENF级 |
| 衣柜柜门 | 颗粒板/密度板（造型门） | 18/22mm | ENF/E0 |
| 橱柜柜体 | 防潮板/多层实木板 | 18mm | E0级 |
| 橱柜门板 | 颗粒板/亚克力板/实木 | 18/22mm | E0级 |
| 浴室柜 | 多层实木板（防潮型） | 18mm | E0级 |
| 书柜/展示柜 | 颗粒板/多层实木板 | 18mm | E0级 |
| 电视柜 | 生态板/颗粒板 | 18mm | E0级 |
| 吊顶基层 | 细木工板/欧松板 | 9/12mm | E1级（隐蔽） |
| 隔墙龙骨 | 轻钢龙骨+石膏板 | - | - |

### 2.4 封边要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 封边材料 | PVC封边条（厚度≥1.0mm）或ABS封边条 |
| 封边方式 | 机器封边（热熔胶），封边带与板面平齐 |
| 封边质量 | 无开胶、无溢胶、无崩边 |
| 可见面处理 | 所有切割面均须封边，不得暴露基材 |
| 隐蔽面处理 | 柜体背板与侧板连接处可不做封边，但须涂防潮漆 |

## 3. 柜体制作标准

### 3.1 常用柜体尺寸标准

| 柜体类型 | 深度（mm） | 高度（mm） | 层板间距 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衣柜（平开门） | 550-600 | 到顶（2400-2800） | 300-400mm（可调） | 挂衣区高度≥1400mm（长衣） |
| 衣柜（推拉门） | 600-650 | 到顶（2400-2800） | 300-400mm（可调） | 门轨宽度+60mm |
| 书柜 | 300-350 | 到顶或2200 | 280-350mm（可调） | 层板跨度≤800mm（防挠曲） |
| 电视柜 | 350-450 | 400-500（低柜） | 200-300mm | 预留设备散热空间 |
| 橱柜（地柜） | 550-600 | 800-850 | - | 含台面高度800-850mm |
| 橱柜（吊柜） | 300-350 | 600-800 | 可调 | 距台面600-700mm |
| 浴室柜 | 450-550 | 800-850 | - | 防潮板材、镜柜配套 |
| 鞋柜 | 300-400 | 1000-1200（或到顶） | 150-200mm（可调） | 活动层板适应不同鞋高 |
| 餐边柜 | 350-450 | 850-1000 | 250-350mm | 台面可放小家电 |

### 3.2 柜体结构设计要点

| 结构要素 | 尺寸要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 柜体侧板厚度 | 18mm | 承重部位不得小于18mm |
| 背板厚度 | 5/9mm | 建议9mm以上（5mm易变形） |
| 层板厚度 | 18mm | 跨度≤800mm时18mm；>800mm时25mm |
| 层板跨中挠度 | ≤L/300 | L为层板跨度 |
| 活动层板 | 须设层板销/排孔 | 孔径5mm，孔距32mm（32mm系统） |
| 挂衣杆高度 | 短衣区≥900mm，长衣区≥1400mm | 裤架区≥700mm |
| 抽屉高度 | 150-200mm | 滑轨深度与柜体深度匹配 |
| 踢脚板高度 | 80-100mm | 防潮板或铝合金材质 |
| 顶封板宽度 | 50-80mm | 与柜体同材质同色 |

### 3.3 32mm模数系统

| 模数要素 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本模数 | 32mm | 欧洲标准32mm系统 |
| 排孔孔径 | 5mm | 层板销/连接件孔径 |
| 排孔间距 | 32mm | 竖向排孔中心距 |
| 排孔边距 | 侧板距内边37mm | 欧洲标准37mm系统 |
| 适用五金 | 铰链、滑轨、连接件 | 标准化安装 |

### 3.4 柜体制作施工步骤

Step 1: 尺寸测量与设计
  ├── 现场复尺（长、宽、高各测3点取最小值）
  ├── 考虑墙面不平，留出收口余量（5-10mm）
  ├── 标注水电管线位置（避免柜体覆盖开关插座）
  └── 出具CAD排版图，业主确认

Step 2: 板材裁切与封边
  ├── 数控开料机按图纸裁切
  ├── 排孔机打32mm系统排孔
  ├── 封边机封边（PVC/ABS封边条）
  └── 裁切精度：±0.5mm

Step 3: 柜体组装
  ├── 使用三合一连接件（偏心轮+连接杆+预埋件）
  ├── 组装时检查对角线（偏差≤2mm）
  ├── 背板用枪钉或螺丝固定（间距≤150mm）
  └── 活动层板放入层板销

Step 4: 柜体安装
  ├── 柜体靠墙放置，用水平仪调平
  ├── 柜体与墙体用膨胀螺栓固定（间距≤600mm）
  ├── 相邻柜体用连接件拼装（缝隙≤1mm）
  └── 收口条与墙面打密封胶

Step 5: 五金安装
  ├── 铰链安装：位置按图纸，螺丝拧紧
  ├── 滑轨安装：左右偏差≤1mm
  ├── 拉手安装：高度统一（通常距地1000mm）
  └── 检查门缝均匀（详见第4节）

## 4. 木门安装要求

### 4.1 门缝间隙标准

| 位置 | 标准间隙（mm） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 门扇与门框（左右两侧） | 3-5mm | 均匀一致，偏差不超过1mm |
| 门扇与门框（顶部） | 3-5mm | 与两侧间隙一致 |
| 门扇与地面 | 室内门8-12mm；卫生间门12-15mm | 卫生间门下缝略大（利于通风防潮） |
| 门扇与门槛 | 3-5mm（有门槛时） | - |
| 双扇门中缝 | 2-3mm | 两扇对开时 |

### 4.2 合页（铰链）配置

| 门扇高度 | 合页数量 | 合页规格 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤2000mm（标准门） | 3个 | 100×75mm/125×75mm | 顶部200mm、底部200mm、中间居中 |
| 2000-2400mm | 3-4个 | 125×75mm | 均布 |
| >2400mm或重型门 | ≥4个 | 150×75mm或以上 | 均布，间距≤800mm |
| 推拉门 | 吊轨+下轨 | 按门重选型 | 吊轨固定在顶面结构层 |

### 4.3 门安装施工步骤

Step 1: 门洞检查
  ├── 测量门洞尺寸（宽×高×墙厚），各测3点
  ├── 门洞宽度 = 门扇宽 + 预留缝（两侧各15-20mm）
  ├── 门洞高度 = 门扇高 + 预留缝（顶部10mm + 底部间隙）
  ├── 检查墙体垂直度
  └── 偏差过大时须先修补门洞

Step 2: 门框安装
  ├── 门框放入门洞，用木楔临时固定
  ├── 用水平仪调整门框垂直度（偏差≤2mm/m）
  ├── 用水平仪调整门框水平度
  ├── 门框与墙体缝隙用发泡胶填充（分两次打胶）
  └── 发泡胶固化后切除多余部分

Step 3: 门扇安装
  ├── 合页先在门扇上开槽（槽深=合页厚度）
  ├── 合页用自攻螺钉固定（每合页≥3颗螺丝）
  ├── 门扇挂上门框，调整门缝
  └── 检查开关灵活，无卡滞

Step 4: 门锁/执手安装
  ├── 锁孔位置按厂家模板定位
  ├── 锁体装入后调整锁舌与锁扣板间隙（≤1mm）
  ├── 执手安装后上下灵活
  └── 锁芯转动顺畅

Step 5: 成品保护
  ├── 门框贴保护膜（直至竣工）
  ├── 门扇下方垫木块防止划伤地面
  └── 严禁在门上悬挂重物

### 4.4 木门安装允许偏差

| 偏差项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 门框正侧面垂直度 | ≤2.0 | 1m垂直检测尺 |
| 门框水平度 | ≤1.0 | 水平尺 |
| 门扇与框留缝宽度 | 3-5mm（一致） | 塞尺 |
| 门扇与地面间隙 | 8-15mm | 钢尺 |
| 门扇翘曲 | ≤2.0 | 对角线测量 |
| 门扇对角线差 | ≤2.0 | 钢尺量对角线 |

## 5. 防潮与防腐处理

### 5.1 防潮处理方案

| 应用部位 | 处理方法 | 材料 | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜体背板与墙体间 | 涂刷防潮漆 | 水性防潮底漆 | 满涂2遍，间隔4h |
| 柜体底部（踢脚区域） | 防潮板或铝合金踢脚 | 铝合金/PVC | 与地面密封，不留缝隙 |
| 卫生间柜体 | 整体防潮板材+底部垫高 | 多层防潮板 | 柜体底部距地≥80mm |
| 厨房水槽柜 | 底部贴铝箔纸 | 自粘铝箔 | 满铺柜底，延伸至侧板50mm |
| 吊顶木龙骨 | 涂刷防腐防潮涂料 | 水性防腐漆 | 安装前满涂2遍 |
| 墙面木饰面背后 | 防潮膜/防潮垫 | PE防潮膜 | 满铺，搭接≥50mm |

### 5.2 防腐处理要求

| 材料 | 防腐处理方式 | 使用环境 |
| --- | --- | --- |
| 实木龙骨 | 涂刷防腐漆（水性） | 所有隐蔽木龙骨 |
| 木质吊杆 | 防腐漆+防锈漆 | 潮湿区域吊顶 |
| 户外木作 | 防腐木（ACQ处理）+ 木蜡油 | 阳台/露台/花园 |
| 与混凝土接触面 | 防潮垫隔离 | 所有接触面 |

### 5.3 防白蚁处理（适用地区）

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 处理药剂 | 符合GB/T 50768标准的白蚁防治药剂 |
| 处理范围 | 所有木龙骨、板材切口、柜体底部 |
| 施工时机 | 安装前预处理 |
| 有效期 | 药剂有效期≥5年 |

## 6. 质量验收与检查表

### 6.1 吊顶安装验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主龙骨间距 | ≤1200mm | 钢尺测量 | □ |
| 2 | 副龙骨间距 | ≤400mm | 钢尺测量 | □ |
| 3 | 吊杆间距 | ≤1200mm，直径≥φ8 | 钢尺+卡尺 | □ |
| 4 | 吊杆入顶深度 | ≥40mm（膨胀螺栓） | 目测+钢尺 | □ |
| 5 | 石膏板平整度 | ≤3mm（2m靠尺） | 2m靠尺+塞尺 | □ |
| 6 | 板缝宽度 | 3-5mm均匀 | 钢尺 | □ |
| 7 | 自攻螺钉间距 | 板中≤200mm，板边≤150mm | 钢尺 | □ |
| 8 | 钉头沉入深度 | 0.5-1mm | 目测+钢尺 | □ |
| 9 | 重型灯具吊挂 | >3kg独立吊挂 | 目测 | □ |
| 10 | 隐蔽验收记录 | 签字完整 | 查阅记录 | □ |

### 6.2 柜体制作验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体深度 | 550-600mm（衣柜） | 钢尺测量 | □ |
| 2 | 层板间距可调 | 使用32mm系统排孔 | 目测 | □ |
| 3 | 对角线偏差 | ≤2mm | 钢尺量对角 | □ |
| 4 | 门缝均匀度 | 3-5mm，偏差≤1mm | 塞尺 | □ |
| 5 | 封边质量 | 无开胶/溢胶/崩边 | 目测+手触 | □ |
| 6 | 五金安装 | 牢固、灵活 | 手试 | □ |
| 7 | 与墙面收口 | 缝隙打胶均匀 | 目测 | □ |
| 8 | 环保检测报告 | 提供板材甲醛检测报告 | 查阅报告 | □ |
| 9 | 柜体水平度 | ≤2mm/m | 水平仪 | □ |
| 10 | 抽屉滑轨 | 推拉顺畅，无卡顿 | 手试 | □ |

### 6.3 木门安装验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门扇与框缝隙 | 3-5mm，均匀一致 | 塞尺 | □ |
| 2 | 门扇与地面间隙 | 室内8-12mm，卫12-15mm | 钢尺 | □ |
| 3 | 合页数量 | 标准门3个，高门≥4个 | 点数 | □ |
| 4 | 合页螺丝 | 每合页≥3颗，无松动 | 手试 | □ |
| 5 | 门框垂直度 | ≤2mm/m | 垂直检测尺 | □ |
| 6 | 门扇开关 | 灵活，自动定位（不自行开闭） | 手试 | □ |
| 7 | 锁具安装 | 锁舌与锁扣间隙≤1mm | 塞尺 | □ |
| 8 | 门扇翘曲 | ≤2mm | 对角线测量 | □ |
| 9 | 发泡胶填充 | 缝隙填充饱满 | 目测 | □ |
| 10 | 成品保护 | 门框贴膜完整 | 目测 | □ |

### 6.4 板材环保验收

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材环保等级 | 柜体可见面≥E0级，优先ENF | 查验检测报告 | □ |
| 2 | 封边完整性 | 所有切割面均封边 | 目测 | □ |
| 3 | 胶黏剂环保 | 符合GB 18583标准 | 查验合格证 | □ |
| 4 | 室内空气质量 | 甲醛≤0.08mg/m³ | 专业检测 | □ |
| 5 | TVOC | ≤0.6mg/m³ | 专业检测 | □ |

注意事项 1. 所有木作工程进场材料须查验环保等级报告，ENF/E0级板材优先使用。 2. 吊顶封板前必须进行隐蔽工程验收，拍照留存管线位置。 3. 柜体定制前须现场复尺，墙面地面找平完成后再做精确测量。 4. 木门安装应在墙面最后一遍面漆完成后进行，避免门框受污。 5. 潮湿区域（厨卫、阳台）的木作必须做防潮处理，优先选用防潮板材。

# 装修木工施工规范

## 吊顶工程

### 基本要求

- 主龙骨间距≤100cm

- 副龙骨间距≤40cm

- 吊杆间距≤100cm

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 水平度 | ≤3mm/2m |
| 接缝处理 | 错开、嵌缝 |

## 柜体工程

### 基本要求

- 板材环保等级达标

- 封边严密

- 五金安装牢固

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 牢固度 | 稳固不晃动 |
| 门板 | 开合顺畅 |
| 缝隙 | 均匀一致 |

## 地板工程

### 基本要求

- 地面找平

- 防潮垫铺设

- 留伸缩缝

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 空鼓 | 无 |
| 异响 | 无 |

# 电路施工详解

## 回路设计

### 基本回路

| 回路 | 电线截面 | 空开规格 |
| --- | --- | --- |
| 照明 | 1.5mm² | 16A |
| 插座 | 2.5mm² | 20A |
| 空调 | 4mm² | 25A |
| 厨房 | 4mm² | 25A |
| 卫生间 | 4mm² | 25A |
| 冰箱 | 2.5mm² | 16A |

## 施工工艺

### 开槽

- 深度：管径+10mm

- 宽度：管径+20mm

- 禁止横槽超过30cm

### 布管

- PVC线管直径16mm或20mm

- 弯曲半径≥6倍管径

- 固定间距≤80cm

### 穿线

- 不同回路不穿同一根管

- 线管内电线≤40%截面积

- 接头在底盒内

## 验收要点

- 强弱电间距≥30cm

- 绝缘电阻≥0.5MΩ

- 回路与设计一致

- 管线走向拍照记录

# 电路施工详解

## 电路规划

### 回路设计原则

- 照明：单独回路，1.5mm² 电线

- 普通插座：单独回路，2.5mm² 电线

- 空调：每台单独回路，4mm² 电线

- 厨房：单独回路，4mm² 电线

- 卫生间：单独回路，4mm² 电线

- 冰箱：建议单独回路，方便长期通电

### 配电箱配置

| 回路 | 空开规格 | 漏保 |
| --- | --- | --- |
| 总开关 | 2P 40A | 带漏保 |
| 照明 | 1P 16A | 可选 |
| 插座 | 1P+N 20A | 必须 |
| 空调 | 1P 25A | 必须 |
| 厨房 | 1P+N 25A | 必须 |
| 卫生间 | 1P+N 25A | 必须 |

## 施工流程

### 第一步：定位放线

- 根据设计图纸确定开关插座位置

- 在墙面弹线标注管线走向

- 标注底盒位置

### 第二步：开槽

- 墙面开槽深度：管径+10mm

- 槽宽：管径+20mm

- 禁止横向开槽超过 30cm

- 承重墙禁止开横槽

### 第三步：布管

- PVC 线管直径 16mm 或 20mm

- 线管弯曲半径≥6 倍管径

- 线管连接用专用接头或胶水

- 线管固定用管卡，间距≤80cm

### 第四步：穿线

- 电线截面符合设计要求

- 不同回路不能穿同一根管

- 线管内电线截面积≤管截面积 40%

- 强弱电不能穿同一根管

### 第五步：安装底盒

- 底盒与墙面平齐

- 同一水平高度偏差≤3mm

- 底盒内留线长度≥15cm

### 第六步：测试

- 用万用表测试通路

- 用兆欧表测试绝缘电阻（≥0.5MΩ）

- 拍照记录管线走向

## 关键工艺要求

### 强弱电分离

- 间距≥30cm

- 交叉时做屏蔽处理

- 弱电管接地

### 电线连接

- 接头必须在底盒内

- 采用压线帽或接线端子

- 禁止直接绞接

### 等电位连接

- 卫生间必须做等电位连接

- 用 4mm² 铜线连接金属管道、淋浴等

## 验收要点

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 管线走向 | 横平竖直 |
| 线管固定 | 牢固，间距≤80cm |
| 电线截面 | 符合设计要求 |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ |
| 回路测试 | 与设计一致 |
| 管线记录 | 拍照存档 |

# 燃气管道施工标准 (Gas Pipeline Standards)

## 概述

燃气管道施工涉及人身安全和公共安全，是装修工程中监管最严格的项目之一。任何燃气相关施工必须遵守国家《城镇燃气设计规范》（GB 50028）、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ 94）等标准，并由持有燃气施工资质的专业单位实施。

## 法律法规要求

### 强制性规定

| 法规/标准 | 核心要求 |
| --- | --- |
| 《城镇燃气管理条例》 | 燃气设施安装、改装必须由具有相应资质的单位进行 |
| GB 50028-2006 | 城镇燃气设计规范，规定了室内燃气管道的设计要求 |
| CJJ 94-2009 | 室内燃气工程施工与质量验收规范 |
| 《住宅设计规范》GB 50096 | 燃气管道与电气设备的安全间距要求 |

### 施工资质要求

- 施工单位须持有《燃气燃烧器具安装维修资质证书》

- 施工人员须持有燃气安装特种作业操作证

- 施工前须向燃气公司申报，获得批准后方可施工

- 施工完成后须经燃气公司验收通气

## 管道材料要求

### 管材选择

| 管道类型 | 适用场景 | 材料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内明管 | 厨房、阳台 | 镀锌钢管或不锈钢管 | 最常用 |
| 室内暗埋 | 墙体内部 | 无缝钢管或铜管 | 需加套管保护 |
| 软管连接 | 燃气表至灶具/热水器 | 不锈钢波纹软管或橡胶软管 | 橡胶管长度不超过 2m |
| 燃气表前管道 | 入户至燃气表 | 镀锌钢管 | 由燃气公司负责 |

### 材料禁止项

严禁使用以下材料： - 普通 PVC 管或 PE 管作为室内燃气管 - 铝塑复合管作为燃气连接管 - 超过使用年限的橡胶软管（强制更换周期为 18 个月） - 无国家燃气具质量监督检验中心检测报告的管材

### 管材规格

| 燃气具数量 | 最小管径 | 推荐管材 |
| --- | --- | --- |
| 1–2 台 | DN15 | 镀锌钢管 |
| 3–4 台 | DN20 | 镀锌钢管 |
| 5 台以上 | DN25 | 镀锌钢管 |

## 安全距离要求

### 燃气管道与电气设备间距

| 与以下设施 | 最小净距（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电表/配电箱 | 300 | 水平距离 |
| 电线暗敷 | 100 | 平行敷设时 |
| 电线明敷 | 250 | 平行敷设时 |
| 电源插座/开关 | 150 | 水平距离 |
| 燃气管道交叉 | 100 | 垂直交叉时 |

### 燃气管道与建筑构件间距

| 与以下设施 | 最小净距（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 燃气管与墙（明管） | 30–50 | 管道支架间距 |
| 燃气表与墙 | 30 | 背面净距 |
| 燃气表与地面 | 1400–1700 | 表中心距地高度 |
| 灶具与燃气管 | 200 | 水平净距 |
| 热水器与燃气管 | 300 | 水平净距 |

### 燃气管道与通风设施

| 设施 | 最小净距（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 排风口/烟道 | 300 | 防止废气影响燃气设备 |
| 新风入口 | 500 | 防止燃气泄漏进入新风系统 |
| 窗户（开启扇） | 200 | 明管距窗框距离 |

## 管道敷设规则

### 明管敷设

允许敷设区域： - 厨房 - 阳台（有围护结构） - 专用管道井

严禁敷设区域： - 卧室、起居室 - 卫生间 - 地下室（无机械通风） - 易燃/易爆品存放处 - 电缆井、管道井（非专用） - 烟道、风道内

### 暗管敷设

暗管敷设有严格限制，仅在以下条件下允许：

- 必须使用无缝钢管或铜管

- 必须加套管保护，套管内径比管道外径大 10–15mm

- 套管两端必须密封

- 管道不得有接头（整根通过）

- 必须便于日后检修

- 须经燃气公司审批

### 管道走向规则

| 规则 | 要求 |
| --- | --- |
| 走向 | 横平竖直，不得斜走 |
| 穿墙 | 必须加套管，套管两端出墙 20–30mm |
| 穿楼板 | 必须加套管，套管高出地面 50mm |
| 固定支架间距 | 水平管 DN15 不超过 2.5m，DN20 不超过 3m |
| 管道坡度 | 不小于 0.003，坡向燃气表或排水点 |
| 转弯半径 | 弯头弯曲半径不小于管径的 4 倍 |

## 燃气表安装

### 安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装高度 | 表底距地面不低于 1.4m |
| 安装位置 | 通风良好的厨房或专用空间 |
| 与灶具距离 | 水平净距不小于 300mm |
| 与热水器距离 | 水平净距不小于 300mm |
| 表后阀门 | 必须安装，且便于操作 |
| 表前阀门 | 由燃气公司安装 |

### 燃气表前后管道

燃气立管 --[表前阀]-- 燃气表 --[表后阀]-- 软管/硬管 -- 燃气具

- 表前阀由燃气公司负责

- 表后阀由施工单位安装

- 阀门应选用燃气专用球阀

## 软管连接要求

### 软管类型对比

| 类型 | 使用寿命 | 优点 | 缺点 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶软管 | 18 个月 | 价格低、易购买 | 易老化、易被鼠咬 | 不推荐 |
| 不锈钢波纹管 | 8 年 | 耐腐蚀、耐鼠咬 | 价格较高 | 强烈推荐 |
| 金属包覆软管 | 8 年 | 综合性能好 | 价格最高 | 推荐 |

### 软管安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 最大长度 | 不超过 2 米 |
| 中间接头 | 不允许有中间接头 |
| 穿墙/穿柜 | 不允许 |
| 弯曲半径 | 不小于管外径的 5 倍 |
| 与热源距离 | 不小于 300mm |
| 固定方式 | 使用专用管卡固定 |

## 检验与验收

### 施工过程检验

| 阶段 | 检验内容 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 材料进场 | 管材、阀门合格证和检测报告 | 查验文件 |
| 管道安装 | 走向、间距、固定 | 现场测量 |
| 气密性试验 | 管道系统密封性 | 压力试验 |
| 通气前检验 | 整体系统安全性 | 燃气公司验收 |

### 压力试验

| 试验类型 | 试验压力 | 稳压时间 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度试验 | 设计压力的 1.5 倍 | 1 小时 | 无渗漏、无变形 |
| 气密性试验 | 设计压力的 1.15 倍 | 24 小时 | 压力降不超过允许值 |

### 泄漏检测

- 使用燃气泄漏检测仪或肥皂水法

- 对所有接口、阀门、焊缝逐一检测

- 发现泄漏立即停止通气，返工整改

- 复验合格后方可通气

## 安全注意事项

### 施工安全

- 施工区域严禁明火

- 管道切割使用专用工具，不得使用火焰切割

- 管道连接使用螺纹连接或焊接，禁止使用胶水粘接

- 丝扣连接时填料使用聚四氟乙烯生料带

- 焊接由持有焊工证的人员操作

### 使用安全

- 燃气具必须带有熄火保护装置

- 热水器必须安装排烟管道至室外

- 厨房必须保持通风

- 定期检查软管老化情况

- 发现燃气异味立即关闭阀门并开窗通风

### 定期检查清单

| 检查项目 | 频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 软管状态 | 每月 | 目视检查老化、裂纹 |
| 接口泄漏 | 每半年 | 肥皂水法或检测仪 |
| 阀门操作 | 每年 | 开关测试 |
| 燃气具安全 | 每年 | 专业人员检测 |
| 管道锈蚀 | 每年 | 目视检查 |

## 违规处罚

根据《城镇燃气管理条例》，以下行为将被处罚：

| 违规行为 | 处罚 |
| --- | --- |
| 擅自安装、改装燃气设施 | 责令限期改正，处以罚款 |
| 使用不合格燃气具 | 责令停止使用，处以罚款 |
| 造成燃气事故 | 依法追究刑事责任 |
| 阻挠燃气公司检查 | 处以罚款 |

# 水电工种专项施工指南

适用范围：住宅/公寓/别墅的水电管线敷设与设备安装工程 参考标准：GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

## 目录

- 水管敷设规范

- 电线穿管要求

- 强弱电布置与屏蔽

- 防水施工要求

- 闭水试验标准

- 施工质量验收清单

## 1. 水管敷设规范

### 1.1 走顶 vs 走地对比

| 对比维度 | 走顶敷设 | 走地敷设 |
| --- | --- | --- |
| 施工成本 | 较高（管线加长15-25%，人工费增加约20%） | 较低（管线最短路径） |
| 检修便捷性 | 优：打开吊顶即可检修，无需破坏地面 | 差：需拆除地砖/地板，破坏装修面层 |
| 漏水影响 | 漏水易发现，对楼下影响小；但可能损坏自家吊顶 | 漏水不易发现，直接影响楼下邻居 |
| 施工难度 | 较高：需吊顶配合，固定点间距要求严 | 较低：地面开槽后埋管即可 |
| 管线保护 | 较好：不承受地面荷载 | 较差：需承受地面施工及使用荷载 |
| 适用场景 | 厨卫、阳台等经常有水的区域 | 客厅、卧室、走道等干燥区域 |
| 推荐程度 | 厨卫区域强制推荐 | 干燥区域可以使用 |

### 1.2 走顶敷设技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 管道固定点间距（冷水管） | ≤600mm |
| 管道固定点间距（热水管） | ≤300mm |
| 管道距墙/顶面净距 | ≥10mm |
| 管卡选型 | 与管径匹配的金属管卡，内衬橡胶垫 |
| 冷热水管间距 | 同一平面敷设时，间距≥150mm |
| 冷热水管布置方向 | 左热右冷、上热下冷 |
| 弯头处固定 | 距弯头中心≤100mm处增设固定点 |
| 管道交叉处理 | 电管在上、水管在下；热水管在冷水管上方 |

### 1.3 走地敷设技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 开槽深度 | 管外径+15mm（确保管顶覆砂浆≥15mm） |
| 开槽宽度 | 管外径+20mm（保证管道可自由热胀冷缩） |
| 线槽间距 | 平行管槽间距≥100mm |
| 横槽限制 | 承重墙横槽≤300mm，非承重墙横槽≤500mm |
| 地面管交叉 | 交叉处开槽加深，交叉点≤2次/10㎡ |
| 管顶保护层 | 地面管砂浆保护层厚度≥20mm |

### 1.4 水管材料规格

| 管材类型 | 公称外径（mm） | 壁厚（mm） | 适用场景 | 工作压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR冷水管 | 20/25/32/40 | 2.3/2.8/3.6/4.5 | 冷水支管 | 1.0MPa |
| PPR热水管 | 20/25/32/40 | 2.8/3.5/4.4/5.5 | 冷热水管 | 1.6MPa/2.0MPa |
| PVC排水管 | 50/75/110/160 | 2.0/2.3/3.2/4.0 | 排污/排水 | 重力流 |
| 不锈钢波纹管 | DN15/DN20 | - | 燃气/热水连接管 | - |

### 1.5 水管安装步骤

Step 1: 定位放线
  ├── 根据图纸确定管道路径、出水口位置
  ├── 用墨线弹线标记管路走向
  └── 标注冷热水出口中心距（淋浴150mm）

Step 2: 开槽（走地/走墙时）
  ├── 使用切割机+电锤开槽
  ├── 控制槽深、槽宽符合规范
  └── 槽底清理，不得有尖锐物

Step 3: 管道预制
  ├── 按尺寸切割PPR管（使用专用管刀，切口平整）
  ├── 热熔机预热至260-280°C
  ├── 热熔时间按管径控制：20管加热5秒、25管加热7秒
  └── 承插后保持5秒不动，自然冷却

Step 4: 管道安装
  ├── 走顶：固定吊卡 → 敷设管道 → 调整标高
  ├── 走地：敷入管槽 → 临时固定 → 管卡加固
  └── 管卡间距按规范设置，转角处加密

Step 5: 水压试验
  ├── 试验压力 = 工作压力的1.5倍，且≥0.6MPa
  ├── 稳压1小时，压降≤0.05MPa
  ├── 检查所有接头无渗漏
  └── 合格后方可进入下一道工序

Step 6: 管道保温与封槽
  ├── 热水管包覆橡塑保温棉（厚度≥20mm）
  ├── 走地管线用砂浆封槽找平
  └── 走顶管线做好成品保护

### 1.6 排水管道安装要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 排水横管坡度 | DN50管：≥2.5%；DN75管：≥1.5%；DN110管：≥1.0% |
| 存水弯 | 地漏/洗手盆/马桶下均须设置存水弯，水封深度≥50mm |
| 检修口 | 排水横管长度超过12m时设检修口 |
| 立管底部 | 设弯头过渡，弯头下方支墩高度≥150mm |
| 通气管 | 排水立管顶部伸顶通气管高出屋面≥300mm |

## 2. 电线穿管要求

### 2.1 管径与线径匹配

| 电线截面积（mm²） | 线管公称直径（mm） | 最大穿线数量（同回路） | 适用回路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 16（PVC16管） | 5根 | 照明回路 |
| 2.5 | 16/20（PVC16/20管） | 5根（16管）/6根（20管） | 插座回路 |
| 4.0 | 20（PVC20管） | 4根 | 空调/厨房回路 |
| 6.0 | 25（PVC25管） | 4根 | 进户主线 |
| 10.0 | 25/32 | 3根（25管）/4根（32管） | 入户总线 |

### 2.2 穿管核心规范

| 规范要求 | 数值/要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线管填充率 | ≤40% | 截面积计算：电线截面积总和/线管内截面积 |
| 弯曲半径 | ≥6倍管外径 | PVC管冷弯时半径过小易扁瘪，需用弯管弹簧 |
| 同管电线 | 同一回路所有导线穿入同一管 | 不同回路导线严禁穿入同一管 |
| 接头禁令 | 线管内不得有任何接头 | 所有接头必须在接线盒内完成 |
| 线管固定间距 | 直线段≤800mm，转角处≤200mm | 管卡使用配套专用管卡 |
| 线管入盒 | 入盒长度3-5mm，用锁母固定 | 锁母方向朝外，便于检修 |
| 线管颜色区分 | 红色=强电，蓝色=弱电 | 不得混色使用 |

### 2.3 穿管施工步骤

Step 1: 线管敷设
  ├── 按图纸弹线定位管线路径
  ├── 墙面开槽（深度=管径+15mm，宽度=管径+10mm）
  ├── 固定管卡（间距≤800mm）
  └── 转弯处用弯管器冷弯（弯曲半径≥6D）

Step 2: 接线盒安装
  ├── 底盒距地高度按图纸确定（普通插座300mm，开关1300mm）
  ├── 同一房间同类型底盒标高偏差≤5mm
  ├── 底盒与墙面齐平，突出墙面≤2mm
  └── 底盒内预留导线长度≥150mm

Step 3: 穿线
  ├── 穿线前检查管路畅通（钢丝引线试穿）
  ├── 电线端部剥皮长度≤100mm
  ├── 穿线时涂滑石粉减少摩擦
  └── 导线颜色区分：火线=红/棕，零线=蓝，地线=黄绿双色

Step 4: 绝缘检测
  ├── 用500V兆欧表测量线间及线对地绝缘电阻
  ├── 绝缘电阻≥0.5MΩ为合格
  └── 不合格须排查处理

Step 5: 线管封槽
  ├── 线槽内清理，洒水湿润
  ├── 1:2.5水泥砂浆封槽
  └── 砂浆表面略低于墙面2mm（便于后续腻子找平）

## 3. 强弱电布置与屏蔽

### 3.1 间距要求

| 布置方式 | 最小间距 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平行敷设 | ≥300mm | 强电线管与弱电线管在同一平面的平行间距 |
| 交叉敷设 | ≥100mm（垂直） | 交叉时须垂直交叉，间距不足时须屏蔽 |
| 同槽禁止 | 严禁同槽 | 强弱电绝对不可穿入同一线槽/线管 |
| 插座间距 | 弱电插座与强电插座≥200mm | 避免信号干扰 |

### 3.2 交叉处屏蔽措施

交叉屏蔽施工流程：

1. 确定交叉点位置（施工交底时标注）
2. 强电/弱电线管在交叉点保持垂直
3. 在交叉点两侧各延伸≥300mm范围
4. 弱电线管表面包覆铝箔/锡箔纸
5. 锡箔纸搭接宽度≥50mm
6. 锡箔纸外层用绝缘胶带固定
7. 锡箔纸两端须可靠接地（连接至等电位端子）
8. 验收时检查屏蔽层完整性和接地连接

### 3.3 强弱电常用回路

| 类型 | 回路名称 | 线径（mm²） | 管径（mm） | 断路器规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强电 | 照明回路 | 1.5 | 16 | C10 |
| 强电 | 普通插座 | 2.5 | 16/20 | C16+漏保30mA |
| 强电 | 厨房插座 | 4.0 | 20 | C25+漏保30mA |
| 强电 | 空调挂机 | 2.5 | 16 | C16+漏保30mA |
| 强电 | 空调柜机 | 4.0 | 20 | C25+漏保30mA |
| 强电 | 卫生间 | 4.0 | 20 | C25+漏保30mA |
| 强电 | 入户总线 | 10.0 | 25/32 | C40/C63 |
| 弱电 | 网线 | Cat6/Cat6a | 16 | - |
| 弱电 | 电视线 | SYV75-5 | 16 | - |
| 弱电 | 电话线 | 2芯 | 16 | - |
| 弱电 | 智能控制线 | RVV 2×0.75 | 16 | - |

## 4. 防水施工要求

### 4.1 防水涂刷高度

| 区域 | 涂刷高度 | 涂刷宽度范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生间淋浴区 | ≥1800mm | 淋浴花洒正对墙面，宽度≥900mm | 有浴缸的墙面应高出浴缸上沿≥100mm |
| 卫生间非淋浴区 | ≥300mm | 全部墙面 | 洗手盆后方≥1500mm |
| 厨房 | ≥300mm | 有水槽的墙面≥1200mm（高度到水槽上方300mm） | 厨房地面全部做防水 |
| 阳台 | ≥300mm | 有洗衣机的墙面≥1200mm | 封闭阳台也需做防水 |
| 管道根部 | ≥300mm（高出地面） | 管道周边200mm范围 | 管根先做圆弧处理 |
| 地漏周边 | ≥250mm范围 | 地漏周边扩展250mm | 地漏处加强涂刷2-3遍 |

### 4.2 防水材料选择

| 材料类型 | 特点 | 适用部位 | 参考用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物水泥防水涂料（JS） | 柔性好、粘结力强、环保 | 卫生间、厨房地面和墙面 | 1.5-2.0kg/㎡/遍 |
| 聚氨酯防水涂料 | 弹性好、耐老化、延伸率高 | 卫生间地面、阳台地面 | 1.5-2.0kg/㎡/遍 |
| 丙烯酸防水涂料 | 环保无毒、施工便捷 | 厨房墙面、阳台墙面 | 1.0-1.5kg/㎡/遍 |
| 堵漏宝（速凝型） | 快干、高强度 | 管根/阴阳角加强处理 | 按需要 |

### 4.3 防水施工步骤

Step 1: 基层处理
  ├── 清理基面，确保无浮浆、油污、灰尘
  ├── 凹凸不平处用1:2.5水泥砂浆找平
  ├── 管根处凿成V型槽，用堵漏宝嵌填密实
  └── 阴阳角做圆弧处理（半径≥50mm）

Step 2: 细部加强处理
  ├── 管根周围200mm范围涂刷2-3遍加强
  ├── 地漏周边250mm范围涂刷2-3遍加强
  ├── 阴阳角附加层：铺贴无纺布/玻纤布
  ├── 门口处防水外延≥200mm（防止门口渗漏）
  └── 墙面开槽回填处，防水涂刷覆盖槽口两侧≥100mm

Step 3: 大面积涂刷
  ├── 第1遍：薄涂打底，方向一致
  ├── 待第1遍干燥至不粘手（约4-8h）
  ├── 第2遍：与第1遍垂直方向涂刷
  ├── 第3遍（如有）：与第2遍垂直方向涂刷
  ├── 涂刷总厚度：地面≥1.5mm，墙面≥1.2mm
  └── 每遍涂刷均匀，不得漏刷、堆积

Step 4: 养护与保护
  ├── 涂刷完成后养护48-72h（禁止踩踏）
  ├── 避免阳光直射和大风直吹
  └── 做好成品保护标识

### 4.4 防水层厚度与遍数关系

| 材料 | 每遍厚度（mm） | 建议遍数 | 总厚度（mm） | 遍间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JS-II型 | 0.5-0.6 | 3遍 | ≥1.5 | 4-8h |
| 聚氨酯 | 0.5-0.6 | 3遍 | ≥1.5 | 12-24h |
| 丙烯酸 | 0.4-0.5 | 3遍 | ≥1.2 | 4-6h |

## 5. 闭水试验标准

### 5.1 试验条件

| 条件项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 试验时间 | 蓄水48小时 |
| 蓄水深度 | 最高点蓄水深度≥20mm（通常门口挡水坎高度） |
| 水位标记 | 蓄水时在水面处做标记（记号笔沿水面画线或贴标记条） |
| 环境温度 | 5°C-35°C范围内进行 |
| 试验区域 | 卫生间、厨房、阳台等所有做防水的区域 |

### 5.2 闭水试验步骤

Step 1: 蓄水准备
  ├── 门口做临时挡水坎（高度≥30mm，可用砂浆）
  ├── 所有地漏/下水口封堵严密（用塑料袋+水袋密封）
  └── 检查防水层已养护48h以上

Step 2: 注水
  ├── 缓慢注水，避免水流冲击防水层
  ├── 蓄水深度：门口最低处≥20mm
  ├── 在水面位置做标记（用记号笔画线）
  └── 记录开始蓄水时间

Step 3: 48小时蓄水观察
  ├── 每隔12h检查一次水位变化
  ├── 水位下降>2mm须查明原因
  ├── 检查自家墙面有无渗水痕迹
  └── 保持蓄水期间不要使用相邻用水设施

Step 4: 楼下检查
  ├── 蓄水24h后到楼下对应位置检查
  ├── 蓄水48h后再到楼下对应位置检查
  ├── 重点检查：管道根部、阴阳角、门口下方
  └── 用手电筒斜照顶面，观察有无湿渍/滴水

Step 5: 排水与判定
  ├── 检查合格后缓慢排水
  ├── 如有渗漏，标记渗漏位置，修补后重新试验
  └── 验收合格签字确认（业主/施工方/监理三方签字）

### 5.3 合格判定标准

| 检查项目 | 合格标准 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- |
| 48h水位变化 | 水位下降≤2mm（考虑蒸发） | 检查原因，必要时重新试验 |
| 楼下顶面无渗漏 | 无任何湿渍、水印、滴水 | 找到渗漏点，修补后重新做闭水试验 |
| 自家墙面无渗水 | 相邻墙面无湿渍、起皮 | 渗漏处重新做防水并扩大涂刷范围 |
| 管根无渗漏 | 管道周边无渗水痕迹 | 管根剔凿后用堵漏王重新处理 |

## 6. 施工质量验收清单

### 6.1 水管验收检查表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材品牌规格 | 与合同约定一致，管壁厚达标 | 查验合格证+游标卡尺 | □ |
| 2 | 冷热水管标识 | 左热右冷，标识清晰 | 目测 | □ |
| 3 | 水压试验 | 试验压力1.5倍工作压力，1h压降≤0.05MPa | 压力表读数 | □ |
| 4 | 管道固定间距 | 冷水管≤600mm，热水管≤300mm | 卷尺测量 | □ |
| 5 | 接头质量 | 热熔接头无缩径、无渗漏 | 目测+打压 | □ |
| 6 | 排水坡度 | 满足规范要求 | 水平仪测量 | □ |
| 7 | 存水弯设置 | 各排水口均有存水弯 | 目测 | □ |

### 6.2 电路验收检查表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线管填充率 | ≤40% | 抽样抽查 | □ |
| 2 | 强弱电间距 | 平行≥300mm | 卷尺测量 | □ |
| 3 | 交叉处屏蔽 | 锡箔纸包覆≥600mm，可靠接地 | 目测+万用表 | □ |
| 4 | 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | 兆欧表测量 | □ |
| 5 | 底盒标高 | 同房间偏差≤5mm | 水平仪 | □ |
| 6 | 电线颜色 | 火=红/棕，零=蓝，地=黄绿 | 目测 | □ |
| 7 | 回路配置 | 与图纸一致，漏保配置正确 | 对照图纸 | □ |

### 6.3 防水验收检查表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂刷高度 | 符合各区域要求 | 卷尺测量 | □ |
| 2 | 涂层厚度 | 地面≥1.5mm，墙面≥1.2mm | 测厚仪/取样 | □ |
| 3 | 涂层均匀性 | 无漏刷、堆积、气泡 | 目测 | □ |
| 4 | 闭水试验48h | 无渗漏、水位下降≤2mm | 蓄水试验 | □ |
| 5 | 管根/阴阳角 | 加强处理到位 | 目测 | □ |
| 6 | 门口防水外延 | ≥200mm | 卷尺测量 | □ |

注意事项 1. 水电施工为隐蔽工程，所有管路敷设完成后须拍照留存，标注尺寸位置。 2. 水管打压试验和闭水试验须业主/监理到场确认并签字。 3. 电线绝缘电阻测试须逐回路进行，记录每回路测试数据。 4. 所有材料进场须查验合格证、检测报告，合格后方可使用。

# 水路施工详解

## 供水系统

### 管材选择

| 管材 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR 管 | 家装供水 | 热熔连接不渗漏 | 不能弯曲 |
| 铜管 | 高端供水 | 抑菌、寿命长 | 价格高 |
| 不锈钢管 | 高端供水 | 耐腐蚀 | 施工复杂 |

### 管径选择

| 用途 | 管径 |
| --- | --- |
| 入户总管 | 25mm（6 分） |
| 分支管 | 20mm（4 分） |
| 热水管 | 20mm（4 分） |

## 排水系统

### 管径选择

| 用途 | 管径 |
| --- | --- |
| 马桶 | 110mm |
| 地漏 | 75mm |
| 洗手盆 | 50mm |

### 坡度要求

- 排水管坡度≥1%

- 每米落差≥1cm

## 施工流程

- 定位放线 — 标注用水点位

- 开槽 — 墙面开槽

- 布管 — PPR 热熔连接

- 固定 — 管卡固定

- 打压 — 0.8MPa 保压 30 分钟

- 封槽 — 水泥砂浆封堵

## 验收要点

- 打压测试合格

- 管卡间距符合要求

- 冷热水间距≥15cm

- 热水管有保温层

- 管线走向拍照记录

# 水路施工详解

## 水路规划

### 供水系统

- 入户总管：通常 25mm（6 分管）

- 分支管：20mm（4 分管）

- 热水管：必须使用 PPR 热水管

- 冷水管：可使用 PPR 冷水管，但建议统一用热水管

### 排水系统

- 马桶排水：110mm

- 地漏排水：75mm

- 洗手盆/淋浴排水：50mm

- 排水管坡度：≥1%

## 管材选择

| 管材类型 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR 管 | 供水管 | 热熔连接不渗漏 | 不能弯曲 |
| PVC 管 | 排水管 | 价格便宜 | 接头易渗漏 |
| 铜管 | 高端供水 | 抑菌、寿命长 | 价格高 |
| 不锈钢管 | 高端供水 | 耐腐蚀 | 施工复杂 |

## 施工流程

### 第一步：放线定位

- 根据设计图确定用水点位

- 在墙面弹线标注管线走向

- 确定冷热水出口位置

### 第二步：开槽

- 墙面开槽深度：管径+10mm

- 槽宽：管径+20mm

- 走顶不走地

### 第三步：管道安装

- PPR 管热熔连接，熔接深度符合规范

- 管卡固定：水平间距≤60cm，立管间距≤100cm

- 冷热水管分开敷设，间距≥15cm

- 热水管包覆保温棉

### 第四步：打压测试

- 封堵所有出水口

- 用打压泵打压至 0.8MPa

- 保压 30 分钟

- 压降≤0.05MPa 为合格

### 第五步：封槽

- 打压测试合格后封槽

- 用水泥砂浆封堵

- 标注管线走向

## 关键部位处理

### 热水管保温

- 热水管必须包覆保温棉

- 保温棉厚度≥9mm

- 减少热量损失

### 过墙处理

- 穿墙处加套管

- 套管内径比水管大两号

- 套管内填塞防火材料

### 水管固定

- 转角处 15cm 内加管卡

- 水表、阀门两侧加管卡

## 验收要点

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 打压测试 | 0.8MPa 保压 30 分钟，压降≤0.05MPa |
| 管卡间距 | 水平≤60cm，立管≤100cm |
| 冷热水间距 | ≥15cm |
| 热水保温 | 保温棉厚度≥9mm |
| 管线记录 | 拍照存档 |

# 水电改造详解

## 什么时候需要水电改造

### 新房

- 开发商预留点位不满足需求

- 想要增加智能设备接口

- 厨房卫生间布局调整

### 旧房

- 管线老化（15年以上）

- 原有布局不合理

- 增加用电需求

## 水电改造流程

### 第一步：需求确认

- 确定家具摆放位置

- 确定开关插座位置

- 确定用水点位

- 确认是否需要全屋净水

### 第二步：设计图纸

- 电路设计图

- 水路设计图

- 标注管线走向

- 标注底盒位置

### 第三步：施工

- 开槽

- 布管

- 穿线/熔接

- 打压测试

- 封槽前验收

## 费用参考

### 电路改造

| 项目 | 价格 |
| --- | --- |
| 暗线 | 40-60元/m |
| 明线 | 25-40元/m |
| 底盒 | 15-25元/个 |
| 配电箱 | 500-1500元 |

### 水路改造

| 项目 | 价格 |
| --- | --- |
| PPR管（4分） | 35-50元/m |
| PPR管（6分） | 45-65元/m |
| 下水管 | 30-50元/m |
| 地漏 | 50-200元/个 |

## 注意事项

- 水电走顶不走地

- 强弱电分离

- 拍照记录管线走向

- 预留检修口

# 智能家居布线标准 (Smart Home Wiring Standards)

## 概述

智能家居布线是实现全屋智能的基础。合理的布线方案不仅能满足当前的智能需求，还能为未来的技术升级预留空间。本规范涵盖网络拓扑、线缆选型、设备布局和未来扩展方案。

## 一、网络拓扑架构

### 1.1 推荐拓扑结构

┌──────────┐
                    │  光猫    │
                    └────┬─────┘
                         │
                    ┌────▼─────┐
                    │  主路由   │
                    │ (Mesh主) │
                    └──┬──┬──┬─┘
                       │  │  │
              ┌────────┘  │  └────────┐
              ▼           ▼           ▼
        ┌─────┐     ┌──────┐    ┌──────┐
        │Mesh子│     │交换机│    │NAS/  │
        │路由 │     │(8口) │    │服务器 │
        └──┬──┘     └──┬───┘    └──────┘
           │     ┌──┬──┼──┬──┐
           ▼     ▼  ▼  ▼  ▼  ▼
         AP    AP AP AP AP 智能中控
       (卧室) (客厅)(书房)(主卧)(次卧)

### 1.2 三种主流架构对比

| 架构 | 适用面积 | 成本 | 稳定性 | 扩展性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesh无线 | ≤80㎡ | 低 | 中 | 中 | 最简单，无需额外布线 |
| AC+AP | 80-200㎡ | 中 | 高 | 高 | 每个房间AP，稳定覆盖 |
| 有线Mesh | 全屋 | 中低 | 高 | 高 | Mesh路由间有线回程 |
| 全屋智能总线 | ≥150㎡ | 高 | 极高 | 极高 | KNX/RS485总线方案 |

## 二、线缆选型标准

### 2.1 网线选型

| 类别 | 传输速率 | 带宽 | 推荐场景 | 当前建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat5e(超五类) | 1Gbps | 100MHz | 已淘汰 | 不推荐 |
| Cat6(六类) | 1Gbps(10G/55m) | 250MHz | 一般家用 | ★★★ 够用 |
| Cat6a(超六类) | 10Gbps | 500MHz | 大户型/别墅 | ★★★★★ 推荐 |
| Cat7(七类) | 10Gbps+ | 600MHz | 高端需求 | ★★★★ 可选 |
| 光纤 | 10Gbps+ | 无限 | 长距离/未来 | ★★★★ 预留 |

建议：新装修推荐 Cat6a（超六类） 网线，价格适中，可支持10Gbps传输，满足未来10年需求。

### 2.2 其他线缆

| 线缆类型 | 规格 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱电线管 | PVC φ20 | 网线/电视线穿管 | 每管不超过3根网线 |
| HDMI线 | 2.1版 | 影音传输 | 预埋φ50 PVC管 |
| 音频线 | 2×1.5mm² | 背景音乐 | 音箱到功放 |
| 控制线 | RVVP 2×0.75mm² | RS485/窗帘控制 | 智能总线 |
| 电源线 | RVV 2×1.5mm² | 智能设备供电 | 窗帘电机/AP等 |
| 同轴电缆 | RG6 | 有线电视 | 如不需要可省略 |

## 三、AP点位规划

### 3.1 AP部署原则

- 覆盖原则：每个主要房间至少一个AP点位

- 间距原则：AP间距不超过15m（无遮挡）

- 安装方式：吸顶式优先，面板式次之

- 供电方式：PoE供电（推荐PoE++ 802.3bt）

- 高度：吸顶AP安装在吊顶中央，面板AP安装在墙面86盒内

### 3.2 标准户型AP规划

| 房间 | AP类型 | 位置 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | 吸顶AP | 吊顶中央 | 1 | 主要活动区，高流量 |
| 主卧 | 面板AP | 床头对面墙 | 1 | 中等流量 |
| 次卧 | 面板AP | 墙面 | 1 | 低流量 |
| 书房 | 面板AP | 书桌上方 | 1 | 高流量（视频会议/下载） |
| 厨房 | 面板AP | 入口处墙面 | 1 | 低流量 |
| 走廊 | 吸顶AP | 走廊中央 | 1 | 覆盖衔接 |

### 3.3 网线回路规划

| 点位 | 网线数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 每个AP | 2根Cat6a | 1根使用+1根备用（或双链路聚合） |
| 电视墙 | 2-3根Cat6a | IPTV+NAS+游戏主机等 |
| 书桌 | 2根Cat6a | 电脑+AP备用 |
| 中控柜 | 3-4根Cat6a | 路由/交换机/中控主机 |
| 摄像头 | 1根Cat6a/个 | PoE供电+数据传输 |

## 四、智能中控与总线

### 4.1 智能家居通信协议

| 协议 | 类型 | 速率 | 稳定性 | 成本 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi | 无线 | 高 | 中 | 低 | 小面积/单品智能 |
| Zigbee | 无线 | 中 | 高 | 中 | 传感器/开关/窗帘 |
| Bluetooth Mesh | 无线 | 中 | 中 | 低 | 灯具控制 |
| RS485 | 有线 | 中 | 高 | 中 | 空调/地暖/新风控制 |
| KNX | 有线 | 低 | 极高 | 高 | 全屋智能/别墅 |
| Matter | 无线 | 中 | 高 | 中 | 跨平台互联 |

### 4.2 中控柜预留标准

| 项目 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 弱电箱或独立柜体 | 客厅/走廊/储藏室 |
| 尺寸 | 宽400mm×高600mm×深200mm（弱电箱） | 独立柜体更佳 |
| 散热 | 通风孔或风扇 | 设备发热量大 |
| 供电 | 至少6个五孔插座 | 路由/交换机/NAS/中控等 |
| UPS | 预留UPS空间 | 断电时维持网络 |
| 理线 | 理线架/扎线带 | 保持整洁 |

### 4.3 总线布线要点

| 总线类型 | 线缆规格 | 布线方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485 | RVVP 2×0.75mm²（屏蔽双绞线） | 手拉手串联 | 窗帘电机、温控器 |
| KNX | EIB/KNX专用线(2×0.8mm²) | 树状/星状/线状 | 专业总线系统 |
| 干节点 | RVV 2×0.5mm² | 点对点 | 智能开关、传感器 |

## 五、关键设备预留

### 5.1 智能开关预留

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 零线 | 每个开关底盒必须预留零线（蓝色） |
| 底盒深度 | ≥50mm（智能开关体积较大） |
| 底盒间距 | 多个底盒并列时，间距≥2mm |
| 回路 | 每个开关控制独立回路 |

### 5.2 窗帘电机预留

| 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 插座 | 10A五孔插座 | 窗帘盒内一侧 |
| 高度 | 距顶200-300mm | 窗帘盒内 |
| 窗帘盒宽度 | ≥200mm（单轨）/ ≥250mm（双轨） | 留出电机空间 |
| 控制线 | RVVP 2×0.75mm² | RS485控制（可选） |

### 5.3 传感器预留

| 传感器 | 位置 | 安装方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体传感器 | 客厅/走廊/卫生间墙角 | 壁挂/吸顶 | 高度2.2-2.5m |
| 温湿度传感器 | 各主要房间 | 壁挂 | 高度1.4-1.5m |
| 光照传感器 | 客厅/书房 | 壁挂 | 避开直射光 |
| 门窗传感器 | 入户门/窗户 | 粘贴/螺丝 | 门框和门扇各一半 |
| 烟雾报警器 | 客厅/卧室顶部 | 吸顶 | 独立电池或接线 |
| 水浸传感器 | 厨房/卫生间/阳台 | 地面 | 靠近地漏或角阀 |

### 5.4 摄像头预留

| 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网线 | Cat6a，每个摄像头1根 | PoE供电 |
| 位置 | 入户门上方、走廊尽头 | 覆盖出入口 |
| 插座 | 如无PoE需预留电源 | 距顶300mm |
| 室内摄像头 | 客厅/婴儿房 | 注意隐私 |

## 六、未来扩展考虑

### 6.1 预留建议

| 预留项 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用网线 | Cat6a | 每个房间1根 | 未来扩展AP/摄像头 |
| 光纤入户 | 单模光纤 | 2芯 | 未来万兆到户 |
| 备用线管 | PVC φ20 | 每个回路1根空管 | 后期穿线 |
| 插座余量 | 五孔插座 | 弱电柜内多留2-3个 | 设备增加 |
| 底盒深度 | ≥50mm | 所有智能开关 | 适应更大体积设备 |

### 6.2 未来技术趋势

| 趋势 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| WiFi 7普及 | 更高无线速率 | Cat6a网线足够支撑 |
| 全屋Matter协议 | 跨品牌设备互联 | 选择支持Matter的设备 |
| AI家居助手 | 语音/视觉交互 | 预留麦克风/摄像头位置 |
| 家庭储能 | 太阳能+储能系统 | 预留强电线缆通道 |
| 8K影音 | 超大带宽需求 | HDMI 2.1光纤线预埋 |

## 七、施工工艺要求

### 7.1 布线规范

- 强弱电分离：间距≥300mm，交叉时垂直交叉

- 线管保护：所有弱电线穿PVC管，管径φ20

- 管内穿线：每根管内线截面积不超过管内截面积的40%

- 网线弯曲半径：≥线径的4倍（Cat6a建议≥60mm）

- 线端标识：两端贴标签，标明用途和去向

- 连通测试：布线完成后使用测线仪测试通断

- 屏蔽接地：屏蔽线屏蔽层单端接地

### 7.2 标签标准

标签格式：[起点]-[终点]-[用途]

示例：
弱电箱-客厅AP-01  CAT6A-01
弱电箱-主卧AP-01  CAT6A-02
弱电箱-电视墙-01  CAT6A-03
弱电箱-窗帘-主卧  RS485-01

### 7.3 验收测试

| 测试项目 | 工具 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 通断测试 | 测线仪 | 8芯全通 |
| 接线图 | 测线仪 | T568B标准 |
| 传输速率 | 网络测试仪 | 达到线缆等级标准 |
| 信号衰减 | 网络测试仪 | 符合TIA/EIA-568标准 |
| 串扰 | 网络测试仪 | 符合标准 |

## 八、预算参考

### 8.1 全屋智能布线费用（100㎡参考）

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Cat6a网线 | 500-800元 | 约5-8箱（305m/箱） |
| 线管/配件 | 300-500元 | PVC管、弯头、直接 |
| 86底盒(加深) | 200-300元 | 约20-30个 |
| AP面板 | 800-2000元 | 4-6个，含PoE |
| 交换机(PoE) | 500-1500元 | 8口PoE交换机 |
| 路由器 | 500-2000元 | WiFi 6/7 Mesh路由 |
| 智能开关 | 500-2000元 | 全屋约10-15个 |
| RS485线缆 | 200-400元 | 窗帘控制 |
| 人工费 | 2000-4000元 | 弱电布线 |
| 合计 | 5500-13700元 | 不含智能设备本体 |

## 九、常见错误

| 错误 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 开关底盒没留零线 | 无法使用智能开关 | 每个底盒预留零线 |
| 弱电箱太小 | 设备放不下、散热差 | 选择大尺寸或外置机柜 |
| 网线用Cat5e | 未来升级受限 | 至少Cat6，推荐Cat6a |
| 只布1根网线/AP | 无备用、无冗余 | 每个AP布2根 |
| 强弱电同管 | 信号干扰 | 间距≥300mm |
| 窗帘盒没留插座 | 无法安装电动窗帘 | 窗帘盒内预留插座 |
| 不预留备用线管 | 后期无法扩展 | 关键位置预留空管 |
| 无线方案代替有线 | 稳定性差 | 核心设备使用有线连接 |

# 装修水电改造规范

## 改造原则

- 走顶不走地

- 强弱电分离

- 横平竖直

## 电路改造

### 回路设计

| 回路 | 电线 | 空开 |
| --- | --- | --- |
| 照明 | 1.5mm² | 16A |
| 插座 | 2.5mm² | 20A |
| 空调 | 4mm² | 25A |
| 厨房 | 4mm² | 25A |
| 卫生间 | 4mm² | 25A |

### 施工要点

- PVC线管敷设

- 强弱电间距≥30cm

- 电线穿管

## 水路改造

### 管材选择

- PPR管：热熔连接

- 冷热水管分开

### 施工要点

- 冷热水间距≥15cm

- 管卡固定

- 打压测试

## 验收要点

- 打压测试合格

- 电路通路正常

- 拍照记录管线走向

# 水电测试标准 (Hydro-Electric Testing Standards)

Water Pipe and Electrical System Testing Requirements for Residential Renovation 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修水电工程的各项测试要求，包括水管打压测试、电气绝缘电阻测试、导通测试、排水通水测试及相关记录文档要求，确保水电系统安全可靠运行。

## 2. 测试流程总览 (Testing Overview)

水电施工完成 → 自检 → 水管打压测试 → 电气测试 → 排水测试 → 整改复测 → 验收签字

| 阶段 | 测试项目 | 测试时机 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 水管打压测试 | 水管安装完成后、隐蔽前 | 施工方 + 监理 |
| 第二阶段 | 电气绝缘电阻测试 | 穿线完成后、通电前 | 施工方 + 监理 |
| 第三阶段 | 电气导通测试 | 电气安装完成后 | 施工方 |
| 第四阶段 | 排水通水测试 | 排水管安装完成后 | 施工方 + 监理 |
| 第五阶段 | 综合功能测试 | 全部安装完成后 | 业主 + 监理 + 施工方 |

## 3. 水管打压测试 (Water Pipe Pressure Testing)

### 3.1 测试前准备

- 确认所有水管及管件安装完毕且固定牢靠

- 检查所有接头是否连接到位，无遗漏

- 关闭进水总阀

- 在系统最低点安装压力表（量程为测试压力的 1.5-2 倍，精度不低于 1.5 级）

- 排尽管道内空气

### 3.2 测试参数

| 管道类型 | 测试压力 | 保压时间 | 允许压降 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水管（PPR） | 0.9 MPa（工作压力的 1.5 倍） | 60 分钟 | 不大于 0.05 MPa |
| 热水管（PPR） | 1.2 MPa（工作压力的 1.5 倍） | 60 分钟 | 不大于 0.05 MPa |
| 金属给水管 | 1.0 MPa | 30 分钟 | 不大于 0.02 MPa |
| 地暖管道 | 0.8 MPa | 120 分钟 | 不大于 0.05 MPa |

### 3.3 测试步骤

- 注水排气：从管道系统最低点缓慢注水，打开最高点排气阀，直至排气阀排出连续水流后关闭

- 升压：使用手动或电动试压泵缓慢升压，升压速度不超过 0.1 MPa/min

- 初检：达到测试压力后，稳压 10 分钟，检查各接口是否有渗漏

- 补压：如有轻微压降，补压至测试压力

- 保压计时：开始计时保压阶段，全程记录压力表读数

- 终检：保压时间到达后，记录最终压力值，检查所有接头及管身

- 卸压排水：测试合格后缓慢卸压，排尽管道内存水

### 3.4 判定标准

- 合格：保压期间压降不超过允许值，且所有接头、管身无渗漏、无变形

- 不合格：压降超标或发现任何渗漏点，须查明原因并修复后重新测试

### 3.5 注意事项

- 环境温度低于 5°C 时不宜进行水压测试

- 测试期间不得对管道进行敲击或施加外力

- 压力表须在校验有效期内

- 打压测试须在监理或业主见证下进行

## 4. 电气绝缘电阻测试 (Insulation Resistance Testing)

### 4.1 测试设备

| 设备 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 兆欧表（摇表） | 500V 或 1000V 直流，精度不低于 1.0 级 |
| 万用表 | 数字式，用于辅助测量 |

### 4.2 测试参数

| 测试项目 | 测试电压 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 相线-零线绝缘电阻 | 500V DC | 不小于 0.5 MΩ |
| 相线-地线绝缘电阻 | 500V DC | 不小于 0.5 MΩ |
| 零线-地线绝缘电阻 | 500V DC | 不小于 0.5 MΩ |
| 灯具回路绝缘电阻 | 500V DC | 不小于 0.5 MΩ |
| 弱电线路绝缘电阻 | 250V DC | 不小于 1.0 MΩ |

### 4.3 测试步骤

- 断电：确认所有回路已断开电源

- 拆线：将各回路末端与设备断开，裸露线头分开

- 选择电压：根据回路类型选择兆欧表电压档位

- 测量：依次测量各导体之间的绝缘电阻值

- 记录：逐回路记录测试数据

- 恢复：测试完成后恢复线路连接

### 4.4 测试记录表格式

| 回路编号 | 回路用途 | 相-零 (MΩ) | 相-地 (MΩ) | 零-地 (MΩ) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 照明 | — | — | — | — |
| L2 | 普通插座 | — | — | — | — |
| L3 | 空调插座 | — | — | — | — |
| L4 | 厨房插座 | — | — | — | — |
| L5 | 卫生间插座 | — | — | — | — |
| L6 | 热水器 | — | — | — | — |

## 5. 导通测试 (Continuity Testing)

### 5.1 测试目的

验证导线连接的连续性，确保无断线、虚接现象，同时验证 PE 保护接地线的有效连接。

### 5.2 测试参数

| 测试项目 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 导线导通电阻 | 不大于 0.5 Ω |
| PE 保护接地连续性 | 不大于 0.1 Ω（自配电箱至最远端插座） |
| 等电位联结导通 | 不大于 0.1 Ω |

### 5.3 测试步骤

- 使用低电阻测试仪或万用表（低阻档）

- 测量回路两端之间的电阻值

- 测量各插座 PE 端子至配电箱 PE 排之间的电阻

- 测量等电位联结端子与就近金属管道之间的电阻

- 记录所有测试数据

## 6. 漏电保护器测试 (RCD Testing)

### 6.1 测试要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 动作电流 | 30mA（一般回路）/ 10mA（卫生间回路） |
| 动作时间 | 不大于 0.1s |
| 测试频率 | 每回路测试不少于 3 次 |

### 6.2 测试步骤

- 使用专用 RCD 测试仪

- 设定测试电流为额定动作电流

- 记录动作时间

- 按下漏电保护器测试按钮，验证机械脱扣功能

- 不合格的保护器须立即更换

## 7. 排水通水测试 (Drain Flow Testing)

### 7.1 测试项目

| 测试项目 | 测试方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 排水通畅性 | 通水试验 | 排水顺畅，无堵塞 |
| 管道密封性 | 灌水试验 | 接口处无渗漏 |
| 排水坡度 | 水平仪/坡度尺测量 | 不小于规范最小坡度 |
| 存水弯水封 | 目视检查 | 水封高度不小于 50mm |

### 7.2 最小排水坡度

| 管径 (mm) | 最小坡度 |
| --- | --- |
| DN50 | 0.035 (3.5%) |
| DN75 | 0.025 (2.5%) |
| DN100 | 0.020 (2.0%) |
| DN150 | 0.010 (1.0%) |

### 7.3 通水测试步骤

- 打开所有用水点（水龙头、花洒、马桶等）

- 观察排水管排水是否顺畅

- 检查排水管接口处是否有渗漏

- 使用量杯定量注入水，测量排水时间

- 检查存水弯水封是否形成，测量水封高度

- 记录测试结果

### 7.4 灌水试验（密封性测试）

- 对排水立管逐层进行灌水试验

- 灌水高度不低于该层卫生器具上边缘

- 满水 15 分钟后水面不下降为合格

- 检查所有接口、管身是否有渗漏

## 8. 接地电阻测试 (Grounding Resistance Testing)

### 8.1 测试标准

| 系统类型 | 接地电阻要求 |
| --- | --- |
| TN-S 系统 | 不大于 4 Ω |
| TT 系统 | 不大于 10 Ω |
| 重复接地 | 不大于 10 Ω |

### 8.2 测试方法

使用接地电阻测试仪（三极法或钳形法），在干燥天气条件下测试。

## 9. 测试文档要求 (Documentation Requirements)

### 9.1 必须提交的测试文件

| 文件名称 | 提交份数 | 签章要求 |
| --- | --- | --- |
| 水管打压测试记录表 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 电气绝缘电阻测试记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 导通测试记录表 | 3 份 | 施工方签字 |
| 排水通水测试记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 漏电保护器测试记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 接地电阻测试记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 测试整改记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |

### 9.2 测试记录表内容要求

每份测试记录须包含以下信息：

- 工程名称及地址

- 测试日期及时间

- 测试环境条件（温度、湿度）

- 测试设备名称、型号及校验有效期

- 测试人员姓名及资质

- 各项测试数据

- 测试结论（合格/不合格）

- 不合格项的描述及整改措施

- 施工方、监理方、业主方签字

### 9.3 影像资料

- 打压测试期间压力表读数照片

- 渗漏点位置照片（如有）

- 测试仪器显示界面照片

- 排水测试过程照片

- 隐蔽管线隐蔽前照片（标注位置尺寸）

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 橱柜安装规范

## 安装流程

- 检查墙面地面 — 平整度检查

- 安装地柜 — 调整水平

- 安装吊柜 — 固定牢固

- 安装台面 — 接缝处理

- 安装五金 — 调试

- 安装电器 — 嵌入式电器

## 关键指标

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 地柜水平 | ≤2mm |
| 吊柜牢固 | 不晃动 |
| 台面接缝 | ≤0.5mm |
| 门板缝隙 | 均匀一致 |

## 注意事项

- 安装前检查材料是否完好

- 吊柜固定在承重墙上

- 台面与墙面留缝

- 水槽开孔准确

## 验收要点

- 柜体牢固

- 台面平整

- 门板开合顺畅

- 五金正常

- 水槽不渗漏

# 门窗安装规范

## 门安装

### 施工流程

- 安装门框

- 校正垂直度

- 填充发泡胶

- 安装门扇

- 调试五金

### 关键指标

- 门框垂直度≤2mm/2m

- 门扇与地面间隙5-8mm

- 合页数量≥3个

## 窗户安装

### 断桥铝窗户

- 检查洞口尺寸

- 安装窗框

- 校正水平垂直

- 固定

- 发泡胶填充

- 打胶密封

- 安装玻璃

- 调试五金

### 关键指标

- 窗框垂直度≤2mm/2m

- 密封严密

- 开合顺畅

- 排水孔通畅

## 验收要点

- 门窗开合顺畅

- 密封严密

- 五金正常

- 玻璃无破损

# 地板施工详解

## 实木地板施工

### 施工流程

- 地面找平 → 2m靠尺检查≤3mm

- 打龙骨 → 间距≤30cm，高度一致

- 铺防潮垫 → 重叠20cm

- 铺地板 → 留伸缩缝8-12mm

- 安装踢脚线 → 紧贴墙面

### 注意事项

- 地板提前48小时放入室内适应温湿度

- 龙骨必须做防腐防虫处理

- 地板与墙面留伸缩缝

## 复合地板施工

### 施工流程

- 地面找平 → 2m靠尺检查≤3mm

- 铺防潮垫 → 满铺，接缝重叠

- 铺地板 → 锁扣连接

- 安装踢脚线

### 注意事项

- 第一排地板凹槽朝向墙面

- 每排最后一块长度≥30cm

- 门槛处用压条过渡

## 地面找平

### 水泥砂浆找平

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 厚度 | 2-3cm |
| 养护 | ≥7天 |

### 自流平找平

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 厚度 | 3-5mm |
| 养护 | ≥24小时 |

## 验收标准

- 平整度≤3mm/2m

- 无空鼓异响

- 踢脚线紧贴墙面

- 伸缩缝均匀

- 表面无划痕

# 厨房装修详解

## 橱柜设计

### 布局选择

| 布局 | 适用空间 | 优点 |
| --- | --- | --- |
| 一字型 | 狭长厨房 | 节省空间 |
| L型 | 方形厨房 | 操作方便 |
| U型 | 大厨房 | 操作空间大 |

### 尺寸标准

| 项目 | 标准尺寸 |
| --- | --- |
| 操作台高度 | 身高÷2+5cm |
| 操作台深度 | 60cm |
| 吊柜底部高度 | 距台面60-70cm |
| 通道宽度 | ≥90cm |

## 水电预留

### 电路

- 冰箱插座（单独回路）

- 油烟机插座

- 微波炉/烤箱插座

- 净水器插座

- 洗碗机插座

- 水槽下插座

### 水路

- 冷热水口

- 净水器进水

- 洗碗机进水排水

## 材料选择

### 台面

- 石英石：硬度高

- 岩板：抗菌美观

- 不锈钢：耐用

### 柜体

- 多层实木板：防潮

- PET门板：易清洁

## 通风排烟

- 抽油烟机风量≥18m³/min

- 烟道安装止逆阀

# 照明设计规范

## 照明类型

| 类型 | 用途 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 基础照明 | 整体照亮空间 | 吸顶灯、筒灯 |
| 重点照明 | 突出特定区域 | 射灯、台灯 |
| 装饰照明 | 营造氛围 | 灯带、壁灯 |

## 色温选择

| 色温 | 光色 | 适用空间 |
| --- | --- | --- |
| 2700-3000K | 暖白 | 卧室、餐厅 |
| 4000K | 自然白 | 客厅、书房 |
| 5000-6500K | 冷白 | 厨房、卫生间 |

## 照度标准

| 空间 | 建议照度（lux） |
| --- | --- |
| 客厅 | 100-150 |
| 卧室 | 75-100 |
| 书房 | 300-500 |
| 厨房 | 150-200 |
| 卫生间 | 100-150 |

## 各空间方案

### 客厅

- 主灯+射灯+灯带

### 卧室

- 吸顶灯+床头灯

### 厨房

- 集成吊顶灯+吊柜灯带

### 卫生间

- 集成吊顶灯+镜前灯

# 卫浴安装标准 (Sanitary Installation Standards)

Toilet, Shower, Vanity and Drainage Installation Requirements for Residential Renovation 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修卫生间卫浴设备安装的技术要求，涵盖马桶安装高度与间距、淋浴花洒阀门定位、浴室柜安装要求、排水坡度及 fixtures 周边防水等方面，确保卫浴系统安全、卫生、舒适运行。

## 2. 马桶安装 (Toilet Installation)

### 2.1 坑距选择

| 坑距类型 | 中心距墙面距离 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 标准坑距 | 305mm | 国内最常见 |
| 大坑距 | 400mm | 部分进口品牌 |
| 特殊坑距 | 200mm / 250mm | 需定制或使用移位器 |

### 2.2 安装尺寸要求

| 尺寸项目 | 最小尺寸 | 推荐尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马桶中心距侧墙距离 | 350mm | 400-450mm | 保证左右活动空间 |
| 马桶前端距对面障碍物 | 450mm | 600mm | 保证腿部活动空间 |
| 马桶两侧间距（并列安装） | 750mm | 900mm | 两马桶中心距 |
| 马桶上方净空 | 600mm | 900mm | 保证站立空间 |
| 排污口中心距完成地面高度 | 按产品要求 | — | 通常为 0（地排）或 180mm（墙排） |

### 2.3 安装步骤

- 安装前检查

  - 确认坑距与马桶规格匹配

  - 检查排污管是否畅通（通水试验）

  - 检查排污管口高度是否符合要求

  - 检查地面是否水平

- 安装密封圈/法兰圈

  - 在排污管口安装专用密封圈（蜡封圈或橡胶密封圈）

  - 确保密封圈与管口贴合紧密

- 马桶就位

  - 将马桶对准排污管口缓慢放下

  - 确保排污口与密封圈对齐

  - 调整马桶位置使其水平、居中

- 固定

  - 使用膨胀螺栓或专用安装螺栓固定底座

  - 螺栓数量按产品要求（通常 2-4 个）

  - 螺栓拧紧力矩均匀，避免单侧受力

  - 螺栓帽使用装饰盖遮挡

- 密封

  - 马桶底座与地面之间打防霉硅酮密封胶

  - 胶缝均匀连续，宽度 3-5mm

  - 打胶后 24 小时内不得使用

- 通水测试

  - 连接进水管，打开角阀

  - 检查进水管接头是否漏水

  - 冲水 3 次，检查排污是否顺畅

  - 检查底座周边是否有渗水

  - 检查水箱水位是否正常

### 2.4 注意事项

- 排污管口须高出完成地面 5-10mm（地排式）

- 安装前排污管内不得有建筑垃圾

- 严禁使用水泥砂浆固定马桶底座

- 智能马桶须预留电源插座（距地 350mm，侧距马桶 200mm）

## 3. 淋浴系统安装 (Shower System Installation)

### 3.1 花洒阀门定位

| 安装位置 | 距完成地面高度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 淋浴混水阀/恒温阀中心 | 900-1000mm | 标准安装高度 |
| 手持花洒升降杆上端 | 1800-2100mm | 可根据使用者身高调整 |
| 头顶花洒（顶喷） | 2100-2300mm | 确保喷淋覆盖 |
| 下出水口（龙头） | 500-600mm | 用于接水桶 |
| 淋浴喷头中心距墙面 | 150-200mm | 保证安装空间 |

### 3.2 冷热水管间距

| 项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 冷热水管中心间距 | 150mm |
| 左热右冷 | 必须遵循 |
| 管口距墙面完成面 | 15-20mm（考虑装饰盖板） |
| 管口水平偏差 | 不大于 2mm |
| 管口高度偏差 | 不大于 3mm |

### 3.3 安装要求

- 冷热水管内丝弯头须使用专用定位器固定

- 内丝弯头安装须水平、等高、等距

- 管道隐蔽前须完成打压测试

- 混水阀安装使用专用曲脚接头找正

- 所有连接处使用生料带密封（不少于 12 圈）

- 安装完成后检查混水阀冷热出水是否正确

- 恒温花洒安装前须冲洗管道，清除杂质

### 3.4 淋浴房安装

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 淋浴房内部最小尺寸 | 900mm × 900mm |
| 淋浴房门开启方向 | 外开或推拉（紧急时可外推） |
| 玻璃厚度 | 钢化玻璃不小于 8mm |
| 玻璃防爆膜 | 必须贴防爆膜 |
| 挡水条高度 | 40-60mm |
| 挡水条宽度 | 不小于 60mm |
| 排水坡度 | 1%-2%，坡向地漏 |

## 4. 浴室柜安装 (Vanity Installation)

### 4.1 安装尺寸

| 尺寸项目 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 台面距完成地面高度 | 800-850mm | 根据使用者身高可调整 |
| 镜柜底部距台面 | 200-300mm |  |
| 镜柜顶部距地面 | 不大于 1900mm |  |
| 台面宽度 | 600-1200mm | 根据空间确定 |
| 台面深度 | 450-550mm |  |
| 台面距墙面间隙 | 0mm（靠墙安装） | 须打密封胶 |
| 侧边距马桶中心 | 不小于 350mm |  |

### 4.2 安装方式

| 方式 | 适用条件 | 承重要求 |
| --- | --- | --- |
| 落地式 | 所有卫生间 | 自重 + 台面 + 载重 |
| 挂墙式 | 承重墙或加固墙体 | 单点锚固力不小于 50kg |
| 吊柜式（镜柜） | 承重墙 | 单点锚固力不小于 30kg |

### 4.3 挂墙式浴室柜安装要点

- 仅在承重墙（实心砖墙或混凝土墙）上安装

- 轻质砖墙须预埋加固件或使用通栓加固

- 膨胀螺栓规格不小于 M8，锚固深度不小于 60mm

- 安装数量：宽度 600mm 以下至少 2 个固定点，600mm 以上至少 4 个

- 安装完成后进行承重测试（施加 50kg 静载 10 分钟无松动）

- 柜体安装水平偏差 ≤ 2mm/m

### 4.4 台面与龙头安装

- 台盆与台面之间使用防霉密封胶

- 龙头安装使用配套橡胶垫圈 + 锁紧螺母

- 冷热水软管连接后检查是否漏水

- 排水管使用 S 弯或 P 弯存水弯

- 排水管接口处密封严密

## 5. 排水坡度 (Drainage Slope)

### 5.1 地面排水坡度

| 区域 | 最小坡度 | 坡向 |
| --- | --- | --- |
| 淋浴区 | 1.5% - 2.0% | 坡向地漏 |
| 卫生间干区 | 1.0% - 1.5% | 坡向地漏 |
| 浴缸周边 | 1.0% | 坡向地漏 |
| 卫生间门口 | 0%（设置挡水） | 防止水外溢 |

### 5.2 排水管道坡度

| 管径 | 最小坡度 | 标准坡度 |
| --- | --- | --- |
| DN50（洗手盆排水） | 0.025 (2.5%) | 0.035 (3.5%) |
| DN50（地漏排水） | 0.025 (2.5%) | 0.030 (3.0%) |
| DN75（浴缸排水） | 0.020 (2.0%) | 0.025 (2.5%) |
| DN100（马桶排水） | 0.012 (1.2%) | 0.020 (2.0%) |

### 5.3 地漏设置

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 地漏位置 | 地面最低点 |
| 地漏数量 | 淋浴区至少 1 个，干区建议 1 个 |
| 地漏类型 | 淋浴区使用深水封地漏（水封深度 ≥ 50mm）或防臭地漏 |
| 地漏排水能力 | 不小于 0.8 L/s（淋浴区） |
| 地漏盖板 | 可拆卸式，便于清洁 |

## 6. 卫浴防水 (Waterproofing Around Fixtures)

### 6.1 防水区域与高度

| 区域 | 防水高度（距完成地面） | 水平范围 |
| --- | --- | --- |
| 淋浴区墙面 | 不低于 1800mm | 淋浴区全部墙面 |
| 浴缸区墙面 | 不低于浴缸上沿 300mm | 浴缸周边三面墙 |
| 洗手盆区域墙面 | 不低于 1200mm | 洗手盆两侧各延伸 500mm |
| 其他区域墙面 | 不低于 300mm | 卫生间全部墙面 |
| 地面 | 全部地面 | 墙面返高 300mm |
| 门槛处 | 做防水翻边 | 向门外延伸 200mm，两侧各延伸 200mm |

### 6.2 fixtures 周边防水加强处理

| 位置 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 管根（立管穿楼板处） | 使用防水砂浆 + 防水涂料加强处理，做圆角 |
| 地漏周边 | 防水涂料加强层，向外延伸 250mm |
| 马桶排污管周边 | 密封胶密封 + 防水涂料覆盖 |
| 淋浴混水阀管根 | 管根处防水附加层 |
| 浴缸底部 | 先做防水再安装浴缸，检修口处密封 |

### 6.3 防水施工要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II 型）或聚氨酯防水涂料 |
| 涂刷遍数 | 不少于 2 遍，纵横交叉涂刷 |
| 涂层厚度 | 墙面不小于 1.2mm，地面不小于 1.5mm |
| 层间间隔 | 上一遍涂层实干后方可涂刷下一遍 |
| 闭水试验 | 防水层完成后蓄水 24-48 小时 |
| 蓄水高度 | 不低于 20mm（地面最高点） |
| 合格判定 | 楼下对应位置无渗漏、无湿渍 |

### 6.4 防水验收检查清单

- 防水涂刷范围覆盖所有规定区域

- 防水涂刷高度符合要求

- 涂层均匀，无漏刷、无砂眼

- 管根、地漏、阴阳角等节点加强处理到位

- 门槛处防水翻边完整

- 闭水试验 24-48 小时无渗漏

- 防水层保护层完好（后续工序未破坏防水层）

## 7. 卫浴配件安装

### 7.1 安装高度参考

| 配件 | 距完成地面高度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 毛巾架 | 1500-1700mm |  |
| 毛巾环 | 1200-1400mm |  |
| 纸巾架 | 600-700mm | 距马桶前沿 200-300mm |
| 马桶刷架 | 300-400mm |  |
| 浴巾架 | 1700-1800mm |  |
| 皂液器（淋浴区） | 1000-1100mm |  |
| 皂液器（洗手盆） | 与台面齐平或嵌入 |  |
| 置物架（淋浴区） | 1000-1400mm | 2-3 层 |

### 7.2 安装固定要求

- 瓷砖墙面使用玻璃钻头钻孔，禁止使用冲击钻直接钻瓷砖

- 使用塑料膨胀管 + 不锈钢螺钉固定（膨胀管规格与钻孔匹配）

- 空心砖墙须使用飞机胀塞或专用空心墙锚栓

- 安装完成后进行拉力测试（承载 5kg 10 分钟不松动）

- 螺钉孔使用防水密封胶封堵

## 8. 综合验收

### 8.1 卫浴安装验收表

| 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马桶安装 | 位置、稳固性、密封 | 位置正确、无晃动、无渗漏 | — |
| 冲水功能 | 冲水 3 次 | 排污顺畅、无返水 | — |
| 淋浴系统 | 阀门高度、间距、漏水 | 高度正确、冷热正确、无漏水 | — |
| 花洒功能 | 出水模式切换 | 切换顺畅、无漏水 | — |
| 浴室柜 | 稳固性、水平度 | 牢固、水平、门扇开合自如 | — |
| 台面密封 | 台面与墙面间隙 | 密封胶连续无断点 | — |
| 排水坡度 | 泼水试验 | 水自然流向地漏、无积水 | — |
| 地漏排水 | 通水试验 | 排水顺畅、无倒灌 | — |
| 防水闭水 | 蓄水 24-48h | 无渗漏 | — |
| 配件安装 | 牢固性、高度 | 安装牢固、高度合适 | — |

### 8.2 使用说明交付

安装完成后，施工方须向业主交付：

- 卫浴产品使用说明书

- 角阀位置及水管走向示意图

- 保修卡及联系方式

- 日常维护注意事项说明

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 装修安装工程规范

## 地板安装

### 基本要求

- 地面找平

- 防潮垫铺设

- 留伸缩缝

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 空鼓 | 无 |
| 异响 | 无 |

## 门安装

### 基本要求

- 门框垂直

- 发泡胶填充

- 五金安装牢固

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 垂直度 | ≤2mm/2m |
| 开合 | 顺畅 |
| 缝隙 | 均匀 |

## 洁具安装

### 基本要求

- 安装牢固

- 连接正确

- 密封严密

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 牢固度 | 稳固 |
| 渗漏 | 无 |
| 排水 | 顺畅 |

# 卫生间防水详解

## 防水材料选择

| 材料 | 特点 | 适用场景 | 价格（元/㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 弹性好、耐老化 | 卫生间地面墙面 | 30-50 |
| JS 防水涂料 | 环保、可厚涂 | 墙面 | 20-40 |
| 丙纶防水卷材 | 施工快 | 大面积 | 15-30 |

## 施工流程

### 1. 基层处理

- 清理基层，去除浮灰、油污

- 修补裂缝和孔洞

- 阴阳角做圆弧（半径≥50mm）

- 管根部位加强处理

### 2. 涂刷底涂

- 均匀涂刷一遍

- 干燥 4-8 小时

### 3. 涂刷面涂

- 第一遍涂刷

- 干燥后第二遍（方向垂直）

- 厚度≥1.5mm

### 4. 闭水试验

- 蓄水≥20mm

- 24小时无渗漏

## 关键部位

### 管根处理

- 管周围 200mm 加强

- 涂刷厚度≥2mm

- 套管与管道密封

### 门槛石防水

- 门槛石下方先做防水

- 防水翻边≥300mm

- 两侧也做防水

## 验收标准

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |
| 防水高度 | 淋浴区≥1.8m |

# 卫生间装修注意事项

## 布局设计

### 干湿分离

- 淋浴区与洗漱区分开

- 用浴帘或玻璃隔断

- 小户型用浴帘+挡水条

### 最小尺寸

| 区域 | 最小尺寸 |
| --- | --- |
| 马桶区 | 宽度≥80cm |
| 洗漱区 | 宽度≥60cm |
| 淋浴区 | 最小80×80cm |

## 防水要点

- 地面全做防水

- 墙面淋浴区≥1.8m

- 管根加强处理

- 门槛石防水处理

## 通风排水

- 排风扇风量≥100m³/h

- 地面向地漏找坡1-2%

- 地漏选择防臭型

## 电路预留

- 镜前灯插座

- 智能马桶插座

- 电热毛巾架插座

- 所有插座带防溅盒

# 泥瓦工种专项施工指南

适用范围：住宅/公寓/别墅的砌筑、抹灰、找平、瓷砖铺贴等工程 参考标准：GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、JGJ/T 220-2010《抹灰砂浆技术规程》

## 目录

- 瓷砖铺贴标准

- 墙面找平标准

- 地面找坡要求

- 水泥砂浆配比

- 瓷砖浸泡与处理

- 质量验收与缺陷分析

## 1. 瓷砖铺贴标准

### 1.1 空鼓率控制标准

| 检查项 | 合格标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 单块砖空鼓率 | ≤5% | 空鼓锤逐块敲击检查 |
| 整面墙/地面空鼓率 | ≤3% | 空鼓锤全面检查后统计 |
| 中心空鼓 | 不允许（砖中心不得空鼓） | 重点检查 |
| 边角空鼓 | 允许但计入空鼓率 | 四角各敲击 |

### 1.2 瓷砖类型与铺贴方式对应

| 瓷砖类型 | 吸水率 | 铺贴方式 | 粘结材料 | 缝隙宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷质砖（玻化砖） | ≤0.5% | 薄贴法/干铺法 | 瓷砖胶（C1级以上） | 1.5-3mm |
| 炻瓷砖 | 0.5%-3% | 薄贴法 | 瓷砖胶或水泥砂浆 | 2-3mm |
| 釉面砖（墙砖） | 3%-10% | 水泥砂浆铺贴 | 1:2水泥砂浆 | 1-2mm |
| 陶质砖 | >10% | 水泥砂浆铺贴 | 1:2水泥砂浆 | 1.5-2mm |
| 马赛克 | ≤0.5% | 专用粘结剂 | 马赛克专用胶 | 密缝 |
| 仿古砖 | 3%-6% | 干铺法 | 1:3干硬性砂浆 | 3-5mm |
| 大板砖（≥600×1200） | ≤0.5% | 薄贴法+背涂胶 | 瓷砖胶（C2级） | 2-3mm |

### 1.3 瓷砖铺贴施工步骤

Step 1: 基层处理
  ├── 清理基层，铲除松动层
  ├── 混凝土基层须做拉毛处理（甩浆或凿毛）
  ├── 提前1天浇水湿润（饱和但无明水）
  └── 检查平整度，超差处先找平

Step 2: 排砖弹线
  ├── 根据房间尺寸和砖规格排版
  ├── 非整砖宽度≥整砖的1/3（优先排在隐蔽位置）
  ├── 弹水平控制线和垂直控制线
  └── 墙地对缝（有条件时要求）

Step 3: 瓷砖浸泡（陶质/釉面砖）
  ├── 完全浸入清水中
  ├── 浸泡时间≥2h（见第5节详解）
  ├── 取出后晾干表面水分再铺贴
  └── 瓷质砖/玻化砖不需浸泡，但须清理背面脱模剂

Step 4: 铺贴施工
  ├── 墙面：从下往上逐层铺贴
  ├── 地面：从中间向四周或从一角开始
  ├── 用橡皮锤轻击至平整（不得用铁锤）
  ├── 使用十字卡控制缝隙宽度一致
  └── 随时用2m靠尺检查平整度

Step 5: 勾缝/美缝
  ├── 铺贴完成24h后进行勾缝
  ├── 清理缝隙至深度≥砖厚的1/3
  ├── 勾缝材料填满压实
  └── 勾缝后清洁表面

Step 6: 成品保护
  ├── 铺贴完48h内禁止踩踏
  ├── 地面铺贴后覆盖保护膜
  └── 阳角处加设护角条

### 1.4 铺贴允许偏差

| 偏差项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | ≤2.0 | 2m靠尺+塞尺 |
| 接缝高低差 | ≤0.5 | 钢直尺+塞尺 |
| 接缝直线度 | ≤3.0/5m | 拉线+钢直尺 |
| 接缝宽度 | ≤1.0 | 钢直尺 |
| 立面垂直度 | ≤2.0 | 2m垂直检测尺 |
| 阴阳角方正 | ≤3.0 | 直角检测尺 |

## 2. 墙面找平标准

### 2.1 找平精度标准

| 检查项 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 2m靠尺检查 | ≤3mm | 2m靠尺+楔形塞尺 |
| 阴阳角方正 | ≤3mm | 直角检测尺 |
| 立面垂直度 | ≤3mm | 2m垂直检测尺 |

### 2.2 找平施工步骤

Step 1: 基层检查与处理
  ├── 用2m靠尺全面检查墙面平整度
  ├── 偏差>10mm处须做水泥砂浆找平层
  ├── 偏差3-10mm处可用粉刷石膏找平
  ├── 偏差<3mm处可直接批刮腻子
  └── 清理基层浮灰、油污，涂刷界面剂

Step 2: 打点/冲筋
  ├── 距阴阳角200mm处做灰饼
  ├── 中间灰饼间距≤1.5m（梅花形布置）
  ├── 灰饼厚度按实测偏差确定
  └── 大墙面做冲筋条（宽度30-50mm）

Step 3: 抹灰找平
  ├── 每层抹灰厚度5-7mm
  ├── 总厚度超过35mm须挂钢丝网加强
  ├── 分层抹灰，前一层终凝后再抹下一层
  └── 用刮杠沿冲筋条刮平

Step 4: 收面与养护
  ├── 表面搓平或压光
  ├── 水泥砂浆找平须洒水养护≥7d
  └── 养护期间避免碰撞

Step 5: 验收
  ├── 2m靠尺检查（≤3mm合格）
  ├── 阴阳角方正检查
  └── 空鼓检查（空鼓面积≤400cm²为合格）

### 2.3 不同基层找平方案

| 基层类型 | 找平材料 | 每层厚度 | 最大总厚度 | 层间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土墙 | 水泥砂浆 | 5-7mm | 20mm | 前层终凝后 |
| 砖墙 | 水泥砂浆 | 7-9mm | 25mm | 前层终凝后 |
| 加气块墙 | 粉刷石膏 | 5-10mm | 15mm | 前层干燥后 |
| 轻质隔墙 | 粉刷石膏 | 3-5mm | 10mm | 前层干燥后 |
| 已抹灰层 | 腻子 | 1-2mm | 3mm | 前层干燥后 |

## 3. 地面找坡要求

### 3.1 各区域坡度标准

| 区域 | 坡度 | 坡向 | 最低点高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 1%-2% | 坡向地漏 | 地漏处比门口低≥15mm |
| 淋浴区 | 2%-3% | 坡向地漏/排水沟 | 排水沟比周围低≥10mm |
| 厨房 | 0.5%-1% | 坡向地漏或门口 | 门口设挡水坎 |
| 阳台 | 1%-2% | 坡向地漏/雨水口 | 地漏处最低 |
| 洗衣区 | 1%-2% | 坡向地漏 | 地漏位于洗衣机下方 |
| 入户玄关 | 0.5% | 坡向室内（有门坎时） | 门外侧低于内侧 |

### 3.2 找坡施工要点

找坡施工流程：

1. 确定地漏/排水口位置（最低点）
2. 计算各点标高：坡度 = 高差/水平距离 × 100%
3. 举例：卫生间宽1.5m，坡度1.5%，则地漏处比最远点低 1500×1.5%=22.5mm
4. 打点/冲筋控制标高
5. 铺设1:3水泥砂浆找坡层（厚度30-50mm）
6. 用刮杠沿标高刮平
7. 木抹子搓平，铁抹子压光
8. 泼水试验验证坡度
   ├── 泼水后水应顺畅流向地漏
   ├── 无积水区域（泼水后10min无明显积水）
   └── 地漏处无倒灌现象

### 3.3 找坡验收标准

| 检查项 | 合格标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 坡度 | 符合设计要求（1-2%） | 水平仪测量标高差 |
| 无积水 | 泼水后10min无直径>50mm积水 | 泼水试验 |
| 坡向正确 | 水全部流向指定排水口 | 泼水试验 |
| 地漏安装 | 低于完成面5-10mm | 钢直尺测量 |
| 表面平整 | 2m靠尺≤4mm（找坡允许适当放宽） | 2m靠尺+塞尺 |

## 4. 水泥砂浆配比

### 4.1 常用配比表

| 用途 | 水泥:砂 | 水灰比 | 稠度 | 强度等级 | 适用厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面抹灰 | 1:2 | 0.4-0.5 | 70-90mm | M15 | 15-25mm |
| 墙面贴砖 | 1:2 | 0.4-0.45 | 50-70mm | M15 | 10-15mm |
| 地面找平 | 1:3 | 0.45-0.55 | 30-50mm | M10 | 20-50mm |
| 地面贴砖（干铺） | 1:3 | 0.35-0.40 | 手握成团、落地松散 | M10 | 30-50mm |
| 地面找坡 | 1:3 | 0.45-0.55 | 40-60mm | M10 | 30-60mm |
| 踢脚线 | 1:2 | 0.4-0.45 | 60-80mm | M15 | 10-15mm |
| 管槽封堵 | 1:2.5 | 0.45-0.5 | 70-90mm | M10 | 管径+15mm |

### 4.2 材料要求

| 材料 | 规格要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | P·O 42.5级及以上硅酸盐水泥 | 出厂超过3个月须复检 |
| 砂 | 中砂（细度模数2.3-3.0），含泥量≤3% | 不得使用海砂、特细砂 |
| 水 | 自来水或检测合格的非饮用水 | 不得用污水、酸性水 |
| 界面剂 | 符合JC/T 907标准 | 基层必须清洁干燥后涂刷 |

### 4.3 砂浆搅拌要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 搅拌方式 | 机械搅拌（砂浆搅拌机），不得手工拌合 |
| 搅拌时间 | ≥3min（从所有材料投料完毕算起） |
| 砂浆使用时间 | 拌和后须在3h内用完 |
| 存放要求 | 不得直接放在地面，须用容器承装 |
| 严禁行为 | 不得在砂浆终凝后加水重新搅拌使用 |

## 5. 瓷砖浸泡与处理

### 5.1 浸泡时间标准

| 瓷砖类型 | 吸水率 | 浸泡时间 | 判断标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶质砖（釉面砖） | >10% | ≥2h | 取出后不再冒气泡 | 必须充分浸泡 |
| 炻质砖 | 3%-10% | ≥2h | 取出后不再冒气泡 | 必须充分浸泡 |
| 炻瓷砖 | 0.5%-3% | 1-2h | 表面无明显吸水 | 建议浸泡 |
| 瓷质砖（玻化砖） | ≤0.5% | 不需浸泡 | - | 但须清理背面脱模剂 |
| 马赛克 | ≤0.5% | 不需浸泡 | - | 背面有纸/网可直接铺贴 |

### 5.2 浸泡注意事项

浸泡操作规程：

1. 浸泡容器：使用干净的水桶/水池，不得使用有油污的容器
2. 水温：常温水即可（15-25°C），不得使用热水
3. 浸泡状态：砖须完全浸没在水中，不得半泡半露
4. 浸泡后处理：
   ├── 取出后竖立放置晾干
   ├── 表面无水珠但内部保持湿润状态最佳
   ├── "内湿外干"是最佳铺贴状态
   └── 取出后超过12h未铺贴须重新浸泡
5. 冬季施工：
   ├── 水温≥5°C
   └── 浸泡后注意防冻

### 5.3 玻化砖背面处理（不需浸泡砖）

| 处理步骤 | 操作方法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 清理脱模剂 | 用钢丝刷或角磨机清理背面白色粉末 | 增强粘结力 |
| 涂刷背涂胶 | 均匀涂刷专用背涂胶，晾干至半干 | 提高粘结强度30%以上 |
| 瓷砖胶薄刮 | 背面刮涂一层瓷砖胶（2-3mm厚） | 补充粘结剂 |

## 6. 质量验收与缺陷分析

### 6.1 瓷砖铺贴质量验收表

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 2m靠尺检查 | 2m靠尺+塞尺 | ≤2mm |
| 2 | 接缝高低差 | 手摸无明显落差 | 钢直尺+塞尺 | ≤0.5mm |
| 3 | 接缝直线度 | 视觉无明显弯曲 | 拉线+钢直尺 | ≤3mm/5m |
| 4 | 空鼓率 | 空鼓锤检查 | 单块≤5%，整面≤3% | 详见1.1 |
| 5 | 阴阳角方正 | 直角检测尺 | 直角检测尺 | ≤3mm |
| 6 | 立面垂直度 | 2m垂直检测尺 | 2m垂直检测尺 | ≤2mm |
| 7 | 砖缝宽度 | 视觉均匀一致 | 钢直尺 | ±1mm |
| 8 | 色泽一致性 | 无明显色差、裂纹 | 目测 | 自然光下检查 |

### 6.2 常见缺陷分析

| 缺陷现象 | 可能原因 | 处理方法 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空鼓/脱落 | 基层未清理干净；砂浆不饱满；砖未浸泡 | 局部空鼓注浆修补；大面积须重贴 | 严格基层处理；砂浆饱满度≥85% |
| 砖缝不匀 | 未使用十字卡；排砖不准确 | 无法返工，只能接受 | 严格按排砖图施工 |
| 色差明显 | 不同批次砖混用；铺贴方向不一致 | 更换同批次砖 | 同一房间用同一批次砖 |
| 平整度超差 | 基层不平；铺贴时未随时检查 | 局部打磨处理；严重须重贴 | 铺贴时随时用2m靠尺检查 |
| 倒角不美观 | 倒角机角度偏差；操作不熟练 | 修补或更换 | 使用专业倒角设备 |
| 卫生间积水 | 找坡不够或坡向错误 | 局部调整或重做面层 | 严格按坡度施工，泼水验证 |
| 勾缝发黑 | 勾缝后过早沾水；使用劣质填缝剂 | 铲除旧缝重新勾缝 | 勾缝后24h内避免沾水 |
| 开裂 | 基层沉降；温度应力；砖质量差 | 更换开裂砖；分析原因 | 基层充分沉降后再铺贴 |

### 6.3 抹灰质量验收表

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整度（2m靠尺） | ≤3mm | 2m靠尺+塞尺 | □ |
| 2 | 垂直度 | ≤3mm | 垂直检测尺 | □ |
| 3 | 阴阳角方正 | ≤3mm | 直角检测尺 | □ |
| 4 | 空鼓检查 | 单处≤400cm² | 空鼓锤 | □ |
| 5 | 表面质量 | 无起砂、裂纹 | 目测 | □ |
| 6 | 分格缝 | 平直、宽窄一致 | 目测+钢尺 | □ |
| 7 | 门窗洞口方正 | 对角线偏差≤3mm | 对角测量 | □ |

### 6.4 地面找平验收表

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | ≤3mm（2m靠尺） | 2m靠尺+塞尺 | □ |
| 2 | 标高偏差 | ±5mm | 水平仪 | □ |
| 3 | 坡度 | 符合设计要求 | 水平仪测量 | □ |
| 4 | 无空鼓起砂 | 敲击无空鼓声 | 空鼓锤 | □ |
| 5 | 无裂纹 | 目测无可见裂缝 | 目测 | □ |
| 6 | 地漏标高 | 低于完成面5-10mm | 钢尺 | □ |
| 7 | 泼水试验 | 无积水，坡向正确 | 泼水试验 | □ |

注意事项 1. 瓷砖铺贴前须进行预排，非整砖排在次要位置或隐蔽处。 2. 大面积瓷砖铺贴须留设伸缩缝（间距≤6m，缝宽8-10mm）。 3. 冬季施工环境温度不低于5°C，必要时采取保温措施。 4. 水泥砂浆地面找平后须养护≥7d，期间禁止上人踩踏。 5. 陶质砖必须充分浸泡（≥2h），否则砂浆水分会被砖吸收导致空鼓。

# 地面找平标准 (Floor Leveling Standards)

Self-Leveling and Cement Mortar Floor Leveling Requirements for Residential Renovation 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修地面找平工程的技术要求，包括自流平施工、水泥砂浆找平、平整度公差、养护时间及质量验收标准，确保地面达到后续饰面铺贴要求。

## 2. 找平方式选择 (Leveling Method Selection)

### 2.1 方法对比

| 比较项目 | 自流平找平 | 水泥砂浆找平 | 石膏基找平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用厚度 | 2-10mm | 20-50mm | 10-30mm |
| 施工效率 | 高 | 中等 | 中等 |
| 平整度 | 优 | 良 | 良 |
| 强度 | 抗压 ≥ C25 | 抗压 ≥ M15 | 抗压较低 |
| 干燥时间 | 24-48h（可上人行走） | 7-14天 | 3-5天 |
| 成本 | 较高 | 较低 | 中等 |
| 适用面层 | PVC地板、木地板、瓷砖 | 瓷砖、石材 | 木地板、地毯 |

### 2.2 选用原则

- 原地高差不超过 5mm，面层为 PVC/木地板 → 优先选用自流平

- 原地高差超过 20mm，面层为瓷砖/石材 → 优先选用水泥砂浆

- 原地高差 5-20mm，需要较快干燥 → 可选石膏基找平

- 地暖回填 → 使用细石混凝土（厚度不低于 30mm）

## 3. 自流平施工 (Self-Leveling Compound Application)

### 3.1 材料要求

| 性能指标 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 流动度 | 不小于 130mm |
| 抗压强度（28天） | 不小于 C25 |
| 抗折强度（28天） | 不小于 6.0 MPa |
| 收缩率 | 不大于 0.15% |
| 粘结强度 | 不小于 1.0 MPa |
| 24h 可上人强度 | 不小于 10 MPa |

### 3.2 施工前基层处理

- 基层强度不低于 C20，表面无起砂、空鼓、开裂

- 基层含水率不大于 8%（使用含水率测定仪检测）

- 清除基层表面的油污、浮浆、松散物

- 修补基层凹陷、裂缝（宽度大于 0.3mm 的裂缝须处理）

- 基层平整度检查，局部凸起打磨处理

- 涂刷专用界面剂（底涂），涂刷均匀无遗漏

### 3.3 施工步骤

- 界面剂涂刷

  - 按产品说明比例稀释界面剂

  - 使用滚筒均匀涂刷一遍

  - 等待界面剂干燥（通常 2-4 小时，表面不粘手）

  - 必要时涂刷第二遍

- 测量标高与设置标高控制点

  - 使用激光水平仪确定找平标高

  - 在墙面弹出标高控制线

  - 大面积房间每隔 2m 设置标高控制点

- 搅拌自流平材料

  - 按产品规定的水灰比（通常每 25kg 材料加水 5.5-6.5L）

  - 使用专用搅拌器低速搅拌 2-3 分钟

  - 静置熟化 1 分钟后再次搅拌 30 秒

  - 搅拌后的浆料须在 20-30 分钟内使用完毕

- 浇筑与摊铺

  - 将搅拌好的浆料倾倒于地面

  - 使用刮板辅助摊铺至大致标高

  - 使用齿形刮板控制厚度

- 消泡处理

  - 使用带钉消泡滚筒在浆料表面往返滚动

  - 消除浆料中的气泡

  - 消泡须在浆料初凝前完成

- 养护

  - 施工后封闭区域，避免穿堂风

  - 避免阳光直射

  - 环境温度保持在 5-30°C

### 3.4 施工环境要求

| 环境参数 | 要求范围 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 5°C - 30°C（最佳 15-25°C） |
| 环境湿度 | 40% - 75% |
| 基层温度 | 不低于 5°C |
| 施工期间风速 | 避免穿堂风 |

## 4. 水泥砂浆找平 (Cement Mortar Leveling)

### 4.1 材料配比

| 材料 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 水泥 | P.O 32.5 或 P.O 42.5 普通硅酸盐水泥 |
| 砂 | 中砂，含泥量不大于 3%，粒径 0.35-5mm |
| 水灰比 | 0.4-0.5 |
| 水泥:砂体积比 | 1:3（标准配比） |

### 4.2 施工步骤

- 基层处理

  - 清理基层，去除浮浆、油污

  - 提前 24 小时浇水湿润基层（施工前无明水）

  - 在基层涂刷素水泥浆（水灰比 0.4-0.5）

- 标高控制

  - 使用激光水平仪找平

  - 按 1.5-2.0m 间距设置灰饼（标高控制点）

  - 大面积房间冲筋（设置标高控制带）

- 铺设砂浆

  - 按标高控制将砂浆铺设于地面

  - 使用刮杠刮平

  - 使用木抹子搓平

- 压实与收面

  - 砂浆初凝前使用铁抹子压实收光

  - 分遍抹压，不少于 3 遍

  - 最后一遍在砂浆终凝前完成

- 养护

  - 终凝后 12 小时内开始养护

  - 覆盖塑料薄膜或湿麻袋

  - 每天洒水不少于 2 次

  - 养护期不少于 7 天

### 4.3 厚度控制

| 找平层类型 | 最小厚度 | 最大厚度 |
| --- | --- | --- |
| 水泥砂浆找平 | 20mm | 50mm |
| 细石混凝土找平 | 30mm | 80mm |
| 自流平找平 | 2mm | 10mm |

注：找平层厚度超过 50mm 时，须分层施工或使用细石混凝土。

## 5. 平整度公差要求 (Flatness Tolerance)

### 5.1 验收标准

| 检测方法 | 工具 | 面层为瓷砖/石材 | 面层为木地板 | 面层为 PVC/地毯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2m 靠尺 | 2m 铝合金靠尺 + 楔形塞尺 | 偏差 ≤ 3mm | 偏差 ≤ 2mm | 偏差 ≤ 2mm |
| 激光水平仪 | 激光扫平仪 + 钢尺 | 偏差 ≤ 3mm/2m | 偏差 ≤ 2mm/2m | 偏差 ≤ 2mm/2m |

### 5.2 高低差允许值

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 相邻板块间高差 | 不大于 0.5mm |
| 2m 范围内表面平整度 | 不大于 2mm（木地板/PVC）/ 3mm（瓷砖） |
| 表面标高与设计标高偏差 | 不大于 ±3mm |
| 地面坡度（有排水要求时） | 符合设计要求，偏差 ±0.1% |

## 6. 养护时间要求 (Curing Time)

### 6.1 各方法养护时间表

| 找平方式 | 可上人行走 | 可进行下道工序 | 完全干燥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自流平 | 24-48 小时 | 3-7 天 | 7-14 天 |
| 水泥砂浆（20mm） | 24 小时 | 7-14 天 | 21-28 天 |
| 水泥砂浆（40mm） | 48 小时 | 14-21 天 | 28 天以上 |
| 细石混凝土 | 48 小时 | 14-21 天 | 28 天 |
| 石膏基 | 24 小时 | 3-5 天 | 7 天 |

### 6.2 含水率要求

| 面层类型 | 找平层最大含水率 |
| --- | --- |
| 瓷砖/石材 | 不大于 8% |
| 实木地板 | 不大于 10% |
| 复合地板 | 不大于 10% |
| PVC 地板 | 不大于 4% |
| 环氧地坪 | 不大于 4% |

### 6.3 养护检查清单

- 养护期间定期检查覆盖物完整性

- 记录养护起止日期

- 养护期间严禁踩踏、堆放重物

- 养护期间保持环境温湿度稳定

- 下道工序前进行含水率检测

## 7. 质量验收标准 (Quality Inspection Criteria)

### 7.1 主控项目

| 检查项目 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 2m 靠尺 + 塞尺 | 偏差不超过允许值 |
| 标高偏差 | 水准仪/激光水平仪 | ±3mm 以内 |
| 空鼓 | 小锤敲击 | 单处空鼓面积不大于 400cm²，且每自然间不多于 2 处 |
| 裂缝 | 目视 + 塞尺 | 无宽度大于 0.3mm 的裂缝 |
| 起砂 | 目视 + 手摸 | 表面无起砂现象 |

### 7.2 一般项目

| 检查项目 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 表面洁净度 | 目视 | 无油污、浮浆、杂物 |
| 边角处理 | 目视 | 阴阳角顺直，无缺损 |
| 与墙面交接处 | 目视 | 交接紧密，无开裂 |
| 坡度（如有排水要求） | 水平仪 | 符合设计要求 |
| 表面颜色 | 目视 | 色泽基本均匀 |

### 7.3 验收记录

| 检测项目 | 检测值 | 允许值 | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2m 平整度（测点 1） | — | ≤ 2/3mm | — | — |
| 2m 平整度（测点 2） | — | ≤ 2/3mm | — | — |
| 2m 平整度（测点 3） | — | ≤ 2/3mm | — | — |
| 标高偏差 | — | ±3mm | — | — |
| 空鼓检查 | — | ≤ 2 处 | — | — |
| 裂缝检查 | — | 无 > 0.3mm | — | — |
| 含水率 | — | ≤ 要求值 | — | — |

## 8. 常见问题与处理

### 8.1 常见缺陷

| 缺陷 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面起砂 | 水泥用量不足 / 养护不当 | 轻微起砂可涂刷界面剂，严重者须重新施工 |
| 空鼓 | 基层未处理 / 未涂刷界面层 | 局部空鼓可灌浆处理，大面积空鼓须返工 |
| 开裂 | 基层沉降 / 养护不足 / 厚度过大未分格 | 裂缝注浆或表面修补，严重开裂须返工 |
| 表面不平整 | 标高控制不准 / 操作不当 | 局部打磨或补充找平 |
| 自流平表面气泡 | 消泡不充分 / 基层含水率高 | 打磨处理后补做面层 |
| 色差 | 材料批次不同 / 水灰比不一致 | 不影响结构安全，可在面层施工时处理 |

### 8.2 预防措施

- 严格按材料配合比搅拌

- 基层处理到位，界面剂涂刷均匀

- 标高控制准确，灰饼间距合理

- 养护及时到位

- 施工环境温湿度符合要求

- 大面积房间设置分格缝（间距不大于 6m）

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 装修泥瓦施工规范

## 砌筑工程

### 基本要求

- 砂浆配合比符合设计

- 灰缝厚度8-12mm

- 每天砌筑高度≤1.8m

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 垂直度 | ≤3mm/2m |
| 平整度 | ≤4mm/2m |
| 灰缝饱满度 | ≥80% |

## 防水工程

### 基本要求

- 厨卫地面全做防水

- 墙面淋浴区≥1.8m

- 闭水试验24小时

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |

## 贴砖工程

### 基本要求

- 基层处理干净

- 砖缝均匀

- 空鼓率≤5%

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 空鼓率 | ≤5% |
| 砖缝 | 均匀一致 |

# 石材铺贴标准 (Stone Installation Standards)

## 概述

天然石材（大理石、花岗岩、洞石等）因其独特的纹理和高贵的质感，被广泛用于室内装修的地面、墙面和台面。然而，石材铺贴对基层处理、粘接材料、施工工艺和后期养护均有严格要求。本指南系统梳理石材铺贴的各项技术标准。

## 石材分类与特性

### 常见石材对比

| 石材类型 | 硬度（莫氏） | 吸水率 | 耐酸性 | 耐碱性 | 适用场景 | 参考价格（元/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大理石 | 3–4 | 0.5%–1.5% | 差 | 一般 | 室内地面、墙面、台面 | 200–2000+ |
| 花岗岩 | 6–7 | 0.1%–0.7% | 良 | 良 | 室内外地面、墙面 | 150–800 |
| 洞石（石灰华） | 3–4 | 2%–5% | 差 | 一般 | 室内装饰墙面、台面 | 300–1500 |
| 砂岩 | 3–5 | 3%–8% | 差 | 一般 | 装饰墙面、背景墙 | 200–1000 |
| 板岩 | 3–4 | 0.5%–2% | 差 | 一般 | 地面、墙面、庭院 | 150–600 |
| 人造石 | 4–5 | < 0.1% | 良 | 良 | 台面、地面、墙面 | 300–2000 |

### 石材放射性

| 类别 | 适用范围 | A 类 | B 类 | C 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大理石 | 室内所有区域 | 绝大多数 | 极少数 | 几乎无 |
| 花岗岩 | 室内限制使用 | 部分 | 部分 | 部分 |
| 人造石 | 室内所有区域 | 全部 | 无 | 无 |

注意：花岗岩放射性相对较高，室内大面积使用须要求供应商提供放射性检测报告（GB 6566）。

## 铺贴方法

### 湿贴法（水泥砂浆铺贴）

#### 适用场景

- 地面石材铺贴

- 低矮墙面（高度 < 600mm）

- 对石材厚度无严格要求的区域

#### 材料要求

| 材料 | 要求 |
| --- | --- |
| 水泥 | P.O 42.5 硅酸盐水泥，新鲜（出厂 3 个月内） |
| 砂 | 中砂，含泥量 < 3%，过 2.5mm 筛 |
| 配合比 | 水泥:砂 = 1:3（体积比） |
| 水灰比 | 0.4–0.45 |
| 素水泥浆 | 水灰比 0.4–0.5，添加 5% 建筑胶 |

#### 施工步骤

- 基层处理

  - 清理浮浆、油污

  - 混凝土基层强度不低于 C20

  - 湿润基层（无明水）

- 弹线定位

  - 弹出十字控制线

  - 确定铺贴起始位置

  - 做出灰饼控制标高

- 试铺

  - 将石材按编号预铺

  - 调整纹理和色差至最佳效果

  - 编号标记

- 铺设结合层

  - 铺设 30–50mm 厚干硬性水泥砂浆

  - 刮平压实

- 涂刷素水泥浆

  - 在石材背面涂刷 2–3mm 厚素水泥浆

  - 大面积石材加涂专用石材粘接剂

- 铺贴

  - 按编号顺序铺贴

  - 用橡皮锤轻击密实

  - 随时用靠尺检查平整度

- 养护

  - 铺贴后 24 小时内禁止踩踏

  - 覆盖薄膜养护 3–5 天

  - 7 天后方可重载

### 干挂法（墙面石材干挂）

#### 适用场景

- 墙面石材铺贴（高度 > 600mm）

- 室内外幕墙

- 对安全性要求高的区域

#### 系统组成

| 组件 | 材料要求 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 主龙骨 | 镀锌钢方管 | 60x40x3mm |
| 次龙骨 | 镀锌钢角码 | 50x50x5mm |
| 挂件 | 不锈钢挂件 | SUS304，厚度 >= 3mm |
| 连接件 | 不锈钢螺栓 | M8–M12，SUS304 |
| 密封胶 | 石材专用中性硅胶 | 耐候型 |

#### 施工步骤

- 放线定位：弹出龙骨安装位置线

- 安装预埋件/后置埋件：锚栓固定

- 安装主龙骨：焊接或螺栓固定，校正垂直度

- 安装次龙骨：按石材板块尺寸分格

- 安装挂件：在石材侧面/背面开槽或钻孔

- 石材安装：挂装就位，调整平整度

- 打胶密封：板缝填充泡沫棒，打密封胶

- 清洁养护

#### 干挂关键参数

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 龙骨间距 | 主龙骨 <= 1200mm，次龙骨按板块尺寸 |
| 挂件数量 | 每块石材不少于 4 个挂件 |
| 板缝宽度 | 6–10mm |
| 平整度 | 相邻板面高差 <= 1mm |
| 垂直度 | 每层 <= 3mm，全高 <= 15mm |

### 薄贴法（瓷砖胶铺贴）

#### 适用场景

- 薄型石材（厚度 10–15mm）

- 墙面石材

- 对层高有严格要求的区域

#### 材料要求

| 材料 | 要求 |
| --- | --- |
| 瓷砖胶 | C2 级石材专用瓷砖胶 |
| 齿形刮板 | 齿深 6–12mm（根据石材规格） |
| 石材背胶 | 石材专用背胶（提高粘接力） |

#### 施工步骤

- 基层处理（平整度 3mm/2m 以内）

- 涂刷石材背胶

- 墙面和石材背面双面刮胶

- 揉压粘贴

- 清理溢胶

- 养护 24 小时

## 密封防护

### 为什么要做石材密封

天然石材具有多孔结构，未经密封处理的石材容易： - 吸收污渍（油污、茶水、墨水） - 发生病变（水斑、白华、锈斑） - 风化褪色 - 细菌滋生

### 密封材料选择

| 密封剂类型 | 特点 | 适用场景 | 使用寿命 | 价格（元/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透型密封剂 | 渗入石材内部，不影响外观 | 大理石、花岗岩地面 | 3–5 年 | 50–150 |
| 成膜型密封剂 | 表面形成保护膜 | 台面、易污染区域 | 1–3 年 | 30–100 |
| 水性密封剂 | 环保无毒 | 厨房台面、室内 | 2–3 年 | 40–120 |
| 溶剂型密封剂 | 渗透力强 | 室外石材、花岗岩 | 3–5 年 | 60–200 |
| 氟素密封剂 | 超强防污、防油 | 厨房台面、高档石材 | 5–10 年 | 150–400 |

### 密封施工步骤

- 清洁：用专用石材清洗剂彻底清洁

- 干燥：充分干燥，含水率 < 5%

- 涂刷：均匀涂刷或喷涂密封剂

- 渗透：保持 10–20 分钟渗透

- 擦除：擦除多余密封剂

- 固化：自然固化 24–48 小时

- 二遍：必要时涂第二遍

## 厚度与平整度要求

### 石材厚度

| 用途 | 最小厚度（mm） | 推荐厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 地面铺贴 | 15 | 18–20 |
| 墙面干挂 | 20 | 25–30 |
| 台面 | 15 | 18–20（加厚边至 30–50） |
| 窗台板 | 15 | 18–20 |
| 踢脚线 | 10 | 12–15 |

### 平整度容差

| 检测项目 | 允许偏差（mm） | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 1mm/2m | 靠尺 + 塞尺 |
| 相邻板面高差 | 0.5mm | 塞尺 |
| 接缝直线度 | 2mm/5m | 拉线 + 钢尺 |
| 接缝高低差 | 0.5mm | 塞尺 |
| 接缝宽度偏差 | +/- 1mm | 钢尺 |
| 立面垂直度 | 2mm/2m | 靠尺 |

## 边角处理

### 常见边缘处理方式

| 处理方式 | 说明 | 适用场景 | 加工费（元/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直边（平边） | 90 度直角 | 墙面、台面 | 10–20 |
| 圆边（罗马边） | 1/4 圆弧 | 台面边缘 | 20–40 |
| 大圆边 | 1/2 圆弧 | 台面、窗台 | 30–60 |
| 鸭嘴边 | 斜面 + 圆弧 | 台面 | 40–80 |
| 倒角边 | 45 度斜角 | 地砖碰角 | 15–30 |
| 磨边 | 多道打磨抛光 | 高档台面 | 80–200 |

### 阳角处理

| 方法 | 工艺 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 度碰角 | 两边磨 45 度拼接 | 美观 | 崩边风险 |
| 护角条 | 金属/石材护角条 | 安全耐用 | 有接缝 |
| 海棠角 | 两边倒小角后拼接 | 防崩边、美观 | 加工要求高 |

### 阴角处理

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 直接对接 | 一面压另一面，接缝打胶 |
| 留缝打胶 | 留 2–3mm 缝，填充中性硅胶 |

## 施工检查清单

### 材料进场检验

- 石材品种、规格、数量与合同一致

- 石材无裂纹、无明显色差

- 石材放射性检测报告（花岗岩必须）

- 粘接材料合格证和检测报告

- 不锈钢挂件材质证明（SUS304）

### 施工前

- 基层强度和平整度符合要求

- 石材编号和预排完成

- 标高控制线已弹出

- 密封材料已备好

### 施工中

- 铺贴顺序正确（从中心向四周或从一侧向另一侧）

- 粘接层饱满无空鼓

- 平整度随时检测

- 接缝宽度均匀一致

- 干挂龙骨安装牢固

### 施工后

- 平整度检测合格

- 空鼓率不超标（单块 < 5%，整面 < 3%）

- 接缝均匀美观

- 表面无污渍、划痕

- 密封处理完成

- 成品保护到位

## 常见问题及处理

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 空鼓 | 粘接不饱满、基层未处理 | 灌浆修补或返工 |
| 色差 | 天然差异、批次不同 | 铺前预排、调整位置 |
| 水斑 | 水泥含碱量高、未密封 | 用水斑清除剂处理 |
| 白华（泛碱） | 水泥碱性物质渗出 | 用白华清除剂，重新密封 |
| 锈斑 | 石材含铁质、挂件生锈 | 用除锈剂处理，更换 SUS304 挂件 |
| 开裂 | 基层变形、石材有暗裂 | 严重需更换，轻微可修补 |
| 接缝发黑 | 密封胶老化、进水 | 清除旧胶，重新打胶 |
| 光泽度下降 | 磨损、化学腐蚀 | 翻新打磨抛光 |

## 石材养护建议

| 养护项目 | 频率 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 日常清洁 | 每天 | 中性清洁剂 + 软布 |
| 密封维护 | 1–3 年 | 重新涂刷密封剂 |
| 结晶处理 | 1–2 年 | 专业打磨结晶 |
| 深度清洁 | 每年 | 专业清洗 |
| 抛光翻新 | 3–5 年 | 专业翻新打磨 |

# 瓷砖铺贴规范

## 施工准备

### 基层要求

- 表面平整、牢固

- 无空鼓、起砂

- 含水率≤10%

- 清洁无油污

### 材料准备

- 瓷砖提前泡水 2 小时（陶质砖）

- 瓷砖胶或水泥砂浆

- 十字定位器

- 齿形刮板

## 施工流程

### 排砖

- 弹线确定铺贴基准线

- 预排砖，确定切割位置

- 非整砖放在隐蔽位置

### 铺贴

- 涂抹瓷砖胶（齿形刮板）

- 瓷砖背面涂胶（大砖）

- 铺贴，橡皮锤敲实

- 十字定位器控制砖缝

- 24 小时后勾缝

## 关键指标

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 空鼓率 | ≤5%（单块砖空鼓≤15%） |
| 砖缝 | 均匀一致 |
| 坡度 | 向地漏找坡 1-2% |

## 常见问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 空鼓 | 粘结不牢 | 拆除重铺 |
| 不平整 | 基层不平 | 找平后重铺 |
| 崩瓷 | 切割不当 | 更换 |
| 色差 | 不同批次 | 同区域用同批次 |

# 装修防水规范

## 防水区域

| 区域 | 防水范围 |
| --- | --- |
| 卫生间 | 地面全做，墙面≥1.8m |
| 厨房 | 地面全做，墙面≥0.3m |
| 阳台 | 地面全做，墙面≥0.3m |
| 地下室 | 墙面地面全做 |

## 施工要点

- 基层处理干净

- 管根加强处理

- 阴阳角做圆弧

- 涂刷2-3遍

- 厚度≥1.5mm

- 闭水试验24小时

## 验收标准

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |
| 防水高度 | 卫生间≥1.8m |

# 防水施工详解

防水是家装中最重要的隐蔽工程之一，一旦出问题损失巨大。

## 防水材料选择

| 材料类型 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 卫生间、厨房 | 弹性好、耐老化 | 价格较高 |
| JS 防水涂料 | 卫生间、阳台 | 环保、可厚涂 | 弹性一般 |
| 丙纶防水卷材 | 大面积屋面 | 施工快 | 接缝处理要求高 |

## 施工流程

### 第一步：基层处理

- 清理基层，去除浮灰、油污

- 修补裂缝和孔洞

- 阴阳角做圆弧处理（半径≥50mm）

- 管根部位加强处理

### 第二步：涂刷底涂

- 按比例稀释防水涂料

- 均匀涂刷一遍底涂

- 干燥 4-8 小时

### 第三步：涂刷面涂

- 第一遍涂刷，方向一致

- 干燥 4-8 小时后

- 第二遍涂刷，方向与第一遍垂直

- 重复至达到设计厚度（≥1.5mm）

### 第四步：闭水试验

- 蓄水深度≥20mm

- 蓄水时间≥24 小时

- 检查楼下对应位置无渗漏

## 关键部位处理

### 管根部位

- 管周围 200mm 范围内加强处理

- 涂刷厚度≥2mm

- 套管与管道之间密封处理

### 阴阳角

- 做圆弧处理，半径≥50mm

- 附加层宽度≥300mm

### 门槛石

- 门槛石下方先做防水

- 防水翻边高度≥300mm

- 门槛石两侧也需做防水

## 常见质量问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 渗漏 | 防水层厚度不够 | 重新涂刷 |
| 起鼓 | 基层含水率过高 | 等基层干燥后重做 |
| 开裂 | 基层未处理 | 修补后重做 |
| 流淌 | 涂刷过厚 | 分层涂刷 |

## 验收标准

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 涂膜与基层粘结 | 牢固，无起鼓、脱落 |
| 闭水试验 | 24 小时无渗漏 |
| 防水高度 | 卫生间≥1.8m，厨房≥0.3m |

# GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》解读

标准编号: GB 50210-2018 发布日期: 2018-09-01 实施日期: 2019-02-01 替代标准: GB 50210-2001 主编单位: 中国建筑科学研究院有限公司、中国建筑装饰协会

## 一、适用范围与总则

### 1.1 标准定位

GB 50210-2018 是中国建筑装饰装修工程质量验收的核心强制性国家标准，适用于新建、扩建和改建的民用建筑及一般工业建筑装饰装修工程的质量验收。

### 1.2 适用范围

| 适用范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 新建建筑装饰装修工程 | 建筑主体完工后的装饰施工验收 |
| 扩建建筑装饰装修工程 | 扩建部分的装饰装修验收 |
| 改建建筑装饰装修工程 | 既有建筑改造中的装饰装修验收 |
| 二次装修工程 | 已投入使用建筑的重新装修 |

### 1.3 不适用情形

- 古建筑修缮装饰装修工程

- 有防辐射、防化学腐蚀等特殊要求的装饰装修工程

- 文物保护建筑的装饰装修工程

### 1.4 验收基本原则

- 强制性条文必须执行：标准中以黑体字标志的条文为强制性条文

- 先验收基层后验收面层：基层质量合格是面层验收的前提

- 分项工程验收合格方可进行下一工序

- 隐蔽工程必须在隐蔽前验收并形成记录

## 二、抹灰工程验收要求（第4章）

### 2.1 一般规定

- 抹灰工程按质量等级分为普通抹灰和高级抹灰

- 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓

- 抹灰层的总厚度应符合设计要求：

  - 内墙普通抹灰：不大于 20mm

  - 内墙高级抹灰：不大于 25mm

  - 顶棚板条/金属网抹灰：不大于 15mm

  - 顶棚混凝土抹灰：不大于 10mm（局部不大于12mm）

### 2.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层处理 | 基层表面的尘土、污垢、油渍等应清理干净，并应洒水润湿 | 检查施工记录 |
| 2 | 材料品种和性能 | 水泥、砂、外加剂等材料的品种和性能应符合设计要求及现行标准 | 检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告 |
| 3 | 配合比 | 抹灰砂浆的配合比应符合设计要求 | 检查配合比通知单 |
| 4 | 粘结牢固性 | 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝 | 观察、用小锤轻击检查 |
| 5 | 加强措施 | 不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施（如耐碱玻纤网布，搭接宽度不小于100mm） | 检查隐蔽工程验收记录 |

### 2.3 一般项目允许偏差

| 项目 | 普通抹灰允许偏差(mm) | 高级抹灰允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 4 | 3 | 2m垂直检测尺 |
| 表面平整度 | 4 | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 阴阳角方正 | 4 | 3 | 直角检测尺 |
| 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 5m线（不足5m拉通线），用钢直尺检查 |
| 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 5m线（不足5m拉通线），用钢直尺检查 |

### 2.4 常见问题与预防

| 常见问题 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 空鼓 | 基层未清理、未润湿；一次抹灰过厚 | 基层清理干净并充分润湿；分层抹灰，每层厚度5-7mm |
| 裂缝 | 不同基体交接处未设加强网；养护不当 | 交接处铺设耐碱玻纤网布，搭接不小于100mm；抹灰后适时养护 |
| 表面不平整 | 未做灰饼、冲筋；抹灰时未用靠尺找平 | 施工前做灰饼和冲筋，严格按标高抹灰 |
| 阴阳角不方正 | 未使用阴阳角抹子；未用直角检测尺检查 | 使用专用阴阳角工具，边施工边检测 |

## 三、门窗工程验收要求（第5章）

### 3.1 一般规定

- 门窗工程包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门窗及门窗玻璃安装

- 门窗工程验收时应检查设计文件、产品合格证书、性能检测报告、复验报告等

### 3.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗质量 | 门窗的品种、规格、尺寸、性能应符合设计要求 |
| 2 | 框和副框安装 | 门窗框和副框的安装必须牢固，预埋件及锚固件的数量、位置、与框的连接方式应符合设计要求 |
| 3 | 门窗扇安装 | 门窗扇必须安装牢固，开关灵活，关闭严密，无倒翘 |
| 4 | 配件 | 配件的规格、数量应符合设计要求，安装应牢固 |
| 5 | 密封 | 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹 |
| 6 | 玻璃 | 玻璃的品种、规格、厚度应符合设计要求，安装应牢固 |

### 3.3 门窗安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 门窗槽口宽度、高度 | ±2.0 | 钢尺检查 |
| 门窗槽口对角线长度差 | ≤3.0 | 钢尺检查 |
| 门窗框的正、侧面垂直度 | ≤2.5 | 1m垂直检测尺 |
| 门窗横框的水平度 | ≤2.0 | 1m水平尺和塞尺 |
| 门窗横框标高 | ≤5.0 | 钢尺检查 |
| 门窗竖向偏离中心 | ≤5.0 | 钢尺检查 |
| 双层门窗内外框间距 | ≤4.0 | 钢尺检查 |
| 推拉门窗扇与框搭接量 | +2.0/-1.0 | 用深度尺检查 |

## 四、吊顶工程验收要求（第6章）

### 4.1 一般规定

- 适用于暗龙骨吊顶和明龙骨吊顶工程

- 吊顶标高、尺寸、起拱应符合设计要求

- 饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损

### 4.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶标高 | 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求 |
| 2 | 饰面材料 | 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求 |
| 3 | 吊杆、龙骨 | 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过防腐处理 |
| 4 | 吊杆距主龙骨端部距离 | 不得大于300mm，否则应增设吊杆 |
| 5 | 吊杆长度 | 大于1500mm时应设置反支撑 |
| 6 | 重型设备 | 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上，应设独立吊挂件 |
| 7 | 防火处理 | 木质吊杆、龙骨应进行防火处理 |

### 4.3 一般项目允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) 暗龙骨 | 允许偏差(mm) 明龙骨 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 3 | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 接缝直线度 | 3 | 3 | 5m线，钢直尺 |
| 接缝高低差 | 1 | 1 | 钢直尺和塞尺 |
| 压条直线度 | 2 | 2 | 5m线，钢直尺 |
| 阴阳角方正 | 2 | 2 | 直角检测尺 |

## 五、轻质隔墙工程验收要求（第7章）

### 5.1 一般规定

- 包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙

- 隔墙与顶棚和墙体的连接应牢固，板面应平整

### 5.2 主控项目汇总表

| 子分部 | 主控项目要点 |
| --- | --- |
| 板材隔墙 | 板材品种、规格、性能符合设计要求；安装牢固，预埋件、连接件数量、位置符合要求 |
| 骨架隔墙 | 龙骨间距、构造连接方法符合设计要求；墙面板安装牢固，无脱层、翘曲、折裂 |
| 活动隔墙 | 隔墙轨道与基体结构连接牢固，位置正确；隔墙推拉灵活、无噪声 |
| 玻璃隔墙 | 玻璃品种、规格、性能符合设计要求；玻璃隔墙安装牢固，接缝均匀一致 |

### 5.3 骨架隔墙允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 3 | 2m垂直检测尺 |
| 表面平整度 | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 阴阳角方正 | 3 | 直角检测尺 |
| 接缝直线度 | 3 | 5m线，钢直尺 |
| 压条直线度 | 3 | 5m线，钢直尺 |
| 接缝高低差 | 1 | 钢直尺和塞尺 |

## 六、饰面板（砖）工程验收要求（第8章）

### 6.1 一般规定

- 饰面板工程适用于内墙和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙

- 饰面砖工程适用于内墙和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、满粘法施工的外墙

### 6.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料性能 | 饰面板（砖）的品种、规格、性能和等级应符合设计要求；天然石材应有放射性检测报告 |
| 2 | 饰面板安装 | 预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求 |
| 3 | 饰面砖粘贴 | 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝 |
| 4 | 防水处理 | 湿作业法施工的天然石材饰面板，应进行防碱背涂处理 |
| 5 | 外墙饰面砖 | 外墙饰面砖粘贴前和施工过程中，应在相同基层上做样板件，对样板件进行粘结强度检验 |

### 6.3 允许偏差

| 项目 | 饰面板（内）允许偏差(mm) | 饰面砖（内）允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 2 | 2 | 2m垂直检测尺 |
| 表面平整度 | 3 | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 阴阳角方正 | 3 | 3 | 直角检测尺 |
| 接缝直线度 | 2 | 2 | 5m线，钢直尺 |
| 接缝高低差 | 0.5 | 0.5 | 钢直尺和塞尺 |
| 接缝宽度 | 1 | 1 | 钢尺检查 |

## 七、涂饰工程验收要求（第10章）

### 7.1 一般规定

- 适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰

- 涂饰工程的基层处理应符合规范要求

### 7.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | 水性涂料、溶剂型涂料的品种、型号和性能应符合设计要求 |
| 2 | 颜色与图案 | 涂饰的颜色、光泽、图案应符合设计要求 |
| 3 | 基层处理 | 基层的含水率：混凝土和抹灰基层不大于10%，木材基层不大于12% |
| 4 | 涂饰质量 | 涂饰应均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉 |
| 5 | 环境要求 | 施工环境温度：水性涂料5-35℃；溶剂型涂料5-35℃ |

### 7.3 质量要求

| 涂饰类型 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 水性薄涂料 | 颜色均匀一致，无泛碱、咬色，无流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹 |
| 溶剂型涂料 | 颜色均匀一致，光泽基本均匀，无透底、流坠、皱皮 |
| 美术涂饰 | 图案、花纹清晰，颜色一致，无起皮、掉粉 |

## 八、裱糊与软包工程验收要求（第11章）

### 8.1 裱糊工程主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壁纸/墙布质量 | 品种、规格、图案、颜色和防火性能应符合设计要求 |
| 2 | 基层处理 | 基层含水率：混凝土不大于8%，木材不大于12% |
| 3 | 粘结 | 壁纸/墙布必须粘结牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边 |
| 4 | 拼接 | 各幅拼接应横平竖直，花纹吻合，不离缝，不搭接 |

### 8.2 软包工程主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 面料、内衬、填充材料的品种、规格、性能和防火等级应符合设计要求 |
| 2 | 安装 | 安装位置、构造做法应符合设计要求，安装牢固 |
| 3 | 边框 | 单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密，边角应整齐 |

## 九、细部工程验收要求（第12章）

### 9.1 适用范围

包括橱柜、窗帘盒、窗台板、散热器罩、门窗套、护墙板、花饰等制作与安装工程。

### 9.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | 制作与安装所用材料的材质、规格、含水率和燃烧性能应符合设计要求 |
| 2 | 安装牢固性 | 橱柜、吊柜等必须安装牢固，固定点数量、位置应符合设计要求 |
| 3 | 含水率 | 木材含水率不应大于12% |
| 4 | 防腐防火 | 木质材料应进行防腐、防火处理 |

### 9.3 允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 橱柜立面垂直度 | 2 | 1m垂直检测尺 |
| 橱门与框架/门与门平行度 | 2 | 钢尺检查 |
| 窗帘盒水平度 | 2 | 1m水平尺 |
| 窗台板两端高低差 | 2 | 水平尺和塞尺 |
| 门窗套正、侧面垂直度 | 3 | 1m垂直检测尺 |
| 护栏间距 | ±3 | 钢尺检查 |

## 十、子分部工程验收项目汇总

### 10.1 分项工程与验收标准对照表

| 子分部工程 | 分项工程 | 主控项目数 | 关键验收指标 | 允许偏差依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抹灰工程 | 一般抹灰 | 5 | 粘结牢固、无空鼓脱层 | 平整度≤4mm(普通)/≤3mm(高级) |
| 抹灰工程 | 装饰抹灰 | 5 | 颜色一致、无脱层 | 平整度≤3mm |
| 门窗工程 | 木门窗安装 | 6 | 安装牢固、开关灵活 | 对角线差≤3mm |
| 门窗工程 | 金属门窗安装 | 6 | 安装牢固、密封良好 | 垂直度≤2.5mm |
| 门窗工程 | 塑料门窗安装 | 6 | 安装牢固、开关灵活 | 垂直度≤3mm |
| 门窗工程 | 门窗玻璃安装 | 5 | 安装牢固、无裂纹 | — |
| 吊顶工程 | 暗龙骨吊顶 | 7 | 龙骨间距、吊杆设置 | 平整度≤3mm |
| 吊顶工程 | 明龙骨吊顶 | 7 | 龙骨安装、饰面材料 | 平整度≤3mm |
| 隔墙工程 | 板材隔墙 | 4 | 安装牢固、板面平整 | 垂直度≤3mm |
| 隔墙工程 | 骨架隔墙 | 5 | 龙骨间距、面板安装 | 垂直度≤3mm |
| 隔墙工程 | 玻璃隔墙 | 4 | 安装牢固、玻璃安全 | — |
| 饰面工程 | 饰面板安装 | 5 | 后置埋件拉拔强度 | 平整度≤3mm |
| 饰面工程 | 饰面砖粘贴 | 5 | 无空鼓、无裂缝 | 平整度≤3mm |
| 涂饰工程 | 水性涂料 | 5 | 无漏涂、透底、起皮 | — |
| 涂饰工程 | 溶剂型涂料 | 5 | 无流坠、皱皮、透底 | — |
| 裱糊工程 | 壁纸裱糊 | 4 | 粘结牢固、拼接准确 | — |
| 软包工程 | 软包制作安装 | 3 | 安装牢固、面料平整 | — |
| 细部工程 | 橱柜制作安装 | 4 | 安装牢固、含水率≤12% | 垂直度≤2mm |
| 细部工程 | 门窗套安装 | 4 | 安装牢固、造型准确 | 垂直度≤3mm |
| 细部工程 | 护栏扶手 | 4 | 安装牢固、间距合规 | 间距±3mm |

## 十一、验收程序与组织

### 11.1 验收层次

单位工程 → 分部工程 → 子分部工程 → 分项工程 → 检验批

### 11.2 检验批划分原则

| 子分部 | 检验批划分 |
| --- | --- |
| 抹灰 | 相同材料、工艺和施工条件的室外每500-1000㎡划为一个检验批，室内每50间划为一个检验批 |
| 门窗 | 相同品种、类型和规格的木/金属/塑料门窗及玻璃每100樘划为一个检验批 |
| 吊顶 | 相同材料、工艺和施工条件的每50间划为一个检验批 |
| 轻质隔墙 | 相同材料、工艺和施工条件的每50间划为一个检验批 |
| 饰面板（砖） | 相同材料、工艺和施工条件的室内每50间划为一个检验批 |
| 涂饰 | 室外每500-1000㎡划为一个检验批，室内每50间划为一个检验批 |
| 裱糊 | 每50间划为一个检验批 |

### 11.3 合格判定标准

- 检验批合格：主控项目全部合格，一般项目80%以上合格，允许偏差在允许范围内

- 分项工程合格：所含检验批均合格，质量验收记录完整

- 子分部工程合格：所含分项工程均合格，质量控制资料完整，安全功能检测合格，观感质量验收合格

## 十二、常见验收问题清单

### 12.1 高频不合格项

| 序号 | 不合格项目 | 标准条款 | 常见表现 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰空鼓 | 第4.2.4条 | 小锤敲击有空鼓声 | 铲除空鼓部分，重新抹灰 |
| 2 | 门窗密封不严 | 第5.3.5条 | 框与墙体缝隙未填嵌饱满 | 重新填嵌发泡剂及密封胶 |
| 3 | 吊顶龙骨间距过大 | 第6.2.3条 | 主龙骨间距大于1200mm | 增设龙骨，调整间距 |
| 4 | 重型设备安装在龙骨上 | 第6.2.6条 | 灯具直接固定在龙骨上 | 增设独立吊挂件 |
| 5 | 饰面砖空鼓 | 第8.3.3条 | 单块砖空鼓面积超过15% | 重新粘贴 |
| 6 | 涂料透底起皮 | 第10.2.4条 | 涂层不均匀、起皮脱落 | 重新打磨后涂刷 |
| 7 | 木作含水率超标 | 第12.2.1条 | 木材含水率大于12% | 更换材料或烘干处理 |
| 8 | 后置埋件拉拔不合格 | 第8.2.2条 | 拉拔力低于设计值 | 补设埋件或更换连接方式 |

## 十三、隐蔽工程验收记录要点

以下隐蔽工程必须在隐蔽前验收并形成书面记录：

- 抹灰工程：不同材料基体交接处的加强措施（加强网材质、搭接宽度）

- 门窗工程：预埋件和锚固件、防腐处理、填嵌材料

- 吊顶工程：吊杆安装、龙骨安装、预埋件、填充材料设置

- 隔墙工程：龙骨安装、管线安装、填充材料

- 饰面板（砖）工程：预埋件（后置埋件）、防水层、连接节点

- 涂饰工程：基层处理（含腻子）

## 十四、强制性条文汇总

标准中以下条款为强制性条文（以黑体字标志），必须严格执行：

| 条款号 | 内容摘要 |
| --- | --- |
| 3.1.12 | 建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能 |
| 3.1.13 | 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 |
| 3.2.3 | 建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的规定 |
| 3.3.4 | 建筑装饰装修工程施工中严禁损坏房屋原有绝热设施 |
| 6.1.12 | 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上 |
| 8.2.4 | 饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求 |
| 12.5.6 | 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求，护栏安装必须牢固 |

## 附录：验收资料清单

工程竣工验收时应提供以下资料：

- 设计图纸及设计变更文件

- 材料产品合格证书、性能检测报告

- 进场验收记录和复验报告

- 隐蔽工程验收记录

- 施工记录（含施工日志）

- 后置埋件现场拉拔检测报告

- 外墙饰面砖粘结强度检测报告

- 分项工程、检验批质量验收记录

- 观感质量验收记录

- 其他按规定应提供的资料

# GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》解读

标准编号: GB 50222-2017 发布日期: 2017-07-01 实施日期: 2017-10-01 替代标准: GB 50222-1995(2001年修订版) 主编单位: 公安部天津消防研究所

## 一、标准概述

### 1.1 标准定位

GB 50222-2017 是建筑内部装修防火设计的强制性国家标准，规定了建筑内部装修材料的燃烧性能等级划分、各部位装修材料燃烧性能等级要求，是保障建筑火灾安全的核心规范。

### 1.2 适用范围

| 适用 | 不适用 |
| --- | --- |
| 新建、扩建、改建建筑内部装修 | 古建筑内部装修 |
| 既有建筑内部装修改造 | 工业厂房内部装修（另有标准） |
| 公共建筑与住宅内部装修 | 室外装修 |

### 1.3 基本原则

- 安全第一：装修材料的燃烧性能应满足规范要求

- 分类管理：根据建筑类型、使用功能、部位确定燃烧性能等级

- 从紧原则：高层建筑、人员密集场所的装修材料要求更严格

- 系统控制：装修材料、消防设施、疏散系统综合考虑

## 二、装修材料燃烧性能等级分类

### 2.1 四级分类

| 等级 | 燃烧性能 | 说明 | 常见材料举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 不燃性 | 在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化 | 石材、金属、玻璃、石膏板（纸面石膏板为B1级）、瓷砖、水泥制品 |
| B1级 | 难燃性 | 在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化，火源移走后燃烧立即停止 | 经阻燃处理木材、阻燃壁纸、阻燃织物、酚醛泡沫、纸面石膏板（安装在钢龙骨上） |
| B2级 | 可燃性 | 在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃，火源移走后仍继续燃烧 | 天然木材、人造板、未经阻燃处理的织物、壁纸 |
| B3级 | 易燃性 | 极易燃烧，火焰传播速度快 | 普通泡沫塑料、未经处理的稻草、纸张 |

### 2.2 材料燃烧性能等级判定

| 材料类型 | A级 | B1级 | B2级 | B3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然石材 | 大理石、花岗岩 | — | — | — |
| 金属 | 铝板、钢板、不锈钢 | — | — | — |
| 玻璃 | 钢化玻璃、夹胶玻璃 | — | — | — |
| 石膏板 | — | 纸面石膏板(装于钢龙骨) | — | — |
| 木质材料 | — | 阻燃处理木材 | 天然木材 | — |
| 人造板 | — | 阻燃密度板 | 普通密度板、刨花板 | — |
| 壁纸 | — | 阻燃壁纸 | 普通壁纸 | — |
| 织物 | — | 阻燃窗帘、地毯 | 普通窗帘、地毯 | — |
| 泡沫塑料 | — | 阻燃聚氨酯泡沫 | 普通聚氨酯泡沫 | 普通聚苯乙烯泡沫 |
| 涂料 | 无机涂料 | 阻燃水性涂料 | 普通溶剂型涂料 | — |

### 2.3 装修材料分类

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 墙面装修材料 | 壁纸、涂料、饰面板、软包等 |
| 地面装修材料 | 地毯、木地板、地砖等 |
| 顶棚装修材料 | 吊顶材料（石膏板、矿棉板、铝扣板等） |
| 隔断装修材料 | 隔墙板材、玻璃隔断等 |
| 固定家具 | 固定式柜、台、架等 |
| 装饰织物 | 窗帘、帷幕、地毯等 |
| 其他装饰材料 | 花饰、雕塑等 |

## 三、各部位装修材料燃烧性能等级要求

### 3.1 单层/多层民用建筑（重要表格）

| 建筑场所 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 候机楼/候船厅/汽车站 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 影院/会堂/礼堂/音乐厅 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 体育馆 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 医院/疗养院 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 |
| 学校/幼儿园 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 |
| 商场/超市 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 |
| 旅馆/饭店 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 |
| 办公楼 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 |
| 住宅 | B1 | B1 | B1 | — | B2 | B2 |
| 餐饮场所 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 娱乐场所（KTV/歌舞厅） | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 图书馆/档案馆 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 展览厅 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |

### 3.2 高层民用建筑

| 建筑场所 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级住宅/公寓 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 普通住宅 | B1 | B1 | B1 | — | B2 | B2 |
| 医院/病房楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 教学楼/办公楼 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 旅馆/饭店 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 商场/营业厅 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 餐饮场所 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 娱乐场所 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 电信/广电/邮政楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 银行/证券/金融楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 综合楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |

注：高层建筑的要求比单层/多层建筑更为严格，大部分场所的顶棚和墙面要求A级。

### 3.3 地下民用建筑

| 建筑场所 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室/娱乐场所 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 商店/营业厅 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 旅馆/饭店 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 餐厅/餐饮场所 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |

注：地下建筑由于疏散困难，防火要求最为严格，顶棚和墙面一律要求A级。

### 3.4 特殊场所要求

| 场所 | 特殊要求 | 依据条款 |
| --- | --- | --- |
| 疏散走道 | 顶棚A级，墙面B1级，地面B1级 | 第4.0.4条 |
| 安全出口/疏散门 | 门周围2m内墙面为A级 | 第4.0.5条 |
| 疏散楼梯间 | 顶棚A级，墙面A级，地面B1级 | 第4.0.6条 |
| 变形缝 | 两侧基层为A级，表面装修不低于B1级 | 第4.0.12条 |
| 配电箱 | 不应直接安装在低于B1级的装修材料上 | 第4.0.17条 |
| 灯具 | 高温灯具（>60W白炽灯）周围材料不低于B1级 | 第4.0.16条 |

## 四、疏散通道防火要求

### 4.1 疏散走道

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 顶棚 | A级 |
| 墙面 | B1级 |
| 地面 | B1级 |
| 宽度 | 装修后不应小于原设计净宽 |
| 障碍物 | 不应设置影响疏散的障碍物 |

### 4.2 疏散楼梯间

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 顶棚 | A级 |
| 墙面 | A级 |
| 地面 | B1级 |
| 楼梯扶手 | B1级 |
| 装修限制 | 楼梯间内不应设置影响疏散的装修造型 |

### 4.3 安全出口

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 门周围装修 | 安全出口门周围2.0m范围内墙面应为A级 |
| 门 | 疏散门应为向疏散方向开启的平开门 |
| 标识 | 安全出口标志应清晰可见 |

## 五、特殊规定与放宽条件

### 5.1 放宽条件

| 情形 | 放宽内容 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 单层/多层建筑顶棚 | 可降至B1级 | 装有自动灭火系统时 |
| 墙面/地面 | 可降一级 | 装有自动灭火系统+火灾自动报警系统时 |
| 住宅顶棚 | 可降至B1级 | 即使高层住宅 |

### 5.2 从严条件

| 情形 | 从严内容 |
| --- | --- |
| 无窗房间 | 装修材料燃烧性能等级应提高一级（A级除外） |
| 变形缝 | 两侧基层应为A级 |
| 厨房 | 顶棚、墙面、地面均应为A级 |
| 消防控制室 | 顶棚、墙面应为A级 |
| 消防水泵房 | 顶棚、墙面应为A级 |

### 5.3 豁免情形

| 情形 | 豁免内容 |
| --- | --- |
| 面积<100㎡的房间 | 隔墙可从B1级降至B2级 |
| 窗帘/帷幕 | 部分场所可从B1级降至B2级 |

## 六、常见违反防火规范的行为

### 6.1 高频违规

| 违规行为 | 违反条款 | 危害 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊顶使用木龙骨未做防火处理 | 第3.0.4条 | 木龙骨燃烧后吊顶坍塌 | 使用轻钢龙骨或木龙骨涂刷防火涂料 |
| 墙面使用普通壁纸 | 第3.1-3.4条 | 加速火势蔓延 | 使用阻燃壁纸（B1级） |
| 疏散走道使用可燃装修材料 | 第4.0.4条 | 阻碍人员疏散 | 走道顶棚A级，墙面、地面B1级 |
| 消火栓门被装修遮挡 | 第4.0.20条 | 火灾时无法使用消火栓 | 消火栓门不应被装饰物遮挡 |
| 配电箱安装在木质墙面上 | 第4.0.17条 | 电火花引燃木质材料 | 配电箱周围材料不低于B1级 |
| 使用B3级泡沫塑料装饰 | 第3.0.2条 | 极易燃烧，产生有毒气体 | 禁止使用B3级材料 |
| 隔断使用普通玻璃 | 第3.0.3条 | 高温爆裂伤人 | 使用钢化玻璃或夹胶玻璃 |
| 地毯未做阻燃处理 | 第3.0.5条 | 加速火势在地面蔓延 | 使用阻燃地毯（B1级） |
| 厨房使用可燃装修 | 第4.0.10条 | 厨房明火易引燃 | 厨房顶棚、墙面、地面均为A级 |
| 安全出口门装修后宽度不足 | 第4.0.4条 | 影响疏散速度 | 装修后净宽不应小于原设计 |

### 6.2 火灾案例分析要点

| 案例 | 违规点 | 教训 |
| --- | --- | --- |
| 某KTV火灾 | 使用大量可燃聚氨酯泡沫吸音 | 娱乐场所顶棚、墙面必须A/B1级 |
| 某酒店火灾 | 走廊使用可燃壁纸 | 疏散走道装修材料应严格控制 |
| 某商场火灾 | 使用普通塑料装饰板 | 商场人员密集，装修材料应从严 |

## 七、装修材料防火性能检测

### 7.1 检测项目

| 检测项目 | 检测方法标准 | 适用等级 |
| --- | --- | --- |
| 不燃性试验 | GB/T 5464 | A级 |
| 难燃性试验 | GB/T 8625 | B1级 |
| 可燃性试验 | GB/T 8626 | B2级 |
| 热值试验 | GB/T 14402 | 所有等级 |
| 产烟毒性试验 | GB/T 20285 | A级/B1级 |
| 燃烧滴落物 | GB/T 8626 | B1/B2级 |

### 7.2 进场检验

| 材料 | 检验内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 所有装修材料 | 产品合格证、燃烧性能等级检测报告 | 每批次 |
| B1级及以上材料 | 进场复验（见证取样） | 重要场所每批次 |
| 阻燃处理材料 | 阻燃剂涂刷质量检查 | 施工中随时 |

### 7.3 现场防火处理

| 处理对象 | 处理方法 | 检验 |
| --- | --- | --- |
| 木龙骨 | 涂刷防火涂料，不少于两遍 | 涂层厚度检查 |
| 木质板材 | 涂刷/浸渍阻燃剂 | 燃烧性能复验 |
| 织物 | 浸渍阻燃剂 | 燃烧性能复验 |
| 钢结构 | 涂刷防火涂料 | 涂层厚度检测 |

## 八、防火设计审查要点

### 8.1 设计阶段审查清单

- 建筑内部装修设计是否明确各部位装修材料的燃烧性能等级

- 顶棚、墙面、地面材料燃烧性能等级是否满足规范要求

- 疏散走道、楼梯间、安全出口装修是否满足防火要求

- 厨房、消防控制室等特殊部位装修材料是否为A级

- 是否使用了B3级易燃材料

- 装修是否影响消防设施的使用

- 装修是否影响疏散宽度和方向

### 8.2 施工阶段检查清单

- 进场装修材料燃烧性能等级是否符合设计要求

- B1级及以上材料是否有合格的检测报告

- 木质龙骨是否涂刷防火涂料

- 阻燃织物是否有阻燃处理证明

- 消防设施的遮挡情况

- 疏散通道宽度是否满足要求

## 九、强制性条文汇总

| 条款号 | 内容摘要 |
| --- | --- |
| 3.0.2 | 建筑内部装修设计不应影响消防设施的正常使用，不应遮挡消火栓 |
| 3.0.3 | 建筑内部装修不应擅自改变防火分区和防烟分区 |
| 3.0.4 | 建筑内部装修不应减少安全出口数量和宽度 |
| 3.0.5 | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，顶棚应采用A级装修材料 |
| 3.0.6 | 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料 |
| 4.0.4 | 建筑内的厨房顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料 |
| 4.0.8 | 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在原规定基础上提高一级 |
| 4.0.12 | 建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及其出口 |

## 十、各空间防火要求速查表

### 10.1 住宅空间

| 空间 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | B1 | B1 | B1 | 普通住宅 |
| 卧室 | B1 | B1 | B1 | 普通住宅 |
| 厨房 | A | A | A | 强制要求 |
| 卫生间 | B1 | B1 | B1 | — |
| 阳台 | B1 | B1 | B1 | — |
| 走廊 | A | B1 | B1 | 高层住宅走廊顶棚A级 |

### 10.2 办公空间

| 空间 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | A | B1 | B1 | 高层建筑 |
| 会议室 | A | B1 | B1 | 人员密集 |
| 走廊 | A | B1 | B1 | 疏散通道 |
| 楼梯间 | A | A | B1 | 疏散楼梯间 |
| 电梯厅 | A | B1 | B1 | — |

### 10.3 商业空间

| 空间 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业厅 | A | A | B1 | 高层建筑 |
| 餐饮区 | A | A | B1 | — |
| 走廊 | A | B1 | B1 | — |
| 楼梯间 | A | A | B1 | — |
| 仓库 | A | A | A | — |

## 附录：装修材料燃烧性能等级标识

| 标识 | 含义 |
| --- | --- |
| A | 不燃材料，无燃烧性能标识要求 |
| B1 | 难燃材料，应标注”B1”燃烧性能等级标识 |
| B2 | 可燃材料，应标注”B2”燃烧性能等级标识 |
| B3 | 易燃材料，禁止用于建筑内部装修 |

重要提示：采购装修材料时，应查验产品标注的燃烧性能等级标识，并与设计文件要求对照。严禁使用无燃烧性能等级标识的材料用于建筑内部装修。

# GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》解读

标准编号: GB 50242-2002 发布日期: 2002-04-01 实施日期: 2002-04-01 主编单位: 中国建筑科学研究院、北京市城建集团有限责任公司 性质: 强制性国家标准

## 一、标准概述

### 1.1 标准定位

GB 50242-2002 是建筑给水排水及采暖工程施工质量验收的强制性国家标准，涵盖了室内给水系统、排水系统、卫生器具、采暖系统、室外给水管网、室外排水管网等分部工程的质量验收要求。

### 1.2 适用范围

| 适用范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 室内给水系统 | 生活给水、生产给水、消防给水 |
| 室内排水系统 | 生活污水、雨水排放 |
| 室内热水供应系统 | 集中热水供应 |
| 卫生器具安装 | 各类卫生器具及管道连接 |
| 室内采暖系统 | 散热器采暖、地板辐射采暖 |
| 室外给水管网 | 小区室外给水管道 |
| 室外排水管网 | 小区室外排水管道 |

## 二、室内给水系统验收

### 2.1 管材要求

| 管材类型 | 适用范围 | 连接方式 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| PP-R管 | 冷热水管道 | 热熔连接 | 公称压力等级PN≥1.0MPa |
| PEX管 | 热水管道 | 机械连接 | 耐温≥95℃ |
| 铜管 | 冷热水管道 | 钎焊/卡套连接 | 壁厚符合设计要求 |
| 不锈钢管 | 冷热水管道 | 卡压/沟槽连接 | 材质304及以上 |
| 钢塑复合管 | 给水管道 | 沟槽/法兰连接 | 内衬塑料层完整 |

### 2.2 管道安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 敷设方式 | 宜暗敷；暗敷管道应在墙、地面开槽敷设 |
| 冷热水管间距 | 平行敷设时，热水管在上、冷水管在下，间距≥150mm |
| 管道坡度 | 应有2‰-5‰的坡度，坡向泄水装置 |
| 支架间距 | DN15管≤2.0m，DN20管≤2.5m，DN25管≤3.0m |
| 穿墙/楼板 | 应设套管，套管直径比管道大两号，套管高出楼板面20-50mm |
| 保温 | 热水管道应保温，保温层厚度符合设计要求 |

### 2.3 水压试验（核心验收项目）

| 系统 | 试验压力 | 稳压时间 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内给水管道 | 工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa | 金属管10min，塑料管1h | 金属管压力降≤0.02MPa后降至工作压力检查不渗漏；塑料管压力降≤0.05MPa，各连接处无渗漏 |
| 热水供应系统 | 系统顶点工作压力加0.1MPa，且顶点试验压力不小于0.3MPa | 10min | 压力降≤0.02MPa，各连接处无渗漏 |
| 消防给水管道 | 试验压力为工作压力加0.4MPa，且不小于1.4MPa | 10min | 压力降≤0.05MPa，无渗漏 |

### 2.4 管道冲洗与消毒

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 冲洗 | 给水管道在系统运行前必须进行冲洗，冲洗流速不小于1.0m/s |
| 消毒 | 生活饮用水管道应用含20-30mg/L游离氯的水灌满，浸泡24h以上 |
| 水质检测 | 消毒后用饮用水冲洗至出水口水色、透明度与进水一致，取样检测合格 |

### 2.5 给水管道验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水压试验 | 试验压力和稳压时间符合要求，无渗漏 | 观察检查、压力表读数 |
| 2 | 冲洗消毒 | 生活饮用水管道必须冲洗消毒合格 | 水质检测报告 |
| 3 | 管道坡度 | 坡向正确，坡度符合设计要求 | 水平尺、尺量检查 |
| 4 | 支架安装 | 支吊架位置正确，安装牢固 | 观察、手扳检查 |
| 5 | 防腐保温 | 防腐层完整，保温层厚度和材质符合设计要求 | 观察、尺量 |

## 三、室内排水系统验收

### 3.1 管材要求

| 管材类型 | 适用范围 | 连接方式 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC-U管 | 生活污水、雨水 | 粘接/橡胶圈连接 | 环刚度≥4kN/m² |
| 铸铁管 | 生活污水 | 柔性/刚性接口 | 壁厚符合设计要求 |
| HDPE管 | 生活污水 | 热熔/电熔连接 | 环刚度≥8kN/m² |

### 3.2 排水管道坡度（核心要求）

| 管径(DN) | 标准坡度 | 最小坡度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50mm | 2.5% | 1.2% | 洗手盆、浴缸排水 |
| 75mm | 1.5% | 0.8% | 地漏排水 |
| 100mm | 1.2% | 0.6% | 坐便器排水 |
| 125mm | 1.0% | 0.5% | 多器具合排 |
| 150mm | 0.7% | 0.4% | 主排水立管 |
| 200mm | 0.5% | 0.3% | 主排水干管 |

### 3.3 排水管道试验

| 试验类型 | 适用对象 | 试验方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌水试验 | 隐蔽或埋地的排水管道 | 满水15min后，再灌满观察5min | 液面不下降，管道及接口无渗漏 |
| 通球试验 | 排水主立管和水平干管 | 通球球径不小于管径的2/3 | 通球率必须达到100% |
| 通水试验 | 全部排水系统 | 各卫生器具同时通水 | 排水通畅，无堵塞、无渗漏 |

### 3.4 存水弯要求

| 器具 | 水封深度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器 | ≥50mm | 自带存水弯 |
| 洗手盆 | ≥50mm | 应设P型或S型存水弯 |
| 地漏 | ≥50mm | 应使用防臭地漏 |
| 浴缸 | ≥50mm | 应设存水弯 |
| 厨房地漏 | ≥50mm | 应设存水弯 |

### 3.5 排水系统验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌水试验 | 隐蔽管道灌水试验合格 | 观察液面变化 |
| 2 | 管道坡度 | 坡度符合设计要求，不得倒坡 | 水平尺、尺量 |
| 3 | 通球试验 | 主立管、干管通球率100% | 通球试验 |
| 4 | 通水试验 | 排水通畅，无渗漏 | 通水检查 |
| 5 | 伸缩节 | 塑料排水管道按规范设置伸缩节 | 观察、尺量 |

## 四、卫生器具安装验收

### 4.1 安装高度

| 器具 | 安装高度(mm) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器 | — | 排水口对准预留管口 |
| 洗脸盆 | 800（上沿距地面） | 按设计要求 |
| 浴缸 | — | 排水口设存水弯 |
| 淋浴花洒 | 1800-2100（出水口距地面） | 可调节 |
| 洗涤盆 | 800（上沿距地面） | 厨房使用 |
| 拖布池 | 500-600（上沿距地面） | — |
| 小便器 | 600（下沿距地面） | 壁挂式 |

### 4.2 安装验收要求

| 器具 | 主控项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器 | 固定牢固，排水通畅，与地面密封 | 观察、通水试验 |
| 洗脸盆 | 支架牢固，冷热水管连接正确无渗漏 | 观察、通水试验 |
| 浴缸 | 安装平稳，排水通畅无渗漏 | 观察、蓄水试验 |
| 地漏 | 为地面最低点，水封深度≥50mm | 水平尺检查、尺量 |
| 五金配件 | 安装牢固，使用灵活 | 手扳检查 |

## 五、室内采暖系统验收

### 5.1 采暖方式

| 采暖方式 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 散热器采暖 | 技术成熟，维护方便 | 住宅、办公楼 |
| 地板辐射采暖 | 舒适度高，节省空间 | 住宅、酒店 |
| 暖风机采暖 | 加热快 | 大空间场所 |

### 5.2 散热器安装

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 宜安装在外窗下 |
| 安装高度 | 底部距地面不小于150mm，顶部距窗台板不小于50mm |
| 固定 | 每片散热器固定点不少于2个 |
| 阀门 | 每组散热器应设温控阀、泄水阀 |

### 5.3 地板辐射采暖

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 加热管间距 | 一般150-300mm，按设计要求 |
| 填充层厚度 | 不小于50mm（加热管上方覆盖层不小于30mm） |
| 加热管弯曲半径 | PE-X管不小于5倍管外径 |
| 系统水压试验 | 试验压力为工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa |

### 5.4 采暖系统水压试验

| 系统类型 | 试验压力 | 稳压时间 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水采暖 | 系统顶点工作压力加0.1MPa，顶点≥0.3MPa | 10min | 压力降≤0.02MPa，不渗不漏 |
| 塑料管采暖 | 工作压力1.5倍，且≥0.6MPa | 1h | 压力降≤0.05MPa，不渗不漏 |
| 散热器单体 | 工作压力1.5倍 | 2-3min | 不渗不漏 |

### 5.5 采暖系统冲洗与调试

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统冲洗 | 采暖系统运行前应进行冲洗，至出水清澈 |
| 系统调试 | 各房间温度达到设计要求，各散热器/地暖回路温度均衡 |
| 平衡调试 | 通过阀门调节，使各环路水力平衡 |

## 六、管道支架与防腐保温

### 6.1 管道支吊架间距

| 管径(DN) | 钢管支架最大间距(m) | 塑料管支架最大间距(m) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 2.5 | 0.5 |
| 20 | 3.0 | 0.6 |
| 25 | 3.5 | 0.7 |
| 32 | 4.0 | 0.8 |
| 40 | 4.5 | 0.9 |
| 50 | 5.0 | 1.0 |
| 65 | 5.5 | 1.1 |
| 80 | 6.0 | 1.2 |
| 100 | 6.5 | 1.3 |
| 125 | 7.0 | 1.5 |
| 150 | 8.0 | 1.8 |

### 6.2 防腐要求

| 管材 | 防腐要求 |
| --- | --- |
| 钢管 | 除锈后涂刷防锈漆两道，再涂刷面漆 |
| 铸铁管 | 外壁涂刷防锈漆和面漆 |
| 埋地钢管 | 加强级防腐（环氧煤沥青+玻璃布） |

### 6.3 保温要求

| 管道类型 | 保温材料 | 保温层厚度 |
| --- | --- | --- |
| 热水管 | 橡塑海绵/聚氨酯 | 按设计要求，通常20-30mm |
| 采暖管 | 橡塑海绵/岩棉 | 按设计要求 |
| 冷水管 | 橡塑海绵（防结露） | 10-15mm |

## 七、室外给水管网验收

### 7.1 管道敷设

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 埋深 | 管顶覆土不小于冰冻线以下0.15m，车行道下不小于0.7m |
| 基础 | 管道基础应平整坚实，软土地基应处理 |
| 接口 | 接口严密，试压合格 |

### 7.2 水压试验

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 试验压力 | 工作压力1.5倍，且不小于0.6MPa |
| 稳压时间 | 10min |
| 合格标准 | 压力降≤0.05MPa，管道及接口无渗漏 |

## 八、室外排水管网验收

### 8.1 管道坡度

| 管径(DN) | 最小坡度 |
| --- | --- |
| 200mm | 0.4% |
| 300mm | 0.3% |
| 400mm | 0.2% |
| 500mm | 0.15% |

### 8.2 闭水试验

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 试验段 | 按井距分段，每段不超过5个井段 |
| 试验水头 | 上游管道内顶以上2m |
| 渗水量 | 不大于规范规定的允许渗水量 |

### 8.3 排水管道验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道坡度 | 不得小于设计坡度，严禁倒坡 |
| 2 | 闭水试验 | 试验合格，渗水量符合要求 |
| 3 | 管道基础 | 基础平整坚实，承载力符合设计要求 |
| 4 | 管道接口 | 接口严密，无渗漏 |
| 5 | 检查井 | 位置正确，井壁无渗漏，井盖完好 |

## 九、验收程序与组织

### 9.1 验收层次

分部工程（给水排水及采暖）
  → 子分部工程（室内给水、室内排水、卫生器具、采暖等）
    → 分项工程
      → 检验批

### 9.2 检验批划分

| 子分部 | 检验批划分原则 |
| --- | --- |
| 室内给水系统 | 按楼层或系统划分 |
| 室内排水系统 | 按楼层或系统划分 |
| 卫生器具 | 按楼层或区域划分 |
| 室内采暖系统 | 按系统或楼层划分 |

### 9.3 验收合格判定

| 层次 | 合格条件 |
| --- | --- |
| 检验批 | 主控项目全部合格，一般项目80%以上合格 |
| 分项工程 | 所含检验批全部合格，验收记录完整 |
| 子分部工程 | 所含分项工程全部合格，质量控制资料完整，安全和功能检测合格 |
| 分部工程 | 所含子分部工程全部合格，质量控制资料完整，安全和功能检测合格，观感质量合格 |

## 十、功能性检测汇总

| 检测项目 | 检测标准 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| 给水管道水压试验 | 1.5倍工作压力，≥0.6MPa | 压力降符合要求，无渗漏 |
| 排水管道灌水试验 | 满水观察 | 液面不下降 |
| 排水管道通球试验 | 通球球径≥2/3管径 | 通球率100% |
| 卫生器具通水试验 | 同时通水 | 排水通畅，无渗漏 |
| 采暖系统水压试验 | 顶点工作压力+0.1MPa | 压力降≤0.02MPa |
| 散热器单体水压试验 | 1.5倍工作压力 | 无渗漏 |
| 饮用水水质检测 | 符合GB 5749 | 水质合格 |

## 十一、常见问题与处理

| 常见问题 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 给水管道渗漏 | 接口连接不严密 | 重新连接或更换管件 |
| 排水管道堵塞 | 坡度不够或建筑垃圾进入 | 疏通，必要时返工 |
| 排水管道倒坡 | 施工放线错误 | 返工重新安装 |
| 坐便器排水不畅 | 存水弯堵塞或坡度不够 | 疏通或调整坡度 |
| 散热器不热 | 管路堵塞或未排气 | 冲洗管路，排除空气 |
| 地暖局部不热 | 回路不平衡或管道堵塞 | 水力平衡调试，冲洗管路 |
| 管道结露 | 冷水管未保温 | 加做保温层 |
| 地漏水封失效 | 水封深度不足 | 更换防臭地漏 |

## 十二、强制性条文

| 条款号 | 内容摘要 |
| --- | --- |
| 3.3.3 | 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施 |
| 3.3.13 | 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时，应采取保护措施 |
| 3.3.16 | 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验 |
| 4.1.2 | 给水管道必须采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准 |
| 4.2.1 | 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求 |
| 5.2.1 | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验 |
| 5.2.2 | 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或钢管 |
| 5.2.5 | 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验 |
| 8.3.1 | 采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验 |
| 8.5.1 | 采暖系统入口、分户入口、各分支环路应设关断阀 |

## 附录：验收资料清单

- 图纸会审记录及设计变更

- 材料合格证及进场检验记录

- 管道水压试验记录

- 排水管道灌水试验记录

- 排水管道通球试验记录

- 卫生器具通水试验记录

- 采暖系统水压试验记录

- 管道冲洗、消毒记录

- 水质检测报告

- 隐蔽工程验收记录

- 分项工程质量验收记录

- 观感质量验收记录

# GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》解读

标准编号: GB 50303-2015 发布日期: 2015-12-03 实施日期: 2016-08-01 替代标准: GB 50303-2002 主编单位: 中国安装协会

## 一、标准概述

### 1.1 标准定位

GB 50303-2015 是建筑电气工程施工质量验收的强制性国家标准，规定了建筑电气工程从室外线路到室内配电、照明、接地等全系统的质量验收要求，是住宅装修电气工程验收的核心依据。

### 1.2 适用范围

| 适用范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 10kV及以下建筑电气工程 | 住宅、公共建筑、工业建筑 |
| 室外电气线路 | 架空线路、电缆线路 |
| 室内配电系统 | 配电箱、配电柜 |
| 照明系统 | 室内照明、室外照明 |
| 接地系统 | 保护接地、等电位连接 |
| 防雷系统 | 建筑物防雷接地 |

## 二、电线导管与电缆导管敷设验收

### 2.1 导管类型

| 导管类型 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 镀锌钢管(SC) | 暗敷、潮湿场所 | 机械强度高，防腐性好 |
| 焊接钢管(RC) | 暗敷、混凝土内 | 成本低，需防腐处理 |
| 阻燃PVC管(PC) | 暗敷、干燥场所 | 绝缘性好，施工方便 |
| 金属软管 | 设备连接处 | 柔性好，长度≤1.2m |

### 2.2 导管敷设要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 弯曲半径 | 暗敷：≥6倍管外径；明敷：≥6倍管外径（只有一个弯时≥4倍） |
| 弯头数量 | 两个接线盒之间弯头不超过3个 |
| 管卡间距 | SC管：DN15-20为1.0m，DN25-32为1.5m，DN40-50为2.0m；PC管：DN15-20为0.8m，DN25-40为1.0m |
| 管口处理 | 管口应光滑无毛刺，穿线后管口应密封 |
| 接线盒 | 暗敷接线盒应紧贴墙面，标高一致 |
| 与水管间距 | 平行≥300mm，交叉时电管在上、水管在下 |
| 管内穿线 | 导线总截面积不超过管内截面积的40% |

### 2.3 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属导管接地 | 金属导管必须可靠接地（接零） | 观察、绝缘测试 |
| 2 | 导管弯曲 | 弯曲半径符合要求，无折扁 | 尺量、观察 |
| 3 | 接线盒设置 | 无弯时≤30m，一个弯时≤20m，两个弯时≤15m，三个弯时≤8m应设接线盒 | 观察、尺量 |
| 4 | 导管保护 | 导管穿越伸缩缝、沉降缝应采取补偿措施 | 观察检查 |

## 三、电线穿管与电缆敷设验收

### 3.1 导线规格选用

| 回路类型 | 最小截面(mm²) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 照明回路 | ≥1.5 | 铜芯绝缘导线 |
| 普通插座回路 | ≥2.5 | 铜芯绝缘导线 |
| 空调回路 | ≥2.5（壁挂）/≥4（柜机） | 铜芯绝缘导线 |
| 厨房/卫生间回路 | ≥4 | 铜芯绝缘导线 |
| 进户线 | ≥10 | 铜芯绝缘导线或电缆 |
| PE线（接地线） | ≥2.5 | 黄绿双色线 |

### 3.2 导线颜色规定

| 导线类型 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 相线(L1/A相) | 黄色 | 三相系统 |
| 相线(L2/B相) | 绿色 | 三相系统 |
| 相线(L3/C相) | 红色 | 三相系统 |
| 中性线(N) | 淡蓝色 | 必须用淡蓝色 |
| 保护接地线(PE) | 黄绿双色 | 严禁用黄绿双色线作其他用途 |

### 3.3 穿管要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 管内导线数量 | 同一回路导线应穿入同一管内，管内导线总数不超过8根 |
| 导线截面 | 管内导线总截面积不超过管内截面积的40% |
| 接头 | 管内不得有导线接头，接头应在接线盒内进行 |
| 不同回路 | 不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一管内 |
| 照明与动力 | 照明回路和动力回路应分别穿管 |

### 3.4 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导线规格 | 导线品种、规格、截面符合设计要求 | 观察、尺量 |
| 2 | 绝缘电阻 | 导线间及导线对地间绝缘电阻≥0.5MΩ | 500V兆欧表测试 |
| 3 | 管内接头 | 管内严禁有导线接头 | 观察检查 |
| 4 | 相序与颜色 | 相线、零线、PE线颜色符合规定 | 观察检查 |

## 四、配电箱/配电柜安装验收

### 4.1 安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装高度 | 配电箱底边距地面1500mm（明装）；暗装时箱体与墙面平齐 |
| 安装位置 | 便于操作和维护，不应安装在卫生间等潮湿场所 |
| 箱体接地 | 箱体及门板必须可靠接地（接零） |
| 回路标识 | 各回路应有清晰标识，标明用途 |
| 导线连接 | 导线与端子连接牢固，压接紧密，不损伤线芯 |
| 零线/PE线 | N线和PE线应分别接在专用端子上，不得绞接 |

### 4.2 配电系统配置

| 配置项 | 要求 |
| --- | --- |
| 总开关 | 应设隔离开关，可采用带隔离功能的断路器 |
| 漏电保护 | 插座回路、卫生间回路应设剩余电流保护器（RCD），动作电流≤30mA |
| 回路划分 | 照明、插座、空调、厨房、卫生间应分别设独立回路 |
| 过流保护 | 各回路应设过电流保护（断路器或熔断器） |
| PE线 | 配电系统应采用TN-S或TN-C-S系统 |

### 4.3 验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体接地 | 金属箱体及门板必须可靠接地 | 导通测试 |
| 2 | 漏电保护 | RCD动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s | 漏电测试仪测试 |
| 3 | 回路标识 | 各回路标识清晰正确 | 观察检查 |
| 4 | 导线连接 | 导线与端子连接牢固 | 手扳检查 |
| 5 | 相序 | 三相相序正确 | 相序表检查 |

## 五、照明系统验收

### 5.1 灯具安装

| 灯具类型 | 安装要求 |
| --- | --- |
| 吸顶灯 | 安装牢固，紧贴顶面，无晃动 |
| 吊灯 | 3kg以上灯具应预埋吊钩或螺栓固定 |
| 嵌入式灯具 | 应设独立吊挂件，不得固定在吊顶龙骨上 |
| 壁灯 | 安装高度符合设计要求，固定牢固 |

### 5.2 开关插座安装

| 器具 | 安装高度 | 安装要求 |
| --- | --- | --- |
| 开关 | 距地面1300-1400mm | 距门框150-200mm，同一场所高度一致 |
| 普通插座 | 距地面300mm | 同一场所高度一致，偏差不超过5mm |
| 空调插座 | 距地面1800-2200mm | — |
| 厨房插座 | 距台面200-300mm | 应避开灶具和水槽 |
| 卫生间插座 | 距地面1500mm以上 | 应使用防溅型插座 |
| 电视/网络插座 | 距地面300mm | 与其他插座并列时高度一致 |

### 5.3 照明验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具固定 | 灯具固定牢固，3kg以上灯具预埋吊钩 | 观察、手扳检查 |
| 2 | 大型灯具 | 大型花灯固定及悬吊装置按灯具重量2倍做过载试验 | 过载试验 |
| 3 | 插座接线 | 单相两孔插座：面对插座，右孔/上孔接相线，左孔/下孔接零线；三孔插座：左零右火上接地 | 相位检测仪检查 |
| 4 | 开关接线 | 相线经开关控制，开关断相不断零 | 相位检测仪检查 |
| 5 | 卫生间插座 | 卫生间潮湿场所应使用防溅插座 | 观察检查 |

## 六、接地系统验收

### 6.1 接地类型

| 接地类型 | 说明 | 接地电阻要求 |
| --- | --- | --- |
| 保护接地(PE) | 设备外壳与接地极连接 | ≤4Ω |
| 等电位连接 | 将金属管道、金属构件等连接在一起 | — |
| 重复接地 | TN-C-S系统中PEN线的重复接地 | ≤10Ω |
| 防雷接地 | 避雷针/带与接地极连接 | ≤10Ω（一类建筑≤1Ω） |

### 6.2 接地导体

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 材质 | 应采用热镀锌钢材或铜材 |
| 截面积 | 扁钢≥40×4mm；圆钢直径≥10mm；铜绞线≥2.5mm²（PE线） |
| 连接方式 | 焊接或螺栓连接，焊接长度：扁钢搭接为宽度的2倍（至少三面焊接），圆钢搭接为直径的6倍 |
| 防腐 | 焊接处应做防腐处理 |

### 6.3 等电位连接

| 连接对象 | 要求 |
| --- | --- |
| 卫生间局部等电位 | 卫生间内金属管道、金属构件、插座PE线应连接至等电位联结端子箱 |
| 厨房等电位 | 金属管道、金属构件应做等电位连接 |
| 金属门窗 | 高度超过45m的建筑物，金属门窗应与防雷装置连接 |

### 6.4 接地验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻 | 接地电阻值符合设计要求 | 接地电阻测试仪 |
| 2 | PE线连接 | PE线连接可靠，不得串接 | 导通测试 |
| 3 | 等电位连接 | 等电位联结导体截面符合要求，连接可靠 | 导通测试 |
| 4 | 焊接质量 | 焊接长度、焊缝质量符合要求 | 观察、尺量 |

## 七、绝缘电阻测试

### 7.1 测试要求

| 测试项目 | 测试仪器 | 测试电压 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线间绝缘 | 500V兆欧表 | 500V DC | ≥0.5MΩ |
| 导线对地绝缘 | 500V兆欧表 | 500V DC | ≥0.5MΩ |
| 二次回路绝缘 | 500V/1000V兆欧表 | 500V/1000V DC | ≥1MΩ |
| 电缆绝缘 | 1000V/2500V兆欧表 | 1000V/2500V DC | 符合产品标准 |

### 7.2 测试时机

| 时机 | 说明 |
| --- | --- |
| 穿线完成后 | 穿线完成后、接线前测试 |
| 配电箱安装后 | 配电箱安装完成、接线后测试 |
| 竣工验收前 | 系统通电前全面测试 |

## 八、电气验收 Checklist

### 8.1 综合验收清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导管敷设 | 弯曲半径、管卡间距、接线盒设置 | 符合规范要求 | □合格 □不合格 |
| 2 | 导线规格 | 截面、颜色、品牌 | 符合设计要求 | □合格 □不合格 |
| 3 | 管内穿线 | 导线数量、截面积比例 | 不超过管截面40% | □合格 □不合格 |
| 4 | 绝缘电阻 | 各回路绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | □合格 □不合格 |
| 5 | 配电箱安装 | 高度、接地、回路标识 | 符合规范 | □合格 □不合格 |
| 6 | 漏电保护 | RCD动作电流和时间 | ≤30mA，≤0.1s | □合格 □不合格 |
| 7 | 插座接线 | 相序、零地位置 | 左零右火上接地 | □合格 □不合格 |
| 8 | 开关接线 | 相线控制 | 开关断相 | □合格 □不合格 |
| 9 | 灯具固定 | 安装牢固性 | 3kg以上有吊钩 | □合格 □不合格 |
| 10 | 接地系统 | PE线连接、等电位 | 连接可靠 | □合格 □不合格 |
| 11 | 接地电阻 | 接地极电阻值 | ≤4Ω | □合格 □不合格 |
| 12 | 卫生间防溅 | 插座防溅等级 | 防溅型插座 | □合格 □不合格 |
| 13 | 回路划分 | 照明、插座、空调等独立回路 | 回路划分合理 | □合格 □不合格 |
| 14 | 线管与水管间距 | 平行间距、交叉位置 | 平行≥300mm | □合格 □不合格 |
| 15 | 等电位连接 | 卫生间等电位联结 | 联结可靠 | □合格 □不合格 |

### 8.2 通电试运行测试

| 测试项目 | 测试方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 全回路通电 | 各回路分别通电 | 灯具正常亮起，无闪烁 |
| 插座测试 | 相位检测仪测试每个插座 | 左零右火上接地 |
| 漏电保护测试 | 按试验按钮 | RCD正常动作 |
| 开关功能测试 | 逐一操作开关 | 控制对应灯具，灵活可靠 |
| 负荷测试 | 各回路满负荷运行2h | 无过热、无跳闸 |

## 九、常见问题与处理

| 常见问题 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 插座相位错误 | 接线时将零线相线接反 | 重新接线，确保左零右火 |
| PE线未接 | 安装时遗漏PE线连接 | 补接PE线，确保导通 |
| 漏保频繁跳闸 | 回路中有漏电或N线与PE线混接 | 排查漏电源，纠正接线 |
| 绝缘电阻不合格 | 导线绝缘破损或受潮 | 更换导线或干燥处理 |
| 灯具闪烁 | 接触不良或LED驱动质量问题 | 检查接线或更换灯具 |
| 开关控制零线 | 接线错误，开关串在零线上 | 改为开关串在相线上 |
| 金属软管超长 | 设备连接用软管超过1.2m | 缩短软管长度或改用硬管 |
| 管内导线过多 | 多个回路穿入同一管 | 分穿，保证截面积≤40% |

## 十、强制性条文

| 条款号 | 内容摘要 |
| --- | --- |
| 3.1.5 | 额定电压为交流50V及以下或直流120V及以下的电气设备、器具和材料，其绝缘电阻测试应合格 |
| 3.1.7 | 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接 |
| 4.1.2 | 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接 |
| 6.1.1 | 柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致 |
| 12.1.2 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡 |
| 14.1.1 | 金属导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 |
| 19.1.2 | 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验 |
| 21.1.3 | 插座接线应符合下列规定：单相两孔插座面对插座右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座面对插座右孔与相线连接，左孔与零线连接，上孔与接地(PE)线连接 |
| 22.1.2 | 等电位联结线的截面应符合设计要求 |
| 24.1.2 | 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 |
| 27.1.1 | 建筑物景观照明灯具安装应符合：每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ |

## 附录：电气验收资料清单

- 图纸会审记录及设计变更

- 材料合格证及进场检验记录

- 导管隐蔽验收记录

- 绝缘电阻测试记录

- 接地电阻测试记录

- 漏电保护器动作试验记录

- 大型灯具过载试验记录

- 通电试运行记录

- 分项工程质量验收记录

- 观感质量验收记录

# GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》解读

标准编号: GB 50325-2020 发布日期: 2020-08-01 实施日期: 2020-08-01 替代标准: GB 50325-2010(2013年版) 主编单位: 河南省建筑科学研究院有限公司

## 一、标准概述

### 1.1 标准定位

GB 50325-2020 是中国民用建筑工程室内环境污染控制的强制性国家标准。该标准规定了民用建筑工程及室内装修工程中室内环境污染物的限量、检测方法及控制措施，是室内环境验收的法律依据。

### 1.2 重要变化（2020版 vs 2010版）

| 变化项 | 2010版 | 2020版 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲苯限量 | 无 | 新增 | 新增甲苯作为控制污染物 |
| 二甲苯限量 | 有 | 有 | 限值进一步收紧 |
| 甲醛 I类房限值 | ≤0.08mg/m³ | ≤0.07mg/m³ | 收紧13% |
| 苯 I类房限值 | ≤0.09mg/m³ | ≤0.06mg/m³ | 收紧33% |
| 检测方法 | 酚试剂分光光度法 | 增加AHMT法等 | 检测手段丰富 |
| 检测时间 | 工程完工至少7d后 | 工程完工至少7d后且交付使用前 | 更严谨 |

### 1.3 适用范围

| 适用建筑类型 | 举例 |
| --- | --- |
| 新建、扩建的民用建筑工程 | 住宅、办公楼、学校、医院等 |
| 改建的民用建筑工程 | 既有建筑改造后投入使用前 |
| 室内装修工程 | 住宅、公共建筑的室内装修 |

## 二、民用建筑工程分类

### 2.1 分类标准

| 类别 | 建筑类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I类 | 住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等 | 人员停留时间长、敏感人群集中 |
| II类 | 办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等 | 人员流动性较大 |

### 2.2 分类对验收的意义

- I类民用建筑工程的污染物限量严于II类

- 同一建筑中既有I类又有II类功能区域时，应分别进行验收

- 装修材料的选用应根据建筑类别确定其环保等级

## 三、污染物种类与限量标准

### 3.1 室内空气污染物浓度限量（核心表格）

| 污染物 | I类民用建筑限值(mg/m³) | II类民用建筑限值(mg/m³) | 检测方法 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氡(Rn-222) | ≤150 Bq/m³ | ≤150 Bq/m³ | 活性炭盒法、径迹法 | 肺癌（仅次于吸烟的第二大诱因） |
| 甲醛(HCHO) | ≤0.07 | ≤0.08 | 酚试剂分光光度法 / AHMT法 | 刺激眼鼻、致敏、致癌（I类致癌物） |
| 氨(NH₃) | ≤0.15 | ≤0.20 | 靛酚蓝分光光度法 | 刺激呼吸道、降低抵抗力 |
| 苯(C₆H₆) | ≤0.06 | ≤0.09 | 活性炭管吸附-气相色谱法 | 造血系统损害、白血病 |
| 甲苯(C₇H₈) | ≤0.15 | ≤0.20 | 活性炭管吸附-气相色谱法 | 神经系统损害、肝肾损害 |
| 二甲苯(C₈H₁₀) | ≤0.20 | ≤0.20 | 活性炭管吸附-气相色谱法 | 神经系统损害、皮肤刺激 |
| TVOC | ≤0.45 | ≤0.50 | Tenax GC吸附-热解吸-气相色谱法 | 多种症状（头痛、乏力、失眠等） |

### 3.2 各项污染物详解

#### 3.2.1 氡（Rn-222）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 土壤、岩石、建筑材料（花岗岩、煤渣砖、磷石膏等） |
| 危害 | 无色无味放射性气体，长期吸入增加肺癌风险 |
| 控制措施 | 工程选址土壤氡浓度检测；底层地面防氡处理；加强通风 |
| 土壤氡浓度限值 | ≤20000 Bq/m³；如超标需进行防氡处理 |
| 检测时机 | 工程完工后，交付使用前 |

#### 3.2.2 甲醛（HCHO）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 人造板材（胶合板、密度板、刨花板）、家具、壁纸胶、地毯胶 |
| 危害 | 刺激性气体，致敏、致突变，WHO列为I类致癌物 |
| 释放周期 | 3-15年（缓慢释放） |
| 控制措施 | 选用E0/E1级人造板；控制板材使用量；通风换气；活性炭吸附 |
| 材料复验 | 人造木板进场应进行游离甲醛含量或释放量复验 |

#### 3.2.3 苯及苯系物

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 油漆、涂料、溶剂型胶粘剂、防水材料 |
| 危害 | 苯是强致癌物，可导致白血病、再生障碍性贫血 |
| 释放周期 | 较短，一般6个月左右可降至安全范围 |
| 控制措施 | 使用水性涂料替代溶剂型涂料；选用低VOC胶粘剂 |

#### 3.2.4 氨（NH₃）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 混凝土防冻剂（北方冬季施工）、膨胀剂 |
| 危害 | 强烈刺激性气体，引起流泪、咳嗽、呼吸困难 |
| 控制措施 | 禁止使用含尿素的混凝土防冻剂；加强通风 |

#### 3.2.5 TVOC（总挥发性有机化合物）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 油漆、涂料、胶粘剂、人造板、壁纸、地毯、清洁剂等 |
| 组成 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙酸丁酯等16种化合物 |
| 危害 | “病态建筑综合症”的主要原因 |
| 控制措施 | 选用低VOC材料；装修后充分通风 |

### 3.3 人造板材甲醛释放量标准

| 标准 | 限量值 | 适用产品 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1级 | ≤0.124mg/m³ | 可直接用于室内 | 1m³气候箱法 |
| E0级 | ≤0.050mg/m³ | 高环保要求场所 | 1m³气候箱法 |

### 3.4 涂料VOC限量

| 涂料类型 | VOC限量(g/L) | 甲醛限量(mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 内墙水性涂料 | ≤80 | ≤50 |
| 外墙水性涂料 | ≤120 | — |
| 水性木器漆 | ≤200 | ≤50 |
| 溶剂型木器漆 | ≤550（硝基类） | — |
| 溶剂型木器漆 | ≤600（聚氨酯类） | — |
| 胶粘剂（水性） | ≤50g/L（游离甲醛） | — |

## 四、检测方法

### 4.1 采样要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 工程完工至少7天后，交付使用前 |
| 关闭门窗 | 采样前关闭门窗1h（自然通风条件） |
| 采样点数 | 房间使用面积<50㎡时，设1个点；50-100㎡时，设2个点；100-500㎡时，不少于3个点 |
| 采样高度 | 距地面0.8-1.5m（人体呼吸带高度） |
| 采样点距墙 | 不小于0.5m |
| 采样点位置 | 避开通风口，均匀分布 |
| 室外对照 | 应同步采集室外空气样品作为对照 |

### 4.2 各污染物检测方法

| 污染物 | 标准方法 | 仪器/设备 | 采样流量 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 酚试剂分光光度法(GB/T 18204.2) | 大气采样器、分光光度计 | 0.5-1.0 L/min | 20min |
| 甲醛 | AHMT分光光度法 | 大气采样器、分光光度计 | 1.0 L/min | 20min |
| 苯 | 活性炭管吸附-热解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.2-0.6 L/min | 20-30min |
| 甲苯 | 活性炭管吸附-热解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.2-0.6 L/min | 20-30min |
| 二甲苯 | 活性炭管吸附-热解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.2-0.6 L/min | 20-30min |
| TVOC | Tenax GC吸附-热解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.2-0.6 L/min | 20-30min |
| 氨 | 靛酚蓝分光光度法(GB/T 18204.2) | 大气采样器、分光光度计 | 0.5-1.0 L/min | 20min |
| 氡 | 活性炭盒法/径迹法 | 氡测量仪 | — | 累积法 |

### 4.3 检测单位资质要求

- 检测机构应具有省级以上计量认证（CMA）资质

- 检测人员应持证上岗

- 检测设备应定期检定

- 检测报告应加盖CMA章

## 五、验收要求

### 5.1 验收条件

- 工程完工至少7天后

- 工程交付使用前

- 装修材料进场验收和复验合格

- 室内通风换气系统正常运行

- 完成室内环境污染物浓度检测

### 5.2 检测不合格的复测

| 情形 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 初次检测不合格 | 查找污染源，采取措施处理后进行再次检测 |
| 再次检测仍不合格 | 不得交付使用，继续治理直至合格 |
| 处理措施 | 加强通风换气、使用净化设备、更换污染材料 |

### 5.3 复测抽样规则

当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范规定时，应查找原因并采取措施进行处理，并可对不合格项进行再次检测。再次检测时，抽检数量应增加1倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。

## 六、材料环保控制

### 6.1 进场材料环保要求

| 材料类别 | 环保控制要求 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 人造木板 | 甲醛释放量或甲醛含量 | 游离甲醛释放量 |
| 涂料 | VOC、甲醛、苯系物含量 | VOC、游离甲醛 |
| 胶粘剂 | 游离甲醛、苯、VOC含量 | 游离甲醛、VOC |
| 水性处理剂 | 游离甲醛含量 | 游离甲醛 |
| 壁纸 | 甲醛、重金属 | 甲醛 |
| 地毯 | 甲醛、VOC | 甲醛、VOC释放量 |
| 石材 | 放射性 | 放射性核素 |

### 6.2 石材放射性分类

| 类别 | 内照射指数(I_Ra) | 外照射指数(I_γ) | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | ≤1.0 | ≤1.3 | 不限 |
| B类 | ≤1.3 | ≤1.9 | 除I类民用建筑内饰面以外的用途 |
| C类 | >1.3 | >1.9 | 只用于建筑物外饰面及室外其他用途 |

### 6.3 材料使用量控制

- 即使使用环保材料，也应注意叠加效应——多种材料同时使用时污染物可能叠加超标

- 设计中应控制单位面积内人造板材的使用量

- 建议进行室内环境污染物浓度的预评价

## 七、治理与 remediation 措施

### 7.1 超标污染物治理措施对照表

| 超标污染物 | 治理措施 | 效果 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 通风换气 | 有效、持续 | 低 |
| 甲醛 | 活性炭吸附 | 短期有效，需更换 | 中 |
| 甲醛 | 光触媒喷涂 | 长期有效 | 中高 |
| 甲醛 | 甲醛清除剂 | 短期有效 | 中 |
| 甲醛 | 空气净化器 | 持续有效 | 中高 |
| 甲醛 | 更换污染源材料 | 根本解决 | 高 |
| 苯系物 | 通风换气 | 有效（苯释放快） | 低 |
| 苯系物 | 活性炭吸附 | 有效 | 中 |
| TVOC | 通风换气 | 有效 | 低 |
| TVOC | 空气净化器（活性炭+HEPA） | 有效 | 中高 |
| 氡 | 加强通风 | 有效 | 低 |
| 氡 | 防氡涂料处理地面/墙面 | 长期有效 | 中高 |
| 氨 | 通风换气 | 有效 | 低 |
| 氨 | 酸性溶液中和 | 有效 | 低 |

### 7.2 通风换气推荐方案

| 阶段 | 通风方式 | 持续时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修完成后 | 全天开窗通风 | 至少1-3个月 | 最有效的治理方法 |
| 入住后 | 每天开窗通风2-3次，每次30min以上 | 持续 | 养成习惯 |
| 夏季 | 高温时段开窗（加速释放） | 每日 | 高温高湿加速甲醛释放 |
| 冬季 | 选择中午温暖时段通风 | 每日1-2次 | 避免冻裂管道 |

### 7.3 常见误区

| 误区 | 事实 |
| --- | --- |
| 没味道就安全 | 甲醛在超标2-3倍时可能闻不到明显气味 |
| 使用环保材料就安全 | 多种环保材料叠加使用仍可能超标 |
| 用茶叶/柚子皮除甲醛 | 仅掩盖气味，无实际去除效果 |
| 放几盆绿植就够了 | 植物吸附能力极其有限 |
| 装修完马上入住 | 应至少通风1-3个月后检测合格再入住 |

## 八、施工过程污染控制

### 8.1 材料采购控制

| 环节 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 进行室内环境预评价，控制材料使用量 |
| 采购阶段 | 查验材料环保检测报告，拒绝无环保标识的产品 |
| 进场阶段 | 进行环保指标复验，不合格材料退场 |
| 存储阶段 | 材料分类存放，避免交叉污染 |

### 8.2 施工工艺控制

| 工艺 | 污染控制措施 |
| --- | --- |
| 人造板材加工 | 切割后及时封边，减少甲醛释放面积 |
| 涂料施工 | 选用低VOC水性涂料，控制涂刷厚度 |
| 胶粘剂使用 | 控制用量，选用环保型胶粘剂 |
| 油漆作业 | 优先选用水性漆，减少溶剂型漆使用 |

## 九、室内环境预评价

### 9.1 预评价内容

| 评价项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建筑布局 | 房间面积、层高、换气量 |
| 材料使用 | 各类装修材料品种、规格、用量 |
| 污染物估算 | 基于材料用量估算室内污染物浓度 |
| 通风设计 | 自然通风和机械通风设计 |
| 达标评估 | 预测是否满足限值要求 |

### 9.2 预评价不合格的处理

- 调整材料品种，选用环保等级更高的材料

- 减少污染材料的使用量

- 优化设计方案，增加通风换气面积

- 增加空气净化设备

## 十、验收程序

### 10.1 检测流程

工程完工 → 通风7天以上 → 关闭门窗1h → 布点采样 → 实验室分析 → 出具报告 → 判定合格/不合格

### 10.2 验收文件

- 室内环境污染物浓度检测报告（CMA资质）

- 装修材料环保检测报告

- 人造木板甲醛释放量复验报告

- 涂料/胶粘剂有害物质含量检测报告

- 石材放射性检测报告（如涉及）

- 土壤氡浓度检测报告（新建工程）

## 十一、常见问题与解决方案

### 11.1 高频问题

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 装修后异味重 | 溶剂型涂料/胶粘剂VOC释放 | 更换为水性涂料/环保胶粘剂 |
| 检测甲醛超标 | 人造板材使用量大/质量差 | 减少板材用量/更换E0级板材 |
| 检测苯超标 | 溶剂型油漆使用 | 改用水性漆/加强通风 |
| 检测TVOC超标 | 多种材料叠加污染 | 减少污染源/增加通风 |
| 检测氡超标 | 底层/地下室/石材用量大 | 加强通风/防氡处理 |
| 反复超标 | 污染源未消除 | 更换污染严重的材料 |

### 11.2 各空间甲醛限值适用对照

| 空间 | 建筑类别 | 甲醛限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 卧室 | I类 | ≤0.07 |
| 客厅 | I类 | ≤0.07 |
| 儿童房 | I类 | ≤0.07 |
| 书房 | I类 | ≤0.07 |
| 办公室 | II类 | ≤0.08 |
| 商铺 | II类 | ≤0.08 |
| 会议室 | II类 | ≤0.08 |

## 十二、强制性条文

以下条款为强制性条文，必须严格执行：

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 3.1.1 | 民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的有关规定 |
| 3.6.1 | 民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测 |
| 4.1.1 | 新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤氡浓度或土壤表面氡析出率调查 |
| 5.2.1 | 民用建筑工程中所使用的无机非金属建筑材料和装修材料，必须有放射性指标检测报告 |
| 6.0.4 | 民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点数应按表6.0.14设置 |
| 6.0.18 | 当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范规定时，应查找原因并采取措施进行处理，并可进行再次检测 |
| 6.0.21 | 民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度不符合本规范表6.0.4规定的，不得投入使用 |

# GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》解读

标准编号: GB 50327-2001 发布日期: 2001-12-09 实施日期: 2002-05-01 主编单位: 中国建筑科学研究院、中国建筑装饰协会 性质: 强制性国家标准

## 一、总则与基本要求

### 1.1 标准定位

GB 50327-2001 是中国住宅装饰装修工程施工的核心强制性规范，规定了住宅装饰装修工程从施工准备到竣工验收全过程的技术要求，是住宅装修施工必须遵守的底线标准。

### 1.2 适用范围

| 适用对象 | 说明 |
| --- | --- |
| 新建住宅 | 毛坯房的首次装修 |
| 旧住宅 | 既有住宅的翻新改造装修 |
| 公寓住宅 | 含酒店式公寓的住宅装修 |

### 1.3 施工基本规定

- 施工单位资质：承担住宅装饰装修工程的施工单位应具有相应的资质等级

- 设计文件：施工前应完成设计文件的审查，按图施工，不得擅自改动建筑主体和承重结构

- 材料要求：所用材料应符合设计要求及国家现行标准的规定，进场时应进行验收

- 环保要求：装修材料有害物质含量应符合 GB 18580~18588 系列标准

- 施工环境：施工现场环境温度不应低于5℃

### 1.4 施工准备检查清单

| 序号 | 检查项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工图纸 | 设计图纸齐全并通过审查 |
| 2 | 材料进场 | 材料验收合格，有合格证书和检测报告 |
| 3 | 技术交底 | 设计方向施工方进行技术交底 |
| 4 | 现场条件 | 水、电接通，现场具备施工条件 |
| 5 | 保护措施 | 对已有设施、管道等采取保护措施 |
| 6 | 安全设施 | 消防器材配备到位，临时用电符合安全要求 |

## 二、拆除工程（第3章）

### 2.1 一般规定

- 拆除前应查明原有管线布置情况

- 严禁拆除承重墙、剪力墙、梁、柱等承重结构构件

- 拆除过程中应采取减振降噪措施

- 拆除的建筑垃圾应及时清运

### 2.2 拆除顺序

1. 查清管线走向 → 2. 切断水电 → 3. 拆除非承重隔断 → 4. 拆除装饰面层 → 5. 清运垃圾

### 2.3 禁止行为

| 禁止项 | 说明 | 违反后果 |
| --- | --- | --- |
| 拆除承重结构 | 承重墙、剪力墙、梁、柱、楼板 | 危及建筑安全 |
| 扩大门窗洞口 | 未经结构验算擅自扩大 | 结构安全隐患 |
| 拆除配重墙 | 阳台配重墙 | 阳台倾覆 |
| 破坏防水层 | 卫生间、厨房间防水层 | 渗漏问题 |
| 拆除燃气设施 | 燃气管道、表具 | 燃气泄漏风险 |

## 三、水电改造工程（第4章）

### 3.1 给水管道施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 管材 | 应采用PP-R管、铜管、不锈钢管等，禁用镀锌钢管 |
| 敷设方式 | 宜暗敷，暗敷管道应在墙面开槽敷设 |
| 冷热水管间距 | 平行敷设时，热水管在上，冷水管在下，间距不小于150mm |
| 管道固定 | 管卡间距：冷水管不大于600mm，热水管不大于400mm |
| 水压试验 | 试验压力为工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa，稳压1h，压力降不大于0.05MPa |

### 3.2 排水管道施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 管材 | 应采用PVC-U管、铸铁管等 |
| 坡度 | DN50管坡度不小于2.5%，DN75管坡度不小于1.5%，DN110管坡度不小于1.0% |
| 存水弯 | 卫生器具排水管应设存水弯，水封深度不小于50mm |
| 通球试验 | 排水主立管及水平干管应做通球试验，通球球径不小于管径的2/3 |

### 3.3 电气布线施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 导线 | 应采用铜芯绝缘导线，照明回路不小于1.5mm²，插座回路不小于2.5mm²，空调/厨卫回路不小于4mm² |
| 敷设方式 | 暗敷于墙内、地面或顶棚内，穿管敷设 |
| 管线间距 | 电线管与水管平行间距不小于300mm，交叉时电线管在水管上方 |
| 接线盒 | 同一回路电线应穿入同一根管内，管内电线总数不超过8根，截面不超过管内截面的40% |
| 回路划分 | 空调、厨房、卫生间应单独设回路；照明和插座分回路设置 |
| 接地 | PE线（保护接地线）必须可靠连接，颜色为黄绿双色 |

### 3.4 水电隐蔽验收要点

| 验收项目 | 验收方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 给水管水压试验 | 加压至试验压力，稳压1h | 压力降≤0.05MPa，无渗漏 |
| 排水管灌水试验 | 满水15min后，再灌满观察5min | 液面不下降，无渗漏 |
| 绝缘电阻测试 | 500V兆欧表测量 | 不小于0.5MΩ |
| 管线走向标识 | 拍照记录 | 管线走向清晰可辨，便于日后维修 |
| 管路固定 | 观察、手检 | 管卡间距符合要求，管路固定牢固 |

## 四、防水工程（第5章）

### 4.1 防水范围

| 区域 | 防水要求 |
| --- | --- |
| 卫生间 | 墙面防水高度不小于1800mm，地面全做 |
| 厨房 | 墙面防水高度不小于300mm，地面全做 |
| 阳台 | 地面全做，墙面翻起不小于250mm |
| 地下室 | 按设计要求 |

### 4.2 防水材料要求

| 材料类型 | 适用部位 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| 聚合物水泥防水涂料 | 卫生间、厨房间 | 拉伸强度≥1.2MPa，断裂延伸率≥200% |
| 聚氨酯防水涂料 | 卫生间、地下室 | 拉伸强度≥2.0MPa，断裂延伸率≥450% |
| JS复合防水涂料 | 卫生间、厨房间 | 拉伸强度≥1.5MPa，不透水性0.3MPa 30min |

### 4.3 施工要求

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层处理 | 基层应坚实、平整、干净，无空鼓、起砂、裂缝，含水率符合要求 |
| 涂刷遍数 | 防水涂料应分2-3遍涂刷，每遍涂刷方向应相互垂直 |
| 涂刷厚度 | 涂层总厚度不小于1.5mm |
| 节点处理 | 管根、地漏、阴阳角等部位应做附加层（加强处理） |
| 养护 | 涂刷完成后应养护，养护期间严禁踩踏 |

### 4.4 蓄水试验

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 蓄水深度 | 最高点不小于20mm |
| 蓄水时间 | 不少于24h |
| 合格标准 | 无渗漏、无湿渍，楼下检查无渗水痕迹 |
| 检查范围 | 地面及墙面翻起部分 |

## 五、抹灰工程（第6章）

### 5.1 施工工艺

基层处理 → 找规矩（灰饼、冲筋） → 底层抹灰 → 中层抹灰 → 面层抹灰 → 养护

### 5.2 施工要求

| 工序 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基层处理 | 清除表面浮灰、油污，光滑混凝土表面应凿毛或涂刷界面剂 |
| 灰饼间距 | 不大于1.5m |
| 每层厚度 | 水泥砂浆每遍厚度5-7mm，石灰砂浆每遍厚度7-9mm |
| 间隔时间 | 前一层凝结后方可抹后一层 |
| 养护 | 水泥砂浆抹灰层应在凝结后开始养护，养护时间不少于7d |

### 5.3 质量要求

| 检验项目 | 允许偏差（普通抹灰） | 允许偏差（高级抹灰） |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 4mm | 3mm |
| 表面平整度 | 4mm | 3mm |
| 阴阳角方正 | 4mm | 3mm |
| 分格缝直线度 | 4mm | 3mm |

## 六、木工工程（第7章）

### 6.1 木龙骨与吊顶

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 材料 | 木材含水率不大于12%，无腐朽、虫蛀 |
| 主龙骨间距 | 不大于1200mm |
| 次龙骨间距 | 不大于400mm |
| 吊杆间距 | 不大于1200mm，距主龙骨端部不大于300mm |
| 吊杆长度 | 大于1500mm时应设反支撑 |
| 防火处理 | 木龙骨应涂刷防火涂料，不少于两遍 |
| 防腐处理 | 与墙体接触的木龙骨应做防腐处理 |

### 6.2 木制门窗套

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装 | 门窗套应安装牢固，与墙体间缝隙用发泡剂填嵌饱满 |
| 垂直度 | 正侧面垂直度不大于3mm |
| 对角线 | 对角线长度差不大于3mm |
| 表面 | 表面平整、色泽一致，无划痕、磕碰 |

### 6.3 橱柜制作安装

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 固定 | 吊柜、壁柜必须固定牢固，固定点间距不大于600mm |
| 水平度 | 台面水平度不大于2mm/m |
| 门扇 | 门扇开关灵活，缝隙均匀一致 |
| 板材 | 人造板甲醛释放量应符合环保标准 |

### 6.4 木地板铺设

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层 | 平整度不大于2mm/2m，含水率符合要求 |
| 防潮层 | 应铺设防潮层（防潮膜），搭接宽度不小于200mm |
| 伸缩缝 | 墙边留缝8-12mm，用踢脚线覆盖 |
| 固定 | 实木地板应钉牢，复合地板按锁扣连接 |
| 表面 | 无明显色差、划痕、缝隙均匀 |

## 七、涂饰工程（第8章）

### 7.1 基层处理

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 清理 | 清除表面浮灰、油污 |
| 修补 | 裂缝、孔洞用腻子修补平整 |
| 打磨 | 腻子干燥后打磨平整 |
| 含水率 | 混凝土和抹灰基层含水率不大于10% |
| 腻子 | 应使用耐水腻子，不少于两遍 |

### 7.2 涂料施工

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 底漆 | 应先涂刷封闭底漆一遍 |
| 面漆 | 面漆涂刷不少于两遍，间隔时间按产品要求 |
| 涂刷方式 | 可采用滚涂、刷涂或喷涂 |
| 环境要求 | 温度5-35℃，相对湿度不大于85%，通风良好 |
| 间隔时间 | 前后两遍涂刷间隔时间按产品说明书执行 |

### 7.3 质量要求

| 检查项目 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 颜色 | 颜色均匀一致 |
| 光泽 | 光泽均匀 |
| 附着力 | 无起皮、掉粉 |
| 表面 | 无流坠、疙瘩、砂眼、刷纹 |
| 分色线 | 分色线平直，偏差不大于1mm |

## 八、饰面砖铺贴（第9章）

### 8.1 施工准备

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层 | 平整、坚固、无空鼓，含水率符合要求 |
| 选砖 | 同一批次、同一色号，剔除破损、变形砖 |
| 预排 | 正式铺贴前应进行预排，确定非整砖位置 |
| 浸砖 | 釉面砖应充分浸水（不少于2h），取出晾干后使用 |

### 8.2 铺贴施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 粘结层 | 采用专用瓷砖粘结剂，厚度4-8mm |
| 灰缝 | 缝宽1-1.5mm，用十字卡控制 |
| 平整度 | 用2m靠尺检查，偏差不大于2mm |
| 空鼓率 | 单块砖空鼓面积不大于该砖面积的15% |
| 阳角 | 阳角宜做45°对接或使用阳角条 |

### 8.3 勾缝

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 时间 | 铺贴完成24h后进行勾缝 |
| 材料 | 采用专用勾缝剂或白水泥 |
| 质量 | 勾缝密实、连续、无遗漏，表面光滑 |

## 九、裱糊工程（第10章）

### 9.1 基层要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 含水率 | 混凝土基层不大于8%，木材基层不大于12% |
| 平整度 | 用2m靠尺检查，偏差不大于2mm |
| 处理 | 涂刷封闭底漆（基膜）一道 |

### 9.2 施工要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 胶粘剂 | 使用专用壁纸胶 |
| 拼接 | 花纹图案应对齐，拼缝严密 |
| 阴角 | 阴角处应搭接，不得对接 |
| 阳角 | 阳角处应包角，不得有接缝 |
| 气泡 | 应赶压密实，无气泡 |

## 十、安装工程（第11章）

### 10.1 卫生器具安装

| 器具 | 安装要求 |
| --- | --- |
| 坐便器 | 安装牢固，排水通畅，与地面接触处打密封胶 |
| 洗脸盆 | 安装高度符合设计要求，支架牢固，冷热水接管正确 |
| 浴缸 | 排水通畅，存水弯水封深度不小于50mm |
| 花洒 | 安装高度1800-2100mm，固定牢固 |
| 地漏 | 应为最低点，排水通畅，水封深度不小于50mm |

### 10.2 灯具及开关插座安装

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 灯具 | 安装牢固，位置正确 |
| 重型灯具 | 3kg以上灯具应预埋吊钩或螺栓 |
| 开关高度 | 距地面1300-1400mm |
| 插座高度 | 距地面300mm（普通插座），厨房台面以上200-300mm |
| 卫生间插座 | 距地面1500mm以上，应使用防溅插座 |
| 配电箱 | 安装牢固，回路标识清晰，漏电保护器动作电流不大于30mA |

## 十一、安全施工要求（第12章）

### 11.1 用电安全

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 临时用电 | 必须采用TN-S接零保护系统，三级配电两级保护 |
| 配电箱 | 设漏电保护器，动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s |
| 手持工具 | 应使用II类电动工具，或使用隔离变压器 |
| 电线电缆 | 不得在地面裸露敷设，应架空或穿管 |
| 湿作业场所 | 必须使用安全电压（12V/24V/36V）照明 |

### 11.2 消防安全

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 灭火器 | 每50㎡配置1具2kg以上灭火器 |
| 消防通道 | 保持畅通，宽度不小于1.2m |
| 动火作业 | 必须办理动火审批手续，专人监护 |
| 易燃材料 | 分类存放，远离火源 |
| 吸烟 | 施工现场严禁吸烟，设专用吸烟区 |

### 11.3 高处作业安全

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 脚手架 | 搭设应符合规范，经验收合格后方可使用 |
| 安全带 | 2m以上高处作业必须系安全带 |
| 梯子 | 使用人字梯应有拉绳，不得站在最高两级作业 |
| 临边洞口 | 必须设防护栏杆或盖板 |

## 十二、环境保护与成品保护

### 12.1 施工现场环境保护

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 噪音 | 遵守当地噪音管理规定，避免夜间施工 |
| 粉尘 | 切割、打磨应洒水降尘或使用吸尘设备 |
| 垃圾 | 建筑垃圾分类堆放，及时清运 |
| 污水 | 施工污水应经沉淀后排入指定管道 |

### 12.2 成品保护

| 阶段 | 保护对象 | 保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 水电完成后 | 管线 | 管线走向标识，避免后续施工损坏 |
| 防水完成后 | 防水层 | 蓄水试验合格后做保护层，严禁踩踏 |
| 地砖完成后 | 地面 | 覆盖保护膜，禁止重物堆放 |
| 木门安装后 | 门扇、门套 | 包裹保护膜，避免划伤 |
| 涂料完成后 | 墙面 | 避免磕碰，保持通风干燥 |

## 十三、竣工验收（第13章）

### 13.1 验收条件

- 按设计文件和合同约定完成全部施工内容

- 各分项工程质量验收合格

- 质量控制资料完整

- 主要功能项目抽查结果符合要求

- 室内环境质量检测合格（GB 50325）

- 观感质量符合要求

### 13.2 功能性检测项目

| 检测项目 | 检测方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 给水管道 | 水压试验 | 压力降≤0.05MPa/h |
| 排水管道 | 通水试验、通球试验 | 排水通畅，无堵塞 |
| 电气线路 | 绝缘电阻测试 | ≥0.5MΩ |
| 漏电保护 | 漏电保护器动作试验 | 动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s |
| 卫生间防水 | 蓄水试验 | 24h无渗漏 |
| 室内环境 | 甲醛、苯、TVOC等检测 | 符合GB 50325限值 |

### 13.3 竣工验收文件清单

- 竣工图纸

- 材料合格证及检测报告

- 隐蔽工程验收记录

- 功能性检测报告

- 室内环境检测报告

- 分项工程质量验收记录

- 竣工结算资料

- 质量保修书

## 十四、施工工艺流程总表

| 序号 | 工艺阶段 | 主要工序 | 关键控制点 | 验收依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 图纸会审、材料进场、技术交底 | 材料验收 | 设计文件 |
| 2 | 拆除工程 | 拆除、垃圾清运 | 不拆承重结构 | 第3章 |
| 3 | 水电改造 | 管线敷设、暗管预埋 | 管线走向、间距 | 第4章 |
| 4 | 防水工程 | 防水层施工 | 厚度、蓄水试验 | 第5章 |
| 5 | 泥瓦工程 | 抹灰、地面找平、贴砖 | 平整度、空鼓率 | 第6、9章 |
| 6 | 木作工程 | 吊顶、木作、地板铺设 | 含水率、防火 | 第7章 |
| 7 | 涂饰工程 | 批腻子、底漆、面漆 | 基层处理、涂刷质量 | 第8章 |
| 8 | 安装工程 | 卫生器具、灯具、开关插座 | 安装牢固、接线正确 | 第10、11章 |
| 9 | 清理验收 | 现场清理、功能检测 | 功能性检测合格 | 第13章 |
| 10 | 竣工验收 | 资料整理、综合验收 | 资料完整、检测合格 | 第13章 |

# 无障碍装修标准 (Accessibility Renovation Standards)

## 概述

无障碍装修设计旨在为老年人、残障人士及行动不便者创造安全、便利的居住环境。本规范参照 GB 50763《无障碍设计规范》及国际通行标准，适用于住宅室内空间的无障碍改造。

## 一、适用人群与需求分析

### 1.1 使用人群

| 人群 | 主要需求 | 重点关注区域 |
| --- | --- | --- |
| 轮椅使用者 | 通道宽度、回转空间、低位设施 | 全区域 |
| 老年人 | 防滑、扶手、照明、紧急呼叫 | 卫生间、卧室、通道 |
| 视障人士 | 触觉标识、语音提示、防撞措施 | 全区域 |
| 听障人士 | 视觉报警、闪光门铃 | 入户门、卧室 |
| 儿童 | 低位开关、圆角防撞 | 全区域 |

## 二、通道与门

### 2.1 门洞与通道宽度

| 位置 | 最小净宽 | 推荐净宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入户门 | 900mm | 1000mm | 便于轮椅进出 |
| 室内门 | 800mm | 900mm | 卧室、客厅门 |
| 卫生间门 | 800mm | 850mm | 建议推拉门或外开门 |
| 走廊 | 1000mm | 1200mm | 轮椅双向通行 |
| 厨房通道 | 1000mm | 1200mm | 轮椅可回转 |

### 2.2 门设计要求

- 门把手：使用压把式或杠杆式，高度850-1000mm，避免球形把手

- 门槛：取消或做斜坡过渡，高差≤15mm，坡度≤1:12

- 门扇：建议使用推拉门或外开门，避免内开门占用轮椅回转空间

- 观察窗：门扇上设观察窗，底边距地≤900mm

- 闭门器：闭门力≤25N，便于弱力推开

## 三、地面与坡度

### 3.1 地面要求

| 项目 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 防滑等级 | R10及以上 | 干湿区域均适用 |
| 平整度 | 高差≤3mm/2m | 避免绊倒 |
| 材质 | 防滑瓷砖/橡胶/PVC | 避免大理石、抛光砖 |
| 颜色 | 与墙面有对比 | 便于视障人士识别 |
| 接缝 | 平缝 | 避免凹槽绊脚 |

### 3.2 坡道设计

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最大坡度 | 1:12（约8.3%） | 独立使用轮椅 |
| 推荐坡度 | 1:16-1:20 | 更舒适安全 |
| 坡道宽度 | ≥1200mm | 轮椅通行 |
| 平台长度 | ≥1500mm | 坡道起止处 |
| 扶手高度 | 850mm（上）/ 650mm（下） | 双侧设置 |
| 扶手延伸 | 坡道外延伸≥300mm | 起止处 |

## 四、卫生间无障碍

### 4.1 空间要求

| 项目 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最小使用面积 | ≥4㎡ | 轮椅回转 |
| 轮椅回转直径 | ≥1500mm | 圆形区域无障碍 |
| 门开启方向 | 外开或推拉 | 不占用内部空间 |

### 4.2 坐便器区域

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器高度 | 450mm | 标准座高 |
| 两侧空间 | 每侧≥400mm | 便于移位 |
| 侧方扶手 | L型，高700mm | 水平段长≥700mm |
| 后方扶手 | 水平，高700mm | 长度≥600mm |
| 扶手直径 | 32-35mm | 便于抓握 |
| 扶手距墙 | 40mm | 留出手部空间 |
| 紧急呼叫按钮 | 距地400-500mm | 坐便器旁，坐/站姿均可触及 |

### 4.3 淋浴区域

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 淋浴区最小尺寸 | 1500×1500mm | 轮椅可进入 |
| 地面高差 | 0（无高差） | 使用线性地漏 |
| 淋浴椅 | 固定或折叠，高450mm | 承重≥150kg |
| 淋浴扶手 | L型，高700mm | 坐便器旁 |
| 花洒高度 | 可调节，最低≤1200mm | 坐姿使用 |
| 恒温龙头 | 必须 | 防止烫伤 |
| 地面防滑 | R11及以上 | 湿区防滑等级更高 |

### 4.4 洗手盆区域

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 盆面高度 | 750-800mm | 轮椅可下方进入 |
| 下方净空 | 高≥650mm，深≥450mm | 膝盖空间 |
| 龙头 | 感应式或杠杆式 | 单手操作 |
| 镜子 | 底边距地≤900mm | 或倾斜安装 |
| 台面深度 | ≤500mm | 便于触及 |

## 五、厨房无障碍

### 5.1 台面与柜体

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作台高度 | 750-800mm | 低于标准高度 |
| 台面下方净空 | 高≥650mm | 轮椅膝部空间 |
| 台面深度 | ≤600mm | 便于触及 |
| 吊柜底边高度 | ≤1200mm | 坐姿可及 |
| 抽屉 | 全拉出式 | 减少弯腰 |
| 转角柜 | 使用转角拉篮 | 避免盲区 |

### 5.2 电器配置

| 电器 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 灶具 | 低位安装，带熄火保护 | 操作面距地≤800mm |
| 烤箱 | 台面上方嵌入式 | 避免弯腰取物 |
| 洗碗机 | 台面下方嵌入式 | 高度适配 |
| 冰箱 | 侧开门，高度≤1600mm | 或下冷冻上冷藏 |
| 水槽 | 浅盆，深度≤150mm | 减少弯腰 |
| 龙头 | 感应式或抽拉式 | 单手操作 |

## 六、卧室无障碍

### 6.1 空间布局

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 床两侧通道 | ≥900mm | 轮椅通行 |
| 床尾通道 | ≥1200mm | 轮椅回转 |
| 床高度 | 450-500mm | 便于转移 |
| 床边空间 | ≥1500×1500mm | 轮椅回转区域 |

### 6.2 设施配置

- 床头开关：高度800-900mm，带夜灯

- 紧急呼叫：床头和卫生间各设一个

- 衣柜：挂衣杆高度≤1400mm，使用下拉式挂衣杆

- 窗帘：电动窗帘，遥控操作

## 七、电气与智能化

### 7.1 开关插座高度

| 设施 | 标准高度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开关 | 900-1000mm | 坐姿可及 |
| 插座 | 400-500mm | 避免弯腰过低 |
| 高位插座 | 1200-1400mm | 台面电器使用 |
| 紧急呼叫按钮 | 400-500mm | 跌倒后可及 |

### 7.2 照明设计

| 区域 | 照度要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通道 | ≥100lx | 均匀照明，无阴影 |
| 客厅 | ≥150lx | 主灯+辅助照明 |
| 厨房操作台 | ≥300lx | 橱柜灯补充 |
| 卫生间 | ≥150lx | 镜前灯补充 |
| 床头 | ≥100lx | 阅读灯 |
| 夜间照明 | ≥30lx | 地脚灯/感应灯 |

### 7.3 智能家居辅助

- 语音控制：灯光、窗帘、空调语音控制

- 感应灯：走廊、卫生间感应夜灯

- 远程监控：子女可远程查看老人状况

- 跌倒检测：卫生间安装跌倒报警装置

- 自动门锁：指纹/密码/远程开锁

## 八、验收清单

### 8.1 通用检查项

- 所有门洞净宽≥800mm（入户门≥900mm）

- 走廊净宽≥1000mm

- 地面无高差或高差≤15mm

- 地面防滑等级达标

- 开关高度900-1000mm

- 插座高度400-500mm

- 紧急呼叫系统功能正常

- 照明照度满足要求

- 扶手安装牢固，位置正确

### 8.2 卫生间检查项

- 轮椅回转直径≥1500mm

- 坐便器两侧扶手安装正确

- 淋浴区无高差

- 恒温龙头功能正常

- 洗手盆下方膝部空间充足

- 镜子底边≤900mm

- 紧急呼叫按钮可触及

### 8.3 厨房检查项

- 操作台高度750-800mm

- 台面下方膝部空间充足

- 吊柜底边≤1200mm

- 电器操作面高度合适

- 地面防滑

## 九、常见误区

| 误区 | 正确做法 |
| --- | --- |
| “无障碍就是加个扶手” | 无障碍是系统性设计，涉及空间、高度、材料、智能化等多个维度 |
| “坡度越陡越省空间” | 坡度必须≤1:12，过陡存在安全隐患 |
| “卫生间门内开没关系” | 内开门占用轮椅回转空间，应外开或推拉 |
| “防滑砖越粗糙越好” | 过度粗糙影响轮椅推行，R10-R11即可 |
| “扶手随便装在墙上就行” | 扶手需要锚固在承重墙或加固件上，承重≥1.5kN |

# 装修施工注意事项

## 通用注意事项

### 安全第一

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

- 用电安全

### 文明施工

- 遵守施工时间

- 做好成品保护

- 垃圾及时清运

## 各阶段注意事项

### 拆改阶段

- 不拆除承重结构

- 做好公共区域保护

- 通知邻居

### 水电阶段

- 管线走向拍照记录

- 打压测试必须做

- 电路通路必须测

### 泥瓦阶段

- 防水闭水试验

- 瓷砖空鼓检查

- 坡度检查

### 木作阶段

- 龙骨间距检查

- 石膏板接缝处理

- 五金安装质量

### 油漆阶段

- 基层处理到位

- 每遍干透再刷

- 灯光检查平整度

### 安装阶段

- 成品保护到位

- 安装顺序正确

- 功能测试完整

## 与施工方沟通

- 定期沟通进度

- 问题及时反馈

- 做好记录

- 按合同执行

# 拆改工程指南

## 拆改内容

### 可以拆除

- 非承重墙

- 轻质隔墙

- 旧装修（瓷砖、地板、吊顶）

- 旧门窗

### 禁止拆除

- 承重墙

- 剪力墙

- 梁、柱

- 阳台矮墙

## 拆改流程

- 确认结构 → 查看建筑图纸，确认承重结构

- 物业审批 → 向物业报备

- 放线标注 → 标注拆除位置

- 拆除施工 → 机械或人工拆除

- 垃圾清运 → 清运到指定地点

- 新建施工 → 按设计新建墙体

## 注意事项

### 结构安全

- 拆除前必须确认不是承重结构

- 不能破坏梁柱

- 新建墙体需要植筋

### 邻里影响

- 提前通知邻居

- 遵守施工时间（工作日 8:00-12:00, 14:00-18:00）

- 做好公共区域保护

### 费用

- 拆墙：50-100元/㎡

- 拆地砖：30-50元/㎡

- 拆地板：15-30元/㎡

- 垃圾清运：500-2000元

## 新建墙体

### 材料选择

- 轻体砖：轻便、隔音

- 石膏板隔墙：轻、薄

- 红砖：结实、重

### 施工要点

- 新旧墙连接处植筋

- 门洞上方设过梁

- 每天砌筑高度≤1.8m

# 消防安全标准 (Fire Safety Standards)

Residential Renovation Fire Safety Requirements 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修翻新工程中的消防安全技术要求，涵盖防火材料选用、疏散通道设计、烟感探测器布置、电气防火及厨房消防安全等方面，旨在保障居住者生命财产安全。

## 2. 法规依据 (Regulatory References)

| 编号 | 规范名称 | 适用条款 |
| --- | --- | --- |
| GB 50016 | 建筑设计防火规范 | 第5章、第6章 |
| GB 50045 | 高层民用建筑设计防火规范 | 第8章、第9章 |
| GB 50116 | 火灾自动报警系统设计规范 | 第3章、第4章 |
| GB 50222 | 建筑内部装修设计防火规范 | 全篇 |
| GB 17945 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 第5章 |

## 3. 防火材料选用 (Fire-Rated Materials)

### 3.1 材料燃烧性能等级

| 等级 | 说明 | 适用部位 |
| --- | --- | --- |
| A级 | 不燃材料 | 防火隔墙、吊顶龙骨 |
| B1级 | 难燃材料 | 墙面装饰、地面铺装 |
| B2级 | 可燃材料 | 家具、窗帘（须阻燃处理） |
| B3级 | 易燃材料 | 禁止在室内装修中使用 |

### 3.2 常见材料防火要求

- 石膏板隔墙：厚度不低于 12mm，双面覆板耐火极限不小于 1.0h

- 防火门：入户门耐火完整性不低于 1.0h（甲级防火门）

- 防火涂料：钢结构防火涂料厚度按耐火极限要求确定，薄型涂料 3-7mm

- 电线电缆：必须使用阻燃型（ZR）或耐火型（NH）线缆

- 保温材料：外墙内保温须采用 A 级不燃材料

### 3.3 材料进场验收

- 核查材料燃烧性能等级检测报告

- 确认产品合格证、出厂检验报告

- 检查防火材料表面标识是否清晰完整

- 按批次抽样送第三方检测机构复检

## 4. 疏散通道设计 (Escape Routes)

### 4.1 基本要求

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 疏散走道净宽度 | 不小于 1.1m |
| 疏散门净宽度 | 不小于 0.9m |
| 疏散门开启方向 | 向疏散方向开启 |
| 疏散通道净高 | 不小于 2.2m |
| 安全出口数量 | 每层不少于 2 个 |

### 4.2 装修期间疏散通道管理

- 施工期间不得占用、堵塞疏散通道

- 临时疏散指示标志应清晰可见

- 装修材料不得堆放于疏散走道内

- 安全出口门不得上锁或设置障碍物

- 施工人员须熟悉现场疏散路线

### 4.3 通道防火分隔

- 不同防火分区之间的隔墙耐火极限不低于 2.0h

- 管道穿越防火分区处须设置防火封堵

- 防火门须具备自动关闭功能，闭门器完好有效

## 5. 烟感探测器布置 (Smoke Detector Placement)

### 5.1 布点原则

| 区域 | 是否必须安装 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 卧室 | 必须 | 每间至少 1 个 |
| 客厅 | 必须 | 面积超过 30m² 时每 15m² 增设 1 个 |
| 走廊/过道 | 必须 | 间距不大于 10m |
| 厨房 | 建议（温感替代） | 厨房油烟大，建议使用温感探测器 |
| 卫生间 | 不建议 | 湿度大易误报 |
| 楼梯间 | 必须 | 每层至少 1 个 |
| 储藏室 | 必须 | 每个房间至少 1 个 |

### 5.2 安装技术要求

- 探测器距墙壁水平距离不小于 0.5m

- 探测器距空调送风口不小于 1.5m

- 探测器距照明灯具不小于 0.5m

- 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于 0.5m

- 在宽度小于 3m 的走道顶棚上宜居中布置

### 5.3 联动控制

- 烟感探测器报警后应联动启动应急广播

- 应联动切断非消防电源

- 应联动启动应急照明系统

- 应联动开启排烟系统（如设置）

- 定期测试联动功能，每季度不少于 1 次

## 6. 电气防火 (Electrical Fire Prevention)

### 6.1 线路设计与敷设

| 要求 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 导线截面 | 照明回路不小于 2.5mm²，插座回路不小于 2.5mm²，空调回路不小于 4mm² |
| 套管材质 | 必须使用阻燃 PVC 管或金属管 |
| 线管固定间距 | 不大于 1.0m |
| 导线接头 | 禁止在管内接头，必须在接线盒内 |
| 漏电保护 | 插座回路必须安装 30mA 漏电保护器 |

### 6.2 过载与短路保护

- 配电箱应分回路设置断路器和漏电保护器

- 各回路额定电流须与导线载流量匹配

- 严禁私自加大保险丝容量或铜丝替代

- 大功率电器（空调、热水器、电磁炉）须单独回路

### 6.3 电气火灾隐患检查清单

- 检查配电箱内接线是否牢固、无烧灼痕迹

- 检查插座面板是否松动、变色、发热

- 检查开关面板是否打火

- 检查电线是否老化、龟裂

- 检查线管穿线率不超过 40%

- 检查弱电与强电线管间距不小于 300mm

## 7. 厨房消防安全 (Kitchen Fire Safety)

### 7.1 燃气安全

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 燃气软管 | 使用不锈钢波纹软管，长度不超过 2m |
| 燃气阀门 | 安装自闭式阀门，定期检漏 |
| 燃气报警器 | 必须安装可燃气体泄漏报警器 |
| 排风设施 | 排油烟机风量不低于 15m³/min |
| 燃气管间距 | 与电线间距不小于 300mm |

### 7.2 厨房灭火配置

- 灭火器：配置 2kg 以上 ABC 干粉灭火器或水基型灭火器，放置于厨房入口附近

- 灭火毯：厨房操作台附近应配备灭火毯（尺寸不小于 1.2m × 1.2m）

- 燃气切断：燃气管道应设置紧急切断阀

### 7.3 厨房防火设计要点

- 厨房与相邻区域之间设置耐火极限不低于 1.0h 的隔墙

- 厨房门采用防火门

- 厨房排烟管道不得穿越卧室

- 油烟管道定期清洗，每半年不少于 1 次

- 灶台周边 0.5m 范围内不得存放易燃物品

## 8. 施工期间消防安全管理

### 8.1 动火作业管理

| 程序 | 要求 |
| --- | --- |
| 动火审批 | 焊接、切割等动火作业须办理动火证 |
| 现场监护 | 动火期间设专人监护 |
| 灭火器材 | 动火点 5m 内配备灭火器 |
| 作业后检查 | 动火结束后 30min 内持续观察 |

### 8.2 施工现场消防配置

- 每 50m² 配备不少于 2 具 4kg ABC 干粉灭火器

- 临时消防水源距离施工区域不超过 30m

- 施工现场严禁吸烟

- 易燃物品须单独存放，远离火源和热源

- 施工现场须设置临时疏散指示标志

## 9. 竣工验收

### 9.1 消防验收检查表

- 防火材料燃烧性能等级符合设计要求

- 防火门安装正确，闭门器功能正常

- 烟感/温感探测器布置符合规范，功能正常

- 应急照明和疏散指示系统功能正常

- 电气线路绝缘电阻测试合格

- 燃气管道泄漏检测合格

- 灭火器配置数量、位置符合要求

- 疏散通道宽度、标识符合规范

- 消防联动控制系统调试完成

### 9.2 验收资料

| 资料名称 | 提交要求 |
| --- | --- |
| 材料燃烧性能检测报告 | 原件或加盖章复印件 |
| 电气绝缘电阻测试记录 | 原件 |
| 消防设施调试记录 | 原件 |
| 隐蔽工程验收记录 | 原件 |
| 消防验收合格证明 | 主管部门出具 |

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 装修环保施工指南

## 环保施工要点

### 材料处理

- 减少切割浪费

- 合理利用边角料

- 分类存放

### 废弃物处理

- 垃圾分类

- 可回收物回收

- 有害垃圾专门处理

### 噪音控制

- 高噪音工序集中在白天

- 关闭门窗施工

- 使用低噪音设备

## 环保检测

| 阶段 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 材料进场 | 环保等级检查 |
| 施工中 | 现场环境监测 |
| 竣工后 | 室内空气质量检测 |

## 绿色施工

- 节能减排

- 水资源节约

- 资源循环利用

# 中国建筑装饰协会行业标准汇总

编制说明：本文档汇总中国建筑装饰协会（CBDA）发布的现行团体标准（T/CBDA系列）及各行业标准，按专业工种分类整理，供装饰装修工程参考使用。 更新日期：2026年5月

## 一、标准体系概述

### 1.1 标准分类

| 类别 | 标准编号前缀 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 国家标准 | GB / GB/T | 强制性/推荐性国家标准 |
| 行业标准 | JGJ / CJJ / JC | 建筑工业/城市建设/建材行业标准 |
| 团体标准 | T/CBDA | 中国建筑装饰协会团体标准 |
| 地方标准 | DB | 各地方标准 |

### 1.2 工种分类

| 工种 | 涵盖内容 |
| --- | --- |
| 水电工 | 给水排水、电气布线 |
| 泥瓦工 | 砌体、抹灰、贴砖、地面 |
| 木工 | 吊顶、木作、门窗套、地板 |
| 油漆工 | 涂料、壁纸、油漆 |
| 综合 | 质量验收、环保、安全 |
| 装配式 | 装配式装修、集成化部品 |

## 二、水电类标准

### 2.1 电气布线标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | 10kV及以下建筑电气 | 导线穿管、配电箱、接地 |
| JGJ 242-2011 | 住宅建筑电气设计规范 | 住宅建筑 | 回路划分、负荷计算 |
| T/CBDA 42-2020 | 住宅室内装饰装修电气工程施工技术规程 | 住宅室内电气施工 | 室内布线、插座开关安装 |

### 2.2 给水排水标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | 室内给排水及采暖 | 管道安装、水压试验 |
| CJJ/T 29-2010 | 建筑排水塑料管道工程技术规程 | 建筑排水塑料管 | PVC-U管安装、坡度 |
| GB 50015-2019 | 建筑给水排水设计标准 | 建筑给排水设计 | 管道布置、流量计算 |
| T/CBDA 43-2020 | 住宅室内装饰装修给水排水工程施工技术规程 | 住宅室内给排水 | 室内管道安装、防水 |

### 2.3 水电综合标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要点 |
| --- | --- | --- |
| JGJ/T 304-2013 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 住宅装修全过程质量验收，涵盖水电、泥瓦、木作、油漆 |
| GB 50327-2001 | 住宅装饰装修工程施工规范 | 住宅装修施工全过程技术要求 |

## 三、石材/瓷砖类标准

### 3.1 石材标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 19766-2016 | 天然大理石建筑板材 | 天然大理石板材 | 规格尺寸、物理性能 |
| GB/T 18601-2009 | 天然花岗石建筑板材 | 天然花岗石板材 | 规格尺寸、物理性能 |
| GB 6566-2010 | 建筑材料放射性核素限量 | 所有建筑材料 | A/B/C类放射性限值 |
| JG/T 217-2007 | 人造石材 | 人造石材板材 | 物理性能、环保指标 |
| T/CBDA 6-2016 | 建筑装饰装修工程石材应用技术规程 | 石材装饰工程 | 石材选材、安装工艺、验收 |

### 3.2 瓷砖/陶瓷标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 4100-2015 | 陶瓷砖 | 各类陶瓷砖 | 尺寸偏差、吸水率、强度 |
| GB/T 35154-2017 | 绿色产品评价 陶瓷砖 | 绿色陶瓷砖评价 | 环保评价指标 |
| JC/T 547-2017 | 陶瓷砖胶粘剂 | 瓷砖粘结剂 | 粘结强度、开放时间 |
| JC/T 1004-2017 | 陶瓷墙地砖填缝剂 | 瓷砖勾缝剂 | 抗压强度、吸水量 |
| T/CBDA 15-2018 | 建筑装饰装修工程陶瓷砖应用技术规程 | 陶瓷砖铺贴工程 | 基层处理、铺贴工艺、空鼓检测 |

### 3.3 瓷砖粘结材料标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心指标 |
| --- | --- | --- |
| JC/T 547-2017 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 拉伸粘结强度≥0.5MPa(C1级) |
| GB/T 25745-2010 | 陶瓷砖干压成型模具 | 模具精度 |
| T/CBDA 46-2021 | 住宅室内装饰装修瓷砖薄贴法施工技术规程 | 薄贴法粘结剂用量、齿形刮板规格 |

## 四、吊顶类标准

### 4.1 吊顶材料标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 25998-2010 | 矿物棉装饰吸声板 | 矿棉吸声板 | 规格、密度、吸声系数 |
| GB/T 9775-2008 | 纸面石膏板 | 纸面石膏板 | 尺寸偏差、断裂荷载 |
| GB/T 23445-2009 | 金属装饰保温板 | 金属装饰板 | 物理性能、防火性能 |
| JC/T 865-2000 | 金属及金属复合装饰板 | 金属装饰板 | 表面质量、加工精度 |
| T/CBDA 20-2018 | 建筑装饰装修工程轻钢龙骨石膏板吊顶技术规程 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 龙骨间距、吊杆设置、接缝处理 |

### 4.2 吊顶施工与验收

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要点 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018 | 建筑装饰装修工程质量验收标准（第6章） | 暗龙骨/明龙骨吊顶验收 |
| GB 50222-2017 | 建筑内部装修设计防火规范 | 吊顶材料燃烧性能等级 |
| T/CBDA 55-2021 | 装配式建筑吊顶工程技术规程 | 装配式吊顶设计、施工、验收 |

## 五、涂料/油漆类标准

### 5.1 环保限量标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心指标 |
| --- | --- | --- |
| GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 | VOC≤80g/L(水性内墙)，甲醛≤50mg/kg |
| GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 | VOC≤120g/L |
| GB 24410-2009 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 | VOC≤200g/L |
| GB 18581-2020 | 木器涂料中有害物质限量 | 溶剂型木器漆VOC≤550g/L |
| GB 18583-2008 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 | 游离甲醛≤1.0g/kg |
| GB 33372-2020 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量 | 水性胶粘剂VOC≤50g/L |

### 5.2 涂料产品标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 9756-2018 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 内墙乳胶漆 | 遮盖力、耐洗刷性 |
| GB/T 9755-2014 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 外墙乳胶漆 | 耐人工老化、耐沾污性 |
| JG/T 481-2015 | 建筑隔热保温涂料 | 保温涂料 | 导热系数、隔热效率 |
| T/CBDA 33-2019 | 建筑装饰装修工程涂装施工技术规程 | 室内涂装施工 | 基层处理、涂装工艺、质量验收 |

### 5.3 壁纸/壁布标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心指标 |
| --- | --- | --- |
| GB 18585-2001 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 | 甲醛≤120mg/kg，重金属限量 |
| JG/T 510-2016 | 纺织面墙纸（布） | 物理性能、环保 |
| T/CBDA 16-2018 | 建筑装饰装修工程裱糊施工技术规程 | 裱糊施工工艺、验收 |

## 六、质量验收类标准

### 6.1 综合验收标准

| 标准编号 | 标准名称 | 涵盖范围 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018 | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | 全部装饰装修分项工程 |
| JGJ/T 304-2013 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 住宅室内装修全过程 |
| GB 50300-2013 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | 建筑工程验收通用要求 |
| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 | 绿色建筑评价 |
| GB/T 50375-2016 | 建筑工程施工质量评价标准 | 施工质量评价 |

### 6.2 环保验收标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| GB 50325-2020 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | 甲醛、苯、TVOC、氡、氨限值与检测 |
| GB/T 18883-2022 | 室内空气质量标准 | 室内空气质量评价指标 |
| GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 | E1级≤0.124mg/m³ |
| GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | 甲醛释放量≤1.5mg/L |

### 6.3 防火验收标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| GB 50222-2017 | 建筑内部装修设计防火规范 | 装修材料燃烧性能等级 |
| GB 8624-2012 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 | A/B1/B2/B3分级方法 |
| GB 50016-2014(2018版) | 建筑设计防火规范 | 建筑防火设计总体要求 |

## 七、装配式/部品部件标准

### 7.1 装配式装修标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T/CBDA 10-2017 | 装配式住宅室内装修技术规程 | 装配式住宅 | 部品部件、干法施工 |
| T/CBDA 24-2018 | 装配式建筑内装部品通用技术要求 | 装配式内装部品 | 部品尺寸公差、性能指标 |
| T/CBDA 39-2020 | 住宅整体厨房 | 整体厨房 | 尺寸系列、功能配置 |
| T/CBDA 40-2020 | 住宅整体卫浴 | 整体卫浴 | 防水底盘、部品集成 |
| T/CBDA 55-2021 | 装配式建筑吊顶工程技术规程 | 装配式吊顶 | 模块化吊顶系统 |
| T/CBDA 62-2022 | 装配式建筑墙面装饰工程技术规程 | 装配式墙面 | 集成墙面系统 |

### 7.2 部品部件标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| JG/T 188-2010 | 室内木质门 | 尺寸偏差、物理性能 |
| GB/T 29498-2013 | 木门窗 | 物理性能、环保 |
| JG/T 490-2016 | 建筑用遮阳金属百叶 | 物理性能、安全 |
| T/CBDA 25-2018 | 建筑装饰装修工程集成吊顶技术规程 | 集成吊顶系统设计 |

## 八、安全与文明施工标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| JGJ 59-2011 | 建筑施工安全检查标准 | 施工现场安全检查 |
| JGJ 46-2005 | 施工现场临时用电安全技术规范 | 临时用电安全 |
| JGJ 80-2016 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | 高处作业安全 |
| JGJ 146-2013 | 建设工程施工现场环境与卫生标准 | 文明施工、环境保护 |
| T/CBDA 45-2020 | 住宅室内装饰装修工程安全施工技术规程 | 室内装修施工安全 |

## 九、标准按工种速查表

### 9.1 水电工常用标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | 电气验收 |
| GB 50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | 给排水验收 |
| T/CBDA 42-2020 | 住宅室内装饰装修电气工程施工技术规程 | 室内电气施工 |
| T/CBDA 43-2020 | 住宅室内装饰装修给水排水工程施工技术规程 | 室内给排水施工 |

### 9.2 泥瓦工常用标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018（第4、8章） | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | 抹灰、饰面砖验收 |
| GB 50327-2001（第5、6、9章） | 住宅装饰装修工程施工规范 | 防水、抹灰、贴砖施工 |
| JC/T 547-2017 | 陶瓷砖胶粘剂 | 瓷砖胶选用 |
| T/CBDA 15-2018 | 陶瓷砖应用技术规程 | 瓷砖铺贴工艺 |
| T/CBDA 6-2016 | 石材应用技术规程 | 石材施工工艺 |

### 9.3 木工常用标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018（第6、7、12章） | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | 吊顶、隔墙、细部验收 |
| GB 50222-2017 | 建筑内部装修设计防火规范 | 木作防火要求 |
| JG/T 188-2010 | 室内木质门 | 木门验收 |
| T/CBDA 20-2018 | 轻钢龙骨石膏板吊顶技术规程 | 吊顶施工 |

### 9.4 油漆工常用标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018（第10章） | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | 涂饰验收 |
| GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 | 涂料环保指标 |
| GB 18583-2008 | 胶粘剂有害物质限量 | 胶粘剂环保指标 |
| T/CBDA 33-2019 | 涂装施工技术规程 | 涂装施工工艺 |
| T/CBDA 16-2018 | 裱糊施工技术规程 | 壁纸施工 |

### 9.5 通用/综合标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| JGJ/T 304-2013 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 全过程验收 |
| GB 50325-2020 | 室内环境污染控制规范 | 环保验收 |
| GB 50327-2001 | 住宅装饰装修工程施工规范 | 施工规范 |
| GB/T 50326-2017 | 建设工程项目管理规范 | 项目管理 |

## 十、标准更新与获取渠道

### 10.1 标准信息查询

| 渠道 | 网址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 全国标准信息公共服务平台 | https://std.samr.gov.cn | 国家标准查询 |
| 中国建筑装饰协会 | https://www.cbda.cn | 团体标准发布 |
| 住房和城乡建设部 | https://www.mohurd.gov.cn | 行业标准发布 |
| 全国团体标准信息平台 | https://www.ttbz.org.cn | 团体标准查询 |

### 10.2 标准动态

| 年份 | 动态 |
| --- | --- |
| 2024 | 多项T/CBDA标准修订，重点关注装配式装修、绿色建材 |
| 2023 | 发布装配式墙面、地面装饰工程标准 |
| 2022 | GB/T 18883-2022室内空气质量标准发布 |
| 2020 | GB 50325-2020、GB 18582-2020等重要标准更新 |
| 2018 | GB 50210-2018、GB 50222-2017等重要标准更新 |

# 地方配套标准汇总

编制说明：本文档汇总中国各省市发布的与住宅装饰装修相关的地方标准（DB系列），按区域气候特征分类整理，涵盖南方防潮防霉、北方防冻保温、老旧小区改造等专项标准。 更新日期：2026年5月

## 一、区域分类说明

### 1.1 区域划分

| 区域 | 代表省市 | 气候特征 | 装修重点关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方地区 | 广东、浙江、福建、上海、江苏 | 高温高湿、梅雨季节长 | 防潮、防霉、防白蚁 |
| 北方地区 | 北京、天津、东北三省 | 严寒干燥、供暖期长 | 防冻、保温、暖气保护 |
| 中部地区 | 湖北、湖南、河南、安徽 | 四季分明、梅雨 | 防潮、隔热 |
| 西部地区 | 四川、重庆、云南、贵州 | 湿热/干湿交替 | 防潮、抗震 |

## 二、南方地区标准（防潮防霉防白蚁）

### 2.1 广东省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DBJ/T 15-134-2018 | 广东省住宅室内装饰装修技术规程 | 南方气候条件下的装修技术要求 |
| DB44/T 864-2010 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | 水性木器漆有害物质限量 |
| DBJ/T 15-97-2013 | 建筑防水工程技术规程 | 南方多雨地区防水技术要求 |
| DBJ/T 15-103-2014 | 建筑白蚁防治技术规程 | 白蚁预防与治理 |

关键要求摘录：

| 项目 | 广东地方标准要求 | 国标对比 |
| --- | --- | --- |
| 木材含水率 | ≤13%（南方潮湿环境） | 国标≤12% |
| 卫生间防水高度 | 墙面≥2000mm | 国标≥1800mm |
| 阳台防水 | 必须做防水层，墙面翻起≥300mm | 国标翻起≥250mm |
| 防白蚁处理 | 所有木质材料进场前必须进行防白蚁处理 | 国标未强制要求 |
| 外墙防水 | 外墙面全做防水层 | 国标未强制要求 |
| 涂料施工 | 相对湿度≤85%方可施工 | 国标≤85% |

### 2.2 浙江省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB33/T 1059-2016 | 住宅装饰装修工程施工技术规程 | 浙江省住宅装修技术要求 |
| DB33/T 1132-2017 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 浙江省住宅装修验收标准 |
| DB33/1093-2013 | 建筑防水工程技术规程 | 浙江地区防水要求 |
| DB33/T 1240-2021 | 装配式住宅内装技术规程 | 装配式装修技术要求 |

关键要求摘录：

| 项目 | 浙江地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 梅雨季施工 | 梅雨季节不宜进行涂料和壁纸施工 | 避免湿度过大影响质量 |
| 防霉处理 | 地下室、卫生间墙面应使用防霉涂料 | 防止霉菌滋生 |
| 木作防潮 | 与墙体接触的木质材料应做防腐防潮处理 | 延长使用寿命 |
| 外墙内保温 | 采用内保温系统时，应做好防潮隔汽层 | 防止冷凝结露 |

### 2.3 上海市

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DG/TJ 08-2031-2017 | 住宅装饰装修工程技术规范 | 上海地区住宅装修规范 |
| DGJ 08-2042-2008 | 住宅工程质量分户验收规程 | 分户验收要求 |
| DG/TJ 08-2153-2014 | 既有住宅装饰装修技术规程 | 旧房改造装修技术 |

关键要求摘录：

| 项目 | 上海地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 分户验收 | 住宅工程实行分户验收制度 | 每户单独验收 |
| 旧房改造 | 旧房改造应先进行结构安全鉴定 | 确保安全后装修 |
| 空调安装 | 应设置统一的空调机位和冷凝水排放管道 | 保持外立面统一 |

### 2.4 福建省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DBJ/T 13-138-2011 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规程 | 福建省住宅装修验收 |
| DBJ 13-82-2006 | 建筑防水技术规程 | 福建沿海地区防水要求 |

关键要求摘录：

| 项目 | 福建地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 台风防护 | 外窗安装应考虑台风风力要求 | 沿海地区加强固定 |
| 防盐雾 | 沿海地区金属构件应做防盐雾处理 | 防止腐蚀 |
| 防潮层 | 首层地面应设防潮层 | 防止地面返潮 |

## 三、北方地区标准（防冻保温供暖保护）

### 3.1 北京市

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB11/T 1085-2014 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 北京市住宅装修验收 |
| DB11/ 689-2015 | 居住建筑节能设计标准 | 节能设计要求 |
| DB11/T 1322-2016 | 既有居住建筑节能改造技术规程 | 老旧小区节能改造 |
| DB11/ 1161-2015 | 住宅室内装饰装修工程技术规程 | 北京地区装修技术 |

关键要求摘录：

| 项目 | 北京地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冬季施工 | 室外温度低于5℃时不得进行湿作业施工 | 防止冻害 |
| 供暖期保护 | 装修期间不得擅自改动暖气管道和散热器 | 保证供暖安全 |
| 保温材料 | 外墙内保温应使用A级或B1级保温材料 | 防火要求 |
| 外窗更换 | 外窗传热系数应符合节能标准要求 | K值≤2.0 W/(㎡·K) |
| 防冻 | 冬季施工时水管应采取防冻措施 | 施工后通水前防冻 |

### 3.2 东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB21/T 1563-2007 | 辽宁省住宅室内装饰装修工程质量验收规程 | 辽宁装修验收 |
| DB22/T 2717-2017 | 吉林省既有居住建筑节能改造技术规程 | 吉林节能改造 |
| DB23/T 1630-2017 | 黑龙江省住宅室内装饰装修工程质量验收标准 | 黑龙江装修验收 |
| DB23/T 2077-2018 | 黑龙江省居住建筑节能设计标准 | 黑龙江节能设计 |

关键要求摘录：

| 项目 | 东北地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冬季施工温度 | 室外温度低于-5℃时禁止湿作业施工 | 严寒地区更严格 |
| 保温层厚度 | 外墙保温层厚度不小于80mm（黑龙江） | 适应严寒气候 |
| 窗户传热系数 | K值≤1.8 W/(㎡·K)（黑龙江） | 双层/三层中空玻璃 |
| 管道防冻 | 冷水管穿越不采暖空间时必须保温 | 防止冬季冻裂 |
| 地暖保护 | 装修期间不得损坏地暖管路 | 回填层施工时保护 |
| 防冻剂限制 | 室内装修严禁使用含尿素的防冻剂 | 防止氨污染 |

### 3.3 天津市

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB/T 29-149-2012 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规程 | 天津装修验收 |
| DB/T 29-1-2013 | 天津市居住建筑节能设计标准 | 天津节能设计 |

关键要求摘录：

| 项目 | 天津地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统 | 装修不得擅自拆除、改装供暖设施 | 需经热力公司审批 |
| 外墙保温 | 不得私自拆除外墙保温层 | 影响建筑保温 |
| 冬季施工 | 低于0℃时禁止涂料、砂浆施工 | 防冻要求 |

## 四、中部及西部地区标准

### 4.1 湖北省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB42/T 1046-2015 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 湖北装修验收 |
| DB42/T 1022-2014 | 湖北省绿色建筑行动实施方案 | 绿色装修要求 |

### 4.2 四川省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB51/T 5056-2016 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规程 | 四川装修验收 |
| DB51/T 5072-2014 | 四川省居住建筑节能设计标准 | 四川节能设计 |

关键要求摘录：

| 项目 | 四川地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 抗震构造 | 装修不得削弱房屋抗震能力 | 地震多发地区 |
| 防潮 | 盆地潮湿地区应做好防潮措施 | 防止返潮发霉 |

## 五、老旧小区改造专项标准

### 5.1 国家层面

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 建办城函〔2019〕225号 | 老旧小区改造技术导则 | 改造范围、技术要求 |
| GB 50011-2010(2016版) | 建筑抗震设计规范 | 抗震加固要求 |
| GB 55001-2021 | 工程结构通用规范 | 结构安全要求 |

### 5.2 地方老旧小区改造标准

| 省份 | 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | DB11/T 1322-2016 | 既有居住建筑节能改造技术规程 | 外墙保温、外窗更换 |
| 上海 | DG/TJ 08-2153-2014 | 既有住宅装饰装修技术规程 | 旧房改造技术要求 |
| 浙江 | DB33/T 1245-2021 | 城镇老旧小区改造技术规程 | 综合改造技术 |
| 广东 | DBJ/T 15-204-2020 | 广东省城镇老旧小区改造技术规程 | 南方地区改造 |
| 江苏 | DGJ32/TJ 235-2018 | 江苏省老旧小区改造技术导则 | 综合改造技术 |
| 四川 | DB51/T 5083-2018 | 四川省老旧小区改造技术规程 | 西南地区改造 |

### 5.3 老旧小区改造主要内容

| 改造类别 | 改造项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 建筑本体 | 外墙保温改造 | 保温层厚度按当地节能标准 |
| 建筑本体 | 屋面防水改造 | 防水层重新施工，蓄水试验合格 |
| 建筑本体 | 外窗更换 | 更换为节能门窗，K值符合当地标准 |
| 室内改造 | 厨卫改造 | 更新管线，重做防水 |
| 室内改造 | 电路改造 | 线路老化更换，负荷扩容 |
| 室内改造 | 水管更换 | 更换为PP-R等新型管材 |
| 公共区域 | 楼道修缮 | 楼道墙面修缮、照明更新 |
| 公共区域 | 管线整理 | 架空线路规整 |
| 加装电梯 | 结构安全 | 结构验算，满足抗震要求 |

## 六、地方标准核心要求对照表

### 6.1 防潮防霉要求对照

| 省份 | 卫生间防水高度 | 木材含水率 | 防霉要求 | 防白蚁要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东 | ≥2000mm | ≤13% | 地下室/卫生间防霉涂料 | 木质材料强制防白蚁处理 |
| 浙江 | ≥1800mm | ≤12% | 梅雨季禁做涂料/壁纸 | 建议防白蚁处理 |
| 福建 | ≥1800mm | ≤12% | 沿海地区防盐雾 | 沿海地区防白蚁 |
| 上海 | ≥1800mm | ≤12% | 分户验收含防潮检查 | 一般不做要求 |

### 6.2 防冻保温要求对照

| 省份/地区 | 最低施工温度 | 保温层厚度 | 窗户K值要求 | 管道防冻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | <5℃禁湿作业 | ≥80mm | ≤2.0 | 不采暖空间保温 |
| 黑龙江 | <-5℃禁湿作业 | ≥100mm | ≤1.8 | 强制防冻措施 |
| 吉林 | <-5℃禁湿作业 | ≥90mm | ≤1.8 | 强制防冻措施 |
| 辽宁 | <0℃禁湿作业 | ≥80mm | ≤2.0 | 不采暖空间保温 |
| 天津 | <0℃禁湿作业 | ≥70mm | ≤2.0 | 不采暖空间保温 |

### 6.3 室内环保限值地方加严情况

| 省份 | 甲醛限值(mg/m³) | 苯限值(mg/m³) | TVOC限值(mg/m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家(GB 50325) | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 国家强制标准 |
| 北京 | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 执行国标，加强抽检 |
| 上海 | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 执行国标，分户验收含环保 |
| 广东 | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 执行国标，潮湿季加强通风 |
| 浙江 | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 执行国标，梅雨季关注 |

## 七、地方标准获取渠道

### 7.1 官方查询平台

| 平台 | 网址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 全国地方标准信息服务平台 | https://dbba.sacinfo.org.cn | 全国地方标准查询 |
| 北京市市场监督管理局 | http://scjgj.beijing.gov.cn | 北京地方标准 |
| 广东省标准化研究院 | http://www.gdbia.org | 广东地方标准 |
| 上海市质量和标准化研究院 | http://www.ss.org.cn | 上海地方标准 |
| 浙江省标准化研究院 | http://www.zjbz.org.cn | 浙江地方标准 |

### 7.2 老旧小区改造政策查询

| 部门 | 查询方式 |
| --- | --- |
| 住房和城乡建设部 | https://www.mohurd.gov.cn → 老旧小区改造专栏 |
| 各省市住建厅/委 | 省级住建部门官网 → 老旧小区改造专栏 |
| 各地城市更新局 | 城市更新局官网 → 政策文件 |

## 八、地方标准与国家标准的关系

### 8.1 效力层级

国家标准（GB） > 行业标准（JGJ/CJJ） > 地方标准（DB） > 团体标准（T/） > 企业标准（Q/）

### 8.2 执行原则

| 情形 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 地方标准严于国家标准 | 优先执行地方标准 |
| 地方标准低于国家标准 | 执行国家标准 |
| 地方标准无规定 | 执行国家标准或行业标准 |
| 合同另有约定 | 按合同约定，但不得低于强制性标准 |

### 8.3 选用建议

- 首先执行当地强制性地方标准（DB后无/T的）

- 地方标准无规定时，执行国家标准

- 装修合同中可约定高于地方标准的要求

- 跨地区项目应同时关注项目所在地的地方标准

- 老旧小区改造项目应优先关注当地专项改造标准

# 装修材料进场验收

## 验收流程

### 第一步：核对清单

- 对照合同材料清单

- 核对品牌、型号、规格

- 核对数量

### 第二步：外观检查

- 包装是否完好

- 有无破损、变形

- 生产日期和保质期

### 第三步：质量抽检

- 抽查部分材料

- 必要时送检

### 第四步：签字确认

- 验收合格后签字

- 不合格要求退换

## 主要材料验收要点

| 材料 | 检查项 |
| --- | --- |
| 瓷砖 | 规格、等级、色差 |
| 地板 | 环保等级、含水率 |
| 涂料 | 环保标识、批次 |
| 水管电线 | 3C认证、规格 |
| 防水材料 | 品牌、保质期 |

# 装修材料存储规范

## 存储环境

### 温度

| 材料 | 存储温度 |
| --- | --- |
| 涂料 | 5-35°C |
| 胶水 | 5-30°C |
| 木材 | 常温 |
| 瓷砖 | 常温 |

### 湿度

| 材料 | 存储湿度 |
| --- | --- |
| 木材 | ≤60% |
| 石膏板 | ≤70% |
| 涂料 | ≤85% |

## 存储方法

- 离地存放（垫木板）

- 分类存放

- 避免阳光直射

- 远离水源

## 安全管理

- 易燃材料单独存放

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

# 装修噪音控制

## 噪音标准

| 时间段 | 噪音限值 |
| --- | --- |
| 白天（6:00-22:00） | ≤70dB |
| 夜间（22:00-6:00） | ≤55dB |

## 噪音来源

| 工序 | 噪音等级 |
| --- | --- |
| 拆墙 | 80-100dB |
| 电锤开槽 | 90-110dB |
| 切割瓷砖 | 80-90dB |
| 电锯 | 85-95dB |
| 打磨 | 70-85dB |

## 降噪措施

### 施工方

- 使用低噪音设备

- 高噪音工序集中白天

- 关闭门窗施工

### 业主

- 提前通知邻居

- 与物业沟通施工时间

## 法律规定

- 法定休息日禁止噪音施工

- 工作日12:00-14:00禁止

- 违规可向环保部门投诉

# 装修成品保护规范

## 保护范围

| 成品 | 保护方法 |
| --- | --- |
| 入户门 | 保护膜包裹 |
| 窗户 | 保护膜+纸板 |
| 地暖管 | 地面保护板 |
| 瓷砖 | 地面保护板 |
| 地板 | 保护膜+纸板 |
| 洁具 | 保护罩 |
| 橱柜 | 保护膜 |

## 各阶段保护

### 拆改阶段

- 入户门保护

- 窗户保护

- 下水管道封堵

### 水电阶段

- 已安装管线保护

### 泥瓦阶段

- 已贴瓷砖保护

- 地漏封堵

### 木作阶段

- 已完成瓷砖保护

### 油漆阶段

- 地面保护

- 门窗保护

### 安装阶段

- 已安装成品保护

# 装修质量管理

## 质量管理体系

### 施工方自检

- 每道工序完成后自检

- 发现问题及时整改

### 监理检查

- 关键节点检查

- 材料进场验收

- 施工工艺监督

### 业主验收

- 各阶段验收签字

- 不合格要求整改

## 质量标准

### 国家标准

- GB/T 50327 住宅装饰装修工程施工规范

- GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

### 企业标准

- 部分企业标准高于国标

- 合同中约定质量标准

## 质量控制要点

### 材料控制

- 进场验收

- 品牌型号核对

- 质量抽检

### 工艺控制

- 按规范施工

- 关键工序旁站

- 隐蔽工程记录

### 成品保护

- 各阶段成品保护

- 避免交叉污染

## 质量问题处理

### 处理流程

- 发现问题

- 记录问题

- 要求整改

- 复验合格

### 常见质量问题

| 问题 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 空鼓 | 拆除重做 |
| 渗漏 | 重做防水 |
| 开裂 | 修补 |
| 不平整 | 返工 |

# 装修施工安全规范

## 安全要求

### 用电安全

- 临时用电使用漏保

- 电线不拖地

- 不使用破损电线

### 高空作业

- 2m以上系安全带

- 脚手架牢固

### 防火安全

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

- 易燃材料单独存放

## 安全事故处理

| 类型 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 触电 | 断电、急救 |
| 坠落 | 急救、送医 |
| 火灾 | 灭火、报警 |

## 安全责任

- 施工方负责安全

- 购买意外险

- 做好安全交底

# 装修安全施工

## 安全注意事项

### 用电安全

- 临时用电使用漏保

- 电线不拖地

- 不使用破损电线

### 高空作业

- 2m以上作业系安全带

- 脚手架牢固

### 防火安全

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

- 易燃材料单独存放

### 防尘安全

- 施工佩戴口罩

- 做好成品保护

## 安全事故处理

### 常见安全事故

| 类型 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 触电 | 断电、急救 |
| 坠落 | 急救、送医 |
| 火灾 | 灭火、报警 |
| 切割伤 | 止血、送医 |

### 应急措施

- 拨打120急救

- 保护现场

- 通知保险公司

## 安全责任

- 施工方负责施工安全

- 业主不得违规指挥

- 购买施工人员意外险

# 装修施工队管理

## 人员配置

| 工种 | 人数 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 拆改工 | 2-3 | 3-5天 |
| 水电工 | 2-3 | 7-15天 |
| 泥瓦工 | 2-3 | 10-20天 |
| 木工 | 2-3 | 7-15天 |
| 油漆工 | 2-3 | 10-15天 |
| 安装工 | 2-3 | 5-10天 |

## 管理要点

### 进度管理

- 制定施工进度表

- 定期检查进度

- 及时调整

### 质量管理

- 每道工序验收

- 发现问题及时整改

- 做好记录

### 安全管理

- 安全第一

- 配备防护用品

- 遵守操作规程

### 材料管理

- 材料进场验收

- 分类存放

- 避免浪费

# 装修垃圾清运规范

## 垃圾分类

| 类型 | 内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 砖块、混凝土 | 专用车辆 |
| 可回收 | 纸箱、金属 | 回收利用 |
| 有害 | 涂料桶 | 专门处理 |

## 清运费参考

| 城市 | 费用（元/车） |
| --- | --- |
| 北京 | 500-800 |
| 上海 | 400-700 |
| 广州 | 300-600 |
| 成都 | 200-400 |

## 清运流程

- 分类收集

- 堆放指定位置

- 清运车辆进场

- 运到消纳场

## 注意事项

- 合同约定清运费由谁承担

- 不能堆放在公共区域

- 不能私自倾倒

# 油漆工种专项施工指南

适用范围：住宅/公寓/别墅的墙面基层处理、腻子批刮、乳胶漆涂刷及木器漆工程 参考标准：GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

## 目录

- 墙面挂网要求

- 腻子批刮标准

- 乳胶漆涂刷标准

- 环保要求与检测

- 温湿度施工调整

- 质量验收与检查表

## 1. 墙面挂网要求

### 1.1 必须挂网的部位

| 挂网部位 | 原因 | 网格规格 | 固定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新旧墙体交接处 | 不同材料收缩率不同，易开裂 | 宽度≥300mm（交接缝两侧各≥150mm） | 抹灰时嵌入砂浆层 |
| 线槽开槽处 | 回填砂浆与基层收缩差异 | 宽度≥200mm（超出槽口两侧各≥100mm） | 腻子层中嵌入 |
| 不同材质交接处 | 混凝土与砖墙、石膏板与砖墙等 | 宽度≥300mm | 抹灰层中嵌入 |
| 大面积腻子找平 | 腻子层较厚（>3mm）时须加强 | 满铺 | 腻子层中嵌入 |
| 保温墙面 | 保温层表面易开裂 | 满铺 | 抹面砂浆中嵌入 |
| 梁底与墙交接处 | 结构沉降差异 | 宽度≥300mm | 抹灰层中嵌入 |
| 门窗洞口四角 | 应力集中易开裂 | 45°斜贴，200×300mm | 腻子层中嵌入 |

### 1.2 网格布材料选择

| 网格布类型 | 克重（g/㎡） | 孔径（mm） | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃纤维网格布 | 80-110 | 4×4/5×5 | 腻子层挂网 | 抗碱、耐腐蚀、性价比高 |
| 玻璃纤维网格布（重型） | 145-160 | 5×5 | 抹灰层挂网 | 抗拉强度高 |
| 钢丝网 | 0.5-0.9mm丝径 | 10×10/12.7×12.7 | 抹灰层/不同材质交接 | 强度高、适合抹灰加强 |
| 的确良布/无纺布 | 40-60 | - | 局部防裂 | 柔软、适合小面积 |

### 1.3 挂网施工步骤

Step 1: 基层处理
  ├── 清理交接处基层，清除浮灰松动
  ├── 新旧墙交接处铲除交接两侧各150mm范围原抹灰层
  └── 开槽处槽口两侧各100mm范围清理

Step 2: 网格布裁剪
  ├── 按需要宽度裁剪网格布
  ├── 新旧墙交接：宽度≥300mm，长度覆盖全高
  ├── 线槽处：宽度≥200mm，长度覆盖全槽
  └── 门窗洞口四角：200×300mm，45°斜贴

Step 3: 网格布铺贴
  ├── 先批一层腻子/砂浆（厚度约1-2mm）
  ├── 将网格布压入腻子/砂浆层中
  ├── 用刮板从中间向四周赶压，确保网格布平整无气泡
  ├── 网格布搭接宽度≥50mm
  └── 再批一层腻子覆盖网格布

Step 4: 检查验收
  ├── 网格布无外露、无空鼓
  ├── 表面平整
  └── 验收合格后方可大面积批刮腻子

## 2. 腻子批刮标准

### 2.1 腻子遍数与厚度

| 腻子类型 | 遍数 | 每遍厚度 | 总厚度 | 间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底层腻子（找平） | 1-2遍 | 1-2mm/遍 | ≤2mm | 前层干燥后（4-8h） |
| 面层腻子（收光） | 1遍 | ≤1mm | ≤1mm | 底层干燥后（8-12h） |
| 总厚度 | 2-3遍 | - | ≤3mm | - |

### 2.2 腻子材料选择

| 腻子类型 | 特点 | 适用场景 | 环保等级 | 参考价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐水腻子（N型） | 耐水性好、强度高、打磨性略差 | 卫生间/厨房/阳台等潮湿区域 | 符合GB 18582 | 较高 |
| 一般腻子（Y型） | 易打磨、性价比高 | 客厅/卧室等干燥区域 | 符合GB 18582 | 经济 |
| 柔性腻子 | 抗裂性好、延伸率高 | 新旧墙交接处、易开裂区域 | 符合GB 18582 | 较高 |
| 找平石膏 | 单次批刮厚（5-10mm） | 墙面偏差较大时的初步找平 | 符合JG/T 298 | 经济 |

### 2.3 腻子批刮施工步骤

Step 1: 基层处理
  ├── 清理墙面，铲除松动浮灰
  ├── 检查平整度（2m靠尺），偏差>5mm处先用找平石膏处理
  ├── 涂刷墙固/界面剂1遍（封闭基层、增强粘结力）
  └── 墙固干燥后方可批刮腻子

Step 2: 阴阳角处理
  ├── 阴阳角用专用阴阳角条找直
  ├── 阳角用铝合金护角条保护
  └── 阴角用阴角抹子修整

Step 3: 底层腻子（第1-2遍）
  ├── 第1遍：满批找平，厚度1-2mm
  ├── 刮板与墙面呈60-70°角
  ├── 刮涂方向一致，不得漏刮
  ├── 干燥后（4-8h）打磨粗砂纸（120-180目）
  ├── 第2遍（如有）：修补第1遍不平处
  └── 总厚度控制在≤2mm

Step 4: 面层腻子（第3遍）
  ├── 薄批收光，厚度≤1mm
  ├── 刮涂方向与底层垂直
  ├── 干燥后（8-12h）打磨细砂纸（240-360目）
  └── 打磨后表面光滑、无砂痕

Step 5: 打磨检查
  ├── 用200W灯泡斜照墙面（侧光检查）
  ├── 检查平整度（2m靠尺≤2mm）
  ├── 检查无砂痕、无波浪纹
  └── 用毛刷/吸尘器清理打磨粉尘

Step 6: 底漆涂刷
  ├── 腻子打磨清理后立即涂刷底漆
  ├── 底漆均匀涂刷，不得漏涂
  └── 底漆干燥后方可涂刷面漆

### 2.4 腻子层质量要求

| 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 2m靠尺≤2mm | 2m靠尺+塞尺 |
| 表面光滑度 | 无砂痕、无波浪纹 | 200W灯泡斜照 |
| 阴阳角方正 | ≤2mm | 直角检测尺 |
| 立面垂直度 | ≤2mm | 2m垂直检测尺 |
| 无起皮粉化 | 手擦不掉粉 | 手摸 |
| 无空鼓开裂 | 敲击无空鼓声 | 空鼓锤/目测 |

## 3. 乳胶漆涂刷标准

### 3.1 涂刷遍数与工艺

| 涂层 | 遍数 | 涂刷方式 | 干燥时间 | 兑水比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 1遍 | 滚涂/喷涂 | 2-4h（表干） | 按产品说明（通常≤10%） |
| 面漆 | 2遍 | 滚涂/喷涂 | 2-4h（表干）/24h（实干） | ≤20%（优质漆建议≤10%） |

“一底两面”是标准施工工艺，不得省略底漆。

### 3.2 涂刷方式对比

| 涂刷方式 | 优点 | 缺点 | 适用场景 | 涂料用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚涂 | 漆膜厚实、质感好、修补方便 | 效率较低、可能有滚筒痕 | 客厅、卧室、大多数区域 | 标准 |
| 喷涂 | 效率高、表面光滑均匀 | 漆膜较薄、修补有色差、须遮蔽保护 | 大面积平整墙面、工业风 | 多用15-20% |
| 刷涂 | 适合边角收口 | 效率低、有刷痕 | 阴阳角、门窗套边 | 标准 |

### 3.3 滚涂施工步骤

Step 1: 施工准备
  ├── 成品保护：地面铺保护膜、门窗贴美纹纸
  ├── 家具移开或覆盖保护膜
  ├── 插座开关面板拆除（刷完漆后安装新面板）
  └── 准备工具：滚筒（中长毛）、毛刷、托盘

Step 2: 底漆施工
  ├── 滚筒蘸漆后在托盘上滚动均匀（不过饱和）
  ├── 先刷边角（滚筒无法到达处用毛刷）
  ├── 大面积用滚筒滚涂，W型或M型走位
  ├── 每遍滚涂方向交替（第一遍横向，第二遍纵向）
  ├── 底漆须满涂，不得漏涂
  └── 干燥2-4h

Step 3: 面漆第一遍
  ├── 同底漆施工方法
  ├── 注意漆膜厚度均匀
  ├── 滚筒收边时减少堆积
  └── 干燥2-4h（表干）

Step 4: 面漆第二遍
  ├── 检查第一遍漆膜有无流坠、刷痕
  ├── 局部修补后再大面积滚涂
  ├── 最后一遍收光须细腻均匀
  └── 完全干燥后（24h实干）拆除保护

Step 5: 修补与清理
  ├── 检查有无漏涂、透底
  ├── 局部补漆（注意与周边过渡）
  ├── 清理美纹纸和保护膜
  └── 安装开关面板

### 3.4 兑水比例控制

| 漆类型 | 最大兑水比例 | 建议兑水比例 | 兑水过多后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优质乳胶漆（进口/高端国产） | ≤10% | 5-10% | 漆膜薄、遮盖力差、耐久性降低 |
| 中端乳胶漆 | ≤20% | 10-15% | 漆膜薄、易掉粉 |
| 底漆 | ≤10% | 5-10% | 封闭性下降、面漆吸收不均 |
| 深色漆 | ≤5% | 0-5% | 色差明显、遮盖力下降 |

关键提示：兑水比例必须严格按照产品说明书执行。深色漆/鲜艳色漆原则上不兑水或少兑水。

### 3.5 涂料规格表

| 性能指标 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比率（白色/浅色） | ≥0.95 | ≥0.93 | ≥0.90 | GB/T 9756 |
| 耐洗刷性（次） | ≥6000 | ≥1500 | ≥300 | GB/T 9756 |
| 干燥时间（表干） | ≤2h | ≤2h | ≤2h | GB/T 9756 |
| 低温稳定性 | 不变质 | 不变质 | 不变质 | GB/T 9756 |

## 4. 环保要求与检测

### 4.1 涂料有害物质限量（GB 18582-2020）

| 有害物质 | 限量要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| VOC（挥发性有机化合物） | ≤80g/L | GB/T 9754 |
| 甲醛 | ≤0.05mg/m³（室内空气质量） | GB/T 18883 |
| 苯系物总和（苯+甲苯+乙苯+二甲苯） | ≤100mg/kg | GB/T 3186 |
| 重金属（可溶性铅） | ≤60mg/kg | GB/T 9758 |
| 重金属（可溶性镉） | ≤50mg/kg | GB/T 9758 |
| 重金属（可溶性铬） | ≤30mg/kg | GB/T 9758 |
| 重金属（可溶性汞） | ≤30mg/kg | GB/T 9758 |

### 4.2 室内空气质量标准（GB/T 18883-2022）

| 检测项目 | 限量值 | 检测条件 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.08mg/m³ | 封闭12h后检测 | AHMT分光光度法 |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | 封闭12h后检测 | 热解吸-气相色谱法 |
| 苯 | ≤0.03mg/m³ | 封闭12h后检测 | 热解吸-气相色谱法 |
| 氨 | ≤0.20mg/m³ | 封闭12h后检测 | 靛酚蓝分光光度法 |
| 氡 | ≤100Bq/m³ | 连续检测 | 径迹蚀刻法 |

### 4.3 环保施工管理

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 材料进场 | 查验涂料的环保检测报告（VOC/甲醛/重金属） |
| 材料存放 | 密封存放于阴凉干燥处，远离火源 |
| 施工通风 | 施工期间保持良好通风，涂刷后通风干燥 |
| 入住时间 | 全部施工完成后通风7-14天，检测合格后方可入住 |
| 有害物质检测 | 入住前委托第三方CMA资质机构检测 |

### 4.4 环保涂料选择指南

| 认证/标识 | 含义 | 可信度 |
| --- | --- | --- |
| 十环认证（中国环境标志） | 中国官方环保认证 | ★★★★★ |
| 法国A+ | 法国室内环境A+级（最高级） | ★★★★★ |
| 德国蓝天使 | 德国环保认证 | ★★★★★ |
| 美国GreenGuard | 美国绿色卫士认证 | ★★★★ |
| ISO 14001 | 环境管理体系认证 | ★★★ |

## 5. 温湿度施工调整

### 5.1 适宜施工环境

| 环境条件 | 适宜范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 5°C - 35°C | 最佳施工温度10-25°C |
| 相对湿度 | ≤85% | 最佳湿度40-70% |
| 通风条件 | 良好通风但避免强风直吹 | 强风导致干燥过快，漆膜开裂 |
| 基层含水率 | 水泥砂浆基层≤10% | 湿度过高影响漆膜附着力 |
| 基层pH值 | ≤10 | 碱性过高导致漆膜泛碱 |

### 5.2 不同温度下的施工调整

| 环境温度 | 施工调整措施 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| >35°C（高温） | 适当增加兑水量（不超过上限）；避开中午高温时段 | 漆膜干燥过快易开裂；注意工人防暑 |
| 25-35°C（常温偏热） | 正常施工，注意通风 | 干燥时间正常 |
| 10-25°C（最佳温度） | 按标准工艺施工 | 各项指标最优 |
| 5-10°C（低温） | 延长每遍间隔时间；适当减少兑水量 | 干燥时间延长50-100% |
| <5°C（过低温） | 不建议施工；如必须施工，须采取升温措施 | 乳胶漆成膜温度通常≥5°C |
| <0°C（冰冻） | 严禁施工 | 涂料可能冻结破坏乳液 |

### 5.3 不同湿度下的施工调整

| 相对湿度 | 施工调整措施 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| >85%（高湿） | 暂停施工；加强除湿/通风 | 漆膜干燥慢、易发霉、光泽不均 |
| 70-85%（偏高） | 延长每遍间隔时间；加强通风 | 干燥时间延长约30% |
| 40-70%（适宜） | 正常施工 | 最佳湿度范围 |
| <40%（干燥） | 适当减少兑水量；避免强通风 | 干燥过快可能导致刷痕明显 |

### 5.4 季节性施工要点

| 季节 | 特点 | 施工要点 |
| --- | --- | --- |
| 春季（梅雨） | 湿度高、温度适中 | 关注天气预报，避开雨天施工；加强除湿 |
| 夏季 | 高温高湿 | 避开高温时段施工；加强通风防霉 |
| 秋季 | 温度适宜、湿度适中 | 最佳施工季节，按标准工艺执行 |
| 冬季 | 低温干燥 | 室内温度≥5°C方可施工；延长干燥时间；避免开窗大风 |

## 6. 质量验收与检查表

### 6.1 墙面涂装质量验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面颜色 | 均匀一致，无色差 | 目测（自然光+灯光） | □ |
| 2 | 泛碱/咬色 | 无 | 目测 | □ |
| 3 | 流坠/疙瘩 | 无 | 目测+手触 | □ |
| 4 | 刷痕/滚筒痕 | 不明显 | 200W灯泡侧照 | □ |
| 5 | 透底/漏涂 | 无 | 目测 | □ |
| 6 | 分色线平直 | ≤1mm偏差 | 拉线+钢尺 | □ |
| 7 | 表面平整度 | ≤2mm（2m靠尺） | 2m靠尺+塞尺 | □ |
| 8 | 阴阳角方正 | ≤2mm | 直角检测尺 | □ |
| 9 | 立面垂直度 | ≤2mm | 垂直检测尺 | □ |
| 10 | 与门窗套/踢脚收口 | 交接清晰，无污染 | 目测 | □ |

### 6.2 涂层厚度检测

| 涂层 | 湿膜厚度（μm） | 干膜厚度（μm） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 60-80 | 25-35 | 湿膜梳/涂层测厚仪 |
| 面漆（每遍） | 80-100 | 30-40 | 湿膜梳/涂层测厚仪 |
| 总干膜厚度 | - | ≥90μm | 涂层测厚仪 |

### 6.3 涂料材料验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌型号 | 与合同约定一致 | 查验包装/合格证 | □ |
| 2 | 环保检测报告 | VOC≤80g/L，甲醛等合格 | 查阅报告 | □ |
| 3 | 生产日期 | 在保质期内（通常2年） | 查验包装 | □ |
| 4 | 包装完整性 | 密封完好，无渗漏 | 目测 | □ |
| 5 | 底漆配套 | 底漆与面漆配套使用 | 核对产品说明 | □ |
| 6 | 兑水比例 | 按产品说明，≤20% | 现场监督 | □ |

### 6.4 施工环境记录表

| 检查项目 | 施工第1天 | 施工第2天 | 施工第3天 | 施工第4天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（°C） |  |  |  |  |
| 湿度（%） |  |  |  |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |
| 使用涂料 |  |  |  |  |
| 兑水比例 |  |  |  |  |
| 干燥时间 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注意事项 1. 腻子批刮前墙面含水率须≤10%，pH值≤10，否则影响漆膜附着力。 2. 底漆不可省略。底漆起到封闭基层、提高面漆附着力、节约面漆用量的作用。 3. 深色漆/鲜艳色漆须增加涂刷遍数至3-4遍面漆，确保遮盖均匀。 4. 涂刷完成后须保持通风7-14天，待TVOC和甲醛达标后方可入住。 5. 冬季施工时，乳胶漆须在5°C以上环境中存放24h后方可使用。 6. 不同品牌/批次的乳胶漆不得混用，避免色差。 7. 涂刷过程中如发现漆膜异常（起皮/开裂/泛碱），须查明原因并处理后重新涂刷。

# 腻子施工标准 (Putty Application Standards)

Interior Wall Putty Application Requirements for Residential Renovation 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修墙面腻子工程的技术要求，涵盖腻子类型选择、批刮遍数、打磨要求、层间干燥时间、平整度公差及常见缺陷防治，确保墙面达到涂料或壁纸饰面基层标准。

## 2. 腻子类型与选用 (Putty Types and Selection)

### 2.1 常见腻子类型

| 类型 | 执行标准 | 粘结强度 (MPa) | 适用区域 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般型腻子 (Y) | JG/T 298 | ≥ 0.30 | 干燥区域卧室、客厅 | 成本低，易施工 |
| 柔韧型腻子 (R) | JG/T 298 | ≥ 0.35 | 有轻微裂缝风险的墙面 | 抗裂性能好 |
| 耐水型腻子 (N) | JG/T 298 | ≥ 0.50 | 厨房、卫生间、地下室 | 耐水防潮，强度高 |
| 外墙腻子 | JG/T 157 | ≥ 0.60 | 外墙 | 耐候、耐水、耐碱 |

### 2.2 选用建议

| 使用场景 | 推荐腻子类型 | 推荐遍数 |
| --- | --- | --- |
| 客厅、卧室（干燥环境） | 一般型 (Y) 或 柔韧型 (R) | 2-3 遍 |
| 厨房 | 耐水型 (N) | 2-3 遍 |
| 卫生间 | 耐水型 (N) | 2-3 遍 |
| 阳台（封闭） | 耐水型 (N) | 2-3 遍 |
| 地下室 | 耐水型 (N) | 2-3 遍 |
| 新抹灰墙面 | 一般型 + 耐水型（面层） | 3 遍 |
| 旧墙翻新 | 耐水型 (N) | 3 遍 |
| 石膏板接缝处 | 嵌缝石膏 + 柔韧型 | 2-3 遍 |

## 3. 基层处理 (Substrate Preparation)

### 3.1 基层要求

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 基层强度 | 无起砂、粉化、疏松 |
| 基层含水率 | 不大于 10%（使用含水率测定仪） |
| 基层 pH 值 | 不大于 10 |
| 基层平整度 | 偏差 ≤ 4mm（2m 靠尺） |
| 表面清洁度 | 无油污、浮灰、脱模剂残留 |

### 3.2 基层处理步骤

- 清除墙面疏松层、起砂层

- 铲除旧墙松动、空鼓的旧腻子层

- 油污使用清洁剂清洗

- 混凝土墙面脱模剂残留须打磨或化学处理

- 墙面裂缝使用嵌缝石膏填补

- 石膏板接缝处贴嵌缝带（牛皮纸带或玻纤网格带）

- 钉眼涂刷防锈漆（金属钉）

- 大面积不平整处先用石膏找平

### 3.3 界面处理

- 涂刷专用界面剂或底涂一遍

- 界面剂涂刷均匀，无遗漏

- 等待界面剂干燥后（通常 2-4 小时）方可批刮腻子

## 4. 批刮施工 (Putty Application)

### 4.1 施工遍数

| 遍数 | 目的 | 厚度要求 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一遍（底层） | 填补墙面不平，封闭基层 | 0.5-1.0mm | 大刮板（600-800mm） |
| 第二遍（中层） | 进一步找平，修补缺陷 | 0.5-0.8mm | 中刮板（400-600mm） |
| 第三遍（面层） | 精细找平，达到饰面基层要求 | 0.3-0.5mm | 小刮板（300-400mm） |

### 4.2 层间干燥时间

| 环境条件 | 底层干燥时间 | 中层干燥时间 | 面层干燥时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 25°C，湿度 60% | 2-4 小时 | 2-4 小时 | 4-6 小时 |
| 温度 15°C，湿度 70% | 4-6 小时 | 4-6 小时 | 6-8 小时 |
| 温度 10°C，湿度 80% | 8-12 小时 | 8-12 小时 | 12-24 小时 |
| 耐水型腻子 | 6-8 小时 | 6-8 小时 | 12-24 小时 |

### 4.3 施工步骤

- 材料准备

  - 按产品说明比例加水搅拌

  - 使用电动搅拌器搅拌 3-5 分钟至均匀无颗粒

  - 静置 5-10 分钟后再次搅拌

  - 搅拌好的腻子须在可操作时间内使用完毕（一般 2-4 小时）

- 第一遍批刮（底层）

  - 使用大刮板将腻子均匀刮涂于墙面

  - 厚度控制在 0.5-1.0mm

  - 刮涂方向一致，接头错开

  - 阴阳角使用专用阴阳角抹子

  - 完成后检查平整度，标记凹凸区域

- 第一遍打磨

  - 待底层完全干燥后进行

  - 使用 80-120 目砂纸或砂布

  - 重点打磨刮痕、凸起部位

  - 打磨后清除浮灰

- 第二遍批刮（中层）

  - 厚度控制在 0.5-0.8mm

  - 与第一遍刮涂方向垂直

  - 重点修补第一遍标记的凹凸区域

  - 阴阳角保持方正

- 第二遍打磨

  - 使用 120-180 目砂纸

  - 全面打磨，重点处理不平整部位

  - 打磨后使用 2m 靠尺检查平整度

- 第三遍批刮（面层）

  - 厚度控制在 0.3-0.5mm

  - 薄刮收面，确保表面细腻

  - 刮涂方向一致，不留刮痕

- 第三遍打磨（精磨）

  - 使用 180-240 目砂纸

  - 全面精细打磨

  - 使用侧光检查墙面平整度

  - 打磨后彻底清理浮灰

### 4.4 施工环境要求

| 环境参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 5°C - 35°C（最佳 15-25°C） |
| 环境湿度 | 不大于 85% |
| 基层温度 | 不低于 5°C |
| 通风 | 适度通风，避免穿堂风直吹墙面 |
| 雨天 | 不宜施工（湿度过高影响干燥） |

## 5. 打磨要求 (Sanding Requirements)

### 5.1 砂纸选择

| 打磨阶段 | 砂纸目数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 粗打磨（第一遍后） | 80-120 目 | 去除明显刮痕、凸起 |
| 中打磨（第二遍后） | 120-180 目 | 找平修整 |
| 精打磨（第三遍后） | 180-240 目 | 表面细腻处理 |
| 打磨腻子边角 | 240-320 目 | 收边收口 |

### 5.2 打磨注意事项

- 打磨前确认腻子已完全干燥

- 使用打磨灯或侧光照射检查墙面

- 打磨力度均匀，避免局部过度打磨

- 阴阳角打磨使用专用工具，保持线条顺直

- 打磨后使用毛刷或吸尘器清除浮灰

- 打磨完成后使用 2m 靠尺复测平整度

## 6. 平整度公差 (Flatness Tolerance)

### 6.1 验收标准

| 检测项目 | 检测方法 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 2m 靠尺 + 楔形塞尺 | ≤ 2mm |
| 立面垂直度 | 2m 垂直检测尺 | ≤ 3mm |
| 阴阳角方正 | 直角检测尺 | ≤ 3mm |
| 表面无波浪感 | 侧光检查 | 无明显波浪纹 |
| 分色线平直 | 拉 5m 线检查 | ≤ 2mm |

### 6.2 光照检查方法

- 使用 200W 以上白炽灯或 LED 工作灯

- 灯具距离墙面 300-500mm

- 光线与墙面呈 15-30 度角

- 沿墙面缓慢移动，观察是否有凹凸不平

- 标记不合格区域并修复

## 7. 常见缺陷及防治 (Common Defects)

### 7.1 缺陷对照表

| 缺陷 | 表现形式 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起泡 | 表面出现气泡孔 | 基层含水率高 / 单次刮涂过厚 / 搅拌不均匀 | 铲除起泡部分，重新批刮，控制厚度 |
| 开裂 | 表面出现裂缝 | 基层开裂传递 / 腻子层过厚 / 干燥过快 | 沿裂缝开 V 型槽，嵌缝石膏填补，重新批刮 |
| 脱层/起皮 | 腻子层与基层分离 | 基层未清理 / 未涂刷界面剂 / 基层强度不足 | 铲除松脱层，处理基层，重新施工 |
| 粉化 | 表面掉粉 | 腻子质量差 / 养护不足 / 环境过于干燥 | 涂刷封闭底漆，严重须铲除重做 |
| 返碱 | 表面出现白色结晶 | 基层碱性过高 / 环境潮湿 | 使用草酸溶液处理，涂刷抗碱底漆 |
| 刮痕明显 | 表面留有刮板痕迹 | 腻子过硬后仍刮涂 / 刮板角度不当 | 打磨修复 |
| 色差 | 表面颜色不均 | 不同批次腻子混用 / 搅拌不均匀 | 不影响结构，面漆覆盖 |
| 针孔 | 表面细小孔洞 | 基层有气孔 / 腻子搅拌带入空气 | 补刮一遍细腻子 |
| 阴阳角不顺直 | 角部线条弯曲 | 未使用阴阳角抹子 / 操作不熟练 | 使用专用工具修复 |

### 7.2 缺陷预防检查清单

- 施工前检查基层含水率和 pH 值

- 界面剂涂刷均匀无遗漏

- 严格按产品说明控制加水比例

- 每遍刮涂厚度不超过规定值

- 确认层间充分干燥后再进行下一遍施工

- 使用合格产品，不使用过期腻子

- 施工环境温湿度符合要求

- 阴阳角使用专用工具施工

- 打磨后及时清理浮灰

- 完成后进行平整度验收

## 8. 腻子层与面层衔接

### 8.1 底漆施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 施工时机 | 腻子层打磨清理完成后、面漆施工前 |
| 底漆类型 | 根据面层类型选择（抗碱底漆 / 封闭底漆 / 通用底漆） |
| 涂刷遍数 | 1-2 遍 |
| 干燥时间 | 按产品说明，通常 2-4 小时 |
| 用量 | 80-100 g/m²（单遍） |

### 8.2 施工记录表

| 检查项目 | 检测值 | 允许值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面平整度（测点 1） | — | ≤ 2mm | — |
| 表面平整度（测点 2） | — | ≤ 2mm | — |
| 表面平整度（测点 3） | — | ≤ 2mm | — |
| 立面垂直度 | — | ≤ 3mm | — |
| 阴阳角方正 | — | ≤ 3mm | — |
| 侧光检查 | — | 无波浪纹 | — |
| 表面是否粉化 | — | 无粉化 | — |
| 表面是否开裂 | — | 无开裂 | — |

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 装修油漆施工规范

## 墙面工程

### 基本要求

- 基层处理干净

- 腻子批刮平整

- 涂料涂刷均匀

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 表面质量 | 无流坠、透底 |
| 颜色 | 均匀无色差 |

## 木器漆工程

### 基本要求

- 基层处理干净

- 底漆封闭

- 面漆均匀

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 表面 | 光滑均匀 |
| 颜色 | 一致 |
| 木纹 | 清晰（开放型） |

## 施工条件

- 温度：5-35°C

- 湿度：≤85%

- 通风良好

# 墙面施工详解

## 墙面类型处理

### 新房毛坯墙

- 检查基层质量

- 清理浮灰

- 刷界面剂

- 批刮腻子

### 旧房墙面

- 铲除旧墙皮

- 检查空鼓

- 修补裂缝

- 重新批腻子

### 轻质砖墙

- 刷界面剂

- 挂网处理

- 批刮腻子

## 腻子施工

### 腻子选择

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 耐水腻子 | 防潮 | 厨卫附近 |
| 普通腻子 | 便宜 | 干燥区域 |
| 成品腻子 | 环保 | 全屋推荐 |

### 施工要点

- 第一遍粗刮（≤2mm）

- 第二遍细刮（≤1mm）

- 第三遍局部修补

- 干后打磨

### 打磨

- 用 240 目以上砂纸

- 灯光照射检查平整度

- 平整度≤2mm/2m

## 涂料施工

### 底漆

- 必须刷，增强附着力

- 封闭基层

- 减少面漆用量

### 面漆

- 第一遍：均匀涂刷

- 间隔 4-6 小时

- 第二遍：方向与第一遍一致

### 施工条件

- 温度：5-35°C

- 湿度：≤85%

- 通风良好

## 墙面开裂处理

### 原因

- 基层未处理

- 温差变化

- 墙体沉降

### 处理方法

| 类型 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 细微裂纹 | 表面修补 |
| 较宽裂缝 | 开槽嵌缝 |
| 结构性裂缝 | 找专业人士 |

## 验收标准

- 平整度≤2mm/2m

- 无色差、透底

- 无流坠、刷痕

- 阴阳角顺直

# 墙面处理规范

## 基层处理

### 检查基层

- 墙面是否空鼓

- 是否有裂缝

- 平整度检查

- 含水率检查（≤10%）

### 处理方法

- 空鼓：铲除后重新抹灰

- 裂缝：嵌缝石膏修补

- 不平整：找平处理

- 含水率高：通风干燥

## 腻子施工

### 腻子选择

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 耐水腻子 | 防潮 | 厨卫附近 |
| 普通腻子 | 便宜 | 干燥区域 |
| 成品腻子 | 环保 | 全屋 |

### 施工要点

- 第一遍粗刮（厚度≤2mm）

- 第二遍细刮（厚度≤1mm）

- 第三遍局部修补

- 干后打磨

### 打磨

- 用 240 目以上砂纸

- 灯光照射检查

- 平整度≤2mm/2m

## 涂料施工

### 施工条件

- 温度：5-35°C

- 湿度：≤85%

- 通风良好

### 施工方法

- 底漆 1 遍

- 面漆 2 遍

- 每遍间隔 4-6 小时

### 验收标准

- 无流坠、透底

- 颜色均匀

- 表面光滑

- 阴阳角顺直

# 家装模式

不同家装模式对比分析，帮助你选择最合适的装修方式。

## 目录

- 概述 — 各装修模式对比总览

- 清包 — 自己买材料，只请工人施工

- 半包 — 自己买主材，装修公司负责辅材和施工

- 全包 — 装修公司全包，省心省力

- 整装 — 含家具家电的一站式装修

- 拎包入住 — 全配齐，直接入住

# 半包

## 什么是半包

半包是指装修公司负责施工和辅材（水泥、沙子、电线、水管等），业主自己购买主材（瓷砖、地板、门、橱柜等）。

## 优缺点分析

### 优点

- 性价比平衡：比清包省心，比全包省钱

- 主材自主：核心材料自己选，品质和风格可控

- 施工有保障：装修公司负责施工质量和辅材

### 缺点

- 仍需花时间：需要自己选购主材

- 主材超预算风险：选材料时容易升级超出预算

## 适合人群

- 有一定装修知识但不想太操心

- 周末有时间逛建材市场

- 希望控制预算又不想完全自己干

## 费用参考

半包价格一般在 500-800 元/㎡（含人工+辅材），主材费用另算。

# 家装模式对比分析

## 模式对比

| 对比项 | 清包 | 半包 | 全包 | 整装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省心程度 | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 价格 | 最低 | 中等 | 较高 | 最高 |
| 材料自主权 | 最高 | 较高 | 较低 | 最低 |
| 质量保障 | 低 | 中 | 高 | 高 |
| 适合人群 | 有经验 | 有一定经验 | 无经验 | 预算充足 |

## 选择建议

### 选清包

- 有装修经验

- 时间充裕

- 预算有限

### 选半包

- 有一定经验

- 周末有时间

- 希望控制预算

### 选全包

- 工作繁忙

- 对装修不了解

- 希望省心

### 选整装

- 预算充足

- 追求品质

- 一站式搞定

## 费用对比（100㎡为例）

| 模式 | 费用（万元） |
| --- | --- |
| 清包 | 5-8 |
| 半包 | 8-15 |
| 全包 | 12-25 |
| 整装 | 20-40 |

# 装配式装修模式研究

文档类型: 技术/商业模式深度研究 编制日期: 2026-05-16 数据来源: 住建部政策文件、中国建筑装饰协会、学术论文、企业公开资料

## 目录

- 定义与核心概念

- 技术体系与工艺解析

- 优势分析

- 劣势与局限性

- 适用场景分析

- 与传统装修对比

- 产业链与关键企业

- 技术门槛与标准要求

- 政策环境与市场趋势

- 投资与发展建议

## 1. 定义与核心概念

### 1.1 定义

装配式装修（Prefabricated Interior Decoration / Modular Interior Decoration）是指将装修部品部件在工厂进行标准化预制生产，运至施工现场后通过干法施工（无湿作业）进行组装连接的装修方式。其核心理念是”工厂生产、现场装配”，将传统装修的”现场制作”转变为”现场组装”。

### 1.2 核心特征

| 特征维度 | 传统装修 | 装配式装修 |
| --- | --- | --- |
| 生产方式 | 现场湿作业（水泥砂浆、涂料等） | 工厂干法预制、现场干法组装 |
| 材料形态 | 散装原材料（水泥、砂、漆等） | 标准化部品部件（整体卫浴、集成墙面等） |
| 施工工艺 | 多工种交叉作业 | 模块化拼装、螺栓/卡扣连接 |
| 质量管控 | 依赖工人技术水平 | 工厂标准化品控 |
| 现场环境 | 粉尘大、噪音高、垃圾多 | 清洁、低噪音、垃圾极少 |
| 可拆卸性 | 不可拆卸、拆除产生大量建筑垃圾 | 可拆卸、可回收、可重复利用 |

### 1.3 装配式装修六大系统

| 系统 | 包含内容 | 核心功能 | 工业化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装配式隔墙系统 | 轻钢龙骨+石膏板/硅酸钙板 | 空间分隔、管线隐藏 | 高 |
| 装配式地面系统 | 架空地板、集成地砖 | 地面找平、管线敷设层 | 高 |
| 装配式吊顶系统 | 集成吊顶模块 | 遮蔽管线、照明/通风集成 | 高 |
| 装配式厨房系统 | 整体橱柜、集成台面 | 烹饪功能一体化 | 极高 |
| 装配式卫浴系统 | 整体卫浴（底盘+墙板+洁具） | 防水、排污、洗浴一体化 | 极高 |
| 装配式收纳系统 | 定制柜体、模块化收纳 | 储物功能集成 | 高 |

### 1.4 行业发展阶段

| 阶段 | 时间 | 特征 | 渗透率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探索期 | 2015-2018 | 政策引导、技术试点 | <1% |
| 培育期 | 2019-2021 | 示范项目落地、标准制定 | 1-3% |
| 成长期 | 2022-2025 | 企业规模化、政策加码 | 3-8% |
| 加速期 | 2026-2030E | 技术成熟、成本下降、渗透率突破 | 8-20% |

## 2. 技术体系与工艺解析

### 2.1 核心技术模块

#### 2.1.1 整体卫浴技术

| 技术指标 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 防水底盘 | SMC/彩钢板/瓷砖面 | 一体成型，零渗漏 |
| 墙板材料 | SMC/彩钢板/铝蜂窝板 | 轻质、防潮、易安装 |
| 安装方式 | 螺栓/卡扣干法连接 | 无需水泥砂浆 |
| 标准尺寸 | 1.2m×1.6m ~ 2.0m×2.4m | 模块化尺寸系列 |
| 单套安装工时 | 4-8小时（2-3人） | 传统卫浴需5-7天 |
| 使用寿命 | 15-20年 | 可拆卸更换 |

#### 2.1.2 集成墙面技术

| 技术指标 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 面板材料 | 竹木纤维板/铝蜂窝板/硅酸钙板 | 环保、防火 |
| 安装方式 | 龙骨+卡扣干法安装 | 无需腻子/涂料 |
| 标准规格 | 300mm/600mm宽 × 2.4-3.0m高 | 标准化生产 |
| 表面工艺 | 覆膜/UV打印/3D纹理 | 仿真度高 |
| 安装效率 | 50-80平米/天（2人） | 传统墙面需15-20天 |
| 甲醛释放量 | E0级/ENF级 | 优于传统涂料 |

#### 2.1.3 架空地面系统

| 技术指标 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 支撑方式 | 可调支撑脚/架空龙骨 | 高度可调20-200mm |
| 面板材料 | 硅酸钙板/水泥纤维板/瓷砖复合板 | 承重>200kg/m² |
| 架空层功能 | 管线敷设层（水电/暖通） | 便于检修维护 |
| 安装方式 | 干法拼装 | 无需水泥砂浆找平 |
| 安装效率 | 80-120平米/天 | 传统地面需7-10天 |

### 2.2 管线集成技术

| 系统 | 集成内容 | 技术特点 |
| --- | --- | --- |
| 管线分离 | 水电管线与结构体分离 | 敷设在架空层/隔墙空腔内 |
| SI体系 | 支撑体(S)与填充体(I)分离 | 便于后期维修改造 |
| 快接接头 | 水电快速连接接头 | 无需热熔/焊接 |
| 检修口 | 标准化检修口设计 | 免破坏墙面即可检修 |

## 3. 优势分析

### 3.1 施工效率

| 指标 | 传统装修 | 装配式装修 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100平米住宅总工期 | 70-90天 | 15-30天 | 缩短60-75% |
| 卫浴施工时间 | 5-7天 | 4-8小时 | 缩短85-90% |
| 墙面处理时间 | 15-20天 | 2-3天 | 缩短80-85% |
| 地面处理时间 | 7-10天 | 1-2天 | 缩短75-80% |
| 现场用工数量 | 8-12人 | 3-5人 | 减少50-60% |

### 3.2 环保性能

| 环保指标 | 传统装修 | 装配式装修 | 改善程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场建筑垃圾（kg/100平米） | 800-1,200 | 50-100 | 减少90-95% |
| 现场粉尘浓度 | 高 | 极低 | 减少95%+ |
| 甲醛释放量 | 需通风3-6个月 | 安装完毕即可入住 | 即时入住 |
| VOC排放 | 高（涂料/胶水） | 极低（干法安装） | 减少80%+ |
| 噪音污染（施工期） | 85-100分贝 | 50-65分贝 | 减少30-50分贝 |
| 可回收利用率 | <5% | 60-80% | 提升12-16倍 |

### 3.3 质量稳定性

| 质量维度 | 传统装修 | 装配式装修 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水可靠性 | 渗漏率3-5% | 渗漏率<0.5% | 工厂一体成型底盘 |
| 墙面平整度 | 依赖工人手艺 | 工厂标准化生产 | 误差<1mm |
| 尺寸精度 | ±5-10mm | ±1-2mm | CNC加工精度 |
| 质量一致性 | 批次差异大 | 高度一致 | 工业化品控 |
| 售后维修率 | 15-20% | 5-8% | 质量更稳定 |

### 3.4 经济效益

| 经济维度 | 传统装修 | 装配式装修 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接成本（元/平米） | 800-1,500 | 1,000-1,800 | 装配式高20-30% |
| 工期成本节省 | - | 减少40-60天 | 资金回笼快 |
| 人工成本占比 | 35-45% | 15-25% | 降低约20pct |
| 材料浪费率 | 8-12% | 2-5% | 降低约6pct |
| 全生命周期成本 | 基准 | 低10-15% | 可拆卸复用降低长期成本 |

### 3.5 综合优势评分

| 优势维度 | 评分（10分制） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 施工速度 | 9.5 | 工期缩短60-75%，最大优势 |
| 环保性 | 9.2 | 即装即住，甲醛/VOC极低 |
| 质量稳定 | 9.0 | 工厂标准化品控 |
| 可维护性 | 8.5 | 管线分离、可拆卸检修 |
| 人工依赖度降低 | 8.8 | 解决”用工荒”问题 |
| 建筑垃圾减少 | 9.5 | 减少90%+建筑垃圾 |

## 4. 劣势与局限性

### 4.1 成本劣势

| 成本项目 | 传统装修（元/平米） | 装配式（元/平米） | 差距 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料成本 | 450-800 | 600-1,100 | +25-35% | 工厂预制成本高 |
| 运输成本 | 50-80 | 100-150 | +80-100% | 大体积部件运输 |
| 安装成本 | 300-500 | 150-250 | -40-50% | 现场人工减少 |
| 总成本 | 800-1,380 | 850-1,500 | +5-15% | 综合略贵 |

#### 4.1.1 成本下降路径预测

| 年度 | 材料成本（元/平米） | 同比降幅 | 驱动因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 600-1,100 | - | 当前基准 |
| 2025E | 550-1,000 | -8% | 规模效应 |
| 2026E | 500-900 | -10% | 供应链成熟 |
| 2027E | 450-800 | -10% | 自动化生产 |
| 2028E | 400-720 | -10% | 技术迭代 |
| 2030E | 350-650 | -10% | 与持平传统装修 |

### 4.2 定制化限制

| 限制维度 | 具体表现 | 影响程度 | 改善空间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸灵活性 | 标准模块尺寸限制 | 高 | 开发更多尺寸规格 |
| 造型多样性 | 曲面/异形难实现 | 高 | 3D打印技术补充 |
| 风格匹配度 | 纹理/色彩选择有限 | 中 | 表面处理技术提升 |
| 个性化程度 | 批量生产vs定制矛盾 | 高 | C2M柔性生产 |
| 空间适配性 | 非标户型需定制模块 | 中 | 参数化设计 |

### 4.3 其他局限性

| 局限 | 说明 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 前期投入大 | 工厂/模具/生产线需重资产投入 | 中小企业难以参与 |
| 运输半径限制 | 大体积部件运输成本高 | 工厂需就近布局（300km以内） |
| 安装技术要求 | 需要专业安装团队 | 安装工人培训周期3-6个月 |
| 消费者认知 | 认为”不如传统装修高档” | 需要市场教育 |
| 维修配件 | 专用配件需原厂供应 | 后期维修依赖原厂 |
| 二次改造 | 非标准件二次改造困难 | 可拆卸但不易改造 |

### 4.4 综合劣势评分

| 劣势维度 | 严重程度（10分制） | 改善可能性 |
| --- | --- | --- |
| 初期成本偏高 | 7.5 | 高（规模效应+自动化） |
| 定制化受限 | 8.0 | 中（柔性制造可改善） |
| 运输半径限制 | 6.5 | 中（全国建厂可解决） |
| 消费者接受度 | 6.0 | 高（随认知提升改善） |
| 安装人才短缺 | 7.0 | 高（培训体系建立） |

## 5. 适用场景分析

### 5.1 适用场景优先级矩阵

| 场景 | 适配度（10分制） | 市场容量 | 渗透率现状 | 增长潜力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长租公寓 | 9.5 | 大 | 15-20% | 极高 |
| 酒店装修 | 9.2 | 大 | 10-15% | 高 |
| 保障房/公租房 | 9.0 | 极大 | 8-12% | 极高 |
| 新建精装住宅 | 8.5 | 极大 | 5-8% | 高 |
| 办公空间 | 8.5 | 大 | 12-18% | 中 |
| 医疗/教育建筑 | 8.0 | 中 | 5-10% | 中 |
| 存量房翻新 | 6.0 | 极大 | 2-5% | 中 |
| 高端私人住宅 | 4.5 | 小 | <2% | 低 |

### 5.2 场景深度分析

#### 5.2.1 长租公寓

| 维度 | 分析 |
| --- | --- |
| 适配原因 | 标准化程度高、批量需求大、工期敏感、环保要求高（即装即租） |
| 核心价值 | 工期缩短60%意味着提前60天产生租金收益；环保达标可立即出租 |
| 经济性 | 综合成本比传统低5-10%（考虑工期收益） |
| 代表案例 | 万科泊寓、龙湖冠寓、自如等已大规模采用 |
| 渗透率 | 头部品牌新项目渗透率已达20-30% |

#### 5.2.2 酒店装修

| 维度 | 分析 |
| --- | --- |
| 适配原因 | 客房高度标准化、翻新周期固定（5-8年）、停业损失大 |
| 核心价值 | 工期缩短50%以上，减少停业损失；噪音小不影响营业楼层 |
| 经济性 | 每提前一天开业=节省房费收入约200-500元/间 |
| 代表案例 | 华住、锦江、首旅如家等经济型/中端酒店 |
| 渗透率 | 经济型酒店新项目渗透率约15% |

#### 5.2.3 保障房/公租房

| 维度 | 分析 |
| --- | --- |
| 适配原因 | 政府推动、标准化设计、批量采购、质量可控 |
| 政策驱动 | 住建部明确鼓励保障房采用装配式装修 |
| 经济性 | 规模化采购可将成本压缩至与传统持平 |
| 代表案例 | 北京、上海、深圳等地保障房项目 |
| 渗透率 | 新建保障房项目渗透率约8-12% |

#### 5.2.4 新建精装住宅

| 维度 | 分析 |
| --- | --- |
| 适配原因 | 开发商批量采购、标准化户型、精装交付趋势 |
| 核心价值 | 缩短交房周期、提升交付品质一致性 |
| 挑战 | 消费者个性化需求与标准化矛盾 |
| 渗透率 | 精装房中装配式渗透率约5-8% |

#### 5.2.5 存量房翻新（挑战最大）

| 维度 | 分析 |
| --- | --- |
| 适配难点 | 户型非标、现场条件复杂、消费者个性化需求强 |
| 局部应用 | 整体卫浴、集成厨房可作为局部改造方案 |
| 市场教育 | 需打破”装配式=低端”的认知偏见 |
| 渗透率 | 仅2-5%，但增速较快 |

## 6. 与传统装修对比

### 6.1 全维度对比矩阵

| 对比维度 | 传统装修 | 装配式装修 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 70-90天（100平米） | 15-30天 | 装配式胜 |
| 成本 | 800-1,380元/平米 | 850-1,500元/平米 | 传统略优 |
| 质量稳定性 | 依赖工人水平，波动大 | 工厂品控，高度一致 | 装配式胜 |
| 环保性 | 甲醛释放高，需通风 | 即装即住，低VOC | 装配式胜 |
| 个性化 | 高度灵活 | 受模块限制 | 传统胜 |
| 人工依赖 | 高（8-12人） | 低（3-5人） | 装配式胜 |
| 建筑垃圾 | 800-1,200kg | 50-100kg | 装配式胜 |
| 可维护性 | 维修需破坏 | 可拆卸检修 | 装配式胜 |
| 使用寿命 | 10-15年 | 15-20年 | 装配式略优 |
| 可回收性 | <5% | 60-80% | 装配式胜 |
| 施工噪音 | 85-100分贝 | 50-65分贝 | 装配式胜 |
| 受天气影响 | 大（冬季/雨季停工） | 小（干法施工） | 装配式胜 |
| 供应链复杂度 | 低（建材市场采购） | 高（需专业工厂） | 传统胜 |
| 初期投资 | 低 | 高 | 传统胜 |

### 6.2 综合评分

| 评价维度 | 传统装修 | 装配式装修 | 胜出方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济性 | 7.5 | 6.5 | 传统 |
| 效率 | 4.0 | 9.0 | 装配式 |
| 质量 | 6.0 | 9.0 | 装配式 |
| 环保 | 4.5 | 9.5 | 装配式 |
| 灵活性 | 9.0 | 5.0 | 传统 |
| 可持续性 | 3.5 | 8.5 | 装配式 |
| 易用性 | 8.5 | 5.5 | 传统 |
| 综合 | 6.1 | 7.6 | 装配式 |

### 6.3 经济性对比模型（100平米住宅）

| 项目 | 传统装修（万元） | 装配式（万元） | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料费 | 6.0-9.0 | 7.5-11.0 | +1.5-2.0 |
| 人工费 | 3.0-5.0 | 1.5-2.5 | -1.5-2.5 |
| 设计费 | 0.5-1.0 | 0.8-1.5 | +0.3-0.5 |
| 运输费 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | +0.2-0.3 |
| 垃圾清运 | 0.3-0.5 | 0.05-0.1 | -0.25-0.4 |
| 合计 | 10.1-16.0 | 10.35-15.9 | +0.25~-0.1 |
| 工期成本（间接） | 2.0-3.0 | 0.5-1.0 | -1.5-2.0 |
| 全成本 | 12.1-19.0 | 10.85-16.9 | -1.25~-2.1 |

结论: 考虑工期间接成本后，装配式装修在多数场景下已具备全成本优势。

## 7. 产业链与关键企业

### 7.1 产业链结构

上游（原材料）          中游（部品生产）           下游（应用）
├── 钢材/铝材          ├── 整体卫浴企业           ├── 开发商/建筑商
├── 塑料/树脂          ├── 集成墙面企业           ├── 长租公寓运营商
├── 石膏/硅酸钙        ├── 集成地板企业           ├── 酒店管理集团
├── 化工涂料           ├── 整体厨房企业           ├── 政府保障房项目
└── 五金配件           └── 系统集成商             └── 私人业主（少量）

### 7.2 关键企业矩阵

| 企业 | 核心产品 | 2024年营收（亿元） | 市场地位 | 特色优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 远大住工 | 整体卫浴、装配式内装 | 28.5 | 行业龙头 | PC构件+内装一体化 |
| 海鸥住工 | 整体卫浴、整体厨房 | 18.2 | 卫浴领域领先 | 卫浴产业链完整 |
| 有住科技 | 全屋装配式解决方案 | 12.5 | 系统集成领先 | 海尔系背景 |
| 维石住工 | 整体卫浴 | 8.5 | 区域领先 | 华南市场覆盖 |
| 科逸 | 整体卫浴 | 6.8 | 专业卫浴 | 酒店/长租公寓经验丰富 |
| 北新建材 | 装配式隔墙/吊顶 | 228.2 | 材料端龙头 | 石膏板供应链优势 |
| Ikea（博洛尼） | 整体厨房 | - | 国际品牌 | 设计+供应链 |

### 7.3 企业竞争格局

| 梯队 | 企业特征 | 代表企业 | 市场份额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一梯队 | 全产业链、全国布局 | 远大住工、海鸥住工 | 15-20% |
| 第二梯队 | 单品领先、区域深耕 | 科逸、有住科技 | 10-15% |
| 第三梯队 | 区域中小、单品供应 | 各地专业厂商 | 40-50% |
| 材料供应商 | 上游材料供应 | 北新建材等 | 20-25% |

## 8. 技术门槛与标准要求

### 8.1 技术门槛

| 门槛维度 | 具体要求 | 难度等级 |
| --- | --- | --- |
| 模具开发 | 精密模具，单套投资50-200万元 | 高 |
| 生产线 | 自动化生产线投资500-2,000万元 | 高 |
| 设计能力 | BIM/参数化设计能力 | 中高 |
| 品控体系 | 工厂ISO9001+产品认证 | 中 |
| 安装技术 | 专业安装团队培训体系 | 中 |
| 供应链管理 | 多品类部品集成供应能力 | 中高 |

### 8.2 标准体系

| 标准类型 | 标准编号 | 核心内容 | 发布年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 | GB/T 51231-2016 | 装配式内装技术标准 | 2016 |
| 行业标准 | JGJ/T 398-2017 | 装配式住宅建筑技术标准 | 2017 |
| 团体标准 | T/CBDA 38-2020 | 装配式装修工程技术规程 | 2020 |
| 产品标准 | GB/T 38112-2019 | 整体卫浴 | 2019 |
| 地方标准 | 各地标准 | 地方性装配式装修规范 | 2020-2024 |

### 8.3 认证体系

| 认证类型 | 认证机构 | 认证内容 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色建材认证 | 中国建材检验认证集团 | 环保/节能指标 | 政府项目强制 |
| 防火等级认证 | 国家防火建筑材料质检中心 | B1级以上 | 强制 |
| 环保认证 | 中国环境标志认证 | 甲醛/VOC释放量 | 强烈建议 |
| 质量体系认证 | ISO9001 | 工厂质量管理 | 基础要求 |

## 9. 政策环境与市场趋势

### 9.1 政策环境

| 政策文件 | 发布部门 | 核心内容 | 对装配式装修影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于大力发展装配式建筑的指导意见》 | 住建部 | 2025年装配式建筑占新建建筑30%+ | 直接带动内装需求 |
| 《“十四五”建筑业发展规划》 | 住建部 | 推广装配式装修技术 | 政策明确支持 |
| 《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》 | 住建部等13部门 | 推动建筑工业化 | 技术方向明确 |
| 各地装配式建筑实施细则 | 各省市 | 地方性装配率要求 | 地方执行力度不一 |

### 9.2 市场规模预测

| 年度 | 市场规模（亿元） | 同比增速 | 渗透率 | 驱动因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 480 | +35% | 1.7% | 政策推动 |
| 2023 | 680 | +42% | 2.2% | 长租公寓放量 |
| 2024 | 950 | +40% | 3.0% | 保障房+酒店 |
| 2025E | 1,350 | +42% | 4.2% | 政策加码+成本下降 |
| 2026E | 1,850 | +37% | 5.5% | 技术成熟+认知提升 |
| 2028E | 3,200 | +32% | 8.5% | 规模化效应显现 |
| 2030E | 5,000 | +25% | 15% | 成为主流选择之一 |

### 9.3 技术发展趋势

| 趋势方向 | 时间窗口 | 影响程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D打印部品 | 2027-2030 | 中 | 解决异形/定制化问题 |
| AI参数化设计 | 2025-2027 | 高 | 自动生成模块化方案 |
| 柔性制造 | 2026-2028 | 高 | C2M定制化生产 |
| 可回收材料 | 2025-2027 | 中 | 提升环保性和可持续性 |
| 智能家居集成 | 2025-2026 | 高 | 装配式+智能化融合 |
| BIM全生命周期 | 2025-2027 | 高 | 设计-生产-安装-运维一体化 |

## 10. 投资与发展建议

### 10.1 投资赛道评估

| 赛道 | 吸引力（10分制） | 进入壁垒 | 回报周期 | 推荐策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体卫浴 | 9.0 | 中高 | 18-24个月 | 优先布局 |
| 集成墙面 | 8.0 | 中 | 12-18个月 | 关注 |
| 系统集成服务 | 8.5 | 中 | 12-18个月 | 平台化模式 |
| 整体厨房 | 7.5 | 中高 | 18-24个月 | 与橱柜企业协同 |
| BIM设计软件 | 7.0 | 高 | 24-36个月 | 技术驱动型 |
| 智能安装设备 | 6.5 | 高 | 24-36个月 | 长期布局 |

### 10.2 发展建议

| 利益相关方 | 建议 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 建材企业 | 向装配式部品部件延伸，利用现有产能和客户资源 | P0 |
| 装企 | 与装配式企业建立战略合作，提供整装解决方案 | P0 |
| 开发商 | 在新建精装房项目中试点装配式装修，积累交付经验 | P1 |
| 投资者 | 关注整体卫浴、系统集成等核心赛道 | P1 |
| 政策制定者 | 加大标准制定力度，完善绿色建材认证体系 | P1 |
| 消费者 | 在局部改造（厨卫翻新）中尝试装配式产品 | P2 |

### 10.3 风险提示

| 风险类型 | 风险描述 | 概率 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本下降不及预期 | 规模效应不足，成本难与传统持平 | 中 | 高 |
| 政策执行不及预期 | 地方执行力度不足 | 中 | 中 |
| 消费者接受度低 | 对装配式认知偏见持续 | 中 | 中 |
| 技术迭代风险 | 新技术路线颠覆现有模式 | 低 | 高 |
| 供应链风险 | 核心材料/配件供应不稳定 | 低 | 中 |
| 房地产下行 | 新房交付减少影响B端需求 | 高 | 中 |

## 附录：核心术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 干法施工 | 不使用水泥砂浆等湿作业的施工方式 |
| 整体卫浴 | 工厂预制的防水底盘+墙板+洁具一体化卫浴单元 |
| SI体系 | 支撑体(Skeleton)与填充体(Infill)分离的建筑体系 |
| BIM | 建筑信息模型（Building Information Modeling） |
| SMC | 片状模塑料（Sheet Molding Compound），整体卫浴常用材料 |
| C2M | 消费者直连制造（Consumer to Manufacturer） |
| 管线分离 | 水电管线与建筑结构体分离敷设的技术 |
| 装配率 | 装配式部品部件在装修工程中的占比 |

本文档基于公开政策文件、行业研究及企业资料综合编制，数据截至2024年Q4，预测数据基于行业趋势研判。

# 清包

## 什么是清包

清包是指业主自己购买所有装修材料，只请工人来施工的一种装修模式。

## 优缺点分析

### 优点

- 最省钱：省去了装修公司的材料差价和管理费

- 材料自主权高：所有材料自己选，品质可控

- 灵活度高：可以随时调整材料和工艺

### 缺点

- 最费精力：需要跑建材市场、比价、采购

- 需要专业知识：要懂材料选择、施工工艺

- 工期较长：材料采购不及时会影响工期

- 售后保障弱：材料和施工分开，出了问题责任不清

## 适合人群

- 有装修经验或学习能力强

- 时间充裕，能经常跑工地和建材市场

- 预算有限，想最大限度省钱

## 费用参考

清包的人工费一般在 300-500 元/㎡（不同城市有差异），材料费另算。

# 全包

## 什么是全包

全包是指装修公司负责设计、施工、所有材料（主材+辅材）的采购和安装，业主只需验收和付款。

## 优缺点分析

### 优点

- 省心省力：从业主角度看几乎不用操心

- 工期有保障：材料由装修公司统一采购，不易延误工期

- 售后统一：出现问题由装修公司统一负责

### 缺点

- 价格较高：含材料差价和管理费

- 材料选择受限：套餐内可选品牌型号有限

- 增项风险：部分公司可能通过增项获利

## 适合人群

- 工作繁忙，没时间盯装修

- 对装修了解不多

- 希望一站式搞定

## 费用参考

全包价格一般在 1000-2000 元/㎡，根据材料和城市差异较大。

# 拎包入住

拎包入住是整装的升级版本，连软装配饰（装饰画、摆件、床品）都配齐，真正实现”提包入住”。

## 与整装的区别

| 对比项 | 整装 | 拎包入住 |
| --- | --- | --- |
| 设计施工 | ✅ | ✅ |
| 主辅材料 | ✅ | ✅ |
| 家具家电 | ✅ | ✅ |
| 软装搭配 | 部分 | ✅ |
| 装饰品 | ❌ | ✅ |
| 日用品 | ❌ | ✅ |

## 适合人群

- 投资房出租，希望快速回本

- 异地购房，无法现场采购

- 预算充足，追求极致省心

# 整装

整装 = 全包 + 家具 + 家电 + 软装，真正实现拎包入住。

## 特点

- 设计、施工、主材、辅材、家具、家电、窗帘、灯具全部包含

- 一站式服务，业主只需确认方案和付款

- 适合预算充足、追求品质的业主

## 费用参考

整装价格一般在 2000-4000 元/㎡ 以上。

# 工种工艺

各工种施工工艺详解，从入门到精通。

## 目录

- 概述 — 工种工艺总览

- 水电工工艺 — 水路电路布线施工

- 泥瓦工工艺 — 砌筑、贴砖、防水

- 木工工艺 — 吊顶、隔墙、定制柜

- 油漆工工艺 — 墙面处理、涂料、壁纸

- 安装工工艺 — 地板、门、洁具安装

# 厨房防溅墙工艺 (Kitchen Backsplash Craft)

## 概述

厨房防溅墙（Backsplash）是操作台后方的墙面保护系统，主要功能是防止烹饪时的油污、水渍和水蒸气侵蚀墙面。同时，防溅墙也是厨房设计中的重要视觉元素，影响整体装修风格。本指南涵盖材料选择、安装工艺和维护保养。

## 材料选项对比

### 材料综合对比

| 材料 | 价格（元/m2） | 防污性 | 耐热性 | 施工难度 | 美观度 | 使用寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釉面瓷砖 | 50–300 | 优 | 优 | 中 | 高 | 20 年以上 |
| 马赛克 | 100–800 | 良 | 优 | 高 | 极高 | 20 年以上 |
| 钢化玻璃 | 200–800 | 极佳 | 良 | 低 | 高 | 10–15 年 |
| 不锈钢 | 150–500 | 极佳 | 极佳 | 低 | 中 | 15–20 年 |
| 天然石材 | 300–2000+ | 中（需密封） | 优 | 高 | 极高 | 20 年以上 |
| 人造石 | 300–1500 | 优 | 良 | 中 | 高 | 15–20 年 |
| 防火板 | 100–300 | 良 | 中 | 低 | 中 | 5–10 年 |
| 铝塑板 | 80–200 | 良 | 中 | 低 | 中 | 8–12 年 |
| 珐琅板 | 500–2000 | 极佳 | 极佳 | 中 | 高 | 20 年以上 |

### 各材料详解

#### 1. 釉面瓷砖

优点： - 性价比高，选择丰富 - 耐油污、易清洁 - 耐高温、耐化学腐蚀 - 使用寿命长

缺点： - 接缝处易积污（需要定期清洁美缝） - 施工周期较长

推荐规格：

| 规格（mm） | 适用场景 | 美缝建议 |
| --- | --- | --- |
| 300x300 | 经济型、小厨房 | 环氧美缝 |
| 300x600 | 主流选择 | 环氧美缝 |
| 400x800 | 大厨房、现代风格 | 环氧美缝 |
| 600x600 | 大面积防溅墙 | 环氧美缝 |
| 600x1200 | 高端、减少接缝 | 环氧美缝 |

#### 2. 钢化玻璃

优点： - 无接缝，彻底杜绝缝隙污染 - 极易清洁（一擦即净） - 可定制图案和颜色 - 安装快捷

缺点： - 不耐尖锐物体撞击 - 长期使用可能出现划痕 - 表面水渍较明显 - 不可现场切割

规格建议：

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 玻璃厚度 | 5–6mm 钢化玻璃 |
| 安全认证 | 必须有 3C 认证标志 |
| 边缘处理 | 精磨边，防止割手 |
| 背漆 | 背涂颜色，正面为透明钢化玻璃 |

#### 3. 不锈钢

优点： - 商用厨房标准，耐油污极佳 - 耐高温、耐冲击 - 一体成型无接缝 - 可磁性吸附厨具

缺点： - 容易产生划痕 - 风格偏工业/商用 - 水渍和指纹明显 - 可能产生共振噪音

规格建议：

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 材质 | SUS304 不锈钢 |
| 厚度 | 0.8–1.2mm |
| 表面处理 | 拉丝（推荐）或镜面 |
| 边缘 | 折边处理 |

#### 4. 天然石材

优点： - 质感奢华 - 纹理独一无二 - 耐高温

缺点： - 必须定期密封 - 酸性物质（柠檬汁、醋）会腐蚀 - 价格昂贵 - 接缝需专业处理

推荐品种：

| 品种 | 特点 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 大理石 | 纹理优美 | 需密封，避免接触酸性物质 |
| 花岗岩 | 硬度高、耐腐蚀 | 需确认放射性达标 |
| 洞石 | 独特孔洞纹理 | 孔洞需填补密封 |
| 石英石 | 硬度极高、零渗透 | 人造石材，性能优异 |

## 安装高度标准

### 常规高度

| 区域 | 标准高度 | 最低高度 | 推荐高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灶台后方 | 700–800mm | 600mm | 800mm（至吊柜底） |
| 水槽后方 | 400–500mm | 300mm | 500mm |
| 操作台其他区域 | 300–400mm | 200mm | 400mm |
| 通高防溅墙 | 台面至吊柜底/天花板 | – | 整体视觉效果佳 |

### 高度计算

灶台防溅墙高度 = 吊柜底标高 - 台面标高

例如：
  吊柜底标高：1550mm
  台面标高：850mm
  防溅墙高度 = 1550 - 850 = 700mm

### 宽度范围

| 区域 | 宽度范围 |
| --- | --- |
| 灶台区域 | 灶具宽度 + 两侧各 150–300mm |
| 水槽区域 | 水槽宽度 + 两侧各 100–200mm |
| 整排台面 | 橱柜总长度 |

## 插座与开关处理

### 插座定位原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 高度 | 距台面 300–400mm |
| 水平间距 | 每 800–1200mm 设置一个插座 |
| 灶具上方 | 严禁设置插座 |
| 水槽附近 | 设置带防溅盖的插座 |
| 数量 | 至少 3–5 个（电饭煲、微波炉等） |

### 防溅墙开孔工艺

#### 瓷砖开孔

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1. 定位 | 按实际插座位置在瓷砖上标记 |
| 2. 开孔 | 使用玻璃开孔器或瓷砖开孔器 |
| 3. 孔径 | 比插座面板大 3–5mm |
| 4. 安装 | 插座面板盖住开孔边缘 |

#### 玻璃/石材开孔

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1. 工厂开孔 | 必须在工厂按图纸开孔（现场无法加工） |
| 2. 孔位精度 | 偏差 +/- 2mm |
| 3. 边缘处理 | 孔边精磨 |
| 4. 安装 | 插座面板盖住孔边缘 |

### 插座周围密封

| 方法 | 适用材料 | 操作步骤 |
| --- | --- | --- |
| 硅胶密封 | 所有材料 | 插座面板四周打一圈中性硅胶 |
| 橡胶垫圈 | 玻璃/不锈钢 | 面板背面加橡胶密封垫 |
| 专用密封盖 | 瓷砖 | 使用防水插座盖 |

## 施工工艺流程

### 瓷砖防溅墙施工

#### 步骤一：基层处理

- 检查墙面平整度（3mm/2m 以内）

- 清理墙面浮灰、油污

- 涂刷墙固/界面剂

#### 步骤二：弹线排版

- 弹出水平基准线和垂直控制线

- 根据瓷砖规格排版

- 确定非整砖位置（尽量放在不显眼处）

- 确定插座开孔位置

#### 步骤三：铺贴

- 使用瓷砖胶（C2 级）薄贴

- 双面刮胶（墙面和瓷砖背面）

- 用齿形刮板刮出条纹

- 揉压粘贴

- 用十字卡控制接缝宽度（1.5–2mm）

#### 步骤四：美缝

- 铺贴完成 48 小时后进行

- 清理缝隙（深度不小于 2mm）

- 用环氧美缝剂填缝

- 压平、擦拭多余材料

#### 步骤五：收边

| 位置 | 收边方式 |
| --- | --- |
| 顶部 | 与吊柜收口，打硅胶或安装收边条 |
| 底部 | 与台面收口，打防霉硅胶 |
| 侧面 | 阳角 45 度碰角或阳角条 |
| 插座 | 插座面板四周密封 |

### 玻璃防溅墙安装

- 工厂按尺寸定制加工（含插座开孔）

- 墙面找平处理

- 用结构胶/玻璃胶粘贴上墙

- 底部打防霉硅胶收口

- 插座面板安装并密封

- 24 小时后使用

### 不锈钢防溅墙安装

- 工厂按尺寸定制加工（含折边和开孔）

- 墙面找平处理

- 用结构胶粘贴上墙

- 或用膨胀螺丝固定（孔帽装饰）

- 四周打密封胶收口

## 接缝处理

### 美缝材料选择

| 材料 | 防污性 | 防霉性 | 耐久性 | 价格（元/m） | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白水泥 | 差 | 差 | 差 | 1–2 | 不推荐 |
| 填缝剂 | 一般 | 一般 | 一般 | 3–5 | 不推荐 |
| 环氧美缝剂 | 优 | 优 | 优 | 10–20 | 强烈推荐 |
| 聚脲美缝剂 | 极佳 | 极佳 | 极佳 | 15–30 | 高端推荐 |
| 硅胶填缝 | 良 | 良 | 一般 | 5–10 | 局部使用 |

### 接缝宽度

| 瓷砖规格 | 推荐缝宽 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小砖（< 100mm） | 1–1.5mm | 仿古风格可加宽 |
| 中砖（300–600mm） | 1.5–2mm | 标准接缝 |
| 大砖（> 600mm） | 2–3mm | 留缝过小易空鼓 |
| 密缝铺贴 | 0.5–1mm | 需瓷砖精度极高 |

## 清洁与维护

### 日常清洁

| 材料 | 清洁方法 | 禁忌 |
| --- | --- | --- |
| 釉面瓷砖 | 中性清洁剂 + 软布 | 禁用强酸强碱 |
| 玻璃 | 玻璃清洁剂 + 刮水器 | 禁用钢丝球 |
| 不锈钢 | 不锈钢专用清洁剂 | 禁用含氯清洁剂 |
| 天然石材 | 石材专用清洁剂 | 禁用酸性清洁剂 |
| 人造石 | 中性清洁剂 | 禁用研磨性清洁剂 |

### 深度清洁周期

| 项目 | 周期 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 美缝清洁 | 每 3–6 个月 | 美缝清洁剂 + 软刷 |
| 石材密封维护 | 每 1–2 年 | 重新涂刷密封剂 |
| 不锈钢抛光 | 每半年 | 不锈钢保养剂 |
| 玻璃除水垢 | 按需 | 白醋或水垢清除剂 |
| 硅胶更换 | 每 2–3 年 | 铲除旧胶重新打胶 |

### 日常防护建议

- 烹饪时开启抽油烟机，减少油烟附着

- 使用后及时擦拭，避免油污固化

- 定期清理灶台前方区域，防止油污溅到防溅墙

- 避免将热锅直接靠在玻璃或人造石防溅墙上

- 石材防溅墙避免接触柠檬汁、醋等酸性物质

## 选材建议

### 按厨房风格选材料

| 风格 | 推荐材料 | 颜色建议 |
| --- | --- | --- |
| 现代简约 | 大规格瓷砖、玻璃 | 白色、灰色、黑色 |
| 北欧风格 | 小白砖（地铁砖）、大理石纹砖 | 白色、浅灰 |
| 工业风格 | 不锈钢、仿水泥砖 | 灰色、金属色 |
| 中式风格 | 仿大理石瓷砖、天然石材 | 米色、棕色纹理 |
| 美式风格 | 花砖、马赛克 | 暖色调、拼花 |
| 轻奢风格 | 大理石纹大砖、岩板 | 白色底 + 金色纹理 |

### 按预算选材

| 预算（含人工） | 推荐方案 |
| --- | --- |
| 500 元/m2 以下 | 常规釉面瓷砖 + 环氧美缝 |
| 500–1000 元/m2 | 大规格瓷砖/钢化玻璃 + 环氧美缝 |
| 1000–2000 元/m2 | 天然石材/珐琅板/岩板 |
| 2000 元/m2 以上 | 高端天然石材/定制岩板/一体成型台面延伸 |

## 施工检查清单

### 施工前

- 墙面平整度符合要求（3mm/2m）

- 插座位置已确定并预埋到位

- 材料已进场并检验合格

- 排版方案已确认

- 开孔位置和尺寸已确认

### 施工中

- 瓷砖胶/粘接材料使用正确

- 铺贴平整、无空鼓

- 接缝宽度均匀

- 开孔位置准确、边缘整齐

- 插座四周密封到位

### 施工后

- 平整度检测合格（2mm/2m）

- 空鼓检查合格

- 美缝饱满、无遗漏

- 收边收口美观

- 表面无划痕、污渍

- 所有插座功能正常

# 阳台装修指南

## 阳台类型

| 类型 | 特点 | 装修重点 |
| --- | --- | --- |
| 封闭式 | 可做成多功能空间 | 保温、隔音 |
| 开放式 | 通风好、视野好 | 防水、防晒 |

## 阳台功能

### 生活阳台

- 洗衣机柜

- 晾衣架

- 拖把池

### 休闲阳台

- 绿植花架

- 休闲桌椅

- 小水景

### 工作阳台

- 储物柜

- 工作台

- 工具收纳

## 装修要点

### 防水

- 地面做防水

- 墙面防水高度≥30cm

- 闭水试验必须做

### 材料选择

- 地砖：防滑、耐候

- 墙面：外墙漆或瓷砖

- 吊顶：铝扣板或防水石膏板

### 水电预留

- 洗衣机插座（带防溅盒）

- 水龙头

- 地漏

- 照明

### 封阳台

- 断桥铝窗户

- 双层中空玻璃

- 注意物业审批

## 常见问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 渗水 | 防水没做好 | 重做防水 |
| 漏风 | 窗户密封差 | 更换密封条 |
| 冷凝水 | 保温不好 | 加装保温层 |

# 卫生间施工工艺详解

## 防水施工

### 施工流程

- 基层处理

- 管根加强

- 底涂

- 面涂2-3遍

- 闭水试验

- 保护层

### 关键指标

- 防水层厚度≥1.5mm

- 闭水24小时无渗漏

- 淋浴区防水高度≥1.8m

## 贴砖施工

### 地面

- 防滑砖

- 向地漏找坡1-2%

- 规格300×300mm

### 墙面

- 釉面砖

- 规格300×600mm

- 墙砖压地砖

## 洁具安装

### 马桶

- 法兰圈密封

- 打胶固定

### 花洒

- 混水阀距地90-100cm

- 冷热水口间距15cm

### 浴室柜

- 壁挂式易清洁

- 落地式储物空间大

## 验收要点

- 防水闭水试验合格

- 地面无积水

- 排水顺畅

- 洁具安装牢固

- 不渗漏

# 卫生间装修指南

## 卫生间布局

### 基本功能区

- 马桶区：宽度≥80cm

- 洗漱区：宽度≥60cm

- 淋浴区：最小 80×80cm

### 干湿分离

- 淋浴区用隔断分离

- 马桶和洗漱区在外侧

- 小户型用浴帘+挡水条

## 防水施工

### 防水范围

- 地面全部

- 墙面：淋浴区≥1.8m，其他区域≥0.3m

- 管根、阴阳角加强处理

### 闭水试验

- 蓄水深度≥20mm

- 蓄水时间≥24小时

- 检查楼下对应位置

## 材料选择

### 地砖

- 防滑砖

- 规格 300×300mm

- 向地漏找坡 1-2%

### 墙砖

- 釉面砖

- 规格 300×600mm

- 颜色与地砖搭配

### 吊顶

- 铝扣板集成吊顶

- 防潮、易检修

## 水电预留

### 电路

- 镜前灯

- 智能马桶插座

- 电热毛巾架插座

- 吹风机插座

- 所有插座带防溅盒

### 水路

- 冷热水口

- 马桶进水

- 预留小厨宝位置

## 通风

- 排风扇风量≥100m³/h

- 有外窗优先自然通风

- 无外窗必须装排风扇

## 常见问题

| 问题 | 原因 | 预防方法 |
| --- | --- | --- |
| 渗水 | 防水没做好 | 闭水试验严格 |
| 反味 | 下水管没存水弯 | 装存水弯 |
| 积水 | 坡度不够 | 找坡1-2% |

# 卧室装修指南

## 布局设计

### 床的摆放

- 床头靠实墙

- 两侧留通道≥60cm

- 避免正对门

### 衣柜设计

- 深度60cm

- 到顶设计

- 内部挂衣区+叠放区+抽屉

## 色彩搭配

| 风格 | 主色 | 辅助色 | 点缀色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现代简约 | 白色 | 灰色 | 蓝色 |
| 北欧 | 浅灰 | 原木色 | 绿色 |
| 轻奢 | 灰色 | 黑色 | 金色 |

## 灯光设计

- 主灯：吸顶灯，暖白色

- 床头灯：壁灯或台灯

- 衣柜灯：感应灯带

## 材料选择

- 地板：实木复合或实木

- 墙面：乳胶漆或壁纸

- 窗帘：遮光70-90%

## 环保要求

- 板材选择ENF级

- 涂料选择低VOC

- 装修后通风3个月以上

# 定制柜安装工艺 — Custom Cabinet Installation Craft

## 1. Overview

Custom cabinet installation is a multi-stage process that begins with precise site measurement and extends through production, delivery, on-site assembly, leveling, door adjustment, hardware mounting, and final finishing. This guide covers the complete workflow for residential built-in cabinets including wardrobes, kitchen cabinets, TV units, and storage systems.

## 2. Site Measurement (现场测量)

### 2.1 Measurement Tools Required

| Tool | Purpose | Accuracy Required |
| --- | --- | --- |
| Laser distance meter | Room dimensions, ceiling height | ±1 mm |
| Steel tape measure (5 m) | Cabinet-level dimensions | ±1 mm |
| Digital level / inclinometer | Wall plumb, floor level | ±0.5 degrees |
| 2 m straightedge | Wall flatness check | Visual + gap measurement |
| Square (90 degrees) | Corner angles | Visual |
| Digital camera | Document site conditions, obstacles | N/A |
| Graph paper / CAD software | Record measurements | N/A |

### 2.2 Measurement Checklist

- Room length, width, and ceiling height (measure at multiple points)

- Wall flatness: check each wall at top, middle, and bottom

- Wall plumb: check each wall for out-of-plumb condition

- Corner angles: verify 90-degree corners (many are not exactly 90)

- Floor levelness: check across the entire cabinet run

- Location of electrical outlets, switches, and data ports

- Location of water supply lines, drain pipes, and gas lines

- HVAC vents, radiators, and heating pipes

- Window and door positions, including swing direction

- Ceiling features (beams, soffits, dropped ceilings)

- Baseboard height and profile (if cabinets sit on floor)

- Ceiling crown molding or trim (if cabinets reach ceiling)

### 2.3 Critical Tolerance Values

| Measurement | Maximum Tolerance |
| --- | --- |
| Wall flatness | 3 mm over 2 m |
| Wall plumb | 3 mm over 3 m height |
| Floor levelness | 3 mm over 2 m |
| Corner squareness | 90 ± 1 degrees |
| Ceiling height variation | 5 mm across room (note for scribe) |

### 2.4 Measurement Documentation

For each cabinet location, document: 1. Plan view sketch with dimensions 2. Elevation view showing height, shelf positions, and features 3. Photo documentation of the area from multiple angles 4. Obstacle log listing all pipes, outlets, and obstructions with dimensions 5. Adjacent furniture/fixtures that may affect installation

## 3. Production Lead Time

### 3.1 Typical Production Timeline

| Phase | Duration | Notes |
| --- | --- | --- |
| Design finalization | 3-7 days | Includes 3D renderings, material selection, revisions |
| Factory production | 15-30 days | Panel cutting, edge-banding, drilling, assembly |
| Quality inspection | 1-2 days | Factory QC check before shipping |
| Delivery scheduling | 3-7 days | Coordinate with installation date |
| Total lead time | 22-46 days | Plan accordingly in renovation schedule |

### 3.2 Factors Affecting Lead Time

| Factor | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Custom dimensions | +3-5 days | Measure early in renovation |
| Special materials (imported veneer, specialty glass) | +7-15 days | Select from stocked materials |
| Complex hardware (soft-close, pull-outs, LED lighting) | +3-7 days | Confirm availability during design |
| Color matching across multiple pieces | +3-5 days | Order all related cabinets together |
| Rush order | Available at 20-50% surcharge | Plan ahead to avoid rush fees |

### 3.3 Pre-Delivery Site Preparation

| Task | Timing | Responsibility |
| --- | --- | --- |
| Flooring installed and cured | 3-5 days before delivery | Flooring contractor |
| Walls painted (at least primer coat) | Before delivery | Painter |
| Ceiling finished | Before delivery | Ceiling contractor |
| Electrical rough-in complete | Before cabinet design | Electrician |
| Plumbing rough-in complete (kitchen/bath) | Before cabinet design | Plumber |
| Site clean and accessible | Day of delivery | General contractor / homeowner |

## 4. Cabinet Components

### 4.1 Common Materials

| Component | Material Options | Notes |
| --- | --- | --- |
| Cabinet body (carcass) | Particle board (18 mm), plywood (18 mm), MDF | Plywood more durable; particle board most common |
| Door/drawer fronts | MDF (painted), solid wood, laminate, veneer, acrylic | Match style and budget |
| Back panel | 5-9 mm fiberboard or plywood | Must be securely fastened for structural rigidity |
| Shelf board | 18 mm particle board or plywood | Max span 800 mm without sagging |
| Edge banding | PVC (0.5-2 mm), ABS, wood veneer | 2 mm PVC recommended for durability |
| Hardware | Hinges, slides, handles, connectors | Invest in quality hardware (Blum, Hettich, Grass) |

### 4.2 Hardware Specifications

| Hardware | Quality Indicator | Recommended |
| --- | --- | --- |
| Hinges | Soft-close, adjustable 3D, cup depth | Blum Clip Top, Hettich Sensys |
| Drawer slides | Soft-close, full extension, load rating | Blum Tandembox, Hettich InnoTech |
| Drawer runners load rating | Standard: 25 kg; Heavy-duty: 40-50 kg | Size to expected contents |
| Handles/pulls | Solid metal, secure mounting | Match cabinet style |
| Shelf pins | Metal (not plastic), at least 4 per shelf | For adjustable shelves |
| Clothes rod | Oval chrome-plated, wall-mounted brackets | Max span 900 mm |
| Pull-down wardrobe lift | Gas spring assisted, load-rated | For high wardrobe sections |
| Pantry pull-out | Full-extension slides, wire or wood basket | Coordinate with cabinet width |

## 5. Installation Process

### 5.1 Pre-Installation Checklist

- All cabinets delivered and inspected for damage

- Floor is finished, level, and clean

- Walls are painted (final coat can wait until after installation)

- All electrical and plumbing rough-ins are complete and tested

- Installation area is clear and well-lit

- Required tools are on site (see below)

- Cabinet layout plan is available and reviewed

- Installation sequence is planned (typically: base cabinets, then wall cabinets, then tall cabinets)

### 5.2 Required Tools

| Tool | Purpose |
| --- | --- |
| Laser level or water level | Establish level reference lines |
| Drill/driver (cordless) | Assembly and mounting |
| Drill bits (wood, masonry) | Pilot holes, wall anchors |
| Screwdriver set | Hardware installation |
| Circular saw or jigsaw | On-site trimming/cutting |
| Hole saw set | Pipe and wire cutouts |
| Shims (wood/plastic) | Leveling and gap filling |
| Clamps | Holding pieces during assembly |
| Rubber mallet | Adjusting fit without damage |
| Caulk gun | Gap sealing |
| Measuring tools (tape, square, level) | Verification throughout |

### 5.3 Step-by-Step Installation

#### Phase 1: Base Cabinet Installation

| Step | Action | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mark reference lines | Use laser level to mark level line on wall at cabinet top height (typically 850-900 mm from floor for kitchen) |
| 2 | Locate wall studs | Mark stud positions; verify with stud finder |
| 3 | Position first cabinet | Place in corner or at designated start point |
| 4 | Level the cabinet | Use shims under cabinet base; check level front-to-back and side-to-side |
| 5 | Secure to wall | Drill through cabinet back rail into wall studs; use minimum 50 mm screws |
| 6 | Install adjacent cabinets | Clamp together, verify alignment, fasten with connector screws through side panels |
| 7 | Join cabinets | Use cabinet connector bolts or screws through pre-drilled holes; install cam locks if provided |
| 8 | Install toe-kick | Attach after all base cabinets are level and secured |

#### Phase 2: Wall Cabinet Installation

| Step | Action | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mark reference lines | Bottom of wall cabinets typically 1350-1450 mm from floor (to bottom of cabinet) |
| 2 | Install hanging rail (if using rail system) | Level and secure rail to wall studs |
| 3 | Hang cabinets | Hang on rail system or mount directly to wall studs |
| 4 | Level and plumb | Adjust hanging brackets; check with level |
| 5 | Join adjacent wall cabinets | Clamp, align, and fasten with connector screws |
| 6 | Fill gaps to ceiling | Install scribe/crown molding or filler strip as needed |

#### Phase 3: Tall Cabinet Installation

| Step | Action | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Position cabinet | Place against wall in designated location |
| 2 | Level | Use shims under base; check plumb on both faces |
| 3 | Secure | Fasten to wall studs through back panel |
| 4 | Verify door clearance | Ensure adjacent doors and drawers can open fully |

### 5.4 Connection Methods

| Method | Description | Strength | Reversibility |
| --- | --- | --- | --- |
| Rail/hanging system (wall cabinets) | Cabinet hangs on wall-mounted rail | High | Yes — easy to adjust |
| Direct screw to studs | Screws through back panel into wall studs | High | No — leaves holes |
| Cabinet-to-cabinet connectors | Bolts or screws through side panels | Medium | Yes |
| L-brackets (base to wall) | Metal brackets for additional support | High | Yes |
| Adhesive (filler strips, trim) | Construction adhesive or silicone | Low-Medium | No |

## 6. Leveling and Alignment

### 6.1 Leveling Tolerances

| Item | Maximum Deviation |
| --- | --- |
| Cabinet top levelness | 1 mm over full cabinet run |
| Cabinet face plumb | 1 mm over full height |
| Door alignment (adjacent) | 1 mm gap consistency |
| Drawer front alignment | 1 mm with adjacent doors/drawers |
| Overall run alignment | 2 mm over 3 m |

### 6.2 Shim Placement Guide

| Location | Purpose |
| --- | --- |
| Under cabinet base (front) | Correct front-to-back level |
| Under cabinet base (sides) | Correct side-to-side level |
| Between cabinet and wall (back) | Correct for out-of-plumb walls |
| Between cabinets (top/bottom) | Correct for height mismatches between units |

Important: Shims must be placed directly under structural points (corners, divider panels), not in the middle of unsupported panels.

## 7. Door and Drawer Adjustment

### 7.1 Hinge Adjustment (3-Way)

| Adjustment | Screw Location | Effect |
| --- | --- | --- |
| Depth (in/out) | Rear screw on hinge arm | Moves door closer to or farther from cabinet |
| Height (up/down) | Mounting plate screws | Moves door up or down |
| Side (left/right) | Front screw on hinge arm | Moves door left or right; closes or opens gap |

### 7.2 Door Gap Specifications

| Gap Type | Recommended Size |
| --- | --- |
| Between adjacent doors | 2-3 mm |
| Between door and cabinet frame (side) | 2 mm |
| Between door and cabinet frame (top/bottom) | 2-3 mm |
| Overlay door to edge of cabinet | Per door design (full, half, or inset overlay) |

### 7.3 Adjustment Procedure

- Loosen the adjustment screws slightly (do not remove).

- Adjust one screw at a time; close door to check alignment.

- Tighten all screws once alignment is correct.

- Check operation: door should open and close smoothly without binding.

- Verify gap consistency across all doors in the same run.

### 7.4 Drawer Alignment

| Issue | Adjustment |
| --- | --- |
| Drawer front not level | Adjust slide mounting position or front panel mounting screws |
| Drawer not closing smoothly | Check slide alignment; lubricate; verify no obstructions |
| Drawer front offset from adjacent door | Adjust front panel on drawer box mounting brackets |
| Soft-close not engaging | Check slide installation; verify drawer is fully seated on slides |

## 8. Hardware Installation

### 8.1 Hardware Installation Sequence

| Order | Hardware | Notes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hinges | Mount to door first, then to cabinet |
| 2 | Drawer slides | Mount to cabinet first, then to drawer |
| 3 | Drawer fronts | Attach to drawer box after slides are installed |
| 4 | Handles/pulls | Mark, drill, and mount after all doors are aligned |
| 5 | Internal accessories | Shelf pins, clothes rods, pull-outs, organizers |
| 6 | Soft-close dampers | Add to cabinets without soft-close hinges |
| 7 | Lighting (LED strips, puck lights) | Wire and mount in pre-planned locations |
| 8 | Lock mechanisms | Install on designated doors/drawers |

### 8.2 Handle/Pull Placement

| Cabinet Type | Placement | Distance from Edge |
| --- | --- | --- |
| Base cabinet door | Corner, opposite hinge side | 50-60 mm from corner |
| Wall cabinet door | Corner, opposite hinge side | 50-60 mm from corner |
| Drawer | Centered horizontally | 80-120 mm from top edge |
| Tall cabinet door | Vertical edge | 50-60 mm from edge, 100-150 mm from top |
| Pull handle (appliance panel) | Per appliance spec | Per manufacturer |

### 8.3 Drilling for Handles

| Step | Action |
| --- | --- |
| 1 | Mark hole positions using template or measuring from edges |
| 2 | Verify both sides (front and back) of drilling location |
| 3 | Use appropriate drill bit for handle screw diameter |
| 4 | Drill from the finished face side to prevent tear-out |
| 5 | Apply masking tape at drilling location for clean entry |
| 6 | Deburr hole edges |
| 7 | Install handle with screws (do not overtighten) |

## 9. Gap Filling and Finishing

### 9.1 Gap Types and Treatments

| Gap Location | Width | Filling Method |
| --- | --- | --- |
| Cabinet top to ceiling | 0-30 mm | Crown molding, filler strip, or scribe |
| Cabinet side to wall | 0-20 mm | Scribe strip (cut to match wall contour), caulk |
| Between adjacent cabinets | 0-1 mm | Connector strip, caulk (painted cabinets) |
| Base cabinet to floor | 0-15 mm | Toe-kick board (adjustable or fixed) |
| Around pipes/conduits | Varies | Decorative escutcheon plate + caulk |
| Corner (cabinet to wall) | Varies | Caulk (color-matched) |

### 9.2 Scribe Strip Installation

A scribe strip is a narrow piece of material (typically 50-80 mm wide) used to fill the gap between a cabinet and an uneven wall.

| Step | Action |
| --- | --- |
| 1 | Cut scribe strip slightly wider than the maximum gap |
| 2 | Place against cabinet, flush with cabinet face |
| 3 | Use a compass or scribe tool to transfer wall contour onto the strip |
| 4 | Cut along the scribed line with a jigsaw |
| 5 | Test fit against the wall; trim as needed |
| 6 | Attach to cabinet with adhesive and/or finish nails |
| 7 | Caulk the seam between scribe and wall |

### 9.3 Caulking Guidelines

| Joint | Caulk Type | Color |
| --- | --- | --- |
| Cabinet to painted wall | Acrylic latex | Match wall paint |
| Cabinet to tile | Silicone (color-matched) | Match grout or tile |
| Cabinet to countertop | Silicone (food-safe for kitchen) | Match countertop or clear |
| Cabinet joints (painted) | Acrylic latex | Match cabinet color |
| Exterior gaps | Weatherproof silicone | Match exterior finish |

### 9.4 Finishing Checklist

- All gaps filled and caulked

- Caulk lines toooled smooth and uniform

- Excess caulk cleaned from surfaces

- All protective films removed from hardware and surfaces

- Cabinet interiors vacuumed and cleaned

- All doors and drawers tested for smooth operation

- Shelves installed at correct heights

- Touch up any installation scratches on cabinet surfaces

## 10. Quality Acceptance Criteria

| Item | Standard |
| --- | --- |
| Levelness | ≤ 1 mm deviation across full cabinet run |
| Plumb | ≤ 1 mm deviation over full height |
| Door gap consistency | 2-3 mm uniform between all adjacent doors |
| Door operation | Opens and closes smoothly; self-closes (if soft-close) without slamming |
| Drawer operation | Smooth full extension; soft-close engages; no binding |
| Surface quality | No visible scratches, chips, or dents under normal lighting |
| Hardware security | All handles, hinges, and slides firmly mounted; no wobble |
| Gap filling | All gaps filled; caulk lines uniform; no visible unfinished edges |
| Alignment with adjacent elements | Doors open fully; no interference with adjacent furniture or fixtures |

## 11. Common Installation Problems

| Problem | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Doors not closing flush | Hinge misalignment | Adjust 3-way hinge screws |
| Drawer sticks on slide | Slide not level or parallel | Re-mount slides; check cabinet square |
| Visible gaps at wall | Wall is not plumb | Use scribe strip cut to wall contour |
| Cabinet rocks forward/back | Floor not level | Shim under cabinet base |
| Scratches during installation | Tools or cabinets rubbing | Use protective padding; handle carefully |
| Soft-close not working | Slide not installed correctly or wrong load rating | Reinstall; verify weight capacity |
| Squeaking hinges or slides | Lack of lubrication | Apply silicone lubricant |
| Shelf sagging | Span too wide or load too heavy | Add center support or reduce span |

# 装修配色指南

## 色彩基础

### 色相环

- 暖色：红、橙、黄

- 冷色：蓝、绿、紫

- 中性色：黑、白、灰

### 配色原则

- 60-30-10原则

- 同色系搭配

- 对比色搭配

- 互补色搭配

## 常用配色方案

### 现代简约

| 主色 | 辅助色 | 点缀色 |
| --- | --- | --- |
| 白色 | 灰色 | 黑色/金属色 |

### 北欧风格

| 主色 | 辅助色 | 点缀色 |
| --- | --- | --- |
| 白色 | 原木色 | 蓝绿/明黄 |

### 轻奢风格

| 主色 | 辅助色 | 点缀色 |
| --- | --- | --- |
| 灰色 | 黑色 | 香槟金/墨绿 |

### 新中式

| 主色 | 辅助色 | 点缀色 |
| --- | --- | --- |
| 白色 | 胡桃木色 | 中国红 |

## 各空间配色建议

| 空间 | 推荐色系 | 避免色系 |
| --- | --- | --- |
| 客厅 | 暖色、中性色 | 过于鲜艳 |
| 卧室 | 暖色、柔和色 | 冷色 |
| 书房 | 冷色、中性色 | 过于鲜艳 |
| 厨房 | 浅色系 | 深色 |
| 卫生间 | 浅色系 | 深色 |

# 餐厅装修指南

## 布局设计

### 餐桌尺寸

| 人数 | 餐桌尺寸 |
| --- | --- |
| 2-4人 | 120×80cm |
| 4-6人 | 150×90cm |
| 6-8人 | 180×100cm |

### 通道宽度

- 餐桌周围通道≥90cm

- 餐椅拉开后通道≥60cm

## 灯光设计

- 吊灯：距桌面60-80cm

- 色温：2700-3000K

- 照度：150-200lux

## 色彩搭配

- 主色：暖色系

- 辅助色：原木色

- 点缀色：红色或橙色

## 材料选择

- 地面：瓷砖（易清洁）

- 墙面：乳胶漆

- 餐桌：实木或大理石

## 收纳设计

- 餐边柜：收纳餐具

- 酒柜：收纳酒类

- 储物柜：收纳杂物

# 排水系统施工工艺 (Drainage System Construction Craft)

## 概述

排水系统是装修中最重要的隐蔽工程之一。排水不畅、返味、渗漏等问题一旦发生，维修成本极高。本指南涵盖排水管道施工的各项技术要求，帮助施工人员和业主把控质量。

## 管道坡度要求

### 排水管坡度标准

管道坡度是保证排水顺畅的核心参数。坡度过小导致排水不畅、污物沉积；坡度过大则可能造成水封破坏。

| 管道类型 | 管径（mm） | 标准坡度 | 最小坡度 | 最大坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水管 | 50 | 0.035 | 0.025 | 0.05 |
| 污水管 | 75 | 0.025 | 0.015 | 0.035 |
| 污水管 | 110 | 0.020 | 0.012 | 0.030 |
| 污水管 | 160 | 0.010 | 0.007 | 0.015 |
| 废水管 | 50 | 0.035 | 0.025 | 0.05 |
| 废水管 | 75 | 0.025 | 0.015 | 0.035 |
| 雨水管 | 75 | 0.015 | 0.010 | 0.020 |
| 雨水管 | 110 | 0.010 | 0.007 | 0.015 |

### 坡度计算方法

坡度 = 落差 / 水平距离

例如：
  50mm 排水管，水平距离 3m
  标准坡度 0.035
  所需落差 = 3m x 0.035 = 105mm

### 坡度现场检测

| 方法 | 工具 | 操作步骤 |
| --- | --- | --- |
| 水平管法 | 透明软管 + 水 | 软管注水，两端液面高差即为落差 |
| 激光水平仪法 | 激光水平仪 + 标尺 | 测量管道两端标高差 |
| 坡度尺法 | 专用坡度尺 | 直接放置在管道上读数 |

## 通风管（通气管）设置

### 通气管作用

- 平衡管道内气压，防止水封被破坏

- 排出有害气体

- 促进排水顺畅

### 设置要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 通气立管 | 必须伸出屋面，高出屋面不小于 300mm |
| 通气立管 | 距屋面完成面不小于 2m（人在屋面活动时） |
| 结合通气管 | 排水立管高度超过 5m 时，每层设置 |
| 自通气管 | 排水横管长度超过规定限值时设置 |
| 环形通气管 | 排水横支管连接卫生器具超过 4 个且长度超过 12m 时设置 |

### 横管最大长度与通气

| 管径（mm） | 无通气最大长度（m） | 有通气最大长度（m） |
| --- | --- | --- |
| 50 | 6 | 12 |
| 75 | 9 | 15 |
| 110 | 12 | 不限 |
| 160 | 15 | 不限 |

### 通气管连接规则

- 通气管不得与烟道、风道连接

- 通气管出口应远离门窗和通风口

- 寒冷地区通气管出屋面部分应保温

- 通气立管上不得设置存水弯

## 清扫口（检查口）设置

### 设置要求

| 位置 | 要求 |
| --- | --- |
| 排水立管 | 每层设置，距地面 1m |
| 排水横管 | 转弯处、直线段每隔 15–20m |
| 横管起点 | 必须设置 |
| 器具排水 | 每个器具附近宜设置 |

### 清扫口类型

| 类型 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 地面清扫口 | 地面排水横管 | 带密封盖，与地面平齐 |
| 墙面清扫口 | 墙面排水管道 | 检修方便 |
| 存水弯检修口 | 存水弯下方 | 兼作清扫口 |

### 安装注意事项

- 清扫口不得被装修面层覆盖

- 清扫口周围留有不小于 400mm 的检修空间

- 清扫口盖板应便于拆卸且密封良好

- 装饰阶段做好清扫口的成品保护

## 地漏设置

### 地漏选型

| 类型 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水封式 | 存水弯水封 | 防臭效果好 | 需定期补水 | 卫生间、淋浴房 |
| 重力翻板式 | 重力自动开闭 | 排水快 | 易卡异物 | 厨房、阳台 |
| 磁悬浮式 | 磁力控制 | 防臭、防虫 | 价格较高 | 所有区域 |
| 硅胶式 | 硅胶芯自动闭合 | 安装方便 | 寿命较短 | 临时使用 |

### 地漏位置要求

| 区域 | 位置要求 |
| --- | --- |
| 淋浴房 | 淋浴区最低点，距墙 50–100mm |
| 卫生间干区 | 靠近洗手台或马桶旁 |
| 厨房 | 水槽下方或地面最低点 |
| 阳台 | 靠近雨水管，地面最低点 |
| 洗衣机位 | 洗衣机排水口正下方或附近 |

### 地面坡度（坡向地漏）

| 区域 | 坡度要求 |
| --- | --- |
| 淋浴房 | 1%–2% |
| 卫生间干区 | 0.5%–1% |
| 厨房 | 0.5%–1% |
| 阳台 | 0.5%–1% |

### 地漏安装检查清单

- 地漏顶面低于完成地面 5–10mm

- 地漏四周密封严实

- 地漏水封深度不小于 50mm

- 排水测试：倒水试验，排水通畅无积水

- 地漏周边瓷砖坡向正确

## 防臭措施

### 臭气来源

- 存水弯水封干涸

- 管道接口密封不严

- 地漏防臭失效

- 马桶法兰圈老化

- 排气管倒灌

### 防臭措施清单

| 措施 | 位置 | 施工要点 |
| --- | --- | --- |
| 存水弯 | 每个排水器具 | P 型或 S 型，水封深度 >= 50mm |
| 防臭地漏 | 所有地漏 | 选择水封式或磁悬浮式 |
| 马桶法兰圈 | 马桶底部 | 安装时对准排污口，密封严实 |
| 洗手盆下水 | 洗手盆下方 | 使用 S 型弯管或存水弯 |
| 洗菜盆下水 | 水槽下方 | S 型弯管 + 密封盖 |
| 管道接口 | 所有管道连接处 | 橡胶圈密封 + 密封胶 |
| 排气管防倒灌 | 排气管出口 | 安装止回阀 |

### 存水弯设置规范

| 器具 | 存水弯类型 | 水封深度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 洗手盆 | P 型弯管 | >= 50 |
| 厨房水槽 | P 型弯管 | >= 50 |
| 浴缸 | 自带存水弯 | >= 50 |
| 淋浴地漏 | 水封式地漏 | >= 50 |
| 马桶 | 自带存水弯 | – |
| 洗衣机 | P 型弯管 + 专用接头 | >= 50 |

## 管道材料选择

### 常用管材

| 管材 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC-U | 室内排水横管、立管 | 价格低、易施工 | 噪音大、耐热差 |
| 静音 PVC | 室内排水立管 | 噪音小 | 价格较高 |
| 铸铁管 | 排水立管、横管 | 噪音小、耐用 | 重量大、施工难 |
| HDPE | 埋地排水管 | 耐腐蚀、柔性好 | 价格较高 |
| 不锈钢 | 明装排水管 | 美观、耐用 | 价格最高 |

### 管材规格对照

| 器具 | 推荐管径（mm） | 最小管径（mm） |
| --- | --- | --- |
| 洗手盆 | 50 | 40 |
| 厨房水槽 | 50 | 40 |
| 浴缸 | 50 | 50 |
| 淋浴 | 50 | 50 |
| 马桶 | 110 | 110 |
| 洗衣机 | 50 | 40 |
| 地漏 | 50/75 | 50 |

## 施工流程

### 标准施工步骤

- 定位放线：按图纸确定管道走向和器具位置

- 预埋/开槽：墙地面开槽或预埋套管

- 管道预制：按尺寸下料、切割、组装

- 管道安装：按坡度要求安装固定管道

- 器具连接：连接排水器具

- 闭水试验：对所有排水管道进行灌水试验

- 隐蔽验收：隐蔽前拍照记录并验收

- 封槽/回填：验收合格后封槽

### 闭水（灌水）试验

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 试验方法 | 向管道内注水至满 |
| 观察时间 | 不少于 30 分钟 |
| 合格标准 | 水位无下降、接口无渗漏 |
| 试验范围 | 所有排水管道 |
| 记录要求 | 拍照记录，各方签字 |

## 常见问题及处理

| 问题 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 排水不畅 | 坡度不足、管径偏小 | 重新调整坡度或更换管径 |
| 返味 | 水封干涸、密封不严 | 补水或更换防臭地漏 |
| 渗漏 | 接口密封不良 | 重新密封接口 |
| 堵塞 | 管内有建筑垃圾 | 通管清理，施工时做好管口封堵 |
| 噪音大 | 管道固定不牢、管材选型不当 | 增加管卡、更换静音管 |
| 地漏积水 | 坡度不够、地漏位置偏高 | 调整坡度或重新安装地漏 |

## 成品保护

- 施工期间所有管口必须临时封堵

- 严禁向排水管倾倒建筑垃圾

- 严禁踩踏已安装的排水管道

- 地漏安装后加盖临时保护盖

- 管道固定后不得作为脚手架支撑

# 配电箱施工工艺 (Electrical Panel Installation Craft)

## 概述

配电箱是住宅电气系统的中枢，承担着电能分配、过载保护、漏电保护等关键功能。施工质量直接关系到用电安全，必须严格按照国家标准 GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》执行。

## 一、配电箱选型

### 1.1 规格选择

| 户型面积 | 回路数量 | 箱体尺寸（宽x高x深） | 建议总开关容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60㎡ | 6-8回路 | 280×450×120mm | C32 |
| 60-100㎡ | 10-12回路 | 360×550×150mm | C40 |
| 100-140㎡ | 14-16回路 | 420×600×180mm | C50 |
| 140-200㎡ | 18-22回路 | 500×650×200mm | C63 |
| >200㎡ | 24回路以上 | 定制 | C63或更大 |

### 1.2 断路器选型标准

| 用途 | 断路器类型 | 额定电流 | 漏电动作电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总开关 | 2P空气开关 | C40-C63 | 不带漏保 |
| 照明回路 | 1P空气开关 | C16 | 无需漏保 |
| 普通插座 | 1P+N漏保 | C20 | 30mA |
| 厨房插座 | 1P+N漏保 | C25 | 30mA |
| 卫生间插座 | 1P+N漏保 | C25 | 30mA/10mA |
| 空调回路 | 1P空气开关 | C20-C25 | 无需漏保 |
| 电热水器 | 2P漏保 | C25-C32 | 10mA |
| 总漏保（如有） | 2P漏保 | C63 | 300mA（延时型） |

### 1.3 常见品牌推荐

- 一线品牌：施耐德(Schneider)、ABB、西门子(Siemens)、罗格朗(Legrand)

- 国产优质：正泰(CHINT)、德力西(DELIXI)、人民电器

- 注意：务必选择具有3C认证的产品，拒绝无品牌或仿冒产品

## 二、电路回路设计

### 2.1 标准住宅回路划分

┌──────────────────────────────────────────┐
│               总开关(C40/C63)              │
├──────────┬────┬─────┬──────┬──────┬──────┤
│ 照明回路 │ 厨房│ 卫  │客厅卧│ 空调 │ 专线 │
│ C16×2-3 │ C25 │ C25 │C20×2 │ C20  │ C32 │
└──────────┴────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

### 2.2 回路设计原则

- 照明与插座分离：禁止共用回路

- 大功率电器独立回路：空调、电热水器、烤箱等单独走线

- 厨房卫生间独立回路：潮湿环境必须带漏保

- 空调回路可免漏保：挂机/柜机使用1P空开，中央空调需单独设计

- 冰箱回路建议独立：便于外出时单独保留冰箱供电

- 弱电回路：网络、安防、智能家居单独考虑

### 2.3 导线截面选择

| 回路类型 | 导线规格（铜芯） | 对应断路器 |
| --- | --- | --- |
| 照明 | BV 2.5mm² | C16 |
| 普通插座 | BV 2.5mm² | C20 |
| 厨房/卫生间 | BV 4mm² | C25 |
| 空调(1.5P以下) | BV 2.5mm² | C20 |
| 空调(2P以上) | BV 4mm² | C25 |
| 电热水器/烤箱 | BV 4mm² | C25-C32 |
| 进户线 | BV 10mm² | C63 |

## 三、施工工艺

### 3.1 安装位置要求

- 距地高度：1.6m-1.8m（箱体底部距地面）

- 距门边：150mm-300mm

- 避开燃气管道：水平间距≥300mm

- 避开潮湿区域：不得安装在卫生间、厨房内（公共区域除外）

- 暗装箱体：墙面开槽深度 = 箱体深度 + 20mm

- 预留检修空间：前方操作空间≥600mm

### 3.2 箱体安装步骤

- 定位放线：根据图纸确定安装位置，用水平仪标记

- 开槽打孔：使用开槽机按标记切割墙面，深度一致

- 固定箱体：使用膨胀螺栓固定，确保箱体水平（偏差≤2mm）

- 封堵边缘：箱体与墙面缝隙用水泥砂浆填实抹平

- 接地处理：箱内PE排必须可靠接地，接地电阻≤4Ω

### 3.3 接线工艺

#### 线序排列

从左到右排列顺序：
[总开关] → [照明] → [插座] → [厨房] → [卫生间] → [空调] → [专线]

#### 接线规范

- 导线颜色统一：L(火线)-红色，N(零线)-蓝色，PE(地线)-黄绿双色

- 接线端子压接牢固，使用专用压线钳

- 同一端子最多接两根导线

- 导线弯曲半径≥导线直径的6倍

- 线头裸露长度一致（12-15mm），不得过长或过短

- 箱内导线余量150mm-200mm，便于后期检修

## 四、标识标准

### 4.1 标签要求

- 每个回路必须在断路器下方粘贴标签

- 标签内容：回路用途 + 导线规格（例：“客厅插座 BV2.5”）

- 使用专用标签纸或线号机打印，禁止手写

- 标签位置统一，排列整齐

- 总开关标签注明：“总开关”或”进线开关”

### 4.2 示例标签

┌──────┐
│总开关│
│C63 2P│
└──────┘
┌──────┐
│照明1 │
│C16 1P│
└──────┘
┌──────┐
│照明2 │
│C16 1P│
└──────┘
┌──────┐
│厨房  │
│C25漏保│
└──────┘

## 五、验收标准

### 5.1 验收项目清单

| 验收项目 | 标准要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 箱体安装 | 牢固、水平 | 水平尺检查 |
| 导线颜色 | 红/蓝/黄绿 | 目视检查 |
| 接线紧固 | 无松动 | 手拉检查 |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | 兆欧表测试 |
| 漏保功能 | 动作时间≤0.1s | 漏保测试仪 |
| 接地电阻 | ≤4Ω | 接地电阻测试仪 |
| 回路标识 | 清晰、准确 | 目视检查 |
| 箱内整洁 | 无杂物、无裸线 | 目视检查 |

### 5.2 常见质量问题

- 零地混接：零线接入地线排，导致漏保频繁跳闸

- 线径不匹配：大断路器配小导线，存在过载隐患

- 未做接地：PE排未接或不接地线，丧失保护功能

- 标签缺失：后期维护困难，误操作风险

- 导线交叉凌乱：影响散热，不便检修

- 箱体未接地：箱体金属外壳未做等电位连接

## 六、注意事项

安全警示： - 施工前必须确认进线电源已断开，验电后方可作业 - 严禁带电作业 - 非持证电工不得进行配电箱安装接线 - 安装完成后必须由专业人员进行绝缘电阻和漏保测试

### 6.1 施工安全要点

- 断电操作，悬挂警示牌

- 使用绝缘工具

- 一人操作，一人监护

- 测试合格后方可送电

- 送电前通知所有相关人员

### 6.2 后期维护建议

- 每半年检查一次接线端子是否松动

- 每年测试一次漏保功能

- 定期检查箱体有无发热、异响

- 保留完整的电路图，存放在固定位置

- 新增或修改回路时，及时更新标签和图纸

# 玄关装修指南

## 功能设计

### 基本功能

- 换鞋

- 挂衣

- 收纳

### 进阶功能

- 全身镜

- 换鞋凳

- 雨伞收纳

## 鞋柜设计

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 落地式 | 储物空间大 | 大玄关 |
| 壁挂式 | 节省空间 | 小玄关 |
| 嵌入式 | 美观 | 有嵌入式墙体 |

### 尺寸标准

- 深度：35cm

- 层高：15-20cm

- 底部留空：15cm

## 灯光设计

- 主灯：吸顶灯

- 鞋柜灯：感应灯带

- 镜前灯：有镜子时

## 材料选择

- 地面：瓷砖（耐磨）

- 墙面：乳胶漆

- 柜体：防潮板材

## 常见布局

### 一字型

- 单侧鞋柜

- 适合狭长玄关

### L型

- 转角鞋柜

- 适合转角玄关

### 对称型

- 两侧鞋柜

- 适合宽敞玄关

# 地暖施工工艺 (Floor Heating Installation Craft)

## 概述

地暖（地面辐射供暖）是通过地板辐射散热的采暖方式，具有舒适度高、节能、不占空间等优点。本指南涵盖水地暖和电地暖两种主流工艺的施工标准、验收要点及常见问题。

## 一、水地暖 vs 电地暖

### 1.1 技术对比

| 对比维度 | 水地暖 | 电地暖（发热电缆） | 电地暖（电热膜） |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期投资 | 较高（约120-200元/㎡） | 中等（约80-150元/㎡） | 中等（约80-130元/㎡） |
| 运行成本 | 较低（燃气/热泵） | 较高（直接电加热） | 较高（直接电加热） |
| 适合面积 | ≥60㎡ | 小面积/局部 | 小面积/局部 |
| 升温速度 | 慢（4-6小时） | 较慢（2-3小时） | 快（1-2小时） |
| 层高占用 | 约8-10cm | 约3-5cm | 约2-3cm |
| 使用寿命 | 50年（管道）/15年（锅炉） | 50年 | 10-15年 |
| 维护需求 | 定期清洗管道 | 基本免维护 | 基本免维护 |
| 可分区控制 | 是 | 是 | 是 |
| 适用地板类型 | 瓷砖/石材/复合地板 | 所有类型 | 不适用于实木 |

### 1.2 选择建议

- 全屋采暖（≥80㎡）：首选水地暖，运行成本低

- 小面积/局部采暖（<40㎡）：电地暖更经济

- 有燃气/热泵条件：水地暖

- 层高受限（<2.7m）：电地暖（发热电缆）

- 卫生间局部采暖：电地暖或电毛巾架

## 二、水地暖施工工艺

### 2.1 系统组成

┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐
│  热源   │───▶│  分水器  │───▶│ 地暖管道 │───▶│  回填层  │
│(锅炉/热泵)│    │(集分水器)│    │(PEX/PERT)│    │(水泥砂浆) │
└─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘
                    ▲                               │
                    │                               ▼
               ┌─────────┐                    ┌─────────┐
               │  温控器  │                    │ 地面饰面 │
               └─────────┘                    └─────────┘

### 2.2 构造层次（自下而上）

| 层次 | 材料 | 厚度 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构层 | 混凝土楼板 | - | 承重基层 |
| 找平层 | 水泥砂浆 | 20mm | 平整基层 |
| 防潮层 | PE薄膜 | 0.2mm | 防止潮气上升 |
| 保温层 | XPS挤塑板 | 20-30mm | 减少热量向下散失 |
| 反射层 | 铝箔反射膜 | 0.05mm | 向上反射热量 |
| 固定层 | 钢丝网/卡钉 | - | 固定管道 |
| 加热层 | PEX/PERT管 | φ20/φ16 | 热水循环散热 |
| 填充层 | 豆石混凝土 | 40-50mm | 蓄热和均热 |
| 饰面层 | 瓷砖/地板 | 8-15mm | 最终表面 |

### 2.3 管道铺设标准

#### 间距与布局

| 区域 | 管道间距 | 铺设方式 |
| --- | --- | --- |
| 一般区域 | 200mm | 回字形/螺旋形 |
| 靠外墙区域 | 150mm（加密） | 加密回字形 |
| 窗下区域 | 150mm（加密） | 加密回字形 |
| 卫生间 | 150-175mm | 回字形（避开马桶） |
| 家具下方 | 300mm（稀疏）或不铺 | 减少热损失 |

#### 管道参数

- 管径：常用φ20mm（外径），壁厚2.0mm

- 材质：PEX-A（交联聚乙烯）或PERT（耐热聚乙烯）

- 最大回路长度：≤120m（φ20管）/ ≤90m（φ16管）

- 供水温度：35-45℃（水温），表面温度25-29℃

- 供回水温差：≤10℃

### 2.4 施工步骤

- 基层处理

  - 清理基层，确保平整、无杂物

  - 检查防水（卫生间）是否合格

  - 找平层平整度偏差≤3mm/2m

- 铺设保温层

  - XPS板错缝铺设，接缝处用铝箔胶带密封

  - 墙面边界处安装边界保温条（高100mm）

  - 保温板密度≥30kg/m³，抗压强度≥150kPa

- 铺设反射膜

  - 满铺，搭接宽度≥50mm

  - 使用胶带固定，平整无褶皱

- 铺设钢丝网

  - 规格：φ2mm，网格100×100mm

  - 搭接宽度≥1格，绑扎牢固

- 管道铺设

  - 按图纸间距铺设，卡钉固定间距≤500mm

  - 弯曲半径≥5倍管径（φ20管≥100mm）

  - 管道不得有折痕、死弯

  - 穿越伸缩缝处加套管保护

  - 整根管道，中间不得有接头

- 安装分水器

  - 位置：距地300-500mm，便于操作

  - 每个回路独立阀门控制

  - 集水器在下，分水器在上

  - 连接处使用专用接头，密封严密

- 打压测试（详见第四部分）

- 回填层施工

  - 豆石混凝土比例：水泥:砂:豆石 = 1:2:3

  - 厚度：管道上方覆盖层≥30mm，总厚度≥50mm

  - 分两次浇筑：第一次覆盖管道，第二次找平

  - 养护期：≥7天，期间禁止踩踏

  - 设置伸缩缝：面积>30㎡或边长>6m时设置

- 养护与干燥

  - 回填层养护≥7天

  - 首次升温：水温从20℃起，每天升温5℃，至设定温度

  - 地面完全干燥后方可铺设地板（通常需28天）

## 三、电地暖施工工艺

### 3.1 发热电缆施工要点

- 基层处理：平整、干燥、无尖锐物

- 铺设保温层：XPS板或保温砂浆

- 铺设反射层：铝箔反射膜

- 固定电缆：

  - 使用专用卡带固定，间距≤300mm

  - 严禁电缆交叉重叠

  - 电缆与墙体间距≥100mm

  - 弯曲半径≥6倍电缆直径

- 安装温控器：

  - 地面温度传感器埋设在两根电缆中间位置

  - 传感器探头距地面2-3mm

  - 温控器安装高度1.4m

- 绝缘测试：施工前后均需测试，绝缘电阻≥1000MΩ

- 回填：专用找平砂浆，厚度30-40mm

### 3.2 电热膜施工要点

- 适用于干燥区域，不得用于卫生间

- 膜与膜之间间距50-100mm

- 使用专用连接卡连接，绝缘密封处理

- 上方直接铺设地板，无需回填

## 四、打压测试

### 4.1 测试流程

| 步骤 | 操作 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注水排气 | 缓慢注水，排尽空气 |
| 2 | 初步加压 | 加压至0.6MPa，保持10min |
| 3 | 检查渗漏 | 观察各接头、管道 |
| 4 | 稳压测试 | 加压至0.8MPa（工作压力的1.5倍） |
| 5 | 稳压保持 | 保持2小时，压降≤0.03MPa |
| 6 | 保压回填 | 回填过程中保持0.4-0.6MPa压力 |
| 7 | 回填后复测 | 再次加压至0.6MPa，保持24小时 |

### 4.2 验收标准

- 稳压期间压降≤0.03MPa

- 各接头、管道无渗漏

- 压力表读数稳定

- 测试全程有监理/业主在场确认

- 测试记录签字存档

## 五、地面饰面兼容性

### 5.1 材料选择

| 饰面材料 | 热传导性 | 适用性 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖/石材 | 优良 | ★★★★★ | 最佳选择，导热快 |
| 复合地板 | 良好 | ★★★★ | 需选择地暖专用，厚度≤15mm |
| 强化地板 | 良好 | ★★★★ | 需环保等级E0以上 |
| SPC石塑地板 | 良好 | ★★★★ | 耐热性好 |
| 实木地板 | 差 | ★★ | 易变形开裂，不推荐 |
| 实木复合地板 | 中等 | ★★★ | 可用，但导热效率低 |
| 地毯 | 极差 | ★ | 严重影响散热，不推荐 |

### 5.2 地板安装注意事项

- 地暖开启前48小时开始逐步升温

- 地面表面温度不超过29℃

- 地板铺设前地面含水率≤1.5%（水泥基层）

- 使用地暖专用地板胶或锁扣地板

- 大面积铺设时预留伸缩缝

## 六、常见问题与处理

### 6.1 施工质量通病

| 问题 | 原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 局部不热 | 管道间距过大/堵塞 | 重新检查管道布局 |
| 温度不均 | 回路长度差异大 | 调整分水器流量 |
| 地面开裂 | 未设伸缩缝/养护不足 | 重新设置伸缩缝 |
| 漏水 | 管道损伤/接头松动 | 局部维修或更换 |
| 升温缓慢 | 保温层不足/回填过厚 | 加强保温，优化回填 |
| 能耗过高 | 温控器设置不当 | 优化控制策略 |

### 6.2 节能使用建议

- 无人时将温度调至15-18℃（防冻模式）

- 使用温控器编程控制，分时段运行

- 定期清洗管道（每2-3年一次）

- 检查保温层完整性

- 合理设置各房间温度（卧室18-20℃，客厅20-22℃）

# 地面找平施工工艺 (Floor Leveling Construction Craft)

## 概述

地面找平是装修中承上启下的关键工序，直接影响后续地板铺装、瓷砖铺贴的质量和使用寿命。找平不合格会导致地板起翘、瓷砖空鼓开裂、门扇无法正常开启等一系列问题。

## 找平方法对比

### 水泥砂浆找平 vs 自流平

| 对比项目 | 水泥砂浆找平 | 自流平（水泥基） |
| --- | --- | --- |
| 适用厚度 | 20–50mm | 2–10mm |
| 平整度 | 3mm/2m | 2mm/2m |
| 施工难度 | 较高（需手工找平） | 较低（自动流平） |
| 干燥时间 | 28 天（完全干燥） | 24–48 小时（可行走） |
| 强度 | C20–C25 | C25–C30 |
| 成本 | 40–80 元/m2 | 60–150 元/m2 |
| 适用场景 | 大面积、落差大 | 小落差、高精度要求 |
| 对基层要求 | 较宽松 | 较严格 |

### 选择建议

| 情况 | 推荐方案 |
| --- | --- |
| 地面落差 > 20mm | 水泥砂浆找平 |
| 地面落差 5–20mm | 水泥砂浆找平（厚层） |
| 地面落差 < 5mm | 自流平 |
| 铺实木地板 | 水泥砂浆找平（需要打龙骨基层） |
| 铺复合地板 | 自流平（要求高平整度） |
| 铺 PVC/橡胶地板 | 自流平（要求最高平整度） |
| 铺地暖 | 水泥砂浆找平（回填兼找平） |

## 水泥砂浆找平施工

### 材料要求

| 材料 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 水泥 | P.O 32.5 或 P.O 42.5 硅酸盐水泥 |
| 砂 | 中砂，含泥量不超过 3%，过 5mm 筛 |
| 水 | 饮用水标准 |
| 配合比 | 水泥:砂 = 1:2.5–1:3（体积比） |
| 水灰比 | 0.4–0.5 |

### 施工步骤

#### 第一步：基层处理

- 清理基层：铲除浮浆、油污、松散层

- 修补坑洞：用水泥砂浆填补深度超过 10mm 的坑洞

- 湿润基层：施工前 24 小时充分湿润，施工前无明水

#### 第二步：标高控制

- 在墙面弹出水平基准线（通常高于地面 50cm）

- 根据基准线在地面做出灰饼（间距 1.5m）

- 灰饼顶面即为找平层完成面标高

灰饼布置示意：

┌─────────────────────┐
│  ·     ·     ·     · │
│                     │
│  ·     ·     ·     · │
│                     │
│  ·     ·     ·     · │
└─────────────────────┘

#### 第三步：铺设砂浆

- 在基层上涂刷素水泥浆一遍（水灰比 0.4–0.5）

- 随刷随铺砂浆，间隔不超过 30 分钟

- 用刮杠以灰饼为准刮平

- 用木抹子搓平

#### 第四步：压光

- 第一遍压光：砂浆初凝前（约 2–3 小时），用铁抹子压光

- 第二遍压光：表面收水后（约 4–5 小时），用铁抹子再次压光

- 第三遍压光：终凝前（约 6–8 小时），消除抹痕

#### 第五步：养护

- 终凝后（约 12 小时）开始养护

- 覆盖薄膜或湿草帘，保持湿润

- 养护期不少于 7 天

- 每天洒水 2–3 次

### 厚度要求

| 区域 | 最小厚度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一般房间 | 20mm | 过薄易开裂 |
| 厨房/卫生间 | 20mm | 需考虑坡度 |
| 有地暖区域 | 回填层 30mm + 找平层 20mm | 地暖回填一体找平 |
| 阳台 | 20mm | 注意向外排水坡度 |

## 自流平施工

### 材料要求

| 材料 | 要求 |
| --- | --- |
| 自流平水泥 | 符合 JC/T 1023 标准 |
| 界面剂 | 水性或溶剂型，与自流平兼容 |
| 用水量 | 严格按照产品说明书 |
| 搅拌设备 | 专用搅拌机，转速 500–800rpm |

### 施工步骤

#### 第一步：基层处理

- 基层强度不低于 C20

- 基层含水率不超过 8%

- 打磨去除浮浆和松散层

- 用吸尘器彻底清洁

#### 第二步：涂刷界面剂

- 界面剂均匀涂刷 1–2 遍

- 第二遍在第一遍干燥后进行

- 涂刷后等待 4–24 小时（按产品说明）

#### 第三步：搅拌自流平材料

- 按比例加水，使用专用搅拌机搅拌

- 搅拌时间 2–3 分钟

- 搅拌后静置 1 分钟消泡

#### 第四步：浇筑

- 将搅拌好的材料倒入地面

- 用齿形刮板辅助摊铺

- 用消泡滚筒排除气泡

- 材料自然流平

#### 第五步：养护

- 施工后 24 小时内避免振动

- 关闭门窗，避免强风直吹

- 24 小时后可轻度行走

- 48–72 小时后可进行后续施工

### 环境要求

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 施工温度 | 5–35 度 C |
| 基层温度 | 不低于 5 度 C |
| 空气湿度 | 不超过 75% |
| 通风 | 施工期间关闭，养护期间可微通风 |

## 平整度检测

### 检测方法

| 方法 | 工具 | 操作步骤 |
| --- | --- | --- |
| 靠尺法 | 2m 靠尺 + 塞尺 | 靠尺贴地，塞尺测最大间隙 |
| 激光法 | 激光水平仪 | 投射水平线，测量各点偏差 |
| 水准仪法 | 水准仪 + 标尺 | 各点标高测量，计算偏差 |

### 容差标准

| 后续面层 | 平整度要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖 | 3mm/2m | 靠尺法 |
| 实木地板 | 3mm/2m | 靠尺法 |
| 复合地板 | 2mm/2m | 靠尺法 |
| PVC 地板 | 2mm/2m | 靠尺法 |
| 地毯 | 4mm/2m | 靠尺法 |

### 常见问题及处理

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面起砂 | 水灰比过大、水泥用量不足 | 涂刷界面剂后重新做面层 |
| 裂缝 | 基层未处理、养护不足 | 宽度 < 0.3mm 可忽略，> 0.3mm 需修补 |
| 空鼓 | 基层未湿润、素水泥浆未随刷随铺 | 空鼓面积超过 400cm2 需返工 |
| 起壳 | 压光时间不当 | 严重起壳需铲除重做 |
| 高低差 | 灰饼标高不准确 | 打磨高点，补低处 |

## 干燥时间参考

### 后续施工等待时间

| 找平方法 | 可踩踏时间 | 可铺地板时间 | 可贴瓷砖时间 | 完全干燥时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆（20mm） | 3–5 天 | 14–21 天 | 7–14 天 | 28 天 |
| 水泥砂浆（30mm） | 5–7 天 | 21–28 天 | 14–21 天 | 28 天 |
| 水泥砂浆（50mm） | 7–10 天 | 28–35 天 | 21–28 天 | 28 天以上 |
| 自流平（3mm） | 24 小时 | 3–7 天 | 3–5 天 | 7 天 |
| 自流平（5mm） | 48 小时 | 5–7 天 | 5–7 天 | 7 天 |

### 含水率检测方法

- 塑料薄膜法：1m x 1m 塑料薄膜四边密封于地面，24 小时后检查薄膜内侧有无水珠

- 湿度仪法：使用专业湿度检测仪，含水率低于 8% 方可施工

- 经验法：地面颜色均匀一致、无深色湿润斑块

## 施工检查清单

### 施工前

- 基层清理干净，无浮浆、油污

- 基层含水率符合要求

- 水平基准线已弹出

- 灰饼已做好

- 材料已进场并检验合格

- 环境温度符合施工要求

### 施工中

- 配合比准确

- 素水泥浆随刷随铺

- 厚度符合要求

- 压光遍数和时间符合要求

- 表面无裂缝、起砂

### 施工后

- 养护期足够

- 平整度检测合格

- 含水率检测合格

- 无空鼓、裂缝等缺陷

- 标高偏差在允许范围内

# 新风系统指南

## 新风系统作用

- 换气：排出室内污浊空气

- 过滤：过滤PM2.5

- 热交换：节能

## 类型对比

| 类型 | 特点 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 中央新风 | 全屋换气 | 5000-15000 |
| 壁挂新风 | 单房间 | 2000-6000 |
| 窗式新风 | 安装简单 | 1000-3000 |

## 选型要点

### 风量

风量 = 面积 × 层高 × 换气次数

一般住宅换气次数0.5-1次/小时

### 过滤

- 初效过滤：大颗粒

- HEPA过滤：PM2.5

- 活性炭：除甲醛

### 热交换

- 全热交换：温度+湿度

- 显热交换：只交换温度

## 安装要点

- 管道走顶

- 进排风口距离≥1m

- 主机远离卧室

- 预留检修口

## 维护

- 初效滤芯每月清洗

- HEPA滤芯每半年更换

- 活性炭滤芯每年更换

# 地暖施工详解

## 地暖类型

| 类型 | 特点 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 水地暖 | 舒适、寿命长 | 100-200元/㎡ |
| 电地暖 | 安装快 | 80-150元/㎡ |
| 石墨烯地暖 | 薄、节能 | 150-300元/㎡ |

## 水地暖施工

### 施工流程

- 清理基层

- 铺设保温板

- 铺设反射膜

- 铺设钢丝网

- 盘管

- 安装分水器

- 打压测试

- 回填

### 关键指标

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 管间距 | 15-20cm |
| 回填厚度 | 3-5cm |
| 打压测试 | 0.6MPa |

## 电地暖施工

### 施工流程

- 清理基层

- 铺设保温板

- 铺设发热电缆

- 安装温控器

- 测试

- 回填

## 注意事项

- 层高降低5-8cm

- 地面材料选地砖最佳

- 回填后才能铺地面

- 每个房间单独回路

# 暖通与中央空调指南

## 采暖方式选择

| 方式 | 初装费 | 使用费 | 舒适度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地暖 | 中高 | 中 | 高 | 全屋 |
| 暖气片 | 中 | 中 | 中 | 局部 |
| 空调 | 中 | 高 | 中 | 全屋 |
| 中央空调 | 高 | 中高 | 高 | 全屋 |

## 地暖

### 类型

- 水地暖：锅炉加热热水，舒适度高

- 电地暖：发热电缆或电热膜

### 施工要点

- 保温板铺设

- 反射膜铺设

- 盘管或电缆

- 回填

- 铺地面材料

### 注意事项

- 层高降低 5-8cm

- 施工周期长

- 地面材料选地砖最佳

## 中央空调

### 类型

- 一拖多：一台外机带多台内机

- 风管机：隐藏在吊顶内

### 选型要点

- 制冷量：150-200W/㎡

- 能效比：越高越省电

- 噪音：内机≤25dB

### 安装时机

- 水电阶段同步施工

- 吊顶前完成管道铺设

- 油漆阶段安装内机

## 新风系统

### 作用

- 换气

- 过滤 PM2.5

- 热交换（节能）

### 选型要点

- 风量：30-50m³/h/人

- 过滤效率：HEPA H13 以上

- 热交换率≥70%

### 安装要点

- 管道走顶

- 进排风口距离≥1m

- 主机位置远离卧室

# 儿童房装修指南

## 设计原则

### 安全

- 材料环保（ENF级）

- 避免尖锐边角

- 插座带保护盖

### 成长

- 家具可调节高度

- 色彩不宜过于鲜艳

- 预留成长空间

### 功能

- 学习区

- 休息区

- 游戏区

## 色彩搭配

| 年龄段 | 推荐色系 |
| --- | --- |
| 0-3岁 | 柔和浅色系 |
| 3-6岁 | 活泼亮色系 |
| 6-12岁 | 安静中性色系 |
| 12岁以上 | 简约色系 |

## 材料选择

- 地板：实木复合

- 墙面：环保乳胶漆

- 家具：圆角设计

## 灯光设计

- 主灯：吸顶灯，4000K

- 台灯：学习用，照度300-500lux

- 夜灯：柔和暖光

# 厨房装修注意事项

## 厨房布局详解

### 工作三角

冰箱（储存）→ 水槽（清洗）→ 灶台（烹饪），三者距离总和 3-6m 最佳。

### 各区域尺寸

| 区域 | 最小尺寸 |
| --- | --- |
| 操作台深度 | 60cm |
| 操作台高度 | 身高÷2+5cm |
| 通道宽度 | 90cm |
| 吊柜底部高度 | 距台面60-70cm |

## 水电预留清单

### 电路

- 冰箱插座（单独回路）

- 油烟机插座

- 灶具插座

- 微波炉/烤箱插座

- 净水器插座

- 垃圾处理器插座

- 洗碗机插座

- 水槽下插座（小厨宝/净水器）

### 水路

- 冷热水口

- 净水器进水口

- 洗碗机进水排水

- 垃圾处理器排水

## 材料选择

### 台面

| 材料 | 价格 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石英石 | 中 | 硬度高 | 接缝可见 |
| 岩板 | 高 | 抗菌 | 贵 |
| 不锈钢 | 中 | 耐用 | 易刮花 |

### 橱柜

- 柜体：多层实木板

- 门板：双饰面板或 PET

- 台面：石英石

### 地面

- 防滑瓷砖

- 规格 300×300 或 400×400

### 墙面

- 釉面砖

- 规格 300×600

- 灶台区域用大板减少缝隙

## 通风排烟

- 抽油烟机风量≥18m³/min

- 烟道安装止逆阀

- 厨房门留通风口

## 照明设计

- 主灯：集成吊顶灯

- 吊柜下方灯带（切菜区）

- 色温 4000K

# 厨房装修指南

## 厨房布局

### 常见布局

| 布局 | 适用空间 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一字型 | 狭长厨房 | 节省空间 | 操作距离长 |
| L型 | 方形厨房 | 操作方便 | 转角利用差 |
| U型 | 大厨房 | 操作空间大 | 需要较大空间 |
| 岛台型 | 开放式厨房 | 互动性好 | 需要很大空间 |

### 黄金三角

冰箱 → 水槽 → 灶台，三者形成三角形，总长在 3-6m 最佳。

## 橱柜设计

### 高度

- 操作台高度 = 身高 ÷ 2 + 5cm

- 灶台区比操作台低 5-10cm

### 尺寸

- 吊柜底部距操作台 60-70cm

- 地柜深度 60cm

- 吊柜深度 35cm

## 水电预留

### 电路

- 冰箱单独回路

- 插座带开关

- 预留净水器、垃圾处理器插座

### 水路

- 冷热水口

- 净水器进水口

- 洗碗机进水排水

## 材料选择

### 台面

| 材料 | 价格 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石英石 | 中高 | 硬度高、耐污 | 接缝可见 |
| 岩板 | 高 | 美观、抗菌 | 价格高 |
| 不锈钢 | 中 | 耐用、易清洁 | 易刮花 |

### 门板

- 双饰面板：性价比高

- PET：易清洁

- 实木：质感好

## 通风排烟

- 抽油烟机风量≥18m³/min

- 烟道止逆阀必须安装

- 厨房门留通风口

# 大户型装修指南

## 大户型定义

- 四居室：120-150㎡

- 五居室及以上：150㎡+

- 别墅：200㎡+

## 设计要点

### 功能分区

- 动静分离

- 公私分离

- 主仆分离（别墅）

### 空间规划

- 客厅可分区域设计

- 主卧套房设计

- 独立书房/影音室

- 家政间

### 风格选择

- 大空间适合新中式、法式、美式

- 可以做复杂造型

- 可以搭配多种材质

## 材料选择

- 地面：大规格瓷砖或实木地板

- 墙面：壁纸+涂料组合

- 吊顶：复杂造型吊顶

## 预算参考

| 面积 | 舒适型 | 品质型 |
| --- | --- | --- |
| 120㎡ | 15-25万 | 25-40万 |
| 150㎡ | 20-35万 | 35-55万 |
| 200㎡ | 30-50万 | 50-80万 |

## 注意事项

- 中央空调匹数要够

- 热水系统考虑多点用水

- 网络覆盖全屋

- 照明分区控制

# 照明设计指南

## 照明类型

| 类型 | 作用 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 基础照明 | 整体照亮空间 | 吸顶灯、筒灯 |
| 重点照明 | 突出特定区域 | 射灯、台灯 |
| 装饰照明 | 营造氛围 | 灯带、壁灯 |

## 色温选择

| 色温 | 光色 | 适用空间 |
| --- | --- | --- |
| 2700-3000K | 暖白 | 卧室、餐厅 |
| 4000K | 自然白 | 客厅、书房 |
| 5000-6500K | 冷白 | 厨房、卫生间 |

## 各空间照明方案

### 客厅

- 主灯：吸顶灯或吊灯

- 辅助：射灯、落地灯

- 建议：无主灯设计（筒灯+灯带）

### 卧室

- 主灯：暖色吸顶灯

- 辅助：床头灯、壁灯

- 建议：双控开关

### 厨房

- 主灯：集成吊顶灯

- 辅助：吊柜下方灯带

### 卫生间

- 主灯：集成吊顶灯

- 辅助：镜前灯

## 照度标准

| 空间 | 建议照度（lux） |
| --- | --- |
| 客厅 | 100-150 |
| 卧室 | 75-100 |
| 书房 | 300-500 |
| 厨房 | 150-200 |
| 卫生间 | 100-150 |

## 节能建议

- 使用 LED 灯具

- 分区控制

- 安装调光器

- 利用自然光

# 客厅装修指南

## 布局设计

### 沙发摆放

- 靠实墙

- 与电视距离2.5-3.5m

- 与茶几间距40-50cm

### 电视墙设计

- 简约为主

- 可做收纳柜

- 隐藏电线

## 色彩搭配

| 风格 | 主色 | 辅助色 | 点缀色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现代简约 | 白色 | 灰色 | 黑色 |
| 北欧 | 浅灰 | 原木色 | 明黄 |
| 轻奢 | 灰色 | 黑色 | 金色 |

## 灯光设计

- 主灯：吸顶灯或吊灯

- 辅助灯：筒灯或灯带

- 氛围灯：落地灯

## 材料选择

- 地面：瓷砖或实木复合

- 墙面：乳胶漆或壁布

- 吊顶：石膏板或不做

## 收纳设计

- 电视柜：隐藏电线和杂物

- 沙发边几：遥控器、杂志

- 角落储物柜

# 小户型装修指南

## 小户型定义

- 一居室：≤50㎡

- 小两居：50-70㎡

- 小三居：70-90㎡

## 设计原则

### 空间最大化

- 开放式布局

- 减少隔断

- 多功能空间

### 视觉放大

- 浅色系

- 镜面反射

- 通透材质

### 收纳最大化

- 定制到顶柜

- 利用垂直空间

- 隐藏式收纳

## 各空间设计

### 客厅

- 沙发选小尺寸

- 茶几选轻便型

- 电视壁挂节省空间

### 卧室

- 榻榻米+衣柜一体

- 床头柜选壁挂式

- 利用床下空间

### 厨房

- L 型或一字型布局

- 吊柜到顶

- 嵌入式电器

### 卫生间

- 干湿分离

- 壁挂马桶

- 镜柜收纳

## 材料选择

- 地板：浅色复合地板

- 墙面：浅色乳胶漆

- 家具：浅色系、多功能

## 预算参考

| 面积 | 经济型 | 舒适型 |
| --- | --- | --- |
| 50㎡ | 4-6万 | 6-10万 |
| 70㎡ | 6-9万 | 9-15万 |
| 90㎡ | 8-12万 | 12-20万 |

# 全屋智能装修

## 智能系统架构

云端/本地中枢
├── 照明系统
├── 安防系统
├── 环境系统
├── 窗帘系统
├── 影音系统
└── 传感器网络

## 装修阶段预留

### 电路预留

- 开关盒预留零线

- 窗帘盒预留插座

- 马桶旁预留插座

- 水槽下方预留插座

### 网络

- 全屋网线或mesh覆盖

- 每个房间预留网口

- 弱电箱留电源

## 智能设备清单

### 入门级

| 设备 | 价格 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 智能门锁 | 1000-3000 | 指纹开锁 |
| 智能开关 | 100-200/个 | 远程控制灯光 |
| 智能音箱 | 200-500 | 语音控制 |

### 进阶级

| 设备 | 价格 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 全屋灯光 | 3000-8000 | 场景控制 |
| 智能窗帘 | 2000-5000 | 定时开关 |
| 安防系统 | 2000-5000 | 监控报警 |

### 高级级

| 设备 | 价格 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 全屋智能 | 10000-30000 | 全屋联动 |
| 暖通智能 | 5000-10000 | 温控联动 |
| 影音智能 | 5000-15000 | 场景联动 |

## 主流平台

| 平台 | 特点 | 生态 |
| --- | --- | --- |
| 米家 | 性价比高 | 丰富 |
| 华为 | 通信稳定 | 扩展中 |
| Apple | 苹果生态 | 精品 |
| Aqara | 兼容性好 | 丰富 |

# 软装搭配指南

## 软装包含内容

- 家具（沙发、床、餐桌椅等）

- 窗帘布艺

- 地毯

- 灯具

- 装饰画

- 绿植

- 摆件

- 床上用品

## 软装风格匹配

### 现代简约

- 线条简洁的家具

- 几何图案装饰画

- 纯色或简单图案窗帘

### 北欧风格

- 原木色家具

- 棉麻材质窗帘

- 绿植装饰

- 温暖地毯

### 轻奢风格

- 丝绒面料家具

- 金属元素装饰

- 大理石纹理摆件

## 色彩搭配原则

### 60-30-10 原则

- 60% 主色（墙面、地板）

- 30% 辅助色（家具、窗帘）

- 10% 点缀色（抱枕、摆件）

### 常见配色方案

| 方案 | 主色 | 辅助色 | 点缀色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温暖 | 米白 | 驼色 | 橙红 |
| 清新 | 浅灰 | 蓝绿 | 明黄 |
| 高级 | 深灰 | 黑色 | 金色 |

## 窗帘选择

| 空间 | 材质 | 遮光度 |
| --- | --- | --- |
| 客厅 | 棉麻、纱帘 | 30-50% |
| 卧室 | 绒布、遮光布 | 70-90% |
| 书房 | 百叶窗 | 50-70% |

## 灯光搭配

- 主灯 + 辅助灯 + 氛围灯

- 色温统一或分区设置

- 智能灯光可调色调

# 隔音施工工艺 — Soundproofing Construction Craft

## 1. Overview

Effective soundproofing addresses two distinct problems: airborne sound (voices, music, TV) and impact sound (footsteps, dropped objects, furniture movement). This guide covers wall soundproofing, floor impact noise reduction, ceiling treatment, door and window sealing, and a comprehensive materials comparison for residential soundproofing projects.

## 2. Sound Fundamentals

### 2.1 Key Acoustic Metrics

| Metric | Measures | Unit | Target Value |
| --- | --- | --- | --- |
| STC (Sound Transmission Class) | Airborne sound reduction through walls/floors | Rating (higher = better) | STC 50+ for bedrooms |
| IIC (Impact Insulation Class) | Impact sound reduction through floors | Rating (higher = better) | IIC 50+ for multi-story |
| NRC (Noise Reduction Coefficient) | Sound absorption within a room | 0.0-1.0 (higher = better) | NRC 0.7+ for treatment panels |
| dB (Decibel) | Sound pressure level | dB | Reduce by 10+ dB for noticeable improvement |

### 2.2 Sound Types

| Type | Description | Examples | Transmission Path |
| --- | --- | --- | --- |
| Airborne sound | Sound traveling through air | Voices, music, TV | Through walls, doors, windows, gaps |
| Impact sound | Vibrations from physical contact | Footsteps, dragging furniture | Through floor structure to ceiling below |
| Flanking sound | Sound bypassing the primary barrier | Through ducts, pipes, structural connections | Indirect paths around insulation |

### 2.3 Four Principles of Soundproofing

| Principle | Mechanism | Application |
| --- | --- | --- |
| Mass | Heavier materials block more sound | Double-layer drywall, mass-loaded vinyl |
| Damping | Converts sound energy to heat | Green Glue, viscoelastic compounds |
| Decoupling | Separates structural connections | Resilient channels, staggered studs, floating floors |
| Absorption | Traps sound within cavity | Rock wool, fiberglass, acoustic foam |

Maximum effectiveness is achieved by combining all four principles, not relying on any single method.

## 3. Wall Soundproofing

### 3.1 Wall Construction Types

| Construction Type | STC Rating | Description | Best For |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard 2x4 stud + single 12.5 mm drywall each side | STC 33-35 | Basic partition wall | Non-critical rooms |
| 2x4 stud + double 12.5 mm drywall each side | STC 40-43 | Added mass on standard frame | Moderate improvement |
| Staggered stud wall | STC 45-48 | Studs alternate sides, decoupling each face | Good airborne sound blocking |
| Double stud wall (two separate frames) | STC 50-55 | Two independent wall frames with gap | Best residential wall isolation |
| Resilient channel + single drywall | STC 45-50 | Metal channels decouple drywall from studs | Retrofit-friendly |
| Resilient channel + double drywall + Green Glue | STC 55-60 | Maximum mass + decoupling + damping | Home theater, music room |

### 3.2 Wall Soundproofing — Step-by-Step (New Construction)

| Step | Action | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Build staggered or double stud wall | Use 2x4 studs on alternating plates, or build two independent wall frames with 25-50 mm gap |
| 2 | Install insulation | Fill cavity with rock wool (density ≥ 60 kg/m³); cut to fit snugly around pipes and wires |
| 3 | Seal penetrations | Use acoustic sealant around all electrical boxes, pipes, and penetrations |
| 4 | First layer of drywall | Install 12.5 mm drywall; seal all perimeter joints with acoustic sealant |
| 5 | Apply damping compound (optional but recommended) | Apply Green Glue or equivalent to back of second drywall layer |
| 6 | Second layer of drywall | Stagger seams relative to first layer; offset by at least 300 mm |
| 7 | Seal all edges | Apply acoustic sealant at top plate, bottom plate, corners, and around outlets |
| 8 | Finish | Tape, mud, and paint as normal |

### 3.3 Wall Soundproofing — Retrofit (Existing Wall)

| Method | Added STC | Description | Disruption Level |
| --- | --- | --- | --- |
| Add mass-loaded vinyl (MLV) + new drywall | +5-8 | Staple MLV to existing wall, add new drywall layer | Medium |
| Add second layer of drywall with Green Glue | +8-12 | Apply Green Glue to new drywall, install over existing | Low-Medium |
| Build independent stud wall in front | +10-15 | New 50-75 mm frame, insulation, double drywall | High |
| Acoustic panels (surface mount) | +2-3 (absorption only) | Decorative panels; reduces echo, not transmission | Low |

### 3.4 Electrical Outlet Treatment

| Step | Action |
| --- | --- |
| 1 | Use putty pads or acoustic putty around outlet box perimeter |
| 2 | Install foam gasket behind outlet faceplate |
| 3 | For maximum isolation: use back-to-back outlet isolation boxes |
| 4 | Alternatively: stagger outlets so they are not directly opposite each other |

## 4. Floor Impact Noise Reduction

### 4.1 Impact Noise Sources

| Source | Typical dB Level | Transmission Path |
| --- | --- | --- |
| Normal walking | 40-50 dB | Floor structure → ceiling below |
| Hard-soled shoes | 50-65 dB | Floor structure → ceiling below |
| Dropped object | 60-80 dB | Floor structure → ceiling below |
| Furniture dragging | 55-75 dB | Floor structure → ceiling below |
| Running/jumping (children) | 60-80 dB | Floor structure → ceiling below |

### 4.2 Floor Soundproofing Methods (New Construction)

| Method | IIC Improvement | Description | Cost Level |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubber underlayment beneath flooring | IIC +10-15 | 3-6 mm rubber mat under laminate/engineered wood | Low |
| Cork underlayment | IIC +8-12 | 3-6 mm cork sheet under flooring | Low-Medium |
| Mass-loaded vinyl under flooring | IIC +5-8 | MLV layer between subfloor and finish floor | Low |
| Floating floor system | IIC +15-20 | Decoupled floor layer on resilient pads | Medium-High |
| Concrete topping on isolation mat | IIC +20-25 | 40-50 mm concrete slab on acoustic mat | High |

### 4.3 Floor Soundproofing — Retrofit

| Method | IIC Improvement | Floor Height Added | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Area rugs with thick pads | IIC +5-10 | 15-25 mm | Simplest and most cost-effective |
| Acoustic underlayment + new flooring | IIC +10-15 | 10-20 mm | Remove existing floor, add underlayment, reinstall |
| Floating floor over existing floor | IIC +15-20 | 30-50 mm | Build decoupled floor on top of existing |

### 4.4 Floating Floor Construction (New Build)

| Layer (bottom to top) | Material | Thickness |
| --- | --- | --- |
| Structural subfloor | Concrete or plywood | 18-25 mm |
| Isolation membrane | Acoustic mat or rubber pad | 5-15 mm |
| Isolation strip | Perimeter foam strip (decouples from walls) | 10 mm |
| Floating subfloor | Plywood or cement board | 15-18 mm |
| Finish flooring | Laminate, engineered wood, tile | 8-15 mm |

Critical Detail: The floating floor must NOT contact any wall or vertical element. Leave a 10 mm perimeter gap filled with compressible foam.

## 5. Ceiling Soundproofing

### 5.1 Ceiling Treatment Options

| Method | Airborne STC | Impact IIC | Description | Height Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resilient channels + single drywall | STC +8-10 | IIC +3-5 | Metal channels between joists and drywall | 25 mm |
| Resilient channels + double drywall + Green Glue | STC +15-20 | IIC +5-8 | Maximum ceiling treatment from below | 50 mm |
| Independent ceiling (hat channel + isolation clips) | STC +15-18 | IIC +5-8 | Clips decouple entire ceiling assembly | 50-75 mm |
| Soffit ceiling (dropped ceiling with insulation) | STC +10-12 | IIC +3-5 | New ceiling hung below joists with insulation above | 100-200 mm |
| Direct-mount acoustic panels (from below) | STC +2-3 | IIC +0-2 | Only reduces echo; does not block transmission | 25-50 mm |

### 5.2 Ceiling Soundproofing — Step-by-Step

| Step | Action | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Install insulation above ceiling | Fill joist bays with rock wool (density ≥ 60 kg/m³) |
| 2 | Seal penetrations | Acoustic sealant around all ceiling penetrations (lights, vents, pipes) |
| 3 | Install resilient channels or isolation clips | Fasten perpendicular to joists; 400-600 mm spacing |
| 4 | First drywall layer | 12.5 mm drywall screwed to channels (not joists); use fine-thread drywall screws |
| 5 | Apply Green Glue | Two beads per sheet in serpentine pattern |
| 6 | Second drywall layer | 12.5 mm drywall; stagger seams relative to first layer |
| 7 | Seal perimeter | Acoustic sealant at all wall-ceiling joints |
| 8 | Finish | Tape, mud, paint |

### 5.3 Important: Resilient Channel Installation

| Do | Do Not |
| --- | --- |
| Install channels perpendicular to joists | Install channels parallel to joists |
| Use only one screw per channel per joist (allow flex) | Over-fasten channels (defeats decoupling) |
| Leave 12 mm gap from channel ends to walls | Let channels touch walls or other rigid surfaces |
| Use channels rated for ceiling load | Use damaged or bent channels |

## 6. Door and Window Sealing

### 6.1 Door Soundproofing

| Element | Solution | STC Improvement |
| --- | --- | --- |
| Hollow-core door | Replace with solid-core door (min 45 mm thick) | +10-15 STC |
| Door gaps (top and sides) | Install compression weatherstripping or magnetic seal | +3-5 STC |
| Door bottom gap | Install automatic door bottom seal (drops when door closes) | +5-8 STC |
| Door frame gaps | Seal frame-to-wall gap with acoustic sealant during installation | +2-3 STC |
| Door threshold | Install raised threshold with rubber seal | +3-5 STC |

### 6.2 Door Sound Ratings

| Door Type | Typical STC | Notes |
| --- | --- | --- |
| Hollow-core interior door | STC 20-25 | Poor sound blocking |
| Solid-core interior door (45 mm) | STC 30-35 | Significant improvement |
| Solid-core + weatherstripping + seal | STC 35-40 | Near-best for interior |
| Specialized acoustic door | STC 40-50 | Commercial-grade, expensive |

### 6.3 Window Soundproofing

| Solution | STC Improvement | Cost | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Window weatherstripping (seal gaps) | +2-5 STC | Low | Seal operable gaps with compression weatherstripping |
| Heavy curtains / acoustic drapes | +2-4 STC | Low-Medium | Floor-to-ceiling, overlapping wall |
| Window inserts (secondary glazing) | +5-10 STC | Medium | Acrylic or glass panel mounted inside existing frame |
| Replace with double-pane IGU | +5-8 STC | Medium-High | Insulated glass unit with different glass thicknesses |
| Replace with laminated glass | +8-12 STC | High | PVB interlayer between glass panes dampens sound |
| Storm window (exterior) | +5-8 STC | Medium | Additional window on exterior side |

### 6.4 Window Glass Comparison for Sound

| Glass Type | STC Rating | Description |
| --- | --- | --- |
| Single pane (3 mm) | STC 26-27 | Basic, poor sound blocking |
| Double pane IGU (3-12-3) | STC 32-35 | Standard insulated glass |
| Double pane IGU with laminated outer pane | STC 36-40 | Best balance of thermal and acoustic |
| Double pane IGU with different glass thicknesses (e.g., 4-12-6) | STC 35-38 | Different thicknesses reduce resonance |
| Triple pane IGU | STC 34-36 | Better thermal, but acoustic benefit limited vs. double |
| Laminated glass (6.4 mm) | STC 35-37 | PVB interlayer provides damping |

## 7. Materials Comparison

### 7.1 Insulation Materials (for cavities)

| Material | Density | STC Contribution | Fire Rating | Moisture Resistance | Cost (per m²) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rock wool (mineral wool) | 60-120 kg/m³ | High | Non-combustible (A1) | Water-resistant, does not rot | ¥30-80 | Recommended — best balance |
| Fiberglass | 10-30 kg/m³ | Moderate | Non-combustible | Absorbs water, loses effectiveness | ¥15-40 | Budget option; irritant during install |
| Polyester fiber | 30-50 kg/m³ | Moderate | Self-extinguishing | Moisture-resistant | ¥25-60 | Eco-friendly, safe to handle |
| Spray foam (closed-cell) | 35-50 kg/m³ | Low-Medium | Self-extinguishing | Excellent seal | ¥80-150 | Great air seal; poor acoustic absorber |
| Cellulose (blown) | 30-50 kg/m³ | Moderate | Treated fire-retardant | Absorbs moisture | ¥20-50 | Good for existing cavities |

### 7.2 Mass and Damping Materials

| Material | Weight (kg/m²) | Function | Cost (per m²) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 mm drywall | 10-12 | Mass barrier | ¥15-30 | Standard; use for both layers |
| 15 mm drywall | 12-15 | Mass barrier | ¥20-40 | Heavier, better STC |
| Mass-loaded vinyl (MLV) | 3-6 kg/m² | Mass + some damping | ¥40-100 | Flexible, easy to install |
| Green Glue (damping compound) | N/A | Damping | ¥30-50 per tube | Between two rigid layers |
| Cement board | 15-20 kg/m² | Mass | ¥25-50 | Heavy; use in wet areas |
| Lead sheet | 10-20 kg/m² | Mass | ¥200-500 | Best mass/thickness ratio; toxic handling |

### 7.3 Decoupling Hardware

| Product | Function | Load Capacity | Cost | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resilient channel (metal) | Decouple drywall from studs/joists | 15-20 kg/m | ¥15-30/m | Most common; easy install |
| Hat channel (Z-channel) | Decouple ceiling drywall | 15-20 kg/m | ¥20-40/m | Used with isolation clips |
| Isolation clips + hat channel | Complete decoupling system | 20-30 kg/m² | ¥40-80/m² | Best ceiling decoupling |
| Rubber isolation pads | Decouple floating floor | 50-100 kg/m² | ¥20-50/m² | For floating floor construction |
| Neoprene strip | Decouple framing members | Varies | ¥10-20/m | Under sole plates, between studs |

### 7.4 Surface Absorption Materials

| Material | NRC | Function | Aesthetic | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acoustic foam panels | 0.60-0.85 | Absorb mid-high frequencies | Functional (studio look) | Easy to install; various shapes |
| Fabric-wrapped acoustic panels | 0.70-0.95 | Absorb broad frequency range | Decorative | Best for living spaces |
| Perforated wood panels (over absorber) | 0.50-0.80 | Absorb with wood aesthetic | Warm, natural | Requires cavity with absorber behind |
| Acoustic ceiling tiles | 0.50-0.75 | Absorb room echo | Standard commercial look | Drop ceiling compatible |
| Heavy curtains | 0.40-0.60 | Absorb reflections | Decorative | Also provide light blocking |

### 7.5 Material Selection Guide by Application

| Application | Recommended Combination | Estimated Cost (per m²) |
| --- | --- | --- |
| Bedroom wall | Staggered studs + rock wool + double drywall + Green Glue | ¥150-250 |
| Home theater wall | Double stud wall + rock wool + double drywall + MLV + Green Glue | ¥250-400 |
| Apartment floor (impact) | Rubber underlayment + floating floor + laminate | ¥100-200 |
| Apartment ceiling | Rock wool between joists + resilient channel + double drywall + Green Glue | ¥120-200 |
| Interior room dividers | Double drywall each side + rock wool + acoustic sealant | ¥80-150 |
| Budget retrofit wall | Add 1 layer drywall + Green Glue over existing wall | ¥50-100 |

## 8. Flanking Sound Prevention

### 8.1 Common Flanking Paths

| Path | Description | Prevention |
| --- | --- | --- |
| Electrical boxes back-to-back | Outlet boxes on opposite sides of wall share same cavity | Stagger outlets; use putty pads |
| HVAC ducts | Ducts carry sound between rooms | Use lined ducts; add sound traps |
| Plumbing chases | Pipes in shared chases transmit sound | Wrap pipes with insulation; seal penetrations |
| Floor joist continuity | Joists span both rooms, transmitting impact sound | Use floating floor or resilient ceiling |
| Window-to-window | Sound travels around wall through adjacent windows | Maintain wall mass between windows |
| Shared soffits | Bulkheads connecting rooms above ceiling | Build separate soffits; seal joints |

### 8.2 Sealing Checklist

- All penetrations sealed with acoustic sealant (not standard caulk)

- Electrical boxes: putty pads or isolation boxes installed

- Top and bottom plates sealed to floor/ceiling with acoustic sealant

- HVAC ducts: flexible connections, lined interior, sound traps

- Plumbing: rubber grommets at all pipe penetrations

- Door perimeters: compression weatherstripping on all three sides + automatic bottom seal

- Window perimeters: foam backer rod + acoustic sealant between frame and rough opening

## 9. Installation Quality Checklist

### 9.1 Wall Soundproofing

- Stud spacing correct (400 or 600 mm on center)

- Cavity insulation fits snugly; no gaps or compression

- All penetrations sealed with acoustic sealant

- Resilient channels installed perpendicular to framing

- Drywall seams staggered between layers

- Perimeter sealed with acoustic sealant (no standard caulk)

- No screw penetration through resilient channel into framing (except at ends)

### 9.2 Ceiling Soundproofing

- Rock wool fills joist bays completely

- Isolation clips or resilient channels securely fastened

- Drywall attached to channels only, not to joists

- Two layers of drywall with Green Glue between

- Perimeter acoustic sealant applied

- Light fixtures: use recessed cans with airtight seals or surface-mount

### 9.3 Floor Soundproofing

- Underlayment covers entire floor area; seams taped

- Perimeter isolation strip installed (floating floor)

- No rigid contact between floating floor and walls

- Floor height transition accommodated at doorways

- Underlayment rated for expected load

## 10. Quality Acceptance Criteria

| Item | Standard |
| --- | --- |
| Wall STC (bedroom partition) | ≥ 50 (tested or calculated) |
| Floor IIC (multi-story) | ≥ 50 (tested or calculated) |
| Perimeter sealing | No visible gaps; acoustic sealant at all joints |
| Cavity insulation | No voids or gaps visible during inspection |
| Drywall layers | Minimum two layers on sound-rated walls; seams staggered |
| Door seals | All three sides weatherstripped; automatic bottom seal functional |
| Decoupling | No rigid contact between decoupled layers and structure |
| Flanking paths | All identified paths addressed and sealed |

## 11. Common Mistakes to Avoid

| Mistake | Consequence | Prevention |
| --- | --- | --- |
| Using only acoustic foam on walls | Does not block sound transmission; only reduces echo | Use mass + decoupling + absorption together |
| Standard caulk instead of acoustic sealant | Standard caulk hardens and cracks, losing seal | Use acoustic sealant (remains flexible) |
| Compressing insulation in cavity | Reduces acoustic absorption; creates gaps | Cut to fit; do not compress |
| Over-fastening resilient channels | Channels become rigid, defeating decoupling | One screw per channel per joist |
| Back-to-back electrical boxes | Creates direct sound path through wall | Stagger or use isolation boxes |
| Skipping perimeter seal | Sound leaks around edges of soundproof assembly | Seal all perimeter joints with acoustic sealant |
| Single layer drywall on sound wall | Insufficient mass for good STC | Always use minimum two layers |
| Ignoring HVAC flanking | Sound travels through ducts, bypassing walls | Use lined ducts and sound traps |

# 楼梯装修指南

## 楼梯类型

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 直跑楼梯 | 结构简单 | 空间充足 |
| L型楼梯 | 节省空间 | 转角空间 |
| U型楼梯 | 美观 | 别墅 |
| 螺旋楼梯 | 最省空间 | 小空间 |

## 尺寸标准

| 项目 | 标准尺寸 |
| --- | --- |
| 踏步宽度 | ≥26cm |
| 踏步高度 | 15-18cm |
| 楼梯宽度 | ≥90cm |
| 扶手高度 | ≥90cm |

## 材料选择

| 材料 | 特点 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 实木 | 质感好 | 高 |
| 钢结构 | 现代感 | 中高 |
| 混凝土 | 结实 | 中 |
| 玻璃 | 通透 | 高 |

## 安全要求

- 踏步防滑

- 扶手牢固

- 照明充足

- 栏杆间距≤11cm

# 收纳设计指南

## 收纳规划原则

### 二八原则

- 80% 隐藏收纳（柜体内部）

- 20% 展示收纳（开放格）

### 动线原则

- 就近收纳：物品放在使用位置附近

- 按使用频率：常用物品放在易取位置

## 各空间收纳方案

### 玄关

- 鞋柜：底部留空放日常用鞋

- 挂衣区：外套、包包

- 换鞋凳

### 客厅

- 电视柜：隐藏电线和杂物

- 沙发边几：遥控器、杂志

- 角落储物柜

### 厨房

- 地柜：锅具、碗碟

- 吊柜：不常用物品

- 拉篮：调味用品

- 抽屉：餐具

### 卧室

- 衣柜：挂衣区+叠放区+抽屉

- 床头柜：日常用品

- 床下收纳：换季物品

### 卫生间

- 浴室柜：清洁用品

- 镜柜：洗漱用品

- 壁龛：洗浴用品

## 收纳柜尺寸参考

| 柜体 | 深度 | 高度 |
| --- | --- | --- |
| 鞋柜 | 35cm | 底部留空15cm |
| 衣柜 | 60cm | 到顶 |
| 橱柜 | 60cm | 地柜85cm |
| 电视柜 | 40cm | 40-50cm |
| 书柜 | 30cm | 到顶 |

## 收纳设计要点

- 柜体到顶：避免积灰

- 活动层板：灵活调整

- 抽屉比隔板好用

- 预留未来收纳空间

# 书房装修指南

## 布局设计

### 书桌摆放

- 靠窗采光好

- 桌面深度60cm

- 椅子后方留通道≥80cm

### 书柜设计

- 深度30cm

- 到顶设计

- 活动层板

## 灯光设计

- 主灯：吸顶灯，4000K

- 台灯：桌面照度300-500lux

- 书柜灯：LED灯带

## 色彩搭配

- 主色：白色或浅灰色

- 辅助色：原木色

- 点缀色：深蓝色或墨绿色

## 材料选择

- 地板：实木复合或木地板

- 墙面：乳胶漆

- 窗帘：遮光50-70%

## 隔音设计

- 门选择隔音门

- 窗户用双层中空玻璃

- 墙面可做隔音处理

# 别墅装修指南

## 别墅装修特点

- 面积大、空间多

- 功能需求复杂

- 预算较高

- 施工周期长

## 设计要点

### 功能规划

- 一层：客厅、餐厅、厨房、客房

- 二层：主卧套房、次卧

- 三层/阁楼：书房、影音室、健身室

- 地下室：储藏室、酒窖、保姆间

### 风格选择

- 新中式：传统与现代结合

- 欧式：奢华大气

- 现代：简洁时尚

## 系统配置

### 暖通系统

- 中央空调

- 地暖

- 新风系统

### 智能系统

- 全屋智能

- 安防系统

- 影音系统

### 水处理系统

- 全屋净水

- 软水系统

- 热水循环

## 预算参考

| 面积 | 品质型 | 豪华型 |
| --- | --- | --- |
| 200㎡ | 50-80万 | 80-150万 |
| 300㎡ | 80-120万 | 120-200万 |
| 500㎡ | 120-200万 | 200万+ |

## 注意事项

- 选择有别墅经验的装修公司

- 提前规划各系统

- 注意防水防潮

- 考虑后期维护

# 墙面瓷砖铺贴工艺 — Wall Tile Installation Craft

## 1. Overview

Wall tile installation requires careful surface preparation, precise layout planning, and proper adhesive and grout techniques. This guide covers the complete process from wall preparation through final grout application and expansion joint treatment for residential ceramic, porcelain, and natural stone wall tiles.

## 2. Wall Surface Preparation

### 2.1 Substrate Requirements

| Substrate Type | Preparation Required | Max Tolerance |
| --- | --- | --- |
| Concrete (cast-in-place) | Clean, remove form release agents; roughen smooth surfaces | 3 mm over 2 m straightedge |
| Cement block / brick | Plaster with cement mortar; cure 28 days minimum | 3 mm over 2 m |
| Cement backer board | Tape and mud joints; waterproof in wet areas | 2 mm over 2 m |
| Existing tile | Verify adhesion; score surface; apply bonding primer | Flatness of existing surface |
| Drywall (non-wet areas) | Verify water-resistant type in bathrooms | 2 mm over 2 m |
| Gypsum board (dry areas) | Standard drywall acceptable for light tile | 2 mm over 2 m |

### 2.2 Surface Preparation Checklist

- Remove all loose material, dust, oil, and debris

- Repair cracks and holes with cement-based patching compound

- Verify surface flatness: ≤ 3 mm deviation over 2 m

- Check plumb: ≤ 2 mm deviation over 3 m

- Apply waterproofing membrane in wet areas (shower walls, behind sinks)

- Waterproofing should extend: 1.8 m high in shower, 0.3 m above sink, 150 mm beyond tub edge

- Allow waterproofing to cure per manufacturer (typically 24-48 hours)

- Apply primer / bonding agent if required by substrate or adhesive type

### 2.3 Waterproofing (Wet Areas)

| Area | Minimum Coverage | Membrane Type |
| --- | --- | --- |
| Shower walls | 1.8 m minimum (to ceiling preferred) | Liquid-applied or sheet membrane |
| Bathtub surround | 150 mm above tub rim on all sides | Liquid-applied or sheet membrane |
| Behind bathroom sink | 0.3 m above counter | Liquid-applied membrane |
| Kitchen backsplash | Behind backsplash area | Not required (non-wet) |

Critical Detail: At inside corners (wall-to-wall, wall-to-floor), install pre-formed waterproofing corners or embed fabric into liquid membrane at corners.

## 3. Tile Material Selection

### 3.1 Tile Types for Walls

| Type | Water Absorption | Weight | Best For | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceramic (ceramic tile) | 3-10% | Light | Dry areas, low-cost | Easy to cut, wide variety |
| Porcelain (porcelain tile) | < 0.5% | Medium-Heavy | Wet areas, durable | Harder to cut, requires diamond blade |
| Natural stone (marble, travertine) | Varies | Heavy | Luxury aesthetics | Requires sealing, natural variation |
| Glass tile | 0% | Light | Accent walls, backsplash | Requires special adhesive, transparent adhesive |
| Mosaic (sheet-mounted) | Varies | Light-Medium | Accent areas, curves | Pre-mounted on mesh sheets |
| Large-format (≥ 600 mm) | < 0.5% | Heavy | Modern, seamless look | Requires premium adhesive, leveling system |

### 3.2 Adhesive Selection

| Tile Type | Tile Size | Adhesive Type | Coverage |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceramic (small) | ≤ 300 mm | Cement-based thin-set (C1) | 3-4 mm bed |
| Porcelain | Any | Polymer-modified thin-set (C2) | 4-6 mm bed |
| Large-format (≥ 600 mm) | ≥ 600 mm | Premium polymer-modified (C2TE S1) | 6-10 mm bed, back-butter required |
| Natural stone | Any | White polymer-modified (prevents staining) | 4-8 mm bed |
| Glass tile | Any | Glass tile adhesive (white, non-sag) | Per manufacturer |
| Mosaic | Any | Polymer-modified thin-set (C2) | 3-4 mm bed |

Adhesive Classification (EN 12004): | Code | Meaning | |——|———| | C1 | Normal cementitious adhesive | | C2 | Improved cementitious adhesive (higher bond strength) | | T | Thixotropic / non-slip (for walls) | | E | Extended open time | | S1 | Deformable (flexible) | | S2 | Highly deformable (very flexible) |

Minimum Recommendation for Wall Tiles: C2T (improved, non-slip cementitious adhesive).

## 4. Layout Planning

### 4.1 Layout Principles

- Avoid narrow slivers — no cut tile narrower than half a full tile at edges.

- Center on focal points — align layout around the most visible area (e.g., shower niche, behind faucet).

- Horizontal lines should be level; vertical lines should be plumb.

- Pattern alignment — ensure patterns (if any) flow correctly across walls and corners.

- Account for accessories — plan cuts around outlets, switches, shower valves, and towel bars.

### 4.2 Layout Calculation

Number of full tiles = Wall width ÷ (Tile width + Grout width)
Edge cut = Remaining width ÷ 2 (for centered layout)

Example: 2400 mm wall, 300 mm tile, 2 mm grout - Full tiles per row: 2400 ÷ 302 = 7.94 → 7 full tiles - Remaining: 2400 - (7 × 302) = 186 mm - Edge cuts: 186 ÷ 2 = 93 mm (acceptable — more than half tile)

### 4.3 Dry Layout Procedure

| Step | Action |
| --- | --- |
| 1 | Snap a level reference line at the height of the second row (first row = full tiles above floor) |
| 2 | Lay a temporary ledger board (straight batten) along this line |
| 3 | Dry-lay tiles from center outward on both sides |
| 4 | Adjust starting point if edge cuts are too narrow |
| 5 | Mark tile positions on wall with pencil |
| 6 | Plan cuts for corners, outlets, and fixtures |

### 4.4 Common Layout Patterns

| Pattern | Description | Waste Factor | Best For |
| --- | --- | --- | --- |
| Straight / Stack bond | Grid alignment, simplest | 5-10% | Most walls |
| Running bond / Brick | Offset 50% each row | 10-15% | Subway tile, traditional |
| Diagonal (45 degrees) | Tiles rotated 45 degrees | 15-20% | Visual interest |
| Herringbone | V-shaped interlocking pattern | 20-25% | Accent walls, luxury |
| Staggered (1/3 offset) | Offset by one-third | 10% | Rectangular tiles |

## 5. Tile Cutting

### 5.1 Cutting Methods

| Method | Tile Types | Cut Types | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual snap cutter | Ceramic, small porcelain | Straight cuts | High |
| Wet saw (diamond blade) | All types | Straight, diagonal, L-cuts | Very High |
| Angle grinder + diamond blade | All types | Curves, notches, holes | Moderate (skill-dependent) |
| Hole saw / core bit | All types | Round holes (for pipes, valves) | High |
| Tile nippers | Ceramic, mosaic | Small curves, nibbles | Moderate |
| Oscillating tool | All types | Outlet boxes, precise cutouts | High |

### 5.2 Cutting Around Outlets and Fixtures

| Fixture | Cut Method | Tolerance |
| --- | --- | --- |
| Electrical outlet | Measure, mark, cut with hole saw or oscillating tool | ±2 mm |
| Shower valve | Use manufacturer template; cut with hole saw | Per valve escutcheon size |
| Pipe penetrations | Core drill or angle grinder notch | 3-5 mm clearance |
| Towel bar anchor | Drill through installed tile with carbide/glass bit | Exact anchor size |
| Niche recess | Plan niche location in layout; frame before tiling | Per niche dimensions |

### 5.3 Cutting Checklist

- Always measure twice, cut once

- Account for grout width in measurements

- Use water lubrication on wet saw to reduce dust and heat

- Support tile fully during cutting to prevent breakage

- Smooth cut edges with a rubbing stone

- For inside corners: cut one tile to butt into the corner, overlapping tile on the visible side

- For outside corners: use tile trim, miter cuts (45 degrees), or bullnose edge tiles

## 6. Tile Installation Process

### 6.1 Thin-Set / Adhesive Application

| Step | Action | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mix adhesive | Per manufacturer ratios; use paddle mixer on drill; rest (slake) 5-10 minutes |
| 2 | Check consistency | Should hold a notch when troweled; not too runny or stiff |
| 3 | Apply to wall | Spread with flat side of trowel first to create a scratch coat |
| 4 | Comb adhesive | Use notched trowel at 45-60 degree angle; create uniform ridges |
| 5 | Back-butter large tiles | Apply thin skim coat to tile back with flat side of trowel (tiles ≥ 300 mm) |
| 6 | Set tile | Press firmly with slight twisting motion; seat into ridges |
| 7 | Check alignment | Use tile leveling system for large-format tiles |
| 8 | Adjust within open time | Tiles can be repositioned within 10-20 minutes (varies by adhesive) |

### 6.2 Notch Trowel Selection

| Tile Size | Recommended Notch Size | Bed Thickness |
| --- | --- | --- |
| ≤ 150 mm | 6 mm x 6 mm square notch | 3 mm |
| 150-300 mm | 8 mm x 8 mm square notch | 4 mm |
| 300-600 mm | 10 mm x 10 mm square notch | 5 mm |
| ≥ 600 mm (large-format) | 12 mm x 12 mm square notch | 6 mm+ (back-butter required) |
| Mosaic (sheet) | 4 mm x 4 mm square notch | 2 mm |

### 6.3 Adhesive Coverage Requirement

After setting a tile, pull one tile back to verify coverage:

| Tile Type | Minimum Coverage |
| --- | --- |
| Dry area (wall) | 80% |
| Wet area (wall) | 95% |
| Floor | 95% |
| Exterior | 100% |

If coverage is insufficient: increase trowel notch size, adjust angle, or back-butter the tile.

### 6.4 Tile Leveling System

For tiles ≥ 300 mm or large-format tiles, use a clip-and-wedge leveling system:

| Component | Function |
| --- | --- |
| Base clip | Slides under tile edges, straddles grout joint |
| Wedge/cap | Locks into clip, pulls tiles to same plane |
| Removal | Break clips off after adhesive cures (24 hours) |

Benefits: Eliminates lippage (height difference between adjacent tiles), ensures flat surface.

## 7. Grout Application

### 7.1 Grout Types

| Type | Composition | Joint Width | Pros | Cons | Best For |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cement-based (sanded) | Portland cement + sand | 3-12 mm | Strong, inexpensive, wide color range | Requires sealing, can stain | Floor, wide joints |
| Cement-based (unsanded) | Portland cement, no sand | 1-3 mm | Smooth finish, won’t scratch tile | Less durable | Wall, narrow joints, glass |
| Epoxy | Epoxy resin + filler | 1.5-12 mm | Waterproof, stain-proof, no sealing needed | Expensive, difficult to apply, fast set | Wet areas, kitchens, commercial |
| Urethane | Polyurethane-based | 1.5-12 mm | Flexible, stain-resistant, easy application | More expensive than cement | Residential, high-use areas |

### 7.2 Grout Joint Width

| Tile Type | Recommended Joint Width |
| --- | --- |
| Rectified tile (precise edges) | 1.5-2 mm |
| Standard pressed tile | 2-3 mm |
| Natural stone | 3-5 mm (accommodates variation) |
| Mosaic | Per mesh spacing (usually 1.5-2 mm) |
| Large-format (≥ 600 mm) | 2-3 mm |

### 7.3 Grout Application Steps

| Step | Action | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wait for adhesive cure | Minimum 24 hours after tile setting |
| 2 | Remove spacers/leveling clips | Clean all debris from joints |
| 3 | Mix grout | Per manufacturer ratios; target peanut-butter consistency |
| 4 | Apply grout | Use rubber float at 45-degree angle; force grout into joints |
| 5 | Remove excess | Hold float at 90 degrees; scrape diagonally across tiles |
| 6 | Initial clean | Wait 15-20 minutes; wipe with damp (not wet) sponge in circular motion |
| 7 | Final clean | After grout hazes (1-2 hours), buff with dry microfiber cloth |
| 8 | Cure | Keep area dry for 48-72 hours; avoid showering |
| 9 | Seal (cement grout only) | Apply penetrating sealer after 7 days full cure |

### 7.4 Grout Color Selection

| Strategy | Effect |
| --- | --- |
| Match grout to tile | Seamless, unified look; hides grout lines |
| Contrast grout to tile | Emphasizes tile pattern; highlights layout |
| Mid-tone gray | Forgiving; hides dirt; works with most tiles |
| White | Clean look; shows dirt and stains easily |
| Dark (charcoal, black) | Dramatic; hides stains well |

## 8. Expansion Joints (伸缩缝)

### 8.1 Where Expansion Joints Are Required

| Location | Joint Width | Material |
| --- | --- | --- |
| Wall-to-floor intersection | 3-5 mm | Flexible silicone sealant (color-matched) |
| Wall-to-ceiling intersection | 3-5 mm | Flexible silicone sealant |
| Inside corners (wall-to-wall) | 2-3 mm | Silicone sealant (do NOT grout corners) |
| Every 3-5 m of continuous tile field | 3-5 mm | Flexible sealant or pre-formed expansion strip |
| Around penetrating pipes/fixtures | 3 mm | Silicone sealant |
| Change of substrate (e.g., drywall to cement board) | 3 mm | Flexible sealant |
| Threshold transitions | Per transition profile | Transition strip or sealant |

### 8.2 Why Not to Grout Corners

Grout is rigid and will crack at inside and outside corners due to: - Building settlement and movement - Thermal expansion and contraction - Substrate deflection

Always use flexible silicone sealant at corners, color-matched to grout for a seamless appearance.

### 8.3 Sealant Application at Joints

| Step | Action |
| --- | --- |
| 1 | Clean joint: remove dust, debris, and moisture |
| 2 | Insert foam backer rod for joints > 5 mm deep |
| 3 | Apply masking tape along both sides of joint (for clean edges) |
| 4 | Apply silicone sealant with caulk gun; fill joint slightly proud |
| 5 | Tool the joint with a wet finger or tooling tool for concave profile |
| 6 | Remove masking tape immediately |
| 7 | Allow to cure per manufacturer (typically 24 hours) |

## 9. Quality Acceptance Criteria

| Item | Standard |
| --- | --- |
| Flatness | ≤ 2 mm deviation over 2 m straightedge |
| Lippage (height difference) | ≤ 0.5 mm for joints ≤ 3 mm; ≤ 1 mm for joints > 3 mm |
| Plumb (vertical alignment) | ≤ 2 mm deviation over 3 m |
| Grout joint consistency | ±0.5 mm of specified width throughout |
| Hollow sound (tap test) | No hollow spots > 5% of tile area; no hollow spots at corners/edges |
| Surface defects | No visible cracks, chips, or stains under normal lighting |
| Corner joints | Sealed with flexible sealant, not grout |
| Waterproofing (wet areas) | Pass flood test or moisture meter verification |

## 10. Common Mistakes to Avoid

| Mistake | Consequence | Prevention |
| --- | --- | --- |
| Tiling on unlevel walls | Visible lippage, uneven grout lines | Level substrate before starting |
| Skipping waterproofing in wet areas | Water damage behind tiles | Apply membrane before tiling |
| Using wrong adhesive for tile type | Tile delamination, failure | Match adhesive to tile and substrate |
| Not back-buttering large tiles | Inadequate bond, hollow spots | Always back-butter tiles ≥ 300 mm |
| Grouting before adhesive cures | Tiles shift, grout cracks | Wait 24 hours minimum |
| Using sanded grout on narrow joints | Incomplete joint fill, rough surface | Use unsanded for joints < 3 mm |
| No expansion joints | Cracked tiles and grout from movement | Plan and install all expansion joints |
| Starting with partial tile at bottom | Visible narrow row at floor | Use ledger board; cut bottom row to fit |

# 全屋净水系统

## 系统组成

| 设备 | 位置 | 作用 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置过滤器 | 入户总管 | 过滤大颗粒杂质 | 200-800 |
| 中央净水机 | 总管 | 去除余氯、有机物 | 2000-6000 |
| 中央软水机 | 总管 | 软化水质 | 3000-8000 |
| 末端净水机 | 厨房 | 直饮水 | 1000-5000 |
| 管线机 | 厨房 | 即热饮水 | 1000-3000 |

## 选择建议

### 基本配置

- 前置过滤器 + 末端净水机

### 完整配置

- 前置 + 中央净水 + 中央软水 + 末端净水

## 安装要点

- 预留安装空间

- 预留电源

- 预留排水口

- 在水电阶段确定位置

## 维护

| 设备 | 维护周期 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 前置过滤器 | 每月 | 冲洗 |
| 中央净水 | 每年 | 更换滤芯 |
| 中央软水 | 每月 | 加盐 |
| 末端净水 | 每半年 | 更换滤芯 |

# 卫生间通风排气工艺 — Bathroom Ventilation Craft

## 1. Overview

Proper bathroom ventilation is critical for moisture control, odor elimination, mold prevention, and indoor air quality. This guide covers exhaust fan sizing, duct routing, ventilation strategies, humidity management, and odor prevention for residential bathrooms.

## 2. Why Ventilation Matters

| Risk Without Ventilation | Consequence |
| --- | --- |
| Humidity accumulation | Mold growth on walls, ceiling, grout, and silicone |
| Odor buildup | Unpleasant living environment, lingering smells |
| Stagnant air | Elevated CO₂, VOCs from cleaning products |
| Condensation | Damage to paint, wallpaper, cabinetry, and fixtures |
| Structural damage | Rot in wall framing, ceiling joists over time |

Building Code Reference: Most residential building codes require a minimum of 50 CFM (85 m³/h) continuous ventilation for bathrooms, or 200 CFM (340 m³/h) intermittent ventilation during use.

## 3. Ventilation Methods

### 3.1 Natural Ventilation (Window)

| Factor | Detail |
| --- | --- |
| Applicability | Bathrooms with operable windows |
| Minimum window area | 5% of floor area (for ventilation-only) |
| Effectiveness | Good for light moisture; insufficient for heavy showers |
| Limitations | Weather-dependent, privacy concerns, energy loss in winter/summer |

Checklist — When a Window Is Sufficient: - [ ] Bathroom has an operable window - [ ] Window area ≥ 0.5 m² - [ ] Climate is dry (relative humidity < 60% average) - [ ] Shower frequency is light (1-2 per day) - [ ] No adjacent rooms at risk from moisture migration

### 3.2 Mechanical Ventilation (Exhaust Fan)

| Factor | Detail |
| --- | --- |
| Applicability | All bathrooms, mandatory for windowless bathrooms |
| Effectiveness | Excellent — controlled airflow regardless of weather |
| Types | Ceiling-mounted, wall-mounted, inline (remote), combination fan/light/heater |
| Noise | 0.5-6.0 sones (lower is quieter) |

Recommendation: Even bathrooms with windows should have mechanical exhaust for reliable moisture control, especially in humid climates or during winter when windows stay closed.

### 3.3 Comparison

| Criterion | Natural | Mechanical | Combined (Best) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moisture removal | Moderate | Excellent | Excellent |
| Odor removal | Good | Excellent | Excellent |
| Energy cost | Free | ¥30-80/month | ¥30-80/month |
| Noise | None | 1.0-4.0 sones (quality units) | 1.0-4.0 sones |
| Year-round use | Limited | Yes | Yes |
| Installation cost | N/A (existing window) | ¥300-1,500 | ¥300-1,500 |

## 4. Exhaust Fan Sizing

### 4.1 Sizing by Air Changes Per Hour (ACH)

The standard for residential bathrooms is 8 air changes per hour (ACH).

Formula:

Required CFM = (Bathroom Volume in ft³ × 8 ACH) ÷ 60 minutes
Required m³/h = Bathroom Volume (m³) × 8 ACH

### 4.2 Quick Sizing Table

| Bathroom Size | Floor Area (m²) | Ceiling Height | Volume (m³) | Min Exhaust (m³/h) | Recommended Fan (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Small | 3-4 | 2.7 m | 8-11 | 64-88 | 100 |
| Medium | 5-7 | 2.7 m | 14-19 | 108-148 | 150 |
| Large | 8-12 | 2.7 m | 22-32 | 172-256 | 200-250 |
| Luxury (with tub) | 12-20 | 2.7 m | 32-54 | 256-432 | 300-400 |

### 4.3 Sizing by Fixture Count

| Fixture | Additional CFM Required |
| --- | --- |
| Toilet | 50 CFM (85 m³/h) |
| Shower | 50 CFM (85 m³/h) |
| Bathtub | 50 CFM (85 m³/h) |
| Jetted tub | 100 CFM (170 m³/h) |
| Each additional fixture | +50 CFM (+85 m³/h) |

Rule: Size the fan for the greater of the ACH calculation or the fixture-based calculation.

### 4.4 Fan Type Selection

| Type | Installation | Noise | Best For |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceiling-mounted | Drop ceiling / above ceiling space | Low-Medium | Standard bathrooms |
| Wall-mounted | Direct exterior wall | Medium | Retrofits, no ceiling access |
| Inline (remote) | In duct run, outside bathroom | Very low (fan is remote) | Luxury bathrooms, noise-sensitive |
| Fan/light/heater combo | Ceiling-mounted | Varies | Small bathrooms, multi-function |
| Heat recovery ventilator (HRV) | Dedicated unit | Low | Whole-house ventilation |

## 5. Duct Routing

### 5.1 Routing Principles

- Shortest path to exterior — minimize duct length to reduce static pressure loss.

- Fewest bends — each 90-degree elbow adds equivalent resistance of ~3 m of straight duct.

- Never terminate into an attic, soffit, or crawl space — must exhaust directly outdoors.

- Rigid duct preferred over flexible duct — rigid smooth-wall duct has ~50% less airflow resistance.

- Slope horizontal runs slightly downward toward the exterior to prevent condensate drip-back.

### 5.2 Duct Material Comparison

| Material | Airflow Efficiency | Durability | Cost | Recommended |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rigid PVC (110 mm) | Excellent | High | Moderate | Yes — preferred |
| Rigid metal (galvanized) | Excellent | High | Moderate-High | Yes |
| Semi-rigid aluminum | Good | Medium | Low | Acceptable for short runs |
| Flexible plastic hose | Poor (corrugated) | Low | Very low | Avoid if possible |
| Flexible insulated | Moderate | Medium | High | Only when insulation needed |

### 5.3 Maximum Duct Length by Fan Power

| Fan Rating (m³/h) | Rigid Duct Max Length | With 1 Elbow | With 2 Elbows |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 6 m | 4.5 m | 3 m |
| 150 | 10 m | 8 m | 6 m |
| 200 | 14 m | 12 m | 9 m |
| 250 | 18 m | 15 m | 12 m |

### 5.4 Duct Installation Checklist

- Use rigid PVC or metal ducting (minimum 100 mm / 4” diameter)

- Seal all joints with aluminum foil tape (not cloth duct tape)

- Install a backdraft damper at the exterior termination

- Use exterior wall cap with bird screen

- Insulate duct if running through unconditioned space (cold climates)

- Slope horizontal runs 1/8” per foot (10 mm per meter) toward exterior

- Support duct every 1.2 m with hanger straps

- Verify no kinks or crushing during installation

## 6. Humidity Control

### 6.1 Target Humidity Levels

| Condition | Target RH |
| --- | --- |
| Normal bathroom use | 40-60% |
| During/after shower | Up to 80% (temporary, should drop within 20 minutes) |
| Long-term storage areas | Below 50% |
| Winter (cold climate) | 30-40% (to prevent window condensation) |

### 6.2 Humidity Control Strategies

| Strategy | Implementation | Effectiveness |
| --- | --- | --- |
| Timed exhaust fan | Run fan 20-30 minutes after shower ends | High |
| Humidity-sensing fan | Fan auto-activates when RH exceeds threshold | Very High |
| Continuous low-speed fan | Fan runs at 20-30 CFM continuously | High |
| Dehumidifier | Standalone unit for chronic humidity issues | High |
| Wipe-down routine | Squeegee glass, wipe surfaces after shower | Moderate |
| Ventilated mirror | Mirror with built-in fan or heating | Supplemental |

### 6.3 Recommended Fan Controls

| Control Type | Description | Cost | Best For |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual switch | Standard wall switch | ¥20-50 | Basic installations |
| Timer switch | Fan runs for preset duration (10-60 min) | ¥80-200 | Most bathrooms |
| Humidity sensor | Auto-activates at set RH threshold (e.g., 60%) | ¥150-400 | High-use bathrooms |
| Motion sensor | Activates on entry; delays shutoff | ¥150-350 | Guest bathrooms |
| Smart controller | App/WiFi control, scheduling, humidity monitoring | ¥200-600 | Smart home integration |

Best Practice: Install a timer or humidity-sensing switch to ensure the fan runs long enough after bathing — this is the most common cause of mold in bathrooms.

## 7. Odor Prevention

### 7.1 Sources and Solutions

| Odor Source | Root Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Toilet | Dry P-trap, poor seal | Ensure P-trap always has water; replace wax ring if needed |
| Floor drain | Dry water seal | Pour water into unused floor drains weekly; install trap primer |
| Shower drain | Biofilm, hair buildup | Clean drain monthly; use enzyme cleaner |
| Exhaust fan duct | Mold growth in duct | Clean duct annually; ensure proper slope to exterior |
| Ventilation backflow | No backdraft damper | Install backdraft damper at exterior termination |
| Wall/floor grout | Mold and mildew | Improve ventilation; deep clean and reseal grout |

### 7.2 Backflow Prevention

A backdraft damper is essential to prevent: - Odors from neighboring units (in multi-story buildings) - Outdoor pollutants entering through the duct - Cold/hot outdoor air infiltrating when fan is off

Types: | Type | Mechanism | Pros | Cons | |——|———–|——|——| | Gravity flap | Weighted flap closes by gravity | Simple, reliable, cheap | May not seal perfectly | | Spring-loaded | Spring closes flap tightly | Better seal | Spring can wear out | | Motorized | Powered damper syncs with fan | Best seal, quiet | Higher cost, electrical connection |

### 7.3 Floor Drain Maintenance

| Frequency | Action |
| --- | --- |
| Weekly | Pour 200 ml water into rarely used floor drains |
| Monthly | Clean drain grate, remove hair/debris |
| Quarterly | Pour enzyme-based drain cleaner |
| Annually | Inspect P-trap and replace damaged components |

## 8. Special Considerations

### 8.1 Windowless Bathrooms (暗卫)

| Requirement | Solution |
| --- | --- |
| Minimum exhaust | 150 m³/h fan, continuous or humidity-controlled |
| Supplemental lighting | Bright LED (≥500 lux) to compensate for no natural light |
| Moisture monitoring | Digital hygrometer to track RH levels |
| Door undercut | 12-15 mm gap at bottom for makeup air |
| Material selection | Use moisture-resistant paint, cement board, porcelain tile |

### 8.2 Multi-Story Building Ventilation

| Issue | Prevention |
| --- | --- |
| Odor transfer between floors | Individual exhaust to exterior (not shared shaft without backflow prevention) |
| Shared ventilation shaft | Install check valve on each unit’s connection |
| Negative pressure | Ensure makeup air path exists (door undercut, transfer grille) |

### 8.3 Winter Ventilation

| Challenge | Mitigation |
| --- | --- |
| Cold air infiltration | Install insulated duct + exterior wall cap with thermal break |
| Condensation in duct | Insulate duct runs through unheated spaces |
| Energy loss | Use heat recovery ventilator (HRV) or run fan on timer only |
| Frozen exterior cap | Use freeze-resistant wall cap in cold climates |

## 9. Installation Checklist

### 9.1 Pre-Installation

- Calculate required airflow (ACH method and fixture method)

- Select fan type and model

- Plan duct route (measure distance, count bends)

- Verify electrical circuit capacity (typically 15A circuit)

- Check local building code requirements

### 9.2 Installation

- Cut ceiling/wall opening per fan template

- Mount fan housing to joist or support bracket

- Connect duct to fan outlet with foil tape

- Route duct to exterior termination point

- Install exterior wall cap with backdraft damper

- Wire fan to switch or controller

- Install fan grille

- Test operation: verify airflow, check for noise/vibration

### 9.3 Post-Installation Verification

- Measure airflow with anemometer or flow hood

- Verify noise level is within acceptable range (< 3.0 sones recommended)

- Check for air leaks at all duct joints

- Confirm exterior damper opens when fan runs and closes when off

- Run moisture test: shower 10 minutes, verify mirror clears within 20 minutes after

## 10. Maintenance Schedule

| Frequency | Task |
| --- | --- |
| Monthly | Clean fan grille (vacuum or wash) |
| Every 6 months | Remove grille, clean fan blades and housing |
| Annually | Inspect duct for obstructions; clean if needed |
| Annually | Check exterior wall cap for debris, bird nests |
| Every 2-3 years | Replace fan motor if showing reduced airflow |
| As needed | Replace filters on combo units |

# 吊顶工艺详解

## 吊顶类型

| 类型 | 适用场景 | 价格（元/㎡） |
| --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨石膏板 | 客厅、卧室 | 100-200 |
| 铝扣板 | 厨房、卫生间 | 80-150 |
| PVC扣板 | 厨卫 | 40-80 |
| 集成吊顶 | 厨卫 | 100-200 |
| 矿棉板 | 办公室 | 50-100 |

## 轻钢龙骨石膏板

### 材料

- 轻钢龙骨：主龙骨、副龙骨、吊杆

- 石膏板：9.5mm或12mm

- 配件：吊杆、膨胀螺栓

### 施工工艺

- 弹线确定高度

- 安装吊杆（间距≤100cm）

- 安装主龙骨（间距≤100cm）

- 安装副龙骨（间距≤40cm）

- 安装石膏板

- 接缝处理

- 防锈处理

### 关键指标

- 平整度≤3mm/2m

- 转角整板切割

- 重型灯具单独吊挂

## 铝扣板

### 规格

- 300×300mm

- 300×600mm

- 厚度0.6-0.8mm

### 安装要点

- 龙骨水平

- 扣板平整

- 电器模块匹配

## 验收要点

- 平整度≤3mm/2m

- 接缝均匀

- 电器安装牢固

- 边角收口美观

# 木工工艺详解

## 吊顶施工

### 轻钢龙骨石膏板

- 弹线确定高度

- 安装吊杆（间距≤100cm）

- 安装主龙骨（间距≤100cm）

- 安装副龙骨（间距≤40cm）

- 安装石膏板

- 接缝处理

- 防锈处理

### 铝扣板

- 安装边角

- 安装龙骨

- 安装扣板

## 柜体制作

### 现场制作流程

- 放线定位

- 制作框架

- 安装背板

- 安装门板

- 安装五金

### 工艺要点

- 板材切割精确

- 封边严密

- 铰链间距≤60cm

## 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 吊顶平整度 | ≤3mm/2m |
| 石膏板接缝 | 错开 |
| 柜体牢固度 | 稳固不晃动 |

# 木工施工工艺流程

## 吊顶施工

### 施工流程

- 弹线 → 确定吊顶高度和造型

- 安装吊杆 → 间距≤100cm

- 安装龙骨 → 主龙骨间距≤100cm，副龙骨间距≤40cm

- 安装石膏板 → 错缝安装

- 接缝处理 → 嵌缝石膏+绷带

- 防锈处理 → 钉眼点防锈漆

### 工艺要点

- 转角处用整板切割

- 石膏板与墙面留缝 3-5mm

- 重型灯具单独吊挂

- 厨卫用铝扣板吊顶

## 柜体制作

### 施工流程

- 放线 → 确定柜体位置

- 制作框架 → 板材切割组装

- 安装背板 → 固定在墙面上

- 安装门板 → 调整缝隙

- 安装五金 → 铰链、滑轨

### 工艺要点

- 板材切割精确

- 封边严密

- 铰链间距≤60cm

- 门板缝隙均匀

## 验收要点

- 吊顶平整度≤3mm/2m

- 石膏板接缝错开

- 转角整板切割

- 柜体牢固

- 门板开合顺畅

- 五金安装齐全

# 水电工施工工艺流程

## 水路施工

### 施工流程

- 定位放线 → 根据设计图标注用水点位

- 开槽 → 墙面开槽，深度管径+10mm

- 布管 → PPR管热熔连接

- 固定 → 管卡固定，间距≤60cm

- 打压 → 0.8MPa 保压30分钟

- 封槽 → 水泥砂浆封堵

### 工艺要点

- 水管走顶不走地

- 冷热水管间距≥15cm

- 热水管包覆保温棉

- 管根做加强防水

## 电路施工

### 施工流程

- 定位放线 → 标注开关插座位置

- 开槽 → 墙面开槽，禁止横槽超过30cm

- 布管 → PVC线管敷设

- 穿线 → 电线穿管

- 安装底盒 → 固定底盒

- 测试 → 通路和绝缘测试

### 工艺要点

- 强弱电间距≥30cm

- 线管弯曲半径≥6倍管径

- 电线截面符合负荷要求

- 接头必须在底盒内

## 常见问题

| 问题 | 原因 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 水管渗漏 | 热熔连接不合格 | 墙面发霉 |
| 电线短路 | 电线受损 | 安全隐患 |
| 插座没电 | 接线错误 | 无法使用 |
| 水压不足 | 管径过小 | 使用不便 |

## 验收清单

- 打压测试合格

- 电路通路正常

- 绝缘电阻≥0.5MΩ

- 管线走向拍照记录

- 管卡间距符合要求

- 强弱电间距符合要求

# 电路布线详解

## 回路设计

### 标准回路

| 回路 | 电线 | 空开 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明 | 1.5mm² | 16A | 全屋照明 |
| 插座 | 2.5mm² | 20A | 普通插座 |
| 空调 | 4mm² | 25A | 每台空调 |
| 厨房 | 4mm² | 25A | 厨房电器 |
| 卫生间 | 4mm² | 25A | 卫生间电器 |
| 冰箱 | 2.5mm² | 16A | 冰箱单独回路 |

## 布线方式

### 点对点

- 最短距离

- 省材料

- 检修困难

### 横平竖直

- 规范美观

- 检修方便

- 费材料

## 开关插座位置

### 开关高度

- 开关：130cm

- 插座：30cm

- 空调插座：180cm

- 厨房插座：120cm

### 插座数量建议

| 空间 | 插座数量 |
| --- | --- |
| 客厅 | 6-8个 |
| 卧室 | 4-6个 |
| 厨房 | 6-8个 |
| 卫生间 | 2-3个 |
| 书房 | 4-6个 |

## 注意事项

- 强弱电分离

- 电线穿管

- 接头在底盒内

- 拍照记录

# 安装工施工工艺流程

## 地板安装

### 实木地板

- 地面找平 → 2m靠尺检查≤3mm

- 打龙骨 → 间距≤30cm

- 铺防潮垫 → 重叠20cm

- 铺地板 → 留缝8-12mm

- 安装踢脚线 → 紧贴墙面

### 复合地板

- 地面找平 → 2m靠尺检查≤3mm

- 铺防潮垫 → 满铺

- 铺地板 → 锁扣连接

- 安装踢脚线

## 门安装

### 施工流程

- 安装门框 → 校正垂直度

- 固定 → 发泡胶填充

- 安装门扇 → 调整缝隙

- 安装五金 → 合页、门锁、门吸

### 工艺要点

- 门框垂直度≤2mm/2m

- 门扇与地面间隙5-8mm

- 合页数量≥3个

- 发泡胶固化后修边

## 洁具安装

### 马桶安装

- 检查排污管

- 安装法兰圈

- 放置马桶

- 打胶密封

- 连接水箱

### 花洒安装

- 确定安装高度（混水阀距地90-100cm）

- 安装混水阀

- 安装花洒杆

- 连接软管

- 测试

## 灯具安装

### 施工流程

- 断电

- 安装底座

- 接线（火线、零线、地线）

- 固定灯体

- 通电测试

### 注意事项

- 重型灯具必须单独吊挂

- 接线正确

- 防水区域用防水灯具

## 验收要点

- 地板平整无异响

- 门开合顺畅

- 洁具不渗漏

- 灯具正常

- 开关插座通电

- 五金安装牢固

# 厨房台面工艺 — Kitchen Countertop Fabrication & Installation

## 1. Overview

Kitchen countertops are one of the most heavily used surfaces in a home. This guide covers material selection, edge profiling, seam treatment, sink cutouts, installation procedures, and long-term maintenance for residential kitchen countertops.

## 2. Material Comparison

### 2.1 Quartz Stone (石英石)

| Attribute | Detail |
| --- | --- |
| Composition | ~90-95% crushed natural quartz + 5-10% polymer resin |
| Thickness | 15 mm, 20 mm (standard), 30 mm (premium) |
| Hardness | Mohs 6.5-7 |
| Heat Resistance | Moderate — up to 150°C; use trivets |
| Stain Resistance | Excellent; non-porous surface |
| Price Range | ¥600 - ¥1,800 / m² |
| Lifespan | 15-25 years |

Advantages: Non-porous, wide color range, consistent pattern, low maintenance, antibacterial.

Disadvantages: Visible seams, can chip at edges, not suitable for direct high-heat contact.

### 2.2 Granite (花岗岩)

| Attribute | Detail |
| --- | --- |
| Composition | 100% natural igneous rock |
| Thickness | 20 mm, 30 mm |
| Hardness | Mohs 6-7 |
| Heat Resistance | Excellent — withstands direct hot pans |
| Stain Resistance | Good when sealed; porous without sealing |
| Price Range | ¥800 - ¥3,000+ / m² |
| Lifespan | 25+ years (effectively permanent) |

Advantages: Unique natural patterns, high heat tolerance, adds property value.

Disadvantages: Requires periodic sealing (every 1-2 years), natural fissures may propagate, heavy (requires sturdy cabinetry).

### 2.3 Stainless Steel (不锈钢)

| Attribute | Detail |
| --- | --- |
| Composition | 304-grade food-safe stainless steel |
| Thickness | 0.8 mm (cladding) to 1.5 mm (solid top) |
| Hardness | N/A — metal surface |
| Heat Resistance | Excellent |
| Stain Resistance | Excellent; hygienic surface |
| Price Range | ¥1,000 - ¥2,500 / m² |
| Lifespan | 20+ years |

Advantages: Seamless integration with sink, completely hygienic, heatproof, modern aesthetic.

Disadvantages: Shows scratches and fingerprints easily, can dent, noisy (pans clank), limited color options.

### 2.4 Quick Selection Guide

| Priority | Recommended Material |
| --- | --- |
| Budget-conscious | Quartz (mid-range) |
| Low maintenance | Quartz or Stainless Steel |
| Cooking-heavy kitchen | Granite (heat) or Stainless Steel |
| Luxury / resale value | Granite (premium slabs) |
| Hygiene-critical (commercial style) | Stainless Steel |
| Consistent aesthetic | Quartz |

## 3. Edge Profiles

| Profile | Description | Best For | Cost Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Straight (直边) | Flat 90-degree edge | Modern, minimal | Baseline |
| Beveled (斜边) | Angled cut at 45 degrees | Transitional | +5-10% |
| Bullnose (圆边) | Fully rounded edge | Family homes, safety | +10-15% |
| Half Bullnose (半圆边) | Rounded top, flat bottom | Balanced look | +8-12% |
| Ogee (S形边) | Decorative S-curve | Traditional, luxury | +20-30% |
| Waterfall (瀑布边) | Vertical drop to floor | Island features | +30-50% |
| Eased (微圆边) | Slightly rounded corners | Everyday use | Baseline +5% |

Installation Note: Edge profiles must be specified before fabrication. Post-fabrication edge changes require re-polishing the entire slab face and are rarely cost-effective.

## 4. Seam Treatment (拼接缝处理)

### 4.1 Seam Placement Principles

- Avoid placing seams directly in front of the sink or cooktop.

- Minimize the number of seams — ideally one per continuous run.

- Locate seams at natural break points (e.g., at a corner or between cabinet sections).

- Never place a seam within 150 mm of a sink cutout edge.

### 4.2 Seam Execution Steps

| Step | Action |
| --- | --- |
| 1 | Dry-fit both pieces; verify alignment and level |
| 2 | Apply color-matched epoxy adhesive to both edges using a notched spreader |
| 3 | Clamp pieces together using seam clamps; align within 0.5 mm tolerance |
| 4 | Remove excess adhesive immediately with a razor blade before curing |
| 5 | Allow adhesive to cure per manufacturer specification (typically 24 hours) |
| 6 | Polish seam area with progressively finer diamond pads (50, 100, 200, 400 grit) |
| 7 | Final seal (if required by material) |

### 4.3 Acceptable Seam Width

| Material | Max Seam Width |
| --- | --- |
| Quartz | 0.5 mm (barely visible) |
| Granite | 0.5-1.0 mm (depends on pattern) |
| Stainless Steel | Welded — no visible seam |

## 5. Sink Cutout (水槽开孔)

### 5.1 Cutout Types

| Type | Description | Pros | Cons |
| --- | --- | --- | --- |
| Top-mount / Drop-in (台上盆) | Sink rests on counter lip | Easy installation, replaceable | Rim collects debris, visible edge |
| Undermount (台下盆) | Sink mounted beneath counter | Clean counter wipe, seamless | More expensive install, weight concern |
| Integrated (一体盆) | Counter and sink fabricated as one piece | Zero seams, hygienic | Expensive, limited styles |

### 5.2 Cutout Dimensions

| Sink Size | Recommended Cutout (mm) | Min Edge Margin (mm) |
| --- | --- | --- |
| Single bowl 600 mm | 560 x 420 | 60 |
| Double bowl 800 mm | 760 x 420 | 80 |
| Farmhouse apron | Custom per model | 40 (front), 60 (sides/back) |
| Bar prep 380 mm | 340 x 340 | 60 |

Critical: Always use the manufacturer’s template or the actual sink for tracing. Subtract 3-5 mm from the template for undermount installations to account for the mounting rim.

### 5.3 Cutout Execution

- Place template on underside of countertop; trace with pencil.

- Drill four 10 mm starter holes just inside the traced corners.

- Use a jigsaw with a diamond or carbide blade to cut along the line.

- Sand cut edges with 200-grit diamond pad.

- For undermount: install clips or epoxy brackets per sink manufacturer.

- Apply a bead of food-safe silicone caulk between sink rim and countertop.

- Allow silicone to cure 24 hours before connecting plumbing.

## 6. Installation Process

### 6.1 Pre-Installation Checklist

- Cabinetry installed, leveled, and secured

- Cabinet top rails or plywood subtop installed (minimum 18 mm plywood)

- Plumbing rough-in complete and pressure-tested

- Electrical outlets positioned per appliance plan

- Countertop template verified against site measurements

- Slabs inspected for cracks, chips, or color mismatches before cutting

- Access path from truck to kitchen is clear (protect floors and doorways)

- All necessary tools on site: shims, silicone, clamps, level, caulk gun

### 6.2 Installation Steps

| Step | Task | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dry fit | Place all pieces without adhesive; verify fit, alignment, and overhang |
| 2 | Level cabinets | Shim as needed; ensure all tops are within 1 mm of level across the full run |
| 3 | Apply adhesive | Run 6 mm beads of silicone or construction adhesive along cabinet top rails in a zigzag pattern |
| 4 | Set slabs | Lower slabs into position using suction cups (for heavy materials); press firmly |
| 5 | Join seams | Follow seam treatment procedure (Section 4.2) |
| 6 | Verify level | Check with 2 m straightedge; maximum deviation 1 mm over 2 m |
| 7 | Install backsplash | Adhere with silicone; caulk top edge |
| 8 | Cut faucet hole | Use hole saw; diameter per faucet spec (typically 32-35 mm) |
| 9 | Caulk perimeter | Apply color-matched silicone along wall and backsplash joints |
| 10 | Final clean | Remove all protective film, adhesive residue, and dust |

### 6.3 Overhang Specifications

| Application | Max Overhang (unsupported) | Support Required Beyond |
| --- | --- | --- |
| Quartz (20 mm) | 300 mm | 300 mm — install corbels or brackets |
| Granite (30 mm) | 350 mm | 350 mm — install corbels or brackets |
| Breakfast bar (bar seating) | 400-450 mm | Steel brackets or cantilever frame |
| Island waterfall | N/A | Full-height cabinet or steel subframe |

## 7. Maintenance Guide

### 7.1 Daily Care

| Material | Cleaning Method | Avoid |
| --- | --- | --- |
| Quartz | Warm water + mild dish soap, soft cloth | Abrasive pads, bleach, oven cleaner |
| Granite | Stone-specific pH-neutral cleaner | Vinegar, lemon juice, ammonia |
| Stainless Steel | Stainless steel cleaner, microfiber cloth | Steel wool, chlorine bleach |

### 7.2 Periodic Maintenance Schedule

| Interval | Action | Material |
| --- | --- | --- |
| Monthly | Inspect seams and caulk lines; re-caulk if lifting | All |
| Every 6 months | Test granite seal: drop water — if it absorbs, reseal | Granite |
| Annually | Reseal granite with penetrating sealer | Granite |
| As needed | Polish out minor scratches with stone polishing compound | Granite |
| As needed | Remove mineral deposits with stone-safe descaler | All |

### 7.3 Damage Repair Guide

| Issue | Repair Method |
| --- | --- |
| Small chip (quartz/granite) | Fill with color-matched epoxy; sand flush; polish |
| Crack (granite) | Professional repair with epoxy resin and reinforcement pins |
| Scratch (stainless steel) | Polish with grain using abrasive pad (320-400 grit); follow grain direction |
| Burn mark (quartz) | Professional resurfacing; may require section replacement |
| Stain (granite) | Poultice: baking soda + water paste, cover with plastic 24 hours, remove |

## 8. Quality Acceptance Criteria

| Item | Standard |
| --- | --- |
| Levelness | ≤ 1 mm deviation over 2 m |
| Seam visibility | Invisible at 600 mm viewing distance (quartz) |
| Overhang tolerance | ±2 mm from specified dimension |
| Cutout edge | Smooth, no chips or roughness |
| Caulk lines | Uniform width, no gaps or breaks |
| Surface | No scratches, chips, or etching visible under normal lighting |

# 美缝施工详解

## 美缝剂类型

| 类型 | 特点 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 白水泥 | 便宜、易脏 | 5-10元/㎡ |
| 勾缝剂 | 防水、颜色多 | 10-20元/㎡ |
| 美缝剂 | 防水防霉、光亮 | 20-50元/㎡ |
| 环氧彩砂 | 质感好、耐久 | 50-100元/㎡ |
| 聚脲美缝 | 不发黄、耐久 | 80-150元/㎡ |

## 施工流程

### 第一步：清理砖缝

- 用清缝刀清理砖缝

- 深度≥3mm

- 清理灰尘

### 第二步：打美缝剂

- 装入胶枪

- 沿砖缝均匀打入

- 速度均匀

### 第三步：刮平

- 用压缝球或刮板

- 刮平美缝剂

- 清理余料

### 第四步：养护

- 养护24小时

- 避免踩踏

- 避免水接触

## 施工要点

- 施工温度 5-35°C

- 砖缝必须干燥

- 深色砖选深色美缝剂

- 浅色砖选浅色美缝剂

## 常见问题

| 问题 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 脱落 | 砖缝不干净 | 重新清理 |
| 开裂 | 填不满 | 重新施工 |
| 发黄 | 质量差 | 选择品牌产品 |

# 泥瓦工施工工艺流程

## 砌筑施工

### 施工流程

- 放线 → 确定墙体位置

- 植筋 → 新旧墙体连接处植筋

- 砌筑 → 砂浆饱满，灰缝8-12mm

- 抹灰 → 墙面找平

- 养护 → 洒水养护≥7天

### 工艺要点

- 砌筑前砖块浇水湿润

- 砂浆配合比符合设计

- 每天砌筑高度≤1.8m

- 门窗洞口上方设过梁

## 防水施工

### 施工流程

- 基层处理 → 清理、修补、做圆弧

- 底涂 → 涂刷底涂一遍

- 面涂 → 涂刷面涂2-3遍

- 闭水 → 蓄水24小时试验

- 保护层 → 防水层上做保护层

### 工艺要点

- 管根、阴阳角加强处理

- 每遍涂刷方向垂直

- 防水层厚度≥1.5mm

- 厨卫墙面防水高度达标

## 贴砖施工

### 施工流程

- 基层处理 → 清理、找平、刷界面剂

- 弹线排砖 → 确定铺贴方案

- 涂抹粘结剂 → 齿形刮板刮涂

- 铺贴 → 橡皮锤敲实

- 勾缝 → 24小时后勾缝

### 工艺要点

- 陶质砖泡水2小时以上

- 墙砖压地砖工艺

- 砖缝均匀一致

- 空鼓率≤5%

## 验收要点

- 墙面垂直度≤3mm/2m

- 表面平整度≤4mm/2m

- 空鼓率≤5%

- 防水闭水试验合格

- 砖缝均匀

- 阴阳角方正

# 瓷砖铺贴详解

## 铺贴方式对比

| 方式 | 特点 | 损耗率 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直铺 | 整齐规整 | 5% | 大部分场景 |
| 斜铺 | 视觉延伸 | 10% | 美式、欧式 |
| 人字铺 | 造型感强 | 15% | 法式、北欧 |
| 工字铺 | 错落有致 | 8% | 工业风 |
| 拼花 | 装饰性强 | 20% | 玄关、背景墙 |

## 铺贴工艺流程

### 1. 基层处理

- 清理基层

- 找平

- 刷界面剂

### 2. 排砖

- 弹线定位

- 预排砖

- 确定切割位置

### 3. 铺贴

- 涂抹瓷砖胶（齿形刮板）

- 铺贴

- 橡皮锤敲实

- 十字定位器控制砖缝

### 4. 勾缝/美缝

- 24小时后进行

- 清理砖缝

- 填入填缝剂或美缝剂

## 美缝施工

### 美缝剂类型

| 类型 | 特点 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 白水泥 | 便宜、易脏 | 5-10元/㎡ |
| 勾缝剂 | 防水、颜色多 | 10-20元/㎡ |
| 美缝剂 | 防水防霉、光亮 | 20-50元/㎡ |
| 环氧彩砂 | 质感好、耐久 | 50-100元/㎡ |

### 美缝施工要点

- 砖缝清理干净

- 填入美缝剂

- 刮平

- 清理余料

- 养护24小时

## 常见问题处理

| 问题 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 空鼓 | 粘结不牢 | 拆除重铺 |
| 崩瓷 | 切割不当 | 更换 |
| 色差 | 不同批次 | 同区域同批次 |
| 开裂 | 基层沉降 | 修补 |

# 油漆工艺详解

## 墙面处理

### 基层处理

- 清理墙面

- 修补裂缝

- 刷界面剂

### 批刮腻子

- 第一遍粗刮（≤2mm）

- 第二遍细刮（≤1mm）

- 第三遍局部修补

- 干后打磨

### 打磨

- 240目以上砂纸

- 灯光照射检查

- 平整度≤2mm/2m

## 涂料施工

### 底漆

- 封闭基层

- 增强附着力

- 必须刷

### 面漆

- 第一遍均匀涂刷

- 间隔4-6小时

- 第二遍方向一致

### 施工条件

- 温度5-35°C

- 湿度≤85%

- 通风良好

## 验收标准

- 无流坠、透底

- 颜色均匀

- 表面光滑

- 阴阳角顺直

# 油漆工施工工艺流程

## 墙面施工

### 施工流程

- 基层处理 → 清理、修补、打磨

- 批刮腻子 → 第一遍粗刮，第二遍细刮

- 打磨 → 腻子干后打磨平整

- 刷底漆 → 封闭基层

- 刷面漆 → 第一遍，干后刷第二遍

### 工艺要点

- 每遍腻子干透后再刮下一遍

- 打磨后用灯照检查平整度

- 底漆必须刷，增强附着力

- 面漆两遍方向一致

- 施工温度 5-35°C

## 木器漆施工

### 施工流程

- 基层处理 → 打磨、清理

- 刷底漆 → 封闭木材

- 修补 → 补腻子修补缺陷

- 打磨 → 细砂纸打磨

- 刷面漆 → 2-3遍

### 工艺要点

- 木器漆分开放型和封闭型

- 开放型保留木纹

- 封闭型覆盖木纹

- 每遍干透后再刷下一遍

## 壁纸/壁布施工

### 施工流程

- 基层处理 → 平整、干燥、清洁

- 刷基膜 → 封闭基层

- 裁剪 → 对花裁剪

- 涂胶 → 背面涂胶

- 铺贴 → 从上到下刮平

- 修边 → 裁去多余部分

### 工艺要点

- 壁纸提前 24 小时放室内适应温湿度

- 对花准确

- 接缝严密

- 无气泡、无褶皱

## 验收要点

- 墙面无色差

- 无流坠、透底

- 表面光滑

- 阴阳角顺直

- 壁纸接缝不明显

- 木器漆均匀

# 报价与预算

装修报价清单模板、各城市参考价格、预算控制技巧。

## 目录

- 概述 — 报价预算基础知识

- 报价清单模板 — 标准化报价模板下载

- 各城市参考价 — 一线城市装修价格对比

- 预算控制技巧 — 不超预算的实用方法

# 家具家电配置指南

## 家具配置清单

### 客厅

| 家具 | 尺寸建议 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 沙发 | 根据客厅宽度选择 | 3000-15000 |
| 茶几 | 沙发高度的0.8倍 | 500-3000 |
| 电视柜 | 电视宽度+20cm | 1000-5000 |
| 鞋柜 | 深度35cm | 1000-5000 |

### 卧室

| 家具 | 尺寸建议 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 床 | 1.5m或1.8m | 2000-10000 |
| 床垫 | 与床匹配 | 1000-8000 |
| 衣柜 | 深度60cm | 3000-15000 |
| 床头柜 | 宽度40-50cm | 300-1500 |

### 餐厅

| 家具 | 尺寸建议 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 餐桌 | 根据用餐人数 | 1000-5000 |
| 餐椅 | 座高45cm | 200-800/把 |

### 书房

| 家具 | 尺寸建议 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 书桌 | 深度60cm | 500-3000 |
| 书柜 | 深度30cm | 1000-5000 |

## 家电配置清单

### 必配家电

| 家电 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 空调 | 2000-8000/台 | 根据房间数 |
| 冰箱 | 2000-10000 | 根据家庭人数 |
| 洗衣机 | 2000-6000 | 滚筒或波轮 |
| 热水器 | 1000-4000 | 燃气或电 |
| 油烟机+灶 | 2000-8000 | 套装购买 |
| 电视 | 2000-10000 | 根据尺寸 |

### 选配家电

| 家电 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 洗碗机 | 2000-8000 | 提升幸福感 |
| 烘干机 | 2000-6000 | 南方推荐 |
| 净水器 | 1000-5000 | 关注饮水健康 |
| 新风系统 | 3000-10000 | 改善空气质量 |
| 扫地机器人 | 1500-5000 | 解放双手 |

## 购买时机

| 家电 | 最佳购买时间 |
| --- | --- |
| 中央空调 | 水电阶段确定型号 |
| 嵌入式家电 | 设计阶段确定尺寸 |
| 常规家电 | 618/双11促销 |
| 家具 | 油漆完工后 |

# 装修面积计算指南

## 面积类型

### 建筑面积

- 房产证上的面积

- 包含公摊面积

### 套内面积

- 实际使用面积

- 装修报价通常按此面积

### 装修面积

- 各房间实际面积之和

- 装修报价的实际依据

## 各空间面积计算

### 地面面积

地面面积 = 长 × 宽

### 墙面面积

墙面面积 = (房间周长 × 层高) - 门窗面积

### 顶面面积

顶面面积 = 地面面积

## 装修面积计算表

| 空间 | 长(m) | 宽(m) | 面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 |  |  |  |  |
| 卧室1 |  |  |  |  |
| 卧室2 |  |  |  |  |
| 厨房 |  |  |  |  |
| 卫生间 |  |  |  |  |
| 阳台 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

## 注意事项

- 报价面积以实际测量为准

- 公摊面积不应计入装修报价

- 墙面面积系数约为地面面积的 2.5-3 倍

- 复杂造型需单独计算

# 装修预算控制详解

## 预算制定

### 步骤

- 确定总预算

- 按项目分解预算

- 按城市市场价调整

- 预留10-15%应急

### 预算比例

| 项目 | 占比 |
| --- | --- |
| 设计费 | 3-5% |
| 施工费 | 25-30% |
| 主材费 | 30-35% |
| 家具费 | 15-20% |
| 家电费 | 10-15% |
| 软装费 | 5-10% |

## 预算控制

### 事前控制

- 做好预算计划

- 明确各项支出

- 设定上限

### 事中控制

- 实时记录支出

- 对比预算和实际

- 及时调整

### 事后控制

- 结算核对

- 分析超支原因

- 总结经验

## 超支原因

| 原因 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 设计变更 | 减少变更 |
| 材料升级 | 控制升级 |
| 增项 | 约定上限 |
| 返工 | 严格验收 |

## 省钱技巧

- 淡季装修

- 集中采购

- 关注促销

- 自己采购主材

- 减少造型

- 选择国产品牌

# 装修预算详细指南

## 预算分配比例

| 项目 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计费 | 3-5% | 如请设计师 |
| 施工费 | 25-30% | 人工+辅材 |
| 主材费 | 30-35% | 瓷砖、地板、门等 |
| 家具费 | 15-20% | 沙发、床、柜等 |
| 家电费 | 10-15% | 空调、冰箱、洗衣机等 |
| 软装费 | 5-10% | 窗帘、灯具、装饰 |

## 各档次预算参考

### 经济型（800-1200元/㎡）

- 简装出租或过渡

- 材料选择性价比高的

- 不做复杂造型

### 舒适型（1200-2000元/㎡）

- 自住首选

- 材料选择中档品牌

- 适当做一些造型

### 品质型（2000-3500元/㎡）

- 追求品质生活

- 材料选择高端品牌

- 设计感强

### 豪华型（3500元/㎡以上）

- 高端定制

- 进口材料

- 智能家居

## 预算控制技巧

- 先定预算再选材料

- 预留 10-15% 应急预算

- 主材自己买

- 不要边装边改

- 货比三家

- 关注促销活动

- 分清主次

- 盯紧增项

- 分期付款

- 记账

## 省钱重点

### 可以省钱的地方

- 造型简化

- 选择国产品牌

- 减少定制

- 软装后期慢慢添置

### 不能省钱的地方

- 水电材料

- 防水材料

- 五金配件

- 环保材料

# 装修预算表模板

## 预算明细表

| 类别 | 项目 | 预算金额 | 实际金额 | 差额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计费 | 设计费 |  |  |  |  |
| 施工费 | 拆改 |  |  |  |  |
|  | 水电 |  |  |  |  |
|  | 泥瓦 |  |  |  |  |
|  | 木作 |  |  |  |  |
|  | 油漆 |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |
| 主材费 | 瓷砖 |  |  |  |  |
|  | 地板 |  |  |  |  |
|  | 门 |  |  |  |  |
|  | 橱柜 |  |  |  |  |
|  | 卫浴 |  |  |  |  |
|  | 涂料 |  |  |  |  |
| 家具费 | 客厅家具 |  |  |  |  |
|  | 卧室家具 |  |  |  |  |
|  | 餐厅家具 |  |  |  |  |
| 家电费 | 空调 |  |  |  |  |
|  | 冰箱 |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 |  |  |  |  |
|  | 厨房电器 |  |  |  |  |
| 软装费 | 窗帘 |  |  |  |  |
|  | 灯具 |  |  |  |  |
|  | 装饰 |  |  |  |  |
| 其他 | 垃圾清运 |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 监理费 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

## 使用说明

- 装修前填写预算金额

- 装修过程中实时更新实际金额

- 计算差额，调整后续预算

- 保留所有付款凭证

# 预算控制技巧

装修超预算是最常见的问题。以下 10 条技巧帮你守住钱包：

## 1. 先定预算再选材料

不要先看材料再算钱，先确定每个大项的预算上限，再在预算范围内选材料。

## 2. 预留 10-15% 的应急预算

即使计划再周密，也会有意外支出。

## 3. 主材自己买

半包模式下主材自己采购，可以省掉装修公司的材料差价。

## 4. 不要边装边改

设计方案确定后，施工中尽量不要大改，每次修改都意味着额外费用。

## 5. 货比三家

主材（瓷砖、地板、门等）至少对比 3 家，价格差异可能很大。

## 6. 关注促销活动

618、双 11、建材市场促销，能省不少钱。

## 7. 分清主次

在核心区域（厨卫）用好材料，次要区域可以适度降低标准。

## 8. 盯紧增项

合同中约定增项不得超过总价 5%，超出部分由装修公司承担。

## 9. 分期付款

按施工进度付款，保留尾款作为质保金。

## 10. 记账

装修期间所有支出详细记录，实时对比预算，发现超支及时调整。

# 各城市参考价

以下为 2026 年主要城市装修参考价格（半包模式，元/㎡）：

| 城市 | 基础半包 | 中档半包 | 高档半包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1800 |
| 上海 | 550-750 | 750-1100 | 1100-1700 |
| 广州 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1500 |
| 深圳 | 550-750 | 750-1100 | 1100-1700 |
| 杭州 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1500 |
| 成都 | 400-600 | 600-900 | 900-1300 |
| 武汉 | 350-550 | 550-800 | 800-1200 |

注：以上价格仅供参考，实际价格因面积、户型、材料选择等因素有所差异。

# 装修隐藏费用揭秘 (Hidden Renovation Costs)

## 概述

装修预算超支是 homeowner 最常遇到的问题之一。据行业统计，约 70% 的装修项目最终花费超出初始预算 20%–50%。了解隐藏费用的来源、识别方法和应对策略，是控制装修成本的关键。

## 常见隐藏费用分类

### 一、设计阶段隐藏费用

| 费用项目 | 典型金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 效果图追加费 | 500–3000/张 | 超出合同约定数量的效果图需额外付费 |
| 设计修改费 | 300–1000/次 | 超出免费修改次数后的收费 |
| 施工图深化费 | 2000–8000 | 部分公司仅出方案图，施工图需另收费 |
| 第三方设计审核 | 1000–3000 | 聘请独立设计师审核图纸的费用 |
| 结构安全鉴定 | 3000–8000 | 涉及拆改时可能被要求的结构检测 |

### 二、施工阶段隐藏费用

| 费用项目 | 典型金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 拆旧及垃圾清运 | 3000–8000 | 部分报价不含拆旧或仅限指定楼层 |
| 材料上楼费 | 500–3000 | 无电梯或材料超规格的搬运费 |
| 临时水电费 | 500–2000 | 施工期间的水电消耗 |
| 成品保护费 | 1000–5000 | 门窗、地板等成品的保护措施 |
| 赶工费 | 总价 5%–15% | 要求提前完工产生的额外人工成本 |
| 夜间施工费 | 2000–5000 | 物业允许外的时段施工加价 |

### 三、水电工程隐藏费用

| 费用项目 | 典型金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 管线超量费 | 2000–10000 | 报价常以”预估”为准，按实际结算时大幅超量 |
| 开槽修补费 | 500–2000 | 部分报价不含墙面开槽后的修补 |
| 强电箱/弱电箱更换 | 500–2000/个 | 原箱老化需要更换 |
| 水路走顶费用 | 1000–3000/m | 走顶比走地成本高出 40%–60% |
| 旧线管拆除 | 500–1500 | 老房换线时拆除旧线管的费用 |

### 四、材料阶段隐藏费用

| 费用项目 | 典型金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 材料损耗超标 | 总价 3%–8% | 瓷砖、地板等材料实际损耗可能超出报价 |
| 特殊尺寸定制 | 500–5000 | 非标尺寸的门窗、橱柜定制加价 |
| 材料色差更换 | 1000–5000 | 批次差异导致的换货费用 |
| 运输及卸货 | 500–3000 | 部分材料商报价不含配送 |
| 仓储保管费 | 200–500/天 | 材料提前进场产生的保管费用 |

## 如何识别报价单中的”坑”

### 危险信号清单

- 项目不完整：报价单缺少某些必须的施工项目（如防水、美缝）

- 用量模糊：仅写”按实际发生”或”暂定”，无具体数量

- 单价过低：明显低于市场均价的项目，后期必然加价

- 品牌型号缺失：仅写”某某品牌”，不指定具体型号

- 工艺描述不清：未注明施工标准和工艺要求

- 漏项故意：将必要项目拆分为多个子项分散报价

- 管理费过高：管理费超过总价 10% 需警惕

- 无违约金条款：合同中未约定延期、质量不达标的赔偿

### 报价单审查对照表

| 审查项目 | 合格标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 项目完整性 | 涵盖所有施工阶段 | 对比装修流程图逐项核对 |
| 材料明细 | 品牌+型号+规格+数量 | 要求供应商提供型号清单 |
| 工艺说明 | 明确施工步骤和标准 | 参照国家/行业标准 |
| 工程量 | 有计算依据和具体数值 | 自行测量或请第三方复核 |
| 单价合理性 | 在当地市场均价范围内 | 货比三家，查询建材市场价格 |
| 付款节点 | 按工程进度分期支付 | 避免一次性支付超过 60% |

## 合法 vs 非法的额外收费

### 合法追加费用的情形

- 业主主动变更设计：增加项目、改变材料档次

- 不可抗力：如极端天气导致工期延长

- 隐蔽工程发现异常：如拆除后发现结构问题需要加固

- 政策变化：如环保标准提高导致的材料升级

注意：即使是合法追加，施工方也应事先告知并取得业主书面确认，不得事后单方面追加。

### 非法追加费用的情形

- 恶意漏项：故意在报价中遗漏必要项目

- 虚报工程量：实际用量远低于结算量

- 偷换材料：用低档材料替代合同约定材料

- 重复收费：同一项目在不同阶段重复计价

- 无依据加价：以”工艺复杂”为由单方面提价

- 强制升级：以”不升级无法施工”为由强迫加价

## 谈判与应对策略

### 签约前

- 要求详细报价：拒绝”打包价”或”一口价”，要求逐项列明

- 约定浮动范围：在合同中约定”最终结算不超过预算的 X%”

- 明确变更流程：所有变更必须书面确认，注明金额和影响

- 保留尾款：至少保留 5%–10% 作为质保金

- 请第三方审核：花费 1000–3000 元请独立监理审核报价

### 施工中

- 每次变更前确认金额：拒绝”先做后算”

- 做好现场记录：拍照、录像记录施工进度和材料进场

- 定期核对工程量：每周与施工方核对已完工程量

- 保留付款凭证：所有付款通过银行转账，备注用途

### 争议处理

- 协商优先：先与施工方沟通，争取达成一致

- 请监理介入：第三方监理提供专业意见

- 向行业协会投诉：各地装饰协会提供调解服务

- 法律途径：涉及金额较大时，通过诉讼解决

## 预算控制建议

### 预算分配参考比例

| 项目 | 建议占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计费 | 3%–5% | 含方案设计、施工图、效果图 |
| 基础施工（人工+辅材） | 35%–45% | 拆改、水电、泥瓦、木工、油漆 |
| 主材 | 30%–40% | 瓷砖、地板、洁具、橱柜、门 |
| 设备 | 10%–15% | 空调、地暖、新风、净水 |
| 软装 | 5%–10% | 窗帘、灯具、装饰品 |
| 预备金 | 10%–15% | 应对不可预见费用 |

核心原则：预备金不可挪用，这是应对隐藏费用的第一道防线。

# 装修贷款详解

## 贷款类型

### 银行装修贷

| 银行 | 最高额度 | 年化利率 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商银行 | 100万 | 4.5-6% | 1-5年 |
| 建设银行 | 50万 | 4.35-5.5% | 1-3年 |
| 招商银行 | 100万 | 4.5-6.5% | 1-5年 |
| 农业银行 | 50万 | 4.35-5.5% | 1-3年 |

### 消费金融

- 额度：最高30万

- 利率：年化8-15%

- 期限：1-3年

### 信用卡分期

- 额度：根据信用额度

- 费率：月费率0.3-0.6%

- 期限：3-24期

## 申请条件

- 稳定收入

- 信用记录良好

- 有房产或购房合同

## 还款方式

| 方式 | 特点 |
| --- | --- |
| 等额本息 | 每月还款固定 |
| 等额本金 | 前期还款多 |

## 注意事项

- 对比多家银行利率

- 提前还款注意违约金

- 关注优惠活动

# 装修贷款与金融

## 装修贷款类型

### 银行装修贷款

| 银行 | 额度 | 利率 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商银行 | 最高100万 | 年化4.5-6% | 1-5年 |
| 建设银行 | 最高50万 | 年化4.35-5.5% | 1-3年 |
| 招商银行 | 最高100万 | 年化4.5-6.5% | 1-5年 |

### 消费金融公司

- 额度：最高30万

- 利率：年化8-15%

- 期限：1-3年

- 特点：审批快、门槛低

### 信用卡分期

- 额度：根据信用额度

- 费率：月费率0.3-0.6%

- 期限：3-24期

## 申请条件

- 有稳定收入来源

- 信用记录良好

- 有房产或购房合同

- 部分银行要求首付比例

## 贷款流程

- 准备材料（身份证、收入证明、购房合同）

- 选择贷款产品

- 提交申请

- 银行审核

- 放款

## 省钱建议

- 对比多家银行利率

- 选择等额本息或等额本金

- 提前还款注意违约金

- 关注银行装修贷优惠活动

# 装修省钱技巧

## 设计阶段省钱

- 不做复杂造型 — 减少吊顶和背景墙

- 减少拆改 — 保持原有布局

- 标准尺寸 — 避免定制特殊尺寸

## 材料省钱

### 可以省钱的地方

| 项目 | 省钱方法 | 节省比例 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖 | 选择国产品牌常规款 | 30-50% |
| 地板 | 选择复合替代实木 | 40-60% |
| 涂料 | 选择中档品牌 | 20-40% |
| 门 | 选择实木复合 | 30-50% |
| 橱柜 | 选择本地品牌 | 20-40% |

### 不能省钱的地方

- 水电材料

- 防水材料

- 五金配件

- 环保指标

## 施工阶段省钱

- 淡季装修 — 人工费可能优惠

- 集中采购 — 团购或套餐购买

- 关注促销 — 618、双 11

- 自己采购主材 — 省掉中间差价

## 家具家电省钱

- 分期购买 — 减轻一次性支出

- 二手市场 — 部分家具可买二手

- 逐步添置 — 不急的一次性买齐

## 避坑就是省钱

- 避免低价诱单

- 避免增项失控

- 避免材料调包

- 避免返工

# 装修预算规划详解

## 预算制定步骤

### 第一步：确定总预算

根据经济状况确定可承受的总金额。

### 第二步：分解预算

| 项目 | 占比 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 设计费 | 3-5% |  |
| 施工费 | 25-30% |  |
| 主材费 | 30-35% |  |
| 家具费 | 15-20% |  |
| 家电费 | 10-15% |  |
| 软装费 | 5-10% |  |

### 第三步：市场调研

了解当地市场价，调整预算。

### 第四步：预留应急

预留10-15%的应急预算。

## 预算控制

### 事前控制

- 明确预算

- 做好计划

### 事中控制

- 实时记录

- 对比预算

### 事后控制

- 结算核对

- 总结经验

## 省钱技巧

- 淡季装修

- 集中采购

- 关注促销

- 自己采购主材

# 装修报价清单详解

## 报价构成

### 设计费

- 免费设计（含在施工费中）

- 收费设计：50-200元/㎡

### 施工费

| 项目 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 拆改 | 50-100 |
| 水电 | 80-150 |
| 泥瓦 | 100-200 |
| 木作 | 80-150 |
| 油漆 | 50-100 |

### 管理费

- 一般为总价的5-10%

### 垃圾清运费

- 500-2000元

## 报价审核要点

- 是否包含所有项目

- 材料品牌型号是否明确

- 工程量是否准确

- 单价是否合理

- 是否有重复报价

## 报价对比

至少对比3家，注意： - 不要只看总价 - 仔细对比每个项目 - 注意漏项和拆分

# 二手房装修预算 (Second-Hand Home Renovation Budget)

## 概述

二手房装修与新房装修有本质区别。除了常规的装修费用外，还涉及拆除、垃圾清运、隐蔽工程修复等额外开支。合理预估和控制预算，是二手房装修成功的关键。

## 一、二手房 vs 新房装修费用对比

### 1.1 费用结构差异

| 费用项目 | 新房装修 | 二手房装修 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除费 | 无 | 50-150元/㎡ | 拆旧+垃圾清运 |
| 垃圾清运费 | 约500-1000元 | 2000-5000元 | 拆除垃圾量大 |
| 墙面处理 | 基层处理 | 铲除旧墙皮+重新批刮 | 多出铲墙费用 |
| 地面处理 | 找平即可 | 拆除旧地面+找平 | 多出拆除费用 |
| 水电改造 | 全新布线 | 可能全改或部分利用 | 视原线路状况 |
| 防水重做 | 新房已做 | 通常需要重做 | 老化失效风险 |
| 管道更换 | 无 | 可能需要 | 铸铁管换PVC管 |
| 门窗更换 | 可能不需要 | 通常需要 | 老化/风格不符 |

### 1.2 总体费用增幅

- 简装：二手房比新房贵约 20-30%

- 中等装修：二手房比新房贵约 30-40%

- 精装：二手房比新房贵约 20-35%（精装新房本身投入大，拆除占比降低）

## 二、拆除工程费用

### 2.1 拆除项目单价参考

| 拆除项目 | 单价 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除地砖 | 30-45 | 元/㎡ | 含清理 |
| 拆除木地板 | 15-25 | 元/㎡ | 含清理 |
| 拆除墙面涂料 | 15-20 | 元/㎡ | 铲除至基层 |
| 拆除吊顶 | 25-40 | 元/㎡ | 含龙骨 |
| 拆除橱柜 | 30-50 | 元/延米 | 含搬运 |
| 拆除卫浴洁具 | 200-500 | 元/套 | 含搬运 |
| 拆除非承重墙 | 150-250 | 元/㎡ | 含垃圾搬运 |
| 拆除门窗 | 50-100 | 元/樘 | 旧门窗可抵扣部分 |
| 铲除保温层 | 20-30 | 元/㎡ | 视情况而定 |

### 2.2 垃圾清运费用

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 袋装垃圾 | 200-300元/车 | 约3-5m³ |
| 散装垃圾（小型车） | 500-800元/车 | 约5m³ |
| 散装垃圾（大型车） | 800-1500元/车 | 约10m³ |
| 电梯搬运费 | 100-300元/层 | 无电梯楼层费更高 |
| 物业清运费 | 200-500元 | 部分物业收取 |

估算参考：100㎡二手房全拆，垃圾量约5-8m³，清运费约1000-2000元。

## 三、隐蔽工程修复

### 3.1 必须检查的项目

| 检查项目 | 风险 | 修复费用（100㎡参考） |
| --- | --- | --- |
| 电路老化 | 短路/火灾风险 | 全改：8000-15000元 |
| 水管老化 | 漏水/水质问题 | 全改：5000-8000元 |
| 防水失效 | 渗漏到楼下 | 重做：3000-6000元 |
| 墙面空鼓 | 脱落/裂缝 | 修补：2000-5000元 |
| 地面不平整 | 地板铺设问题 | 找平：2000-4000元 |
| 管道堵塞 | 排水不畅 | 疏通/更换：1000-3000元 |
| 窗户密封性 | 漏风/渗水 | 更换：500-1500元/㎡ |
| 暖气管道 | 老化/堵塞 | 清洗/更换：2000-5000元 |

### 3.2 隐蔽工程评估流程

购入二手房
    │
    ▼
检查电路（配电箱、线路、插座）
    │
    ▼
检查水路（水管材质、水压、排水）
    │
    ▼
检查防水（闭水试验/楼下确认）
    │
    ▼
检查墙面（空鼓、裂缝、渗水痕迹）
    │
    ▼
检查窗户（密封、变形、渗水）
    │
    ▼
制定修复方案 ──▶ 计入预算

## 四、预算分配建议

### 4.1 二手房装修预算占比

| 项目 | 预算占比 | 100㎡示例（总预算15万） |
| --- | --- | --- |
| 拆除+清运 | 8-12% | 1.2万-1.8万 |
| 水电改造 | 15-20% | 2.25万-3万 |
| 防水+管道 | 5-8% | 0.75万-1.2万 |
| 泥瓦工程 | 15-20% | 2.25万-3万 |
| 木工/吊顶 | 8-12% | 1.2万-1.8万 |
| 油漆工程 | 8-10% | 1.2万-1.5万 |
| 主材（瓷砖/地板） | 20-25% | 3万-3.75万 |
| 厨卫设备 | 5-8% | 0.75万-1.2万 |
| 灯具开关 | 3-5% | 0.45万-0.75万 |
| 软装 | 5-8% | 0.75万-1.2万 |
| 不可预见费 | 5-10% | 0.75万-1.5万 |

关键提示：二手房必须预留5-10%的不可预见费用，用于应对拆除后发现的问题。

### 4.2 不同装修档次的总费用参考（100㎡）

| 档次 | 新房费用 | 二手房费用 | 差额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简装 | 6-8万 | 8-11万 | +2-3万 |
| 中等 | 10-15万 | 13-19万 | +3-4万 |
| 精装 | 18-25万 | 21-30万 | +3-5万 |
| 豪装 | 30万+ | 35万+ | +5万+ |

## 五、升级优先级

### 5.1 必须优先投入的项目

| 优先级 | 项目 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ | 电路改造 | 安全隐患，涉及生命财产安全 |
| ★★★ | 水路改造 | 漏水损失大，维修成本高 |
| ★★★ | 防水重做 | 渗漏影响邻里关系 |
| ★★ | 窗户更换 | 保温、隔音、安全 |
| ★★ | 暖气管道 | 供暖效果和安全性 |
| ★ | 墙面翻新 | 影响美观和居住体验 |
| ★ | 地面翻新 | 影响美观和居住体验 |

### 5.2 可以暂缓的项目

- 非承重墙拆改（预算紧张时可暂缓）

- 全屋定制柜体（可先用成品替代）

- 中央空调/新风系统（可后期加装）

- 智能家居系统（可逐步添加）

- 软装升级（可入住后逐步添置）

## 六、省钱策略

### 6.1 合理省钱

| 策略 | 节省金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 保留部分可用设施 | 3000-8000元 | 如质量好的门窗、橱柜 |
| 旧物利用 | 1000-3000元 | 旧家具翻新后使用 |
| 分阶段装修 | - | 先完成基础，软装后期添置 |
| 自购主材 | 10-20% | 避开装修公司材料加价 |
| 淡季施工 | 5-10% | 冬季（非春节前后）通常有优惠 |
| 货比三家 | 10-15% | 多找几家报价对比 |

### 6.2 不该省钱的地方

| 项目 | 原因 |
| --- | --- |
| 电线、水管、防水材料 | 隐蔽工程，返工代价极大 |
| 防水涂料 | 劣质防水导致渗漏，维修费远超材料差价 |
| 五金配件 | 劣质五金影响使用寿命 |
| 环保材料 | 关乎健康，劣质材料污染严重 |
| 防水/闭水试验 | 不可省略，否则渗漏后果严重 |

## 七、预算控制清单

### 装修前

- 全面评估房屋现状（电路、水路、防水、墙面）

- 列出必须修复和可选升级的清单

- 获取至少3家装修公司的报价

- 确认拆除项目范围和费用

- 确认垃圾清运费用

- 预留5-10%不可预见费

- 确认物业是否收取装修押金/管理费

### 装修中

- 每周核对实际支出与预算

- 变更必须签字确认，记录追加费用

- 隐蔽工程验收合格后再覆盖

- 主材自行采购，控制材料成本

- 避免边做边改，减少变更费用

### 装修后

- 保留所有发票和保修卡

- 记录隐蔽工程管线图

- 确认保修范围和期限

- 结算尾款前完成验收

# 舒适型装修报价模板（自住刚需）

适用场景：自住刚需房、改善型基础装修
参考面积：约 100 m²（三室两厅一厨两卫）
预算区间：12–18 万元（不含家电家具）
单价区间：约 1200–1800 元/m²
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16

## 1. 使用说明

本模板适用于自住型装修，材料等级、工艺标准、环保要求均高于经济型。重点关注 E0 级环保标准、品牌材料选用、功能性设计。

### 面积与基本信息

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 建筑面积 | [100] m² |
| 套内面积 | [80] m² |
| 户型 | 三室两厅一厨两卫 |
| 装修类型 | 舒适型 / 自住刚需 |
| 施工周期 | 50–70 天 |
| 环保等级要求 | E0 级及以上 |
| 质保期 | 基础工程 2 年 / 水电 5 年 |

## 2. 分项报价明细表

### 2.1 拆除工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体拆除（非承重） | m² | 50–70 | [ ] | [ ] | 含垃圾清运至小区指定点 |
| 2 | 旧地砖/地板拆除 | m² | 30–40 | [ ] | [ ] |  |
| 3 | 旧墙面铲除至基层 | m² | 15–22 | [ ] | [ ] | 含腻子层+涂料层 |
| 4 | 旧门窗拆除 | 樘 | 60–100 | [ ] | [ ] |  |
| 5 | 垃圾清运（整车） | 车 | 400–600 | [ ] | [ ] | 含下楼费 |
|  | 拆除工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

### 2.2 水电工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路改造（2.5mm²） | m | 35–45 | [ ] | [ ] | 远东/熊猫/正泰国标铜芯线 |
| 2 | 电路改造（4mm²） | m | 45–55 | [ ] | [ ] | 空调/厨卫专用回路 |
| 3 | 电路改造（6mm²） | m | 55–65 | [ ] | [ ] | 大功率电器专用 |
| 4 | 水路改造（PPR热水管） | m | 50–65 | [ ] | [ ] | 伟星/日丰/金德 |
| 5 | 水路改造（PPR冷水管） | m | 40–50 | [ ] | [ ] |  |
| 6 | 开关插座底盒安装 | 个 | 10–15 | [ ] | [ ] | 含开槽、暗盒 |
| 7 | 弱电布线（六类网线） | m | 22–28 | [ ] | [ ] | 秋叶原/山泽 |
| 8 | 电视线（同轴电缆） | m | 18–22 | [ ] | [ ] |  |
| 9 | 灯具线路预留 | 处 | 50–80 | [ ] | [ ] | 含主灯+辅灯 |
| 10 | 配电箱（含回路安装） | 套 | 300–500 | 1 | [ ] | 施耐德/ABB/德力西 |
| 11 | 等电位联结 | 项 | 200–300 | 1 | [ ] | 卫生间专用 |
| 12 | 防水（卫生间地面+墙面1.8m） | m² | 55–70 | [ ] | [ ] | 东方雨虹/德高 |
| 13 | 防水（厨房地面+墙面0.3m） | m² | 55–70 | [ ] | [ ] |  |
| 14 | 防水（阳台） | m² | 55–70 | [ ] | [ ] |  |
| 15 | 闭水试验 | 项 | 150 | 1 | 150 | 48小时 |
| 16 | 水管打压测试 | 项 | 150 | 1 | 150 | 0.8MPa / 30分钟 |
|  | 水电工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

增项风险预警： - 电路回路数量应在设计阶段确定，后期增加成本高 - 卫生间等电位联结不可省略，是安全规范强制要求 - 建议预留智能家居布线（零线到开关盒、网线到电视柜）

### 2.3 泥瓦工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面找平（水泥砂浆） | m² | 30–40 | [ ] | [ ] | 厚度≤3cm |
| 2 | 自流平找平 | m² | 35–50 | [ ] | [ ] | 铺装地板区域 |
| 3 | 墙砖铺贴（300×600/400×800） | m² | 50–65 | [ ] | [ ] | 厨卫墙面 |
| 4 | 地砖铺贴（800×800） | m² | 55–70 | [ ] | [ ] | 客餐厅 |
| 5 | 地板区域地面处理 | m² | 15–20 | [ ] | [ ] | 防潮膜+找平 |
| 6 | 瓷砖美缝（环氧彩砂） | m | 12–18 | [ ] | [ ] | 德高/马贝/立邦 |
| 7 | 门槛石安装 | 块 | 80–120 | [ ] | [ ] | 天然石材/人造石 |
| 8 | 窗台石安装 | 块 | 100–150 | [ ] | [ ] | 人造大理石 |
| 9 | 包立管（红砖包砌+瓷砖） | 根 | 150–200 | [ ] | [ ] |  |
| 10 | 砌墙（120mm） | m² | 90–120 | [ ] | [ ] | 轻质砖 |
| 11 | 墙面拉毛处理 | m² | 8–12 | [ ] | [ ] | 贴砖前基层处理 |
| 12 | 瓷砖倒角/45°碰角 | m | 15–20 | [ ] | [ ] | 阳角处理 |
|  | 泥瓦工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

### 2.4 木作工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室套装门（含安装） | 樘 | 1200–1800 | [3] | [ ] | TATA/梦天/华鹤 |
| 2 | 卫生间门 | 樘 | 800–1200 | [2] | [ ] | 钛镁合金+磨砂玻璃 |
| 3 | 厨房推拉门 | 樘 | 1000–1500 | [1] | [ ] | 窄边框/吊轨 |
| 4 | 定制衣柜（颗粒板柜体） | m² | 600–900 | [ ] | [ ] | E0级/索菲亚/欧派 |
| 5 | 定制鞋柜 | m² | 500–800 | [ ] | [ ] | E0级 |
| 6 | 定制橱柜（地柜+吊柜） | m | 1200–1800 | [4] | [ ] | 多层板柜体+石英石台面 |
| 7 | 阳台柜 | m² | 500–700 | [ ] | [ ] | 防潮板材 |
| 8 | 五金升级（铰链/滑轨） | 套 | 200–400 | [ ] | [ ] | 百隆/海蒂诗 |
| 9 | 石膏板吊顶（客餐厅） | m² | 100–130 | [ ] | [ ] | 轻钢龙骨 |
| 10 | 石膏板吊顶（卧室） | m² | 90–120 | [ ] | [ ] |  |
| 11 | 窗帘盒制作 | m | 80–120 | [ ] | [ ] |  |
|  | 木作工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

### 2.5 油漆工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面基层处理（界面剂） | m² | 5–8 | [ ] | [ ] |  |
| 2 | 墙面批刮腻子（3遍） | m² | 20–28 | [ ] | [ ] | 成品耐水腻子 |
| 3 | 打磨（含灯光打磨） | m² | 10–15 | [ ] | [ ] | 灯光下打磨 |
| 4 | 底漆（1遍） | m² | 10–12 | [ ] | [ ] | 多乐士/立邦/都芳 |
| 5 | 面漆（2遍） | m² | 15–20 | [ ] | [ ] |  |
| 6 | 阴阳角处理 | m | 8–12 | [ ] | [ ] | 阴阳角条 |
| 7 | 顶面乳胶漆 | m² | 25–35 | [ ] | [ ] |  |
| 8 | 调色（每色） | 处 | 100–150 | [ ] | [ ] |  |
|  | 油漆工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

环保要求： - 腻子：成品耐水腻子，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m²·h - 乳胶漆：国标十环认证 + 法国 A+ 认证，VOC ≤ 50g/L，甲醛 ≤ 5mg/kg - 推荐品牌：立邦、多乐士、都芳、芬琳、佐敦

### 2.6 主材清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 品牌/等级参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客餐厅地砖（800×800） | m² | 70–120 | [ ] | [ ] | 东鹏/马可波罗/诺贝尔 |
| 2 | 厨卫墙砖（400×800） | m² | 45–70 | [ ] | [ ] | 东鹏/冠珠/新中源 |
| 3 | 卧室地板（强化复合/实木复合） | m² | 100–200 | [ ] | [ ] | 圣象/大自然/德尔 |
| 4 | 马桶 | 个 | 1000–2000 | [2] | [ ] | 箭牌/恒洁/TOTO |
| 5 | 花洒套装 | 套 | 500–1000 | [2] | [ ] | 九牧/箭牌/摩恩 |
| 6 | 浴室柜（含镜柜） | 套 | 1500–2500 | [2] | [ ] | 箭牌/恒洁/科勒 |
| 7 | 厨房水槽+龙头 | 套 | 600–1200 | 1 | [ ] | 摩恩/科勒/弗兰卡 |
| 8 | 集成吊顶（含灯/浴霸） | m² | 120–180 | [ ] | [ ] | 友邦/奥普/法狮龙 |
| 9 | 开关面板（全屋） | 套 | 500–800 | 1 | [ ] | 施耐德/西门子/罗格朗 |
| 10 | 灯具（全屋） | 套 | 2000–3500 | 1 | [ ] | 欧普/雷士/三雄极光 |
| 11 | 窗帘（全屋含轨道） | 套 | 2000–3500 | 1 | [ ] | 高精密遮光布 |
| 12 | 五金全套 | 批 | 800–1200 | 1 | [ ] | 百隆/海蒂诗/DTC |
| 13 | 地漏 | 个 | 80–150 | [4] | [ ] | 潜水艇/非常卫浴 |
| 14 | 角阀+软管 | 套 | 200–300 | 1 | [ ] | 九牧/潜水艇 |
|  | 主材合计 |  |  |  | [ ] |  |

## 3. 100m² 户型预算汇总（参考案例）

| 分项 | 预算(元) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 拆除工程 | 4,000–6,000 | 3% |
| 水电工程 | 15,000–22,000 | 12% |
| 泥瓦工程 | 18,000–25,000 | 15% |
| 木作工程 | 25,000–35,000 | 21% |
| 油漆工程 | 8,000–12,000 | 7% |
| 主材 | 35,000–50,000 | 29% |
| 管理费/设计费 | 5,000–8,000 | 5% |
| 不可预见费（8%） | 8,800–12,600 | 8% |
| 总计 | 118,800–170,600 | 100% |

## 4. 品牌推荐清单（舒适型）

| 品类 | 推荐品牌（性价比优先） | 备选品牌 | 参考价区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 远东、熊猫、正泰 | 德力西、宝胜 | 国标铜芯 |
| 水管 | 伟星、日丰、金德 | 联塑、中财 | PPR热水管 |
| 防水 | 东方雨虹、德高 | 西卡、汉高 | JS/聚氨酯 |
| 乳胶漆 | 立邦、多乐士、都芳 | 芬琳、佐敦 | 十环认证 |
| 瓷砖 | 东鹏、马可波罗、诺贝尔 | 冠珠、新中源、蒙娜丽莎 | 优等品 |
| 地板 | 圣象、大自然、德尔 | 菲林格尔、生活家 | E0级 |
| 洁具 | 箭牌、恒洁、TOTO | 科勒、九牧、法恩莎 | 连体马桶 |
| 开关 | 施耐德、西门子 | 罗格朗、ABB、正泰 | 五孔插座 |
| 灯具 | 欧普、雷士 | 三雄极光、阳光照明 | LED光源 |
| 定制柜 | 索菲亚、欧派、好莱客 | 尚品宅配、志邦 | E0级板材 |

## 5. 环保等级要求

| 材料 | 环保标准 | 检测方法 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板材 | E0级（GB/T 39600-2021） | 气候箱法 | 甲醛 ≤ 0.050mg/m³ |
| 地板 | E0级 | 干燥器法 | 甲醛 ≤ 0.050mg/L |
| 乳胶漆 | 十环 + 法国 A+ | 国标检测 | VOC ≤ 50g/L |
| 胶水 | 环保型 | 气味+检测报告 | 甲醛 ≤ 0.05mg/m²·h |
| 腻子 | 成品耐水腻子 | 检测报告 | 符合 JG/T 298 |

## 6. 数量计算规则

| 项目 | 计算方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 墙砖面积 | 墙面周长 × 贴砖高度 - 门窗洞口 | 厨卫墙面全贴 |
| 地砖面积 | 客餐厅面积（含 5% 损耗） | 卧室另计地板 |
| 地板面积 | 卧室面积（含 3% 损耗） | 强化/实木复合 |
| 乳胶漆面积 | 套内面积 × 2.5（含顶面）- 厨卫 | 精确按实测 |
| 衣柜面积 | 投影面积（宽×高） | 按展开面积另计 |
| 橱柜长度 | 地柜延米数 | 含转角、异形加价 |
| 定制柜面积 | 投影面积或展开面积 | 合同约定计价方式 |

## 7. 增项风险汇总与防范

| 风险类型 | 常见增项 | 预估费用 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水电增项 | 回路增加、点位增加 | 3000–8000元 | 设计阶段确认点位图 |
| 泥瓦增项 | 大板砖铺贴费、异形加工 | 2000–5000元 | 约定砖型及加工费 |
| 木作增项 | 见光板、拉直器、五金升级 | 3000–8000元 | 报价含全套五金 |
| 油漆增项 | 艺术漆/硅藻泥升级 | 3000–8000元 | 合同锁定漆品种类 |
| 主材增项 | 角阀/软管/地漏另购 | 500–1500元 | 报价含安装配件 |
| 设计增项 | 效果图/施工图修改 | 1000–3000元 | 约定修改次数上限 |

## 8. 施工流程与付款节点

| 阶段 | 工期 | 付款比例 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除+砌墙 | 5–7天 | 15% | 拆除完成，新墙砌筑合格 |
| 水电 | 10–14天 | 25% | 打压/通断/绝缘测试 |
| 泥瓦 | 14–20天 | 20% | 空鼓/平整/垂直度 |
| 木作 | 14–20天 | 20% | 柜体安装、门扇调整 |
| 油漆 | 10–14天 | 10% | 墙面平整无色差 |
| 主材安装 | 5–7天 | 5% | 洁具/灯具/开关安装 |
| 竣工交付 | 2–3天 | 5% | 全面验收+环保检测 |

付款建议：采用 15-25-20-20-10-5-5 的比例，尾款 5% + 环保检测合格后再付尾款。

## 9. 环保检测建议

| 检测项目 | 检测时机 | 标准 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛检测 | 家具进场后、通风7天 | ≤ 0.08mg/m³（GB/T 18883） | 200–500元/点 |
| TVOC检测 | 同甲醛 | ≤ 0.6mg/m³ | 含在套餐中 |
| 苯系物检测 | 同甲醛 | ≤ 0.09mg/m³ | 含在套餐中 |

建议：竣工后至少通风 30 天再入住，有孕妇/婴幼儿建议通风 60 天以上。

免责声明：本模板单价基于 2025–2026 年二三线城市市场行情，一线城市价格上浮 30%–50%，仅供参考。

# 经济型装修报价模板（出租房/简装）

适用场景：出租房、简装、投资房翻新
参考面积：约 80 m²（两室一厅一厨一卫）
预算区间：5–8 万元（不含家电家具）
单价区间：约 625–1000 元/m²
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16

## 1. 使用说明

本模板为可编辑参考价格表，用于快速估算经济型装修成本。请将 [ ] 中的实际测量数据替换为您的房屋数据，并根据当地市场价格调整单价。

### 面积与基本信息

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 建筑面积 | [80] m² |
| 套内面积 | [65] m² |
| 户型 | 两室一厅一厨一卫 |
| 装修类型 | 经济型 / 出租房简装 |
| 施工周期 | 30–45 天 |

## 2. 分项报价明细表

### 2.1 拆除工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体拆除（非承重） | m² | 45–60 | [ ] | [ ] | 含垃圾清运 |
| 2 | 旧地砖/地板拆除 | m² | 25–35 | [ ] | [ ] |  |
| 3 | 旧墙面铲除 | m² | 12–18 | [ ] | [ ] | 含腻子层铲除 |
| 4 | 旧门窗拆除 | 樘 | 50–80 | [ ] | [ ] |  |
| 5 | 垃圾清运（整车） | 车 | 300–500 | [ ] | [ ] | 视运距调整 |
|  | 拆除工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

增项风险预警： - 拆除时发现墙体含钢筋/承重结构，需加收加固费 - 老旧小区垃圾清运费可能上浮 30%–50% - 下水管道堵塞清理通常另计

### 2.2 水电工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路改造（2.5mm²） | m | 28–35 | [ ] | [ ] | 国标铜芯线 |
| 2 | 电路改造（4mm²） | m | 38–45 | [ ] | [ ] | 空调/厨卫专用 |
| 3 | 水路改造（PPR管） | m | 45–55 | [ ] | [ ] | 冷热水管 |
| 4 | 开关插座底盒安装 | 个 | 8–12 | [ ] | [ ] | 含开槽 |
| 5 | 弱电布线（网线/电视线） | m | 18–22 | [ ] | [ ] |  |
| 6 | 灯具安装 | 套 | 30–50 | [ ] | [ ] | 含吸顶灯 |
| 7 | 配电箱安装 | 套 | 200–300 | 1 | [250] | 含空开漏保 |
| 8 | 防水（厨卫地面+墙面1.8m） | m² | 45–55 | [ ] | [ ] | 聚氨酯/JS |
| 9 | 闭水试验 | 项 | 100 | 1 | 100 | 48小时 |
|  | 水电工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

增项风险预警： - 按实结算项目必须事前约定单价上限，避免”低价中标高价结算” - 墙面开槽深度不足需返工，约定好返工责任 - 防水涂膜厚度不足是常见问题，要求涂刷两遍

### 2.3 泥瓦工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面找平 | m² | 25–35 | [ ] | [ ] | 水泥砂浆 |
| 2 | 墙砖铺贴（300×600） | m² | 45–55 | [ ] | [ ] | 厨房+卫生间 |
| 3 | 地砖铺贴（800×800） | m² | 50–60 | [ ] | [ ] | 客厅+餐厅 |
| 4 | 瓷砖美缝 | m | 8–12 | [ ] | [ ] | 环氧彩砂 |
| 5 | 门槛石/窗台石安装 | 块 | 60–80 | [ ] | [ ] |  |
| 6 | 包立管 | 根 | 120–150 | [ ] | [ ] | 红砖包砌 |
| 7 | 砌墙（120mm） | m² | 80–100 | [ ] | [ ] |  |
|  | 泥瓦工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

增项风险预警： - 瓷砖损耗率应在合同中约定（通常 5%–8%） - 空鼓率验收标准应在施工前明确（单块≤5%，整体≤3%） - 墙面垂直度、平整度偏差应在 3mm/2m 以内

### 2.4 木作工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套装门（含安装） | 樘 | 600–900 | [3] | [ ] | 免漆门/复合门 |
| 2 | 厨房推拉门 | 樘 | 500–800 | [1] | [ ] | 铝合金+钢化玻璃 |
| 3 | 卫生间门 | 樘 | 500–700 | [1] | [ ] | 钛镁合金门 |
| 4 | 简易鞋柜 | m² | 300–400 | [ ] | [ ] | 颗粒板 |
|  | 木作工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

### 2.5 油漆工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面批刮腻子（2–3遍） | m² | 18–25 | [ ] | [ ] | 成品腻子 |
| 2 | 墙面打磨 | m² | 8–12 | [ ] | [ ] |  |
| 3 | 乳胶漆底漆（1遍） | m² | 8–10 | [ ] | [ ] |  |
| 4 | 乳胶漆面漆（2遍） | m² | 12–15 | [ ] | [ ] |  |
| 5 | 顶面处理 | m² | 20–28 | [ ] | [ ] |  |
|  | 油漆工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

材料等级要求：乳胶漆选用国标十环认证产品，VOC ≤ 120g/L

### 2.6 主材清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 品牌/等级参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖（800×800） | m² | 40–60 | [ ] | [ ] | 二线品牌工程砖 |
| 2 | 墙砖（300×600） | m² | 25–40 | [ ] | [ ] | 普通瓷片 |
| 3 | 洁具套装（马桶+花洒+浴室柜） | 套 | 1500–2500 | 1 | [ ] | 箭牌/恒洁/法恩莎 |
| 4 | 厨房橱柜（地柜+吊柜） | m | 600–900 | [3] | [ ] | 颗粒板+石英石台面 |
| 5 | 集成吊顶（厨卫） | m² | 80–120 | [ ] | [ ] | 铝扣板 |
| 6 | 开关面板 | 套 | 200–300 | 1 | [ ] | 公牛/正泰 |
| 7 | 窗帘（全屋） | 套 | 800–1500 | 1 | [ ] | 涤纶遮光帘 |
| 8 | 五金件（门锁/合页/铰链） | 批 | 300–500 | 1 | [ ] |  |
|  | 主材合计 |  |  |  | [ ] |  |

## 3. 80m² 户型预算汇总（参考案例）

| 分项 | 预算(元) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 拆除工程 | 3,000–5,000 | 5% |
| 水电工程 | 8,000–12,000 | 15% |
| 泥瓦工程 | 10,000–15,000 | 20% |
| 木作工程 | 4,000–6,000 | 8% |
| 油漆工程 | 5,000–7,000 | 10% |
| 主材 | 15,000–22,000 | 28% |
| 管理费/垃圾清运 | 2,000–3,000 | 4% |
| 不可预见费（5%） | 2,500–3,500 | 5% |
| 总计 | 50,000–73,500 | 100% |

## 4. 数量计算规则

| 项目 | 计算方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 墙砖面积 | 墙面周长 × 贴砖高度 - 门窗洞口面积 | 厨卫贴砖高度通常到顶 |
| 地砖面积 | 套内面积 - 不铺砖区域 | 含损耗 5%–8% |
| 乳胶漆面积 | 套内面积 × 2.5（含顶面） | 粗略估算，精确按实测 |
| 电线长度 | 各回路实际走线长度 + 10% 余量 | 横平竖直计算 |
| 水管长度 | 各用水点实际管线长度 + 10% 余量 | 冷热水管分别计算 |
| 防水面积 | 地面面积 + 墙面面积（地面以上1.8m） | 淋浴区墙面做满 |

## 5. 增项风险汇总与防范

| 风险类型 | 常见增项 | 预估费用 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除增项 | 钢筋墙体、下水堵塞 | 500–2000元 | 合同注明含全部拆除 |
| 水电增项 | 按实结算超量 | 2000–5000元 | 约定单价+预估上限 |
| 泥瓦增项 | 找平超厚、异形砖加工 | 1000–3000元 | 约定找平厚度上限 |
| 油漆增项 | 墙面开裂修补、阴阳角处理 | 500–1500元 | 明确含基层处理 |
| 主材增项 | 五金件升级、配件另购 | 500–2000元 | 报价含全套配件 |
| 管理费 | 上楼费、搬运费 | 500–1500元 | 合同注明含上楼 |

## 6. 施工流程与付款节点

| 阶段 | 工期 | 付款比例 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除 | 2–3天 | 20% | 拆完场地清理完毕 |
| 水电 | 7–10天 | 25% | 水管打压、电路通断 |
| 泥瓦 | 10–15天 | 25% | 空鼓率、平整度 |
| 木作+油漆 | 7–10天 | 15% | 门扇安装、墙面效果 |
| 主材安装 | 3–5天 | 10% | 洁具/橱柜/灯具安装 |
| 竣工交付 | 1–2天 | 5% | 全面验收合格 |

付款建议：尾款不低于 5%，确保施工方有售后保障动力。

免责声明：本模板单价基于 2025–2026 年二三线城市市场行情，一线城市价格上浮 30%–50%，县城/乡镇价格下浮 15%–30%。仅供参考，具体价格以当地市场为准。

# 高端型装修报价模板（改善型装修）

适用场景：改善型住房、大平层、品质自住
参考面积：约 140 m²（四室两厅一厨两卫/三卫）
预算区间：28–45 万元（不含家电家具）
单价区间：约 2000–3200 元/m²
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16

## 1. 使用说明

本模板面向高端改善型装修，采用 ENF 级环保标准、进口/一线品牌材料、定制化设计。重点关注智能家居预埋、隐蔽工程质量、空间美学细节。

### 面积与基本信息

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 建筑面积 | [140] m² |
| 套内面积 | [115] m² |
| 户型 | 四室两厅一厨两卫（或三卫） |
| 装修类型 | 高端型 / 改善型 |
| 施工周期 | 75–100 天 |
| 环保等级要求 | ENF 级（国标最高级） |
| 设计服务 | 独立设计师全案设计 |
| 质保期 | 基础工程 3 年 / 水电 8 年 |

## 2. 分项报价明细表

### 2.1 拆除与结构改造

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体拆除（含结构评估） | m² | 70–100 | [ ] | [ ] | 需结构工程师确认 |
| 2 | 旧装修全拆 | m² | 40–60 | [ ] | [ ] | 含地面/墙面/天花 |
| 3 | 新建轻体墙 | m² | 120–160 | [ ] | [ ] | 轻质砖+植筋 |
| 4 | 钢结构加固 | 项 | 3000–8000 | [ ] | [ ] | 拆改区域加固 |
| 5 | 全屋垃圾清运 | 车 | 500–800 | [ ] | [ ] | 含上楼+外运 |
| 6 | 成品保护（入户门/电梯） | 项 | 500–800 | 1 | [ ] |  |
|  | 拆除工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

### 2.2 水电工程（含智能预埋）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路改造（2.5mm²） | m | 45–60 | [ ] | [ ] | 远东/熊猫/宝胜 |
| 2 | 电路改造（4mm²） | m | 55–70 | [ ] | [ ] |  |
| 3 | 电路改造（6mm²） | m | 70–85 | [ ] | [ ] | 中央空调/大功率 |
| 4 | 水路改造（PPR热水管） | m | 60–80 | [ ] | [ ] | 伟星/皮尔萨/微法 |
| 5 | 中央净水管路预留 | m | 80–100 | [ ] | [ ] |  |
| 6 | 智能家居布线（零线到开关） | 处 | 50–80 | [ ] | [ ] | 零火双控 |
| 7 | 全屋网线（六类/超六类） | m | 28–35 | [ ] | [ ] | 秋叶原/康普 |
| 8 | 光纤入户预留 | 项 | 200–300 | 1 | [ ] |  |
| 9 | 监控线路预留 | 处 | 80–120 | [ ] | [ ] | 门口/阳台 |
| 10 | 电动窗帘电机线预留 | 处 | 50–80 | [ ] | [ ] | 窗帘盒内 |
| 11 | 音响线路预留 | 套 | 500–800 | 1 | [ ] | 客厅/影音室 |
| 12 | 开关插座底盒 | 个 | 15–20 | [ ] | [ ] | 暗装86盒 |
| 13 | 配电箱（含回路/漏保） | 套 | 800–1500 | 1 | [ ] | 施耐德/ABB |
| 14 | 等电位联结（每卫） | 项 | 300–500 | [ ] | [ ] | 强制规范 |
| 15 | 防水（卫生间地面+满墙） | m² | 70–90 | [ ] | [ ] | 雨虹/西卡/马贝 |
| 16 | 防水（厨房地面+墙面0.3m） | m² | 70–90 | [ ] | [ ] |  |
| 17 | 防水（阳台/露台） | m² | 70–90 | [ ] | [ ] |  |
| 18 | 防水（地暖区域） | m² | 80–100 | [ ] | [ ] | 柔性防水 |
| 19 | 闭水试验 | 项 | 200 | 1 | 200 | 48小时×2次 |
| 20 | 水管打压测试 | 项 | 200 | 1 | 200 | 0.8MPa/60分钟 |
| 21 | 电路绝缘电阻测试 | 项 | 200 | 1 | 200 | ≥ 0.5MΩ |
|  | 水电工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

智能预埋重点： - 所有开关盒预留零线（智能开关需零火版） - 电视柜/沙发后方预留网线+电源（路由器/AP） - 窗帘盒内预留电动窗帘电源 - 马桶旁预留智能马桶电源 - 厨房水槽下预留净水器/垃圾处理器电源 - 每个房间至少一个网口+两个五孔插座

### 2.3 泥瓦工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面精找平 | m² | 40–55 | [ ] | [ ] | 自流平+砂浆 |
| 2 | 大板砖铺贴（750×1500） | m² | 80–120 | [ ] | [ ] | 客餐厅 |
| 3 | 常规墙砖铺贴 | m² | 60–80 | [ ] | [ ] | 厨卫墙面 |
| 4 | 大板砖上墙 | m² | 100–150 | [ ] | [ ] | 需瓷砖胶+背胶 |
| 5 | 地砖铺贴（600×1200） | m² | 70–100 | [ ] | [ ] | 卧室/书房 |
| 6 | 美缝（环氧彩砂） | m | 18–25 | [ ] | [ ] | 马贝/德高/皇氏工匠 |
| 7 | 天然大理石门槛石 | 块 | 200–400 | [ ] | [ ] |  |
| 8 | 天然大理石窗台石 | 块 | 300–500 | [ ] | [ ] |  |
| 9 | 包立管（隔音棉+瓷砖） | 根 | 200–300 | [ ] | [ ] | 含隔音处理 |
| 10 | 壁龛制作 | 个 | 300–500 | [ ] | [ ] | 淋浴区/洗手台 |
| 11 | 瓷砖海棠角/45°碰角 | m | 20–30 | [ ] | [ ] | 机器切割 |
| 12 | 瓷砖拼花/波导线 | m | 30–50 | [ ] | [ ] | 客餐厅 |
| 13 | 墙面拉毛+瓷砖胶薄贴 | m² | 25–35 | [ ] | [ ] | 大砖上墙工艺 |
|  | 泥瓦工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

### 2.4 木作工程（定制+成品）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木复合门（含安装） | 樘 | 2500–4000 | [4] | [ ] | TATA/梦天/华鹤 |
| 2 | 卫生间门 | 樘 | 1500–2500 | [2] | [ ] | 极窄边框/长虹玻璃 |
| 3 | 厨房推拉门 | 樘 | 2000–3500 | [1] | [ ] | 吊轨/极窄边框 |
| 4 | 定制衣柜（多层板/欧松板） | m² | 1200–1800 | [ ] | [ ] | ENF级/索菲亚/好莱客 |
| 5 | 定制橱柜（实木多层板） | m | 2500–4000 | [5] | [ ] | 进口五金+石英石 |
| 6 | 全屋鞋柜+玄关柜 | m² | 1000–1500 | [ ] | [ ] | ENF级 |
| 7 | 书房书柜+书桌一体 | m² | 1200–1800 | [ ] | [ ] |  |
| 8 | 电视背景墙柜 | 项 | 5000–10000 | 1 | [ ] | 定制造型 |
| 9 | 阳台柜+洗衣柜 | m² | 800–1200 | [ ] | [ ] | 防潮板 |
| 10 | 进口五金（铰链/滑轨/拉手） | 套 | 500–1000 | [ ] | [ ] | 百隆/海蒂诗/格拉斯 |
| 11 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m² | 130–180 | [ ] | [ ] | 含造型/灯槽 |
| 12 | 无主灯吊顶 | m² | 160–220 | [ ] | [ ] | 含磁吸轨道/灯槽 |
| 13 | 窗帘盒（含轨道安装位） | m | 100–150 | [ ] | [ ] |  |
| 14 | 木饰面/木格栅背景墙 | m² | 400–600 | [ ] | [ ] | 天然木皮饰面 |
|  | 木作工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

### 2.5 油漆工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面界面剂/固界面处理 | m² | 8–12 | [ ] | [ ] | 墙固+地固 |
| 2 | 嵌缝石膏找平 | m² | 10–15 | [ ] | [ ] | 裂缝/接缝处理 |
| 3 | 成品耐水腻子（3遍） | m² | 25–35 | [ ] | [ ] | 美巢/立邦 |
| 4 | 灯光打磨（2遍以上） | m² | 12–18 | [ ] | [ ] | 200W灯侧照 |
| 5 | 底漆（1遍） | m² | 12–15 | [ ] | [ ] | 芬琳/都芳/佐敦 |
| 6 | 面漆（2遍） | m² | 18–25 | [ ] | [ ] |  |
| 7 | 艺术涂料/微水泥 | m² | 150–300 | [ ] | [ ] | 背景墙/局部 |
| 8 | 阴阳角铝合金条处理 | m | 15–20 | [ ] | [ ] |  |
| 9 | 顶面乳胶漆 | m² | 30–40 | [ ] | [ ] |  |
| 10 | 调色（每色） | 处 | 150–200 | [ ] | [ ] | 电脑调色 |
|  | 油漆工程合计 |  |  |  | [ ] |  |

环保要求（ENF 级）： - 板材：ENF级（甲醛释放量 ≤ 0.025mg/m³，GB/T 39600-2021 最高等级） - 乳胶漆：芬兰 M1 认证 + 法国 A+ + 德国蓝天使，VOC ≤ 10g/L - 胶水：无醛添加（MDI胶/大豆胶） - 腻子：成品耐水腻子，VOC ≤ 10g/kg - 推荐品牌：芬琳（Tikkurila）、佐敦（Jotun）、都芳（Dufa）、本杰明摩尔

### 2.6 主材清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考单价(元) | 数量 | 小计(元) | 品牌/等级参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大板地砖（750×1500） | m² | 120–200 | [ ] | [ ] | 诺贝尔/马可波罗/IMOLA |
| 2 | 进口瓷砖（厨卫） | m² | 150–300 | [ ] | [ ] | 意大利/西班牙进口 |
| 3 | 实木复合地板 | m² | 250–400 | [ ] | [ ] | 大自然/圣象/必美 |
| 4 | 智能马桶 | 个 | 3000–6000 | [2] | [ ] | TOTO/科勒/杜拉维特 |
| 5 | 恒温花洒套装 | 套 | 2000–4000 | [2] | [ ] | 汉斯格雅/高仪/科勒 |
| 6 | 浴室柜（定制+智能镜） | 套 | 4000–8000 | [2] | [ ] | 科勒/TOTO/定制 |
| 7 | 厨房水槽（石英石/不锈钢） | 套 | 2000–4000 | 1 | [ ] | 弗兰卡/摩恩/铂浪高 |
| 8 | 集成吊顶（含智能浴霸） | m² | 200–350 | [ ] | [ ] | 奥普/友邦 |
| 9 | 智能开关面板（全屋） | 套 | 2000–4000 | 1 | [ ] | 小米/Aqara/欧瑞博 |
| 10 | 无主灯灯具系统 | 套 | 8000–15000 | 1 | [ ] | 雷士/西顿/三雄极光 |
| 11 | 窗帘（含电动轨道） | 套 | 6000–10000 | 1 | [ ] | 高精密+遮光+纱帘 |
| 12 | 全屋五金 | 批 | 3000–5000 | 1 | [ ] | 百隆/海蒂诗/格拉斯 |
| 13 | 地漏（隐藏式/长条） | 个 | 200–400 | [5] | [ ] | 潜水艇 |
| 14 | 新风系统（中央） | 套 | 8000–15000 | 1 | [ ] | 大金/松下/兰舍 |
| 15 | 中央空调（一拖多） | 套 | 25000–40000 | 1 | [ ] | 大金/三菱/格力 |
|  | 主材合计 |  |  |  | [ ] |  |

## 3. 140m² 户型预算汇总（参考案例）

| 分项 | 预算(元) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 拆除与结构改造 | 8,000–15,000 | 3% |
| 水电工程（含智能预埋） | 25,000–40,000 | 9% |
| 泥瓦工程 | 30,000–45,000 | 11% |
| 木作工程（定制为主） | 60,000–90,000 | 22% |
| 油漆工程 | 15,000–22,000 | 5% |
| 主材（含中央空调/新风） | 100,000–150,000 | 37% |
| 设计费/管理费 | 15,000–25,000 | 6% |
| 环保检测/空气治理 | 3,000–5,000 | 1% |
| 不可预见费（6%） | 15,000–23,000 | 6% |
| 总计 | 271,000–415,000 | 100% |

## 4. 高端品牌推荐

| 品类 | 推荐品牌 | 定位 | 参考价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖 | IMOLA（意大利）、诺贝尔（大板）、简一 | 进口/国内一线 | 150–500元/m² |
| 地板 | 必美、菲林格尔、大自然（实木复合） | 进口/国内一线 | 250–600元/m² |
| 涂料 | 芬琳、佐敦、本杰明摩尔 | 进口高端 | 80–200元/m² |
| 洁具 | 杜拉维特、汉斯格雅、高仪、当代 | 德系/日系高端 | 5000–20000元/套 |
| 龙头花洒 | 汉斯格雅、高仪、当代、雅生 | 德系高端 | 2000–8000元/套 |
| 橱柜 | 柏丽、博洛尼、欧派（高端线） | 进口/国内一线 | 3000–8000元/延米 |
| 衣柜定制 | 柏丽、威法、索菲亚（高端线） | 进口/国内一线 | 1500–4000元/m² |
| 开关 | 施耐德（绎尚）、西门子（睿致） | 进口高端系列 | 50–200元/个 |
| 灯具 | 西顿、企一、雷士（高端系列） | 国内一线 | 整体 8000–20000元 |
| 五金 | 百隆、海蒂诗、格拉斯 | 进口 | 整体 3000–8000元 |

## 5. 环保等级要求（ENF 级）

| 材料 | 环保标准 | 检测方法 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板材 | ENF级（GB/T 39600-2021） | 1m³气候箱法 | 甲醛 ≤ 0.025mg/m³ |
| 地板 | ENF级 | 气候箱法 | 甲醛 ≤ 0.025mg/m³ |
| 乳胶漆 | 芬兰 M1 + 法国 A+ + 德国蓝天使 | 多认证 | VOC ≤ 10g/L |
| 胶水 | 无醛添加（MDI胶） | 检测报告 | 未检出 |
| 腻子 | 成品耐水腻子 | JG/T 298 | VOC ≤ 10g/kg |
| 室内空气 | GB/T 18883-2022 | 第三方检测 | 甲醛 ≤ 0.08mg/m³ |

## 6. 智能家居预埋清单

| 系统 | 预埋内容 | 布线要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能照明 | 零线到所有开关盒 | 2.5mm² 零线 + 控制线 | 选择零火版智能开关 |
| 智能窗帘 | 窗帘盒内预留插座 | 2.5mm² 三孔插座 | 每面窗帘一个 |
| 智能门锁 | 入户门内侧预留电源 | 4×AA电池位/Type-C充电 | 选择支持联网的 |
| 智能马桶 | 马桶旁墙面插座 | 2.5mm² 三孔防溅插座 | 距地400mm |
| 全屋WiFi | 每房+客厅网线到弱电箱 | 六类线/超六类线 | 预留AP安装位 |
| 监控 | 门口/阳台/走廊线管 | 网线+电源 | PoE供电 |
| 电动晾衣架 | 阳台顶面预留电源 | 2.5mm² 两线 | 距地2200mm |
| 传感器预留 | 人体/温湿度/光照 | 预留安装位置+电源 | 天花板/墙面 |

## 7. 施工流程与付款节点

| 阶段 | 工期 | 付款比例 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计+拆除 | 10–15天 | 10% | 设计方案确认+拆除完成 |
| 水电+智能预埋 | 15–20天 | 20% | 全部隐蔽工程验收 |
| 中央空调/新风安装 | 3–5天 | 5% | 管道/主机安装 |
| 泥瓦 | 20–25天 | 15% | 铺贴效果+防水 |
| 木作定制 | 20–25天 | 20% | 柜体/门扇安装质量 |
| 油漆 | 15–20天 | 10% | 墙面+艺术涂料效果 |
| 主材安装 | 10–15天 | 10% | 洁具/灯具/开关 |
| 软装+清洁 | 5–7天 | 5% | 开荒保洁完成 |
| 竣工交付 | 3–5天 | 5% | 全项验收+环保检测合格 |

付款建议：尾款 5% + 环保检测达标后支付。定制类材料（橱柜/衣柜）需在工厂下单前付该分项 50%。

## 8. 增项风险汇总与防范

| 风险类型 | 常见增项 | 预估费用 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计增项 | 效果图/施工图反复修改 | 5000–15000元 | 合同约定修改次数 |
| 结构增项 | 拆改后发现承重问题 | 5000–20000元 | 设计前做结构评估 |
| 水电增项 | 智能点位大幅增加 | 5000–15000元 | 智能方案前置确认 |
| 泥瓦增项 | 大板砖加工费/上楼费 | 5000–10000元 | 约定加工+搬运全包 |
| 定制增项 | 见光板/拉直器/功能件 | 10000–30000元 | 报价含标准配置 |
| 设备增项 | 空调/新风管路加长 | 3000–8000元 | 现场交底时确认 |
| 环保增项 | 空气治理/除甲醛 | 3000–8000元 | 材料源头控制 |

免责声明：本模板单价基于 2025–2026 年一二线城市市场行情，仅供参考。高端装修材料价格波动较大，建议以实际询价为准。

# 报价清单模板

## 使用说明

本报价模板适用于半包/全包模式，可根据实际情况增减项目。

## 报价明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆墙 | ㎡ |  |  |  | 含垃圾清运 |
| 2 | 新建墙体 | ㎡ |  |  |  | 轻体砖 |
| 3 | 水路改造 | m |  |  |  | PPR管，含管件 |
| 4 | 电路改造 | m |  |  |  | 国标电线，穿PVC管 |
| 5 | 防水工程 | ㎡ |  |  |  | 聚氨酯防水 |
| 6 | 地面找平 | ㎡ |  |  |  | 水泥砂浆 |
| 7 | 贴地砖 | ㎡ |  |  |  | 含水泥砂浆 |
| 8 | 贴墙砖 | ㎡ |  |  |  | 含水泥砂浆 |
| 9 | 墙面腻子 | ㎡ |  |  |  | 3遍 |
| 10 | 乳胶漆 | ㎡ |  |  |  | 1底2面 |
| 11 | 吊顶 | ㎡ |  |  |  | 轻钢龙骨+石膏板 |
| 12 | 铺地板 | ㎡ |  |  |  | 含防潮垫 |

## 注意事项

- 所有材料必须注明品牌、型号、规格

- 单价包含人工和材料

- 工程量以实际测量为准

- 增项不得超过总价的 5%

# 装修验收表格汇总

## 各阶段验收表

| 阶段 | 验收表 | 关键检查项 |
| --- | --- | --- |
| 水电 | 水电验收清单 | 打压测试、通路测试 |
| 泥瓦 | 泥瓦验收清单 | 平整度、空鼓率 |
| 木作 | 木作验收清单 | 吊顶平整、柜体牢固 |
| 油漆 | 油漆验收清单 | 表面光滑、无色差 |
| 安装 | 安装验收清单 | 地板、门、洁具 |
| 竣工 | 竣工验收清单 | 全部功能正常 |

## 使用说明

- 每个阶段完成后填写验收表

- 不合格的项目注明位置和处理方法

- 双方签字确认

- 整改后复验

# 室内空气质量验收 (Indoor Air Quality Acceptance)

## 概述

室内空气质量直接影响居住者的健康。装修完成后，必须对甲醛、TVOC、苯、氨、氡等主要污染物进行检测，确保达到国家 GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和 GB/T 18883《室内空气质量标准》的要求。

## 一、检测标准

### 1.1 国家标准限值

| 检测项目 | GB 50325限值（I类） | GB/T 18883限值 | 检测方法 | 主要来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛(HCHO) | ≤0.07mg/m³ | ≤0.08mg/m³ | 酚试剂分光光度法 | 人造板、胶水、油漆 |
| 苯(C₆H₆) | ≤0.06mg/m³ | ≤0.09mg/m³ | 气相色谱法 | 油漆、涂料、溶剂 |
| 甲苯 | ≤0.15mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 气相色谱法 | 油漆、粘合剂 |
| 二甲苯 | ≤0.15mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 气相色谱法 | 油漆、溶剂 |
| TVOC | ≤0.45mg/m³ | ≤0.50mg/m³ | 气相色谱法 | 综合挥发性有机物 |
| 氨(NH₃) | ≤0.15mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 靛酚蓝分光光度法 | 混凝土防冻剂、石材 |
| 氡(Rn-222) | ≤150Bq/m³ | ≤100Bq/m³ | 活性炭盒法/径迹法 | 土壤、石材、瓷砖 |

注意：GB 50325为工程验收标准（封闭1小时），GB/T 18883为居住环境标准（封闭12小时）。建议以GB/T 18883为准，更严格也更贴近实际居住环境。

### 1.2 I类与II类建筑

- I类建筑：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等

- II类建筑：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店等

## 二、检测方法

### 2.1 专业机构检测（推荐）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 检测单位 | 具备CMA资质的第三方检测机构 |
| 采样方式 | 使用大气采样仪，实验室分析 |
| 检测周期 | 采样约30分钟/点，3-5个工作日出报告 |
| 费用 | 每点约300-800元（按检测项目收费） |
| 采样点数 | ≤50㎡设1点，50-100㎡设2点，>100㎡设3-5点 |
| 采样高度 | 距地面0.8-1.5m（呼吸带） |
| 封闭要求 | 关闭门窗12小时（GB/T 18883） |

### 2.2 自测方法

| 方法 | 精度 | 成本 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛自测盒 | 低（定性参考） | 5-20元/次 | 初步筛查 |
| 便携式检测仪 | 中低 | 200-1000元 | 日常监测 |
| 租专业设备 | 中 | 100-300元/天 | 较精确测量 |
| 第三方检测 | 高 | 300-800元/点 | 验收/纠纷 |

### 2.3 自测盒使用步骤

- ☐ 关闭门窗12小时，室内温度保持在22-28℃

- ☐ 将检测盒放置在检测区域中央，距地面0.8-1.5m

- ☐ 打开检测盒，吸收空气30-60分钟

- ☐ 加入显色剂，等待10-15分钟

- ☐ 与比色卡对比，读取浓度值

- ☐ 每个房间单独检测，记录数据

注意：自测盒仅作参考，结果受温度、湿度、操作方式影响较大。正式验收建议委托CMA资质机构。

## 三、验收流程

### 3.1 验收前准备

- 装修完工至少7天后进行检测

- 全部家具进场后检测（家具也会释放污染物）

- 检测前关闭门窗12小时

- 室内温度控制在22-28℃

- 清理装修垃圾，保持清洁

- 移除香氛、空气清新剂等干扰源

### 3.2 检测点位设置

| 房间类型 | 检测点位数量 | 检测位置 |
| --- | --- | --- |
| ≤10㎡卧室 | 1点 | 房间中央 |
| 10-25㎡客厅 | 1-2点 | 中央及沙发附近 |
| >25㎡大客厅 | 2-3点 | 均匀分布 |
| 厨房 | 1点 | 远离灶台 |
| 卫生间 | 1点 | 中央 |

### 3.3 验收判定

检测结果 ≤ 国家标准限值 ────▶ 合格，可入住
         │
         ▼
检测结果 > 国家标准限值 ────▶ 不合格，需治理后复检

## 四、常见超标原因

### 4.1 甲醛超标

| 原因 | 说明 |
| --- | --- |
| 人造板用量大 | 颗粒板、密度板、多层板使用过多 |
| 胶水质量差 | 脲醛树脂胶释放甲醛 |
| 家具未封边 | 裸露板材直接释放 |
| 叠加效应 | 多件合格家具叠加导致超标 |
| 通风不足 | 装修后立即入住 |

### 4.2 TVOC超标

| 原因 | 说明 |
| --- | --- |
| 涂料/油漆 | 未完全干燥挥发 |
| 胶粘剂 | 玻璃胶、发泡胶、壁纸胶 |
| 新家具 | 油漆、皮革、布艺沙发 |
| 软装 | 窗帘、地毯、床垫 |

### 4.3 苯系物超标

| 原因 | 说明 |
| --- | --- |
| 油性漆 | 油漆未充分干燥 |
| 溶剂 | 稀释剂、天那水残留 |
| 防水材料 | 部分防水涂料含苯 |

## 五、治理措施

### 5.1 治理方法对比

| 方法 | 效果 | 成本 | 周期 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风换气 | ★★★★★ | 免费 | 持续 | 所有场景，最有效 |
| 新风系统 | ★★★★ | 5000-20000元 | 长期 | 装修前/后均可 |
| 活性炭吸附 | ★★ | 200-500元 | 2-4周 | 辅助手段 |
| 空气净化器 | ★★★ | 1000-5000元 | 持续 | 辅助手段 |
| 光触媒喷涂 | ★★★ | 500-2000元 | 3-6个月 | 家具表面 |
| 专业治理公司 | ★★★ | 2000-8000元 | 7-15天 | 严重超标 |
| 绿植辅助 | ★ | 少量 | 长期 | 心理安慰为主 |

### 5.2 通风方案

#### 标准通风流程

装修完工 ──(7天后)──▶ 检测 ──超标?──▶ 治理 ──复检──▶ 合格入住
                           │
                         合格
                           │
                           ▼
                       继续通风(至少1个月)──▶ 入住

#### 高效通风技巧

- 选择高温季节通风（温度高，释放快）

- 开窗+开柜门+开抽屉，全方位通风

- 使用工业风扇加速空气流通

- 高温高湿环境（夏天）加速甲醛释放

- 入住后保持每天开窗通风至少2小时

- 安装新风系统，实现持续换气

### 5.3 治理注意事项

- 不要迷信绿植：绿萝、吊兰等对甲醛的吸收能力极其有限

- 不要急于入住：即使检测合格，建议通风至少1-3个月后再入住

- 特殊人群加倍注意：孕妇、婴幼儿、老人需要更严格的空气质量

- 定期复检：入住后3个月、6个月各复检一次

- 注意季节变化：夏季高温时甲醛释放量增大，冬季暖气时同样

## 六、检测记录表（模板）

| 房间 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧 | 甲醛 |  | ≤0.08mg/m³ |  |  |
| 主卧 | TVOC |  | ≤0.50mg/m³ |  |  |
| 主卧 | 苯 |  | ≤0.09mg/m³ |  |  |
| 次卧 | 甲醛 |  | ≤0.08mg/m³ |  |  |
| 客厅 | 甲醛 |  | ≤0.08mg/m³ |  |  |
| 客厅 | TVOC |  | ≤0.50mg/m³ |  |  |
| 厨房 | 甲醛 |  | ≤0.08mg/m³ |  |  |
| 厨房 | 氨 |  | ≤0.20mg/m³ |  |  |

检测机构：____________ 检测日期：____________ 检测人员：____________

# 装修验收注意事项

## 通用注意事项

- 每个阶段必须验收

- 不合格不付款

- 问题限期整改

- 验收签字确认

## 各阶段重点

### 水电验收

- 打压测试必须做

- 电路通路必须测

- 拍照记录管线走向

### 防水验收

- 蓄水24小时

- 检查楼下是否渗漏

### 泥瓦验收

- 空鼓率≤5%

- 平整度达标

- 坡度正确

### 木作验收

- 吊顶平整

- 柜体牢固

- 五金正常

### 油漆验收

- 表面光滑

- 无色差透底

- 阴阳角顺直

### 竣工验收

- 所有功能正常

- 环保检测达标

- 资料交接完整

## 验收工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| 2m靠尺 | 平整度检查 |
| 空鼓锤 | 空鼓检查 |
| 万用表 | 电路测试 |
| 打压泵 | 水路测试 |
| 水平仪 | 水平检查 |

# 木作验收 Checklist（25项）

验收阶段：木作/定制工程完工后、油漆工程开工前（或部分与油漆交叉）
适用类型：全屋木作（定制柜+门+吊顶+木饰面）
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过记录问题并要求整改。建议携带工具：卷尺、水平尺、直角尺、手电筒。

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |

## 一、定制柜体验收（1–10项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体垂直度 | 水平尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 2 | 柜体水平度 | 水平尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 3 | 柜门开合 | 反复开合5次 | 开合顺畅、铰链阻尼正常 | [ ] |  |
| 4 | 柜门平整度 | 目测（侧视） | 门板平整无翘曲，缝隙均匀（2–3mm） | [ ] |  |
| 5 | 抽屉抽拉 | 反复抽拉5次 | 抽拉顺畅、滑轨无异响、阻尼正常 | [ ] |  |
| 6 | 柜体与墙面缝隙 | 目测+塞尺 | 缝隙≤3mm，打胶收口平整 | [ ] |  |
| 7 | 层板承重 | 手压测试 | 层板不弯曲变形、固定牢固 | [ ] |  |
| 8 | 封边质量 | 目测+手触 | 封边平整无翘起、无开胶 | [ ] |  |
| 9 | 五金件安装 | 目测+操作 | 铰链/滑轨/拉手安装牢固、无松动 | [ ] |  |
| 10 | 柜内隔板可调 | 操作测试 | 层板托钉可调、层板可拆卸 | [ ] |  |

## 二、门安装验收（11–16项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 门扇开合 | 反复开合5次 | 开合顺畅、无异响、不自动开合 | [ ] |  |
| 12 | 门缝间隙 | 塞尺测量 | 左右缝2–3mm、上缝2–3mm、下缝5–8mm | [ ] |  |
| 13 | 门锁安装 | 操作测试 | 锁舌灵活、锁芯对准、把手无松动 | [ ] |  |
| 14 | 门吸安装 | 操作测试 | 门吸固定牢固、吸力正常 | [ ] |  |
| 15 | 门套与墙面 | 目测+手触 | 门套与墙面密贴、打胶平整 | [ ] |  |
| 16 | 门扇表面 | 目测 | 无划痕、无磕碰、无色差、饰面完好 | [ ] |  |

## 三、吊顶验收（17–21项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 吊顶平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 18 | 石膏板接缝 | 目测+手触 | 接缝处V型槽处理、嵌缝石膏饱满 | [ ] |  |
| 19 | 吊顶吊杆间距 | 卷尺测量 | 主龙骨吊杆间距≤1000mm | [ ] |  |
| 20 | 石膏板固定 | 目测+手触 | 自攻螺丝间距≤200mm，钉帽嵌入板面 | [ ] |  |
| 21 | 厨卫铝扣板 | 目测+手触 | 板面平整、龙骨牢固、无色差 | [ ] |  |

## 四、木饰面/背景墙验收（22–23项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 木饰面平整度 | 目测+手触 | 拼接平整、无错台、无翘曲 | [ ] |  |
| 23 | 木格栅间距 | 卷尺测量 | 间距均匀一致，偏差≤2mm | [ ] |  |

## 五、综合验收（24–25项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 环保等级确认 | 查看检测报告 | 板材环保等级达到合同约定（E0/ENF） | [ ] |  |
| 25 | 现场清理 | 目测 | 木屑/边角料清理干净，场地整洁 | [ ] |  |

## 验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 25 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 常见问题速查

| 问题 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 柜门不齐 | 铰链调节不到位 | 调节铰链三个方向螺丝 |
| 抽屉卡顿 | 滑轨安装不平/质量差 | 重新安装或更换滑轨 |
| 吊顶裂缝 | 石膏板接缝未处理好 | 重新嵌缝+贴牛皮纸+批腻子 |
| 门缝过大 | 门套安装不垂直 | 调整门套或更换门扇 |
| 封边翘起 | 封边胶质量问题/施工不当 | 重新封边 |
| 板材环保不达标 | 使用了劣质板材 | 要求提供检测报告，不达标则更换 |

# 木作验收

## 吊顶验收

- 检查龙骨间距和牢固程度

- 用 2m 靠尺检查平整度，偏差≤3mm

- 检查石膏板接缝是否错开

- 检查转角处是否用整板切割

## 柜体验收

- 检查柜体是否稳固

- 检查门板开合是否顺畅

- 检查板材封边是否严密

- 检查五金件安装质量

# 装修环保验收

## 验收标准

| 指标 | 国标限值 | 建议值 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | ≤0.50mg/m³ |
| 氨 | ≤0.20mg/m³ | ≤0.15mg/m³ |

## 检测方法

### 专业检测

- 请第三方机构检测

- 出具检测报告

- 费用约500-1000元

### 自测

- 甲醛检测盒

- 空气质量检测仪

- 仅供参考

## 治理方法

### 通风

- 最有效的方法

- 至少通风3个月

- 夏季效果更好

### 活性炭

- 辅助吸附

- 定期更换

### 空气净化器

- 选择除甲醛功能

- 持续运行

### 专业治理

- 光触媒

- 臭氧治理

- 需专业公司

## 验收流程

- 封闭门窗12小时

- 进行检测

- 对比标准

- 达标后入住

# 竣工验收 Checklist（45项总验收）

验收阶段：全部工程完工、家具进场前
适用类型：全屋综合竣工验收
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过记录问题并要求整改。建议携带工具：2m靠尺、空鼓锤、相位检测仪、卷尺、水平尺、手电筒。

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |
| 合同工期 | [ ] 天 |
| 实际工期 | [ ] 天 |

## 一、墙面工程（1–8项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤3mm/2m | [ ] |  |
| 2 | 墙面垂直度 | 2m靠尺/铅垂仪 | 偏差≤3mm/2m | [ ] |  |
| 3 | 墙面阴阳角方正 | 阴阳角尺 | 偏差≤3mm | [ ] |  |
| 4 | 墙面空鼓 | 空鼓锤敲击 | 空鼓面积≤400cm²/处，整面≤5% | [ ] |  |
| 5 | 乳胶漆外观 | 目测（侧光检查） | 无色差、无流坠、无刷痕、无透底 | [ ] |  |
| 6 | 墙面裂缝 | 目测+手电筒 | 无结构性裂缝，细微龟裂需修补 | [ ] |  |
| 7 | 壁纸/墙布粘贴 | 目测+手触 | 无气泡、无翘边、拼缝对齐 | [ ] |  |
| 8 | 踢脚线安装 | 目测+手触 | 与墙面密贴、无松动、接缝平整 | [ ] |  |

## 二、地面工程（9–15项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 地砖空鼓 | 空鼓锤敲击 | 单块空鼓≤5%，整体≤3% | [ ] |  |
| 10 | 地砖平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 接缝高低差≤0.5mm | [ ] |  |
| 11 | 地砖坡度（卫生间/阳台） | 水平尺+倒水试验 | 坡度向地漏，无积水 | [ ] |  |
| 12 | 地砖接缝 | 目测+十字卡检查 | 缝隙均匀一致，美缝完整无遗漏 | [ ] |  |
| 13 | 地板平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 14 | 地板踩踏异响 | 全区域踩踏检查 | 无松动、无异响 | [ ] |  |
| 15 | 地板伸缩缝 | 目测 | 墙边留8–12mm伸缩缝，踢脚线覆盖 | [ ] |  |

## 三、门窗工程（16–21项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 门扇开合 | 反复开合3次 | 开合顺畅、无异响、自动闭合正常 | [ ] |  |
| 17 | 门锁/门吸 | 操作测试 | 锁具灵活、门吸有效 | [ ] |  |
| 18 | 门缝间隙 | 塞尺测量 | 门缝均匀（2–3mm），关闭后无明显透光 | [ ] |  |
| 19 | 门扇表面 | 目测 | 无划痕、无磕碰、无色差 | [ ] |  |
| 20 | 窗户开合 | 反复开合3次 | 开合灵活、密封条完好、锁扣有效 | [ ] |  |
| 21 | 窗台/窗框渗漏 | 雨后检查/淋水试验 | 窗框周边无渗漏痕迹 | [ ] |  |

## 四、水电工程（22–30项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 所有插座通电 | 相位检测仪 | 每路插座通电正常，左零右火上接地 | [ ] |  |
| 23 | 所有开关控制 | 操作测试 | 每个开关控制对应灯具，无误控 | [ ] |  |
| 24 | 灯具亮灯测试 | 全部点亮 | 所有灯具正常工作，无频闪 | [ ] |  |
| 25 | 水龙头/角阀通水 | 全部打开 | 通水正常，接口无渗漏 | [ ] |  |
| 26 | 排水通畅性 | 每个排水口倒水 | 排水通畅、无倒灌、无渗漏 | [ ] |  |
| 27 | 马桶冲水 | 连续冲水3次 | 冲力正常、无渗漏、水位自动恢复 | [ ] |  |
| 28 | 地漏排水 | 倒水试验 | 排水迅速、无积水、无异味返出 | [ ] |  |
| 29 | 热水器安装 | 通电/通水测试 | 安装牢固，出水正常，无渗漏 | [ ] |  |
| 30 | 配电箱标识 | 目测 | 各回路标识清晰，与图纸一致 | [ ] |  |

## 五、厨房工程（31–35项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 橱柜安装 | 目测+手触 | 柜体端正、门板对齐、铰链正常 | [ ] |  |
| 32 | 台面接缝 | 目测+手触 | 接缝平整、玻璃胶均匀、无渗漏隐患 | [ ] |  |
| 33 | 水槽排水 | 放水测试 | 排水通畅，下水管接口无渗漏 | [ ] |  |
| 34 | 烟道止逆阀 | 目测+手触 | 安装牢固、叶片灵活 | [ ] |  |
| 35 | 厨房插座（防溅） | 目测 | 水槽周边插座有防溅盒 | [ ] |  |

## 六、卫生间工程（36–40项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 卫生间防水（最终确认） | 检查闭水试验记录 | 48小时闭水试验合格（有记录+照片） | [ ] |  |
| 37 | 淋浴隔断安装 | 目测+手触 | 安装牢固、玻璃有3C认证标志、无渗漏 | [ ] |  |
| 38 | 浴室柜安装 | 目测+手触 | 柜体水平、柜门对齐、台面无渗漏 | [ ] |  |
| 39 | 排气/换气 | 开启排风扇 | 排风正常，噪音在合理范围 | [ ] |  |
| 40 | 卫生间插座（防溅） | 目测 | 所有插座有防溅盒，距水源安全距离 | [ ] |  |

## 七、吊顶工程（41–42项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 石膏板吊顶 | 目测+手触 | 表面平整无裂缝、接缝处理平整 | [ ] |  |
| 42 | 厨卫铝扣板吊顶 | 目测+手触 | 板面平整、无色差、龙骨牢固 | [ ] |  |

## 八、安全与环保（43–45项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 漏电保护测试 | 按下漏保测试按钮 | 各回路漏保30ms内跳闸 | [ ] |  |
| 44 | 室内空气质量（甲醛） | 第三方检测/自测盒 | 甲醛≤0.08mg/m³（GB/T 18883） | [ ] |  |
| 45 | 室内空气质量（TVOC） | 第三方检测 | TVOC≤0.6mg/m³（GB/T 18883） | [ ] |  |

## 九、验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 45 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改问题清单 | [附页] |
| 整改完成期限 | [ ] |
| 复验日期 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 附：验收工具清单

| 工具 | 用途 | 是否自备 |
| --- | --- | --- |
| 2m靠尺 | 平整度/垂直度检测 | [ ] |
| 空鼓锤 | 瓷砖/墙面空鼓检测 | [ ] |
| 相位检测仪 | 插座接线检测 | [ ] |
| 卷尺（5m） | 尺寸测量 | [ ] |
| 水平尺 | 坡度/水平检测 | [ ] |
| 手电筒 | 侧光检查墙面 | [ ] |
| 塞尺 | 缝隙测量 | [ ] |
| 阴阳角尺 | 阴阳角方正检测 | [ ] |
| 水桶 | 排水/坡度测试 | [ ] |
| 手机（拍照） | 记录问题 | [ ] |

# 竣工验收

竣工验收是装修完成的最终验收，也是最全面的检查环节。

## 验收项目

### 1. 整体外观

- 墙面、地面、顶面无明显缺陷

- 门窗安装牢固，开启灵活

- 各功能区使用正常

### 2. 功能测试

- 所有水龙头出水正常，无渗漏

- 所有插座通电正常

- 下水道排水顺畅

- 厨卫排风正常

### 3. 环保检测

- 建议请第三方机构进行甲醛、TVOC 检测

- 达标后方可入住

### 4. 资料交接

- 管线走向图

- 材料合格证和保修卡

- 竣工图纸

- 质保合同

# 装修验收指南

## 验收流程

### 各阶段验收

每个施工阶段完成后必须验收。

### 验收标准

按照国家标准执行。

### 验收记录

做好验收记录，双方签字确认。

## 验收工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| 2m靠尺 | 平整度检查 |
| 空鼓锤 | 空鼓检查 |
| 万用表 | 电路测试 |
| 打压泵 | 水路测试 |
| 水平仪 | 水平检查 |

## 验收要点

### 水电验收

- 打压测试

- 通路测试

- 拍照记录

### 泥瓦验收

- 平整度

- 空鼓率

- 闭水试验

### 木作验收

- 平整度

- 牢固度

### 油漆验收

- 表面质量

- 颜色

### 竣工验收

- 全部功能

- 环保检测

# 水电验收 Checklist（28项）

验收阶段：水电工程完工后、泥瓦工程开工前
适用类型：全屋水电隐蔽工程
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过在备注中记录问题并要求整改

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |
| 监理单位 | [ ] |

## 一、水路验收（1–10项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水管打压测试 | 手动/电动打压泵加压至0.8MPa，稳压30分钟 | 压降≤0.05MPa，接头无渗漏 | [ ] |  |
| 2 | 水管材质确认 | 目测检查管体标识 | PPR热水管（S3.2系列），有国标标识 | [ ] |  |
| 3 | 水管品牌核验 | 查看管体喷码 | 合同约定品牌（伟星/日丰等），非假冒 | [ ] |  |
| 4 | 冷热水管间距 | 卷尺测量 | 平行间距≥150mm，左热右冷 | [ ] |  |
| 5 | 水管走向（横平竖直） | 目测 | 横平竖直，墙面水管距地150–300mm | [ ] |  |
| 6 | 管卡固定间距 | 卷尺测量 | 冷水管卡间距≤600mm，热水管≤500mm | [ ] |  |
| 7 | 水管穿墙/楼板套管 | 目测 | 穿墙/楼板处加套管，套管内无接头 | [ ] |  |
| 8 | 排水管道坡度 | 水平尺/目测 | 排水管坡度≥1%，无倒坡 | [ ] |  |
| 9 | 排水管存水弯 | 目测 | 所有排水口设存水弯（防臭） | [ ] |  |
| 10 | 排水通水试验 | 通水观察 | 排水通畅，无渗漏、无积水 | [ ] |  |

## 二、电路验收（11–20项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 电线规格确认 | 查看线体喷码+卡尺测量线径 | 2.5mm²（照明/插座）、4mm²（空调/厨卫）、6mm²（大功率） | [ ] |  |
| 12 | 电线品牌核验 | 查看线体标识 | 合同约定品牌（远东/熊猫等），有CCC认证 | [ ] |  |
| 13 | 强弱电间距 | 卷尺测量 | 强弱电管间距≥300mm，交叉处包锡箔纸 | [ ] |  |
| 14 | 线管走向（横平竖直） | 目测 | 横平竖直，墙面电管距地300mm | [ ] |  |
| 15 | 线管内电线数量 | 目测/抽拉 | 单根Φ16管≤3根线，Φ20管≤4根线 | [ ] |  |
| 16 | 电线在管内可抽动 | 抽拉试验 | 电线可在线管内自由抽动，方便日后更换 | [ ] |  |
| 17 | 回路分设检查 | 查看配电箱 | 照明、插座、空调、厨卫各独立回路 | [ ] |  |
| 18 | 配电箱安装 | 目测+通电测试 | 安装端正，漏保测试按钮有效，标识清晰 | [ ] |  |
| 19 | 绝缘电阻测试 | 兆欧表测量 | 线间/线地绝缘电阻≥0.5MΩ | [ ] |  |
| 20 | 插座相序检测 | 相位检测仪 | 左零右火上接地，接线正确 | [ ] |  |

## 三、防水验收（21–25项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 防水涂刷高度 | 卷尺测量 | 淋浴区墙面≥1800mm，其他区域≥300mm | [ ] |  |
| 22 | 防水涂刷遍数 | 询问+目测涂膜厚度 | 至少2遍，纵横交错涂刷 | [ ] |  |
| 23 | 防水涂膜厚度 | 测厚仪/目测 | 平均厚度≥1.5mm，无露底/气泡/裂纹 | [ ] |  |
| 24 | 管根/阴角加强处理 | 目测 | 管根、阴角处圆弧处理+无纺布加强 | [ ] |  |
| 25 | 闭水试验 | 蓄水20–30mm，48小时后检查 | 水位无明显下降，楼下天花板无渗漏痕迹 | [ ] |  |

## 四、综合验收（26–28项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 线盒/底盒安装 | 目测+卷尺 | 暗盒端正、深度足够、同一房间同一高度 | [ ] |  |
| 27 | 开关插座高度 | 卷尺测量 | 开关距地1300mm，普通插座距地300mm，偏差≤10mm | [ ] |  |
| 28 | 等电位联结 | 目测+万用表 | 卫生间等电位端子箱接线完整，导通良好 | [ ] |  |

## 五、验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 28 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 整改复查日期 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 附：常见问题速查

| 问题 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 打压掉压 | 接头未熔接好 | 重新热熔接头，再次打压 |
| 强弱电线管紧贴 | 施工不规范 | 间距不足处加包锡箔纸，严重需返工 |
| 线管内电线过多 | 偷工减料 | 增加线管或减少每管电线数 |
| 防水涂膜有气泡 | 基层未干燥/涂刷过快 | 铲除气泡处，重新涂刷 |
| 闭水试验渗漏 | 涂膜厚度不足/漏涂 | 找到渗漏点，局部补刷+重新闭水 |
| 绝缘电阻不合格 | 线皮破损/潮湿 | 排查破损点更换电线 |

# 水电验收

水电验收是装修中最重要的验收节点之一。

## 水路验收

- 打压测试：0.8MPa 保压 30 分钟，压降≤0.05MPa

- 检查管卡间距：水平≤60cm，立管≤100cm

- 冷热水管间距≥15cm

- 检查接头是否渗漏

## 电路验收

- 强弱电间距≥30cm

- 电线穿管率≤40%

- 用相位检测仪检查所有插座接线是否正确

- 检查回路是否与设计图一致

- 拍照记录管线走向

# 泥瓦验收 Checklist（32项）

验收阶段：泥瓦工程完工后、木作/油漆工程开工前
适用类型：全屋泥瓦（贴砖+地面+砌墙）
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过记录问题并要求整改。建议携带工具：空鼓锤、2m靠尺、直角尺、水平尺、卷尺。

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |

## 一、瓷砖铺贴验收（1–14项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖空鼓 | 空鼓锤逐块敲击 | 单块空鼓面积≤5%，整房间≤3% | [ ] |  |
| 2 | 墙砖空鼓 | 空鼓锤逐块敲击 | 单块空鼓面积≤5%，整面墙≤5% | [ ] |  |
| 3 | 地砖平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 接缝高低差≤0.5mm | [ ] |  |
| 4 | 墙砖平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 接缝高低差≤0.5mm | [ ] |  |
| 5 | 砖面破损/划痕 | 目测+手触 | 无裂纹、无缺角、无明显划痕 | [ ] |  |
| 6 | 砖缝均匀度 | 目测+十字卡 | 缝隙均匀一致，偏差≤1mm | [ ] |  |
| 7 | 砖缝美缝/填缝 | 目测 | 美缝饱满、无脱落、无遗漏 | [ ] |  |
| 8 | 砖面色差 | 目测（自然光下） | 同批次砖无肉眼可见色差 | [ ] |  |
| 9 | 瓷砖方向性 | 目测 | 有纹理方向的砖铺贴方向一致 | [ ] |  |
| 10 | 阳角45°碰角 | 目测+手触 | 拼角密合、无崩边、无错台 | [ ] |  |
| 11 | 墙砖压地砖 | 目测 | 卫生间/厨房墙面砖压地面砖（墙压地） | [ ] |  |
| 12 | 墙砖最下一排 | 目测 | 非整砖在最下一排（非显眼处） | [ ] |  |
| 13 | 大砖背胶使用 | 询问+目测 | 大规格砖上墙已涂刷背胶 | [ ] |  |
| 14 | 瓷砖胶使用 | 询问 | 大砖上墙使用瓷砖胶（非纯水泥砂浆） | [ ] |  |

## 二、地面工程验收（15–20项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 地面平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤3mm/2m（找平层） | [ ] |  |
| 16 | 卫生间地面坡度 | 水平尺+倒水试验 | 坡度≥1%，水向地漏自然流淌 | [ ] |  |
| 17 | 阳台地面坡度 | 倒水试验 | 坡度≥1%，无积水 | [ ] |  |
| 18 | 地漏位置（最低点） | 倒水试验 | 地漏为地面最低点 | [ ] |  |
| 19 | 门槛石安装 | 目测+手触 | 安装平整、与地面高差≤2mm | [ ] |  |
| 20 | 窗台石安装 | 目测+手触 | 安装平整、两端伸出墙面一致 | [ ] |  |

## 三、墙面工程验收（21–26项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 墙面垂直度 | 2m靠尺/铅垂仪 | 偏差≤3mm/2m | [ ] |  |
| 22 | 墙面阴阳角方正 | 阴阳角尺 | 偏差≤3mm | [ ] |  |
| 23 | 新砌墙体拉结筋 | 目测/询问 | 新旧墙连接处植入拉结筋（每600mm一道） | [ ] |  |
| 24 | 新砌墙体顶部斜砌 | 目测 | 墙体顶部斜砌（蜈蚣脚），间隔≥7天 | [ ] |  |
| 25 | 包立管牢固度 | 手触+目测 | 红砖包砌牢固，无松动 | [ ] |  |
| 26 | 包立管隔音 | 敲击听音 | 内部有隔音棉填充 | [ ] |  |

## 四、防水验收（27–29项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 防水涂刷高度（卫生间） | 卷尺测量 | 淋浴区≥1800mm，其他区域≥300mm | [ ] |  |
| 28 | 防水涂刷高度（厨房） | 卷尺测量 | 地面+墙面返高≥300mm | [ ] |  |
| 29 | 闭水试验 | 蓄水20–30mm，48小时 | 水位无明显下降，楼下无渗漏 | [ ] |  |

## 五、综合验收（30–32项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 线管/水管保护 | 目测 | 地面管线已做水泥砂浆保护层 | [ ] |  |
| 31 | 瓷砖损耗率 | 核对采购/用量 | 实际损耗率≤约定值（通常≤8%） | [ ] |  |
| 32 | 现场清理 | 目测 | 施工垃圾清理干净，为下道工序创造条件 | [ ] |  |

## 验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 32 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 常见问题速查

| 问题 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 大面积空鼓 | 基层未清理/水泥砂浆配比不当 | 拆除重贴 |
| 砖缝不均 | 未使用十字卡/工人技术差 | 缝偏差大的局部拆贴 |
| 地面倒坡 | 找平时未控制好标高 | 返工重做 |
| 墙压地错误 | 施工工艺错误 | 拆最下一排墙砖重贴 |
| 阴阳角不方正 | 未使用阴阳角条 | 腻子找补（偏差小）或返工（偏差大） |
| 门槛石高出地面 | 铺贴时未控制好水平 | 拆除重铺 |

# 泥瓦验收

## 墙面验收

- 用 2m 靠尺检查平整度，偏差≤4mm

- 用垂直检测尺检查垂直度，偏差≤3mm

- 检查是否有空鼓（空鼓率≤5%）

- 检查阴阳角是否方正

## 地面验收

- 检查平整度，偏差≤2mm/2m

- 检查坡度（厨卫地面应向地漏找坡）

- 检查砖缝是否均匀

## 防水验收

- 闭水试验：蓄水 24 小时

- 检查楼下对应位置是否有渗漏

# 油漆验收 Checklist（20项）

验收阶段：油漆/涂料工程完工后、主材安装前
适用类型：全屋墙面/顶面乳胶漆/艺术涂料
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过记录问题并要求整改。建议携带工具：2m靠尺、手电筒（200W以上）、阴阳角尺、色卡。

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |
| 乳胶漆品牌/型号 | [ ] |
| 调色色号 | [ ] |

## 一、基层处理验收（1–6项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面剂/墙固涂刷 | 目测 | 基层均匀涂刷，无漏刷 | [ ] |  |
| 2 | 腻子批刮遍数 | 询问施工方 | 至少3遍成品耐水腻子 | [ ] |  |
| 3 | 腻子打磨质量 | 手电筒侧照 | 打磨平整无砂痕、无波浪纹 | [ ] |  |
| 4 | 阴阳角处理 | 阴阳角尺 | 阴阳角顺直，偏差≤2mm | [ ] |  |
| 5 | 裂缝处理（新旧墙接缝） | 目测 | 接缝处贴网格布/牛皮纸，无裂缝 | [ ] |  |
| 6 | 开槽处修补 | 目测+手触 | 线管开槽处嵌缝石膏填实+网格布 | [ ] |  |

## 二、底漆验收（7–9项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 底漆涂刷遍数 | 询问+目测 | 至少1遍，均匀无漏刷 | [ ] |  |
| 8 | 底漆覆盖效果 | 目测 | 腻子层完全覆盖，无透底 | [ ] |  |
| 9 | 底漆干燥时间 | 询问 | 底漆干燥后再刷面漆（通常2–4小时） | [ ] |  |

## 三、面漆验收（10–17项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 面漆涂刷遍数 | 询问+目测 | 至少2遍面漆 | [ ] |  |
| 11 | 墙面平整度 | 2m靠尺+侧光 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 12 | 墙面垂直度 | 2m靠尺/铅垂仪 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 13 | 阴阳角方正 | 阴阳角尺 | 偏差≤2mm | [ ] |  |
| 14 | 色差检查 | 目测（自然光+灯光） | 同墙面颜色一致，无色差、无花脸 | [ ] |  |
| 15 | 流坠/刷痕 | 侧光检查 | 无流坠、无明显刷痕/滚筒痕 | [ ] |  |
| 16 | 透底/漏刷 | 侧光检查 | 无透底、无漏刷、无针孔 | [ ] |  |
| 17 | 分色线/边界 | 目测 | 不同颜色交界处线条清晰平直 | [ ] |  |

## 四、顶面验收（18项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 顶面乳胶漆 | 手电筒侧照 | 平整无波浪、无色差、无流坠 | [ ] |  |

## 五、成品保护与综合验收（19–20项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 成品保护 | 目测 | 门窗框、开关面板、地面无涂料污染 | [ ] |  |
| 20 | 环保确认 | 查看检测报告 | 乳胶漆符合十环认证，VOC/甲醛达标 | [ ] |  |

## 验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 20 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 附：油漆验收技巧

### 侧光检查法

在黑暗环境中，用 200W 以上手电筒或施工灯贴着墙面侧照（光线与墙面夹角约15度），墙面平整度、刷痕、流坠等问题一目了然。这是验收墙面最有效的检查方法。

### 常见问题速查

| 问题 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 墙面波浪纹 | 腻子打磨不平 | 重新打磨后补刷面漆 |
| 色差/花脸 | 调色不均匀/面漆遍数不够 | 重新调色后补刷1–2遍 |
| 流坠 | 漆太稀/一次性涂刷过厚 | 打磨后重新涂刷 |
| 透底 | 底漆未刷或面漆遍数不够 | 补刷底漆+面漆 |
| 阴阳角不直 | 未使用阴阳角条 | 重新用阴阳角条找直后批刮 |
| 漆面起皮 | 基层未干透就刷漆 | 铲除起皮处，等干燥后重新涂刷 |
| 刷痕明显 | 滚筒质量差/涂刷手法不当 | 用细砂纸打磨后重新滚涂 |

### 乳胶漆用量速算

| 涂刷面积 | 底漆用量（1遍） | 面漆用量（2遍） |
| --- | --- | --- |
| 100 m² | 18L 底漆 × 1桶 | 18L 面漆 × 2桶 |
| 150 m² | 18L 底漆 × 2桶 | 18L 面漆 × 2–3桶 |
| 200 m² | 18L 底漆 × 2–3桶 | 18L 面漆 × 3–4桶 |

注：涂刷面积 ≈ 套内面积 × 2.5（含顶面）；实际用量因墙面吸水率和涂刷厚度而异。

# 油漆验收

## 墙面涂装验收

- 在自然光下检查墙面，无流坠、无透底、无色差

- 用手触摸墙面，应光滑无颗粒感

- 检查阴阳角线条是否清晰顺直

- 检查门窗框及开关面板周围是否干净

## 常见问题

- 流坠：涂料过厚或稀释过度

- 透底：底漆未刷或面漆遍数不够

- 色差：不同批次涂料或施工手法不一致

# 装修验收流程详解

## 验收阶段

### 1. 拆改验收

- 拆除范围正确

- 新建墙体垂直

- 垃圾清运完毕

### 2. 水电验收

- 打压测试合格

- 电路通路正常

- 管线走向拍照

### 3. 防水验收

- 闭水试验24小时

- 楼下无渗漏

### 4. 泥瓦验收

- 平整度达标

- 空鼓率合格

- 砖缝均匀

### 5. 木作验收

- 吊顶平整

- 柜体牢固

- 五金正常

### 6. 油漆验收

- 表面光滑

- 无色差透底

- 阴阳角顺直

### 7. 安装验收

- 地板无异响

- 门窗开合顺畅

- 洁具不渗漏

### 8. 竣工验收

- 所有功能正常

- 环保检测达标

- 资料交接完整

## 验收原则

- 每阶段必须验收

- 不合格不付款

- 问题限期整改

- 验收签字确认

# 装修验收标准

## 国家标准

### GB/T 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 墙面平整度 | ≤3mm/2m |
| 墙面垂直度 | ≤3mm/2m |
| 地面平整度 | ≤2mm/2m |
| 瓷砖空鼓率 | ≤5% |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |

### GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 涂料表面 | 无流坠、透底 |
| 吊顶平整度 | ≤3mm/2m |
| 门窗安装 | 牢固、开启灵活 |

## 企业标准

部分企业标准高于国标，合同中应明确执行标准。

## 验收流程

- 施工方自检

- 监理检查

- 业主验收

- 双方签字确认

## 不合格处理

- 整改

- 复验

- 合格后方可进入下一工序

# 装修验收标准详解

## 国家标准

### GB/T 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 墙面平整度 | ≤3mm/2m |
| 墙面垂直度 | ≤3mm/2m |
| 地面平整度 | ≤2mm/2m |
| 瓷砖空鼓率 | ≤5% |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 水压测试 | 0.8MPa 保压30分钟 |

## 各阶段验收标准

### 拆改验收

- 拆除范围正确

- 新建墙体垂直

- 垃圾清运完毕

### 水电验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 打压测试 | 0.8MPa 保压30分钟 |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ |
| 强弱电间距 | ≥30cm |
| 冷热水间距 | ≥15cm |

### 泥瓦验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤4mm/2m |
| 垂直度 | ≤3mm/2m |
| 空鼓率 | ≤5% |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |

### 木作验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 接缝处理 | 错开、嵌缝 |
| 牢固度 | 稳固不晃动 |

### 油漆验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 表面质量 | 无流坠、透底 |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 颜色 | 均匀无色差 |

### 竣工验收

- 所有功能正常

- 环保检测达标

- 资料交接完整

# 验收工具清单 (Inspection Tools Checklist)

## 概述

装修验收是确保施工质量的关键环节。合适的工具能帮助业主和监理人员客观、准确地评估工程质量。本清单区分专业级工具和 DIY 级工具，并提供使用方法和容差标准。

## 工具分类总览

### 专业级工具（监理/验房师必备）

| 工具名称 | 用途 | 精度要求 | 参考价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光水平仪 | 水平度、垂直度检测 | +/- 1mm/5m | 300–2000 |
| 红外测距仪 | 空间尺寸测量 | +/- 1.5mm | 200–800 |
| 空鼓锤 | 墙面、地面空鼓检测 | – | 15–50 |
| 靠尺（2m） | 平整度检测 | 1mm/2m | 50–200 |
| 塞尺 | 缝隙宽度测量 | 0.02mm | 30–100 |
| 相位检测仪 | 电路接线正确性 | – | 30–80 |
| 绝缘电阻测试仪 | 电路绝缘性能 | 0.1M ohm | 200–800 |
| 水压测试仪 | 水路压力测试 | 0.01MPa | 100–500 |
| 湿度检测仪 | 墙面/地面含水率 | 0.1% | 200–1000 |
| 噪音计 | 隔音效果检测 | +/- 1.5dB | 100–500 |
| 风速仪 | 新风/空调风量 | +/- 0.1m/s | 100–300 |
| 照度计 | 照明亮度检测 | +/- 4% | 100–500 |
| 烟气测试仪 | 燃气泄漏检测 | 1ppm | 300–1500 |
| 游标卡尺 | 材料厚度测量 | 0.02mm | 50–300 |
| 阴阳角尺 | 阴阳角方正度 | 0.5 度 | 30–100 |

### DIY 工具（业主自备）

| 工具名称 | 用途 | 参考价格（元） | 获取方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卷尺（5m） | 基本尺寸测量 | 15–50 | 五金店 |
| 水平尺（60cm） | 简易水平检测 | 20–80 | 五金店 |
| 小锤（或硬币） | 简易空鼓检测 | 5–20 | 家中常备 |
| 手机水平仪 APP | 简易水平检测 | 免费 | 手机应用商店 |
| 手电筒 | 光线不足处检查 | 20–50 | 超市/五金店 |
| A4 纸 | 门窗密封性测试 | – | 家中常备 |
| 水桶/脸盆 | 排水测试 | – | 家中常备 |
| 粉笔/记号笔 | 标记问题位置 | 5–10 | 文具店 |
| 便签纸 | 标注问题点 | 5–10 | 文具店 |
| 相机/手机 | 记录问题 | – | 家中常备 |

## 各工具使用方法与容差标准

### 1. 激光水平仪

使用方法： 1. 将仪器放置在三脚架上，调平至气泡居中 2. 开启激光，投射水平/垂直参考线 3. 用卷尺测量实际表面与参考线的偏差 4. 在不同位置重复测量，记录最大值

容差标准：

| 检测项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 地面平整度 | 3mm/2m |
| 墙面垂直度 | 3mm/2m |
| 阴阳角方正度 | 3mm |
| 踢脚线上口平直度 | 3mm/5m |

### 2. 靠尺 + 塞尺

使用方法： 1. 将 2m 靠尺紧贴被检测表面 2. 用塞尺测量靠尺与表面之间的最大间隙 3. 在不同方向（横向、纵向、对角线）各测一次 4. 记录最大值

容差标准：

| 表面类型 | 允许间隙 |
| --- | --- |
| 水泥砂浆地面 | 4mm/2m |
| 瓷砖地面 | 2mm/2m |
| 乳胶漆墙面 | 3mm/2m |
| 自流平地面 | 2mm/2m |

### 3. 空鼓锤

使用方法： 1. 用锤头轻轻敲击墙面/地面 2. 逐格敲击，每格约 20cm x 20cm 3. 听声音：清脆声为正常，沉闷空洞声为空鼓 4. 用粉笔标记空鼓区域

容差标准：

| 区域 | 允许空鼓情况 |
| --- | --- |
| 墙面瓷砖 | 单块砖空鼓面积不超过 15%，整面墙不超过 5% |
| 地面瓷砖 | 不允许中心空鼓，边角空鼓不超过 5% |
| 抹灰层 | 不允许空鼓 |
| 木地板基层 | 不允许空鼓 |

### 4. 相位检测仪

使用方法： 1. 插入待检测插座 2. 观察指示灯状态 3. 对照说明书判断接线是否正确

常见指示含义：

| 指示灯组合 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 两灯亮（正确组合） | 接线正常 | 无需处理 |
| 仅一灯亮 | 缺地线或缺零线 | 要求返工 |
| 三灯全亮 | 零地反接 | 要求返工 |
| 全灭 | 无电 | 检查断路器 |

### 5. 水压测试仪

使用方法： 1. 关闭所有用水设备 2. 将测试仪连接到水管末端 3. 加压至 0.8MPa（或设计压力的 1.5 倍） 4. 稳压 1 小时，压力降不超过 0.05MPa 为合格

容差标准：

| 管道类型 | 试验压力 | 稳压时间 | 允许压降 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR 给水管 | 0.8MPa | 1 小时 | 0.05MPa |
| 不锈钢管 | 1.0MPa | 1 小时 | 0.05MPa |
| 铜管 | 1.0MPa | 1 小时 | 0.05MPa |

### 6. 阴阳角尺

使用方法： 1. 将角尺贴紧阴阳角两侧 2. 读取角度偏差值 3. 每个角测量一次，记录偏差

容差标准：

| 区域 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 普通房间 | 4mm |
| 厨房/卫生间 | 3mm |
| 精装修房间 | 2mm |

### 7. 湿度检测仪

使用方法： 1. 将探针插入墙面/地面 2. 读取含水率数值 3. 在不同位置取 3–5 个读数

容差标准：

| 基材 | 允许含水率 |
| --- | --- |
| 水泥砂浆基层 | 8% 以下 |
| 混凝土基层 | 6% 以下 |
| 木质基层 | 12% 以下 |
| 石膏板墙面 | 10% 以下 |

## 工具采购渠道

### 购买渠道

| 渠道 | 适合工具 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五金建材市场 | 卷尺、靠尺、空鼓锤等基础工具 | 即买即用、可现场检验 | 品牌选择有限 |
| 电商平台 | 激光水平仪、测距仪、湿度仪等 | 品牌齐全、价格透明 | 需等待物流 |
| 专业仪器店 | 相位检测仪、水压测试仪等 | 专业保障、可校准 | 价格较高 |
| 品牌专卖店 | 高端仪器 | 正品保障、售后完善 | 价格最高 |

### 租赁渠道

| 渠道 | 适合工具 | 日租金（元） | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建材市场租赁点 | 激光水平仪、靠尺套装 | 30–100 | 检查校准状态 |
| 验房师协会 | 全套验房工具 | 100–300 | 可能需要会员资格 |
| 在线租赁平台 | 各类专业仪器 | 50–200 | 注意损坏赔偿条款 |

## 验收工具使用检查清单

### 水电验收

- 相位检测仪 – 所有插座接线正确

- 绝缘电阻测试仪 – 绝缘电阻 >= 0.5M ohm

- 水压测试仪 – 打压试验合格

- 红外测距仪 – 管道位置符合图纸

- 游标卡尺 – 管线壁厚符合要求

### 泥瓦验收

- 靠尺 + 塞尺 – 平整度达标

- 激光水平仪 – 水平度/垂直度达标

- 空鼓锤 – 无超标准空鼓

- 阴阳角尺 – 角度偏差在容差内

- 游标卡尺 – 瓷砖厚度均匀

### 油漆验收

- 靠尺 + 塞尺 – 墙面平整度达标

- 手电筒侧照 – 无波浪纹、无明显砂眼

- 湿度检测仪 – 基层含水率达标

- 激光水平仪 – 分色线平直

### 竣工综合验收

- 红外测距仪 – 各房间尺寸符合合同

- 噪音计 – 隔音效果达标

- 照度计 – 照明亮度符合标准

- 风速仪 – 新风/空调风量达标

- 所有门窗开合测试 – 顺畅无卡滞

- 所有排水测试 – 排水通畅无渗漏

# 木作验收详细清单

## 吊顶验收

### 平整度

| 检查项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m | 2m靠尺 |
| 水平度 | ≤3mm/2m | 水平仪 |

### 质量检查

- 石膏板接缝错开

- 转角处整板切割

- 钉眼已点防锈漆

- 石膏板与墙面留缝

## 柜体验收

### 质量检查

- 柜体牢固

- 门板开合顺畅

- 缝隙均匀

- 封边严密

- 五金安装齐全

- 铰链带缓冲

### 尺寸检查

- 高度符合设计

- 深度符合设计

- 水平

## 常见问题记录

| 问题 | 位置 | 处理方法 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |

## 验收结论

- 验收合格，进入下一工序

- 存在问题，整改后复验

验收人签字：________ 日期：________

# 竣工验收详细清单

## 整体外观检查

- 墙面平整、无色差

- 地面平整、无空鼓

- 吊顶平整、无裂缝

- 门窗安装牢固

- 踢脚线安装平整

- 阴阳角顺直

## 功能测试

### 水路

- 所有水龙头出水正常

- 无渗漏

- 排水顺畅

- 地漏排水正常

- 马桶冲水正常

### 电路

- 所有插座通电

- 所有开关正常

- 灯具正常

- 漏保测试正常

- 空调试运行正常

### 燃气

- 燃气表正常

- 燃气灶点火正常

- 热水器点火正常

### 门窗

- 门开合顺畅

- 门锁正常

- 窗户开合正常

- 窗户密封

## 环保检测

| 指标 | 标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ | 专业机构检测 |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ | 专业机构检测 |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | 专业机构检测 |

## 资料交接

- 竣工图纸

- 管线走向图

- 材料合格证

- 保修卡

- 水电照片

- 质保合同

## 结算

- 核对实际工程量

- 核对增项

- 支付尾款

- 开具发票

# 装修竣工验收标准

## 验收内容

### 功能验收

- 水路正常

- 电路正常

- 燃气正常

- 门窗正常

- 灯具正常

- 洁具正常

### 外观验收

- 墙面平整

- 地面平整

- 吊顶平整

- 门窗美观

- 踢脚线平整

### 环保验收

- 甲醛达标

- 苯达标

- TVOC达标

## 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 墙面平整度 | ≤3mm/2m |
| 地面平整度 | ≤2mm/2m |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ |

## 资料交接

- 竣工图纸

- 管线走向图

- 材料合格证

- 保修卡

- 质保合同

# 水电验收详细清单

## 水路验收

### 打压测试

| 检查项 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 打压值 | 0.8MPa | 打压泵 |
| 保压时间 | 30分钟 | 计时 |
| 压降 | ≤0.05MPa | 观察压力表 |

### 管道检查

- 冷热水管间距≥15cm

- 水管走向横平竖直

- 管卡间距：水平≤60cm，立管≤100cm

- 热水管有保温层

- 管根有加强防水

- 管线走向已拍照记录

### 接头检查

- 所有接头无渗漏

- 热熔连接均匀

- 管口封堵严密

## 电路验收

### 通路测试

- 所有插座通电（相位检测仪）

- 所有开关正常

- 回路与设计一致

### 绝缘测试

| 检查项 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | 兆欧表 |

### 管线检查

- 强弱电间距≥30cm

- 电线穿管

- 线管弯曲半径≥6倍管径

- 线管固定牢固

- 底盒安装平整

- 管线走向已拍照记录

### 安全检查

- 等电位连接（卫生间）

- 接地线连接

- 漏保测试正常

- 空开规格正确

## 验收记录

- 拍照记录所有管线走向

- 标注管线位置图

- 双方签字确认

# 水电验收规范

## 水路验收

### 打压测试

| 项目 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 打压值 | 0.8MPa | 打压泵 |
| 保压时间 | 30分钟 | 计时器 |
| 允许压降 | ≤0.05MPa | 压力表 |

### 管道检查

- 走向横平竖直

- 冷热水间距≥15cm

- 管卡间距：水平≤60cm，立管≤100cm

- 热水管有保温层

### 接头检查

- 无渗漏

- 热熔连接均匀

- 管口封堵严密

## 电路验收

### 通路测试

- 所有插座通电

- 所有开关正常

- 回路与设计一致

### 绝缘测试

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ |

### 安全检查

- 强弱电间距≥30cm

- 线管弯曲半径≥6倍管径

- 等电位连接（卫生间）

## 验收记录

- 拍照记录管线走向

- 标注管线位置图

- 双方签字确认

# 安装验收详细清单

## 地板验收

- 平整度≤3mm/2m

- 无空鼓异响

- 踩踏无响声

- 踢脚线紧贴墙面

- 伸缩缝均匀

- 表面无划痕

## 门验收

- 门框垂直度≤2mm/2m

- 开合顺畅

- 门锁正常

- 缝隙均匀

- 密封条严密

## 洁具验收

- 安装牢固

- 不渗漏

- 排水顺畅

- 五金件完好

## 灯具验收

- 安装牢固

- 正常发光

- 开关正常

- 重型灯具单独吊挂

## 橱柜验收

- 安装牢固

- 门板开合顺畅

- 台面平整

- 水槽不渗漏

## 开关插座验收

- 通电正常

- 相位正确

- 面板平整

- 位置正确

## 常见问题记录

| 问题 | 位置 | 处理方法 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |

## 验收结论

- 验收合格

- 存在问题，整改后复验

验收人签字：________ 日期：________

# 泥瓦验收详细清单

## 墙面验收

### 平整度

| 检查项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | ≤4mm/2m | 2m靠尺 |
| 垂直度 | ≤3mm/2m | 垂直检测尺 |
| 阴阳角方正 | ≤3mm | 直角检测尺 |

### 空鼓检查

- 用空鼓锤敲击墙面

- 空鼓率≤5%

- 单块砖空鼓≤15%

- 标记空鼓位置

## 地面验收

### 平整度

| 检查项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m | 2m靠尺 |
| 坡度 | 向地漏找坡1-2% | 水平仪 |

### 砖缝检查

- 砖缝均匀一致

- 勾缝饱满

- 无漏勾

- 无黑边

## 防水验收

### 闭水试验

- 蓄水深度≥20mm

- 蓄水时间≥24小时

- 楼下无渗漏

- 管根无渗漏

## 常见问题记录

| 问题 | 位置 | 处理方法 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |

## 验收结论

- 验收合格，进入下一工序

- 存在问题，整改后复验

验收人签字：________ 日期：________

# 油漆验收详细清单

## 墙面验收

### 外观检查

- 在自然光下检查

- 无流坠

- 无透底

- 无色差

- 无刷痕

- 表面光滑

### 平整度

| 检查项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m | 2m靠尺 |
| 阴阳角顺直 | ≤2mm | 直角检测尺 |

## 木器漆验收

- 表面光滑

- 无刷痕

- 颜色均匀

- 无流坠

- 木纹清晰（开放型）

## 壁纸/壁布验收

- 接缝不明显

- 无气泡

- 无褶皱

- 对花准确

- 边缘无翘起

## 常见问题记录

| 问题 | 位置 | 处理方法 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |

## 验收结论

- 验收合格，进入下一工序

- 存在问题，整改后复验

验收人签字：________ 日期：________

# 材料指南

装修主材、辅材清单，品牌推荐与鉴别方法。

## 目录

- 概述 — 装修材料基础知识

- 主材清单 — 瓷砖、地板、门、橱柜等

- 辅材清单 — 水泥、沙子、电线、水管等

- 品牌推荐 — 各品类口碑品牌

- 材料鉴别 — 真假辨别与选购技巧

# 胶水与粘合剂指南 (Adhesive & Sealant Guide)

## 1. Overview of Adhesive Types Used in Renovation

| Adhesive Type | Chinese Name | Primary Use | Base Material | Cure Mechanism |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glass Glue / Silicone Sealant | 玻璃胶 | Sealing windows, bathrooms, kitchens | Silicone | Moisture cure |
| Structural Adhesive | 结构胶 | Load-bearing bonds,幕墙 (curtain wall) | Epoxy / Polyurethane / MS Polymer | Chemical cure |
| Tile Adhesive | 瓷砖胶/瓷砖粘结剂 | Bonding tiles to walls/floors | Cement + polymer modified | Water evaporation + hydration |
| Floor Adhesive | 地板胶 | Wood flooring, LVT, rubber flooring | Polyurethane / Acrylic | Solvent evaporation / moisture cure |
| Wood Glue | 木工胶/白乳胶 | Wood joints, cabinetry, trim | PVA (Polyvinyl Acetate) | Water evaporation |
| Polyurethane Foam | 发泡胶/PU发泡剂 | Gap filling, insulation, window sealing | Polyurethane | Moisture cure (expanding) |
| Contact Adhesive | 万能胶 | Laminate, veneer, rubber flooring | Neoprene / Polychloroprene | Solvent evaporation |
| Epoxy Adhesive | 环氧树脂胶 | Metal, stone, structural repair | Two-part epoxy | Chemical reaction (A+B mix) |
| MS Polymer Sealant | MS改性硅烷胶 | General sealing, replacing silicone | Modified silane | Moisture cure |
| Tile Grout (Epoxy) | 环氧美缝剂 | Tile joint filling (bathroom, kitchen) | Epoxy resin | Chemical cure |

## 2. Glass Glue / Silicone Sealant (玻璃胶)

### Types

| Type | Characteristics | Best For | Avoid |
| --- | --- | --- | --- |
| Acidic (酸性) | Strong smell (vinegar), fast cure, strong bond | Glass, mirrors, smooth non-porous surfaces | Marble, cement, metal (corrosive), mirrors with silver backing |
| Neutral (中性) | No odor, slower cure, safe for most materials | General sealing, bathroom, kitchen, stone, metal | None (universal use) |
| Anti-mold (防霉型) | Contains fungicide, neutral or acidic | Bathroom, kitchen, areas with persistent moisture | Food contact surfaces |
| Weather-resistant (耐候型) | UV stable, wide temperature range | Exterior windows, facade sealing | Interior decorative work |

### Application Checklist

- Clean surfaces thoroughly — remove dust, oil, old sealant residue

- Use masking tape on both sides for clean bead lines

- Apply at 5–40°C; cold temperatures slow curing

- Tool the bead within 5 minutes of application

- Remove masking tape immediately after tooling

- Allow 24 hours full cure before exposing to water

- Do NOT paint over silicone (use MS polymer if painting is needed)

### Common Brands

| Brand | Product Line | Notes |
| --- | --- | --- |
| GE (Momentive) | Silicone I / II | Industry standard, reliable |
| Dow (Dow Corning) | 791, 795 | Excellent for construction |
| Wacker (瓦克) | GM, GN | German quality, good anti-mold |
| Sika (西卡) | Sikasil | Strong in structural applications |
| Bai Yun (白云) | Chinese domestic | Cost-effective, good availability |

## 3. Structural Adhesive (结构胶)

### Applications in Renovation

- Bonding stone countertops to cabinets

- Curtain wall panel installation

- Stair nosing and tread bonding

- Heavy mirror mounting (frameless)

- Metal-to-concrete connections

- Glass railing installation

### Types by Chemistry

| Chemistry | Strength | Cure Time | Temperature Range | Best For |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epoxy | Very high | 5 min – 24 hrs (depends on formula) | -40 to 120°C | Structural stone, metal bonding |
| Polyurethane (PU) | High | 4–24 hrs | -40 to 90°C | Flexible bonds, dissimilar materials |
| MS Polymer | High | 24 hrs (surface cure 30 min) | -40 to 100°C | All-purpose structural, paintable |
| Silicone (structural grade) | Moderate–High | 24 hrs | -50 to 200°C | Glass curtain walls, high-temp areas |

### Selection Guide

| Scenario | Recommended Type | Key Property |
| --- | --- | --- |
| Stone countertop bonding | Epoxy (two-part) | High shear strength, gap filling |
| Glass railing to floor | Structural silicone | UV stable, transparent |
| Metal bracket to concrete | PU structural adhesive | Flexibility, vibration resistance |
| Frameless mirror mounting | MS polymer | Safe for mirror backing, strong |
| Outdoor structural glazing | Structural silicone (ASTM C1184) | Weather resistance |

## 4. Tile Adhesive (瓷砖胶 / 瓷砖粘结剂)

### Classification by Performance Grade

| Grade | Bond Strength | Tile Size Supported | Wall or Floor | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 (Basic) | ≥ 0.5 MPa | Up to 200 x 200mm | Floor only | Basic cement-based, budget |
| C1 (Standard) | ≥ 0.5 MPa (improved) | Up to 400 x 400mm | Wall and floor | Most common for residential |
| C2 (Enhanced) | ≥ 1.0 MPa | Large format (600 x 1200mm+) | Wall and floor | Polymer-modified, for heavy tiles |
| S1 (Flexible) | C2 + ≥ 2.5mm deformation | Large format on flexible substrates | Wall and floor | For underfloor heating, wood substrates |
| S2 (Highly Flexible) | C2 + ≥ 5mm deformation | Very large format, exterior | All | For extreme movement areas |

### C1 vs Traditional Cement Mortar

| Feature | Tile Adhesive (C1) | Cement Mortar |
| --- | --- | --- |
| Bond Strength | 0.5+ MPa | 0.2–0.3 MPa |
| Application Thickness | 3–8mm (thin-bed) | 15–30mm (thick-bed) |
| Material Consumption | 4–6 kg/m² | 15–25 kg/m² |
| Slump Resistance | Excellent (no sagging on walls) | Poor (tiles slide on walls) |
| Water Retention | High (no pre-soaking tiles needed) | Low (tiles must be soaked) |
| Workability | Mix with water only | Requires sand mixing, skill-dependent |

### Application Checklist

- Select grade based on tile size and location (wall vs floor)

- Substrate must be solid, clean, and level (±3mm / 2m)

- Mix to a smooth, lump-free paste; let rest 5 minutes, remix

- Apply with correct notch trowel size:

  - Small tiles (up to 200mm): 6mm notch

  - Medium tiles (200–400mm): 8mm notch

  - Large tiles (400mm+): 10mm notch

- Use double-buttering (apply adhesive to both substrate and tile back) for tiles larger than 400mm

- Press firmly and shift slightly to collapse ridges

- Open time: install within 20 minutes of spreading adhesive

- Do not add extra cement or sand to pre-mixed tile adhesive

### Brand Recommendations

| Brand | Notes |
| --- | --- |
| Mapei (马贝) | Full range C0–S2, excellent quality |
| Davco (德高) | Popular in China, good C1/C2 range |
| Sika (西卡) | SikaCeram line, reliable |
| Oriental Yuhong (东方雨虹) | Domestic leader, cost-effective |
| Bostik (波士胶) | French brand, strong large-format line |

## 5. Floor Adhesive (地板胶)

### Types by Flooring Material

| Flooring Type | Recommended Adhesive | Key Properties |
| --- | --- | --- |
| Solid wood | PU adhesive or elastic MS polymer | Flexible, moisture-tolerant |
| Engineered wood | Solvent-free acrylic or silane-based | Low VOC, fast set |
| LVT / SPC | Pressure-sensitive acrylic | Re-positionable, water-resistant |
| Rubber flooring | Contact adhesive or water-based dispersion | Strong bond, flexible |
| Carpet | Pressure-sensitive or hot-melt | Releasable (for carpet tiles) |

### VOC Considerations

| Adhesive Type | Typical VOC Level | Ventilation Required |
| --- | --- | --- |
| Solvent-based contact adhesive | High (200–600 g/L) | Yes, 48+ hours |
| Water-based acrylic | Low (< 50 g/L) | Minimal |
| MS Polymer | Very Low (< 10 g/L) | Minimal |
| Solvent-free PU | Low (< 30 g/L) | 24 hours |

Rule: Always choose water-based or solvent-free floor adhesives for occupied residential spaces. Verify VOC compliance with GB 18583 (Chinese indoor adhesive standard) or equivalent.

## 6. Wood Glue / PVA Adhesive (木工胶)

### Types

| Type | Color When Dry | Water Resistance | Set Time | Use |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| White PVA (白乳胶) | Transparent | None (interior only) | 30 min clamp, 24 hr cure | Indoor furniture, cabinetry |
| Yellow PVA (黄胶) | Amber | Moderate (D2) | 30 min clamp | Interior wood, trim |
| Cross-linked PVA (D3/D4) | Transparent/amber | High (exterior grade) | 1–2 hr clamp | Outdoor furniture, boats |
| Urea-Formaldehyde (脲醛胶) | Hard, brittle | Good | Fast (with catalyst) | Plywood, particleboard manufacturing |
| EVA Hot Melt (热熔胶) | Transparent | None | Instant | Edge banding, quick assembly |

### PVA Application Tips

- Apply thin, even coat to ONE surface only

- Clamp for minimum 30 minutes at 20°C

- Full cure takes 24 hours before sanding or finishing

- Clean excess with damp cloth before drying

- Shelf life: 12 months unopened; discard if lumpy or separated

### VOC Note on Wood Glues

- Standard PVA: Very low VOC, safe for indoor use

- Urea-formaldehyde: Releases formaldehyde; avoid in residential applications where possible; use E0/E1 graded products

- Polyurethane wood glue: Moderate VOC during cure, inert after cure

## 7. Polyurethane Foam Sealant (发泡胶 / PU发泡剂)

### Types

| Type | Expansion | Best For |
| --- | --- | --- |
| High-expansion | Expands 2–3x volume | Large gaps (> 20mm), void filling |
| Low-expansion | Expands 1.2–1.5x | Window/door frames (prevents bowing) |
| Gun-grade | Precise application, controlled expansion | Professional work, narrow gaps |
| Straw-grade | DIY use, disposable | One-off small jobs |

### Application Checklist

- Choose low-expansion foam for window/door frames to avoid distortion

- Fill gap only 1/3 to 1/2 full (foam expands)

- Dampen substrate slightly for better adhesion

- Trim excess after full cure (typically 2–4 hours)

- Cut surface must be sealed with silicone or paint (UV degrades foam)

- Never use in gaps narrower than 5mm or wider than 80mm without multiple passes

## 8. VOC and Health Considerations

### VOC Levels by Adhesive Category

| Category | VOC Range | Indoor Air Quality Impact | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- |
| Silicone sealant | Very low (post-cure) | Minimal after 24 hrs | Choose neutral, anti-mold for bathrooms |
| Epoxy | Low–Moderate | Moderate during mixing/cure | Ventilate during use; inert after cure |
| Solvent-based contact adhesive | High | Significant for 48–72 hrs | Avoid in residential; use water-based alternative |
| Water-based PVA/acetate | Very low | Negligible | Safe for all indoor use |
| PU foam (uncured) | Moderate | Moderate for 4–8 hrs | Ventilate; inert after trim |
| Tile adhesive (cement-based) | None | None | Dust hazard during mixing — wear mask |
| MS Polymer | Very low | Negligible | Best all-around low-VOC option |

### Key Standards

- GB 18583-2008: Chinese national standard for indoor decorative adhesives (VOC limits)

- GREENGUARD Gold: Low emission certification for indoor air quality

- EC1 Plus (EMICODE): European standard, lowest emission class

- A+ (French VOC label): Highest indoor air quality rating

### Practical VOC Reduction Tips

- Choose products labeled E0, GREENGUARD, or EC1 Plus

- Ventilate continuously during and after adhesive application

- Allow 72-hour cure period before occupying renovated space

- Use air purifiers with activated carbon during curing

- Avoid mixing different adhesive brands on the same job

- Store adhesives sealed and in cool conditions to prevent premature off-gassing

## 9. Quick Selection Matrix

| Task | Best Adhesive | Alternative | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Seal bathroom sink to counter | Neutral anti-mold silicone | MS polymer | Anti-mold grade essential |
| Bond tile to wall | C1 or C2 tile adhesive | — | Use notch trowel |
| Fix wood trim | White PVA (D2) | Construction adhesive | Clamp 30 min |
| Mount frameless mirror | MS polymer | Structural silicone | Must be mirror-safe |
| Seal window perimeter | Low-expansion PU foam | — | Trim and seal surface |
| Bond stone countertop | Two-part epoxy | — | Structural strength required |
| Edge banding | EVA hot melt | Contact adhesive | Use edge banding machine |
| Fill gap between cabinet and wall | Neutral silicone | MS polymer | Paintable if MS |
| Install LVT flooring | Pressure-sensitive acrylic | — | Follow manufacturer TDS |
| Outdoor wood repair | D3/D4 PVA or PU wood glue | Epoxy | Must be waterproof |

# 家电尺寸与预留指南 (Appliance Sizing & Pre-planning Guide)

## 概述

家电的尺寸预留是装修前期规划的重要环节。尺寸不当会导致无法安装、散热不良、使用不便等问题。本指南汇总了常见家电的标准尺寸、安装间隙要求及水电预留要点，帮助在装修设计阶段做出正确的预留决策。

## 一、厨房电器

### 1.1 冰箱

| 类型 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 容量范围 | 适用家庭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单门 | 500-550 | 550-600 | 850-900 | 100-150L | 单身/小公寓 |
| 双门 | 550-600 | 600-650 | 1400-1700 | 200-300L | 2-3人 |
| 三门 | 550-600 | 600-650 | 1700-1800 | 250-350L | 3-4人 |
| 对开门 | 850-950 | 650-750 | 1700-1800 | 500-650L | 4-6人 |
| 十字对开门 | 750-850 | 650-750 | 1700-1800 | 400-550L | 4-6人 |
| 嵌入式 | 540-560 | 545-550 | 1770-1780 | 250-350L | 定制橱柜 |

#### 预留要点

- 散热间隙：两侧各留50-100mm，顶部留50mm，背部留50mm

- 嵌入式冰箱：必须使用底部散热或前置散热型号，两侧间隙可缩小至5-10mm

- 插座：10A三孔插座，距地300-500mm（冰箱后方或侧面）

- 开门空间：确认门开启角度不被橱柜或墙体阻挡（通常需≥90°才能拉出抽屉）

- 柜体深度：橱柜深度≥冰箱深度+50mm

### 1.2 洗碗机

| 类型 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式/ countertop | 550 | 500 | 450 | 4-6套 |
| 嵌入式（标准） | 598 | 550 | 775 | 12-14套 |
| 嵌入式（紧凑型） | 448 | 550 | 815 | 8-10套 |
| 水槽式 | 550-600 | 500 | - | 4-6套 |

#### 预留要点

- 柜体尺寸：宽600mm×深550mm×高820mm（标准嵌入式）

- 进出水：进水口（角阀）和排水口留在相邻柜体内

- 插座：10A三孔插座，安装在相邻柜体（不可留在机器正后方）

- 柜门匹配：确认是否使用橱柜同色门板（全嵌式）或自带门板（半嵌式）

- 台面开孔：水槽式洗碗机需按型号开孔，尺寸差异大

### 1.3 烤箱/蒸烤箱

| 类型 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 嵌入式（60cm标准） | 595 | 550-570 | 595 |
| 嵌入式（45cm紧凑） | 595 | 550-570 | 455 |
| 嵌入式（双腔） | 595 | 550-570 | 890 |

#### 预留要点

- 柜体尺寸：宽600mm×深560mm×高600mm（单腔标准）

- 散热：背部或底部预留散热空间，不得封闭通风口

- 插座：16A三孔插座（功率通常>3000W），安装在相邻柜体

- 台面高度：嵌入式烤箱建议安装在900-1000mm高度，方便操作

- 隔热：周边柜体板材需耐温≥80℃

### 1.4 烟机灶具

| 电器 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧吸烟机 | 750-900 | 350-450 | 600-800 | 安装高度距灶台350-400mm |
| 顶吸烟机 | 750-900 | 500-550 | 500-700 | 安装高度距灶台650-700mm |
| 集成灶 | 750-900 | 600 | 800-850 | 集成烟机+灶具 |
| 燃气灶 | 600-750 | 350-450 | 150-200 | 开孔尺寸需按型号 |

#### 预留要点

- 烟道：直径160-180mm烟管，止逆阀安装在烟道口

- 插座：烟机插座（10A）在吊顶内，距顶300mm；灶具插座（如需电）在橱柜内

- 燃气：燃气表、燃气阀门预留位置（通常在水槽下方柜体）

- 台面开孔：燃气灶开孔尺寸按产品说明书，通常宽×深=650×350mm

## 二、卫浴电器

### 2.1 热水器

| 类型 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 容量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热水器（立式） | 400-450 | 400-450 | 700-900 | 50-80L | 卫生间墙面 |
| 电热水器（卧式） | 700-900 | 350-450 | 350-450 | 50-80L | 卫生间顶部 |
| 燃气热水器 | 330-380 | 150-200 | 500-550 | - | 厨房/阳台 |
| 空气能热水器 | 500-600 | 500-600 | 1500-1800 | 150-200L | 阳台/设备间 |

#### 预留要点

- 电热水器插座：16A三孔插座，距地1800-2000mm

- 燃气热水器：燃气管道、排烟管（直径60mm）预留

- 承重：电热水器满水重量>100kg，必须安装在承重墙

- 进出水口：冷热水角阀，距地1400-1500mm

- 排水：安全阀排水管引至地漏

### 2.2 洗衣机/烘干机

| 类型 | 宽度(mm) | 深度(mm) | 高度(mm) | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚筒洗衣机 | 595-600 | 500-600 | 850 | 7-10kg |
| 波轮洗衣机 | 520-550 | 550-600 | 900-950 | 6-8kg |
| 热泵烘干机 | 595-600 | 600-660 | 850 | 7-9kg |
| 洗烘一体 | 595-600 | 600-650 | 850 | 7-10kg/4-7kg |
| 洗烘套装（叠放） | 595-600 | 600-660 | 1700 | - |

#### 预留要点

- 柜体尺寸：宽650mm×深650mm×高900mm（单台）

- 叠放：使用连接件固定，总高度约1750mm

- 进水：洗衣机龙头（专用角阀），距地500-600mm

- 排水：地漏或专用排水管，距地100-200mm

- 插座：10A三孔插座，距地1200-1400mm（不可留在机器正后方）

- 烘干机排气：冷凝式无需排气，热泵式无需排气

## 三、客厅/卧室电器

### 3.1 空调

| 类型 | 室内机尺寸(mm) | 室外机尺寸(mm) | 匹数 | 适用面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂机 | 800-900×280-320×200-250 | 700-800×540-580×250-320 | 1-1.5P | 10-20㎡ |
| 柜机 | 500-550×350-400×1700-1800 | 800-900×600-700×320-400 | 2-3P | 20-40㎡ |
| 风管机（单联） | 按型号定制 | 同挂机 | 1-3P | 按需 |
| 中央空调（多联） | 按型号定制 | 900-1200×700-800×350-450 | 4-8P | 全屋 |

#### 预留要点

- 挂机插座：16A三孔插座，距地2000-2200mm

- 柜机插座：16A或20A三孔插座，距地300mm

- 空调孔：直径50-75mm，内高外低（防雨水倒灌）

- 冷凝水管：PVC25管，坡度≥1%

- 中央空调：吊顶内预留检修口（≥400×400mm）

- 室外机位：确认尺寸、散热空间（前后≥200mm，顶部≥500mm）

### 3.2 电视

| 尺寸 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 建议观看距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55英寸 | 1230 | 710 | 60-80 | 2.2-2.8m |
| 65英寸 | 1450 | 840 | 60-80 | 2.6-3.2m |
| 75英寸 | 1670 | 960 | 60-80 | 3.0-3.8m |
| 85英寸 | 1900 | 1100 | 60-80 | 3.4-4.2m |

#### 预留要点

- 插座：至少4个五孔插座（电视、机顶盒、路由器、音响），距地350-400mm或隐藏在电视后方

- 网线：Cat6或Cat6a网线，距地350-400mm

- HDMI管：预埋φ50 PVC管（隐藏走线），两端出线口

- 电视柜：深度≥400mm（如需放置设备）

- 壁挂：确认墙体承重，使用膨胀螺栓或预埋加固件

## 四、水电预留汇总表

### 4.1 厨房电器预留

| 电器 | 插座规格 | 插座高度 | 插座位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰箱 | 10A三孔 | 300-500mm | 侧面/旁边柜体 | 单独回路 |
| 洗碗机 | 10A三孔 | 500-600mm | 旁边柜体 | 不可在正后方 |
| 烤箱 | 16A三孔 | 500-600mm | 旁边柜体 | ≥3000W |
| 烟机 | 10A三孔 | 2200mm | 烟机上方吊顶内 | - |
| 燃气灶 | 10A三孔 | 500mm | 下方柜体（如需） | 仅电子点火需要 |
| 净水器 | 10A三孔 | 500mm | 水槽下方柜体 | 带RO反渗透需要 |
| 垃圾处理器 | 10A三孔 | 500mm | 水槽下方柜体 | 带开关插座 |
| 微波炉 | 10A三孔 | 1400mm | 台面附近 | 嵌入式需提前规划 |

### 4.2 卫浴电器预留

| 电器 | 插座规格 | 插座高度 | 插座位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热水器 | 16A三孔 | 1800-2000mm | 热水器旁 | 带防溅盒 |
| 洗衣机 | 10A三孔 | 1200-1400mm | 机器侧上方 | 带防溅盒 |
| 烘干机 | 10A三孔 | 1200-1400mm | 机器侧上方 | - |
| 智能马桶 | 10A三孔 | 300-400mm | 马桶侧方 | 带防溅盒 |
| 电热毛巾架 | 10A三孔 | 1200-1400mm | 毛巾架旁 | - |
| 镜柜灯/除雾 | 10A两孔 | 1800-2000mm | 镜柜内/后方 | - |

## 五、常见预留错误

| 错误 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 插座留在电器正后方 | 电器无法贴墙，突出柜体 | 插座留在侧面或相邻柜体 |
| 冰箱预留宽度不够 | 门无法打开90°，抽屉拉不出 | 预留宽度=冰箱宽度+两侧各100mm |
| 未预留空调孔 | 明管穿墙，影响美观 | 装修前期打孔，内高外低 |
| 洗碗机进出水留在正后方 | 机器无法推入 | 留在相邻柜体 |
| 电视背景墙插座外露 | 电线凌乱 | 使用隐藏式插座或穿管隐藏 |
| 未考虑烘干机 | 后期无法加装 | 提前预留空间和插座 |
| 空调外机位尺寸不足 | 外机无法安装或散热不良 | 按外机尺寸+散热空间预留 |

## 六、预规划检查清单

### 装修前确认

- 列出所有需要安装的电器清单

- 确认每个电器的具体型号和尺寸

- 绘制电器布置图，标注尺寸

- 确认每个电器的水电需求（插座、进水、排水、燃气）

- 确认散热空间要求

- 确认开门/开盖空间要求

- 与设计师/施工方交底确认

### 施工中确认

- 水电交底时逐一核对电器预留点位

- 水电验收时检查每个预留点位

- 橱柜设计时确认电器尺寸和间隙

- 吊顶施工前确认烟机/空调管道走向

### 安装前确认

- 电器到货后复测实际尺寸

- 确认预留空间满足安装要求

- 确认水电接口与电器匹配

- 预约安装时间与装修进度协调

# 装修辅材清单详解

## 水泥砂浆

| 材料 | 用途 | 估算量 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 砌筑、找平 | 10-20袋 |
| 沙子 | 砂浆、找平 | 2-5方 |
| 石子 | 混凝土 | 按需要 |

## 水电材料

| 材料 | 规格 | 估算量 |
| --- | --- | --- |
| PPR管 | 4分/6分 | 50-100m |
| PVC管 | 16/20mm | 100-200m |
| 电线 | 1.5/2.5/4mm² | 200-500m |
| 底盒 | 86型 | 30-60个 |

## 防水材料

| 材料 | 用途 | 估算量 |
| --- | --- | --- |
| 防水涂料 | 厨卫防水 | 按面积计算 |

## 吊顶材料

| 材料 | 用途 | 估算量 |
| --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨 | 吊顶骨架 | 按面积计算 |
| 石膏板 | 吊顶面板 | 按面积计算 |

## 其他辅料

| 材料 | 用途 |
| --- | --- |
| 腻子 | 墙面找平 |
| 界面剂 | 基层处理 |
| 填缝剂 | 瓷砖填缝 |
| 发泡胶 | 门窗填缝 |
| 玻璃胶 | 密封 |

# 辅材清单

装修辅材虽然单价不高，但种类多、用量大，是半包中装修公司提供的部分。

## 基础建材

- 水泥（325#、425#）

- 沙子（中沙、粗沙）

- 红砖/轻体砖

- 石膏粉

- 腻子粉

## 水电材料

- PPR 水管及管件

- PVC 电线管及管件

- 电线（1.5mm²、2.5mm²、4mm²）

- 底盒

- 弯头、三通等管件

## 防水材料

- 聚氨酯防水涂料

- JS 防水涂料

- 堵漏王

## 五金辅料

- 钉子（钢钉、水泥钉、自攻螺丝）

- 胶带（生料带、绝缘胶布）

- 管卡、吊杆

- 龙骨（轻钢龙骨、木龙骨）

# 卫浴选购指南

## 马桶选择

### 类型对比

| 类型 | 价格（元） | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连体马桶 | 800-2000 | 便宜、易清洁 | 造型一般 |
| 分体马桶 | 500-1500 | 最便宜 | 接缝易脏 |
| 壁挂马桶 | 2000-6000 | 美观、易清洁 | 价格高、安装复杂 |
| 智能马桶 | 2000-10000 | 功能多、舒适 | 价格高、需预留插座 |

### 选购要点

- 冲水方式：虹吸式 > 直冲式（噪音小、防臭）

- 坑距：300mm 或 400mm，购买前确认

- 水件：优质水件决定使用寿命

- 釉面：全管道施釉，不易堵塞

## 花洒选择

### 类型

| 类型 | 价格（元） | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 手持花洒 | 200-800 | 灵活方便 |
| 顶喷花洒 | 500-2000 | 淋浴体验好 |
| 恒温花洒 | 800-3000 | 水温稳定 |
| 空气注入花洒 | 500-2000 | 节水、舒适 |

### 选购要点

- 阀芯：陶瓷阀芯最耐用

- 材质：铜质龙头 > 不锈钢 > 锌合金

- 表面处理：电镀铬最耐用

- 品牌推荐：汉斯格雅、高仪、科勒、TOTO、九牧、箭牌

## 浴室柜选择

### 类型

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 落地式 | 储物空间大 | 大卫生间 |
| 壁挂式 | 易清洁、防潮 | 小卫生间 |

### 选购要点

- 材质：多层实木 > PVC > 密度板

- 台面：陶瓷一体 > 岩板 > 人造石

- 防潮：底部防水处理

- 五金：不锈钢铰链和滑轨

## 淋浴房选择

### 类型

| 类型 | 价格（元/㎡） | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 一字型 | 500-1500 | 靠墙安装 |
| 弧型 | 600-1800 | 角落安装 |
| 钻石型 | 700-2000 | 角落安装 |
| 浴缸隔断 | 500-1500 | 浴缸上方 |

### 选购要点

- 玻璃：必须是钢化玻璃，有 3C 认证

- 厚度：≥6mm

- 五金：不锈钢或铝合金

- 密封条：磁吸密封条密封性好

# 装修材料品牌推荐

## 瓷砖品牌

| 档次 | 品牌 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 高端 | 马可波罗、诺贝尔 | 品质好、价格高 |
| 中端 | 东鹏、冠珠 | 性价比高 |
| 经济 | 地方品牌 | 价格便宜 |

## 地板品牌

| 档次 | 品牌 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 高端 | 大自然、圣象 | 品质好 |
| 中端 | 生活家、德尔 | 性价比高 |
| 经济 | 地方品牌 | 价格便宜 |

## 涂料品牌

| 档次 | 品牌 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 高端 | 芬琳、都芳 | 环保好 |
| 中端 | 多乐士、立邦 | 性价比高 |
| 经济 | 三棵树、嘉宝莉 | 价格便宜 |

## 卫浴品牌

| 档次 | 品牌 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 高端 | 科勒、TOTO | 品质好 |
| 中端 | 箭牌、九牧 | 性价比高 |
| 经济 | 恒洁、惠达 | 价格便宜 |

## 门窗品牌

| 档次 | 品牌 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 高端 | 盼盼、美心 | 品质好 |
| 中端 | 步阳、星月神 | 性价比高 |
| 经济 | 地方品牌 | 价格便宜 |

# 品牌推荐

## 瓷砖品牌

- 马可波罗、东鹏、诺贝尔、冠珠、蒙娜丽莎

## 地板品牌

- 大自然、圣象、生活家、德尔

## 涂料品牌

- 多乐士、立邦、三棵树、嘉宝莉

## 水管品牌

- 伟星、日丰、金牛、联塑

## 电线品牌

- 远东、熊猫、金杯、正泰

## 防水品牌

- 东方雨虹、德高、西卡、卓宝

# 橱柜选购详解

## 橱柜组成

- 柜体

- 门板

- 台面

- 五金

- 拉篮

- 功能件

## 柜体材料

| 材料 | 价格 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒板 | 中 | 稳定性好 | 怕潮 |
| 多层板 | 中高 | 防潮好 | 价格高 |
| 生态板 | 高 | 环保 | 贵 |

## 门板材料

| 材料 | 价格 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 双饰面板 | 低 | 性价比高 |
| PET | 中 | 易清洁 |
| 实木 | 高 | 质感好 |
| 烤漆 | 中高 | 光泽好 |
| 模压 | 中 | 可造型 |

## 台面选择

| 材料 | 价格 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石英石 | 中 | 硬度高 | 接缝可见 |
| 岩板 | 高 | 抗菌美观 | 贵 |
| 不锈钢 | 中 | 耐用 | 易刮花 |
| 人造石 | 中 | 可一体成型 | 易渗色 |

## 五金配置

- 铰链：带缓冲

- 滑轨：三节轨

- 拉篮：调味拉篮、碗碟拉篮

- 气撑：上翻门用

## 计价方式

### 延米计价

总价 = 延米数 × 延米单价

### 柜体计价

总价 = 各柜体价格 + 台面 + 五金

## 验收要点

- 柜体牢固

- 门板平整

- 五金顺畅

- 台面无缝

- 尺寸准确

# 装修主材采购清单

## 瓷砖类

- 客厅地砖

- 卧室地砖（可选地板）

- 厨卫墙砖

- 厨卫地砖

- 阳台砖

## 地板类

- 地板

- 踢脚线

- 防潮垫

## 门类

- 入户门

- 卧室门

- 卫生间门

- 厨房门

## 橱柜

- 厨房地柜

- 厨房吊柜

- 台面

## 卫浴

- 马桶

- 花洒

- 浴室柜

- 淋浴房

## 其他

- 窗户

- 吊顶材料

- 涂料

- 开关插座

- 灯具

## 采购时间线

| 材料 | 采购时间 | 进场时间 |
| --- | --- | --- |
| 窗户 | 拆改前 | 拆改阶段 |
| 瓷砖 | 泥瓦前 | 泥瓦阶段 |
| 地板 | 油漆前 | 安装阶段 |
| 门 | 油漆前 | 安装阶段 |
| 橱柜 | 泥瓦前 | 安装阶段 |
| 卫浴 | 泥瓦前 | 安装阶段 |

# 装修材料对比

## 瓷砖对比

| 类型 | 优点 | 缺点 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抛光砖 | 光亮、耐磨 | 防滑差 | 中 |
| 釉面砖 | 花色多 | 易碎 | 中高 |
| 通体砖 | 耐磨 | 花色少 | 中 |

## 地板对比

| 类型 | 优点 | 缺点 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实木 | 环保、脚感好 | 贵、需保养 | 高 |
| 复合 | 稳定、性价比 | 胶水粘合 | 中 |
| 强化 | 耐磨、便宜 | 脚感硬 | 低 |

## 涂料对比

| 类型 | 优点 | 缺点 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳胶漆 | 环保、易施工 | 质感单一 | 中 |
| 壁纸 | 花色多 | 寿命短 | 中 |
| 硅藻泥 | 调湿 | 贵 | 高 |

# 台面材料选购指南 (Countertop Materials Guide)

## 1. Countertop Material Overview

| Material | Chinese Name | Cost Range (per linear meter) | Durability | Maintenance | Heat Resistance | Stain Resistance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartz (Engineered Stone) | 石英石台面 | ¥400–1500 | Excellent | Low | Good (not excellent) | Excellent |
| Granite (Natural Stone) | 花岗岩台面 | ¥600–2000+ | Excellent | Moderate | Excellent | Good (when sealed) |
| Marble (Natural Stone) | 大理石台面 | ¥800–3000+ | Moderate | High | Good | Poor (etches easily) |
| Stainless Steel | 不锈钢台面 | ¥500–1200 | Excellent | Low | Excellent | Excellent |
| Solid Surface (Acrylic) | 人造石/亚克力台面 | ¥400–1200 | Good | Low | Poor | Good |
| Laminate | 防火板/层压板台面 | ¥150–500 | Fair | Low | Poor | Good |
| Sintered Stone | 岩板台面 | ¥800–2500+ | Excellent | Low | Excellent | Excellent |
| Concrete | 混凝土台面 | ¥600–1500 | Good | High | Excellent | Good (when sealed) |
| Wood / Butcher Block | 实木台面 | ¥400–1000 | Fair | High | Moderate | Poor |

## 2. Quartz Countertop (石英石台面)

### Composition

- 90–94% crushed natural quartz

- 6–10% polymer resin and pigments

- Manufactured under high pressure and vibration

### Performance Data

| Property | Rating | Notes |
| --- | --- | --- |
| Mohs Hardness | 6–7 | Harder than granite in some cases |
| Water Absorption | 0.02% | Virtually non-porous |
| Flexural Strength | 20–40 MPa | Strong, but can chip at edges |
| Heat Resistance | Up to 150°C | Resin binder can discolor above this |
| Stain Resistance | Excellent | No sealing required |
| UV Stability | Moderate | Prolonged direct sunlight may cause yellowing |

### Thickness Options

| Thickness | Best For | Notes |
| --- | --- | --- |
| 15mm | Budget kitchens, light use | Requires plywood subtop |
| 20mm | Standard residential | Most common, no subtop needed |
| 30mm | Premium / commercial | Heavy, requires sturdy cabinet support |

### Quality Checklist — What to Look For

- Quartz content 90%+ (check product specification)

- Brand-marked slab (avoid unbranded “white label” quartz)

- Uniform pattern with no visible resin pooling

- Edge polish is even with no chip marks

- Back of slab has manufacturer logo and batch number

- Request material test certificate (especially for formaldehyde and heavy metals)

- Minimum 10-year warranty from manufacturer

### Common Brands

| Brand | Origin | Price Tier | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| CaesarsStone | Israel | Premium | Original engineered quartz |
| Silestone (Cosentino) | Spain | Premium | Wide color range, antimicrobial |
| HanStone (韩石) | Korea | Mid–High | Good value |
| Zhongxun (中讯) | China | Mid | Largest domestic producer |
| Opal (欧派配套) | China | Mid | Common in custom cabinet packages |

## 3. Granite Countertop (花岗岩台面)

### Characteristics

- Natural stone, each slab is unique

- Mined in blocks, cut and polished

- Requires periodic sealing

### Common Granite Types

| Type | Origin | Color | Typical Use | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Black Galaxy | India | Black with gold flecks | Kitchen, vanity | High |
| Absolute Black | India | Solid black | Modern kitchens | High |
| G603 / Sesame White | China | White/gray speckle | Budget natural stone | Low |
| Ubatuba | Brazil | Dark green/black | Traditional kitchens | Mid |
| Santa Cecilia | Brazil | Beige/brown/gold | Warm traditional style | Mid |
| Blue Pearl | Norway | Blue-gray with shimmer | Premium statement | Very High |

### Maintenance Schedule

| Task | Frequency | Method |
| --- | --- | --- |
| Daily cleaning | Daily | Warm water + mild soap |
| Deep clean | Weekly | Stone-specific cleaner |
| Seal application | Every 1–2 years | Penetrating sealer |
| Water test | Every 6 months | Drop water on surface; if it darkens, reseal |
| Professional polish | Every 3–5 years | Stone restoration service |

### Pros and Cons

| Pros | Cons |
| --- | --- |
| Unique natural beauty | Requires sealing |
| Excellent heat resistance (hot pans OK) | Can crack under impact |
| Very durable, lasts decades | Seams may be visible |
| Increases home value | Heavy (requires strong cabinet support) |
| Resistant to scratches | Natural fissures and pits are normal |

## 4. Marble Countertop (大理石台面)

### Characteristics

- Calcium carbonate-based; reacts with acids (etching)

- Prized for veining and elegance

- Best suited for bathrooms, vanity tops, pastry areas (low acid exposure)

### Common Marble Types

| Type | Origin | Appearance | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrara | Italy | White with soft gray veins | Mid–High |
| Calacatta | Italy | White with bold gold/gray veins | Very High |
| Statuario | Italy | Pure white with dramatic veining | Premium |
| Emperador Dark | Spain | Dark brown with lighter veins | Mid |
| Cream Marfil | Spain | Cream/beige uniform | Mid |
| Domestic white (国产白大理石) | China | White, varied quality | Low–Mid |

### Care Requirements

- NEVER place acidic substances (lemon, vinegar, wine) directly on marble

- Use coasters and trivets at all times

- Seal upon installation and every 6–12 months

- Clean only with pH-neutral stone cleaner

- Etch marks can be professionally polished out

- Not recommended for primary kitchen countertops in heavy cooking households

## 5. Stainless Steel Countertop (不锈钢台面)

### Specifications

| Property | Value |
| --- | --- |
| Common grade | 304 stainless steel (food grade) |
| Thickness | 1.0–1.5mm (residential); 2.0mm+ (commercial) |
| Surface finish | Brushed (拉丝), mirror (镜面), embossed (压花) |
| Core material | Plywood or particleboard substrate, or hollow |

### Pros and Cons

| Pros | Cons |
| --- | --- |
| 100% hygienic, non-porous | Scratches easily (develops patina) |
| Impervious to heat, water, chemicals | Can dent under impact |
| Seamless fabrication possible | Industrial look (not for all styles) |
| Easy to clean | Shows fingerprints on mirror finish |
| Fireproof | Hollow types sound “tinny” when items placed |
| Long-lasting | Higher-quality (1.5mm+ 304) is expensive |

### Selection Checklist

- Specify 304 grade stainless steel (not 201, which rusts)

- Minimum 1.2mm thickness for residential (1.5mm preferred)

- Brushed finish hides scratches better than mirror

- Verify substrate: plywood core is quieter and more solid than hollow

- Check weld quality on corners — should be smooth, continuous

- Ensure undersink area has water drainage groove

- Edge profile: rolled edge is safer than sharp square edge

## 6. Solid Surface / Acrylic (人造石台面)

### Composition

- Acrylic (PMMA) or polyester resin + mineral fillers

- Can be thermoformed into seamless shapes with integrated sinks

### Performance

| Property | Acrylic-based | Polyester-based |
| --- | --- | --- |
| Durability | Good | Moderate |
| Repairability | Excellent (scratches can be sanded out) | Moderate |
| Heat Resistance | Up to 90°C | Up to 80°C |
| Stain Resistance | Good | Good |
| Seam Visibility | Nearly invisible (color-matched adhesive) | Visible |
| Cost | Moderate | Low |

### Best Applications

- Bathroom vanities (seamless with integrated basin)

- Reception desks and commercial counters

- Kitchen islands with curved profiles

- NOT recommended near cooktops (heat sensitivity)

### Brand Leaders

| Brand | Notes |
| --- | --- |
| Corian (DuPont) | Original solid surface, premium |
| HI-MACS (LG) | Good quality, wide colors |
| Staron (Samsung) | Competitive pricing |
| Domestic brands | Many options; verify acrylic content percentage |

## 7. Sintered Stone (岩板台面)

### What Is It?

- Natural minerals (feldspar, silica) pressed at 1200°C+ and extreme pressure

- Essentially a high-performance porcelain/stone composite

### Performance Comparison vs Quartz

| Property | Sintered Stone | Quartz |
| --- | --- | --- |
| Heat Resistance | Up to 1200°C+ (direct flame OK) | Up to 150°C |
| Scratch Resistance | Mohs 6–7 | Mohs 6–7 |
| Stain Resistance | Excellent (near-zero absorption) | Excellent |
| UV Stability | Excellent (no yellowing) | Moderate (may yellow) |
| Impact Resistance | Moderate (can chip at edges) | Good |
| Fabrication | Requires diamond tools, specialist | Standard stone tools |
| Cost | Higher (¥800–2500/m) | Mid (¥400–1500/m) |
| Thickness | 6mm, 12mm, 20mm | 15mm, 20mm, 30mm |
| Maximum Slab Size | Up to 3600 x 1600mm | Up to 3200 x 1600mm |

### Pros and Cons

| Pros | Cons |
| --- | --- |
| Superior heat resistance | Brittle — can chip or crack on impact |
| UV stable (outdoor OK) | Requires specialist fabricator |
| Near-zero water absorption | Edge profiles limited (hard to shape) |
| Food-safe, antibacterial | Undermount sink installation is tricky |
| Thin profiles (6mm) allow lightweight cabinets | Repair of chips is difficult |

## 8. Laminate Countertop (防火板台面)

### Construction

- Decorative HPL (High-Pressure Laminate) surface

- Particleboard or MDF substrate

- Post-formed or flat edge options

### Pros and Cons

| Pros | Cons |
| --- | --- |
| Most economical option | Not heat resistant (no hot pans) |
| Huge variety of colors/patterns | Water damage at seams and edges |
| Easy DIY installation | Cannot be repaired (must replace) |
| Lightweight | Shorter lifespan (5–15 years) |
| Smooth, easy to clean | Seams are visible |

### Lifespan Expectancy

- Budget laminate: 5–8 years

- Premium (Formica, Wilsonart): 10–15 years

- Failure mode: edge swelling from water ingress, delamination, burn marks

## 9. Detailed Material Comparison

### Heat Resistance Test

| Material | Hot Pot (200°C) Direct Contact | Boiling Water | Oven-to-Counter |
| --- | --- | --- | --- |
| Granite | Safe | Safe | Safe |
| Marble | Risk of thermal shock | Safe | Safe |
| Quartz | Risk of discoloration | Safe | Safe |
| Sintered Stone | Safe | Safe | Safe |
| Stainless Steel | Safe | Safe | Safe |
| Solid Surface | Risk of damage | Safe | Risk of damage |
| Laminate | Will burn/melt | Risk of edge damage | Will damage |
| Wood | Burn marks | Water ring risk | Will scorch |

### Maintenance Effort Scale

| Material | Daily Cleaning | Periodic Treatment | Annual Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Quartz | Wipe with damp cloth | None | Minimal |
| Granite | Wipe with stone cleaner | Seal every 1–2 years | 30 min |
| Marble | Wipe with pH-neutral cleaner | Seal every 6–12 months | 1–2 hours |
| Stainless Steel | Wipe; use stainless cleaner | None | Minimal |
| Solid Surface | Wipe; sand out scratches | None | Minimal |
| Sintered Stone | Wipe with damp cloth | None | Minimal |
| Laminate | Wipe with damp cloth | None | Minimal |
| Wood | Wipe dry immediately | Oil every 3–6 months | 2–3 hours |

### Cost Comparison (Including Installation, per linear meter)

| Material | Budget | Mid-Range | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Laminate | ¥150–250 | ¥250–400 | ¥400–500 |
| Quartz | ¥400–600 | ¥600–900 | ¥900–1500 |
| Solid Surface | ¥400–600 | ¥600–900 | ¥900–1200 |
| Stainless Steel | ¥500–700 | ¥700–900 | ¥900–1200 |
| Granite | ¥600–900 | ¥900–1500 | ¥1500–2000+ |
| Sintered Stone | ¥800–1200 | ¥1200–1800 | ¥1800–2500+ |
| Marble | ¥800–1200 | ¥1200–2000 | ¥2000–3000+ |

## 10. Selection Guide by Room and Usage

### Kitchen Countertop

| Usage Pattern | Recommended Material | Thickness | Edge Profile |
| --- | --- | --- | --- |
| Heavy cooking, Chinese cuisine | Quartz or Sintered Stone | 20mm | Eased or beveled |
| Baking-focused (pastry) | Marble or Quartz | 20–30mm | Bullnose or eased |
| Modern / minimalist | Stainless Steel or Sintered Stone | 1.5mm / 12mm | Square edge |
| Budget / rental | Laminate | 28mm total | Post-formed |
| Seamless look with integrated sink | Solid Surface | 12mm | Integrated |
| Traditional / luxury | Granite | 30mm | Bullnose or ogee |

### Bathroom Vanity

| Priority | Recommended Material | Why |
| --- | --- | --- |
| Hygiene first | Solid Surface (seamless with basin) | No joints for bacteria |
| Luxury look | Marble | Elegant veining |
| Durability | Quartz | Stain-resistant, low maintenance |
| Budget | Laminate or Ceramic tile | Cost-effective |

### Outdoor Kitchen

| Material | Suitability | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granite | Excellent | UV stable, weather resistant |
| Sintered Stone | Excellent | Best overall for outdoors |
| Stainless Steel | Good | 316 grade for coastal areas |
| Quartz | Poor | UV may cause yellowing |
| Marble | Poor | Weathering and staining |
| Laminate | Not suitable | Water damage |

## 11. Countertop Installation Checklist

- Verify cabinet top is level (±2mm over 2m) before templating

- Measure and template AFTER cabinets are installed (not before)

- Specify cutout locations for sink, cooktop, faucet in advance

- Undermount sink requires reinforced substrate and clips

- Allow 2–3mm expansion gap at wall; cover with backsplash or silicone

- Seams should be placed away from high-use areas; request color-matched adhesive

- Overhang beyond 300mm requires brackets or corbels (for stone)

- For cooktops, verify clearance between countertop and appliances below

- Inspect slab in person before cutting (natural stone varies)

- Request installation photos showing seam quality and edge finish

- Water test around sink cutout after installation (check for leaks)

- Retain manufacturer warranty card and product certificate

## 12. Edge Profile Options

| Profile | Description | Best For | Cost Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Square / Eased | Clean 90° with slight rounding | Modern, minimalist | Base |
| Beveled | Angled cut (usually 45°) | Transitional | +10–15% |
| Bullnose | Fully rounded edge | Traditional, family kitchens | +15–25% |
| Half Bullnose | Rounded top, square bottom | Budget traditional | +10% |
| Ogee | Decorative S-curve | Luxury, ornate styles | +30–50% |
| Waterfall | Vertical continuation to floor | Kitchen islands, modern | +50–100% (material + labor) |
| Mitered | 45° joint creating thick appearance | Premium, sintered stone | +20–30% |

# 窗帘选购指南

## 窗帘类型

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 布艺窗帘 | 遮光好、温馨 | 卧室 |
| 纱帘 | 透光不透人 | 客厅 |
| 百叶窗 | 调光灵活 | 书房、卫生间 |
| 卷帘 | 简洁 | 办公室、厨房 |
| 罗马帘 | 美观 | 客厅、卧室 |

## 遮光度选择

| 空间 | 遮光度 |
| --- | --- |
| 客厅 | 30-50% |
| 卧室 | 70-90% |
| 书房 | 50-70% |
| 儿童房 | 50-70% |

## 材质选择

| 材质 | 特点 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 棉麻 | 自然、透气 | 中 |
| 绒布 | 保暖、高档 | 高 |
| 涤纶 | 耐用、便宜 | 低 |
| 纱 | 透光、轻盈 | 中 |

## 颜色搭配

- 与墙面同色系：安全百搭

- 与家具呼应：整体协调

- 对比色：增加层次

## 安装方式

| 方式 | 特点 |
| --- | --- |
| 窗帘盒 | 美观、隐藏轨道 |
| 罗马杆 | 简洁、易安装 |
| 轨道 | 实用、经济 |

## 尺寸计算

窗帘宽度 = 窗户宽度 × 1.5-2（褶皱倍数）
窗帘高度 = 轨道到地面距离

## 价格参考

| 档次 | 价格（元/米） |
| --- | --- |
| 经济 | 30-80 |
| 中档 | 80-200 |
| 高档 | 200-500 |

# 全屋定制详解

## 定制类型

| 类型 | 包含内容 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 橱柜定制 | 厨房地柜、吊柜 | 厨房 |
| 衣柜定制 | 卧室衣柜 | 卧室 |
| 书柜定制 | 书房书柜 | 书房 |
| 鞋柜定制 | 玄关鞋柜 | 玄关 |
| 全屋定制 | 所有柜体 | 全屋 |

## 板材选择

| 板材 | 特点 | 环保性 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒板 | 稳定性好 | E0/ENF | 中 |
| 多层板 | 防潮好 | E0/ENF | 中高 |
| 生态板 | 免漆环保 | E0/ENF | 高 |
| 密度板 | 可造型 | E1/E0 | 低 |

## 五金选择

| 配件 | 推荐品牌 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 铰链 | 百隆、海蒂诗 | 带缓冲 |
| 滑轨 | 百隆、海蒂诗 | 三节导轨 |
| 拉手 | 根据风格 | 隐形拉手流行 |

## 计价方式

### 投影面积计价

总价 = 投影面积 × 单价

### 展开面积计价

总价 = 各部件展开面积 × 单价

## 选购流程

- 量尺

- 设计

- 选材料

- 报价

- 生产（15-30天）

- 安装（1-3天）

- 验收

# 全屋定制选购指南

## 定制类型

| 类型 | 包含内容 | 价格区间（元/㎡投影面积） |
| --- | --- | --- |
| 橱柜定制 | 厨房地柜、吊柜 | 800-2000 |
| 衣柜定制 | 卧室衣柜 | 600-1500 |
| 全屋定制 | 橱柜+衣柜+鞋柜+电视柜等 | 2万-8万 |

## 板材选择

| 板材 | 特点 | 环保性 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒板 | 稳定性好、性价比高 | E0/ENF | 中 |
| 多层板 | 防潮性好 | E0/ENF | 中高 |
| 生态板 | 免漆、环保 | E0/ENF | 高 |
| 密度板 | 可造型 | E1/E0 | 低 |

## 五金配件

五金是定制家具的灵魂，直接影响使用寿命：

| 配件 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铰链 | 百隆、海蒂诗、DTC | 带缓冲 |
| 滑轨 | 百隆、海蒂诗 | 三节导轨 |
| 拉手 | 根据风格选择 | 隐形拉手流行 |

## 计价方式

### 投影面积计价

总价 = 投影面积 × 单价

- 简单透明

- 但内部格局变化不影响价格

### 展开面积计价

总价 = 各部件展开面积 × 各部件单价

- 精确但复杂

- 容易有隐性增项

## 选购流程

- 量尺：设计师上门量尺

- 设计：出设计图和效果图

- 选材料：选板材、颜色、五金

- 报价：确认报价和方案

- 生产：工厂生产（15-30 天）

- 安装：现场安装（1-3 天）

- 验收：检查质量和五金

## 避坑要点

- 确认板材环保等级（要求检测报告）

- 明确五金品牌和型号

- 确认是否包含安装和运输

- 约定生产周期和延期赔偿

- 验收时检查封边、孔位、五金

# 室内门选购指南

## 门的类型

| 类型 | 价格（元/扇） | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实木门 | 2000-8000 | 质感好、隔音好 | 价格高、易变形 | 卧室、书房 |
| 实木复合门 | 1000-3000 | 性价比高、稳定性好 | 隔音一般 | 卧室、书房 |
| 模压门 | 500-1200 | 价格便宜 | 质感差、隔音差 | 出租房 |
| 玻璃门 | 800-2500 | 采光好、现代感 | 隐私性差 | 厨房、卫生间 |
| 铝合金门 | 600-1500 | 防潮、耐用 | 质感一般 | 卫生间、阳台 |

## 选购要点

### 材质

- 实木门看木材种类（橡木、胡桃木、樱桃木）

- 实木复合门看芯材和贴面

- 检查封边是否严密

### 隔音性能

- 门芯填充：桥洞力学板 > 蜂窝纸

- 门缝密封：三元乙丙密封条 > 普通密封条

- 门厚度：45mm > 40mm > 35mm

### 五金配件

- 合页：不锈钢合页，每扇门至少 3 个

- 门锁：静音锁体

- 门吸：地吸或墙吸

## 门的尺寸

| 位置 | 标准尺寸（宽×高） |
| --- | --- |
| 卧室门 | 800×2100mm |
| 卫生间门 | 700×2100mm |
| 厨房门 | 750×2100mm（或推拉门） |
| 入户门 | 960×2050mm |

## 安装验收

- 门框垂直度≤2mm/2m

- 门扇与地面间隙 5-8mm

- 开合顺畅无异响

- 密封条严密无漏光

# 装修环保材料详解

## 板材环保等级

| 等级 | 甲醛释放量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ENF | ≤0.025mg/m³ | 最高标准 |
| E0 | ≤0.050mg/m³ | 推荐标准 |
| E1 | ≤0.124mg/m³ | 国标底线 |

## 涂料环保指标

| 指标 | 国标限值 | 优质产品 |
| --- | --- | --- |
| VOC | ≤200g/L | ≤50g/L |
| 甲醛 | ≤100mg/kg | ≤50mg/kg |
| 苯 | ≤300mg/kg | ≤100mg/kg |

## 环保材料选择

### 板材

- 实木 > 多层 > 颗粒 > 密度板

### 涂料

- 水性漆 > 油性漆

### 胶水

- 环保胶 > 普通胶

## 环保检测

- 装修后封闭12小时检测

- 甲醛≤0.08mg/m³建议值

- 请专业机构检测

# 装修环保材料指南

## 环保标准

| 标准 | 甲醛释放量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ENF级 | ≤0.025mg/m³ | 最高标准 |
| E0级 | ≤0.050mg/m³ | 推荐标准 |
| E1级 | ≤0.124mg/m³ | 国标底线 |

## 环保材料选择

### 板材

- 实木板 > 多层板 > 颗粒板

- 选择ENF级

- 避免密度板

### 涂料

- 水性漆 > 油性漆

- VOC含量≤50g/L

- 十环认证

### 胶水

- 环保胶

- 减少使用量

- 物理连接替代

## 环保施工

- 减少胶水使用

- 做好通风

- 材料分类存放

## 环保检测

| 指标 | 标准 | 建议值 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | ≤0.50mg/m³ |

# 地板种类详解

## 按材质分类

| 类型 | 特点 | 价格 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实木地板 | 天然环保 | 200-800/㎡ | 卧室、书房 |
| 实木复合 | 稳定性好 | 150-400/㎡ | 客厅、卧室 |
| 强化地板 | 耐磨便宜 | 80-200/㎡ | 客厅、书房 |
| SPC石塑 | 防水环保 | 80-180/㎡ | 厨卫、阳台 |

## 按安装方式分类

| 方式 | 特点 |
| --- | --- |
| 锁扣式 | 安装简便 |
| 平扣式 | 需要胶水 |
| 龙骨式 | 实木专用 |

## 选购要点

- 环保等级（ENF > E0 > E1）

- 耐磨转数（家用≥6000转）

- 含水率（8-13%）

- 表面质量（无划痕、无变形）

# 地板选购指南

## 地板类型对比

| 类型 | 价格（元/㎡） | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实木地板 | 200-800 | 天然环保、脚感好 | 价格高、需保养 | 卧室、书房 |
| 实木复合 | 150-400 | 稳定性好、性价比高 | 胶水粘合 | 客厅、卧室 |
| 强化地板 | 80-200 | 耐磨、便宜 | 脚感硬、环保性一般 | 客厅、书房 |
| SPC石塑 | 80-180 | 防水、环保 | 脚感一般 | 厨卫、阳台 |

## 实木地板选购

### 材种选择

- 橡木：纹理清晰、硬度高、价格中高

- 柚木：稳定性好、防腐、价格高

- 胡桃木：色泽深沉、高档、价格高

- 桦木：纹理细腻、价格中等

- 番龙眼：性价比高、入门级

### 等级区分

- A级：无明显缺陷，纹理清晰

- B级：有少量天然缺陷

- C级：缺陷较多，价格便宜

## 实木复合地板选购

### 层数选择

- 三层：表层厚、脚感好、价格高

- 多层：稳定性好、价格适中

- 建议选表层厚度≥2mm的

### 胶水环保性

- 选择 E0 级或 ENF 级环保标准

- 看甲醛释放量检测报告

## 强化地板选购

### 耐磨转数

- 家用≥6000 转

- 商用≥9000 转

### 基材

- 选择高密度纤维板（HDF）

- 看截面密度是否均匀

## 安装注意事项

- 安装前地面必须找平

- 铺设防潮垫，接缝处重叠

- 地板与墙面之间留伸缩缝

- 实木地板需要打龙骨

- 安装后 24 小时内不要放重物

## 验收要点

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 接缝高低差 | ≤0.5mm |
| 踢脚线与墙面 | 紧密无缝隙 |
| 踩踏响声 | 无异响 |
| 表面 | 无划痕、无磕碰 |

# 五金选购指南

## 五金包含内容

- 铰链

- 滑轨

- 拉手

- 门锁

- 合页

- 地吸/门吸

- 角阀

- 软管

- 地漏

- 毛巾架

- 置物架

## 铰链选择

| 品牌 | 档次 | 价格（元/个） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 百隆 Blum | 高端 | 15-30 | 带缓冲 |
| 海蒂诗 Hettich | 高端 | 12-25 | 带缓冲 |
| DTC | 中端 | 5-15 | 性价比高 |
| 国产杂牌 | 低端 | 1-5 | 易坏 |

## 滑轨选择

| 类型 | 特点 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 二节轨 | 基础款 | 10-20 |
| 三节轨 | 拉出更长 | 15-30 |
| 隐藏轨 | 美观 | 20-40 |
| 骑马抽 | 高端 | 50-100 |

## 门锁选择

| 类型 | 价格 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 机械锁 | 50-200 | 基础款 |
| 智能锁 | 1000-5000 | 指纹/密码开锁 |
| 静音锁 | 100-300 | 锁体静音 |

## 地漏选择

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| U型地漏 | 防臭好 | 淋浴区 |
| T型地漏 | 排水快 | 干区 |
| 硅胶地漏 | 便宜 | 临时用 |

## 选购建议

- 五金是家具的灵魂，不能省

- 选择知名品牌

- 带缓冲的铰链体验更好

- 五金提前确认数量

# 材料鉴别

## 瓷砖鉴别

- 看平整度：两块砖面对面贴合，缝隙应均匀

- 听声音：敲击声音清脆说明密度高

- 看吸水率：滴水测试，吸水慢说明质量好

## 电线鉴别

- 看 3C 认证标识

- 看铜芯颜色：应为紫红色，发白发暗为次品

- 量线径：用卡尺测量，偏差应在国标范围内

## 水管鉴别

- 看管壁厚度：符合国标

- 闻气味：优质 PPR 管无异味

- 看标识：品牌、规格、生产日期清晰

## 涂料鉴别

- 开盖观察：优质涂料表面无硬皮、无分层

- 闻气味：环保涂料气味淡

- 看检测报告：VOC、甲醛含量达标

# 保温隔热材料指南 (Insulation Materials Guide)

## 1. Why Insulation Matters in Renovation

Proper insulation reduces energy costs by 20–40%, improves thermal comfort, reduces condensation and mold risk, and provides acoustic benefits. In renovation projects, insulation upgrades are most cost-effective when walls, windows, or roofs are already being opened up.

### Key Metrics

| Term | Symbol | Definition | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Thermal Conductivity | λ (lambda) | Heat flow through 1m thickness per 1°C difference | W/(m·K) — lower is better |
| Thermal Resistance | R-value | Thickness / conductivity; resistance to heat flow | m²·K/W — higher is better |
| U-Value | U | Overall heat transfer coefficient of an assembly | W/(m²·K) — lower is better |
| R-Value (US) | R-US | Imperial resistance | ft²·°F·h/BTU |

### Conversion

- R-value (metric) = thickness (m) / λ

- R-US ≈ R-metric × 5.678

## 2. Insulation Material Types

### Material Comparison Table

| Material | Chinese Name | λ (W/m·K) | Form | R-value per 50mm | Fire Rating | Cost (per m², 50mm) | Best Use |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expanded Polystyrene (EPS) | 膨胀聚苯板 (EPS) | 0.032–0.038 | Rigid board | ~1.3–1.6 | B1 (flame-retardant) | Low | Exterior wall insulation |
| Extruded Polystyrene (XPS) | 挤塑聚苯板 (XPS) | 0.028–0.034 | Rigid board | ~1.5–1.8 | B1/B2 | Low–Mid | Floor, roof, below-grade |
| Rock Wool / Mineral Wool | 岩棉板 | 0.034–0.040 | Board or batt | ~1.25–1.47 | A (non-combustible) | Mid | Fire-rated walls, facades |
| Glass Wool | 玻璃棉 | 0.032–0.044 | Roll / batt | ~1.1–1.56 | A (non-combustible) | Low–Mid | Ceiling, stud wall cavities |
| Polyurethane Foam (PUR/PIR) | 聚氨酯板 | 0.022–0.028 | Rigid board / spray | ~1.8–2.3 | B1/B2 | High | Roof, thin-profile walls |
| Aerogel Blanket | 气凝胶毡 | 0.014–0.020 | Flexible blanket | ~2.5–3.6 | A | Very High | Space-constrained retrofits |
| Phenolic Foam | 酚醛板 | 0.018–0.025 | Rigid board | ~2.0–2.8 | B1 | High | Fire-sensitive applications |
| Reflective Foil (Radiant Barrier) | 铝箔反射隔热膜 | N/A (reflective) | Sheet / roll | ~0.3–0.8 (effective) | Varies | Low | Attic / roof radiant barrier |

## 3. Wall Insulation (墙体保温)

### Exterior Wall Insulation (外保温)

The most effective approach — wraps the entire building envelope.

#### Common Systems

| System Type | Description | Thickness | Typical R-value | Suitable For |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EIFS (External Insulation Finish System) | Insulation board + adhesive + mesh + finish coat | 50–120mm | 1.5–4.0 | New construction, major renovation |
| Ventilated Facade (幕墙) | Insulation + air gap + cladding panel | 60–150mm | 1.7–4.5 | Commercial, high-end residential |
| Insulating Render (保温砂浆) | Lightweight insulating plaster | 20–40mm | 0.5–1.0 | Heritage buildings, thin-profile retrofit |

#### EPS Board Installation Steps

- Clean and level wall surface

- Apply adhesive in dot-and-perimeter pattern (minimum 40% coverage)

- Press boards firmly, staggering joints in brick pattern

- Wait 24 hours for adhesive set

- Install mechanical anchors (6–8 per m², depending on height)

- Apply base coat with embedded fiberglass mesh

- Apply finish coat (textured render or paint)

#### EPS Board Installation Checklist

- Surface must be dry, clean, and structurally sound

- Boards must be cut tightly around openings (no gaps > 2mm)

- Stagger vertical joints — never align joints at corners

- Anchor spacing: 6 per m² below 20m height, 8+ above

- Mesh overlap at joints: minimum 100mm

- Temperature during installation: 5–35°C

- Do NOT install in rain or on wet substrate

### Interior Wall Insulation (内保温)

Used when exterior insulation is not possible (heritage buildings, apartments, space constraints).

| Material | Recommended Thickness | Notes |
| --- | --- | --- |
| XPS board | 20–40mm | Thin profile, good performance |
| Aerogel blanket | 10–20mm | Premium, space-saving |
| Phenolic board | 20–30mm | Fire-safe, thin |
| Insulating plaster | 15–30mm | DIY-friendly, lower performance |

Warning: Interior insulation creates a cold bridge at floor/ceiling junctions and can cause interstitial condensation. Always install a vapor barrier on the warm side (facing the room).

## 4. Window Insulation (窗户隔热)

### Window U-Values by Configuration

| Window Type | Glass | Frame | U-Value (W/m²·K) | SHGC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Single glazed | Clear single pane | Aluminum (no thermal break) | 5.7–6.5 | 0.85 |
| Double glazed | 5+12A+5 clear | Aluminum thermal break | 2.7–3.2 | 0.70 |
| Double glazed | Low-E + argon | Aluminum thermal break | 1.6–2.0 | 0.40 |
| Triple glazed | Low-E + argon x2 | PVC / wood | 0.8–1.2 | 0.35 |
| Double glazed | Low-E + warm edge spacer | Wood-clad aluminum | 1.1–1.4 | 0.38 |

### Window Insulation Upgrade Checklist

- Replace single-glazed windows minimum with double Low-E

- Verify thermal break on all aluminum frames

- Check weatherstripping condition; replace worn seals

- Install window insulation film in winter (temporary)

- Seal frame-to-wall gap with low-expansion PU foam

- Apply silicone sealant on exterior perimeter

- Consider insulated shutters or blinds for summer heat rejection

- Verify spacer type: warm edge (thermoplastic) outperforms aluminum spacer

### Glass Types Explained

| Glass Type | Description | Benefit |
| --- | --- | --- |
| Low-E (低辐射玻璃) | Microscopically thin metallic coating reflects IR | Reduces heat transfer 30–50% |
| Tinted / Reflective | Absorbs or reflects solar radiation | Reduces solar heat gain |
| Laminated | Two panes with PVB interlayer | Safety + acoustic + UV protection |
| Tempered | Heat-strengthened | Safety (shatters into small pieces) |
| Electrochromic / Smart Glass | Electrically switchable tint | Dynamic solar control, expensive |

## 5. Roof Insulation (屋顶保温)

### Roof Insulation Methods

| Method | Description | Material | Thickness | R-value Range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Above-deck (inverted) | Insulation above structural deck, under waterproofing | XPS board | 60–120mm | 1.8–3.6 |
| Below-deck (warm roof) | Insulation below deck, between rafters | Mineral wool, PIR board | 100–200mm | 2.5–7.0 |
| Spray foam | Closed-cell PU sprayed on underside | PU foam | 50–100mm | 1.8–3.6 |
| Loose fill (attic) | Blown cellulose or glass wool in attic space | Cellulose, glass wool | 150–300mm | 3.5–8.0 |
| Reflective foil | Radiant barrier under roof covering | Multi-layer foil | N/A | 0.3–0.8 effective |

### Recommended Roof R-Values by Climate

| Climate Zone | Minimum Roof R-value (metric) | Equivalent Thickness (Mineral Wool) |
| --- | --- | --- |
| Hot-humid (South China) | 2.0 | ~70mm |
| Mixed / temperate (East China) | 3.0 | ~100mm |
| Cold (North China) | 4.0 | ~130mm |
| Severe cold (Northeast) | 5.0+ | ~170mm+ |

### Installation Checklist — Below-Deck Insulation

- Ensure roof waterproofing is intact before insulating

- Provide ventilation gap (50mm minimum) between insulation and roof deck

- Install vapor barrier on warm side (ceiling side)

- Do NOT compress batt insulation — it loses R-value

- Seal all penetrations (wires, pipes, light fixtures) through the vapor barrier

- Use fire-rated insulation (Class A) near chimneys or heat sources

- Verify insulation does not block soffit/eave ventilation channels

## 6. Floor Heating Insulation (地暖保温层)

### Floor Heating System Layers (bottom to top)

| Layer | Material | Thickness | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Structural slab | Concrete | 100mm+ | Base structure |
| 2. Waterproofing | SBS membrane or coating | 2–3mm | Moisture barrier (ground floor) |
| 3. Insulation board | XPS or EPS | 20–30mm | Prevent downward heat loss |
| 4. Reflective film | Aluminum foil | 0.2mm | Reflect heat upward |
| 5. Wire mesh | Steel mesh | 2–3mm | Support and protect pipe |
| 6. Heating pipe | PEX-a or PERT | 16–20mm | Heat distribution |
| 7. Backfill / screed | Concrete or anhydrite | 40–50mm above pipe | Thermal mass and surface leveling |
| 8. Floor finish | Tile, wood, etc. | Varies | Final surface |

### Insulation Board Requirements

| Property | Minimum Requirement |
| --- | --- |
| Compressive strength | ≥ 150 kPa (for residential) / ≥ 250 kPa (commercial) |
| Thermal conductivity | ≤ 0.035 W/(m·K) |
| Water absorption | ≤ 1.5% by volume |
| Fire rating | B1 minimum |
| Thickness | 20mm minimum (ground floor: 30mm recommended) |

### Floor Heating Insulation Checklist

- Ground floor: install waterproofing layer before insulation

- Upper floors: 20mm XPS minimum; 30mm for better efficiency

- Perimeter: install edge insulation strip (10–15mm) around all walls

- Reflective film: seams overlapped and taped

- Pipe spacing: 150–200mm (closer near exterior walls/windows)

- Pressure test heating pipes before screed pour

- Screed must cure 21 days before turning on heating

- Gradual heat-up: increase temperature 5°C per day during first commissioning

## 7. Fire Safety Considerations

### Insulation Material Fire Ratings

| Rating | Description | Approved Materials |
| --- | --- | --- |
| A (Non-combustible) | Will not burn | Rock wool, glass wool, aerogel |
| B1 (Flame-retardant) | Difficult to ignite, self-extinguishing | EPS B1, XPS B1, PIR |
| B2 (Combustible) | Ignites but slow spread | EPS B2, PU foam |
| B3 (Flammable) | No fire resistance | Unmodified polystyrene — banned in building |

### Fire Safety Rules

- Buildings above 27m height: exterior insulation must be Class A

- Buildings 24–27m: minimum Class B1 with fire barriers every 2 floors

- Fire barriers: horizontal mineral wool bands at each floor level (300mm minimum height)

- All insulation must be fully covered with fire-rated render or cladding

- Never leave exposed foam insulation on any building interior

## 8. Condensation and Vapor Control

### The Dew Point Rule

When warm, moist indoor air meets a cold surface, condensation occurs. Insulation changes the temperature profile within the wall, and the dew point may shift.

| Scenario | Risk | Solution |
| --- | --- | --- |
| Interior insulation without vapor barrier | High — condensation within wall | Install vapor barrier on warm side |
| Exterior insulation | Low — structure stays warm | No vapor barrier needed typically |
| Roof insulation without ventilation | High — condensation on underside of deck | Provide ventilation gap or use vapor-open insulation |
| Ground floor without waterproofing | Moderate — rising damp through insulation | SBS membrane under insulation |

### Vapor Barrier Installation Checklist

- Use polyethylene sheet (0.2mm minimum) or vapor-retarding membrane

- Overlap seams by 200mm; seal with vapor barrier tape

- Seal around all penetrations (outlets, pipes)

- Continuous — no gaps or tears

- On warm side of insulation (room side for interior insulation)

- Verify with blower door test if possible

## 9. Selection Guide by Renovation Scenario

| Scenario | Recommended Insulation | Thickness | Estimated R-value |
| --- | --- | --- | --- |
| Exterior wall (new build) | EPS board B1 | 80mm | 2.4 |
| Exterior wall (retrofit) | EPS board B1 or mineral wool | 60mm | 1.8 |
| Interior wall (space-constrained) | Aerogel blanket or phenolic board | 20mm | 0.8–1.0 |
| Flat roof | XPS inverted roof system | 100mm | 3.0 |
| Pitched roof (between rafters) | Mineral wool batts | 150mm | 4.0 |
| Attic floor | Blown cellulose | 200mm | 5.0 |
| Floor heating (upper floor) | XPS board | 20mm | 0.6 |
| Floor heating (ground floor) | XPS board + waterproofing | 30mm | 0.9 |
| Window upgrade | Double Low-E + thermal break frame | N/A | U-value 1.6–2.0 |
| Pipe insulation (hot water) | Rubber foam tube | 20mm wall | Prevents heat loss and condensation |
| Hot water tank | PU foam or fiberglass wrap | 50mm | Reduces standby losses 50%+ |

## 10. Brand and Product Recommendations

| Brand | Product Range | Notes |
| --- | --- | --- |
| Knauf (可耐福) | Glass wool, mineral wool, EIFS | Global leader, full system |
| Rockwool (洛科威) | Mineral wool boards and batts | Fire-safe, acoustic benefits |
| Owens Corning | Fiberglass, foam board | Wide availability |
| BASF | PIR/PUR boards, spray foam | Chemical manufacturer, high performance |
| Saint-Gobain (Isover) | Glass wool, mineral wool | European quality |
| Local XPS manufacturers | Various | Verify compressive strength and fire rating on test report |

### Purchasing Checklist

- Request material test report (导热系数, 燃烧等级, 抗压强度)

- Verify fire rating certificate from accredited lab

- Check manufacturing date — aged EPS/XPS loses some performance

- Buy from authorized distributor to avoid counterfeit products

- For exterior systems, use complete system from one manufacturer (board + adhesive + mesh + render)

- Retain all product documentation for building inspection records

# 灯具选购指南

## 灯具类型

| 类型 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 吸顶灯 | 基础照明 | 客厅、卧室 |
| 吊灯 | 装饰+照明 | 餐厅、客厅 |
| 筒灯 | 局部照明 | 吊顶内 |
| 射灯 | 重点照明 | 墙面、展品 |
| 灯带 | 氛围照明 | 吊顶、柜内 |
| 壁灯 | 辅助照明 | 床头、走廊 |
| 落地灯 | 移动照明 | 沙发旁 |
| 台灯 | 桌面照明 | 书桌、床头 |

## 光源选择

### 色温

| 色温 | 光色 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 2700-3000K | 暖白 | 卧室、餐厅 |
| 4000K | 自然白 | 客厅、书房 |
| 5000-6500K | 冷白 | 厨房、卫生间 |

### 显色指数

- ≥90：博物馆级，还原真实色彩

- ≥80：家用推荐

- ≥70：最低标准

### 功率参考

| 空间 | 功率（W/㎡） |
| --- | --- |
| 客厅 | 3-5 |
| 卧室 | 2-3 |
| 书房 | 5-7 |
| 厨房 | 3-5 |

## 智能灯具

- WiFi/蓝牙连接

- 可调色温亮度

- 语音控制

- 场景模式

## 选购建议

- 客厅：吸顶灯+筒灯+灯带

- 卧室：吸顶灯+床头灯

- 餐厅：吊灯

- 厨房：集成吊顶灯+吊柜灯带

- 卫生间：集成吊顶灯+镜前灯

## 价格参考

| 档次 | 全屋灯具预算 |
| --- | --- |
| 经济 | 2000-5000 |
| 中档 | 5000-15000 |
| 高档 | 15000-50000 |

# 装修主材清单详解

## 瓷砖

| 空间 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 客厅 | 800×800 | 按面积计算 |
| 厨卫墙面 | 300×600 | 按面积计算 |
| 厨卫地面 | 300×300 | 按面积计算 |

## 地板

| 空间 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 卧室 | 实木复合 | 按面积计算 |
| 客厅 | 瓷砖或地板 | 按面积计算 |

## 门

| 位置 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 入户 | 防盗门 | 1扇 |
| 卧室 | 室内门 | N扇 |
| 卫生间 | 防水门 | N扇 |

## 橱柜

- 厨房地柜：按长度计算

- 厨房吊柜：按长度计算

- 台面：按长度计算

## 卫浴

- 马桶：1-2个

- 花洒：1-2套

- 浴室柜：1-2个

## 其他

- 涂料：按面积计算

- 开关插座：按数量计算

- 灯具：按数量计算

# 主材清单

装修主材是装修费用的大头，以下是完整的主材清单：

## 瓷砖类

- 地砖

- 墙砖

- 厨卫墙砖

- 阳台砖

## 地板类

- 实木地板

- 复合地板

- 强化地板

- 踢脚线

## 门类

- 入户门

- 室内门（卧室、书房）

- 卫生间门

- 厨房推拉门

## 橱柜

- 整体橱柜

- 台面（石英石/岩板）

## 卫浴

- 马桶/智能马桶

- 花洒

- 浴室柜

- 淋浴房

## 吊顶

- 厨卫集成吊顶

- 客厅卧室吊顶材料

## 其他

- 石材窗台

- 开关面板

- 灯具

# 涂料选购与施工指南

## 涂料类型

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 乳胶漆 | 环保、易施工 | 客厅、卧室 |
| 水性漆 | 更环保、无味 | 儿童房 |
| 艺术涂料 | 质感丰富 | 背景墙 |
| 硅藻泥 | 调湿、净化空气 | 卧室、客厅 |

## 乳胶漆选购

### 关键指标

- VOC 含量：≤50g/L（国标），越低越环保

- 甲醛含量：≤100mg/kg

- 遮盖力：遮盖力越强越省漆

- 耐擦洗性：≥5000 次为优

### 品牌推荐

| 档次 | 品牌 | 价格（元/桶 5L） |
| --- | --- | --- |
| 高端 | 芬琳、都芳 | 800-1500 |
| 中高端 | 多乐士、立邦高端 | 400-800 |
| 中端 | 三棵树、嘉宝莉 | 200-400 |
| 经济 | 立邦、多乐士基础款 | 100-200 |

### 颜色选择

- 采光好：可以选择深色或冷色调

- 采光差：选择浅色暖色调

- 小空间：浅色系显大

- 大空间：可以局部用深色增加层次

## 施工工艺

### 墙面处理

- 清理墙面

- 修补裂缝和孔洞

- 批刮腻子 2-3 遍

- 打磨平整

- 刷底漆 1 遍

- 刷面漆 2 遍

### 关键要点

- 每遍间隔 4-6 小时

- 施工温度 5-35°C

- 施工湿度≤85%

- 涂刷方向一致

## 用量计算

用漆量 = 涂刷面积 × 2（遍）÷ 每桶覆盖面积

一般 5L 乳胶漆可涂刷 35-40㎡（一遍）

## 验收要点

- 表面平整光滑

- 无色差、无透底

- 无流坠、无刷痕

- 阴阳角线条顺直

# 水管电线管材详解 (Pipe & Wire Materials Guide)

## 1. Water Pipe Materials: PPR vs PEX vs Copper

### Overview Comparison Table

| Feature | PPR Pipe | PEX Pipe | Copper Pipe |
| --- | --- | --- | --- |
| Full Name | Polypropylene Random Copolymer | Cross-linked Polyethylene | Copper Alloy |
| Service Life | 50+ years | 50+ years | 70+ years |
| Max Temperature | 95°C | 93°C | 250°C+ |
| Connection Method | Hot melt (thermofusion) | Compression / crimp fittings | Soldering / brazing / press-fit |
| Corrosion Resistance | Excellent | Excellent | Good (may develop patina) |
| Bacteria Growth | Low | Low | Very low (copper is antimicrobial) |
| UV Resistance | Poor (not for outdoor) | Moderate | Excellent |
| Cost | Low (most economical) | Moderate | High (3–5x PPR) |
| Installation Difficulty | Easy (requires hot melt tool) | Moderate (requires special fittings) | Difficult (requires soldering skill) |
| Flexibility | Rigid (uses elbow fittings) | Flexible (can bend) | Rigid (uses elbow fittings) |
| Typical Applications | Residential water supply | Radiant floor heating, repipes | High-end residential, commercial |

### PPR Pipe (无规共聚聚丙烯管)

#### Classification

- Cold Water PPR (S5/S4 series): Wall thickness 2.0–3.4mm, rated for cold water only

- Hot Water PPR (S3.2/S2.5 series): Wall thickness 2.8–4.6mm, rated for hot water up to 95°C

- Color Coding: White, green, or gray — color does NOT indicate quality; wall thickness and series number do

#### Key Specifications

| Nominal Diameter (DN) | Outer Diameter (mm) | Wall Thickness (Hot Water S2.5) | Typical Use |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 20mm | 3.4mm | Branch lines (faucets, toilets) |
| DN20 | 25mm | 4.2mm | Branch lines (showers) |
| DN25 | 32mm | 4.4mm | Main distribution |
| DN32 | 40mm | 5.5mm | Main inlet line |
| DN50 | 63mm | 7.1mm | Building main supply |

#### Installation Checklist

- Verify pipe series matches application (hot water pipe for hot water lines)

- Cut pipe perpendicular with dedicated pipe cutter — do NOT use a saw

- Clean pipe ends and fittings before hot melt

- Heat to 260°C; over-heating degrades material, under-heating causes weak joints

- Hold joint steady during cooling (minimum 30 seconds for DN20)

- Pressure test at 1.5x working pressure for 1+ hours before closing walls

- Mark pipe run locations on wall photos before plastering

### PEX Pipe (交联聚乙烯管)

#### Types

| Type | Cross-linking Method | Key Characteristics |
| --- | --- | --- |
| PEX-a | Peroxide (Engel) method | Most flexible, highest cross-linking (~75%), best memory/shape recovery |
| PEX-b | Silane method | Stiffer, moderate cost, most common in China |
| PEX-c | Electron beam (radiation) | Least flexible, budget option |

#### Best Use Cases

- Radiant floor heating loops (PEX-a preferred for flexibility)

- Repiping inside existing walls (can snake through cavities)

- Snow melting systems

- NOT recommended for exposed runs (UV degradation)

### Copper Pipe (铜管)

#### Grades

| Grade | Wall Thickness | Common Use |
| --- | --- | --- |
| Type M | Thinnest | Dry plumbing, residential water |
| Type L | Medium | Residential, commercial, heating |
| Type K | Thickest | Underground, industrial |

#### Installation Notes

- Always use lead-free solder for potable water lines

- Clean pipe ends with emery cloth before soldering

- Apply flux thinly; excess flux causes corrosion inside the pipe

- Press-fit copper systems (no soldering) are gaining popularity; require proprietary fittings and press tools

## 2. Wire Types: BV vs BVR vs RVV

### Wire Type Comparison

| Wire Type | Full Name | Conductor Structure | Flexibility | Typical Use |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BV | Copper Core PVC Insulated | Single solid strand | Low (stiff) | Concealed in-wall wiring, fixed installation |
| BVR | Copper Core PVC Flexible | Multiple fine strands | Medium | Distribution cabinets, bending required areas |
| RVV | Copper Core PVC Flexible Sheathed | Multiple fine strands, sheathed | High | Appliances, extension cords, exposed runs |
| BVVB | Copper Core PVC Flat | Multiple parallel BV conductors | Low | Surface-mounted flat cable runs |
| RVVP | Shielded Flexible | Fine strands + braided shield | High | Audio, control, communication lines |

### Wire Gauge Selection by Circuit

| Circuit Type | Minimum Wire Size (mm²) | Wire Type | Breaker Rating |
| --- | --- | --- | --- |
| Lighting | 1.5 mm² | BV | 10A |
| General outlets (bedroom, living room) | 2.5 mm² | BV | 16A |
| Kitchen outlets | 4.0 mm² | BV | 20–25A |
| Air conditioner (1–1.5 HP) | 2.5 mm² | BV | 16A |
| Air conditioner (2–3 HP) | 4.0 mm² | BV | 25A |
| Central AC / instant water heater | 6.0 mm² | BV | 32A |
| Main entry (small apartment) | 10 mm² | BV | 40–50A |
| Main entry (large apartment) | 16 mm² | BV | 63A |

### Current Carrying Capacity (Copper, PVC, 25°C ambient)

| Wire Size (mm²) | Approx. Max Current (A) | Max Load (220V, kW) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 15–18 | 3.3 |
| 2.5 | 22–25 | 5.5 |
| 4.0 | 32–38 | 8.3 |
| 6.0 | 40–48 | 10.5 |
| 10.0 | 55–65 | 14.3 |
| 16.0 | 75–85 | 18.7 |

Note: These are approximate values for single conductor in conduit. Actual capacity decreases with bundled conductors, higher ambient temperature, and longer runs. Always derate per local electrical codes.

## 3. Conduit Types: PVC vs Metal

### Comparison Table

| Feature | PVC Conduit (PVC电工管) | Metal Conduit (JDG/KBG/SC) |
| --- | --- | --- |
| Material | Rigid PVC | Galvanized steel (JDG, KBG) or black steel (SC) |
| Cost | Low | Moderate to high |
| Installation | Glue / solvent weld joints | Screw-type (JDG) or compression (KBG), threaded (SC) |
| Fire Resistance | Self-extinguishing (flame-retardant grade) | Excellent (non-combustible) |
| EMF Shielding | None | Good (metal provides shielding) |
| Corrosion Resistance | Excellent | Good (galvanized); SC requires additional protection |
| Bending | Requires heat bending or pre-formed elbows | Requires conduit bender (hand or hydraulic) |
| Common Use | Residential walls/ceilings | Commercial, fire-rated areas, exposed runs |
| Code Requirement | Acceptable for most residential | Required in some commercial/fire-rated constructions |

### PVC Conduit Specifications

| Nominal Diameter | Outer Diameter (mm) | Common Use |
| --- | --- | --- |
| 16mm | 16mm | Lighting circuits (1–2 wires) |
| 20mm | 20mm | Power circuits (2–3 wires) |
| 25mm | 25mm | Main runs, AC circuits |
| 32mm | 32mm | Service entry, bundle runs |

### Fill Ratio Rule

- Conduit must NOT be filled beyond 40% of cross-sectional area for 3+ conductors

- For 1–2 conductors: max 31% fill

- Example: A 20mm conduit can hold approximately 3 x 2.5mm² wires with earth

### Conduit Installation Checklist

- Use flame-retardant PVC conduit (marked with “阻燃” or flame rating)

- Maximum 2 bends (90°) between pull points / junction boxes

- Use large-radius bends — no kinks or crushed conduit

- Separate power and low-voltage (network/TV) conduits by at least 300mm

- Conduits in wet areas (bathroom) must be waterproof-sealed at entry points

- Label both ends of every conduit run before closing walls

- Leave pull string in every empty conduit for future use

- Metal conduit must be grounded (bonded) at both ends

## 4. Quick Reference: Material Selection by Scenario

| Renovation Scenario | Recommended Water Pipe | Recommended Wire | Conduit |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard apartment renovation | PPR S2.5 (hot), S4 (cold) | BV | PVC |
| High-end / luxury | Copper Type L | BV (all) or BVR at panel | Metal (exposed), PVC (concealed) |
| Floor heating install | PEX-a for heating loops + PPR for supply | BV | PVC |
| Old building repipe | PEX (flexible, snakes through walls) | BVR (easier to pull) | PVC |
| Villa / multi-story | PPR S2.5 or copper | BV + RVVP for smart home | Mixed PVC + metal |
| Commercial space | Copper or PPR | BV | Metal (code required) |

## 5. Brand Recommendations

### Water Pipes

| Brand | Origin | Positioning | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| WAVE (伟星) | China | Mid–high | Widely available, good warranty |
| Rifeng (日丰) | China | Mid | Market leader, PEX-a specialist |
| LESSO (联塑) | China | Mid | Broad product range |
| Uponor | Finland | Premium | PEX-a gold standard |
| Viega | Germany | Premium | Copper and press-fit systems |

### Wire & Cable

| Brand | Origin | Notes |
| --- | --- | --- |
| Far East Cable (远东电缆) | China | Largest domestic manufacturer |
| Panda Wire (熊猫电线) | China | Trusted for residential BV wire |
| Baosheng (宝胜) | China | Industrial and residential |
| NKT | Denmark | Premium European quality |

### Conduit

| Brand | Notes |
| --- | --- |
| LESSO (联塑) | Full PVC conduit system |
| Zhongcai (中财) | Good value PVC |
| Generic JDG/KBG | Many manufacturers; verify galvanization quality |

# 装修材料采购清单（可勾选）

用途：全屋装修材料采购跟踪清单
适用阶段：全周期
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：打印后逐项勾选，或在电子版中将 [ ] 改为 [x] 表示已采购

## 一、采购时间轴（按施工阶段）

| 阶段 | 时间节点 | 需采购材料 |
| --- | --- | --- |
| 开工前 | T-7天 | 水泥、沙子、红砖、防水材料 |
| 水电阶段 | 开工后1–3天 | 电线、水管、线管、底盒、配电箱、防水涂料 |
| 泥瓦阶段 | 水电验收后 | 墙砖、地砖、瓷砖胶、美缝剂、门槛石、窗台石 |
| 木作阶段 | 泥瓦验收后 | 柜体板材（工厂定制）、门（工厂定制）、石膏板、轻钢龙骨、木工板 |
| 油漆阶段 | 木作验收后 | 界面剂、腻子粉、乳胶漆、阴阳角条、网格布 |
| 安装阶段 | 油漆验收后 | 灯具、开关面板、洁具、橱柜、地板、集成吊顶、五金 |
| 软装阶段 | 竣工验收后 | 窗帘、家具、家电、装饰品 |

## 二、主材采购清单

### 2.1 瓷砖类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客厅地砖 | 800×800 或 750×1500 | 优等品 / 吸水率≤0.5% | 同批次色差检查，多备5%损耗 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 2 | 卧室地砖/地板 | 600×1200 或 地板 | 优等品 / E0级 | 如选地板确认E0级+耐磨转数 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 3 | 厨房墙砖 | 300×600 或 400×800 | 优等品 | 耐油污釉面砖优先 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 4 | 厨房地砖 | 同客厅或防滑砖 | 优等品 / 防滑系数R9以上 | 防滑等级至少R9 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 5 | 卫生间墙砖 | 300×600 或 400×800 | 优等品 | 防水釉面，颜色建议浅色系 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 6 | 卫生间地砖 | 300×300 防滑砖 | 优等品 / 防滑R10以上 | 坡度铺贴，防滑等级R10+ | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 7 | 阳台地砖 | 防滑砖 | 合格品以上 | 抗冻性（北方） | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 8 | 美缝剂/环氧彩砂 | / | 环保认证 / 低VOC | 德高/马贝/皇氏工匠，选与砖同色系 | [ ] 组 | [ ] | [ ] |

### 2.2 地板类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化复合地板 | 12mm厚度 | E0级 / 耐磨≥6000转 | 关注甲醛释放量+耐磨转数 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 2 | 实木复合地板 | 15mm厚度 | E0级 / 三层/多层 | 表层实木厚度≥2mm | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 3 | 纯实木地板 | 18mm厚度 | E0级 | 含水率与当地平衡含水率匹配 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 4 | 踢脚线 | 配套地板 | E0级 | 与地板同色系，PVC/实木/铝合金 | [ ] m | [ ] | [ ] |
| 5 | 防潮膜/地垫 | / | / | 2mm PE膜，铺地板前必备 | [ ] m² | [ ] | [ ] |

### 2.3 门窗类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入户防盗门 | 2050×960mm | 甲级防盗 / 钢质 | C级锁芯、填充物、隔音条 | [1] 樘 | [ ] | [ ] |
| 2 | 卧室门（实木复合） | 2100×900mm | E0级 / 环保漆 | 关注隔音性能（≥30dB） | [ ] 樘 | [ ] | [ ] |
| 3 | 卫生间门 | 2100×800mm | 防潮 / 钛镁合金 | 磨砂/长虹玻璃，防潮防变形 | [ ] 樘 | [ ] | [ ] |
| 4 | 厨房门 | 定制尺寸 | / 铝合金+钢化玻璃 | 推拉门关注轨道/吊轨质量 | [1] 樘 | [ ] | [ ] |
| 5 | 窗户（断桥铝） | 定制尺寸 | 6063-T5铝材 / PA66隔热条 | 中空玻璃5+12A+5，五金件进口 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 6 | 门锁/合页/门吸 | / | / | 304不锈钢，每门配2合页+1门吸 | [ ] 套 | [ ] | [ ] |

### 2.4 橱柜类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地柜柜体 | 定制 | E0级 / 多层实木板 | 防潮板+阻尼铰链 | [ ] m | [ ] | [ ] |
| 2 | 吊柜柜体 | 定制 | E0级 / 多层实木板 | 承重挂件固定 | [ ] m | [ ] | [ ] |
| 3 | 台面（石英石） | 厚度≥15mm | 食品级 / 石英砂含量≥90% | 厚度15–20mm，无辐射检测报告 | [ ] m | [ ] | [ ] |
| 4 | 柜门 | 定制 | E0级 / 双饰面/PET | PET肤感膜/双饰面板，耐刮 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 5 | 五金（铰链/滑轨） | / | / | 百隆/海蒂诗/DTC，全阻尼 | [ ] 套 | [ ] | [ ] |
| 6 | 拉篮/调味篮 | / | 304不锈钢 | 橱柜内功能配件 | [ ] 个 | [ ] | [ ] |
| 7 | 水槽+龙头 | 大单槽/双槽 | 304不锈钢 | 厚度≥0.8mm，抽拉龙头 | [1] 套 | [ ] | [ ] |

### 2.5 卫浴类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马桶（连体/智能） | 坑距305/400mm | 节水型 / 一级水效 | 冲水量≤4L，智能选即热式 | [ ] 个 | [ ] | [ ] |
| 2 | 花洒套装 | 含顶喷+手持 | 节水型 / 铜主体 | 恒温款关注阀芯（陶瓷片） | [ ] 套 | [ ] | [ ] |
| 3 | 浴室柜 | 定制尺寸 | E0级 / 防潮板材 | 多层实木防潮板+陶瓷盆 | [ ] 套 | [ ] | [ ] |
| 4 | 镜柜/镜灯 | 定制 | / | 防雾镜+LED灯，镜柜深度150mm+ | [ ] 套 | [ ] | [ ] |
| 5 | 淋浴隔断 | 定制 | 钢化玻璃3C认证 | 8mm钢化玻璃+防爆膜 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 6 | 地漏 | 100×100mm | 304不锈钢 | 深水封/磁悬浮防臭，淋浴区用长条 | [ ] 个 | [ ] | [ ] |
| 7 | 角阀 | 4分 | 铜质 / 陶瓷阀芯 | 冷热各1个，每卫至少4个 | [ ] 个 | [ ] | [ ] |
| 8 | 软管 | 长度按需 | 304不锈钢 | 耐压≥1.6MPa | [ ] 根 | [ ] | [ ] |
| 9 | 毛巾架/置物架 | / | 304不锈钢 / 太空铝 | 免打孔或打孔安装 | [ ] 套 | [ ] | [ ] |
| 10 | 浴霸/风暖 | 300×600mm | / | LED照明+换气+取暖，2600W以上 | [ ] 台 | [ ] | [ ] |

### 2.6 涂料类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙固/界面剂 | 18kg/桶 | 十环认证 | 基层处理必备，黄色墙固/绿色地固 | [ ] 桶 | [ ] | [ ] |
| 2 | 成品耐水腻子 | 20kg/袋 | JG/T 298标准 | 美巢800/立邦，不可用非成品腻子 | [ ] 袋 | [ ] | [ ] |
| 3 | 底漆 | 5L/18L | 十环认证 / VOC≤50g/L | 底漆不可省，防碱防霉 | [ ] 桶 | [ ] | [ ] |
| 4 | 面漆（乳胶漆） | 5L/18L | 十环+法国A+ / VOC≤50g/L | 一底两面，选哑光/丝光 | [ ] 桶 | [ ] | [ ] |
| 5 | 网格布/抗裂纤维网 | / | / | 新旧墙接缝/开槽处必备 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 6 | 阴阳角条 | 2.5m/根 | PVC / 铝合金 | 墙角找直必备 | [ ] 根 | [ ] | [ ] |

### 2.7 吊顶类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨卫铝扣板吊顶 | 300×300/300×600 | 0.6mm以上厚度 | 防潮耐污，含安装龙骨 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 2 | 客餐厅石膏板吊顶 | 1200×2400mm | 国标 / 防潮型 | 轻钢龙骨+9.5mm石膏板 | [ ] m² | [ ] | [ ] |
| 3 | 轻钢龙骨 | 38/50主龙骨 | 国标 / 镀锌 | 不使用木龙骨（潮湿区域） | [ ] m | [ ] | [ ] |
| 4 | 吊顶灯/筒灯 | / | LED | 色温3000K–4000K | [ ] 个 | [ ] | [ ] |

### 2.8 灯具类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客厅主灯 | 直径600–800mm | LED / 显色指数Ra≥90 | 无频闪、低蓝光 | [1] 盏 | [ ] | [ ] |
| 2 | 餐厅灯 | / | LED / Ra≥90 | 餐桌上方2.1–2.2m高度 | [1] 盏 | [ ] | [ ] |
| 3 | 卧室灯 | 直径400–500mm | LED / 可调光 | 暖光2700–3000K | [ ] 盏 | [ ] | [ ] |
| 4 | 厨房灯 | 平板灯/吸顶灯 | LED / IP44 | 防潮，亮度充足 | [1] 盏 | [ ] | [ ] |
| 5 | 卫生间灯 | 防潮吸顶灯 | LED / IP44 | 防雾防潮 | [ ] 盏 | [ ] | [ ] |
| 6 | 筒灯/射灯 | / | LED / Ra≥90 | 色温统一3500–4000K | [ ] 个 | [ ] | [ ] |
| 7 | 灯带（灯槽） | / | LED / 低压24V | 磁吸轨道/嵌入式 | [ ] m | [ ] | [ ] |
| 8 | 开关插座面板 | 86型 | CCC认证 | 施耐德/西门子，五孔间距合理 | [ ] 个 | [ ] | [ ] |

## 三、辅材采购清单

### 3.1 水泥砂浆类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥（P·O 42.5） | 50kg/袋 | 国标 GB 175 | 生产日期30天内，无结块 | [ ] 袋 | [ ] | [ ] |
| 2 | 中砂 | / | 含泥量≤3% | 河砂优先，不含杂质 | [ ] m³ | [ ] | [ ] |
| 3 | 瓷砖胶 | 20kg/袋 | JC/T 547标准 | 大砖上墙必须用瓷砖胶（C2级以上） | [ ] 袋 | [ ] | [ ] |
| 4 | 瓷砖背胶 | / | / | 大砖上墙必备，增强粘结力 | [ ] 桶 | [ ] | [ ] |
| 5 | 填缝剂 | 5kg/袋 | / | 过渡用，正式建议用美缝剂 | [ ] 袋 | [ ] | [ ] |

### 3.2 水电辅材类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线（BV 2.5mm²） | 100m/卷 | 国标 / CCC认证 | 远东/熊猫/正泰，阻燃型 | [ ] 卷 | [ ] | [ ] |
| 2 | 电线（BV 4mm²） | 100m/卷 | 国标 / CCC认证 | 空调/厨卫专用 | [ ] 卷 | [ ] | [ ] |
| 3 | 电线（BV 6mm²） | 100m/卷 | 国标 / CCC认证 | 大功率电器专用 | [ ] 卷 | [ ] | [ ] |
| 4 | 网线（六类） | 305m/箱 | 国标 / 无氧铜 | 秋叶原/康普/山泽，非铜包铝 | [ ] 箱 | [ ] | [ ] |
| 5 | PVC线管 | Φ16/Φ20 | 阻燃型 | 红蓝分色（强弱电分管） | [ ] 根 | [ ] | [ ] |
| 6 | 线管弯头/直接 | / | / | 86底盒配套 | [ ] 个 | [ ] | [ ] |
| 7 | 86暗盒 | / | 阻燃PVC | 深度≥50mm，带锁扣 | [ ] 个 | [ ] | [ ] |
| 8 | PPR水管（热水管） | Φ20/Φ25 | 国标 / S3.2系列 | 伟星/日丰/金德，热水管通用于冷热水 | [ ] 根 | [ ] | [ ] |
| 9 | PPR管件 | 弯头/三通/直接 | 同品牌 | 与水管同品牌，热熔连接 | [ ] 批 | [ ] | [ ] |
| 10 | 生料带 | / | / | 水管密封，至少2卷 | [ ] 卷 | [ ] | [ ] |
| 11 | 电工胶布 | / | / | 阻燃PVC胶布，多色 | [ ] 卷 | [ ] | [ ] |

### 3.3 防水类

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂料（JS） | 18kg/套 | 十环认证 / GB/T 23445 | 东方雨虹/德高，厨卫通用 | [ ] 套 | [ ] | [ ] |
| 2 | 聚氨酯防水涂料 | 10kg/桶 | 国标 / 环保型 | 柔性防水，地面优先 | [ ] 桶 | [ ] | [ ] |
| 3 | 堵漏王/水不漏 | 5kg/袋 | / | 管根/阴角密封处理 | [ ] 袋 | [ ] | [ ] |
| 4 | 无纺布/聚酯布 | / | / | 防水加强层（管根/阴角） | [ ] m² | [ ] | [ ] |

### 3.4 其他辅材

| 序号 | 材料名称 | 规格参考 | 环保/等级要求 | 采购要点 | 数量 | 预算 | 已购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃胶（防霉） | 支 | 环保型 / 中性硅酮 | 瓦克/GE/硅宝，厨卫用防霉型 | [ ] 支 | [ ] | [ ] |
| 2 | 发泡胶 | 支 | 环保型 | 门窗安装填缝 | [ ] 支 | [ ] | [ ] |
| 3 | 结构胶 | 支 | 环保型 | 台面/石材粘接 | [ ] 支 | [ ] | [ ] |
| 4 | 膨胀螺丝 | M6/M8 | 304不锈钢 | 吊柜/挂件安装 | [ ] 批 | [ ] | [ ] |
| 5 | 自攻螺丝 | / | / | 石膏板/木工固定 | [ ] 盒 | [ ] | [ ] |
| 6 | 美纹纸 | / | / | 刷漆保护/美缝辅助 | [ ] 卷 | [ ] | [ ] |
| 7 | 保护膜 | / | / | 成品保护（地面/门窗） | [ ] 卷 | [ ] | [ ] |

## 四、采购品牌参考

| 品类 | 经济型 | 舒适型 | 高端型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 正泰、德力西 | 远东、熊猫 | 宝胜、上上 |
| 水管 | 联塑、中财 | 伟星、日丰 | 皮尔萨、微法 |
| 防水 | 德高 | 东方雨虹、西卡 | 马贝、西卡 |
| 水泥 | 当地品牌 | 海螺、冀东 | 海螺、拉法基 |
| 乳胶漆 | 立邦净味120 | 多乐士、都芳 | 芬琳、佐敦、本杰明摩尔 |
| 瓷砖 | 冠珠、新中源 | 东鹏、马可波罗 | 诺贝尔、IMOLA |
| 洁具 | 法恩莎、恒洁 | 箭牌、TOTO | 科勒、杜拉维特 |
| 开关 | 公牛、正泰 | 施耐德、西门子 | 施耐德（高端系列） |
| 灯具 | 阳光照明 | 欧普、雷士 | 西顿、企一 |
| 五金 | DTC | 百隆基础款 | 百隆、海蒂诗、格拉斯 |

## 五、采购注意事项

- 主材提前量：定制类材料（橱柜/衣柜/门）需提前 25–40 天下单，生产周期长

- 批次一致性：瓷砖/地板/涂料同一次采购完毕，避免不同批次色差

- 验收再签收：瓷砖/地板到货先检查是否有破损、色差、型号不符

- 退换货条款：瓷砖/地板通常可退未泡水的整箱货，下单前确认退换政策

- 安装责任：明确谁负责安装（厂家安装/施工队安装），避免推诿

- 辅料不可忽视：玻璃胶、角阀、软管等小配件质量直接影响使用寿命

- 环保优先：所有与人直接接触的材料（板材、漆、胶水）优先选环保认证产品

# 装修材料选购指南

## 选购原则

- 环保优先

- 质量第一

- 价格适中

- 品牌保障

## 选购流程

- 确定预算

- 了解材料

- 对比品牌

- 实地考察

- 签订合同

## 选购技巧

### 瓷砖

- 看平整度

- 听声音

- 试吸水率

- 测防滑性

### 地板

- 看环保等级

- 检查含水率

- 测试耐磨性

### 涂料

- 看环保标识

- 闻气味

- 查检测报告

### 卫浴

- 看釉面

- 检查水件

- 确认配件

## 选购渠道

| 渠道 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 建材市场 | 可看实物 | 价格不透明 |
| 品牌店 | 品质保障 | 价格高 |
| 电商 | 价格透明 | 无法看实物 |

# 密封材料指南 (Sealant Materials Guide)

## 概述

密封材料在装修中扮演着防水、防漏、隔音、美观的重要角色。从卫生间防水到门窗密封，从瓷砖填缝到管道封堵，选择合适的密封材料直接关系到装修质量和使用寿命。

## 密封胶分类与选型

### 硅胶密封胶（硅酮密封胶）

#### 类型对比

| 类型 | 特点 | 适用场景 | 不适用场景 | 参考单价（元/支） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸性硅胶 | 固化快、粘接力强、有刺激性气味 | 玻璃、陶瓷、金属 | 水泥、石材、碱性材料 | 10–30 |
| 中性硅胶 | 无腐蚀、适用面广 | 几乎所有材料 | 潮湿环境固化慢 | 15–50 |
| 防霉硅胶 | 添加防霉剂 | 卫生间、厨房、水槽 | 户外长期暴晒 | 20–60 |
| 耐候硅胶 | 抗 UV、耐温变 | 门窗密封、幕墙 | 室内潮湿环境 | 25–80 |
| 结构硅胶 | 高强度、高弹性 | 玻璃幕墙、阳光房 | 一般家装 | 40–150 |

#### 技术参数

| 参数 | 酸性硅胶 | 中性硅胶 | 防霉硅胶 | 耐候硅胶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化时间（表干） | 10–30 分钟 | 30–60 分钟 | 30–60 分钟 | 30–60 分钟 |
| 完全固化 | 24 小时 | 48–72 小时 | 48–72 小时 | 48–72 小时 |
| 使用温度 | -40 至 150 度 C | -40 至 150 度 C | -40 至 150 度 C | -50 至 200 度 C |
| 位移能力 | +/- 25% | +/- 25% | +/- 20% | +/- 25% |
| 使用寿命 | 10–15 年 | 15–20 年 | 5–10 年 | 20–25 年 |

#### 品牌推荐

| 品牌 | 产地 | 特点 | 适合产品线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道康宁（Dow） | 美国 | 行业标杆 | 全系列 |
| 瓦克（Wacker） | 德国 | 品质稳定 | GENIOSIL 系列 |
| 白云 | 中国 | 性价比高 | 中性防霉系列 |
| 之江 | 中国 | 国产一线 | JS 系列 |
| 硅宝 | 中国 | 工程常用 | 家装系列 |

### 聚氨酯密封胶（PU 密封胶）

#### 特点与应用

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 粘接性 | 对混凝土、金属、木材粘接极佳 |
| 弹性 | 伸长率 300%–600% |
| 耐磨性 | 优于硅胶，适合地面伸缩缝 |
| 可涂覆性 | 表面可刷漆 |
| 固化方式 | 湿气固化 |
| 耐候性 | 中等，不推荐长期暴晒环境 |

#### 适用场景

| 场景 | 推荐型号 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土伸缩缝 | 聚氨酯单组分 | 粘接混凝土好、弹性佳 |
| 屋面防水 | 聚氨酯密封胶 | 耐水性好、可涂覆 |
| 地下室防水 | 聚氨酯密封胶 | 耐水压 |
| 地板伸缩缝 | 聚氨酯柔性胶 | 耐磨、可上漆 |
| 外墙接缝 | 不推荐 | 耐候性不足 |

#### 品牌推荐

| 品牌 | 参考单价（元/支） | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 西卡（Sika） | 40–120 | 全球领先，品质保障 |
| 马贝（Mapei） | 50–150 | 建材领域专业品牌 |
| 三棵树 | 20–60 | 国产性价比 |

### 丁基密封胶带（Butyl Tape）

#### 特点

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 材质 | 丁基橡胶 + 填料 |
| 形态 | 胶带状（卷材） |
| 粘性 | 永久不干，自粘性极强 |
| 耐温 | -40 至 90 度 C |
| 寿命 | 20 年以上 |
| 施工 | 撕开隔离纸直接粘贴 |

#### 应用场景

| 场景 | 使用方法 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 门窗安装密封 | 贴于窗框与墙体接缝处 | 防水、隔音 |
| 管道穿墙密封 | 包裹管道后嵌入墙体 | 防水、防虫 |
| 屋面防水 | 铺设于接缝处 | 辅助防水 |
| 阳光房密封 | 玻璃与框架之间 | 防水密封 |
| 彩钢板搭接 | 板缝间铺设 | 防渗漏 |

#### 规格选择

| 规格 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 10mm x 3mm | 细缝密封 |
| 20mm x 3mm | 门窗密封 |
| 20mm x 5mm | 管道密封 |
| 50mm x 3mm | 屋面防水 |

### 发泡密封胶（聚氨酯发泡胶）

#### 类型

| 类型 | 膨胀率 | 适用缝隙宽度 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枪式发泡胶 | 60–80 倍 | 10–50mm | 施工精准、用量可控 |
| 管式发泡胶 | 50–70 倍 | 5–30mm | 操作简便、适合小量 |
| 阻燃型发泡胶 | 60 倍 | 10–50mm | 氧指数 >= 26，防火 |
| 低温型发泡胶 | 50–60 倍 | 10–50mm | 0 度 C 以下可用 |

#### 性能参数

| 参数 | 标准值 |
| --- | --- |
| 密度 | 20–35 kg/m3 |
| 导热系数 | 0.03–0.04 W/(m.K) |
| 抗拉强度 | >= 60 kPa |
| 延伸率 | >= 5% |
| 隔音量 | 20–30 dB |
| 使用寿命 | 15–20 年 |

#### 施工要点

- 缝隙清理干净，无灰尘、油污

- 轻微湿润缝隙表面（发泡胶需要湿气固化）

- 填充量控制在缝隙体积的 2/3（发泡会膨胀）

- 固化后用刀切除多余部分

- 表面用密封胶或水泥砂浆覆盖（发泡胶不耐 UV）

#### 品牌推荐

| 品牌 | 参考单价（元/支） | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 速的奥（Soudal） | 25–60 | 欧洲品牌，品质优良 |
| 桑莱斯（Sunrise） | 20–50 | 国内一线 |
| 东方雨虹 | 15–40 | 国产性价比 |
| 三棵树 | 15–35 | 性价比高 |

## 选材对照表

### 按场景选材

| 使用场景 | 推荐材料 | 替代方案 | 不推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生间洁具密封 | 中性防霉硅胶 | – | 酸性硅胶 |
| 厨房台面密封 | 中性防霉硅胶 | 丁基胶带 | – |
| 门窗框与墙体 | 发泡胶 + 外墙硅胶 | 丁基胶带 | 酸性硅胶 |
| 玻璃与金属框 | 中性硅胶或结构胶 | – | 发泡胶 |
| 瓷砖填缝 | 环氧填缝剂/美缝剂 | 硅胶（临时） | 发泡胶 |
| 管道穿墙 | 发泡胶 + 丁基胶带 | 防火泥 | – |
| 屋面伸缩缝 | 聚氨酯密封胶 | – | 硅胶 |
| 地板伸缩缝 | 聚氨酯密封胶 | – | 硅胶 |
| 阳光房顶密封 | 耐候硅胶 | 结构硅胶 | 普通硅胶 |
| 地下室变形缝 | 聚氨酯密封胶 | 遇水膨胀止水条 | 硅胶 |

## 施工注意事项

### 通用施工要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层处理 | 清洁、干燥（除发泡胶外）、无油污 |
| 施工温度 | 5–35 度 C（具体看产品说明） |
| 施工湿度 | 40%–70%（湿度过高影响固化） |
| 胶缝宽度 | 一般为 3–20mm |
| 胶缝深度 | 宽度的一半（使用背衬棒控制） |
| 三面粘接 | 避免，应使用背衬棒实现两面粘接 |

### 施工步骤（以硅胶为例）

- 清理：用酒精或专用清洁剂清洗基材表面

- 贴美纹纸：胶缝两侧贴美纹纸，确保边缘整齐

- 装胶枪：将胶管装入胶枪，45 度角切割胶嘴

- 打胶：匀速打胶，确保胶体填满缝隙

- 刮平：用刮板或手指（蘸水）刮平胶面

- 撕纸：在表干前撕去美纹纸

- 养护：固化期间避免触碰和水淋

### 质量检验

| 检验项目 | 合格标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 表面平整光滑、无气泡、无裂缝 | 目视检查 |
| 粘接 | 与两侧基材粘接牢固 | 手拉试验 |
| 宽度 | 偏差在 +/- 1mm 内 | 卡尺测量 |
| 固化 | 完全固化后无粘性 | 手指触摸 |
| 防水 | 淋水试验无渗漏 | 淋水试验 |

## 密封材料寿命与维护

### 使用寿命

| 材料 | 室内寿命 | 室外寿命 | 卫生间/厨房寿命 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中性硅胶 | 15–20 年 | 10–15 年 | 3–5 年（防霉型） |
| 酸性硅胶 | 10–15 年 | 8–10 年 | 2–3 年 |
| 聚氨酯密封胶 | 10–15 年 | 5–8 年 | 不推荐 |
| 丁基胶带 | 20 年以上 | 15–20 年 | 20 年以上 |
| 发泡胶 | 15–20 年 | 5–10 年（需覆盖） | 不直接暴露 |

### 维护建议

| 场景 | 维护周期 | 维护方法 |
| --- | --- | --- |
| 卫生间硅胶 | 每 2–3 年 | 铲除旧胶、清理、重新打胶 |
| 门窗密封胶 | 每 5 年检查 | 发现开裂及时修补 |
| 厨房台面胶 | 每 2–3 年 | 清除污渍，检查是否脱胶 |
| 屋面密封胶 | 每 3–5 年 | 全面检查，更换老化胶缝 |
| 发泡胶 | 每 5 年 | 检查是否粉化，必要时重新填充 |

## 常见问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 胶体开裂 | 位移超出胶的弹性范围 | 铲除重打，选用更高位移能力的胶 |
| 粘接不牢 | 基层未清理或有油污 | 重新清理后施工 |
| 表面发粘不固化 | 温度过低或湿度不够 | 改善环境条件 |
| 变色 | UV 照射或材质问题 | 选用耐候型或防变色产品 |
| 发霉 | 环境潮湿、未用防霉型 | 铲除后重新打防霉硅胶 |
| 脱落 | 三面粘接 | 使用背衬棒，确保两面粘接 |

# 智能家居材料预埋指南 (Smart Home Pre-installation Guide)

## 1. Why Pre-installation Matters

Smart home retrofitting after renovation is expensive, messy, and often aesthetically compromised. Proper pre-installation during renovation ensures clean wire management, reliable connections, and future-proofing. This guide covers conduit planning, wiring, sensor positioning, and infrastructure requirements.

### Renovation Phase Checklist

| Phase | Smart Home Tasks |
| --- | --- |
| Design | Select ecosystem, map device locations, plan network topology |
| Demolition | Mark new outlet locations, identify hub placement |
| Electrical rough-in | Run neutral wires to all switch locations, install extra conduits |
| Low-voltage rough-in | Network cables, sensor wires, speaker wires, security |
| Wall closing | Photograph all wire runs, label both ends, test continuity |
| Finishing | Install smart switches, sensors, hubs, APs |
| Commissioning | Network setup, device pairing, automation programming |

## 2. Smart Home Ecosystem Selection

### Platform Comparison

| Ecosystem | Protocol | Local Control | Hub Required | Voice Assistant | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple HomeKit | Thread, Wi-Fi, Bluetooth | Yes (with Thread Border Router) | Apple TV / HomePod / HomePod mini | Siri | Premium, privacy-focused, best iOS integration |
| Xiaomi / Mi Home (米家) | Zigbee 3.0, BLE Mesh, Wi-Fi | Partial (depends on device) | Xiaomi Gateway / Multimode | Xiao Ai | Widest device selection in China, cost-effective |
| Aqara | Zigbee 3.0, Thread, Wi-Fi | Yes (with Aqara Hub M2/M3) | Aqara Hub M2/M3 | Siri, Alexa, Google | Good HomeKit support, quality hardware |
| Tuya / Smart Life | Wi-Fi, Zigbee | Partial | Tuya Gateway | Alexa, Google | Massive device compatibility, budget |
| Home Assistant | Zigbee, Z-Wave, Thread, Wi-Fi, MQTT | Yes (fully local) | HA server (Raspberry Pi / NAS) | Any | Ultimate flexibility, DIY, technical skill needed |
| Huawei HiLink (鸿蒙) | Wi-Fi, BLE, PLC | Yes | Huawei router / hub | Celia | Growing ecosystem, PLC wired reliability |

### Protocol Comparison

| Protocol | Range | Bandwidth | Power Use | Mesh | Best For |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zigbee 3.0 | 10–30m indoor | 250 kbps | Very low | Yes | Sensors, switches, locks |
| Z-Wave | 30–100m indoor | 100 kbps | Very low | Yes | Sensors, locks, thermostats |
| Thread | 10–30m indoor | 250 kbps | Very low | Yes | Next-gen standard, Matter compatible |
| Wi-Fi | 30–50m indoor | 100+ Mbps | High | No | Cameras, displays, speakers |
| Bluetooth LE / BLE Mesh | 10m | 1–2 Mbps | Low | Yes (mesh) | Proximity sensors, remotes |
| Matter (over Thread/Wi-Fi) | Depends on underlying | Varies | Varies | Yes | Universal standard (future-proof) |
| RS-485 (wired) | 1000m+ | High | N/A | No | Commercial, wired reliability |

Recommendation: Plan for Zigbee 3.0 or Thread for sensors and switches, Wi-Fi for cameras and displays, and ensure your hub supports Matter for future compatibility.

## 3. Conduit Pre-Planning (管道预埋)

### General Rules

- Every switch box needs a neutral wire — this is the single most important pre-installation rule

- Run at least one extra empty conduit to each major location for future expansion

- Use 20mm conduits (not 16mm) for switch locations to allow future cable additions

- Separate power and low-voltage conduits by minimum 300mm

### Conduit Layout by Room

#### Living Room

| Location | Conduits Needed | Wire Types | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| TV wall | 3 x 20mm conduits | Power + HDMI/ethernet + spare | HDMI conduit with pull string |
| Sofa wall | 2 x 20mm conduits | Power + ethernet | For floor lamp + smart speaker |
| Ceiling center | 2 x 20mm conduits | Power (ceiling light) + neutral | Smart switch needs neutral |
| Corner (curtain) | 1 x 20mm conduit | Power at ceiling height | For motorized curtain track |
| Window (sensor) | 1 x 16mm spare | Optional wired contact sensor | Usually wireless is sufficient |

#### Kitchen

| Location | Conduits Needed | Wire Types | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Under-sink | 2 x 20mm | Power + spare | Water purifier, leak sensor, garbage disposal |
| Above cooktop | 1 x 20mm | Power | Smart range hood |
| Countertop level | 2 x 20mm | Power | Smart appliance outlets |
| Ceiling | 1 x 20mm | Power | Smart light / gas detector |
| Fridge area | 1 x 20mm | Power (dedicated circuit) | Smart fridge |

#### Bedroom

| Location | Conduits Needed | Wire Types | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Each side of bed | 2 x 20mm | Power + USB | Bedside outlets + smart lamp |
| Door | 2 x 20mm | Power (switch) + neutral | Smart switch + scene panel |
| Window | 1 x 16mm | Power (optional) | Motorized curtain/blind |
| Ceiling | 2 x 20mm | Power + neutral | Smart light + optional projection screen power |

#### Bathroom

| Location | Conduits Needed | Wire Types | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirror area | 2 x 20mm | Power | Smart mirror, LED lighting |
| Ceiling | 2 x 20mm | Power | Smart exhaust fan, heater, light |
| Toilet area | 1 x 20mm | Power | Smart toilet seat |
| Shower area | 1 x 16mm | Power (IP-rated) | Digital shower controller (optional) |
| Wall (sensor) | 1 x 16mm spare | Optional wired humidity sensor | Usually wireless |

### Switch Box Requirements

| Switch Type | Box Size | Wiring Needed |
| --- | --- | --- |
| Standard single gang | 86 x 86mm | Live + Neutral + Load (each way) |
| Multi-gang (2–3 gang) | 86 x 86mm (deep) | Live + Neutral + multiple loads |
| Scene panel / touchscreen | 86 x 86mm (deep 50mm+) | Live + Neutral + ethernet (recommended) |
| Curtain switch | 86 x 86mm | Live + Neutral + 2 switched legs |
| Dimmer switch | 86 x 86mm (deep) | Live + Neutral + Load + earth |

Critical: Request electricians to run neutral wire (零线) to EVERY switch location. Traditional Chinese wiring often omits neutral at switches (switch only breaks live). Smart switches need both live and neutral to power their electronics.

## 4. Wiring for Smart Switches

### Smart Switch Wiring Diagram (Text)

Distribution Box
    |
    |--- Live (火线) --------------------+--- to smart switch L terminal
    |                                     |
    |--- Neutral (零线) ------------------+--- to smart switch N terminal
    |
    +--- Earth (地线) --------------------+--- to smart switch E terminal (if metal)

Smart Switch
    |
    +--- L1, L2, L3 (load wires) -----> to each light fixture

### Wire Requirements

| Connection | Wire Size | Type | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Live to switch | 2.5mm² | BV | Standard |
| Neutral to switch | 2.5mm² | BV | Must be added if not present |
| Load wires (to lights) | 1.5–2.5mm² | BV | Per lighting circuit |
| Earth | 2.5mm² | BVR | Required for metal switch plates |

### Smart Switch Types

| Type | Neutral Required | Installation | Best For |
| --- | --- | --- | --- |
| Zero-fire version (零火版) | Yes | L + N + Load | New construction, renovation (preferred) |
| Single-fire version (单火版) | No | L + Load only | Retrofit (existing homes), but less reliable |
| No-neutral version (无零线) | No | L + Load | Last resort; requires bypass capacitor |

Always choose zero-fire version (零火版) for new installations. Single-fire switches have issues with low-wattage LED flickering and are less reliable.

## 5. Sensor Mounting Positions

### Sensor Placement Guide

| Sensor Type | Recommended Height | Location | Spacing | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motion (PIR) | 2.2–2.5m | Ceiling corner, facing entry | 5–8m coverage radius | Avoid pointing at AC vents, windows |
| Motion (mmWave) | 2.5–3.0m | Ceiling center of room | 6m coverage radius | Detects presence (breathing), not just motion |
| Door/Window Contact | Door frame height | Top corner of door/window | One per door/window | Magnet on door, sensor on frame |
| Temperature/Humidity | 1.5m | Interior wall, shaded | One per zone/room | Away from direct sun, AC vents, kitchens |
| Light (Lux) | 1.5m | Interior wall | One per room | Away from direct lamp light |
| Water Leak | Floor level | Under sinks, near water heater, washing machine | One per wet area | Place on lowest point |
| Smoke Detector | Ceiling center | Each room, hallway | Per fire code | Interconnected if wired |
| Gas Detector | Ceiling (natural gas) or floor (LPG) | Kitchen, near gas appliance | One per gas appliance area | Natural gas rises; LPG sinks |
| Air Quality (VOC/PM2.5) | 1.5m | Living room, bedroom | One per floor | Away from kitchen, open windows |
| Noise | 1.5m | Living room, nursery | One per room | For automation triggers |

### mmWave Sensor vs PIR

| Feature | PIR (Passive Infrared) | mmWave (Millimeter Wave Radar) |
| --- | --- | --- |
| Detection | Body heat movement | Micro-movement (breathing, typing) |
| “Still person” detection | No (turns off if sitting still) | Yes (detects presence even when still) |
| Through materials | No (line of sight) | Yes (through thin walls, glass, fabric) |
| False triggers | Moderate (pets, sunlight) | Low |
| Cost | ¥20–80 | ¥80–300 |
| Power | Battery or wired | Wired (5V or 12V) |
| Recommended Use | Hallways, entry, closets | Living rooms, bedrooms, bathrooms |

### mmWave Sensor Installation Checklist

- Mount on ceiling for best coverage (360° models)

- Wall mount at 2.5m+ if ceiling not possible (directional models)

- Power: run 5V USB-C or 12V DC wire to sensor location

- Avoid placing near rotating fans, curtains, or moving objects that trigger false detection

- Configure detection zone in software to exclude false trigger areas

- Set appropriate “unoccupied delay” (30–60 seconds recommended)

## 6. Network Cable Requirements

### Cable Category Selection

| Cable Category | Max Speed | Max Distance | Suitable For | Recommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat 5e | 1 Gbps | 100m | Basic internet | Minimum — avoid for new installs |
| Cat 6 | 1–10 Gbps | 55m (10G) / 100m (1G) | Gigabit + future | Recommended for most homes |
| Cat 6a | 10 Gbps | 100m | 10G backbone, PoE++ | Ideal for future-proofing |
| Cat 7 | 10 Gbps | 100m | Shielded installations | Overkill for most; harder to terminate |
| Cat 8 | 40 Gbps | 30m | Data centers | Unnecessary for residential |

Recommendation: Install Cat 6a (六类a) to all fixed locations. The cost difference from Cat 6 is minimal during construction, and it supports 10 Gbps for future network upgrades.

### Network Drop Points

| Location | Number of Cat 6a Drops | Notes |
| --- | --- | --- |
| TV wall | 3–4 | TV, set-top box, game console, spare |
| Each bedroom | 2 | Desktop PC, spare |
| Study / office | 4–6 | Desktop, NAS, printer, monitor, spare |
| Kitchen | 1 | Smart display / tablet |
| Living room ceiling | 1 | Wi-Fi AP (ceiling mount) |
| Each floor hallway | 1 | Wi-Fi AP |
| Distribution box | As needed | Smart home hub, network switch |
| Door entrance | 1 | Smart doorbell / camera |
| Balcony | 1 | Security camera |
| Garage | 1 | EV charger communication (optional) |

### PoE (Power over Ethernet) Devices

| Device | PoE Standard | Power | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| IP Camera | 802.3af (PoE) | 15.4W | Most common |
| Wi-Fi AP (ceiling) | 802.3af (PoE) | 15.4W | Ubiquiti, TP-Link Omada |
| Smart doorbell | 802.3af (PoE) | 15.4W | Wired alternative to battery |
| IP Phone | 802.3af (PoE) | 15.4W | Optional for home |
| PoE Switch | 802.3at (PoE+) | 30W | For downstream devices |
| Smart display | 802.3at (PoE+) | 30W | Wall-mounted control panel |

### Network Topology Recommendation

Internet (fiber optic modem / ONT)
    |
    |--- Main Router (with 2.5G WAN port)
            |
            +--- 2.5G/10G Switch (in distribution box)
                    |
                    +--- Cat 6a to each room drop
                    +--- Cat 6a to ceiling APs
                    +--- Cat 6a to PoE cameras
                    +--- Cat 6a to smart home hub
                    +--- Cat 6a to NAS

### Network Installation Checklist

- Run minimum Cat 6a, solid copper (not CCA — Copper-Clad Aluminum)

- Use shielded cable (STP) only if running near power lines; otherwise UTP is fine

- Label both ends of every cable

- Test every cable with certification tester (Fluke or equivalent)

- Leave 1m service loop at both ends

- Use structured media enclosure / patch panel in distribution box

- Conduit size: minimum 20mm for network cable runs (allow for future re-pull)

- Do NOT run network and power in the same conduit

## 7. Central Hub Placement

### Hub Placement Criteria

| Factor | Requirement | Why |
| --- | --- | --- |
| Centrality | Central location in home | Maximizes Zigbee/Thread range to all devices |
| Elevation | 1.5–2.0m height | Avoids floor-level obstruction |
| Power | Always-on outlet (not switched) | Hub must run 24/7 |
| Network | Ethernet connection (not Wi-Fi) | Reliable, low-latency backbone |
| Ventilation | Open area, not enclosed in metal box | Zigbee/Thread signals attenuate in metal enclosures |
| Accessibility | Accessible for maintenance | USB ports, reset buttons, SD cards |

### Recommended Hub Locations

| Home Type | Best Hub Location | Notes |
| --- | --- | --- |
| Small apartment (1–2 BR) | Living room shelf or TV cabinet | Central, easy access |
| Large apartment (3+ BR) | Central hallway ceiling or utility room | Maximize radio range |
| Multi-story villa | Each floor has a hub, wired together | Zigbee doesn’t cross floors well |
| With NAS | Next to NAS / in equipment rack | Consolidate infrastructure |
| With HomeKit | Near Apple TV / HomePod | Thread Border Router co-location |

### Equipment Rack / Distribution Box Setup

| Component | Size / Space | Notes |
| --- | --- | --- |
| Router | 1U or desktop | 2.5G WAN minimum |
| Switch | 8–16 port PoE+ | Managed switch with VLAN support |
| Smart Home Hub | Desktop (15 x 15 x 5cm) | Aqara M3, Home Assistant, etc. |
| NVR (camera recorder) | 4–8 bay | If using wired cameras |
| NAS | 2–4 bay | Media, backups, Home Assistant |
| Patch panel | 12–24 port | Organize all network drops |
| UPS | 600–1500VA | Keep network running during outages |
| Enclosure | 400 x 300 x 120mm minimum | Ventilated metal or plastic cabinet |

### Equipment Rack Checklist

- Dedicated 16A circuit for network equipment

- UPS backup for router, switch, and hub

- Ventilation: minimum 2 fans or passive vents

- Cable management: velcro ties (not zip ties) for serviceability

- Label every cable at both ends

- Leave 30% spare ports on switch for future devices

- Configure VLANs: separate IoT devices from main network

- Document IP addresses and device assignments

## 8. Special Considerations

### Smart Curtain Pre-installation

| Curtain Type | Power Location | Conduit | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorized track | Ceiling, end of curtain rod | 20mm conduit to one end | Measure track length + 15cm for motor |
| Roller blind | Ceiling or wall, top of window | 16mm conduit | Battery options available |
| Venetian blind | Wall, beside window | 16mm conduit | Smart tilt/raise control |
| Roman shade | Ceiling | 16mm conduit | Requires compatible motor |

### Smart Lock Pre-installation

| Door Type | Requirement | Notes |
| --- | --- | --- |
| Wooden door | Standard mortise size (6068 or 7255) | Measure before purchasing lock |
| Metal security door | Confirm lock body compatibility | May need adapter plate |
| Double door | Confirm latch direction | Smart locks are handed |
| Glass door | Special glass door lock | Different mechanism |

Tip: No wiring needed for smart locks (battery powered), but consider pre-running a low-voltage wire for future hardwired models.

### Smart Mirror / Bathroom TV

| Item | Power Location | Water Protection |
| --- | --- | --- |
| Smart mirror | Above mirror, concealed | IP44 minimum |
| Bathroom TV | Above vanity or in niche | IP65 for shower-adjacent areas |
| Heated towel rack | Wall, beside shower | Dedicated 16A circuit |

### Projector Pre-installation

| Item | Requirement | Notes |
| --- | --- | --- |
| Ceiling mount | Reinforced ceiling box or concrete anchor | Verify projector weight capacity |
| HDMI conduit | 25mm conduit from TV rack to projector | HDMI 2.1 requires high-quality cable |
| Power | 1 x 10A outlet at projector location |  |
| Screen power | 1 x 10A outlet at screen location | For motorized screen |
| Speaker wire | 2 x 16mm² to rear speaker locations | If planning surround sound |

## 9. Complete Pre-installation Checklist

### Electrical

- Neutral wire at EVERY switch location

- 20mm conduits at all switch boxes (not 16mm)

- Extra empty conduit to major locations

- Dedicated circuit for smart water heater

- Outlet under every sink (water purifier, leak sensor)

- Outlet at ceiling for motorized curtains

- Outlet at door entrance for smart doorbell/camera

### Low-Voltage

- Cat 6a to every room (minimum 2 drops per room)

- Cat 6a to TV wall (3–4 drops)

- Cat 6a to ceiling AP locations

- Cat 6a to smart home hub location

- Cat 6a for doorbell camera

- Cat 6a for each PoE camera location

- Spare conduits with pull string everywhere

### Structural

- Reinforced ceiling mount for projector

- Reinforced wall for wall-mounted smart display

- Niche in shower for smart controls

- Equipment rack / cabinet space in distribution area

- Ventilation plan for equipment rack

### Final Verification (Before Wall Closing)

- Photograph every wall with conduits visible

- Label both ends of every wire and conduit

- Test continuity of all network cables

- Test power to all outlet locations

- Verify neutral present at all switch boxes

- Document smart device plan with exact locations

- Share documentation with future self / next electrician

## 10. Cost Estimates

### Pre-installation Cost Breakdown

| Item | Unit Cost | Typical Quantity | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Extra neutral wire to switches | ¥5–10/m | 50–100m | ¥250–1000 |
| Extra empty conduit (20mm) | ¥3–5/m | 30–50m | ¥90–250 |
| Cat 6a cable | ¥2–4/m | 200–400m | ¥400–1600 |
| Network outlet (faceplate + module) | ¥15–30/point | 10–20 points | ¥150–600 |
| Smart switch (zero-fire, per gang) | ¥50–150 | 10–20 switches | ¥500–3000 |
| Smart home hub | ¥200–800 | 1–2 | ¥200–1600 |
| Wi-Fi AP (ceiling, PoE) | ¥200–600 | 2–4 | ¥400–2400 |
| PoE switch (8-port) | ¥300–800 | 1 | ¥300–800 |
| Estimated total (pre-installation materials) |  |  | ¥2290–11250 |

Note: These are material costs only. Labor for extra wiring during renovation typically adds 20–40%. The cost of retrofitting after renovation (chasing walls, surface-mount trunking) can be 3–5x higher.

## 11. Common Mistakes to Avoid

| Mistake | Consequence | Prevention |
| --- | --- | --- |
| No neutral at switches | Cannot install reliable smart switches | Specify “零线到每个开关” to electrician |
| 16mm conduit at switches | Cannot pull additional wires later | Use 20mm minimum |
| No spare conduit | No room for future upgrades | Always run 1 extra empty conduit |
| Cat 5e instead of Cat 6a | Limited to 1 Gbps, no 10G future | Specify Cat 6a minimum |
| Hub in metal cabinet | Zigbee/Thread signal blocked | Use plastic/vented enclosure |
| No network to ceiling | Cannot install ceiling AP | Plan AP locations early |
| No outlet under sink | Cannot power leak sensor/purifier | Add under-sink outlets |
| No curtain motor power | Cannot add motorized curtains later | Run power to curtain track end |
| Wi-Fi hub instead of Ethernet hub | Unreliable smart home network | Hub on wired Ethernet |
| No equipment rack documentation | Future electricians can’t trace wires | Label and photograph everything |

# 瓷砖种类详解

## 按材质分类

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 抛光砖 | 表面光亮、硬度高 | 客厅地面 |
| 釉面砖 | 花色丰富、防滑 | 厨卫墙地面 |
| 通体砖 | 正反面一致、耐磨 | 阳台、走廊 |
| 玻化砖 | 吸水率低、硬度高 | 客厅地面 |
| 马赛克 | 装饰性强 | 背景墙 |

## 按用途分类

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 地砖 | 防滑、耐磨 | 地面 |
| 墙砖 | 轻薄、美观 | 墙面 |
| 厨卫砖 | 防水、防滑 | 厨卫 |
| 户外砖 | 耐候、防滑 | 阳台、花园 |

## 选购要点

- 看表面是否平整

- 听声音是否清脆

- 试吸水率是否达标

- 测防滑性是否合格

# 瓷砖选购详解

## 瓷砖分类

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 抛光砖 | 光亮、硬度高 | 客厅地面 |
| 釉面砖 | 花色丰富 | 厨卫墙面 |
| 通体砖 | 正反面一致 | 阳台 |
| 仿古砖 | 复古风格 | 美式风格 |
| 木纹砖 | 仿真木地板 | 卧室 |
| 大理石瓷砖 | 仿真大理石 | 客厅地面 |
| 岩板 | 大规格、薄 | 背景墙、台面 |

## 规格选择

| 空间 | 推荐规格 |
| --- | --- |
| 客厅地面 | 800×800 或 750×1500 |
| 卧室地面 | 600×600 或木纹砖 |
| 厨卫地面 | 300×300 |
| 厨卫墙面 | 300×600 或 400×800 |
| 背景墙 | 750×1500 或岩板 |

## 选购要点

### 看外观

- 表面平整

- 釉面均匀

- 无色差

### 听声音

- 清脆=密度高

- 沉闷=质量差

### 试吸水率

- 地砖≤0.5%

- 墙砖≤10%

### 测防滑性

- 厨卫必须防滑

## 品牌推荐

| 档次 | 品牌 | 价格区间 |
| --- | --- | --- |
| 高端 | 马可波罗、诺贝尔 | 40-100元/片 |
| 中端 | 东鹏、冠珠 | 15-40元/片 |
| 经济 | 地方品牌 | 5-15元/片 |
| 进口 | 蜜蜂、蜘蛛 | 100+元/片 |

## 用量计算

用砖量 = 面积 ÷ 单块面积 × 1.05（5%损耗）
斜铺 × 1.10
人字铺 × 1.15

# 瓷砖选购指南

## 瓷砖分类

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 抛光砖 | 表面光亮、硬度高 | 客厅、餐厅地面 |
| 釉面砖 | 花色丰富、防滑 | 厨卫墙地面 |
| 通体砖 | 正反面一致、耐磨 | 阳台、走廊 |
| 仿古砖 | 复古风格、防滑 | 美式、欧式风格 |
| 木纹砖 | 仿真木地板 | 卧室、客厅 |
| 马赛克 | 装饰性强 | 背景墙、卫浴 |

## 选购要点

### 看外观

- 表面平整无翘曲

- 釉面均匀无色差

- 边角整齐无缺损

### 听声音

- 用硬物敲击，声音清脆说明密度高

- 声音沉闷说明内部有气泡

### 试吸水率

- 在背面滴几滴水

- 吸水慢说明瓷化程度高、质量好

- 地砖吸水率应≤0.5%

### 测防滑性

- 在砖面倒点水，用脚试试

- 厨卫地面必须选防滑砖

## 规格选择

| 空间 | 推荐规格 |
| --- | --- |
| 客厅地面 | 800×800mm 或 600×1200mm |
| 卧室地面 | 600×600mm 或木纹砖 150×900mm |
| 厨卫地面 | 300×300mm 或 400×400mm |
| 厨卫墙面 | 300×600mm |
| 阳台 | 300×300mm 或仿古砖 |

## 用量计算

用砖量 = 铺贴面积 ÷ 单块砖面积 × 1.05（5%损耗）

## 价格参考

| 档次 | 价格区间（元/片） | 代表品牌 |
| --- | --- | --- |
| 低端 | 5-15 | 地方品牌 |
| 中端 | 15-40 | 东鹏、冠珠 |
| 高端 | 40-100 | 马可波罗、诺贝尔 |
| 进口 | 100+ | 蜜蜂、蜘蛛 |

## 铺贴方式

| 方式 | 特点 | 适用风格 |
| --- | --- | --- |
| 直铺 | 整齐规整、省砖 | 现代简约 |
| 斜铺 | 视觉延伸、费砖 | 美式、欧式 |
| 人字铺 | 造型感强、费工 | 法式、北欧 |
| 工字铺 | 错落有致 | 工业风 |

# 墙面材料对比

## 常见墙面材料

| 材料 | 价格（元/㎡） | 寿命 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳胶漆 | 20-50 | 5-10年 | 经济、易施工 |
| 壁纸 | 30-200 | 3-8年 | 花色丰富 |
| 壁布 | 50-300 | 5-10年 | 质感好 |
| 硅藻泥 | 100-300 | 10-15年 | 调湿、净化 |
| 艺术涂料 | 80-300 | 10-15年 | 质感丰富 |
| 护墙板 | 200-800 | 15-20年 | 高档、隔音 |
| 瓷砖 | 50-200 | 20年+ | 耐用、易清洁 |

## 乳胶漆

### 优点

- 价格便宜

- 施工简单

- 颜色可选

- 易翻新

### 缺点

- 质感单一

- 易脏

## 壁纸

### 优点

- 花色丰富

- 施工快

- 遮盖墙面缺陷

### 缺点

- 寿命短

- 接缝易翘

- 防潮性差

## 硅藻泥

### 优点

- 调湿

- 净化空气

- 质感好

### 缺点

- 价格高

- 不易清洁

- 颜色选择少

## 选择建议

| 空间 | 推荐材料 |
| --- | --- |
| 客厅 | 乳胶漆/壁布 |
| 卧室 | 乳胶漆/壁纸 |
| 儿童房 | 乳胶漆/硅藻泥 |
| 厨房 | 瓷砖 |
| 卫生间 | 瓷砖 |

# 窗户选购指南

## 窗户类型

| 类型 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平开窗 | 密封好 | 占空间 | 卧室、客厅 |
| 推拉窗 | 不占空间 | 密封一般 | 阳台、厨房 |
| 内倒窗 | 通风好 | 价格高 | 卧室 |
| 固定窗 | 采光好 | 不能开 | 客厅大窗 |

## 型材选择

### 断桥铝

| 系列 | 壁厚 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 60系列 | 1.4mm | 普通住宅 |
| 70系列 | 1.6mm | 高层住宅 |
| 80系列 | 1.8mm | 别墅 |

## 玻璃选择

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 单层玻璃 | 便宜 | 临时建筑 |
| 双层中空 | 保温隔音 | 住宅推荐 |
| 三层中空 | 保温隔音更好 | 北方 |
| Low-E玻璃 | 隔热好 | 西晒房间 |

## 五金配件

- 选择知名品牌

- 带防坠绳

- 多点锁闭

## 价格参考

| 档次 | 价格（元/㎡） |
| --- | --- |
| 经济 | 300-500 |
| 中档 | 500-800 |
| 高档 | 800-1500 |

## 验收要点

- 型材壁厚达标

- 密封严密

- 开合顺畅

- 3C认证玻璃

# 装修避坑总览

## 十大常见陷阱

- 低价诱单 — 报价远低于市场价，后期增项赚回

- 恶意漏项 — 报价单故意漏掉必要项目

- 材料调包 — 合同写明品牌，实际换成低价品牌

- 模糊报价 — 只写项目名称，不写材料品牌型号

- 免费设计 — 设计费已包含在施工费中

- 效果图陷阱 — 效果图与实景差距大

- 增项失控 — 合同未约定增项上限

- 付款比例不合理 — 前期付款过高

- 隐蔽工程不透明 — 水电改造不给看

- 售后无保障 — 口头承诺不兑现

## 避坑原则

- 货比三家

- 报价单细化到每个项目

- 主材自己买

- 按进度付款

- 每阶段验收

- 所有约定写入合同

- 保留证据

## 应对策略

| 陷阱 | 应对 |
| --- | --- |
| 低价诱单 | 对比市场价 |
| 恶意漏项 | 对比多家报价 |
| 材料调包 | 进场验收核对 |
| 增项失控 | 合同约定上限 |

# 验收与售后避坑指南

验收是装修的最后一道关卡，售后是长期居住的保障。本章教你如何正确验收、处理售后纠纷，以及遇到纠纷时如何维权。

## 目录

- 一、验收避坑指南

- 二、售后避坑指南

- 三、维权指南

- 四、证据保留要点

- 五、投诉渠道汇总

- 六、纠纷处理流程

- 七、验收与售后常见问题 FAQ

## 一、验收避坑指南

### 1.1 验收常见错误

| 错误行为 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 不看标准就签字 | 签字等于认可质量，事后维权困难 | 逐项对照验收标准检查，合格后再签字 |
| 遗漏隐蔽工程验收 | 水电、防水被封盖后无法检查 | 隐蔽工程必须在封盖前验收 |
| 赶工期草率验收 | 问题被掩盖，入住后才发现 | 验收不能赶时间，至少预留半天 |
| 只看表面不看细节 | 柜体内部、水管接头等细节问题被忽略 | 每个角落都要检查 |
| 不听声音只看表面 | 瓷砖空鼓等问题无法通过目测发现 | 使用工具检测（空鼓锤、靠尺等） |
| 不拍照不留痕 | 发现问题后无法证明是施工方责任 | 验收全程拍照录像 |

### 1.2 分阶段验收标准

#### 水电验收

| 检查项目 | 检查方法 | 合格标准 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水管打压 | 加压至 0.8MPa，稳压 30 分钟 | 压降 ≤ 0.05MPa | 打压泵 |
| 电路通断 | 逐个回路测试 | 所有回路正常通断 | 万用表 |
| 绝缘电阻 | 测量各回路绝缘电阻 | ≥ 0.5MΩ | 兆欧表 |
| 防水高度 | 测量涂刷高度 | 淋浴区 ≥ 1.8m，其他 ≥ 30cm | 卷尺 |
| 闭水试验 | 蓄水 3-5cm，24 小时后到楼下检查 | 楼下天花板无渗漏痕迹 | 目测 |
| 管线走向 | 对照施工图纸 | 与图纸一致 | 图纸 |
| 材料品牌 | 检查管材和电线标识 | 与合同一致 | 目测 |

#### 泥瓦验收

| 检查项目 | 检查方法 | 合格标准 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖空鼓 | 用空鼓锤逐块敲击 | 单块 ≤ 5%，整体 ≤ 3% | 空鼓锤 |
| 表面平整度 | 2 米靠尺检查 | ≤ 3mm | 2 米靠尺 + 塞尺 |
| 立面垂直度 | 2 米靠尺检查 | ≤ 3mm | 2 米靠尺 + 塞尺 |
| 阴阳角方正 | 阴阳角尺检查 | ≤ 3mm | 阴阳角尺 |
| 接缝直线度 | 5 米拉线检查 | ≤ 2mm | 5 米线 + 钢尺 |
| 接缝高低差 | 钢尺 + 塞尺检查 | ≤ 0.5mm | 钢尺 + 塞尺 |
| 卫生间坡度 | 倒水测试 | 水快速流向地漏，不积水 | 目测 |
| 瓷砖色差 | 自然光下目测 | 无明显色差 | 目测 |

#### 木作验收

| 检查项目 | 检查方法 | 合格标准 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊顶平整度 | 2 米靠尺检查 | ≤ 3mm | 2 米靠尺 |
| 柜体尺寸 | 卷尺测量内部净尺寸 | 与合同偏差 ≤ 3mm | 卷尺 |
| 柜门开合 | 手动开关测试 | 顺畅、无卡顿、关闭严密 | 手动 |
| 抽屉抽拉 | 手动抽拉测试 | 顺畅、无晃动 | 手动 |
| 五金检查 | 查看品牌标识 | 与合同一致 | 目测 |
| 封边检查 | 检查所有切割面 | 封边完整、无开裂 | 目测 |

#### 油漆验收

| 检查项目 | 检查方法 | 合格标准 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平整度 | 200W 灯泡侧照墙面 | ≤ 2mm | 2 米靠尺 + 塞尺 |
| 漆膜质量 | 目测 + 手摸 | 无刷痕、流坠、漏刷、起皮 | 目测 + 手摸 |
| 颜色均匀度 | 自然光下目测 | 无色差、无漏刷 | 目测 |
| 阴阳角顺直 | 阴阳角尺检查 | ≤ 2mm | 阴阳角尺 |
| 环保检测 | 第三方检测机构采样 | 甲醛 ≤ 0.08mg/m3，TVOC ≤ 0.5mg/m3 | 专业检测 |

### 1.3 整体验收清单

以下清单在最终竣工验收时使用：

#### 功能性检查

- 所有开关插座通电且接线正确（左零右火）

- 所有水龙头出水正常，冷热水标识正确

- 所有下水管排水通畅，无堵塞

- 卫生间地漏排水通畅，无积水

- 门窗开合顺畅，锁具正常

- 马桶冲水正常，无漏水

- 淋浴花洒水压正常

- 排风扇/浴霸工作正常

- 油烟机排风正常

- 空调制冷/制热正常

#### 安全性检查

- 漏电保护器测试正常（按测试按钮跳闸）

- 燃气管道无泄漏（燃气公司检测）

- 护栏/栏杆牢固

- 玻璃无裂纹（尤其淋浴房钢化玻璃有 3C 标志）

#### 美观性检查

- 墙面颜色均匀，无色差

- 瓷砖缝隙均匀一致

- 地板无起拱、无异响

- 柜体与墙面/地面贴合紧密

- 踢脚线与墙面贴合紧密

- 收边收口处理干净

## 二、售后避坑指南

### 2.1 保修条款常见问题

| 陷阱 | 表现 | 正确写法 |
| --- | --- | --- |
| 保修期模糊 | “保修两年”（没说从什么时候算起） | “自竣工验收合格之日起计算 X 年” |
| 保修范围模糊 | “保修范围内免费”（不说范围是什么） | 列明具体保修项目清单 |
| 响应时间模糊 | “有问题联系我们”（不说多久来） | “接到报修后 24 小时内响应，72 小时内到场” |
| 保修期外收费不明 | “终身维护”（不说收不收费） | “保修期外仅收取材料费和人工成本费” |
| 免责条款过宽 | “人为损坏不在保修范围内”（定义模糊） | 明确”人为损坏”的定义和判定标准 |

### 2.2 常见售后推诿场景

| 场景 | 施工方说辞 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 墙面开裂 | “这是自然收缩，正常现象” | 裂缝宽度超过 0.3mm 属于施工质量问题，要求返修 |
| 卫生间漏水 | “是你使用不当造成的” | 保修期内防水工程由施工方负责，要求免费维修 |
| 柜门变形 | “环境湿度太大导致的” | 如果是板材质量问题或工艺问题，施工方应负责 |
| 电路跳闸 | “你同时用了太多电器” | 如果回路设计不合理，施工方应免费整改 |
| 瓷砖脱落 | “水泥质量不好” | 如果是施工方采购的材料或施工工艺问题，施工方负责 |

### 2.3 售后维权建议

- 第一时间联系：发现问题后立即联系施工方，不要拖延

- 书面报修：通过微信文字或书面形式报修，留下记录

- 拍照留证：问题部位拍照或录像，标注发现日期

- 记录沟通：每次沟通的时间、内容、对方承诺都记录下来

- 设定期限：要求对方在约定时间内上门维修

- 升级渠道：超过约定时间不响应，立即启动投诉程序

### 2.4 售后服务记录表

| 报修日期 | 问题描述 | 联系方式 | 对方回复 | 约定上门时间 | 实际处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.XX.XX | 卫生间墙角渗水 | 138XXXX | “明天安排人来看” | 2025.XX.XX | 已修复/未修复 | 拍照留证 |

## 三、维权指南

### 3.1 证据保留要点

#### 装修全过程应保留的证据

| 证据类型 | 具体内容 | 保存方式 |
| --- | --- | --- |
| 合同文件 | 装修合同、补充协议、附件 | 原件保存，扫描备份 |
| 付款凭证 | 银行转账记录、收据、发票 | 电子凭证 + 纸质复印件 |
| 沟通记录 | 微信聊天记录、短信、邮件 | 截图保存，不要删除原始记录 |
| 通话录音 | 与施工方沟通的通话录音 | 录音文件分类存储 |
| 现场照片 | 各阶段施工照片和验收照片 | 按日期和阶段分类存储 |
| 材料凭证 | 材料购买凭证、防伪查询记录 | 与材料照片一起保存 |
| 检测报告 | 室内空气质量检测报告 | 原件保存 |
| 验收记录 | 各阶段验收签字表 | 原件保存 |
| 报修记录 | 售后报修的沟通记录和照片 | 按时间顺序保存 |

#### 证据保存建议

- 建立专属文件夹：在电脑和云端各备份一份

- 按时间顺序命名：如”20250301-水电验收-水管打压测试.jpg”

- 不要删除原始记录：微信聊天记录截图后不要删除原始对话

- 重要文件扫描备份：合同、收据等重要文件扫描成 PDF

### 3.2 维权途径

| 途径 | 适用情况 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协商 | 问题较小，双方愿意沟通 | 成本低、效率高 | 对方不配合时无效 |
| 消协调解 | 协商不成，需要第三方调解 | 免费、有公信力 | 调解结果无强制力 |
| 行业协会调解 | 装修公司是协会会员 | 行业压力 | 协会约束力有限 |
| 行政投诉 | 严重违规，需要政府部门介入 | 有行政强制力 | 处理周期较长 |
| 仲裁 | 合同约定了仲裁条款 | 专业、效率较高 | 费用较高 |
| 诉讼 | 其他途径无法解决 | 有法律强制力 | 周期长、费用高 |

## 四、证据保留要点

### 关键节点必做

| 节点 | 必须做的事 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 签约时 | 拍照/复印合同全部内容 | 防止施工方事后篡改 |
| 付款时 | 转账备注项目名称和期数 | 明确每笔款项用途 |
| 材料进场时 | 拍照 + 防伪验证 + 签收记录 | 证明材料来源和质量 |
| 验收时 | 逐项拍照 + 签字确认 | 证明验收时的工程状态 |
| 发现问题时 | 立即拍照 + 书面通知施工方 | 锁定问题发现时间和责任 |
| 报修时 | 文字报修 + 照片 + 日期 | 证明报修时间和内容 |
| 维修后 | 拍照记录维修结果 | 证明维修是否到位 |

### 维权证据链

合同（约定权利义务）
    ↓
付款凭证（证明你已履约）
    ↓
沟通记录（证明你已通知对方）
    ↓
现场照片（证明问题存在）
    ↓
检测报告（第三方证明）
    ↓
报修记录（证明你已主张权利）
    ↓
投诉/起诉材料

## 五、投诉渠道汇总

### 政府渠道

| 渠道 | 联系方式 | 受理范围 | 处理时效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12315（消费者投诉热线） | 拨打 12315 或通过”全国12315平台”小程序 | 消费者权益纠纷 | 7 个工作日内受理 |
| 12345（政务服务便民热线） | 拨打 12345 | 各类政务服务投诉 | 5 个工作日内回复 |
| 住建部门 | 当地住房和城乡建设局 | 装修工程质量、施工资质 | 视具体情况 |
| 市场监管局 | 当地市场监督管理局 | 合同欺诈、虚假宣传 | 视具体情况 |

### 行业协会

| 协会 | 联系方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 中国建筑装饰协会 | 官网：www.cbda.cn | 全国性行业组织 |
| 各省市装饰协会 | 搜索”XX市装饰协会” | 地方性行业组织，处理当地纠纷 |

### 媒体渠道

| 渠道 | 联系方式 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 当地电视台民生栏目 | 搜索当地电视台热线 | 有影响力的媒体监督 |
| 网络平台 | 微博、抖音、小红书 | 公开曝光（注意不要泄露他人隐私） |
| 黑猫投诉 | 投诉平台 | 互联网投诉渠道 |

## 六、纠纷处理流程

### 标准处理流程

发现质量问题
    ↓
第 1 步：拍照留证
    → 记录问题部位、严重程度
    ↓
第 2 步：书面通知施工方
    → 微信/短信/邮件告知问题
    ↓
第 3 步：协商维修
    → 约定上门时间和维修方案
    ↓
第 4 步：评估维修结果
    →
    ├── 满意 → 记录结果，流程结束
    ↓
    └── 不满意/不回应
        ↓
第 5 步：正式投诉
    →
    ├── 12315 消费者投诉
    ├── 装饰协会调解
    └── 住建部门投诉
        ↓
第 6 步：调解
    →
    ├── 调解成功 → 签订调解协议，流程结束
    ↓
    └── 调解失败
        ↓
第 7 步：法律途径
    →
    ├── 仲裁（合同有仲裁条款）
    └── 法院诉讼

### 时间节点参考

| 阶段 | 建议时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 发现问题后通知施工方 | 立即 | 不要拖延 |
| 施工方响应时间 | ≤ 3 天 | 超过 3 天不响应视为拒绝 |
| 协商期限 | ≤ 7 天 | 超过 7 天协商不成启动投诉 |
| 投诉响应时间 | 7-15 个工作日 | 12315 规定 7 个工作日内受理 |
| 调解期限 | ≤ 30 天 | 超过 30 天调解不成考虑法律途径 |
| 诉讼时效 | 3 年 | 从知道权利被侵害之日起计算 |

## 七、验收与售后常见问题 FAQ

### Q1：验收时发现小问题，施工方说”先签字，后面再改”，可以吗？

答：不可以。签字意味着验收合格，一旦签字，你很难证明问题是在施工阶段就存在的。正确做法是在验收单上注明具体问题，要求整改后再签字，或者先签字但注明”存在以下问题，待整改后确认”。

### Q2：入住后才发现隐蔽工程问题怎么办？

答：如果在保修期内，施工方应免费维修。保留好合同、验收记录和保修凭证，及时报修。如果施工方拒绝，可向 12315 投诉或通过法律途径解决。

### Q3：施工方说”小问题不在保修范围内”怎么办？

答：合同中应明确保修范围。如果没有明确约定，按照国家规定，保修期内的质量问题都应由施工方负责。可以要求对方出示不在保修范围内的依据。

### Q4：装修公司倒闭了，售后找谁？

答：如果公司注销，维权会比较困难。建议： 1. 查找公司是否购买了装修责任险 2. 如果是项目经理承包的，可以找项目经理 3. 通过行业协会协调 4. 金额较大的可以考虑诉讼

### Q5：室内空气质量检测不合格怎么办？

答： 1. 要求施工方查找污染源（劣质板材、涂料、胶水等） 2. 要求更换不合格材料 3. 加强通风 4. 如施工方不配合，可委托第三方检测后投诉

### Q6：纠纷金额不大，打官司划算吗？

答：金额在 5000 元以下可以考虑小额诉讼程序，费用低、流程简单。金额较大时建议咨询律师，评估诉讼成本和预期收益。

核心提醒：验收是整个装修过程中你最有话语权的时刻。一旦签字验收，再发现问题维权的难度会大幅增加。验收时宁可多花半天时间仔细检查，也不要为了赶时间草率签字。

# 验收环节避坑 (Acceptance Stage Pitfalls)

## 概述

验收是装修过程中业主维护自身权益的最后一道防线。然而，施工方常常通过各种方式催促业主尽快签字验收，而业主由于缺乏专业知识，容易遗漏关键问题。本指南帮助业主识别常见套路、掌握验收要点。

## 施工方催促验收的常见手段

### 套路一：时间施压

话术示例： - “我们工人马上要撤场去下一个工地了，今天不验收后面就没人了” - “明天开始算质保期了，今天不签就亏了” - “项目经理说今天必须验收完，不然要扣我工资”

应对策略： - 合同中明确约定验收期限，不受施工方时间施压 - 验收不合格有权拒绝签字，与人员是否在场无关 - 质保期从验收合格签字之日起算，不是从某个固定日期

### 套路二：情感绑架

话术示例： - “我们干了这么长时间，您还不满意，总得通融一下吧” - “小问题后面给您处理，先签了吧” - “大家都是老朋友了，这点小事就不计较了吧”

应对策略： - 质量问题与人际关系无关 - 要求将所有”后面处理”的问题写入书面整改清单 - 整改完成后再行验收

### 套路三：模糊验收

手段： - 只带业主看”亮点”区域，避开问题区域 - 快速走一圈，催促签字 - 不提供验收工具和数据

应对策略： - 按照验收清单逐项检查，不受引导 - 自带验收工具 - 要求施工方提供各阶段的检测报告

### 套路四：文件陷阱

手段： - 验收单上写”验收合格”但实际有问题 - 将问题写在备注栏（法律效力弱） - 要求签署”放弃追究权利”等条款

应对策略： - 仔细阅读全文，不签空白文件 - 问题必须列在正文整改清单中，有明确整改期限 - 拒绝签署任何放弃权利的条款

## 业主容易遗漏的检查项目

### 隐蔽工程类

| 项目 | 遗漏率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 水管打压试验 | 85% | 要求查看打压试验记录或重新测试 |
| 电线绝缘电阻 | 90% | 用绝缘电阻测试仪检测 |
| 防水闭水试验 | 75% | 要求查看闭水试验记录，蓄水 24–48 小时 |
| 排水通水试验 | 80% | 对所有排水口倒水，观察排水情况 |
| 燃气管气密性 | 95% | 要求燃气公司提供检测报告 |
| 地暖打压 | 88% | 查看地暖打压记录 |

### 表面质量类

| 项目 | 遗漏率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙面平整度 | 60% | 靠尺检测 |
| 瓷砖空鼓 | 70% | 空鼓锤全检 |
| 门窗密封 | 65% | A4 纸夹闭测试 |
| 地板异响 | 55% | 全屋行走测试 |
| 橱柜门板对齐 | 50% | 目视 + 手感 |
| 卫生间排水坡度 | 75% | 倒水观察流向 |

### 设备功能类

| 项目 | 遗漏率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 所有开关插座通电 | 45% | 相位检测仪逐点检测 |
| 空调制冷/制热 | 55% | 开机运行 30 分钟 |
| 新风系统风量 | 80% | 风速仪检测各风口 |
| 热水器点火 | 50% | 点火测试 |
| 抽油烟机排风 | 40% | 开机测试，纸巾吸附试验 |
| 马桶冲水 | 35% | 连续冲水 3 次 |

## 验收文件要求

### 必须获取的文件

| 文件名称 | 提供方 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 竣工图 | 施工方 | 与实际对比，确认按图施工 |
| 材料合格证 | 施工方/材料商 | 证明材料合格 |
| 隐蔽工程验收记录 | 施工方 | 确认隐蔽工程质量 |
| 水电检测报告 | 施工方/第三方 | 确认水电安全 |
| 防水闭水试验记录 | 施工方 | 确认防水质量 |
| 燃气验收报告 | 燃气公司 | 确认燃气安全 |
| 产品质量保证书 | 设备厂家 | 设备售后凭证 |
| 保修卡 | 施工方 | 约定保修范围和期限 |

### 验收单规范

合格的验收单应包含：

- 工程基本信息（地址、面积、合同编号）

- 验收日期和参与人员

- 分项验收结果（逐项列出）

- 问题清单（编号、描述、照片、整改期限）

- 验收结论（合格/不合格/有条件合格）

- 各方签字盖章

- 附件清单

不合格验收单的特征：

- 仅一句话”验收合格”，无明细

- 缺少分项检查结果

- 无问题清单和整改期限

- 无施工方盖章

- 含有”业主认可工程质量，不再追究”等字样

## 拒绝验收的标准

### 一票否决项（存在即拒绝验收）

| 项目 | 标准 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 防水 | 闭水试验渗漏 | GB 50210 |
| 电路 | 漏保不跳闸、绝缘不合格 | GB 50303 |
| 水路 | 打压试验不合格 | GB 50242 |
| 燃气 | 泄漏检测不合格 | CJJ 94 |
| 结构 | 擅自拆除承重结构 | 《住宅室内装饰装修管理办法》 |
| 消防 | 消防通道被堵、烟感失效 | 《消防法》 |

### 限期整改项（整改后可验收）

| 项目 | 标准 | 整改期限建议 |
| --- | --- | --- |
| 墙面 | 平整度超标、色差、起皮 | 7–14 天 |
| 地面 | 平整度超标、空鼓 | 7–14 天 |
| 门窗 | 开关不顺畅、密封不严 | 3–7 天 |
| 橱柜 | 门板不齐、抽屉不顺 | 3–7 天 |
| 洁具 | 安装不牢固、下水不畅 | 3–5 天 |
| 油漆 | 流坠、砂眼、色差 | 5–10 天 |
| 瓷砖 | 空鼓超标、错台 | 5–10 天 |

## 验收流程建议

### 分阶段验收（推荐）

| 阶段 | 验收内容 | 关键节点 |
| --- | --- | --- |
| 拆改完成 | 结构安全、拆除范围 | 拆旧后 |
| 水电完成 | 管线走向、打压、绝缘 | 封槽前 |
| 防水完成 | 闭水试验 | 贴砖前 |
| 泥瓦完成 | 瓷砖空鼓、平整度 | 油漆前 |
| 油漆完成 | 墙面质量、色差 | 安装前 |
| 安装完成 | 洁具、橱柜、门等 | 竣工前 |
| 竣工验收 | 全面检查 | 交房前 |

### 竣工综合验收步骤

- 文件审查：检查所有竣工文件是否齐全

- 外观检查：全屋目视检查表面质量

- 工具检测：使用专业工具逐项检测

- 功能测试：所有设备开机测试

- 排水测试：所有排水口倒水测试

- 记录问题：逐项记录，拍照留存

- 签署意见：根据验收结论签署

## 验收后维权

### 保修期限（法定最低标准）

| 项目 | 保修期 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施工程、房屋主体结构 | 设计文件规定的合理使用年限 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 屋面防水、卫生间防水 | 5 年 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 电气管线、给排水管道 | 2 年 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 装修工程 | 2 年 | 《住宅室内装饰装修管理办法》 |
| 供热与供冷系统 | 2 个采暖/供冷期 | 《建设工程质量管理条例》 |

### 维权途径

| 途径 | 适用情况 | 流程 |
| --- | --- | --- |
| 协商 | 一般质量问题 | 与施工方沟通，书面记录 |
| 第三方调解 | 协商不成 | 装饰协会、消协调解 |
| 仲裁 | 合同中有仲裁条款 | 按仲裁程序 |
| 诉讼 | 涉及金额大、调解无效 | 向法院起诉 |
| 投诉 | 施工方无资质、违规行为 | 住建局、市场监管局 |

### 证据保留

- 所有合同、报价单、变更单

- 所有付款凭证（银行转账记录）

- 验收记录和照片

- 与施工方的沟通记录（微信、短信、邮件）

- 第三方检测报告

- 问题部位的详细照片和视频

## 验收清单速查表

### 快速验收 20 项

- ☐ 墙面平整（靠尺检测）

- ☐ 瓷砖无超标准空鼓（空鼓锤）

- ☐ 地面平整无起翘

- ☐ 所有插座通电（相位检测仪）

- ☐ 所有开关控制正常

- ☐ 漏水检测（厨卫闭水）

- ☐ 排水通畅（所有排水口）

- ☐ 门窗开关顺畅

- ☐ 橱柜门板对齐、抽屉顺畅

- ☐ 马桶冲水正常、无渗漏

- ☐ 洗手盆下水无渗漏

- ☐ 热水器工作正常

- ☐ 空调制冷/制热正常

- ☐ 灯具全部亮

- ☐ 地板无异响

- ☐ 油漆无明显色差和缺陷

- ☐ 卫生间地漏排水坡度正确

- ☐ 厨房油烟机排风正常

- ☐ 所有地漏防臭有效

- ☐ 竣工文件齐全

# 家电采购避坑 (Appliance Purchase Pitfalls)

## 概述

家电是装修中投资较大的部分，采购不当不仅浪费金钱，还可能影响装修进度和使用体验。本文汇总了家电采购中最常见的陷阱和坑点，帮助消费者做出明智的选择。

## 一、嵌入式 vs 独立式

### 1.1 常见坑点

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 先装修后选电器 | 尺寸不匹配，无法嵌入 | 先选型号，再做柜体 |
| 混淆”嵌入式”概念 | 买了普通家电强行塞进柜子 | 选择真正的前置/底部散热嵌入式型号 |
| 忽略开门空间 | 冰箱门无法全开，抽屉拉不出 | 确认开门角度和所需侧边空间 |
| 散热空间不足 | 电器过热，缩短寿命甚至引发危险 | 严格按说明书留散热间隙 |

### 1.2 选购建议

装修前期流程：
确定装修风格 ──▶ 确定家电类型（嵌入式/独立式）
                      │
                      ▼
              选定具体型号（记录尺寸）
                      │
                      ▼
              将尺寸交给设计师/橱柜商
                      │
                      ▼
              按尺寸定制柜体/预留空间
                      │
                      ▼
              装修完成 ──▶ 送货安装

关键原则：嵌入式电器必须在橱柜设计前确定型号，否则大概率不匹配。

## 二、尺寸匹配陷阱

### 2.1 常见尺寸坑

| 坑点 | 典型场景 | 损失 |
| --- | --- | --- |
| 深度不匹配 | 冰箱凸出柜体20cm | 影响美观，磕碰危险 |
| 宽度不足 | 洗碗机塞不进预留空间 | 退换货，耽误工期 |
| 高度不对 | 洗衣机台面太低 | 需加垫片或返工 |
| 忽略脚轮/脚垫 | 实际高度比标注多20-50mm | 台面高度不匹配 |
| 开孔尺寸混淆 | 燃气灶开孔≠外形尺寸 | 安装不上 |
| 管道位置冲突 | 洗衣机排水管在正后方 | 机器无法靠墙 |

### 2.2 尺寸确认清单

采购前必须确认：

- 产品外形尺寸（宽×深×高），注意含门把手/突出部分

- 安装所需最小空间（含散热间隙、开门空间）

- 柜体/台面预留尺寸

- 脚轮/脚垫调节范围

- 水管/电源线/排气管的出口位置

- 搬运通道尺寸（电梯、门洞、楼道转弯）

## 三、电气参数陷阱

### 3.1 功率与插座匹配

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 插座功率不够 | 跳闸、过热、火灾风险 | 确认电器功率，匹配插座和导线 |
| 16A插座用10A插头 | 无法插入 | 提前确认插头规格 |
| 多电器共用回路 | 同时使用时跳闸 | 大功率电器单独回路 |
| 未预留插座 | 只能用插线板 | 装修时按需求预留 |

### 3.2 功率与导线匹配表

| 电器 | 典型功率 | 插头规格 | 导线规格 | 断路器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰箱 | 100-200W | 10A | BV2.5mm² | C16 |
| 洗衣机 | 300-500W | 10A | BV2.5mm² | C16 |
| 微波炉 | 800-1200W | 10A | BV2.5mm² | C16 |
| 烤箱 | 2000-3500W | 16A | BV4mm² | C25 |
| 电热水器 | 2000-3000W | 16A | BV4mm² | C25 |
| 空调(1.5P) | 1000-1500W | 16A | BV2.5mm² | C20 |
| 空调(3P) | 2500-3500W | 20A/25A | BV4mm² | C25/C32 |
| 即热式热水器 | 6000-8000W | 32A以上 | BV6mm² | C32/C40 |

### 3.3 电压与频率

- 中国大陆标准：220V / 50Hz

- 海淘电器注意：110V/60Hz产品需要变压器，不建议购买

- 确认产品是否有3C认证

## 四、送货与安装

### 4.1 送货时机

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 太早送货 | 没地方存放，占用施工空间 | 水电完成后送货，或与安装同步 |
| 太晚送货 | 耽误工期，无法收尾 | 提前1-2周预约，预留物流缓冲 |
| 未确认搬运条件 | 电器进不了门/电梯 | 提前测量通道尺寸 |
| 忽略上楼费 | 额外收费50-200元/层 | 确认是否包上楼 |

### 4.2 安装注意事项

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 安装费另算 | 预算超支 | 购买前确认是否包安装 |
| 辅材收费高 | 角阀/软管收费100-300元 | 自备辅材（角阀、软管等） |
| 安装人员不专业 | 安装不规范，存在安全隐患 | 选择品牌官方安装服务 |
| 安装时间不协调 | 工人到场没人配合 | 提前与施工方协调时间 |
| 安装后未调试 | 功能异常未发现 | 安装后当场测试所有功能 |

### 4.3 推荐送货/安装时间表

| 电器 | 建议到货时间 | 安装时间 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调/新风 | 水电施工前 | 水电施工期间 |
| 嵌入式电器 | 橱柜安装前 | 橱柜安装当天或次日 |
| 热水器 | 泥瓦工程后 | 卫浴安装阶段 |
| 洗衣机/烘干机 | 硬装完成后 | 入住前 |
| 冰箱 | 硬装完成后 | 入住前 |
| 电视 | 入住时 | 入住时 |
| 烟机灶具 | 橱柜安装当天 | 橱柜安装当天 |

## 五、保修与售后

### 5.1 保修常见坑

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 网购非授权店 | 无保修或保修困难 | 选择官方旗舰店或授权经销商 |
| 延保推销 | 花高价买不必要的延保 | 了解品牌标准保修政策后再决定 |
| 忽略保修范围 | 部分配件不保修 | 仔细阅读保修条款 |
| 发票丢失 | 无法享受保修 | 妥善保管购买凭证 |
| 进口电器无国内保修 | 维修需寄回原产国 | 确认国内是否有售后网点 |

### 5.2 主流品牌保修政策对比

| 品牌 | 整机保修 | 核心部件 | 上门服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海尔 | 3年 | 压缩机6年 | 免费 | 服务网点最多 |
| 美的 | 3年 | 压缩机6年 | 免费 | 性价比高 |
| 格力 | 6年（空调） | - | 免费 | 空调行业领先 |
| 西门子 | 1年 | 电机10年 | 收费 | 部分城市免费 |
| 松下 | 1年 | 压缩机3年 | 收费 | 高端服务好 |
| LG | 1年 | 压缩机10年 | 收费 | 延保可购买 |

## 六、促销陷阱

### 6.1 常见促销套路

| 套路 | 说明 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 虚高原价再打折 | 实际价格未便宜 | 比价工具查看历史价格 |
| 套餐捆绑 | 搭售不需要的配件 | 只买需要的单品 |
| 旧款清仓 | 型号停产，后续维修困难 | 确认是否为畅销型号 |
| 限时秒杀 | 实际库存极少 | 提前加购，到点下单 |
| “包安装”陷阱 | 只包基本安装，辅材另收费 | 问清安装包含内容 |
| 工程机/渠道机 | 无保修或保修受限 | 不购买非零售渠道 |

### 6.2 最佳购买时机

| 时段 | 优惠力度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 618（6月） | ★★★★ | 年中大促 |
| 双11（11月） | ★★★★★ | 全年最大优惠 |
| 双12（12月） | ★★★★ | 双十一返场 |
| 家装节（3-4月） | ★★★★ | 建材家电联合促销 |
| 新品上市前 | ★★★ | 旧款清仓 |
| 门店开业 | ★★★★ | 新店开业特惠 |

## 七、采购检查清单

### 购买前

- 确认电器型号、尺寸、功率

- 确认预留空间满足安装要求

- 确认插座/水管/管道已预留到位

- 确认搬运通道尺寸

- 比价确认价格合理性

- 确认保修政策和售后网点

- 确认送货和安装时间

### 收货时

- 检查外包装是否完好

- 核对型号是否与订单一致

- 检查外观是否有损伤

- 检查配件是否齐全

- 拍照留存

- 检查能效标识和3C认证

### 安装后

- 测试所有功能

- 确认无异常噪音/振动

- 确认无漏水/漏电

- 索要安装确认单

- 保留发票和保修卡

- 注册产品延保（如有）

# 装修避坑检查清单

## 选择装修公司

- 查看资质证书

- 实地考察

- 对比3家以上报价

- 看正在施工的工地

- 看已完工的工地

## 签订合同

- 报价单明细到每个项目

- 约定工期

- 约定付款比例

- 约定增项上限

- 约定质保期

## 施工过程

- 材料进场验收

- 每阶段验收

- 拍照记录管线

- 保留证据

- 及时沟通

## 竣工验收

- 所有功能正常

- 环保检测达标

- 资料交接

- 质保合同

# 沟通陷阱避坑 — Communication Pitfall Avoidance

Effective communication with contractors and renovation teams is one of the most underestimated factors determining project success. Studies show that over 60% of renovation disputes stem from miscommunication, unmet expectations, or undocumented changes. This guide provides a comprehensive framework for maintaining clear, professional, and legally-sound communication throughout your renovation project.

## Table of Contents

- 1. Common Communication Misunderstandings

- 2. Establishing Communication Protocols

- 3. Documentation Practices

- 4. Meeting Frequency and Agenda

- 5. Change Request Process

- 6. Communication Checklist

- 7. Red Flags and Warning Signs

## 1. Common Communication Misunderstandings

### 1.1 Verbal Agreements Without Confirmation

The single most common pitfall is relying on verbal agreements. Contractors and homeowners often discuss modifications on-site and assume mutual understanding. Without written confirmation, these discussions frequently lead to disputes about what was actually agreed upon.

| Scenario | What Happens | Recommended Action |
| --- | --- | --- |
| On-site verbal agreement about tile pattern | Contractor installs different pattern | Photograph original specification; send written confirmation same day |
| Discussed paint color casually | Wrong color applied | Reference color code (brand + code) in writing before application |
| Agreed to “upgrade” fixtures verbally | Contractor bills for premium upgrade | Specify brand, model, and price range in writing before purchase |
| Discussed moving an outlet | Outlet placed on wrong wall | Draw diagram with measurements; share via messaging app |

### 1.2 Ambiguous Terminology

Different parties use different terminology for the same materials or processes. What one contractor calls “standard quality” may differ significantly from the homeowner’s understanding.

Examples of ambiguous terms to avoid:

- “Good quality materials” — Specify brand name, model number, and grade

- “Similar style” — Provide exact reference photos or product codes

- “Roughly this size” — Provide exact dimensions in millimeters

- “Standard installation” — Reference specific national standard code (e.g., GB 50210)

- “About two weeks” — Provide specific start and end dates

### 1.3 Assumed Understanding

Never assume the contractor understands your vision or priorities. What seems obvious to you may not be communicated to the workers actually executing the work.

## 2. Establishing Communication Protocols

### 2.1 Designate Communication Channels

Before work begins, establish and document the following:

| Communication Channel | Purpose | Responsible Party |
| --- | --- | --- |
| WeChat group | Daily updates, quick questions, photo sharing | Homeowner + Project Manager |
| Email | Formal notices, change requests, contract amendments | Homeowner + Company Representative |
| In-person meetings | Weekly progress review, decision-making | Homeowner + Project Manager + Supervisor |
| Phone calls | Urgent issues requiring immediate attention | Either party (follow up in writing) |

### 2.2 Identify Key Contacts

Ensure you know who to contact for each type of issue:

- Project Manager (项目经理): Overall schedule, quality, budget

- Site Foreman (工长): Day-to-day work coordination, worker management

- Company Representative (公司对接人): Contract matters, billing, escalations

- Designer (设计师): Design intent, material selections, aesthetic decisions

- Supervisor (监理, if hired): Independent quality inspection

### 2.3 Response Time Expectations

Set clear expectations in your contract:

- Non-urgent questions: Response within 24 hours

- Urgent site issues: Response within 4 hours

- Change request acknowledgment: Within 2 business days

- Formal written response: Within 5 business days

## 3. Documentation Practices

### 3.1 What to Document

Every significant interaction should be documented. The following table outlines what to capture and how:

| Item | Format | Storage | Frequency |
| --- | --- | --- | --- |
| Site photos/videos | Photos with date stamp | Cloud storage folder | Weekly minimum; after each work phase |
| Progress notes | Written summary with dates | Shared document or messaging app | After each site visit |
| Material receipts | Photographs + copies | Physical folder + digital | As materials arrive |
| Verbal agreements | Written summary sent to contractor | Messaging app + email | Same day as discussion |
| Change requests | Formal form with signatures | Physical + digital file | As needed |
| Inspection reports | Formal report from supervisor | Physical + digital file | At each inspection milestone |
| Payment records | Receipts + bank transfer records | Financial folder | Every payment |

### 3.2 Photo Documentation Standards

Follow these guidelines for effective photo documentation:

- Date-stamp all photos (enable in phone camera settings)

- Take overview shots (entire room) and detail shots (specific areas)

- Include a reference object (ruler, coin) for scale in detail shots

- Photograph before, during, and after each work phase

- Store chronologically in clearly labeled folders (e.g., 2024-03-15_Kitchen_Tiling)

- Back up to cloud storage immediately

### 3.3 Written Communication Best Practices

- Be specific: Instead of “The bathroom tile looks wrong,” write “The bathroom floor tile in the northwest quadrant has a visible 3mm gap between the 4th and 5th row from the entrance, inconsistent with the specified 1.5mm grout line.”

- Be timely: Document issues within 24 hours of discovery

- Be objective: State facts, not opinions or emotions

- Be consistent: Use the same format and channel for similar types of communication

- Request acknowledgment: Ask the contractor to confirm receipt and understanding

## 4. Meeting Frequency and Agenda

### 4.1 Recommended Meeting Schedule

| Meeting Type | Frequency | Duration | Attendees | Purpose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kickoff meeting | Once (pre-construction) | 2-3 hours | All parties | Review scope, schedule, communication plan |
| Weekly progress meeting | Weekly | 30-60 minutes | Homeowner + Project Manager | Review progress, address issues, plan upcoming week |
| Milestone review | At each phase completion | 1-2 hours | All parties | Inspect completed work, approve next phase |
| Change request meeting | As needed | 30 minutes | Homeowner + Project Manager + Designer | Discuss and approve changes |
| Final walkthrough | Once (project completion) | 2-4 hours | All parties | Comprehensive inspection, punch list creation |

### 4.2 Weekly Meeting Agenda Template

Use this standard agenda for weekly progress meetings:

Weekly Progress Meeting — [Date]
Attendees: [Names]

1. Review of previous week's action items (5 min)
   - [ ] Item 1: Status
   - [ ] Item 2: Status

2. Current week progress report by Project Manager (15 min)
   - Work completed this week
   - Work in progress
   - Schedule variance (ahead/behind/on track)

3. Quality inspection findings (10 min)
   - Issues identified
   - Corrective actions taken

4. Upcoming week plan (10 min)
   - Scheduled work
   - Materials delivery
   - Homeowner decisions needed

5. Open issues and concerns (10 min)
   - [List and discuss]

6. Action items for next week (5 min)
   - [List with responsible party and deadline]

## 5. Change Request Process

### 5.1 Why a Formal Process Matters

Informal change requests are the leading cause of budget overruns and schedule delays. A formal process protects both parties by ensuring every change is documented, priced, and approved before work begins.

### 5.2 Change Request Workflow

Follow this five-step process for every change, regardless of size:

Step 1: IDENTIFY
    ├── Homeowner or contractor identifies need for change
    ├── Describe the change in writing (what, where, why)
    └── Submit via Change Request Form

Step 2: EVALUATE
    ├── Contractor assesses impact on:
    │   ├── Cost (materials + labor)
    │   ├── Schedule (additional days required)
    │   └── Quality/design implications
    └── Provide written quotation within 3 business days

Step 3: NEGOTIATE
    ├── Review quotation and timeline impact
    ├── Negotiate terms if necessary
    └── Clarify any ambiguities before approval

Step 4: APPROVE
    ├── Both parties sign Change Request Form
    ├── Update project budget and schedule
    └── Distribute copies to all relevant parties

Step 5: EXECUTE AND VERIFY
    ├── Contractor executes change per approved scope
    ├── Homeowner/supervisor inspects completed work
    └── Sign off on completion; update payment schedule

### 5.3 Change Request Form Template

Every change request should include the following fields:

| Field | Description |
| --- | --- |
| Change Request Number | Sequential (CR-001, CR-002, etc.) |
| Date Submitted | Date of request |
| Requested By | Homeowner or Contractor |
| Description | Detailed description of the change |
| Reason | Why the change is needed |
| Location | Specific area/room affected |
| Cost Impact | Additional cost or credit (itemized) |
| Schedule Impact | Additional days required |
| Design Impact | Effect on overall design |
| Approved By (Homeowner) | Signature + Date |
| Approved By (Contractor) | Signature + Date |

### 5.4 Common Change Request Pitfalls

| Pitfall | Consequence | Prevention |
| --- | --- | --- |
| Verbal approval only | No record of agreed price; contractor may bill more | Require written, signed approval before any work starts |
| Approving without cost breakdown | Unknown if pricing is fair | Require itemized quotation for materials and labor |
| Retroactive approval | Work done before price agreed; weak negotiating position | Never allow work to begin before written approval |
| Grouping multiple changes | Difficult to track individual cost impact | Submit separate forms for distinct changes |
| Ignoring schedule impact | Project delayed without acknowledgment | Always document schedule impact alongside cost |

## 6. Communication Checklist

Use this checklist at each project phase to ensure proper communication:

### Pre-Construction

- Communication channels established (WeChat group, email)

- Key contacts identified with phone numbers

- Response time expectations set in writing

- Meeting schedule agreed upon

- Change request process explained and understood

- Document storage system set up (cloud folder structure)

- Baseline photos taken of entire property

### During Construction

- Weekly meetings held with documented minutes

- Site photos taken after each work phase

- Material deliveries documented with photos and receipts

- All verbal agreements confirmed in writing within 24 hours

- Change requests processed through formal workflow

- Issues escalated within agreed response times

- Milestone inspections completed and signed off

### Post-Construction

- Final walkthrough completed with punch list

- All punch list items resolved and verified

- Final payment documented with receipt

- Warranty terms confirmed in writing

- All documentation organized and archived

- Contractor contact information saved for warranty period

## 7. Red Flags and Warning Signs

Be alert to the following communication red flags. If you observe multiple indicators, take corrective action immediately.

| Red Flag | What It Means | Recommended Action |
| --- | --- | --- |
| Contractor avoids written communication | May be hiding unfavorable terms | Insist on written confirmation for everything |
| No designated project manager | Lack of accountability | Request a single point of contact |
| Meetings consistently cancelled or rescheduled | Poor project management | Escalate to company management |
| Vague or evasive answers to direct questions | Possible concealment of issues | Ask specific, documented questions with deadlines |
| Unexplained schedule changes without notification | Lack of transparency | Require written explanation for any schedule change |
| Reluctance to provide itemized cost breakdowns | Potential overcharging | Reference contract terms; demand transparency |
| Workers unaware of discussed changes | Communication breakdown within contractor’s team | Speak with project manager; verify instructions reach workers |
| Disappears for days without contact | Abandonment risk | Contact company management; document absence |
| Defensive or hostile responses to questions | Relationship deteriorating | Consider mediation; engage supervisor more frequently |

## Additional Resources

- Related: Contract Pitfalls — Contract clauses that protect your communication rights

- Related: Dispute Resolution — What to do when communication breaks down entirely

- Related: Supervision Guide — How third-party supervisors can improve communication quality

# 装修公司选择避坑

## 常见陷阱

### 1. 虚假资质

很多公司自称”国家一级资质”，实际上根本没有资质或资质已过期。

如何核实： - 要求查看资质证书原件 - 在当地住建局官网查询资质信息 - 核对营业执照经营范围

### 2. 低价诱单

先用超低报价吸引签单，后期通过增项把钱赚回来。

识别方法： - 对比 3 家以上报价 - 报价明显低于市场价的要警惕 - 仔细检查报价单是否有漏项

### 3. 挂靠公司

有些施工队挂靠在大公司名下，实际施工质量无法保证。

识别方法： - 到公司实地考察 - 要求与总公司直接签约 - 款项打入公司对公账户

### 4. 设计师变销售

设计师的主要工作变成推销材料和签单，设计反而成了次要。

应对方法： - 先看设计作品，判断设计水平 - 要求设计师详细说明设计理念 - 关注设计是否贴合实际需求

### 5. 样板房陷阱

带你看的都是精心布置的样板房，实际施工远不如样板房。

应对方法： - 要求看正在施工的工地 - 看不同施工阶段的工地 - 自己随机挑选工地，不要只看公司指定的

## 选择装修公司的标准流程

### 第一步：收集信息

- 网络搜索评价

- 朋友邻居推荐

- 行业协会查询

### 第二步：实地考察

- 到公司看规模和环境

- 与设计师面谈

- 查看资质证书

### 第三步：对比报价

- 至少对比 3 家

- 重点检查是否有漏项

- 确认材料品牌型号

### 第四步：看工地

- 看正在施工的工地

- 看已完工的工地

- 与业主交流了解口碑

### 第五步：签约

- 仔细阅读合同条款

- 确认报价单明细

- 约定付款方式和节点

## 合同审查要点

- 工期：明确开工和竣工日期

- 质量标准：引用国家标准

- 付款方式：按进度付款

- 增项约定：增项比例上限

- 违约责任：延期交付的赔偿

- 质保期：至少 2 年，水电 5 年

# 施工中避坑指南（分工种）

施工阶段是装修过程中最容易出问题的环节。本章按工种分类，详细讲解水电、泥瓦、木作、油漆四大工种的常见猫腻、检测方法和应对策略。

## 目录

- 一、水电工程避坑

- 二、泥瓦工程避坑

- 三、木作工程避坑

- 四、油漆工程避坑

- 五、各工种验收标准速查表

- 六、施工过程拍照记录指南

- 七、关键节点验收清单

## 一、水电工程避坑

水电是隐蔽工程，一旦封槽后出问题，返工成本极高。这是最需要严格把关的环节。

### 1.1 水路常见问题

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 假冒伪劣水管 | 使用回收料制作的 PPR 管，管壁薄、易破裂 | 漏水、爆管、水质污染 | 看管材标识（品牌、规格、生产日期）；正品管材外壁光滑无毛刺，内壁均匀 | 要求使用知名品牌（伟星、日丰、金德），管材上必须有清晰的品牌标识和规格信息 |
| 冷热水管混用 | 用冷水管代替热水管 | 热水管壁更厚耐压，冷水管用于热水易爆裂 | 热水管有红色标识线，冷水管有蓝色标识线 | 全部使用热水管（或至少热水区域用热水管） |
| 热熔过度 | 热熔接口处管材内缩，缩小通径 | 水压降低、水流变小 | 检查热熔接口处，管口不应有明显的内缩 | 要求使用专业热熔机，温度控制在 260-270 度 |
| 水管未做打压试验 | 施工完直接封槽 | 漏水隐患无法发现 | 要求做打压试验：加压至 0.8MPa，稳压 30 分钟，压力下降不超过 0.05MPa | 打压试验必须在封槽前完成，业主亲自到场见证 |

### 1.2 电路常见问题

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线偷工减料 | 使用非标电线（线径不足）、以铝代铜 | 电线发热、短路、火灾 | 用游标卡尺测量线径；2.5mm2 电线铜芯直径应约 1.78mm | 要求使用知名品牌（熊猫、远东、金杯），线径必须符合国标 |
| 强弱电同管/同槽 | 强电（220V）和弱电（网线、电视线）穿同一根管 | 信号干扰 | 现场检查，强弱电应分管铺设，间距 30cm 以上 | 强弱电分开走线，交叉处用锡箔纸包裹 |
| 线管不固定 | 线管松动、歪斜 | 后期穿线困难、电线绝缘层磨损 | 检查线管固定卡间距，应不大于 1 米 | 线管用管卡固定，转角处增加固定点 |
| 回路设置不合理 | 全屋只有一两个回路 | 跳闸频繁、超负荷运行 | 查看配电箱，应有多个独立回路 | 照明、插座、厨房、卫生间、空调各设独立回路 |
| 电线不分色 | 火线、零线、地线颜色混用 | 维修时无法区分，安全隐患 | 检查线色：火线红/黄/绿，零线蓝，地线黄绿双色 | 严格按国标分色 |

### 1.3 防水工程

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水高度不够 | 卫生间墙面防水只做 30cm（规范：淋浴区 1.8m，其他区域 30cm） | 墙面渗水、发霉、邻居投诉 | 用卷尺测量防水涂刷高度 | 淋浴区防水高度不低于 1.8 米，其他区域不低于 30 厘米 |
| 涂刷遍数不够 | 只刷一遍（规范要求 2-3 遍） | 防水层厚度不足，容易漏水 | 检查涂刷遍数，每遍涂刷方向应交叉 | 至少涂刷 2 遍，十字交叉涂刷 |
| 闭水试验造假 | 闭水时间不足 24 小时、水位不够高、只看表面不查楼下 | 漏水隐患未排除 | 亲自参与闭水试验，蓄水深度 3-5cm，时间不少于 24 小时，到楼下检查是否有渗漏 | 闭水试验必须在业主或监理见证下进行 |
| 阴阳角不做加强处理 | 墙角、管根等部位直接涂刷 | 这些部位最容易漏水 | 检查阴阳角是否有附加层 | 阴阳角、管根部位先做附加层，再大面积涂刷 |

### 水电工程验收重点

| 验收项目 | 验收标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 水管打压 | 0.8MPa，稳压 30 分钟，压降 ≤ 0.05MPa | 打压泵 |
| 电路绝缘电阻 | 绝缘电阻值 ≥ 0.5MΩ | 兆欧表 |
| 电路通断 | 所有回路通断正常 | 万用表 |
| 防水涂刷高度 | 淋浴区 ≥ 1.8m | 卷尺 |
| 闭水试验 | 蓄水 24 小时，楼下无渗漏 | 目测 |
| 强弱电间距 | ≥ 30cm | 卷尺 |

## 二、泥瓦工程避坑

泥瓦工程直接影响房屋的平整度、美观度和防水性能，是装修中工程量最大的部分。

### 2.1 瓷砖铺贴

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖空鼓超标 | 瓷砖背面水泥砂浆不饱满，敲击有空鼓声 | 瓷砖脱落、开裂 | 用空鼓锤逐块敲击，单块空鼓率 ≤ 5%，整体空鼓率 ≤ 3% | 空鼓率超标必须返工，费用施工方承担 |
| 瓷砖以次充好 | 用 B 级砖、等外品代替优等品 | 色差大、平整度差、易碎 | 检查包装箱上的等级标识（优等品/一级品/合格品）；对比砖面平整度和色差 | 合同中注明瓷砖等级为”优等品”，收货时核对 |
| 水泥砂浆配比不对 | 水泥少沙子多，粘结力不足 | 瓷砖空鼓、脱落 | 检查砂浆配比，地砖水泥:沙子 = 1:3，墙砖适当增加水泥比例 | 要求使用 32.5 号以上水泥，配比符合要求 |
| 不留伸缩缝 | 瓷砖铺贴不留缝或缝隙过小 | 热胀冷缩导致瓷砖起拱、开裂 | 检查瓷砖缝隙，应使用十字卡，留缝 1.5-3mm | 必须使用十字卡留缝，缝隙均匀一致 |
| 阴阳角不垂直 | 墙角不方正、不垂直 | 柜体安装后与墙面有缝隙 | 用阴阳角尺测量，误差 ≤ 3mm | 阴阳角应找方找直 |

### 2.2 墙面找平

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 找平不到位 | 墙面平整度误差大 | 柜体安装后缝隙大、壁纸起皱 | 用 2 米靠尺检查，平整度误差 ≤ 3mm | 墙面必须找平至误差 3mm 以内 |
| 垂直度不够 | 墙面不垂直 | 柜体安装歪斜 | 用 2 米靠尺检查垂直度，误差 ≤ 3mm | 墙面垂直度误差 ≤ 3mm |
| 新旧墙面交接不挂网 | 新旧墙体交接处未挂钢丝网 | 交接处开裂 | 检查交接处是否挂网 | 新旧墙体交接处必须挂钢丝网 |

### 2.3 地面找平

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 找平层起砂 | 水泥用量不足，表面起砂 | 地板铺设后不平 | 用硬物刮擦表面，不应有明显掉砂 | 找平层应有足够的水泥用量 |
| 平整度不够 | 地面高低不平 | 地板铺设后有空鼓声 | 用 2 米靠尺检查，误差 ≤ 3mm | 地面平整度误差 ≤ 3mm（铺地板）或 ≤ 2mm（铺 PVC） |
| 坡度不合理 | 卫生间、阳台地面积水 | 排水不畅 | 倒水测试，水应快速流向地漏 | 卫生间坡度应朝向地漏，坡度 ≥ 1% |

### 泥瓦工程验收重点

| 验收项目 | 验收标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖空鼓率 | 单块 ≤ 5%，整体 ≤ 3% | 空鼓锤 |
| 表面平整度 | ≤ 3mm（2 米靠尺） | 2 米靠尺 + 塞尺 |
| 立面垂直度 | ≤ 3mm（2 米靠尺） | 2 米靠尺 |
| 阴阳角方正 | ≤ 3mm | 阴阳角尺 |
| 接缝直线度 | ≤ 2mm（5 米拉线） | 5 米线 + 钢尺 |
| 接缝高低差 | ≤ 0.5mm | 钢尺 + 塞尺 |
| 卫生间坡度 | 朝向地漏，≥ 1% | 水平仪 |

## 三、木作工程避坑

木作工程包括吊顶、柜体、门套、窗套等，是装修中费用占比最大的项目之一。

### 3.1 吊顶工程

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙骨偷工减料 | 使用轻薄龙骨、间距过大（应 ≤ 40cm） | 吊顶下沉、开裂 | 检查龙骨厚度和间距，主龙骨间距 ≤ 1m，副龙骨间距 ≤ 40cm | 使用国标轻钢龙骨，间距符合要求 |
| 吊杆不牢固 | 吊杆直径不够、固定不牢 | 吊顶脱落 | 检查吊杆直径 ≥ 8mm，膨胀螺栓固定 | 吊杆使用 φ8mm 以上镀锌钢筋 |
| 石膏板接缝不处理 | 石膏板之间不留缝、不贴防裂带 | 接缝处开裂 | 检查石膏板接缝是否留 3-5mm 缝，是否贴防裂带 | 接缝处留缝并用嵌缝石膏填补，贴防裂带 |
| 转角处不整板 | 转角处石膏板拼接 | 转角处开裂 | 检查转角处是否为整板切割 L 型 | 转角处必须使用整板切割成 L 型 |

### 3.2 柜体制作

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板材环保不达标 | 使用甲醛超标的劣质板材 | 室内空气污染，危害健康 | 要求提供板材环保检测报告；闻味道，刺激性气味重的不要 | 合同中注明环保等级（E0 级或 ENF 级），要求提供检测报告 |
| 衣柜尺寸缩水 | 实际深度只有 50cm（标准应 55-60cm） | 衣服放不进去 | 用卷尺测量柜体内部净尺寸 | 衣柜净深度 ≥ 55cm，高度与合同一致 |
| 五金配件劣质 | 使用杂牌铰链、滑轨 | 柜门关不严、抽屉卡顿 | 检查五金品牌（DTC、百隆、海蒂诗等） | 合同中注明五金品牌，使用带阻尼的铰链 |
| 背板太薄 | 使用 3mm 薄背板（应 ≥ 5mm） | 柜体不稳定、容易变形 | 测量背板厚度 | 背板厚度 ≥ 5mm |
| 封边不严 | 板材切割面封边不严密 | 甲醛释放增加、受潮变形 | 检查所有切割面是否有封边条 | 所有切割面必须封边 |

### 木作工程验收重点

| 验收项目 | 验收标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 龙骨间距 | 主龙骨 ≤ 1m，副龙骨 ≤ 40cm | 卷尺 |
| 吊顶平整度 | ≤ 3mm（2 米靠尺） | 2 米靠尺 |
| 柜体尺寸 | 与合同一致，偏差 ≤ 3mm | 卷尺 |
| 柜门开合 | 顺畅、无卡顿、关闭严密 | 手动检查 |
| 板材环保等级 | E0 级或 ENF 级，提供检测报告 | 查看报告 |
| 五金品牌 | 与合同一致 | 查看标识 |

## 四、油漆工程避坑

油漆工程是装修的”面子工程”，直接影响最终效果和居住体验。

### 4.1 墙面处理

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面不挂网 | 新旧墙体交接处、开槽处不挂网直接批腻子 | 后期必然开裂 | 检查所有开槽处、新旧墙体交接处是否挂网 | 所有开槽处、新旧墙交接处必须挂耐碱玻纤网 |
| 腻子遍数不够 | 只批 1 遍腻子（规范要求 2-3 遍） | 墙面不平、掉粉 | 检查腻子遍数，每遍干燥后再批下一遍 | 至少批刮 2 遍腻子，第一遍找平，第二遍收光 |
| 不打磨或打磨粗糙 | 腻子批完不打磨或打磨不精细 | 墙面不平、有刷痕 | 用 200W 灯泡侧照墙面，检查平整度 | 腻子干后必须打磨至平整 |
| 底漆不刷 | 直接刷面漆，不刷底漆 | 面漆附着力差、易脱落 | 检查是否涂刷底漆 | 必须涂刷一遍底漆，两遍面漆 |

### 4.2 油漆施工

| 猫腻 | 具体表现 | 危害 | 检测方法 | 应对要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油漆假冒伪劣 | 使用假品牌漆、回收漆 | 甲醛超标、气味大、耐久性差 | 检查桶身防伪码，拨打厂家电话验证；正品漆桶封口严密 | 合同中注明品牌+型号，收货时验证防伪码 |
| 兑水过多 | 为省料大量兑水（乳胶漆兑水率一般 10-20%） | 漆膜薄、遮盖力差、易脱落 | 观察漆膜厚度和光泽，兑水过多的漆膜薄且无光泽 | 严格按产品说明兑水，不能超过最大兑水率 |
| 刷漆遍数不够 | 只刷一遍面漆（应 2 遍） | 遮盖不均匀、颜色不一致 | 检查刷漆遍数，侧面光照观察漆膜 | 底漆 1 遍 + 面漆 2 遍 |
| 不同批次混刷 | 不同生产批次的漆混刷 | 色差明显 | 检查桶身生产批次号 | 同一房间使用同一批次的油漆 |

### 4.3 环保关注

| 关注项 | 说明 | 检测要求 |
| --- | --- | --- |
| 腻子环保性 | 劣质腻子含有甲醛和胶水 | 使用成品耐水腻子，不含胶水 |
| 油漆 VOC 含量 | 国标要求内墙涂料 VOC ≤ 120g/L | 要求提供检测报告，选择 VOC 低于 50g/L 的产品 |
| 室内空气质量 | 装修完工后甲醛、苯、TVOC 超标 | 建议委托第三方检测机构进行室内空气质量检测 |

### 油漆工程验收重点

| 验收项目 | 验收标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | ≤ 2mm（2 米靠尺） | 2 米靠尺 + 塞尺 |
| 无刷痕、流坠 | 表面均匀，无明显刷痕 | 200W 灯泡侧照 |
| 颜色均匀一致 | 无色差、无漏刷 | 目测 |
| 阴阳角顺直 | ≤ 2mm | 阴阳角尺 |
| 漆膜厚度 | 符合产品说明 | 漆膜测厚仪（可选） |
| 环保检测 | 甲醛 ≤ 0.08mg/m3，TVOC ≤ 0.5mg/m3 | 第三方检测 |

## 五、各工种验收标准速查表

| 工种 | 验收项目 | 合格标准 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水电 | 水管打压 | 0.8MPa，30 分钟压降 ≤ 0.05MPa | 重新热熔，返工 |
| 水电 | 电路绝缘 | ≥ 0.5MΩ | 排查漏电点 |
| 水电 | 防水闭水 | 24 小时无渗漏 | 重新涂刷防水 |
| 泥瓦 | 瓷砖空鼓 | 单块 ≤ 5%，整体 ≤ 3% | 空鼓砖返工 |
| 泥瓦 | 平整度 | ≤ 3mm（2 米靠尺） | 重新找平 |
| 泥瓦 | 卫生间坡度 | 朝向地漏，≥ 1% | 重新找坡 |
| 木作 | 龙骨间距 | 主龙骨 ≤ 1m，副龙骨 ≤ 40cm | 调整龙骨 |
| 木作 | 柜体尺寸 | 偏差 ≤ 3mm | 调整或返工 |
| 木作 | 柜门开合 | 顺畅严密 | 调整五金 |
| 油漆 | 平整度 | ≤ 2mm（2 米靠尺） | 打磨重新刷 |
| 油漆 | 漆膜 | 无刷痕、流坠、漏刷 | 重新刷漆 |
| 油漆 | 环保检测 | 甲醛 ≤ 0.08mg/m3 | 通风治理 |

## 六、施工过程拍照记录指南

### 为什么需要拍照记录

- 隐蔽工程留存：水电管线封槽后无法查看，照片是唯一证据

- 质量追溯：后期出现问题时，有照片可追溯施工过程

- 维权证据：发生纠纷时，照片是最有力的证据

- 日后维修：知道管线走向，日后维修不打错孔

### 拍照记录要点

| 阶段 | 拍照内容 | 拍照角度 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆改后 | 拆除后的空间全景 | 每个房间四角拍摄 | 标注日期和房间名 |
| 水电开槽 | 开槽走向和深度 | 沿管线方向拍摄 | 标注冷热水管和电线 |
| 水电布线 | 管线铺设全景和细节 | 全景 + 局部特写 | 标注管线规格和走向 |
| 水电封槽前 | 全部管线和接头 | 每个房间全景 | 这是最重要的照片，必须拍 |
| 防水涂刷 | 防水涂刷高度和范围 | 侧面 + 正面 | 标注高度尺寸 |
| 闭水试验 | 水位标记和楼下检查 | 水位照片 + 楼下天花板 | 标注时间和水位 |
| 瓷砖铺贴 | 铺贴前基层 + 铺贴后效果 | 正面 + 侧面 | 标注空鼓检测结果 |
| 吊顶封板前 | 龙骨结构和管线 | 仰拍全景 | 标注龙骨间距 |
| 墙面批腻子 | 挂网 + 腻子层 | 特写 | 标注施工遍数 |
| 完工后 | 每个房间全景 | 四角 + 细节 | 作为验收对比依据 |

### 拍照技巧

- 使用参照物：在照片中放入卷尺或硬币作为尺寸参照

- 标注文字：每张照片标注日期、位置、内容说明

- 全景 + 细节：每个节点拍一张全景，再拍关键细节特写

- 视频辅助：重要节点（水电走向）可录制 1-2 分钟视频

- 分类存储：按房间和阶段建立文件夹，方便查找

## 七、关键节点验收清单

在每个施工阶段完成后，使用以下清单进行验收：

### 水电验收（隐蔽工程，最重要！）

- 水管打压试验合格（0.8MPa，30 分钟）

- 电路绝缘电阻合格（≥ 0.5MΩ）

- 强弱电分管铺设，间距 ≥ 30cm

- 电线分色正确（火红/零蓝/地黄绿）

- 防水涂刷高度达标（淋浴区 ≥ 1.8m）

- 闭水试验 24 小时无渗漏

- 拍照记录管线走向

- 材料品牌型号与合同一致

### 泥瓦验收

- 瓷砖空鼓率达标（单块 ≤ 5%，整体 ≤ 3%）

- 表面平整度 ≤ 3mm

- 立面垂直度 ≤ 3mm

- 阴阳角方正 ≤ 3mm

- 瓷砖缝隙均匀一致

- 卫生间坡度朝向地漏

- 无破损、缺角、色差

### 木作验收

- 龙骨间距符合要求

- 吊顶平整度 ≤ 3mm

- 柜体尺寸与合同一致

- 柜门开合顺畅

- 五金品牌与合同一致

- 板材环保等级达标（提供检测报告）

- 封边完整无遗漏

### 油漆验收

- 表面平整度 ≤ 2mm

- 无刷痕、流坠、漏刷

- 颜色均匀一致

- 阴阳角顺直

- 无开裂、起皮、掉粉

- 室内空气质量检测合格

核心提醒：施工中最重要的原则是”不合格不进入下一道工序”。每个阶段验收合格后才能付款，才能允许施工方进行下一阶段的施工。不要因为赶工期而降低验收标准。

# 签合同避坑指南

合同是保护你权益的最重要法律文件。一份不完善的合同，会让你在后续施工中处于极其被动的地位。本章教你逐条审查合同，守住自己的底线。

## 目录

- 一、合同签订的黄金原则

- 二、工期条款

- 三、违约责任

- 四、材料条款

- 五、保修条款

- 六、付款方式与节点

- 七、必须写入合同的关键条款

- 八、合同条款逐项审查清单

- 九、常见合同陷阱案例

## 一、合同签订的黄金原则

- 不使用对方提供的格式合同：要求使用当地工商局发布的装修合同示范文本

- 不看懂不签字：每一条款都要理解含义，有疑问当场提出

- 所有附件都要盖章：报价单、设计图、材料清单作为合同附件，加盖骑缝章

- 一式多份：至少一式三份，你、施工方、监理各持一份

- 修改处签字确认：合同手写修改处，双方都要签字或盖章确认

## 二、工期条款

### 错误写法（陷阱）

“工期约两个月，尽快完工。” “预计 60 天左右完成。”

这种写法给施工方留下了无限的延期空间，你无法追究其延期责任。

### 正确写法

“本工程工期为 60 日历天，自 2025 年 3 月 1 日开工，至 2025 年 4 月 29 日竣工。如遇不可抗力或甲方（业主）原因导致延期，经双方书面确认后工期顺延。”

### 工期条款要点

| 要点 | 具体要求 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 精确日期 | 写明开工日期和竣工日期 | 避免”大约”“预计”等模糊表述 |
| 日历天 | 明确按日历天计算（含周末和节假日） | 防止按”工作日”计算变相延长 |
| 延期责任 | 明确延期原因和赔偿标准 | 施工方原因延期必须赔偿 |
| 顺延条件 | 列明哪些情况可以顺延工期 | 防止施工方随意以各种理由延期 |
| 节点工期 | 关键节点（水电完工等）的日期 | 便于分阶段控制和验收 |

### 工期延期赔偿标准建议

| 延期天数 | 赔偿标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1-7 天 | 每天 200-500 元 | 相当于在外租房的基本费用 |
| 8-15 天 | 每天 500-800 元 | 加倍赔偿，增加违约成本 |
| 15 天以上 | 业主有权单方解除合同 | 超过合理期限，及时止损 |

注意：具体金额根据当地租房市场和个人情况调整，关键是合同里必须有明确的数字。

## 三、违约责任

### 核心原则：双方对等

很多合同中，施工方的违约责任很轻（如延期每天赔 50 元），而业主的违约责任很重（如逾期付款每天按千分之五赔偿）。这种不对等的条款必须修改。

### 违约责任对照表

| 违约情形 | 施工方责任（建议） | 业主责任（建议） |
| --- | --- | --- |
| 工期延期 | 每天按合同总价的 0.1%-0.2% 赔偿 | 因业主原因导致延期，工期顺延 |
| 质量不合格 | 免费返工，承担返工材料费 | 业主指定材料导致的除外 |
| 逾期付款 | 施工方有权暂停施工 | 每天按应付未付款的 0.05% 赔偿 |
| 擅自变更设计 | 返工费用由施工方承担 | 业主提出的变更，承担增加的费用 |
| 中途停工 | 停工超过 7 天，业主有权解除合同 | 业主未按时付款导致停工，按逾期付款处理 |
| 材料不符合约定 | 免费更换，承担由此产生的工期延误 | 业主自购材料问题由业主承担 |

### 合同解除条件

合同中必须明确以下情况下业主有权单方面解除合同：

- 施工方延期超过 15 天

- 施工质量严重不合格，经两次返工仍不达标

- 施工方擅自停工超过 7 天

- 施工方使用与合同约定不符的材料

- 施工方擅自将工程转包

## 四、材料条款

### 材料规格必须精确到型号

#### 错误写法

“使用国产一线品牌电线” “墙面使用环保乳胶漆” “水管使用 PPR 管”

#### 正确写法

“电线使用熊猫牌 BV 2.5mm2 阻燃铜芯线（GB/T 5023 标准）” “墙面漆使用立邦二代五合一净味全效内墙乳胶漆，色号 XXXXX” “水管使用伟星 PPR 热水管 S3.2 系列，外径 25mm，壁厚 4.2mm”

### 材料条款检查清单

| 检查项 | 要求 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 | 必须写明具体品牌 | 立邦、多乐士、伟星、日丰 |
| 型号 | 具体产品型号或系列名 | 二代五合一、S3.2 系列 |
| 规格 | 尺寸、厚度、颜色等 | 2.5mm2、800x800mm、色号 XXXXX |
| 数量 | 预估用量 | 电线 300 米、瓷砖 120 m2 |
| 环保标准 | 国标或行标 | GB 18582-2020、E0 级 |
| 替代条款 | 缺货时如何处理 | “如指定型号停产，须经甲方书面同意后方可更换同档或更高档产品” |

### 材料验收条款

合同中应包含材料进场验收条款：

“所有材料进场时，须经甲方（业主）或其委托的监理验收合格后方可使用。甲方有权要求提供材料出厂合格证、检测报告等证明文件。未经甲方验收的材料不得用于本工程。”

## 五、保修条款

### 法定最低保修期

根据国家规定，住宅装修的最低保修期如下：

| 工程类别 | 法定最低保修期 | 建议合同约定 |
| --- | --- | --- |
| 防水工程 | 5 年 | 5 年 |
| 水电工程 | 2 年 | 3-5 年 |
| 墙面、顶面抹灰层 | 2 年 | 2 年 |
| 地面找平层 | 2 年 | 2 年 |
| 其他装修工程 | 2 年 | 2 年 |

### 保修条款常见问题

| 陷阱 | 正确写法 |
| --- | --- |
| “保修 2 年”（没说从什么时候算起） | “保修期自竣工验收合格之日起计算” |
| “保修范围内免费维修”（没说范围是什么） | 列明具体保修项目清单 |
| “有问题联系我们维修”（没说多久来） | “接到报修后 24 小时内响应，72 小时内到场维修” |
| “终身维护”（没说收不收费） | “保修期内免费维修；保修期外仅收取材料费和人工成本费，免收上门费” |
| “人为损坏不在保修范围内”（定义模糊） | 明确”人为损坏”的定义和判定标准 |

### 保修条款建议模板

- 本工程保修期自竣工验收合格之日起计算。

- 防水工程保修期为 5 年，水电工程保修期为 3 年，其余装修工程保修期为 2 年。

- 保修期内，因施工质量问题导致的损坏，乙方（施工方）免费维修。

- 乙方接到甲方报修后，应在 24 小时内响应，72 小时内安排人员到场维修。

- 紧急漏水、漏电等问题，乙方应在 4 小时内响应，24 小时内到场处理。

- 保修期外，乙方提供有偿维修服务，仅收取材料费和人工成本费，免收上门费。

- 因甲方使用不当或第三方原因造成的损坏，不在保修范围内。

## 六、付款方式与节点

### 预付款建议：不超过合同总价的 30%

预付款比例越高，你的控制力越弱。一些公司要求 50% 甚至 80% 的首付款，这是极不合理的。

### 五阶段付款比例建议

| 阶段 | 付款节点 | 建议比例 | 验收内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同签订后开工前 | 20-30% | 合同生效，施工方进场 |
| 第二期 | 水电工程完工验收后 | 25-30% | 水电走向、材料、工艺验收合格 |
| 第三期 | 泥瓦工程完工验收后 | 20-25% | 瓷砖铺贴、防水、找平验收合格 |
| 第四期 | 木作和油漆工程完工后 | 15-20% | 柜体、门、墙面验收合格 |
| 第五期 | 全部完工竣工验收后 | 5-10% | 整体验收合格，所有问题整改完毕 |

### 付款节奏图示

20-30% ──→ 25-30% ──→ 20-25% ──→ 15-20% ──→ 5-10%
  │          │          │          │          │
 签约      水电验收    泥瓦验收    油漆验收    竣工验收
 进场      合格付款    合格付款    合格付款    合格付款

### 尾款为什么重要

- 最后的筹码：尾款是你唯一能控制施工方收尾和整改的手段

- 至少保留 5%：低于这个比例，施工方可能不重视最后的细节问题

- 验收合格才付：所有问题整改完毕、验收合格后才能付尾款

### 付款注意事项

| 注意事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 验收合格再付 | 每个阶段必须验收合格后付款，不能提前 |
| 保留付款凭证 | 转账备注”XX 项目第 X 期工程款”，保留转账记录 |
| 拒绝现金付款 | 全部通过银行转账，留下资金流水 |
| 发票要求 | 约定是否含税，是否提供发票，发票类型 |
| 增项付款 | 增项费用单独支付，不能与合同内款项混淆 |

## 七、必须写入合同的关键条款

### 必备条款清单

以下条款必须出现在合同中，缺一不可：

| 序号 | 条款名称 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程地址、面积、承包方式（全包/半包/清包） |
| 2 | 工期条款 | 开工日期、竣工日期、日历天 |
| 3 | 工程价款 | 合同总价（大写）、计价方式 |
| 4 | 付款方式和节点 | 五阶段付款比例、验收后付款 |
| 5 | 材料供应 | 谁采购、品牌型号、验收程序 |
| 6 | 质量标准 | 执行的国家标准（GB 50327-2001 等） |
| 7 | 验收标准和方法 | 各阶段验收标准、第三方验收权利 |
| 8 | 保修条款 | 保修期限、范围、响应时间 |
| 9 | 违约责任 | 双方违约赔偿标准、合同解除条件 |
| 10 | 增项条款 | 增项须经甲方书面确认，单项增项不超过原价 10% |
| 11 | 安全条款 | 施工安全责任划分、保险 |
| 12 | 垃圾清运 | 建筑垃圾处理方式、费用承担 |
| 13 | 争议解决 | 协商→调解→仲裁/诉讼 |
| 14 | 合同附件 | 报价单、设计图纸、材料清单、补充协议 |

### 增项条款特别约定

建议在合同中加入以下增项限制条款：

- 合同总价为闭口价，除甲方（业主）主动提出的设计变更外，乙方不得以任何理由要求增加费用。

- 如确需增项，乙方须提前书面告知甲方，经甲方签字确认后方可施工，未经确认的增项甲方不予认可。

- 单项增项费用不得超过该单项原报价的 10%，全部增项累计不得超过合同总价的 5%。

## 八、合同条款逐项审查清单

在签署合同前，使用以下清单逐项检查：

### 基本信息

- 合同双方名称与营业执照一致

- 工程地址准确无误

- 承包方式明确（全包/半包/清包）

- 合同总价大小写一致

### 工期

- 开工日期精确到年月日

- 竣工日期精确到年月日

- 按日历天计算

- 延期赔偿标准明确

### 材料

- 主要材料品牌、型号、规格明确

- 材料验收程序约定

- 替代材料须经甲方同意

- 环保标准明确

### 质量

- 执行标准明确（国标或行标）

- 各阶段验收标准

- 甲方有权委托第三方检测

### 付款

- 首付不超过 30%

- 付款节点与验收挂钩

- 尾款不低于 5%

- 增项费用单独支付

### 保修

- 保修期限符合法定要求

- 保修范围明确

- 响应时间约定

- 保修期后维修服务约定

### 违约

- 双方违约责任对等

- 延期赔偿标准

- 质量不合格的处理

- 合同解除条件

### 附件

- 报价单（双方签字盖章）

- 设计图纸（全套）

- 材料清单

- 补充协议

- 骑缝章覆盖所有附件

## 九、常见合同陷阱案例

### 案例一：模糊报价导致增项 3 万元

情况：业主小王签订合同，总价 8 万元。合同中只写了”水电改造 1 项”，没有写明工程量。施工中途，对方告知实际用量远超预期，要求追加 3 万元水电费。

教训：报价单必须逐项列明工程量、单价和合价，不接受”打包价”。

### 案例二：口头承诺”送全屋定制”变”送一个鞋柜”

情况：签约时业务员口头承诺”送你全屋定制柜子”，但合同中没有写明。完工后只做了一个简易鞋柜，业主维权无门。

教训：所有赠送项目必须写进合同，包含品牌、型号、尺寸、材质。

### 案例三：工期”预计 60 天”变成 120 天

情况：合同约定”预计工期 60 天”，没有延期赔偿条款。实际施工用了 120 天，业主额外支付了两个月的房租。

教训：工期必须精确到具体日期，并约定延期赔偿标准。

### 案例四：70% 预付款后施工方跑路

情况：业主支付了 70% 预付款后，施工方完成基础工程就停工不来了，电话也打不通。

教训：预付款绝不能超过 30%，必须分阶段验收合格后付款。

核心提醒：合同不是走过场，是你在整个装修过程中最重要的法律保护。花 2 小时逐条审查合同，比后期花 2 个月打官司强得多。如果条款看不懂，花几百元请律师帮忙审查是非常值得的投资。

# 设计费避坑 — Design Fee Pitfalls

Design fees represent one of the most ambiguous and easily abused cost categories in residential renovation. Homeowners frequently overpay for minimal service, receive incomplete deliverables, or discover hidden charges after signing. This guide explains how design fees should work, what to expect, and how to protect yourself from common traps.

## Table of Contents

- 1. Understanding Design Fee Structure

- 2. Pricing Models Compared

- 3. What Should Be Included in Design Fees

- 4. Revision Limits and Policies

- 5. Deposit Traps and Payment Schedules

- 6. Deliverable Requirements

- 7. Red Flags and Common Scams

- 8. Design Fee Negotiation Checklist

## 1. Understanding Design Fee Structure

Design fees in residential renovation are not standardized and vary widely based on the designer’s experience, the project’s complexity, geographic location, and the scope of services provided.

### Typical Fee Ranges (2024-2025 Market)

| Designer Category | Fee Range (RMB/m²) | Typical Experience | Service Level |
| --- | --- | --- | --- |
| Junior designer | 50-120 | 1-3 years | Basic layout + material selection |
| Mid-level designer | 120-300 | 3-8 years | Full design package with 3D renderings |
| Senior designer | 300-600 | 8-15 years | Premium design with project oversight |
| Design studio / famous designer | 600-1500+ | 15+ years / award-winning | Full-service including procurement |
| “Free design” from contractor | 0 (included) | Varies | Minimal design; upsell on construction |

Important: Fee is typically calculated based on construction area (建筑面积), not usable area (使用面积). Clarify which measurement is used before signing.

### What Does the Fee Actually Cover?

A properly structured design fee should include specific, measurable deliverables. Vague promises like “full design service” are meaningless without defined outputs.

## 2. Pricing Models Compared

### 2.1 Per-Square-Meter Pricing (Most Common)

| Pros | Cons |
| --- | --- |
| Transparent and comparable | May incentivize designer to inflate area measurement |
| Predictable total cost | Doesn’t account for project complexity variations |
| Industry standard | Quality varies enormously at the same price point |

### 2.2 Fixed Project Fee

| Pros | Cons |
| --- | --- |
| Total cost known upfront | May not cover scope changes |
| Not affected by area disputes | Harder to compare between designers |
| Incentivizes designer efficiency | Designer may cut corners to maximize margin |

### 2.3 Percentage of Construction Cost (3-8%)

| Pros | Cons |
| --- | --- |
| Aligns designer incentives with project scope | Designer benefits from higher construction costs |
| Scales with project size | Total fee unknown until construction is priced |
| Common in high-end projects | Potential conflict of interest |

### 2.4 Hourly Consultation

| Pros | Cons |
| --- | --- |
| Pay only for time used | Unpredictable total cost |
| Good for simple projects | Difficult to verify time spent |
| No long-term commitment | Limited scope of service |

Recommendation: Per-square-meter pricing is the most transparent model for typical residential renovation. Request a fixed total amount based on agreed area measurement, and ensure the contract specifies exactly what is included.

## 3. What Should Be Included in Design Fees

### 3.1 Standard Deliverables Checklist

A professional design package should include ALL of the following items. Use this checklist when evaluating proposals:

| Deliverable | Description | Must-Have? |
| --- | --- | --- |
| Original condition survey | Accurate measured floor plan of existing space | Yes |
| Demolition plan | Walls/elements to be removed, clearly marked | Yes |
| Layout plan (平面布置图) | Final furniture and space arrangement | Yes |
| Flooring plan (地面铺装图) | Flooring material by room, pattern, and direction | Yes |
| Ceiling plan (天花布置图) | Ceiling design, lighting layout, heights | Yes |
| Electrical plan (强弱电布置图) | Outlet, switch, data, and TV locations | Yes |
| Plumbing plan (给排水布置图) | Water supply and drainage routing | Yes |
| Elevation drawings (立面图) | Wall details for each significant wall | Yes |
| 3D renderings (效果图) | Photorealistic views of key rooms | Recommended |
| Material schedule (材料表) | Specified materials with brand, model, color | Yes |
| Lighting design | Fixture schedule, circuit layout, dimming zones | Recommended |
| Custom furniture drawings | Cabinet, wardrobe, and built-in details | If applicable |
| Construction detail drawings | Joint, transition, and special construction details | If applicable |

### 3.2 Additional Services (May Cost Extra)

| Service | Typical Additional Cost | Notes |
| --- | --- | --- |
| Site supervision visits (designer) | 200-500 RMB/visit | Clarify number of visits included |
| Material shopping accompaniment | 300-800 RMB/trip | Verify what’s included in fee |
| Furniture and soft furnishing selection | 2000-10000+ RMB | Often a separate engagement |
| As-built drawings after construction | 1000-3000 RMB | Useful for future reference |
| Permit application assistance | 500-2000 RMB | Varies by city requirements |

### 3.3 Exclusions — Clarify Before Signing

Common services that designers may exclude from their base fee:

- Procurement and purchasing management — Designer buys materials on your behalf

- Project management / construction supervision — Managing the construction team

- Structural engineering consultation — For load-bearing wall modifications

- HVAC design — Air conditioning and ventilation system design

- Smart home system design — Home automation integration

- Garden / balcony design — Outdoor spaces

- Photography — Professional project photography upon completion

## 4. Revision Limits and Policies

### 4.1 Standard Revision Allowances

| Design Phase | Typical Revisions Included | What Counts as a Revision |
| --- | --- | --- |
| Concept / layout plan | 2-3 rounds | Any change to room layout, furniture arrangement |
| 3D renderings | 1-2 rounds | Changes to color, material, or style in rendered views |
| Construction drawings | Minor adjustments only | Dimension changes, outlet relocations |
| Material schedule | 1-2 rounds | Substitution of specified materials |

### 4.2 What Happens Beyond the Included Revisions?

| Scenario | Typical Additional Charge | Notes |
| --- | --- | --- |
| Major layout change after construction drawings complete | 30-50% of original design fee | Requires re-doing most drawings |
| Additional 3D rendering views | 300-800 RMB per view | Depends on complexity |
| Complete style change (e.g., modern to traditional) | 20-40% of original fee | New renderings and material selections |
| Minor adjustments (outlet relocation, small dimension change) | Usually free | If within reasonable scope |

### 4.3 Revision Trap — The “Approved Drawing” Lock

Some designers include a clause stating that once a design phase is “approved,” changes to that phase incur additional charges. This can be problematic if:

- You discover a problem only after seeing the next phase (e.g., electrical conflicts noticed during 3D rendering review)

- The designer’s work contains errors that require correction

Protection strategy: Ensure the contract distinguishes between: 1. Client-initiated changes (may cost extra after approval) 2. Designer error corrections (should always be free) 3. Changes required by code or structural reality (should not be extra)

### 4.4 Revision Best Practices

- Request to see all phases simultaneously before final approval, not sequentially

- Have a family meeting to consolidate all feedback before each revision round

- Document revision requests in writing with clear descriptions

- Take screenshots of approved versions for reference

## 5. Deposit Traps and Payment Schedules

### 5.1 Common Payment Structures

| Structure | Deposit | Progress Payments | Final Payment | Risk Level |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recommended | 20-30% | 40-50% (at drawing delivery) | 20-30% (after approval) | Low |
| Moderate | 30-40% | 30-40% (at drawing delivery) | 20-30% (after approval) | Medium |
| High-risk | 50%+ upfront | Remaining at delivery | None | High |
| Dangerous | 100% upfront | N/A | N/A | Very High |

### 5.2 Common Deposit Traps

| Trap | How It Works | How to Avoid |
| --- | --- | --- |
| Non-refundable deposit | You pay 30-50% deposit; if dissatisfied, no refund | Negotiate a refundable deposit with clear quality criteria |
| “Design fee” is actually a construction deposit | Low or free design is contingent on signing construction contract with same company | Separate design and construction contracts; understand the tie-in |
| Deposit covers “concept only” | You pay what you think is for full design, but deposit only covers a sketch | Get written scope of work before paying any deposit |
| Auto-renewal clause | Unapproved designs automatically accepted after X days | Remove time-based auto-acceptance clauses |
| Design fee credited toward construction | “Free” design if you use their contractor, but construction prices are inflated | Compare total cost (design + construction) with independent alternatives |

### 5.3 Recommended Payment Schedule

Payment 1: 20% — Upon signing contract (covers initial measurements and concept)
    ↓
Payment 2: 40% — Upon delivery of complete drawing set (layout, elevations, electrical, plumbing)
    ↓
Payment 3: 25% — Upon delivery of 3D renderings and material schedule
    ↓
Payment 4: 15% — Upon final approval and delivery of all files (including source files if agreed)

Key principle: Never pay more than 30% before seeing substantial work product.

## 6. Deliverable Requirements

### 6.1 Drawing Format Requirements

Specify the required formats in your contract to ensure you receive usable deliverables:

| Deliverable | Required Format | Purpose |
| --- | --- | --- |
| Floor plans and construction drawings | PDF (for printing) + DWG/CAD (editable) | Contractor reference + future modifications |
| 3D renderings | High-resolution JPG/PNG (minimum 1920×1080) | Visual reference |
| Material schedule | Excel or PDF | Procurement reference |
| Source files | 3D Max / SketchUp files (if agreed) | Future modifications |
| Printed copies | A3 bound set (minimum 2 copies) | Site reference for contractor |

### 6.2 Drawing Quality Standards

| Standard | Description | How to Verify |
| --- | --- | --- |
| Dimensional accuracy | All dimensions match actual measurements | Spot-check 5-10 dimensions against physical space |
| Completeness | All rooms and areas included | Verify against original floor plan |
| Consistency | Layout plan matches electrical plan, which matches ceiling plan | Cross-reference between drawing sets |
| Detail level | Construction drawings show enough detail for workers to execute | Ask contractor to review before construction begins |
| Code compliance | Design meets local building codes | Ask designer to confirm; verify with supervisor |

### 6.3 Deliverables Acceptance Checklist

Use this checklist when reviewing delivered drawings:

- All rooms and spaces are represented in every drawing set

- Dimensions add up correctly (verify with tape measure on site)

- Electrical plan shows all outlets, switches, and fixtures with heights

- Plumbing plan shows all water points, drain locations, and pipe routes

- Ceiling plan shows all lighting, AC vents, and ceiling heights

- Flooring plan shows material transitions and direction

- 3D renderings match the approved material schedule

- Material schedule includes brand, model, color code, and approximate price

- Drawings are in the agreed formats (PDF + CAD)

- Printed copies are legible and complete

- Designer has explained the drawings to you in a walkthrough session

## 7. Red Flags and Common Scams

### 7.1 Warning Signs During Designer Selection

| Red Flag | Meaning | Action |
| --- | --- | --- |
| Designer cannot show portfolio of completed projects | Inexperience or fabricated credentials | Request references from past clients |
| Portfolio shows only renderings, no completed photos | Designs may not be buildable | Ask for construction photos of completed projects |
| “Free design” with construction contract | Design cost embedded in inflated construction price | Get separate construction quotes to compare |
| Extremely low per-m² rate (below 50 RMB) | Template-based design with minimal customization | Verify what’s actually included; likely just a layout |
| Designer works for the construction company | Potential conflict of interest; design may favor construction ease over quality | Consider independent designer for unbiased design |
| Vague contract terms about deliverables | Designer can deliver minimal work and claim fulfillment | Demand specific deliverable list in contract |
| Refusal to provide source files | Limits your ability to modify drawings later | Negotiate source file delivery; may require small additional fee |
| Pressure to sign and pay deposit immediately | High-pressure sales tactic | Take 24-48 hours to review and compare |

### 7.2 Common Scam Patterns

Pattern 1: The Bait-and-Switch - Attractive low-price designer is assigned to your project - After deposit, a junior designer does the actual work - Senior designer only appears at the presentation

Pattern 2: The Upsell Ladder - Low base design fee covers only a basic floor plan - Every additional drawing (elevations, 3D, material schedule) costs extra - Final cost exceeds what a mid-range designer would have charged

Pattern 3: The Construction Lock-in - “Free design” if you use our contractor - Construction prices are 20-40% above market - Design intentionally specifies expensive or proprietary materials

Pattern 4: The Incomplete Delivery - Designer delivers a few attractive renderings but incomplete construction drawings - Contractor cannot work from the drawings; requires additional detailing - You pay the designer again or the contractor charges for interpreting vague plans

## 8. Design Fee Negotiation Checklist

### Before Signing

- Obtain proposals from at least 3 designers for comparison

- Verify portfolio includes completed projects (not just renderings)

- Confirm fee calculation basis (construction area vs. usable area)

- Get written scope of work with specific deliverable list

- Negotiate payment schedule with no more than 30% upfront

- Clarify number of revision rounds included

- Specify required file formats (PDF + CAD + high-res images)

- Define what constitutes a “revision” vs. “error correction”

- Confirm whether site supervision visits are included and how many

- Verify refund policy if you are dissatisfied with the work

- Check if design fee is credited toward construction (and at what rate)

- Confirm project timeline (how long from contract to final delivery)

- Identify the specific designer who will work on your project (not just the company)

- Request references from 1-2 past clients

- Ensure contract includes both parties’ rights and obligations

### After Signing

- Schedule initial measurement session; accompany the designer

- Provide inspiration images and reference materials early

- Consolidate family feedback before each revision round

- Review each deliverable phase thoroughly before approval

- Cross-check drawings against each other for consistency

- Share drawings with your contractor for a constructability review

- Make final payment only after receiving all agreed deliverables

## Additional Resources

- Related: Contract Pitfalls — Contract clauses related to design services

- Related: Pricing Guide — Construction pricing benchmarks for comparison

- Related: Company Pitfalls — Evaluating design and construction companies

# 装修纠纷处理指南

## 常见纠纷类型

### 质量纠纷

- 施工质量不达标

- 材料以次充好

- 未按设计施工

### 费用纠纷

- 增项费用争议

- 结算金额超出预算

- 付款进度争议

### 工期纠纷

- 延期交付

- 延期赔偿争议

- 停工争议

## 处理流程

### 第一步：协商

- 与施工方沟通

- 说明问题和要求

- 达成解决方案

### 第二步：第三方调解

- 请行业协会调解

- 请第三方监理介入

- 请市场监管部门协调

### 第三步：法律途径

- 收集证据

- 委托律师

- 提起诉讼或仲裁

## 证据收集

### 必要证据

- 装修合同

- 报价清单

- 施工图纸

- 付款凭证

- 现场照片/视频

- 聊天记录

- 验收记录

### 专业鉴定

- 请第三方鉴定机构

- 出具鉴定报告

- 作为诉讼证据

## 预防措施

- 选择有资质的装修公司

- 签订详细合同

- 按进度付款

- 做好各阶段验收

- 保留所有证据

- 考虑请第三方监理

## 投诉渠道

| 渠道 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 12315 | 消费者权益 |
| 住建局 | 施工资质 |
| 市场监管局 | 价格欺诈 |
| 消费者协会 | 消费纠纷 |
| 法院 | 合同纠纷 |

# 装修避坑指南

## 十大避坑要点

### 1. 选择装修公司

- 看资质

- 看工地

- 看口碑

### 2. 签订合同

- 报价单明细

- 约定增项上限

- 约定质保期

### 3. 付款

- 按进度付款

- 保留质保金

- 不要提前付款

### 4. 材料

- 进场验收

- 核对品牌型号

- 拍照留证

### 5. 施工

- 定期到工地

- 做好验收

- 做好记录

### 6. 验收

- 每个阶段验收

- 不合格不付款

- 问题限期整改

### 7. 增项

- 先确认后施工

- 约定上限

- 书面确认

### 8. 合同

- 不要签空白合同

- 保留合同原件

- 所有约定写入合同

### 9. 售后

- 确认质保期

- 保留质保合同

- 发现问题及时联系

### 10. 纠纷

- 协商解决

- 请第三方调解

- 必要时法律途径

# 装修保险指南

## 装修险的类型

### 1. 施工人员意外险

- 保障施工人员在工地的人身安全

- 装修公司应购买

### 2. 装修工程险

- 保障施工过程中意外造成的损失

- 如水管爆裂、火灾等

### 3. 第三者责任险

- 保障施工对第三方造成的损失

- 如楼下漏水、邻居财产损失

## 是否需要购买

### 建议购买的情况

- 装修金额较大

- 拆改工程多

- 老房翻新

- 小区管理严格

### 费用参考

- 施工意外险：200-500元

- 工程险：500-2000元

- 三者险：300-1000元

## 理赔流程

- 出险后第一时间通知保险公司

- 保护现场

- 提交理赔材料

- 保险公司查勘

- 理赔

## 注意事项

- 确认保险公司资质

- 仔细阅读保险条款

- 注意免赔额

- 保留施工合同和报价单

# 装修常见法律问题

## 合同法律效力

### 口头约定是否有效

- 口头约定难以举证

- 建议所有约定写入合同

### 合同变更

- 书面变更才有效

- 双方签字确认

## 消费者权益

### 知情权

- 有权了解材料品牌型号

- 有权了解施工工艺

### 选择权

- 有权自主选择材料

- 有权拒绝强制消费

### 公平交易权

- 报价应合理

- 不得欺诈

## 纠纷解决

### 协商

- 双方协商解决

### 调解

- 消费者协会

- 行业协会

### 仲裁

- 合同约定仲裁条款

- 仲裁结果有法律效力

### 诉讼

- 向法院起诉

- 诉讼时效3年

## 维权证据

- 合同原件

- 付款凭证

- 现场照片

- 聊天记录

- 验收记录

- 鉴定报告

# 灯具采购避坑 (Lighting Purchase Pitfalls)

## 概述

灯光是营造居家氛围的关键因素。然而，灯具市场鱼龙混杂，从参数虚标到劣质驱动，从安装费用陷阱到假冒品牌，消费者极易踩坑。本文整理了灯具采购中最常见的坑点及应对策略。

## 一、光参数误区

### 1.1 常见参数错误

| 误区 | 后果 | 正确理解 |
| --- | --- | --- |
| 只看瓦数不看亮度 | 买了不亮或太刺眼的灯 | 亮度看流明(lm)，不是瓦数 |
| 色温选错 | 卧室用冷白光像办公室 | 根据空间选择色温 |
| 忽略显色指数 | 食物、肤色失真 | 选Ra≥90的灯具 |
| 频闪不关注 | 眼睛疲劳、头痛 | 选择无频闪或高频驱动 |
| 光束角不考虑 | 洗墙灯/射灯效果差 | 根据用途选光束角 |

### 1.2 色温选择指南

| 空间 | 推荐色温 | 光色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | 3000-4000K | 暖白/自然白 | 温馨明亮 |
| 卧室 | 2700-3000K | 暖黄 | 放松助眠 |
| 书房 | 4000-5000K | 自然白/冷白 | 清晰专注 |
| 厨房 | 4000-5000K | 自然白 | 操作清晰 |
| 卫生间 | 3000-4000K | 暖白/自然白 | 温馨不刺眼 |
| 餐厅 | 2700-3000K | 暖黄 | 食物色泽更好 |
| 走廊 | 3000K | 暖白 | 柔和引导 |
| 儿童房 | 3500-4000K | 自然白 | 保护视力 |

### 1.3 亮度参考（流明）

| 空间 | 每㎡所需流明 | 10㎡房间总流明 | 等效LED瓦数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | 150-200lm/㎡ | 1500-2000lm | 15-20W |
| 卧室 | 100-150lm/㎡ | 1000-1500lm | 10-15W |
| 厨房 | 200-300lm/㎡ | 2000-3000lm | 20-30W |
| 卫生间 | 150-200lm/㎡ | 1000-1500lm | 10-15W |
| 书房 | 200-300lm/㎡ | 2000-3000lm | 20-30W |
| 走廊 | 50-100lm/㎡ | 300-600lm | 3-6W |

### 1.4 显色指数(CRI/Ra)

| 显色指数 | 适用场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ra≥95 | 化妆镜、餐厅、厨房 | 色彩还原极佳 |
| Ra≥90 | 客厅、卧室、书房 | 优秀，家庭推荐 |
| Ra≥80 | 走廊、阳台、储藏室 | 良好，基础照明 |
| Ra<80 | 不建议家用 | 色彩失真明显 |

## 二、驱动与芯片陷阱

### 2.1 驱动器质量

| 坑点 | 后果 | 识别方法 |
| --- | --- | --- |
| 劣质驱动 | 频闪、噪音、寿命短 | 手机摄像头对准灯看有无条纹 |
| 无隔离驱动 | 安全隐患 | 查看产品规格 |
| 功率虚标 | 实际亮度不足 | 选择知名品牌 |
| 无过压保护 | 电压波动时烧毁 | 选择有过压/过流保护 |
| 驱动外置不规范 | 维修困难 | 确认驱动安装位置 |

### 2.2 LED芯片

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 杂牌芯片 | 光衰快、色差大 | 选择科锐(CREE)、日亚(Nichia)、欧司朗(OSRAM)等品牌芯片 |
| COB vs SMD混淆 | 效果不如预期 | 根据用途选择，射灯用COB，灯带用SMD |
| 光效虚标 | 实际亮度低 | 认准光效≥100lm/W的产品 |
| 色温偏差 | 同一房间灯色不一致 | 选择同一批次、同一品牌产品 |

### 2.3 频闪检测

- 方法：打开手机摄像头，对准点亮的灯，观察屏幕是否有滚动的暗条纹

- 合格：无明显条纹（高频PWM或恒流驱动）

- 不合格：有明显条纹（低频PWM或劣质驱动），长期使用导致眼睛疲劳

## 三、调光兼容性

### 3.1 调光方式

| 调光方式 | 兼容性 | 成本 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可控硅调光 | 需专用灯具 | 低 | 替换传统调光 |
| 0-10V调光 | 需专用灯具 | 中 | 商业照明 |
| PWM调光 | 需专用灯具 | 低 | LED灯带 |
| DALI调光 | 需专用灯具+系统 | 高 | 智能全屋 |
| 智能调光(WiFi/Zigbee) | 智能灯具 | 中 | 智能家居 |
| 蓝牙调光 | 蓝牙灯具 | 低 | 单灯控制 |

### 3.2 调光常见坑

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 普通LED灯接调光开关 | 闪烁/不亮/损坏 | 购买可调光LED灯 |
| 调光器功率不匹配 | 调光范围小/闪烁 | 确认调光器功率≥灯具总功率 |
| 混用不同品牌调光 | 兼容性差 | 调光器与灯具同品牌最佳 |
| 智能灯+传统调光器冲突 | 无法控制/离线 | 智能灯不用物理调光器，或选择兼容型号 |
| 调光后频闪 | 驱动不兼容 | 选择恒流驱动+兼容调光器 |

## 四、假冒品牌产品

### 4.1 常见仿冒对象

| 被仿冒品牌 | 常见仿冒品 | 辨别方法 |
| --- | --- | --- |
| 飞利浦(Philips) | 外观相似但光效差 | 检查防伪码、包装印刷质量 |
| 欧普(OPPLE) | 低配冒充高配 | 官方渠道购买 |
| 雷士(NVC) | 假包装、假标签 | 查看产品溯源码 |
| 松下(Panasonic) | 仿外观+劣质内部 | 对比重量、做工 |
| Yeelight | 山寨仿品 | 官方授权店铺 |
| FSL佛山照明 | 仿冒包装 | 防伪查询 |

### 4.2 购买渠道建议

| 渠道 | 风险 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 官方旗舰店 | 低 | ★★★★★ 最推荐 |
| 品牌授权店 | 低 | ★★★★ 确认授权资质 |
| 大型建材市场 | 中 | ★★★ 现场验货 |
| 淘宝C店 | 高 | ★ 价格异常低的谨慎 |
| 拼多多 | 高 | ★★ 认准品牌旗舰店 |
| 线下小店 | 中高 | ★★ 需要鉴别能力 |

## 五、安装费用陷阱

### 5.1 安装费用构成

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 吸顶灯安装 | 30-80元/盏 | 简单安装 |
| 吊灯安装 | 80-200元/盏 | 复杂程度不同 |
| 筒灯/射灯开孔 | 20-40元/个 | 含开孔+安装 |
| 灯带安装 | 10-20元/米 | 含固定 |
| 风扇灯安装 | 100-200元/盏 | 需接线+固定 |
| 智能灯调试 | 50-100元/盏 | 联网+场景配置 |
| 高处作业费 | 50-200元 | 层高>3.5m |
| 拆除旧灯 | 10-30元/盏 | 部分安装工收取 |

### 5.2 安装费用避坑

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 灯具不含安装 | 额外付费 | 购买前确认是否包安装 |
| 按盏收费 vs 按天收费 | 费用不透明 | 提前谈好单价 |
| 开孔另收费 | 预算超支 | 吊顶施工时提前开好孔 |
| 辅材另收费 | 膨胀管、电线另收费 | 提前确认包含内容 |
| 网购灯找安装难 | 找不到人或价格高 | 通过万师傅/鲁班到家等平台预约 |

## 六、灯具类型选择

### 6.1 无主灯设计避坑

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 筒灯间距不合理 | 照度不均、光斑 | 间距=吊顶高度的1.5-2倍 |
| 光束角选错 | 洗墙效果差 | 洗墙24°，重点照明15°，基础照明36° |
| 色温不统一 | 光色混乱 | 全屋统一色温（卧室可独立） |
| 亮度不够 | 全屋昏暗 | 增加灯位数量或选更大功率 |
| 吊顶深度不够 | 灯具无法嵌入 | 确认吊顶深度≥灯具高度 |
| 驱动无处检修 | 故障无法维修 | 驱动放在检修口附近 |

### 6.2 灯带采购避坑

| 坑点 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 低压 vs 高压混淆 | 安装方式完全不同 | 家用推荐低压12V/24V |
| 灯珠密度不足 | 光点可见，不连续 | 选120灯/米或以上 |
| 无铝基板 | 散热差、光衰快 | 确认使用铝基板 |
| 显色指数低 | 色彩失真 | Ra≥90 |
| 变压器功率不足 | 灯带闪烁/烧毁 | 变压器功率=灯带总功率×1.2 |
| 防水等级不对 | 潮湿环境损坏 | 卫生间选IP65以上 |

## 七、全屋灯光规划模板

### 7.1 标准三室两厅灯光方案

| 空间 | 主灯 | 辅助灯 | 色温 | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | 吸顶灯/无主灯(筒灯×6) | 灯带+落地灯 | 3500K | 60-80W |
| 餐厅 | 吊灯 | 射灯×2 | 3000K | 30-40W |
| 主卧 | 吸顶灯 | 壁灯×2+灯带 | 3000K | 30-40W |
| 次卧 | 吸顶灯 | - | 3500K | 20-30W |
| 书房 | 吸顶灯 | 台灯 | 4000K | 30-40W |
| 厨房 | 平板灯 | 橱柜灯 | 4500K | 30-40W |
| 卫生间 | 吸顶灯/风暖灯 | 镜前灯 | 3500K | 20-30W |
| 走廊 | 筒灯×2-3 | 感应灯 | 3000K | 10-15W |
| 阳台 | 吸顶灯 | - | 4000K | 15-20W |

### 7.2 采购清单模板

| 序号 | 灯具类型 | 数量 | 功率 | 色温 | 尺寸 | 预算 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

## 八、采购检查清单

### 购买前

- 确认每个空间的亮度、色温、显色指数需求

- 确认灯具尺寸与安装位置匹配

- 确认是否需要调光功能

- 确认驱动类型和安装位置

- 确认光束角（射灯/筒灯）

- 确认防护等级（厨卫/阳台）

### 收货时

- 检查包装完好

- 核对型号、色温、功率

- 检查外观无损伤

- 确认配件齐全（驱动、安装件）

- 测试点亮，检查有无频闪

### 安装后

- 所有灯具正常工作

- 色温一致（同一空间）

- 无异常噪音（驱动）

- 调光功能正常（如有）

- 智能灯联网正常（如有）

# 材料真伪鉴别指南

装修材料的质量直接决定了居住安全和健康。本章教你鉴别瓷砖、板材、涂料、水电材料的真伪，避免买到假冒伪劣产品。

## 目录

- 一、瓷砖选购与鉴别

- 二、板材选购与鉴别

- 三、涂料选购与鉴别

- 四、水电材料选购与鉴别

- 五、防伪码查询方法

- 六、材料进场验收通用流程

- 七、各品类材料鉴别速查表

## 一、瓷砖选购与鉴别

### 1.1 瓷砖等级区分

| 等级 | 标准 | 外观特征 | 适用场景 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优等品 | 无瑕疵，色差极小，平整度高 | 表面光滑无针孔，尺寸一致 | 所有铺贴区域 | 首选，合同约定必须为优等品 |
| 一级品 | 轻微瑕疵，不明显 | 允许极小针孔或色差 | 隐蔽区域（如柜体后方） | 不推荐用于可见面 |
| 合格品 | 有明显瑕疵 | 针孔、色差、变形可见 | 不建议使用 | 坚决拒绝 |

### 1.2 真伪鉴别方法

| 鉴别方法 | 操作步骤 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观检查 | 在自然光下观察砖面 | 无针孔、无裂纹、无明显色差 |
| 尺寸测量 | 用游标卡尺测量长宽高 | 800x800mm 瓷砖偏差 ≤ ±0.5mm |
| 平整度检查 | 两块砖面对面叠放 | 四角翘曲 ≤ 0.5mm |
| 吸水率检测 | 在砖背面滴几滴水 | 全瓷砖（地砖）5 分钟内水珠不渗透或极少量渗透；陶质砖（墙砖）吸水较快属正常 |
| 耐磨度检测 | 用钥匙或硬物在砖面划擦 | 优等品不应有明显划痕 |
| 敲击听声 | 用手指敲击砖面 | 声音清脆说明密度高、烧结好；声音沉闷说明质量差 |
| 掂重量 | 同规格瓷砖比较重量 | 重量越大说明密度越高、质量越好 |

### 1.3 常见品牌防伪

| 品牌 | 防伪方式 | 查询方法 |
| --- | --- | --- |
| 东鹏 | 包装箱内附防伪标签，扫码验证 | 微信扫码或拨打 400 电话 |
| 马可波罗 | 砖背面有品牌 LOGO 压印 | 检查砖底面是否有清晰 LOGO |
| 诺贝尔 | 防伪标签 + 防伪码 | 登录官网输入防伪码查询 |
| 冠珠 | 包装箱防伪封条 + 防伪码 | 微信扫码验证 |
| 蒙娜丽莎 | 砖背面 LOGO + 包装防伪标签 | 检查砖底面 LOGO 是否清晰 |

### 1.4 选购建议

| 使用场景 | 推荐类型 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 客厅地面 | 全瓷抛光砖/抛釉砖 | 耐磨度高、吸水率低 |
| 厨房地面 | 防滑砖 | 表面有防滑纹理 |
| 卫生间地面 | 防滑小砖/马赛克 | 防滑、排水快 |
| 卫生间墙面 | 陶质砖（瓷片） | 吸水率较高，需用瓷砖胶铺贴 |
| 阳台地面 | 仿古砖/户外砖 | 耐候性好、防滑 |

## 二、板材选购与鉴别

### 2.1 环保等级解读

| 等级 | 甲醛释放量标准 | 说明 | 适用建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF 级（无醛添加级） | ≤ 0.025 mg/m3 | 目前最高环保标准 | 预算充足首选，尤其是有老人小孩的家庭 |
| E0 级 | ≤ 0.050 mg/m3 | 目前主流环保标准 | 性价比高，满足日常使用 |
| E1 级 | ≤ 0.124 mg/m3 | 国家强制标准（最低准入） | 仅建议用于非卧室区域或通风条件好的空间 |

注意：2021 年起实施的 GB/T 39600-2021 标准取消了 E2 级，E1 级成为最低准入标准。如果市场上还在销售 E2 级板材，说明是不合格产品。

### 2.2 常见板材类型

| 板材类型 | 特点 | 环保性 | 适用场景 | 价格区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实木板 | 天然木材，环保性好 | 最优 | 高档装修、家具 | 高 |
| 多层实木板 | 多层薄板胶合而成 | 较好（E0 级以上） | 柜体、台面 | 中高 |
| 颗粒板/刨花板 | 木屑加胶压制 | 取决于胶水（选 E0/ENF 级） | 定制柜体 | 中 |
| 密度板/纤维板 | 木质纤维加胶压制 | 一般（胶水用量大） | 门板、装饰线条 | 中低 |
| 细木工板/大芯板 | 木条拼接两面贴薄板 | 较好 | 基层、造型 | 中 |
| 欧松板/OSB | 大片刨花定向铺装 | 较好（MDI 胶环保） | 基层、造型 | 中 |

### 2.3 真伪鉴别方法

| 鉴别方法 | 操作步骤 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 闻气味 | 打开包装闻板材气味 | 无明显刺激性气味（甲醛气味刺鼻） |
| 看封边 | 检查板材切割面封边 | 封边平整严密，无开胶、翘边 |
| 看标识 | 检查板材表面或包装上的标识 | 有品牌、环保等级、执行标准等信息 |
| 查报告 | 要求商家提供检测报告 | 报告应显示甲醛释放量符合 E0 或 ENF 级 |
| 看截面 | 观察板材截面结构 | 颗粒板颗粒均匀、多层板层次清晰 |
| 掂重量 | 同规格板材比较 | 过轻可能密度不够，过重可能胶水过多 |

### 2.4 常见品牌及防伪

| 品牌 | 主营板材 | 防伪方式 | 查询方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兔宝宝 | 细木工板、多层板 | 防伪标签 + 防伪码 | 官网或微信扫码 |
| 千年舟 | 细木工板、颗粒板 | 防伪标签 + 追溯码 | 官网查询 |
| 莫干山 | 细木工板、多层板 | 防伪标签 | 拨打 400 电话 |
| 大亚 | 颗粒板、密度板 | 板材喷码标识 | 检查板材侧面喷码 |
| 万华禾香板 | 秸秆板（MDI 胶） | 防伪标签 + 追溯码 | 官网查询 |

## 三、涂料选购与鉴别

### 3.1 环保标准解读

| 标准 | 指标 | 国标限值 | 优质产品水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOC（挥发性有机化合物） | g/L | ≤ 120 g/L | ≤ 50 g/L |
| 甲醛 | mg/kg | ≤ 100 mg/kg | 未检出 |
| 苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯） | mg/kg | ≤ 300 mg/kg | ≤ 50 mg/kg |
| 重金属（铅、镉、铬、汞） | mg/kg | ≤ 90 mg/kg（铅） | 未检出 |

### 3.2 常见涂料品牌及系列

| 品牌 | 推荐系列 | 定位 | 参考价格（5L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 立邦 | 二代五合一净味全效 | 中高端 | 300-500 元 |
| 多乐士 | 森呼吸淳零系列 | 中高端 | 300-500 元 |
| 都芳 | 生态系列 | 高端（德国进口） | 500-800 元 |
| 芬琳 | 诺娃系列 | 高端（芬兰进口） | 600-1000 元 |
| 三棵树 | 鲜呼吸系列 | 中端 | 200-400 元 |
| 嘉宝莉 | 海藻泥系列 | 中端 | 200-350 元 |

### 3.3 假冒伪劣鉴别

| 鉴别方法 | 真品特征 | 假货特征 |
| --- | --- | --- |
| 包装检查 | 桶身印刷清晰，封口严密，有防伪标签 | 印刷模糊，封口松动或二次封胶 |
| 开桶检查 | 漆液均匀细腻，无结块，无刺激性气味 | 漆液分层、有结块、有刺鼻气味 |
| 涂刷测试 | 涂刷顺滑，遮盖力好，干燥后漆膜有光泽 | 涂刷粗糙，遮盖力差，漆膜暗淡 |
| 防伪码验证 | 防伪码首次查询显示正品 | 防伪码已查询过多次或查询失败 |
| 价格判断 | 正常市场价（可参考官方渠道价格） | 价格明显低于市场价（低于 7 折） |

### 3.4 购买渠道建议

| 渠道 | 可靠性 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 品牌官方旗舰店 | 最高 | 首选，100% 正品保障 |
| 授权经销商 | 高 | 要求出示授权证书 |
| 大型建材市场 | 中高 | 选择有品牌授权牌的店铺 |
| 网购平台官方旗舰店 | 高 | 认准”官方”标识 |
| 路边小店 | 低 | 不建议，假货风险高 |
| 施工方代购 | 不确定 | 要求提供购买凭证，自己验证防伪码 |

## 四、水电材料选购与鉴别

### 4.1 水管

| 品牌 | 系列推荐 | 防伪方式 | 真伪鉴别要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伟星 | S3.2 系列（热水管） | 防伪标签 + 防伪码 | 管壁上有清晰的品牌和规格喷码 |
| 日丰 | 精品管系列 | 防伪标签 + 追溯码 | 管壁光滑无毛刺，标识清晰 |
| 金德 | PPR 热水管 | 防伪标签 | 管壁颜色均匀，无气泡 |
| 皮尔萨 | PPR 管 | 防伪标签 + 查询码 | 进口品牌，检查报关单 |

#### 水管真伪鉴别步骤

- 看标识：正品管材外壁有清晰的品牌 LOGO、规格型号、生产批次喷码

- 看外观：正品管壁光滑均匀，无毛刺、无气泡、无杂质

- 闻气味：正品 PPR 管无明显异味，劣质管有刺鼻塑料味

- 测壁厚：用游标卡尺测量壁厚，25mm 管壁厚应 ≥ 4.2mm（热水管 S3.2）

- 扫码验证：扫描包装或管材上的防伪码

### 4.2 电线

| 品牌 | 推荐规格 | 防伪方式 | 真伪鉴别要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熊猫 | BV 2.5mm2 / 4mm2 | 防伪标签 + 防伪码 | 线芯圆整、绝缘层均匀 |
| 远东 | BV 系列 | 防伪标签 | 线芯光亮、无氧化 |
| 金杯 | BV 系列 | 防伪标签 | 绝缘层厚度均匀 |
| 正泰 | BV 系列 | 防伪码 | 包装完整，标识清晰 |

#### 电线真伪鉴别步骤

- 看线芯：优质铜芯呈紫红色，光亮均匀；劣质铜芯发暗、发黑

- 测线径：用游标卡尺测量铜芯直径，2.5mm2 电线铜芯直径应约 1.78mm

- 看绝缘层：优质电线绝缘层厚薄均匀，颜色纯正；劣质绝缘层偏薄或有杂质

- 弯曲测试：反复弯曲几次，优质电线绝缘层不开裂

- 称重：100 米 2.5mm2 BV 线重量约 3.0-3.2kg，过轻可能线径不足

- 扫码验证：扫描防伪码验证真伪

### 4.3 防水涂料

| 品牌 | 推荐产品 | 防伪方式 | 鉴别要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东方雨虹 | 好仕涂系列 | 防伪标签 + 防伪码 | 包装完整，标识清晰 |
| 德高 | 通用型/柔韧型 | 防伪标签 | 桶身印刷精美 |
| 西卡 | 防水系列 | 防伪标签 | 进口品牌，检查报关单 |

## 五、防伪码查询方法

### 通用查询流程

第 1 步：找到防伪码
    ↓
    通常在包装上、桶身标签、管材喷码、板材封条上
    ↓
第 2 步：选择查询方式
    ↓
    ├─ 微信扫码（最常见）
    ├─ 拨打 400 客服电话
    ├─ 登录品牌官网输入防伪码
    └─ 使用品牌官方 APP
    ↓
第 3 步：验证结果
    ↓
    ├─ 首次查询 → 正品
    ├─ 已查询过多次 → 可能是假货（防伪码被复制）
    └─ 查询失败/不存在 → 假货

### 各品牌防伪查询入口汇总

| 品牌 | 查询方式 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| 伟星水管 | 微信扫描管材防伪码 | 伟星管业公众号 |
| 日丰水管 | 微信扫描防伪标签 | 日丰企业公众号 |
| 熊猫电线 | 拨打防伪标签上的 400 电话 | 包装上的防伪电话 |
| 立邦漆 | 微信扫码/官网查询 | 立邦中国官网防伪查询页面 |
| 多乐士漆 | 微信扫码/400 电话 | 桶身防伪标签 |
| 兔宝宝板材 | 微信扫码防伪标签 | 兔宝宝公众号 |
| 东方雨虹防水 | 微信扫码/官网 | 东方雨虹公众号 |
| 东鹏瓷砖 | 微信扫码防伪标签 | 包装箱内防伪标签 |

### 防伪码注意事项

- 每盒/每桶/每卷都应该有防伪码，不是只有外包装有

- 防伪码只能验证一次，如果显示”已被查询过 N 次”，说明防伪码被复制

- 防伪码不等于质量保证，只是验证产品来源的手段

- 购买时当场验证，不要等到施工时才发现是假货

- 保留购买凭证：发票、收据、付款记录，与防伪查询结果一并保存

## 六、材料进场验收通用流程

### 验收步骤

材料到场
    ↓
第 1 步：核对送货单与合同
    → 品牌、型号、规格、数量是否一致
    ↓
第 2 步：检查包装完整性
    → 无破损、无水渍、无变形
    ↓
第 3 步：检查防伪标识
    → 扫码验证，确认为正品
    ↓
第 4 步：抽查材料质量
    → 外观、尺寸、重量、气味
    ↓
第 5 步：核对检测报告
    → 环保等级、执行标准
    ↓
第 6 步：拍照留存
    → 包装、防伪码、材料细节
    ↓
第 7 步：签字确认
    → 验收合格后签字，不合格拒收

### 验收记录表

| 材料名称 | 品牌型号 | 数量 | 防伪验证 | 外观检查 | 报告核对 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR 水管 | 伟星 S3.2 | 50 根 | □ 通过 □ 未通过 | □ 合格 □ 不合格 | □ 有 □ 无 | □ 接收 □ 拒收 |
| BV 电线 | 熊猫 2.5mm2 | 10 卷 | □ 通过 □ 未通过 | □ 合格 □ 不合格 | □ 有 □ 无 | □ 接收 □ 拒收 |
| 乳胶漆 | 立邦五合一 | 6 桶 | □ 通过 □ 未通过 | □ 合格 □ 不合格 | □ 有 □ 无 | □ 接收 □ 拒收 |
| 瓷砖 | 东鹏 XXXX | 120 箱 | □ 通过 □ 未通过 | □ 合格 □ 不合格 | □ 有 □ 无 | □ 接收 □ 拒收 |
| 板材 | 兔宝宝 E0 | 30 张 | □ 通过 □ 未通过 | □ 合格 □ 不合格 | □ 有 □ 无 | □ 接收 □ 拒收 |

## 七、各品类材料鉴别速查表

| 材料类别 | 核心鉴别点 | 关键工具 | 不合格信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖 | 吸水率、平整度、耐磨度 | 水、游标卡尺、钥匙 | 吸水快、不平整、易划伤 |
| 板材 | 环保等级、封边、气味 | 鼻子（闻）、眼睛（看封边） | 刺鼻气味、封边开裂 |
| 涂料 | VOC 含量、防伪码、漆膜 | 防伪查询、试刷 | 防伪码无效、漆膜差 |
| 水管 | 壁厚、标识、柔韧性 | 游标卡尺 | 壁厚不足、标识模糊 |
| 电线 | 线径、铜芯颜色、绝缘层 | 游标卡尺 | 线径不足、铜芯发暗 |
| 防水 | 涂刷性能、柔韧性 | 试涂 | 涂刷困难、干燥后开裂 |
| 五金 | 品牌标识、重量、手感 | 手感 | 轻飘、松动、无品牌标识 |
| 玻璃胶 | 品牌、环保标识、弹性 | 试挤 | 有刺鼻气味、无弹性 |

核心提醒：材料是装修的基础，材料出了问题，再好的工艺也白搭。每一批材料进场都必须验收，不要怕麻烦。发现假冒伪劣，立即要求退换，并保留证据。

# 装修省钱技巧大全

省钱不等于降低品质。本章教你在装修的每个阶段找到合理的省钱机会，同时明确哪些地方绝对不能省钱，做到”该省省、该花花”。

## 目录

- 一、设计阶段省钱

- 二、材料采购省钱

- 三、施工阶段省钱

- 四、软装阶段省钱

- 五、绝对不能省钱的地方

- 六、省钱机会总览表

- 七、预算优化指南

- 八、成本 vs 价值分析

## 一、设计阶段省钱

### 1.1 减少拆改

拆改是装修中最烧钱的项目之一。拆墙、砌墙、垃圾清运都要花钱，而且拆改越多，水电重新布线的成本越高。

| 省钱策略 | 具体做法 | 预计节省 |
| --- | --- | --- |
| 保留原有格局 | 尽量减少墙体拆除和新建 | 节省拆改费用 3000-10000 元 |
| 利用原有管线 | 厨卫位置尽量不动，减少水电改造 | 节省水电改造费用 2000-5000 元 |
| 保留可用设施 | 原有门窗、地板质量好的可以保留翻新 | 节省材料费 2000-8000 元 |
| 避免大规模吊顶 | 选择局部吊顶或不做吊顶 | 节省吊顶费用 3000-8000 元 |

### 1.2 合理布局

| 策略 | 说明 | 省钱原理 |
| --- | --- | --- |
| 厨卫就近布局 | 厨房和卫生间尽量靠近，减少管道长度 | 减少水管、燃气管、排水管用量 |
| 功能区集中 | 用水区域集中布置 | 减少管线走向和材料用量 |
| 标准尺寸优先 | 房间尺寸尽量适配标准建材尺寸 | 减少瓷砖、板材切割损耗 |
| 减少异形设计 | 避免弧形墙面、异形柜体等 | 异形施工费和材料费远高于标准 |

### 1.3 设计费怎么省

| 方式 | 费用 | 适合人群 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费设计 | 0 元（通常包含在施工报价中） | 简装、户型标准 | 设计质量一般，注意是否有隐形收费 |
| 独立设计师 | 80-300 元/m2 | 个性化需求、中大户型 | 设计费看似高，但能帮你避开很多增项坑 |
| 设计平台 | 2000-8000 元/套 | 中等预算、追求设计感 | 线上设计，性价比高 |
| 自己设计 | 0 元 | 有装修经验、户型简单 | 需要花时间学习，有出错风险 |

建议：如果预算允许，花 3000-5000 元请独立设计师做出全套设计图和材料清单，可以帮你避免后期大量返工和增项，这笔钱花得值。

## 二、材料采购省钱

### 2.1 采购渠道对比

| 渠道 | 折扣 | 优点 | 缺点 | 推荐品类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌官方旗舰店 | 原价或小幅折扣 | 100% 正品 | 价格较高 | 涂料、灯具 |
| 建材市场团购 | 8-9 折 | 批量折扣、省心 | 选择有限 | 瓷砖、地板 |
| 品牌工厂店/仓库店 | 7-8 折 | 正品折扣 | 距离远、款式不全 | 瓷砖、卫浴 |
| 电商平台大促 | 6-8 折（双 11、618） | 价格便宜 | 需要等促销、物流慢 | 家电、灯具、五金 |
| 工程尾货/库存清仓 | 5-7 折 | 价格极低 | 款式/颜色可能不全 | 瓷砖、地板 |
| 二手市场 | 3-5 折 | 价格最低 | 质量不确定 | 家具、电器 |

### 2.2 省钱采购技巧

| 技巧 | 操作方法 | 预计节省 |
| --- | --- | --- |
| 淡季采购 | 6-8 月是装修淡季，材料价格通常较低 | 10-20% |
| 年底清仓 | 12 月建材市场清仓促销 | 20-30% |
| 团购 | 加入本地装修团购群，联合购买 | 10-20% |
| 品牌特价款 | 选择品牌的特价系列而非最新款 | 20-40% |
| 工程尾货 | 购买工程剩余材料（质量一样） | 30-50% |
| 网购对比 | 线上线下比价，选择更便宜的渠道 | 10-30% |
| 以旧换新 | 部分品牌支持旧电器换新补贴 | 5-15% |
| 样板间处理品 | 装修公司处理样品，品质好价格低 | 30-50% |

### 2.3 各品类省钱建议

| 品类 | 省钱建议 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖 | 选择品牌的常规款而非新款；客厅用大砖、隐蔽区域用特价砖 | 不同批次可能有色差，一次买够 |
| 地板 | 强化复合地板性价比高；实木复合比实木便宜 40-60% | 环保等级不能低于 E0 |
| 门 | 免漆门比烤漆门便宜 30-50%；实木复合门性价比最高 | 五金不能省 |
| 橱柜 | 本地小品牌定制比大品牌便宜 30-50%；柜体用颗粒板 | 五金必须用好的 |
| 卫浴 | 国产一线品牌（箭牌、恒洁）性价比高；不必追求进口 | 龙头、花洒不能省 |
| 涂料 | 国产中端系列（三棵树、嘉宝莉）够用；不必追求进口 | 环保标准必须达标 |
| 灯具 | 网购选择多、价格低；LED 灯珠选品牌 | 注意色温和显色指数 |
| 开关插座 | 网购正泰、德力西等国产大牌 | 不能买杂牌，关乎安全 |

## 三、施工阶段省钱

### 3.1 工艺选择

| 工艺对比 | 省钱方案 | 效果差异 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贴砖 vs 乳胶漆 | 客厅用乳胶漆代替瓷砖背景墙 | 节省 2000-5000 元 | 乳胶漆温馨、易更换 |
| 吊顶 vs 石膏线 | 不做吊顶，用石膏线装饰 | 节省 3000-8000 元 | 简约风格适合 |
| 实木门 vs 实木复合门 | 选择实木复合门 | 节省 500-1500 元/扇 | 外观差异小，性价比高 |
| 中央空调 vs 挂机 | 小户型用挂机代替中央空调 | 节省 5000-15000 元 | 挂机维护成本低 |
| 地暖 vs 暖气片 | 用暖气片代替地暖 | 节省 5000-10000 元 | 暖气片升温快、维护方便 |
| 定制柜 vs 成品柜 | 非标准空间用定制，标准空间用成品 | 节省 3000-8000 元 | 混合搭配最经济 |
| 全瓷砖上墙 vs 陶质砖上墙 | 卫生间墙面用瓷片代替全瓷砖 | 节省 1000-3000 元 | 瓷片施工简单，但需用瓷砖胶 |

### 3.2 工期控制

工期越长，你的租房成本越高，施工方的人工成本也越高（可能转嫁给你）。

| 策略 | 说明 | 预计节省 |
| --- | --- | --- |
| 合理安排开工时间 | 避开春节前后、雨季等效率低的时段 | 缩短工期 1-2 周 |
| 材料提前到位 | 避免因材料不到位导致的停工 | 缩短工期 1 周 |
| 分阶段确认 | 每个阶段及时验收，不耽误工期 | 缩短工期 3-5 天 |
| 避免设计变更 | 开工后尽量不要改设计 | 避免返工费用 2000-10000 元 |

### 3.3 自己可以做的省钱事

| 项目 | 难度 | 预计节省 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 购买材料 | 低 | 500-5000 元 | 自己跑建材市场，比施工方代购便宜 |
| 安装灯具 | 低 | 200-500 元 | 看视频教程即可学会 |
| 安装窗帘杆 | 低 | 200-500 元 | 需要电钻和膨胀螺丝 |
| 安装置物架 | 低 | 200-500 元 | 需要电钻和水平仪 |
| 墙面补漆 | 中 | 200-500 元 | 需要一定技巧 |
| 美缝 | 中 | 500-2000 元 | 费时间，需要耐心 |
| 安装家具 | 低 | 300-1000 元 | 看说明书即可 |

## 四、软装阶段省钱

### 4.1 网购省钱

| 品类 | 推荐平台 | 省钱幅度 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具 | 淘宝、1688 | 30-60% | 选择有 3C 认证的 |
| 窗帘 | 淘宝、1688 | 40-60% | 先寄小样确认材质 |
| 装饰画 | 淘宝、拼多多 | 50-70% | 注意画框质量 |
| 地毯 | 淘宝、1688 | 40-60% | 选择可水洗的 |
| 抱枕/床品 | 淘宝、1688 | 30-50% | 注意面料材质 |
| 小家电 | 京东、拼多多百亿补贴 | 20-40% | 认准官方旗舰店 |
| 收纳用品 | 1688、拼多多 | 40-60% | 注意尺寸 |
| 绿植 | 本地花市、淘宝 | 30-50% | 考虑运输损耗 |

### 4.2 二手/闲置省钱

| 渠道 | 适合品类 | 省钱幅度 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闲鱼 | 家具、家电、装饰 | 30-70% | 面交验货，避免运输损坏 |
| 转转 | 家电、电子产品 | 30-60% | 选择信用好的卖家 |
| 社区群/业主群 | 家具、家电 | 免费-50% | 邻居转让的通常状况好 |
| 旧货市场 | 老式家具、实木家具 | 50-80% | 注意检查质量和环保性 |

### 4.3 DIY 省钱项目

| 项目 | 难度 | 工具需求 | 预计节省 | 学习资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面调色 | 低 | 滚筒、刷子 | 300-800 元 | B 站教程 |
| 组装家具 | 低 | 螺丝刀、扳手 | 200-500 元/件 | 产品说明书 |
| 窗帘安装 | 低 | 电钻、膨胀螺丝 | 100-300 元 | B 站教程 |
| 墙面装饰 | 低 | 胶水、挂钩 | 100-500 元 | 小红书灵感 |
| 花艺/绿植布置 | 低 | 花瓶、营养土 | 100-300 元 | 小红书教程 |
| 照片墙制作 | 低 | 相框、无痕钉 | 100-300 元 | 小红书灵感 |

## 五、绝对不能省钱的地方

以下项目关乎安全、健康和使用寿命，一分钱一分货，绝对不能省。

### 5.1 安全类

| 项目 | 为什么不能省 | 推荐标准 | 省钱后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电线 | 劣质电线发热、短路、引发火灾 | 国标铜芯线（熊猫、远东） | 火灾风险 |
| 水管 | 劣质水管漏水、爆裂、水质污染 | 知名品牌 PPR 热水管（伟星、日丰） | 漏水损失远超节省 |
| 燃气管 | 劣质燃气管泄漏导致爆炸 | 专用燃气管，燃气公司安装 | 生命安全威胁 |
| 漏电保护器 | 劣质保护器不起保护作用 | 正泰、德力西等品牌 | 触电风险 |
| 开关插座 | 劣质插座接触不良、发热 | 品牌产品（公牛、西门子） | 火灾风险 |

### 5.2 健康类

| 项目 | 为什么不能省 | 推荐标准 | 省钱后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板材 | 劣质板材甲醛超标，危害健康 | E0 级或 ENF 级 | 甲醛超标，需要治理 |
| 涂料 | 劣质涂料 VOC 超标 | 知名品牌，环保认证 | 空气污染，影响健康 |
| 玻璃胶 | 劣质玻璃胶甲醛高、易发霉 | 品牌防霉胶（道康宁、瓦克） | 甲醛释放、发霉 |
| 防水材料 | 劣质防水材料导致漏水 | 知名品牌（东方雨虹、德高） | 漏水赔偿邻居 |

### 5.3 功能/寿命类

| 项目 | 为什么不能省 | 推荐标准 | 省钱后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五金配件 | 劣质五金容易生锈、断裂 | 品牌五金（DTC、百隆、海蒂诗） | 柜门关不严、抽屉坏 |
| 角阀/地漏 | 劣质角阀漏水、地漏堵塞返臭 | 品牌产品（潜水艇、九牧） | 漏水、异味 |
| 防水工程 | 防水做不好，后期漏水赔偿巨大 | 正规品牌防水，闭水试验 | 赔偿邻居 1-5 万 |
| 填缝/美缝 | 劣质填缝剂变黑、发霉 | 品牌美缝剂 | 后期难以更换 |

### 5.4 省钱 vs 不能省钱对比总结

| 可以省的地方 | 不能省的地方 |
| --- | --- |
| 装饰性材料（装饰画、摆件） | 电线、水管、燃气管 |
| 家具（可以选择性价比品牌或二手） | 板材（环保等级必须达标） |
| 灯具（网购性价比高） | 涂料（环保标准不能降） |
| 窗帘（网购比实体店便宜很多） | 防水材料（漏水代价太大） |
| 家电（等大促购买） | 五金配件（使用频率最高） |
| 地毯、抱枕等软装 | 角阀、地漏等小五金 |
| DIY 项目（自己做省钱） | 水电施工工艺 |
| 减少不必要的造型和装饰 | 防水施工工艺 |

## 六、省钱机会总览表

| 装修阶段 | 省钱机会 | 预计节省金额（100m2 为例） | 实施难度 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 减少拆改 | 3000-10000 元 | 低 | 提前规划好布局 |
| 设计阶段 | 减少吊顶造型 | 3000-8000 元 | 低 | 简约风格同样好看 |
| 设计阶段 | 减少电视背景墙 | 2000-5000 元 | 低 | 乳胶漆墙面也很美 |
| 材料采购 | 团购/促销采购 | 5000-15000 元 | 中 | 提前关注价格 |
| 材料采购 | 工程尾货/清仓 | 3000-10000 元 | 中 | 注意核对批次 |
| 材料采购 | 网购灯具窗帘 | 2000-5000 元 | 低 | 选有售后的店铺 |
| 材料采购 | 橱柜选本地品牌 | 3000-8000 元 | 低 | 重点看五金和板材 |
| 施工阶段 | 瓷砖选常规款 | 2000-5000 元 | 低 | 不影响质量 |
| 施工阶段 | 用实木复合门代替实木门 | 3000-8000 元 | 低 | 外观差异不大 |
| 施工阶段 | 挂机代替中央空调 | 5000-15000 元 | 低 | 小户型适合 |
| 施工阶段 | 自己买材料（不包给施工方） | 5000-15000 元 | 中 | 花时间和精力 |
| 软装阶段 | 二手家具家电 | 3000-10000 元 | 中 | 注意检查质量 |
| 软装阶段 | DIY 安装 | 1000-3000 元 | 中 | 需要工具和时间 |
| 软装阶段 | 等大促购买家电 | 3000-8000 元 | 低 | 提前选好型号 |

合计潜在节省：约 4-12 万元（100m2 为例）

## 七、预算优化指南

### 7.1 预算分配优化策略

| 策略 | 做法 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 先硬后软 | 先保证硬装质量，软装逐步添置 | 预算紧张 |
| 轻装修重装饰 | 硬装简约，通过软装提升效果 | 追求性价比 |
| 重点投入 | 在厨卫等重点区域投入，其他区域从简 | 中等预算 |
| 分步实施 | 先完成必需项目，其他后续慢慢添置 | 预算有限 |

### 7.2 不同预算下的优先级

| 预算范围 | 优先级排序 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8-12 万（简装） | 1. 水电 2. 防水 3. 基础墙面地面 4. 必需家具家电 | 满足基本居住需求，软装后续逐步添置 |
| 12-20 万（中档） | 1. 水电 2. 防水 3. 厨卫 4. 全屋主材 5. 家具家电 | 保证核心区域品质，其他区域合理控制 |
| 20-35 万（精装） | 1. 设计 2. 水电 3. 全屋主材 4. 定制家具 5. 智能家电 | 注重整体效果和品质 |
| 35 万+（豪华） | 全面投入，注重设计感和品质 | 预算充足，追求完美 |

### 7.3 预算调整原则

| 情况 | 调整方向 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| 超预算 10% 以内 | 从软装和家电中调剂 | 不动硬装和隐蔽工程 |
| 超预算 10-20% | 降低材料档次（从一线到二线） | 环保标准不降 |
| 超预算 20% 以上 | 重新设计方案，减少造型和拆改 | 保留核心需求 |
| 预算充足 | 提升水电、防水、五金等级 | 安全和品质优先 |

## 八、成本 vs 价值分析

### 8.1 高投入产出比项目（值得花钱）

| 项目 | 投入 | 回报 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 好的防水 | 3000-5000 元 | 避免数万元漏水赔偿 | 最值得投入的项目 |
| 好的电线/水管 | 2000-4000 元 | 安全保障，使用 20+ 年 | 隐蔽工程，返工成本极高 |
| 好的五金 | 1000-3000 元 | 柜体使用寿命延长一倍 | 每天使用频率最高 |
| 好的床垫 | 2000-5000 元 | 每天 8 小时的舒适度 | 直接影响健康和生活质量 |
| 好的花洒/龙头 | 500-2000 元 | 使用体验好，不漏水 | 每天使用 |
| 环保板材 | 增加 2000-5000 元 | 健康保障 | 甲醛超标治理费用更高 |

### 8.2 低投入产出比项目（可以省钱）

| 项目 | 投入 | 回报 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复杂吊顶 | 5000-15000 元 | 效果有限，容易过时 | 简约石膏线代替 |
| 电视背景墙 | 3000-10000 元 | 容易过时，实际关注度不高 | 乳胶漆或简单造型 |
| 进口瓷砖 | 比国产贵 50-200% | 使用体验差异不大 | 国产一线品牌足够 |
| 实木地板 | 比复合贵 50-100% | 需要保养，容易变形 | 实木复合性价比更高 |
| 进口涂料 | 比国产贵 50-100% | 环保标准达标后差异不大 | 国产环保达标产品即可 |
| 全屋定制 | 比成品柜贵 50-100% | 部分区域不需要定制 | 定制 + 成品混合 |

### 8.3 投入回报矩阵

高回报
               │
   ┌───────────┼───────────┐
   │  优先投入  │  值得投入  │
   │  水电/防水 │  床垫/五金  │
   │  电线/水管 │  环保板材  │
   │           │           │
低回报 ────────┼─────────── 高投入
   │           │           │
   │  避免投入  │  理性投入  │
   │  复杂吊顶  │  进口材料  │
   │  电视背景墙│  实木地板  │
   │  过度造型  │  全屋定制  │
   │           │           │
   └───────────┼───────────┘
               │
              低回报

核心提醒：装修省钱的核心原则是”隐蔽工程不省、表面工程可以省；安全健康不省、装饰美观可以省；使用频繁的不省、使用偶尔的可以省”。把钱花在刀刃上，才是真正的省钱。

# 装修前避坑指南

装修前的准备工作决定了整个项目的成败。本章帮你识破低价引流、样板间迷惑、口头承诺等常见套路，做出明智决策。

## 目录

- 一、低价引流陷阱

- 二、样板间陷阱

- 三、口头承诺陷阱

- 四、游击队 vs 正规装修公司

- 五、预算分配比例参考

- 六、常见漏项与增项点

- 七、预算计算器模板

- 八、签约前自查清单

## 一、低价引流陷阱

### 什么是低价引流？

一些装修公司或施工队故意在报价时大幅压低价格，吸引你签约，然后在施工过程中通过增项不断加价，最终实际花费远超预期。

### 常见套路

| 套路 | 具体表现 | 实际后果 | 防范方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漏报项目 | 报价单故意省略防水、找平、垃圾清运等必要工序 | 施工中途要求加钱，否则停工 | 逐项核对报价单，对比市场常规项目 |
| 模糊计量 | “墙面处理 1 项”，不写面积和单价 | 后期按实际面积算钱，远超预期 | 要求每一项写明面积/长度/数量和单价 |
| 材料降级 | 写”国产一线品牌”，实际用最低端系列 | 质量差，更换成本高 | 合同写明品牌+具体型号+规格 |
| 工艺缩水 | 报价写”墙面处理”，实际只刷一遍腻子 | 墙面开裂、掉粉 | 报价单写明工艺标准和施工遍数 |
| 拆分报价 | 把一项工程拆成多项分别报价，单项看起来便宜 | 总价远超正常水平 | 拿到完整报价单后汇总对比市场价 |
| 假促销 | “限时特价”“前10名半价”，制造紧迫感 | 冲动签约后发现是幌子 | 冷静对比 3-5 家报价，不被促销话术左右 |

### 如何识别低价陷阱

- 横向对比：至少找 3 家公司报价，明显低于均价 20% 以上的要高度警惕

- 看明细：拒绝”一口价”或”打包价”，要求逐项列明

- 查口碑：在大众点评、小红书、本地论坛查看真实业主评价

- 问细节：故意问几个专业问题（如”防水做多高”“电线用什么规格”），看对方回答是否专业

## 二、样板间陷阱

### 展示效果不等于实际效果

装修公司的样板间往往投入大量成本，使用最好的材料和工艺，目的是展示”理想效果”。但你实际拿到的装修，可能完全是另一回事。

### 样板间 vs 实际装修的差异

| 对比维度 | 样板间 | 你实际拿到的 |
| --- | --- | --- |
| 材料等级 | 最高端系列 | 报价单上写的基础款 |
| 工艺精细度 | 精雕细琢，反复返工 | 标准施工，甚至低于标准 |
| 灯光设计 | 专业灯光烘托氛围 | 普通照明，效果大打折扣 |
| 软装搭配 | 设计师精心搭配 | 需要额外花钱购买 |
| 空间感 | 可能拆除隔墙扩大空间 | 按你家实际户型施工 |
| 造价 | 不计成本 | 受你的预算限制 |

### 防坑建议

- 不要只看样板间签约，要求去该公司正在施工的工地实地查看

- 拍下样板间细节，签约时要求将关键材料型号写进合同

- 问清”这个效果我家能做吗”，让对方明确回答哪些能实现、哪些不能

- 注意隐蔽工程：样板间看不到水电、防水，这些才是最容易出问题的地方

## 三、口头承诺陷阱

### 核心原则：不写进合同 = 没有

“放心吧，这个我们肯定会做的。” “赠送的项目我们不会少做的。” ” warranty 方面你放心，有问题随时找我们。”

这些口头承诺在法律上几乎没有任何约束力。一旦发生纠纷，你无法证明对方做过这些承诺。

### 必须写进合同的内容

| 承诺类型 | 口头常见说法 | 合同正确写法 |
| --- | --- | --- |
| 赠送项目 | “送你一个鞋柜” | “赠送定制鞋柜一个，尺寸 XX，材质 XX，品牌 XX” |
| 材料升级 | “给你升级进口漆” | “墙面漆使用 XX 品牌 XX 系列 XX 型号，数量 XX 升” |
| 保修承诺 | “有问题随时修” | “保修期 X 年，接到报修后 X 小时内响应，X 天内完成维修” |
| 工期保证 | “两个月肯定能完工” | “工期 XX 日历天，自 X 年 X 月 X 日至 X 年 X 月 X 日” |
| 售后服务 | “终身维护” | “保修期外维修仅收取材料费和人工费，不收上门费” |

### 实用技巧

- 全程录音：与设计师、工长沟通时养成录音习惯

- 微信留痕：重要沟通通过文字确认，避免纯语音

- 附件清单：将报价单、材料清单、施工图纸作为合同附件，加盖骑缝章

- 补充协议：口头承诺整理成书面文字，作为合同补充协议双方签字

## 四、游击队 vs 正规装修公司

### 决策矩阵

| 对比维度 | 正规装修公司 | 施工队/游击队 | 独立设计师+施工队 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 中等偏高（含管理费和利润） | 最低（无管理费） | 中等（设计费+施工费） |
| 质量稳定性 | 较高（有监理和验收标准） | 波动大（依赖师傅个人水平） | 较高（设计师把关） |
| 设计能力 | 有专职设计师 | 无（按业主想法做） | 强（专业设计师全程跟进） |
| 售后服务 | 有明确保修条款 | 几乎无售后 | 取决于施工队信誉 |
| 合同规范度 | 标准合同，条款完善 | 口头约定或简单协议 | 设计师协助签合同 |
| 增项风险 | 中等（公司管控较严） | 高（容易随意加价） | 较低（设计师监督） |
| 适合人群 | 没时间盯工地、追求省心的业主 | 预算紧张、有熟人推荐的业主 | 对设计有要求、愿意花时间沟通的业主 |
| 适合面积 | 任何面积 | 小户型、简装 | 中大户型、个性化需求 |

### 选择建议

| 你的情况 | 推荐选择 |
| --- | --- |
| 预算充足，没时间盯工地 | 正规装修公司全包/半包 |
| 预算有限，有靠谱熟人推荐 | 熟人验证过的施工队 |
| 注重设计效果，愿意投入精力 | 独立设计师 + 施工队 |
| 老房翻新/局部改造 | 施工队（装修公司往往不愿接小活） |
| 别墅/大平层/复杂户型 | 独立设计师 + 施工队/高端装修公司 |

### 如果选择施工队，必须做到

- 通过熟人推荐或实地考察过至少 2 个该施工队的完工项目

- 签订书面合同，明确工期、材料、工艺、付款节点、违约责任

- 分阶段付款，每阶段验收合格后再付下一笔

- 自行或请第三方监理监督施工质量

## 五、预算分配比例参考

### 标准预算分配模型

| 类别 | 建议比例 | 说明 | 常见项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | 30% | 人工费 + 辅材费 | 拆改、水电、防水、泥瓦、木工、油漆、安装 |
| 主材 | 30% | 需要业主自行购买的大项材料 | 瓷砖、地板、门、橱柜、卫浴、吊顶 |
| 家具 | 20% | 活动家具和定制家具 | 沙发、床、餐桌椅、衣柜、书柜 |
| 家电 | 15% | 家用电器设备 | 空调、冰箱、洗衣机、电视、烟灶、热水器 |
| 应急金 | 5% | 预留应对增项和意外支出 | 不可预见的增项、材料涨价、返工费用 |

### 不同装修档次的预算参考（以 100 平方米为例）

| 装修档次 | 总预算范围 | 每平米造价 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简装 | 8-12 万 | 800-1200 元/m2 | 满足基本居住需求，材料经济实惠 |
| 中档 | 12-20 万 | 1200-2000 元/m2 | 注重品质和美观，材料中档品牌 |
| 精装 | 20-35 万 | 2000-3500 元/m2 | 追求设计感和高品质，使用一线品牌 |
| 豪华 | 35 万+ | 3500+ 元/m2 | 定制设计，进口材料，智能家居 |

注意：以上价格为 2024-2025 年市场参考范围，不同城市和区域差异较大，请以当地实际报价为准。一线城市通常比二三线城市高出 30-50%。

## 六、常见漏项与增项点

### 施工类漏项

| 漏项名称 | 正常应包含 | 被漏掉后的增项费用 | 防范方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾清运费 | 建筑垃圾运至指定堆放点 | 500-2000 元 | 报价单必须包含 |
| 成品保护费 | 门窗、地面等保护措施 | 300-1000 元 | 明确写在报价单中 |
| 墙面找平 | 墙面基层处理 | 20-40 元/m2 | 要求写明”包含墙面找平” |
| 地面找平 | 铺设地板前的找平层 | 25-50 元/m2 | 地板报价是否含找平 |
| 防水工程 | 厨卫阳台防水 | 50-80 元/m2 | 单独列项，不能省略 |
| 包立管 | 下水管包隔音棉+砌砖 | 200-400 元/根 | 检查报价单是否有此项 |
| 门槛石/窗台石 | 石材安装 | 100-300 元/块 | 明确数量和单价 |
| 美缝 | 瓷砖填缝 | 15-30 元/m | 明确使用填缝剂还是美缝剂 |
| 开槽布线 | 墙面/地面开槽 | 20-40 元/m | 水电改造必须列明 |
| 打孔费 | 空调孔、排气孔等 | 50-100 元/个 | 提前确认数量 |

### 材料类增项

| 增项类型 | 典型场景 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 电线超量 | 报价按 100 米算，实际用了 200 米 | 要求报价包含全部预估用量，超量不超过 10% |
| 水管超量 | 水路改造按最短距离报价，实际走线增加 | 要求画出水电走向图，按图报价 |
| 瓷砖损耗 | 报价不含损耗，实际多买 10-15% | 报价应包含合理损耗率 |
| 辅料升级 | 原报价用普通胶水，实际需用环保胶 | 辅料品牌型号全部写进合同 |
| 五金配件 | 铰链、滑轨等不包含在柜体报价中 | 确认是否含五金，品牌是什么 |

## 七、预算计算器模板

### 填写你的装修预算

使用以下模板计算你的装修预算：

房屋基本信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋面积：______ m2
所在城市：______
装修档次：□ 简装 □ 中档 □ 精装 □ 豪华

预算明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 基础施工（30%）
   拆改工程：      ______ 元
   水电改造：      ______ 元
   防水工程：      ______ 元
   泥瓦工程：      ______ 元
   木作工程：      ______ 元
   油漆工程：      ______ 元
   安装工程：      ______ 元
   ──────────────────────
   小计：          ______ 元

2. 主材采购（30%）
   瓷砖/地板：     ______ 元
   室内门：        ______ 元
   橱柜：          ______ 元
   卫浴洁具：      ______ 元
   吊顶材料：      ______ 元
   石材（门槛石等）：______ 元
   ──────────────────────
   小计：          ______ 元

3. 家具（20%）
   客厅家具：      ______ 元
   卧室家具：      ______ 元
   餐厅家具：      ______ 元
   书房家具：      ______ 元
   定制家具：      ______ 元
   ──────────────────────
   小计：          ______ 元

4. 家电（15%）
   空调：          ______ 元
   冰箱：          ______ 元
   洗衣机：        ______ 元
   电视：          ______ 元
   厨房电器：      ______ 元
   热水器：        ______ 元
   ──────────────────────
   小计：          ______ 元

5. 应急金（5%）
   ──────────────────────
   小计：          ______ 元

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
总计预算：        ______ 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 预算红线提醒

| 情况 | 建议 |
| --- | --- |
| 报价超过总预算 10% | 重新评估方案或增加预算 |
| 某一项超预算 20% | 考虑降低该部分标准或从其他部分调剂 |
| 应急金低于 3% | 增项风险过高，建议提高 |
| 基础施工超过总价 40% | 人工费偏高或报价有水分，需要重新比价 |

## 八、签约前自查清单

在签字付款前，逐一检查以下事项：

### 公司资质核查

- 营业执照在有效期内，经营范围包含室内装修

- 有固定办公场所，不是临时租用的共享空间

- 在住建部门有备案（部分地区要求装修资质）

- 查看过往案例，至少 2 个完工项目实地考察

- 网络搜索公司名 + “投诉”“纠纷”，查看负面信息

### 报价单审查

- 所有项目逐项列明，无”打包价”

- 每一项标注面积/长度/数量和单价

- 材料写明品牌+型号+规格

- 工艺标准明确（施工遍数、厚度等）

- 包含垃圾清运、成品保护等辅助项目

- 总价与分项合计一致

### 合同条款确认

- 工期精确到具体日期

- 明确违约责任和赔偿标准

- 付款节点清晰，首付不超过 30%

- 保修条款写明期限、范围和响应时间

- 口头承诺已写入合同或补充协议

- 报价单、设计图作为合同附件

### 资金准备

- 总预算已确定，留有 5% 应急金

- 首付资金来源已确认

- 后续付款时间节点与资金来源匹配

- 预留尾款 5-10% 用于最终验收后支付

核心提醒：装修前多花一周时间做功课，施工中能省下几万元和几个月的纠纷。不要被促销话术催促签字，你有权利花时间做出明智的决定。

# 物业装修规定

## 装修审批流程

- 向物业提交装修申请

- 提供装修方案和施工图纸

- 物业审批

- 签订装修管理协议

- 缴纳装修押金

- 领取施工许可证

## 常见物业规定

### 施工时间

- 工作日：8:00-12:00, 14:00-18:00

- 周末：禁止施工或限制噪音施工

- 法定节假日：禁止施工

### 垃圾清运

- 建筑垃圾堆放指定位置

- 物业代为清运需交费

- 禁止随意丢弃

### 电梯使用

- 大型材料走货梯

- 做好电梯保护

- 避免损坏电梯

### 公共区域

- 做好走廊、电梯保护

- 不得占用公共空间

- 损坏需赔偿

## 装修押金

- 一般 1000-5000 元

- 装修完毕验收后退还

- 损坏公共区域需扣款

## 注意事项

- 提前了解物业规定

- 与物业保持良好沟通

- 遵守施工时间

- 做好成品保护

# 季节性装修避坑 — Seasonal Renovation Pitfalls

Season and weather conditions significantly impact renovation quality, timeline, and cost. Temperature, humidity, and precipitation affect material performance, curing times, paint adhesion, and worker productivity. This guide provides season-specific strategies to minimize risks and maximize quality throughout your renovation project.

## Table of Contents

- 1. Why Season Matters

- 2. Winter Renovation Challenges (December–February)

- 3. Spring Renovation Considerations (March–May)

- 4. Summer Renovation Challenges (June–August)

- 5. Autumn Renovation Considerations (September–November)

- 6. Holiday Scheduling

- 7. Seasonal Decision Matrix

- 8. Seasonal Preparation Checklist

## 1. Why Season Matters

Renovation involves materials and processes that are sensitive to environmental conditions. Understanding seasonal impacts allows you to plan strategically and avoid costly mistakes.

### Key Environmental Factors

| Factor | Impact on Renovation | Critical Threshold |
| --- | --- | --- |
| Temperature | Affects paint drying, adhesive curing, cement setting | Below 5°C or above 35°C causes problems |
| Humidity | Impacts wood expansion, paint adhesion, mold growth | Above 85% RH or below 30% RH causes issues |
| Precipitation | Delays exterior work, increases indoor humidity, causes material damage | Heavy rain stops exterior work entirely |
| Ventilation | Affects paint fume dissipation, drying times, indoor air quality | Closed windows in winter slow drying significantly |
| Daylight hours | Limits working time, affects productivity and safety | Winter daylight 2-3 hours less than summer |

## 2. Winter Renovation Challenges (December–February)

### 2.1 Freezing Temperature Effects

Cement and Mortar:

Water-based materials (cement, mortar, tile adhesive) cannot cure properly below 5°C. Freezing water in the mixture causes expansion that weakens the bond and creates cracks.

| Material | Minimum Application Temperature | Risk Below Threshold |
| --- | --- | --- |
| Cement mortar | 5°C | Freezing, weak bonding, cracking |
| Tile adhesive | 5°C | Reduced adhesion, tile detachment |
| Waterproof coating | 5°C | Poor film formation, leaks |
| Self-leveling compound | 5°C | Incomplete curing, uneven surface |

Mitigation strategies: - Schedule wet work (cement, plaster) for midday when temperatures are highest - Use antifreeze admixtures in cement and mortar (confirm with contractor) - Keep windows closed during and for 48 hours after wet work - Use space heaters to maintain minimum 5°C in work areas - Allow 50-100% more curing time than standard specifications

Paint and Coatings:

| Issue | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Paint not drying | Low temperature slows evaporation | Use winter-grade paint; extend drying time to 48-72 hours |
| Cracking or peeling | Paint applied to cold surface | Ensure surface temperature is above 5°C before painting |
| Poor coverage | Paint viscosity changes in cold | Warm paint to room temperature before application |
| Orange peel texture | Paint cools too quickly during spraying | Apply by brush/roller; reduce spray distance |

### 2.2 Wood Material Challenges

Wood is hygroscopic and responds dramatically to winter’s dry indoor air (heating systems reduce humidity to 20-30%).

- Shrinkage: Wood flooring, cabinets, and trim can shrink 2-5mm, creating visible gaps

- Cracking: Rapid drying causes surface cracks in unfinished wood

- Solution: Acclimate wood materials on-site for 7-14 days before installation to allow them to adjust to indoor conditions

- Solution: Maintain indoor humidity at 40-50% during and after wood installation

### 2.3 Ventilation and Air Quality

Winter ventilation is a double-edged problem: - Windows must stay closed for temperature control, trapping VOCs from paint, adhesives, and new materials - Opening windows briefly for ventilation causes rapid temperature drops that can damage fresh work

Recommended approach: - Ventilate for 15-20 minutes daily during the warmest part of the day (12:00-14:00) - Use air purifiers with activated carbon filters - Consider professional air quality testing before occupancy - Allow 2-4 weeks extra for off-gassing before moving in

### 2.4 Schedule Impact

| Factor | Typical Delay | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Slow curing times | +50-100% per phase | Plan accordingly; don’t rush |
| Worker availability around Spring Festival | 2-6 weeks | Schedule around holidays; confirm worker return dates |
| Material delivery delays | 3-7 days | Order materials 1-2 weeks earlier than usual |
| Shorter daylight hours | -10-15% daily productivity | Use adequate artificial lighting |

## 3. Spring Renovation Considerations (March–May)

### 3.1 Advantages of Spring

Spring is generally considered the optimal renovation season in most of China:

- Moderate temperatures (10-25°C): Ideal for paint, cement, and adhesive work

- Increasing daylight: Extended working hours improve productivity

- Good ventilation: Open windows freely for faster drying and VOC dissipation

- Worker availability: Full workforce returns after Spring Festival

### 3.2 Rainy Season Challenges (Plum Rain / 梅雨)

In southern China, the plum rain season (typically June, but can start in late May) creates significant challenges:

| Problem | Impact | Prevention |
| --- | --- | --- |
| High humidity (85-95% RH) | Paint won’t dry; wood swells; mold growth | Monitor humidity; use dehumidifiers; delay paint work |
| Water damage to stored materials | Cement sets prematurely; wood warps | Store materials elevated and covered; use moisture barriers |
| Delayed drying times | All water-based processes slow down | Extend project timeline by 20-30% |
| Poor paint adhesion | Humidity prevents proper bonding | Wait for humidity below 75% before painting |

### 3.3 Spring-Specific Checklist

- Check weather forecast for rain patterns before scheduling wet work

- Purchase moisture meters to monitor wood moisture content (should be 8-12%)

- Plan interior work during rainy periods; reserve exterior/paint work for dry windows

- Book contractors early — spring is peak season, schedules fill quickly

- Verify that stored materials are protected from ground moisture

## 4. Summer Renovation Challenges (June–August)

### 4.1 High Temperature Effects

Paint and Coatings:

| Issue | Cause | Solution |
| --- | --- | --- |
| Paint dries too fast | High temperature accelerates evaporation | Apply in morning or evening; work in shaded areas |
| Brush marks visible | Paint sets before leveling | Use retarder additive; apply thinner coats |
| Blistering/bubbling | Trapped solvent from rapid surface drying | Apply paint in cooler hours; ensure proper ventilation |
| Color inconsistency | Uneven drying rates across surface | Maintain consistent application speed; avoid midday painting |

Cement and Plaster:

High temperatures cause rapid water evaporation from cement mixtures, leading to: - Insufficient hydration (weak concrete) - Surface cracking (plastic shrinkage cracks) - Reduced final strength

Mitigation strategies: - Keep cement surfaces moist by misting with water for 7 days after application - Cover fresh concrete/plaster with wet burlap or plastic sheeting - Avoid direct sun exposure on fresh cement work - Schedule cement work for early morning (6:00-10:00)

### 4.2 High Humidity and Rain

Summer combines heat with humidity and rain, particularly in southern regions.

| Concern | Action |
| --- | --- |
| Thunderstorm damage | Monitor weather; close windows; elevate materials |
| Humidity above 85% | Use dehumidifiers; delay painting and wood installation |
| Flood risk for ground-floor properties | Discuss drainage with contractor; consider waterproofing |
| Mold growth on stored materials | Store in dry, ventilated area; inspect weekly |

### 4.3 Worker Health and Productivity

- Extreme heat reduces worker productivity by 15-25%

- Heat-related illness risk increases significantly

- Most crews shift to early morning (5:00-11:00) and late afternoon (15:00-19:00) schedules

- Expect midday work stoppages on days above 35°C

What to do: - Discuss heat schedule with contractor upfront - Ensure adequate drinking water and rest areas are available - Do not pressure workers to continue during extreme heat

### 4.4 Summer-Specific Checklist

- Schedule paint work for morning or evening hours

- Purchase extra dehumidifiers for humid periods

- Confirm contractor’s heat schedule and midday break policy

- Weatherproof all stored materials against rain

- Plan for 20-30% longer project timeline due to weather interruptions

- Install temporary sunshades for exterior-facing windows during work

## 5. Autumn Renovation Considerations (September–November)

### 5.1 Advantages of Autumn

Autumn is the second-best renovation season, rivaling spring:

- Stable, moderate temperatures (15-25°C): Excellent for all work types

- Low humidity (40-60% RH): Ideal for paint drying and wood work

- Clear skies: Good ventilation without rain interruption

- Adequate daylight: Sufficient natural light for quality work

### 5.2 Autumn-Specific Considerations

| Factor | Consideration | Action |
| --- | --- | --- |
| Temperature dropping in late autumn | Late October/November can approach winter conditions | Finish exterior and wet work before late November |
| Dry air in northern regions | Humidity can drop below 30% | Monitor wood moisture; prevent excessive shrinkage |
| National Day holiday (October 1-7) | Contractors and suppliers unavailable for a full week | Schedule around the holiday; plan work stoppage |
| Peak season demand | Autumn is popular; contractor schedules may be full | Book 2-3 months in advance |

### 5.3 Autumn-Specific Checklist

- Target September-October for paint and finish work

- Complete all exterior work before temperatures consistently drop below 10°C

- Schedule National Day holiday break in project timeline

- Book contractor early to secure autumn slot

- Plan for faster drying times — may need to slow down paint application

## 6. Holiday Scheduling

### 6.1 Major Holidays Affecting Renovation

| Holiday | Typical Date | Duration | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Spring Festival (春节) | Late Jan–mid Feb | 2-6 weeks | Most workers return home; project may stop entirely |
| National Day (国庆节) | October 1-7 | 1 week | Suppliers closed; material delivery impossible |
| Labor Day (劳动节) | May 1-5 | 5 days | Reduced workforce; limited supplier availability |
| Dragon Boat Festival (端午节) | June (varies) | 3 days | Minor disruption; some workers take extended leave |
| Mid-Autumn Festival (中秋节) | September (varies) | 3 days | Minor disruption; similar to Dragon Boat |
| Qingming Festival (清明节) | April 4-5 | 3 days | Minor disruption |

### 6.2 Spring Festival Planning

Spring Festival is by far the most disruptive holiday for renovation projects:

Before the holiday: - [ ] Confirm exact date when workers will leave (varies by region, typically 1-2 weeks before the festival) - [ ] Confirm expected return date (workers may not return for 3-6 weeks total) - [ ] Complete all work that cannot be interrupted (wet work should be fully cured) - [ ] Secure the site: lock materials, protect finished surfaces, turn off water - [ ] Take comprehensive photos of completed work for the record - [ ] Settle any outstanding payments before the break

After the holiday: - [ ] Confirm workers have returned before scheduling restart - [ ] Inspect the site for any damage during the break - [ ] Check stored materials for deterioration - [ ] Re-confirm the project schedule — delays are common - [ ] Expect a 1-2 week ramp-up period as workers return to full productivity

### 6.3 Supplier Holiday Planning

| Supplier Type | Pre-Holiday Lead Time | Post-Holiday Delay |
| --- | --- | --- |
| Custom cabinets/furniture | Order 4-6 weeks before holiday | 2-4 weeks after holiday |
| Tile and stone | Order 2-3 weeks before holiday | 1-2 weeks after holiday |
| Paint and coatings | Usually available; stock up before | Normal within 1 week |
| Plumbing fixtures | Order 2-3 weeks before holiday | 2-3 weeks after holiday |
| Electrical components | Usually available | Normal within 3-5 days |

## 7. Seasonal Decision Matrix

Use this matrix to evaluate the best timing for each renovation phase:

| Renovation Phase | Winter | Spring | Summer | Autumn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demolition | OK with heating | Best | Best | Best |
| Plumbing/electrical | OK (interior) | Best | Best | Best |
| Waterproofing | Avoid (cold) | Best (dry days) | Good (avoid rain) | Best |
| Tiling | Avoid (cold) | Best | Good (early morning) | Best |
| Carpentry/woodwork | Good (controlled humidity) | Good (dry days) | Avoid (high humidity) | Best |
| Painting | OK (indoor heating) | Best | Good (morning/evening) | Best |
| Flooring installation | OK (acclimated) | Good | Avoid (high humidity) | Best |
| Cabinet installation | Good | Good | Avoid (humidity) | Best |
| Exterior work | Avoid | Best (dry days) | Good | Best (before Nov) |

Legend: - Best = Ideal conditions; recommended - Good = Acceptable with precautions - Avoid = High risk; reschedule if possible - OK = Workable with significant mitigation

## 8. Seasonal Preparation Checklist

### Universal Preparations (All Seasons)

- Check 30-day weather forecast before starting weather-sensitive work

- Discuss seasonal plan with contractor; document agreed approach

- Purchase seasonal-appropriate materials (winter-grade paint, etc.)

- Plan buffer time in schedule for weather-related delays

- Prepare backup indoor activities for outdoor work delays

### Season-Specific Quick Reference

| Season | Top 3 Priorities |
| --- | --- |
| Winter | 1. Maintain minimum 5°C in work areas 2. Extend curing times 3. Plan for Spring Festival disruption |
| Spring | 1. Monitor humidity levels 2. Book contractor early 3. Prepare for plum rain season |
| Summer | 1. Schedule work around heat 2. Protect materials from rain 3. Use dehumidifiers |
| Autumn | 1. Complete exterior work before cold 2. Plan around National Day holiday 3. Take advantage of optimal conditions |

## Additional Resources

- Related: Guide — General renovation planning and timeline guidance

- Related: Materials Pitfalls — Material selection and storage guidance

- Related: Checklist — Comprehensive renovation checklist

# 装修监理详解

## 监理类型

| 类型 | 价格 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 装修公司监理 | 免费/含管理费 | 偏向装修公司 |
| 第三方监理 | 50-100元/㎡ | 独立公正 |
| 独立监理师 | 100-200元/㎡ | 专业但贵 |

## 工作内容

### 材料验收

- 核对品牌型号

- 检查质量

### 施工监督

- 工艺是否符合规范

- 进度是否按计划

### 验收

- 各阶段验收

- 发现问题及时整改

### 沟通

- 与施工方沟通

- 定期向业主汇报

## 验收节点

- 拆改验收

- 水电验收

- 防水验收

- 泥瓦验收

- 木作验收

- 油漆验收

- 安装验收

- 竣工验收

## 选择要点

- 有资质证书

- 有行业经验

- 独立于装修公司

- 有详细验收报告

# 装修监理指南

## 是否需要请监理

### 适合请监理的情况

- 对装修不了解

- 工作忙没时间盯工地

- 预算充足

- 装修金额较大

### 可以不请监理的情况

- 有一定装修经验

- 有时间盯工地

- 预算有限

- 装修公司口碑好

## 监理类型

| 类型 | 价格 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 装修公司监理 | 免费/含在管理费中 | 偏向装修公司 |
| 第三方监理 | 50-100元/㎡ | 独立公正 |
| 独立监理师 | 100-200元/㎡ | 专业但贵 |

## 监理工作内容

### 材料验收

- 核对品牌型号

- 检查质量

### 施工监督

- 工艺是否符合规范

- 进度是否按计划进行

### 验收

- 各阶段验收

- 发现问题及时整改

### 沟通

- 与施工方沟通问题

- 定期向业主汇报

## 监理验收节点

- 拆改验收

- 水电验收

- 防水验收

- 泥瓦验收

- 木作验收

- 油漆验收

- 安装验收

- 竣工验收

## 选择监理的要点

- 有资质证书

- 有行业经验

- 独立于装修公司

- 有详细的验收报告

- 口碑好

# 装修施工队选择

## 施工队类型

| 类型 | 特点 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 散工 | 最便宜 | 300-400元/㎡ |
| 施工队 | 有一定组织 | 400-500元/㎡ |
| 装修公司 | 有保障 | 600-1000元/㎡ |

## 选择标准

### 看经验

- 从业年限

- 做过的项目

- 手艺水平

### 看口碑

- 业主评价

- 邻居推荐

- 网上评价

### 看管理

- 是否有工长

- 是否有监理

- 是否有售后

## 合作要点

- 签订书面合同

- 明确付款方式

- 约定工期

- 约定质量标准

- 约定售后

## 风险防范

- 不要一次性付款

- 保留质保金

- 做好各阶段验收

- 保留证据

# 保修期避坑 — Warranty Period Pitfalls

The warranty period is your primary protection against construction defects and material failures after project completion. However, contractors routinely limit warranty scope, create barriers to claims, and exploit homeowners’ lack of knowledge about their legal rights. This guide explains warranty requirements under Chinese law, common exclusion tactics, and how to ensure your warranty provides meaningful protection.

## Table of Contents

- 1. Legal Warranty Requirements

- 2. What Contractors Commonly Exclude

- 3. How Warranty Claims Get Denied

- 4. Documentation Needed for Warranty Claims

- 5. Warranty Claim Process

- 6. Warranty Period Checklist

- 7. Contractor Change or Closure

- 8. Extended Warranty Options

## 1. Legal Warranty Requirements

### 1.1 Minimum Warranty Periods Under Chinese Law

Under the 《住宅室内装饰装修管理办法》(Measures for the Administration of Residential Interior Decoration) and 《建设工程质量管理条例》(Construction Project Quality Management Regulations), the following minimum warranty periods apply:

| Work Category | Minimum Warranty Period | Start Date | Legal Basis |
| --- | --- | --- | --- |
| Waterproofing (bathroom, kitchen, balcony) | 5 years | Project completion acceptance date | Construction Project Quality Management Regulations, Article 40 |
| Plumbing and drainage | 2 years | Project completion acceptance date | Same as above |
| Electrical wiring | 2 years | Project completion acceptance date | Same as above |
| Wall and ceiling plastering | 2 years | Project completion acceptance date | Same as above |
| Flooring | 2 years | Project completion acceptance date | Industry standard |
| Custom cabinets and built-ins | 2 years | Project completion acceptance date | Industry standard |
| Paint and coatings | 2 years | Project completion acceptance date | Industry standard |
| Tile work | 2 years | Project completion acceptance date | Industry standard |
| HVAC installation | 2 years (equipment per manufacturer) | Project completion acceptance date | Industry standard |

Important notes:

- These are minimum periods. Contracts may specify longer warranty periods but cannot specify shorter ones.

- The warranty period starts from the project completion acceptance date (竣工验收合格之日), not the contract signing date or the move-in date.

- If a contract specifies a warranty period shorter than the legal minimum, the legal minimum applies regardless of the contract language.

### 1.2 Warranty Scope by Law

The warranty covers defects in workmanship and materials supplied by the contractor that occur under normal use conditions. Specifically:

| Covered | Not Covered |
| --- | --- |
| Cracking or peeling paint due to improper application | Damage caused by homeowner modification or renovation |
| Water leaks from improperly installed waterproof coating | Damage from natural disasters (earthquake, flood) |
| Electrical failures from improper wiring | Normal wear and tear (faded paint, worn surfaces) |
| Tile detachment from inadequate adhesive | Damage from homeowner negligence (impact, flooding) |
| Pipe leaks from defective installation or materials | Problems with homeowner-supplied materials |
| Floor deformation from improper installation | Changes in appearance due to normal aging |

### 1.3 Warranty vs. Guarantee

| Term | Meaning | Duration |
| --- | --- | --- |
| Warranty (保修) | Contractor’s obligation to repair defects at no cost | Legal minimum periods listed above |
| Maintenance (维护) | Contractor’s offer to perform upkeep (not legally required) | As agreed; usually paid service |
| Guarantee (保证) | Contractor’s promise of overall quality; broader than warranty | Varies by contract |

## 2. What Contractors Commonly Exclude

### 2.1 Unlawful Exclusions

The following exclusions are commonly found in contractor warranty clauses but may be unenforceable because they conflict with legal requirements:

| Unlawful Exclusion | Why It’s Problematic | Your Rights |
| --- | --- | --- |
| “Warranty void if homeowner is not present during construction” | Homeowner presence is not a legal warranty requirement | Warranty remains valid regardless of homeowner presence |
| “Cosmetic defects not covered” | Peeling paint, cracking plaster, and uneven tile are both cosmetic and functional defects | Quality defects must be covered regardless of classification |
| “Only material cost covered, not labor” | Law requires complete repair at no cost to homeowner | Both materials and labor must be covered |
| “Warranty limited to original contract price” | Repair cost may exceed original work cost if damage is extensive | Contractor is liable for full repair cost |
| “Third-party materials not covered” | Only materials supplied by homeowner are excluded; contractor-supplied materials are covered | Verify which materials were contractor-supplied |
| “Warranty requires annual inspection by contractor” | No legal basis for mandatory inspection requirement | Warranty is automatic; no action required to maintain it |

### 2.2 Gray Area Exclusions

These exclusions may be enforceable depending on the specific circumstances and contract language:

| Exclusion | Analysis |
| --- | --- |
| “Damage from unauthorized modifications” | Generally enforceable if homeowner altered the work without contractor consent |
| “Problems caused by building settlement” | May be enforceable if settlement is due to building structure, not contractor work |
| “Wear and tear after X years” | Enforceable after the warranty period expires; not during it |
| “Homeowner-supplied material defects” | Enforceable — contractor cannot warranty materials they did not supply |
| “Improper maintenance by homeowner” | May be enforceable if homeowner clearly violated maintenance instructions |

### 2.3 Specific Category Pitfalls

Waterproofing: - Contractors may claim leaks are due to “building movement” rather than installation defect - Counter: Request independent assessment; building movement causing leak within 5 years suggests inadequate waterproofing installation

Electrical: - Contractors may deny claims for “overload” without evidence - Counter: Document that circuit was used within designed capacity

Paint and Wall Finishes: - Contractors may claim cracking is due to “building settlement” or “temperature changes” - Counter: Normal temperature variation is a foreseeable condition that proper installation should accommodate

Flooring: - Contractors may blame humidity or homeowner cleaning methods - Counter: If flooring was installed per manufacturer specifications and used normally, defects are covered

## 3. How Warranty Claims Get Denied

### 3.1 Common Denial Tactics

| Tactic | How It Works | Counter-Strategy |
| --- | --- | --- |
| Delay | Contractor acknowledges claim but never schedules repair; hopes homeowner gives up | Set a deadline in writing; escalate to consumer protection agency if missed |
| Dispute cause | Contractor claims damage is due to homeowner action, not workmanship | Document with photos; request independent third-party assessment |
| Claim warranty expired | Contractor uses incorrect start date (e.g., contract date instead of completion date) | Reference legal start date; provide completion acceptance documentation |
| Blame other contractors | “That’s the plumber’s problem, not ours” | General contractor is responsible for coordinating all subcontractors |
| Offer paid repair | “We can fix it, but warranty doesn’t cover this” | Request written explanation of why it’s not covered; compare with legal requirements |
| Require original contract | “We need the original contract to process the claim” | Provide copy; original should have been kept by both parties |
| Company restructuring | “That was under the old company name / old manager” | Legal entity remains responsible; corporate name change does not void warranty |

### 3.2 Denial Response Flowchart

Warranty claim submitted to contractor
    │
    ├── Accepted → Schedule repair within reasonable time (7-14 days)
    │   ├── Repair completed satisfactorily → Close claim
    │   └── Repair unsatisfactory → Request re-repair; escalate if needed
    │
    ├── Delayed (no response within 7 days) → Send written notice with deadline
    │   ├── Contractor responds → Proceed with scheduling
    │   └── No response → File complaint with consumer association (12315)
    │
    └── Denied → Request written denial with specific reason
        ├── Reason is valid (e.g., homeowner damage) → Consider self-repair
        ├── Reason is questionable → Request third-party assessment
        └── Reason is clearly invalid → File complaint; consider legal action

## 4. Documentation Needed for Warranty Claims

### 4.1 Essential Documents to Retain

Maintain a dedicated warranty file containing the following documents:

| Document | Purpose | Where to Get It |
| --- | --- | --- |
| Renovation contract (original + all amendments) | Proof of agreement terms, scope, and warranty clauses | Provided at signing |
| Completion acceptance report (竣工验收单) | Establishes warranty start date | Signed at project completion |
| Material receipts and warranties | Proof of material quality and manufacturer warranty | Contractor should provide |
| Before/after/during photos | Evidence of original condition and work performed | Homeowner documentation |
| Payment records | Proof of completed payment and contract fulfillment | Homeowner financial records |
| Change request forms | Documents any modifications to original scope | Signed during construction |
| Supervisor inspection reports (if hired) | Independent quality verification at each phase | Supervisor provides |
| Contractor business license copy | Identifies legal entity for warranty claims | Request from contractor |
| Contractor contact information | Current address, phone, legal representative | Request at project completion |

### 4.2 Photo Evidence Standards

When documenting defects for warranty claims:

- Wide shot — Show the defect in context of the room

- Close-up — Show the specific defect in detail

- Comparison shot — If possible, show the same area before the defect appeared

- Date reference — Include a dated newspaper or phone screen showing the date

- Measurement reference — Include a ruler or tape measure for scale

- Video walkthrough — For complex issues, record a continuous video showing the defect and surrounding area

### 4.3 Defect Documentation Template

Use this template when reporting a warranty defect:

Warranty Claim Report
Date: [YYYY-MM-DD]
Contractor: [Company name]
Contract Number: [Contract reference]
Completion Date: [Warranty start date]
Warranty Category: [Waterproofing / Plumbing / Electrical / etc.]

Defect Location: [Specific room and area]
Defect Description: [Detailed description of the problem]
First Observed: [Date]
Worsening: [Yes/No — describe progression]
Photos Attached: [List photo file names]
Impact: [How the defect affects use of the space]
Requested Action: [Repair / Replace / Assess]

Contact Information:
Name: [Homeowner name]
Phone: [Phone number]
Email: [Email address]
Preferred Contact Time: [Time window]

## 5. Warranty Claim Process

### 5.1 Step-by-Step Claim Procedure

Step 1: IDENTIFY AND DOCUMENT
    ├── Discover defect during normal use
    ├── Take comprehensive photos and video
    ├── Note the date of discovery
    └── Check warranty status (is it within the warranty period?)

Step 2: NOTIFY CONTRACTOR
    ├── Contact contractor by phone (record call if possible)
    ├── Send written notice via WeChat and/or email
    ├── Include: defect description, photos, location, warranty reference
    └── Request repair appointment within 7-14 days

Step 3: CONTRACTOR RESPONSE
    ├── Accepted and scheduled → Attend repair appointment
    ├── Delayed → Send written reminder with deadline
    ├── Disputed → Request written explanation; prepare evidence
    └── Denied → Review denial reason against legal requirements

Step 4: REPAIR EXECUTION
    ├── Contractor performs repair
    ├── Homeowner supervises the repair work
    ├── Verify repair quality upon completion
    └── Sign repair completion confirmation

Step 5: REPAIR WARRANTY
    ├── Repaired work should have its own warranty period
    ├── Confirm new warranty start date for repaired area
    └── Document the repair with photos

### 5.2 Escalation Procedures

If the contractor does not cooperate with a legitimate warranty claim:

| Escalation Level | Action | When to Use |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | Written notice with 7-day deadline | Contractor ignores initial verbal request |
| Level 2 | Consumer complaint (12315 hotline or app) | Contractor does not respond to written notice |
| Level 3 | Industry association complaint (建筑装饰协会) | Consumer complaint does not resolve the issue |
| Level 4 | Mediation through community committee (居委会) | Neighbor dispute or shared building issue |
| Level 5 | Small claims court | All other methods exhausted; claim amount justifies legal cost |

### 5.3 Repair Warranty After Warranty Work

Important: When a contractor performs warranty repair, the repaired work should carry a new warranty period:

| Original Category | Repair Warranty Period |
| --- | --- |
| Waterproofing | New 5-year warranty on repaired area |
| Other categories | New 2-year warranty on repaired area |

Request written confirmation of the new warranty period after any warranty repair.

## 6. Warranty Period Checklist

### At Project Completion

- Obtain signed completion acceptance report with date

- Receive warranty certificate or warranty clause in contract

- Verify warranty periods meet or exceed legal minimums

- Obtain contractor’s current contact information (address, phone, email, legal representative)

- Obtain copies of all material warranties from manufacturer

- Organize all documentation in a dedicated warranty file

- Take comprehensive final photos of entire property

### During Warranty Period

- Inspect waterproofing areas quarterly (check for leaks, dampness, mold)

- Test all electrical outlets and switches annually

- Check for tile hollow sounds (tap tiles with a coin) annually

- Inspect paint and wall finishes for cracking or peeling annually

- Check plumbing connections under sinks and behind toilets annually

- Test floor for squeaks, gaps, or uneven areas annually

- Report any defects immediately — do not wait

- Document all defects with photos and written description

- Submit warranty claims in writing with deadline for response

### Near Warranty Expiration

- Review warranty expiration dates for each work category

- Conduct comprehensive inspection 3 months before expiration

- Submit any pending claims before warranty expires

- If defects are found, document and notify contractor immediately

- Keep all documentation for at least 2 years after warranty expiration

## 7. Contractor Change or Closure

### 7.1 What Happens If the Contractor Goes Out of Business?

This is one of the most serious warranty risks. Consider the following:

| Scenario | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Company closes / deregisters | Warranty may become unenforceable | File claim before closure; seek compensation from company assets |
| Company changes name | Legal entity still responsible | Track legal entity registration number (统一社会信用代码) |
| Company merges or is acquired | Successor entity may assume obligations | Check merger agreement for warranty assumption clause |
| Individual contractor (not company) | Personal liability applies; harder to enforce | Prefer contracting with registered companies |
| Contractor “disappears” | May need to pursue through legal channels | File complaint with market regulation bureau (市场监管局) |

### 7.3 Pre-Emptive Protection Strategies

- Contract with a registered company (not an individual contractor)

- Verify company registration status before signing (via 国家企业信用信息公示系统)

- Retain 3-5% of final payment as warranty deposit (保修保证金) for 1 year

- Ensure contract specifies warranty obligations survive company name changes or restructuring

- Consider purchasing third-party renovation insurance for major projects

## 8. Extended Warranty Options

### 8.1 Contractor-Offered Extended Warranty

Some contractors offer extended warranty beyond the legal minimum:

| Offering | Typical Duration | Considerations |
| --- | --- | --- |
| Standard legal minimum | 2-5 years by category | Non-negotiable minimum |
| Contractor extended warranty | 3-10 years total | Verify financial stability of contractor; may be worthless if company closes |
| Premium warranty package | 5-15 years total | Usually offered by high-end companies; confirm terms in writing |

Questions to ask about extended warranty: - Is the extended warranty backed by insurance or a guarantee fund? - What happens if the contractor closes during the extended warranty period? - Are there any additional costs or conditions for the extended warranty? - Is the extended warranty transferable if you sell the property?

### 8.2 Third-Party Warranty Insurance

An emerging option is third-party renovation warranty insurance:

| Feature | Description |
| --- | --- |
| Provider | Insurance company (not the contractor) |
| Coverage | Repair cost if contractor fails to honor warranty |
| Cost | Typically 0.5-2% of total project cost |
| Duration | Matches or exceeds legal warranty periods |
| Advantage | Protection against contractor closure |
| Limitation | May have exclusions and deductibles |

### 8.3 Warranty Comparison Table

| Protection Type | Coverage | Duration | Reliability | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legal minimum warranty | Workmanship + contractor materials | 2-5 years | High (legally enforceable) | Included |
| Contractor extended warranty | As agreed | 3-15 years | Medium (depends on contractor survival) | May be included or extra |
| Warranty deposit (retention) | Financial leverage | 1 year | High (cash leverage) | 3-5% withheld |
| Third-party warranty insurance | As per policy | 2-10 years | High (backed by insurance company) | 0.5-2% of project cost |

## Additional Resources

- Related: Legal Pitfalls — Legal framework for renovation contracts and disputes

- Related: Dispute Resolution — Steps to take when warranty claims are denied

- Related: Contract Pitfalls — Contract clauses that strengthen your warranty position

- Related: Insurance Pitfalls — Renovation insurance options and considerations

# 施工变更避坑

## 什么是施工变更

施工变更是指在施工过程中，对原定设计方案、施工工艺或材料进行的修改。

## 变更的常见原因

- 业主主动变更：施工过程中改变想法

- 施工方建议变更：发现原方案不可行或有更好的方案

- 现场条件限制：实际情况与设计不符

## 变更的费用陷阱

### 1. 低价变更

施工方承诺变更费用很低，实际结算时价格翻倍。

应对方法：变更前书面确认费用，不要口头约定。

### 2. 先做后算

施工方先做变更工程，后报价格。

应对方法：任何变更必须先确认价格再施工。

### 3. 关联变更

一个变更引发连锁反应，导致其他项目也需要变更。

示例： - 改变卫生间布局 → 水管需要改道 → 电路也需要改 → 防水需要重做

## 变更管理流程

- 提出变更：书面提出变更需求

- 评估影响：施工方评估费用和工期影响

- 确认变更：双方签字确认变更单

- 施工变更：按确认方案施工

- 验收变更：验收合格后计入结算

## 变更单模板

工程变更单

变更原因：_________________
变更内容：_________________
变更费用：¥________
工期影响：____天
甲方确认：________    乙方确认：________
日期：____年____月____日

## 控制变更成本的建议

- 设计阶段充分沟通，减少后期变更

- 变更前多方比价

- 约定变更总价不超过合同价的 5%

- 所有变更必须书面确认

# 施工阶段避坑详解

## 拆改阶段

### 常见猫腻

- 多报拆除面积

- 垃圾清运费重复收取

- 新建墙体面积虚报

### 应对方法

- 自己测量面积

- 明确垃圾清运费包含内容

- 新建墙体按实际计算

## 水电阶段

### 常见猫腻

- 管线绕线增加长度

- 电线规格缩水

- 水管以次充好

### 应对方法

- 拍照记录管线走向

- 检查电线规格

- 验收核对材料

## 泥瓦阶段

### 常见猫腻

- 防水少刷遍数

- 瓷砖以次充好

- 空鼓不处理

### 应对方法

- 检查防水厚度

- 材料进场验收

- 空鼓锤检查

## 木作阶段

### 常见猫腻

- 龙骨间距过大

- 板材环保不达标

- 五金用杂牌

### 应对方法

- 检查龙骨间距

- 要求检测报告

- 确认五金品牌

## 油漆阶段

### 常见猫腻

- 少刷遍数

- 涂料稀释过度

- 基层处理不到位

### 应对方法

- 检查涂刷遍数

- 按比例调配

- 灯光检查平整度

# 装修垃圾清运指南

## 垃圾类型

| 类型 | 内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 砖块、混凝土、瓷砖碎片 | 专用车辆清运 |
| 包装垃圾 | 纸箱、塑料袋、泡沫 | 可回收 |
| 有害垃圾 | 涂料桶、胶水桶 | 专门处理 |

## 清运费参考

| 城市 | 费用（元/车） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 北京 | 500-800 | 5吨车 |
| 上海 | 400-700 | 5吨车 |
| 广州 | 300-600 | 5吨车 |
| 成都 | 200-400 | 5吨车 |

## 注意事项

- 合同中明确垃圾清运费由谁承担

- 垃圾不能堆放在小区公共区域

- 不能私自倾倒建筑垃圾

- 清运车辆需要有资质

## 减少垃圾的方法

- 精准计算材料用量

- 合理利用边角料

- 选择包装少的材料

# 装修噪音管理

## 施工噪音标准

| 时间段 | 噪音限值 |
| --- | --- |
| 白天（6:00-22:00） | ≤70dB |
| 夜间（22:00-6:00） | ≤55dB |

## 噪音来源

| 工序 | 噪音等级 |
| --- | --- |
| 拆墙 | 80-100dB |
| 电锤开槽 | 90-110dB |
| 切割瓷砖 | 80-90dB |
| 电锯切割 | 85-95dB |
| 打磨墙面 | 70-85dB |

## 降噪措施

### 施工方

- 使用低噪音设备

- 高噪音工序集中在白天

- 关闭门窗施工

- 做好隔音处理

### 业主

- 提前通知邻居

- 与物业沟通施工时间

- 高噪音工序快速完成

## 法律规定

- 法定休息日、节假日禁止噪音施工

- 工作日 12:00-14:00 禁止噪音施工

- 违规可向环保部门投诉

## 邻里关系处理

- 装修前给邻居送小礼物

- 留下联系方式方便沟通

- 及时处理投诉

- 缩短高噪音工序时间

# 装修付款方式详解

## 常见付款模式

### 按进度付款（推荐）

| 节点 | 比例 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 开工 | 30% | 合同签订后 |
| 水电验收 | 30% | 水电工程验收合格 |
| 油漆完工 | 30% | 油漆工程验收合格 |
| 竣工验收 | 10% | 整体验收合格后 |

### 其他付款模式

- 50-40-10：前期付款比例过高，不推荐

- 20-30-30-20：质保金比例高，对业主有利

## 付款注意事项

### 付款前检查

- 确认当前阶段工程已完成

- 验收合格并签字

- 检查是否有质量问题

- 确认是否有增项

### 付款方式

- 银行转账：有转账记录

- 对公账户：转账到装修公司对公账户

- 避免现金：无凭证

- 避免个人账户：资金安全无保障

### 质保金

- 比例不低于总价 10%

- 竣工验收后支付

- 质保期（通常2年）满后退还

## 增项付款

### 增项付款原则

- 先确认增项必要性

- 对比增项报价

- 签订增项确认单

- 增项费用计入尾款

### 增项上限

- 合同中约定增项不超过总价 5%

- 超出部分由施工方承担

## 纠纷处理

### 施工方要求提前付款

- 坚持按合同约定付款

- 可以协商调整付款节点

- 不要提前支付未完成的工程款

### 施工质量有问题

- 先整改再付款

- 保留质量问题证据

- 必要时请第三方鉴定

# 成品保护指南

## 成品保护的重要性

施工过程中成品保护不到位会导致返工、增加成本、影响工期。

## 需要保护的成品

| 成品 | 保护方法 |
| --- | --- |
| 入户门 | 保护膜包裹 |
| 窗户 | 保护膜+纸板 |
| 地暖管 | 地面保护板 |
| 已贴瓷砖 | 地面保护板 |
| 已铺地板 | 保护膜+纸板 |
| 已安装洁具 | 保护罩 |
| 已安装橱柜 | 保护膜 |

## 保护材料

- 地面保护板：PVC或瓦楞纸板

- 保护膜：PE保护膜

- 护角条：阳角保护

- 警示带：提醒注意

## 各阶段保护要点

### 拆改阶段

- 入户门保护

- 窗户保护

- 下水管道封堵

### 水电阶段

- 已安装管线保护

- 墙面开槽区域保护

### 泥瓦阶段

- 已贴瓷砖地面保护

- 地漏封堵保护

### 木作阶段

- 已完成瓷砖保护

- 墙面保护

### 油漆阶段

- 地面保护

- 门窗保护

- 开关面板保护

### 安装阶段

- 已安装成品保护

- 交叉作业区域保护

## 验收要点

每次阶段转换时检查： - [ ] 成品是否有损坏 - [ ] 保护措施是否到位 - [ ] 损坏是否已修复

# 装修工期管理

## 标准工期参考

| 阶段 | 工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 拆改 | 3-5 | 视拆改量 |
| 水电 | 7-15 | 视面积 |
| 泥瓦 | 10-20 | 含防水、贴砖 |
| 木作 | 7-15 | 吊顶、柜体 |
| 油漆 | 10-15 | 含干燥时间 |
| 安装 | 5-10 | 门、地板、洁具 |
| 收尾 | 3-5 | 保洁、调试 |
| 总计 | 45-85 | 约1.5-3个月 |

## 影响工期的因素

### 业主因素

- 方案变更

- 材料采购不及时

- 验收拖延

### 施工方因素

- 工人安排不合理

- 材料进场延迟

- 施工质量返工

### 外部因素

- 天气影响

- 物业限制

- 材料供应问题

## 工期管理建议

### 施工前

- 确认设计方案，不随意变更

- 主材提前采购

- 与施工方确认工期计划

### 施工中

- 定期检查进度

- 及时验收，不拖延

- 材料提前进场

### 工期延误处理

- 分析原因

- 协商解决方案

- 按合同追究责任

## 合同中工期条款

- 明确开工和竣工日期

- 约定延期赔偿（每天总价千分之几）

- 约定不可抗力情况

# 装修垃圾处理

## 垃圾分类

| 类型 | 内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 砖块、混凝土、瓷砖碎片 | 专用车辆清运 |
| 可回收垃圾 | 纸箱、金属、木材 | 回收利用 |
| 有害垃圾 | 涂料桶、胶水桶 | 专门处理 |

## 清运费参考

| 城市 | 费用（元/车） |
| --- | --- |
| 北京 | 500-800 |
| 上海 | 400-700 |
| 广州 | 300-600 |
| 成都 | 200-400 |

## 处理方式

### 物业代清

- 缴纳垃圾清运费

- 物业负责清运

### 自行清运

- 联系清运公司

- 运到指定消纳场

## 减少垃圾的方法

- 精准计算材料用量

- 合理利用边角料

- 选择包装少的材料

# 装修增项管理

## 增项类型

| 类型 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 业主主动增项 | 需求变化 | 确认费用后再施工 |
| 施工方增项 | 漏项或设计变更 | 审核是否合理 |
| 客观增项 | 现场条件变化 | 协商分担费用 |

## 增项控制

### 事前控制

- 报价单细化

- 约定增项上限

- 书面确认

### 事中控制

- 增项确认单

- 明确费用

- 明确工期影响

### 事后控制

- 结算核对

- 分析增项原因

- 总结经验

## 增项确认单模板

工程增项确认单

增项原因：_____________
增项内容：_____________
增项费用：¥________
工期影响：____天
甲方确认：________    乙方确认：________
日期：____年____月____日

## 常见不合理增项

- 报价单已有项目重复收取

- 合同约定范围内收取增项

- 未提前确认费用的增项

# 装修合同管理

## 合同签订

### 注意事项

- 仔细阅读合同条款

- 确认报价单明细

- 约定付款比例

- 约定工期

- 约定增项上限

- 约定质保期

## 合同执行

### 业主责任

- 按时付款

- 及时验收

- 提供施工条件

### 施工方责任

- 按图施工

- 保证质量

- 安全施工

## 合同变更

- 书面变更

- 双方签字确认

- 明确费用和工期影响

## 合同纠纷

- 协商解决

- 第三方调解

- 法律途径

# 装修报价单陷阱详解

## 常见报价单猫腻

### 1. 恶意漏项

故意在报价单中漏掉必要项目，后期以增项名义加收。

常见漏项： - 地面找平 - 垃圾清运 - 材料搬运费 - 成品保护费 - 管理费

应对方法： - 要求报价单包含完整施工流程的所有项目 - 对比多家报价，发现漏项 - 合同中约定”报价清单外项目乙方自行承担”

### 2. 模糊报价

只写项目名称，不写具体材料、工艺、规格。

示例： - ❌ “铺地砖 ¥80/㎡” - ✅ “铺地砖（东鹏800×800mm瓷砖，水泥砂浆铺贴，勾缝）¥80/㎡”

### 3. 拆分报价

把一个项目拆分成多个小项目，看起来单价便宜，总价却很高。

示例： - 墙面处理拆成：基层处理、批腻子、打磨、刷底漆、刷面漆 - 每个单价看起来便宜，加起来比正常报价高

### 4. 虚报工程量

故意多报工程量，实际结算时按实结算，业主发现不了。

应对方法： - 自己测量面积和工程量 - 对比多家报价的工程量

### 5. 低价高报

用低端材料报低价，实际施工时推荐升级材料。

示例： - 报价用杂牌防水涂料，施工时推荐用东方雨虹 - 升级后价格翻倍

## 报价单审查清单

- 每个项目是否注明材料品牌、型号、规格

- 是否注明施工工艺

- 工程量是否合理

- 是否有漏项

- 是否有重复报价

- 单价是否合理

- 是否注明是否包含辅料

- 是否包含垃圾清运费

- 是否包含成品保护费

# 装修合同审查要点

## 基本信息审查

- 甲乙双方信息完整

- 工程地址正确

- 建筑面积正确

## 工程内容审查

- 承包范围明确

- 装修模式明确

- 报价清单作为附件

## 工期审查

- 开工日期明确

- 竣工日期明确

- 延期赔偿明确

## 质量标准审查

- 引用国家标准

- 隐蔽工程验收

- 竣工验收标准

## 付款方式审查

- 付款节点明确

- 付款比例合理（建议3-3-3-1）

- 增项约定（建议≤5%）

## 材料供应审查

- 甲方供材清单

- 乙方供材清单

- 材料品牌型号明确

## 违约责任审查

- 延期赔偿

- 质量赔偿

- 单方解约

## 质保条款审查

- 基础工程≥2年

- 水电工程≥5年

- 售后响应时间

# 装修合同审查指南

## 合同审查清单

### 基本信息

- 甲乙双方信息完整

- 工程地址正确

- 建筑面积正确

### 工程内容

- 承包范围明确

- 装修模式明确

- 报价清单作为附件

### 工期约定

- 开工日期明确

- 竣工日期明确

- 延期赔偿明确

### 质量标准

- 引用国家标准

- 隐蔽工程验收制度

- 竣工验收标准

### 付款方式

- 付款节点明确

- 付款比例合理

- 增项约定

### 材料供应

- 甲方供材清单

- 乙方供材清单

- 材料品牌型号

### 违约责任

- 延期赔偿

- 质量赔偿

- 单方解约

### 质保条款

- 质保期限

- 保修范围

- 售后响应

## 常见不合理条款

| 条款 | 问题 | 修改建议 |
| --- | --- | --- |
| 前期付款>60% | 业主被动 | 降低到30% |
| 无增项约定 | 费用不可控 | 约定上限5% |
| 质保期<2年 | 保障不足 | 至少2年 |
| 无延期赔偿 | 工期无约束 | 约定每天赔偿 |

## 审查建议

- 请律师审查大额合同

- 不要签空白合同

- 保留合同原件

# 装修合同范本

## 装修工程承包合同

甲方（发包方）： _____________ 乙方（承包方）： _____________

### 一、工程概况

- 工程地址：_____________

- 建筑面积：_____________

- 装修模式：_____________

- 承包范围：详见报价清单

### 二、工期约定

- 开工日期：____年_月_日

- 竣工日期：____年_月_日

- 总工期：____个工作日

- 延期赔偿：每延期一日，乙方支付总价款千分之____

### 三、工程价款

- 合同总价：¥________元（大写：________）

- 付款方式：按进度付款

### 四、付款节点

- 开工付30%：¥________

- 水电验收付30%：¥________

- 油漆完工付30%：¥________

- 竣工验收付10%：¥________（质保金）

### 五、增项约定

增项比例不超过总价的5%，超出部分由乙方承担。

### 六、质量标准

按照 GB/T 50327-2001 标准执行。

### 七、质保期限

基础工程质保2年，水电工程质保5年。

### 八、双方责任

甲方责任： 1. 提供施工条件 2. 按时付款 3. 及时验收

乙方责任： 1. 按图施工 2. 保证质量 3. 安全施工

### 九、违约责任

- 甲方违约：承担违约责任

- 乙方违约：承担违约责任

### 十、争议解决

协商解决，协商不成向工程所在地法院起诉。

甲方签字： _____________ 乙方签字： _____________ 日期： ____年_月_日 日期： ____年_月_日

# 装修合同详解

## 合同必备条款

### 1. 工程概况

- 工程地址

- 建筑面积

- 装修模式（清包/半包/全包/整装）

- 承包范围

### 2. 工期约定

- 开工日期

- 竣工日期

- 总工期（工作日）

- 延期条件和赔偿

### 3. 工程质量标准

- 引用国家标准：GB/T 50327

- 隐蔽工程验收制度

- 竣工验收标准

### 4. 工程价款及付款方式

- 总价款

- 付款节点和比例

- 增项约定

- 质保金

### 5. 材料供应

- 甲方供材清单

- 乙方供材清单

- 材料品牌、型号、规格

- 材料验收方式

### 6. 双方责任

- 甲方责任

- 乙方责任

- 安全责任

### 7. 工程变更

- 变更流程

- 变更价格确定

- 变更工期调整

### 8. 验收与保修

- 验收程序

- 质保期限

- 保修范围

- 售后响应时间

## 标准合同模板

以下为装修合同的核心条款模板：

装修工程承包合同

甲方（发包方）：_____________
乙方（承包方）：_____________

一、工程概况
工程地址：_____________
建筑面积：_____________
装修模式：_____________
承包范围：详见报价清单

二、工期约定
开工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
总工期：____个工作日
延期赔偿：每延期一日，乙方支付总价款千分之____

三、工程价款
合同总价：¥________元（大写：________）
付款方式：按进度付款

四、付款节点
1. 开工付30%：¥________
2. 水电验收付30%：¥________
3. 油漆完工付30%：¥________
4. 竣工验收付10%：¥________（质保金）

五、增项约定
增项比例不超过总价的5%，超出部分由乙方承担。

六、质保期限
基础工程质保2年，水电工程质保5年。

甲方签字：_____________    乙方签字：_____________
日期：____年____月____日    日期：____年____月____日

## 常见合同陷阱

### 1. 模糊报价

报价单只写项目名称，不写材料品牌型号。

### 2. 付款比例不合理

前期付款比例过高（超过 60%），后期失去主动权。

### 3. 无增项约定

合同中未约定增项比例上限。

### 4. 质保期过短

基础工程质保低于 2 年，水电低于 5 年。

### 5. 无延期赔偿

未约定延期交付的违约责任。

# 装修合同陷阱详解

## 常见合同陷阱

### 1. 模糊报价

报价单只写”XX 项目”，不写具体工艺、材料、规格。

示例： - ❌ “铺地砖 ¥80/㎡” - ✅ “铺地砖（东鹏800×800mm瓷砖，水泥砂浆铺贴，勾缝）¥80/㎡”

### 2. 恶意漏项

故意漏掉必要项目，后期以增项名义加收。

常见漏项： - 地面找平 - 垃圾清运 - 材料搬运费 - 成品保护费

### 3. 拆分报价

把一个项目拆分成多个小项目，看起来单价便宜。

### 4. 付款比例不合理

前期付款比例过高，后期失去主动权。

建议比例：3-3-3-1

### 5. 无增项约定

合同中未约定增项比例上限。

建议：约定增项≤5%

## 合同审查清单

- 报价单是否明细

- 付款比例是否合理

- 是否有增项约定

- 质保期是否达标

- 是否有延期赔偿

# 设计阶段避坑详解

## 设计图纸审查

### 重点检查

- 尺寸是否准确 → 亲自复尺

- 功能是否合理 → 动线是否流畅

- 材料是否标注 → 品牌型号是否明确

- 水电点位 → 数量是否够用

- 收纳空间 → 是否充足

### 常见设计问题

| 问题 | 后果 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸错误 | 家具放不下 | 复尺确认 |
| 插座不够 | 后期拉线 | 预留充足 |
| 收纳不足 | 后期杂乱 | 提前规划 |
| 光线不足 | 居住不舒适 | 增加照明 |

## 效果图陷阱

### 效果图的猫腻

- 广角镜头让空间显大

- 灯光效果过于理想

- 家具尺寸比例失真

### 应对方法

- 要求看平面图和施工图

- 确认效果图中的材料可购买

- 要求设计师说明施工可行性

## 设计费

### 收费标准

| 级别 | 价格（元/㎡） | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 普通设计师 | 50-100 | 基础设计 |
| 主任设计师 | 100-200 | 深化设计 |
| 设计总监 | 200-500 | 全案设计 |

### 是否值得花设计费

- 预算充足：建议请独立设计师

- 预算有限：装修公司免费设计也可用

# 材料验收指南

## 材料验收的重要性

材料是装修质量的基础，进场时严格验收可以避免后期质量问题。

## 验收流程

### 第一步：核对清单

- 对照合同中的材料清单

- 核对品牌、型号、规格

- 核对数量

### 第二步：外观检查

- 包装是否完好

- 有无破损、变形

- 生产日期和保质期

### 第三步：质量抽检

- 抽查部分材料进行质量检查

- 必要时送检

### 第四步：签字确认

- 验收合格后签字

- 不合格要求退换

## 主要材料验收要点

### 瓷砖

- 包装完好

- 规格一致

- 无明显色差和破损

- 等级标识（优等品）

### 地板

- 包装完好

- 含水率达标

- 无虫蛀

- 环保等级标识

### 涂料

- 桶身完好

- 生产日期

- 环保标识（十环认证）

- 批次一致

### 水管电线

- 3C认证

- 品牌型号与合同一致

- 规格达标

- 无破损

### 防水材料

- 包装完好

- 品牌型号与合同一致

- 在保质期内

## 验收记录

每次验收做好记录： - 日期 - 材料名称 - 品牌型号 - 数量 - 验收结果 - 验收人签字

# 材料采购避坑详解

## 瓷砖采购

### 常见陷阱

- 用低端系列冒充高端

- 同一品牌不同产地

- 等级标识不清

### 应对方法

- 认准具体型号

- 检查包装上的等级标识

- 同批次购买

## 地板采购

### 常见陷阱

- 含水率不达标

- 环保等级虚标

- 厚度缩水

### 应对方法

- 要求提供检测报告

- 检查环保等级标识

- 卡尺测量厚度

## 涂料采购

### 常见陷阱

- 假冒伪劣

- 过期产品

- 同品牌不同系列

### 应对方法

- 正规渠道购买

- 检查生产日期

- 认准具体型号

## 洁具采购

### 常见陷阱

- 以次充好

- 配件不全

- 售后无保障

### 应对方法

- 选择正规渠道

- 检查配件清单

- 确认售后服务

## 采购渠道对比

| 渠道 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 建材市场 | 可看实物 | 价格不透明 |
| 品牌专卖店 | 品质有保障 | 价格高 |
| 电商平台 | 价格透明 | 无法看实物 |
| 团购 | 价格优惠 | 选择有限 |

## 采购建议

- 货比三家

- 保留购买凭证

- 确认退换货政策

- 提前规划采购时间

# 装修材料存储指南

## 存储环境要求

### 温度

- 涂料：5-35°C

- 胶水：5-30°C

- 木材：常温

- 瓷砖：常温

### 湿度

- 木材：≤60%

- 石膏板：≤70%

- 涂料：≤85%

- 五金：≤60%

## 存储方法

### 室内存储

- 远离水源

- 避免阳光直射

- 分类存放

- 离地存放（垫木板）

### 室外存储

- 做好防雨措施

- 避免暴晒

- 码放整齐

## 各类材料存储

### 水泥

- 存放≤3个月

- 防潮

- 先到先用

### 涂料

- 密封保存

- 远离火源

- 标注开封日期

### 瓷砖

- 平整码放

- 避免磕碰

- 同批次放一起

### 木材

- 离地存放

- 通风干燥

- 避免变形

### 电线

- 防潮

- 避免弯折

- 分类存放

## 安全管理

- 易燃材料单独存放

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

- 定期检查

# 材料替换避坑 — Material Substitution Pitfalls

Unauthorized or poorly communicated material substitution is one of the most common sources of quality degradation and budget disputes in residential renovation. This guide explains how substitutions occur, how to detect them, and how to establish a fair and transparent approval process.

## Table of Contents

- 1. How Material Substitutions Occur

- 2. Common Substitution Scenarios

- 3. Quality Differences and Hidden Costs

- 4. The Material Approval Process

- 5. Cost Adjustment and Pricing Rules

- 6. Detection and Inspection Guide

- 7. Contract Clauses for Protection

- 8. Material Substitution Checklist

## 1. How Material Substitutions Occur

Material substitutions happen through several pathways. Understanding how they occur is the first step in prevention.

### 1.1 Substitution Pathways

| Pathway | Description | Frequency | Intent |
| --- | --- | --- | --- |
| Contractor-initiated (unauthorized) | Contractor uses cheaper material without homeowner’s knowledge or approval | Very common | Cost saving for contractor |
| Contractor-initiated (approved, but misleading) | Contractor proposes “equivalent” substitution that is actually inferior | Common | Cost saving while appearing transparent |
| Supply-driven | Specified material is out of stock; contractor proposes alternative | Common | Legitimate, but may still favor contractor |
| Homeowner-initiated | Homeowner decides to change material after contract signing | Less common | Genuine preference change |
| Designer-specified ambiguity | Design documents specify generic material type, allowing contractor to choose lowest-cost option | Common | May be intentional by designer-contractor |

### 1.2 Why Unauthorized Substitutions Happen

Contractors substitute materials primarily to increase their profit margin. The difference between specified and substituted material cost goes directly to the contractor, often without any quality benefit to the homeowner.

Example calculation:

| Item | Specified Material | Substituted Material | Contractor’s Margin |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC pipe (per meter) | 8.50 RMB (brand name) | 3.20 RMB (generic) | 5.30 RMB/meter |
| Total for 100m apartment | 850 RMB | 320 RMB | 530 RMB unearned |
| Latex paint (per bucket) | 680 RMB (Dulux premium) | 280 RMB (generic brand) | 400 RMB/bucket |
| Total for 4 buckets | 2,720 RMB | 1,120 RMB | 1,600 RMB unearned |
| Wire (per roll) | 180 RMB (certified brand) | 95 RMB (uncertified) | 85 RMB/roll |
| Total for 15 rolls | 2,700 RMB | 1,425 RMB | 1,275 RMB unearned |

These small margins add up across an entire project, often totaling 3,000-15,000 RMB in unauthorized savings for the contractor.

## 2. Common Substitution Scenarios

### 2.1 High-Risk Materials

These materials are most frequently substituted due to their high cost differential and the difficulty homeowners have in detecting the change:

| Material Category | Common Substitution | Why It’s Hard to Detect |
| --- | --- | --- |
| Electrical wire | Certified brand → uncertified generic | Once installed in walls, impossible to verify without cutting |
| PVC pipes | Brand-name → thin-wall generic | Hidden behind walls and floors |
| Waterproof coating | Two-coat premium → single-coat basic | Covered by tile; failure may not appear for years |
| Latex paint | Premium line → economy line (same brand) | Same brand name, different product tier |
| Adhesives and sealants | Brand-name → cheap generic | Applied internally; not visible after installation |
| Insulation materials | Specified density → lower density | Hidden behind walls; no visible difference |
| Cabinet hardware | Soft-close hinges → standard hinges | May appear similar; quality difference revealed through use |
| Tile adhesive | Premium adhesive → cement-only bonding | Hidden under tiles; failure appears as tile detachment later |

### 2.2 Substitution Tactics to Watch For

| Tactic | How It Works | How to Counter |
| --- | --- | --- |
| “Same brand, different model” | Uses economy-tier product from specified brand | Specify exact product line and model number in contract |
| “Temporarily out of stock” | Claims unavailability to push substitution | Verify stock independently; insist on original or documented alternative |
| “This is actually better” | Claims substitution is an “upgrade” at no cost | Verify independently; if truly better, accept with documentation |
| Bait and switch at delivery | Brand-name material delivered, then swapped on-site | Be present at delivery; photograph materials; mark packages |
| Partial substitution | Uses correct material for visible areas, cheap material for hidden areas | Inspect all areas, not just visible ones |
| Specification ambiguity | Contract says “brand-name paint” without specifying product line | Specify brand + product line + model number + color code |

## 3. Quality Differences and Hidden Costs

### 3.1 Quality Comparison Framework

When evaluating whether a substitution is acceptable, consider the following factors:

| Factor | Why It Matters | How to Assess |
| --- | --- | --- |
| Durability | Affects how long the material lasts before needing replacement | Compare manufacturer warranty; check independent reviews |
| Safety | Substandard electrical wire or gas pipe can cause fire or explosion | Check for national certification (CCC mark for electrical products) |
| Environmental impact | Cheap materials may emit more VOCs or contain harmful substances | Request formaldehyde and VOC test reports |
| Compatibility | Substituted material may not work with adjacent materials | Ask contractor to explain compatibility; verify with manufacturer |
| Aesthetics | Color, texture, or finish may differ from specification | Request physical samples before approval |
| Warranty | Substituted material may void manufacturer warranty | Check warranty terms for both original and substituted material |

### 3.2 Hidden Costs of Inferior Substitutions

The true cost of a material substitution extends far beyond the price difference:

| Hidden Cost | Example | Estimated Impact |
| --- | --- | --- |
| Premature replacement | Cheap waterproof coating fails in 2 years, requires re-tiling bathroom | 5-10x original material cost |
| Property damage | Substandard pipe leaks, damaging floors and neighbor’s ceiling | 10-50x material savings |
| Health impact | High-VOC paint or adhesive causes respiratory issues | Medical costs + temporary relocation |
| Reduced property value | Visible quality issues reduce resale value | 1-5% of property value |
| Repair difficulty | Hidden materials require demolition to access | 3-8x original installation cost |

## 4. The Material Approval Process

### 4.1 Pre-Construction Material Confirmation

Before any work begins, follow this process to confirm materials:

Step 1: CONTRACT SPECIFICATION
    ├── Contract lists every major material with:
    │   ├── Brand name
    │   ├── Product line / model number
    │   ├── Specification (size, grade, color)
    │   ├── Quantity estimate
    │   └── Unit price reference
    └── Both parties sign the material schedule

Step 2: PRE-DELIVERY VERIFICATION
    ├── Contractor notifies homeowner 2-3 days before material delivery
    ├── Homeowner verifies that ordered materials match contract specification
    └── Flag any planned substitutions for formal approval

Step 3: ON-SITE DELIVERY INSPECTION
    ├── Homeowner or supervisor present at delivery
    ├── Verify:
    │   ├── Brand and model match contract
    │   ├── Packaging is sealed and undamaged
    │   ├── Quantity matches delivery note
    │   ├── Manufacturing date is recent (not old stock)
    │   └── Certification marks are present (CCC, etc.)
    ├── Photograph all materials with packaging labels visible
    └── Sign delivery receipt only after verification

Step 4: STORAGE AND USAGE MONITORING
    ├── Materials stored in designated area
    ├── Supervisor tracks material usage against project plan
    └── Flag any unexplained material shortages (possible off-site diversion)

### 4.2 Substitution Approval Form

Every substitution must go through this formal process:

| Field | Description |
| --- | --- |
| Substitution Request Number | Sequential (SR-001, SR-002, etc.) |
| Date Submitted | Date of request |
| Original Material | Brand, model, specification as listed in contract |
| Proposed Substitute | Brand, model, specification of alternative |
| Reason for Substitution | Out of stock, discontinued, better alternative, etc. |
| Price Difference | Per unit and total; credit or additional charge |
| Quality Comparison | Side-by-side comparison of key specifications |
| Certification | Both materials’ certifications (CCC, environmental reports) |
| Homeowner Approval | Written signature required before use |
| Date Approved | Date of approval |

### 4.3 Substitution Approval Decision Tree

Contractor proposes substitution
    │
    ├── Is original material truly unavailable?
    │   ├── YES → Proceed to quality comparison
    │   └── NO → Reject; insist on original material
    │
    ├── Does substitute meet or exceed original specifications?
    │   ├── YES → Consider accepting
    │   └── NO → Reject
    │
    ├── Is price difference handled fairly?
    │   ├── Original more expensive → Homeowner receives credit
    │   ├── Substitute more expensive → Homeowner pays difference
    │   └── Price undisclosed → Request quotation before deciding
    │
    ├── Are certifications equivalent or better?
    │   ├── YES → Proceed
    │   └── NO → Reject
    │
    └── Homeowner signs approval form
        └── Proceed with substitution

## 5. Cost Adjustment and Pricing Rules

### 5.1 Fair Pricing Principles

| Principle | Description |
| --- | --- |
| Full credit for cheaper material | If substitute costs less, homeowner receives 100% of the difference as a credit |
| Transparent pricing | Contractor must provide actual purchase invoices for substituted materials |
| No markup on unsubstantiated savings | Contractor cannot keep the difference without documentation |
| Fair markup on more expensive material | If substitute costs more, homeowner pays actual cost difference only (no additional markup) |

### 5.2 Common Pricing Disputes

| Dispute | Contractor’s Claim | Reality | Resolution |
| --- | --- | --- | --- |
| “Substitute is equivalent” | No price adjustment needed | Verify actual cost; if cheaper, homeowner gets credit | Request purchase receipt |
| “We absorbed the cost difference” | No credit offered | Contractor likely didn’t absorb anything | Request transparent pricing |
| “This is an upgrade at no extra cost” | Free upgrade | Verify specifications; may be marketing claim | Independent verification needed |
| “The price includes installation” | Higher substitute price justified | Installation cost should be separate | Compare material cost only |
| “Bulk pricing applies” | Lower price for homeowner | May be legitimate; verify | Request bulk pricing documentation |

### 5.3 Price Verification Methods

| Method | How It Works | Reliability |
| --- | --- | --- |
| Online price check | Compare with JD.com, Taobao, or manufacturer website | Good for standard products |
| Visit building material market | Check prices at local building supply stores | Very reliable; see physical product |
| Request purchase invoice | Contractor provides receipt from supplier | Most reliable; shows actual cost paid |
| Third-party cost estimate | Supervisor or independent estimator provides cost | Professional and unbiased |

## 6. Detection and Inspection Guide

### 6.1 When to Inspect Materials

| Timing | What to Check | Who Should Be Present |
| --- | --- | --- |
| Material delivery | Brand, model, quantity, packaging, certification | Homeowner or supervisor |
| Before installation | Verify material matches contract specification | Homeowner or supervisor |
| During installation | Observe installation process; verify correct material being used | Supervisor (if hired) |
| After installation (visible areas) | Check finish quality, brand marks on visible surfaces | Homeowner |
| After installation (hidden areas) | Photograph before covering; check material labels | Supervisor + homeowner |

### 6.2 Material-Specific Inspection Tips

| Material | Inspection Method | What to Look For |
| --- | --- | --- |
| Electrical wire | Check packaging for CCC mark; check wire printing for brand and specification | Brand name, wire gauge (mm²), CCC certification |
| PVC pipe | Check wall thickness with calipers; check for brand embossing | Wall thickness matches specification; brand visible |
| Paint | Check bucket label for product line and model; check manufacturing date | Correct product tier; fresh stock (within 12 months) |
| Tile adhesive | Check bag label for brand and model; verify weight | Correct product; full-weight bags (not opened/repackaged) |
| Waterproof coating | Check bucket label and certification report | Correct product; environmental certification |
| Cabinet hardware | Check hinge brand marking; test soft-close function | Brand marking visible; smooth soft-close operation |
| Flooring | Check packaging for brand, grade, and batch number | Correct grade; consistent batch (color variation risk) |

### 6.3 Photo Documentation Standards

When documenting materials on-site:

- Photograph the packaging label showing brand, model, and specification

- Photograph the material itself next to the packaging for association

- Include a date reference in the photo

- Photograph certification marks (CCC, environmental labels)

- Photograph materials after opening to verify internal contents match external labeling

- Create a digital folder organized by material type and delivery date

## 7. Contract Clauses for Protection

### 7.1 Essential Contract Clauses

Include the following clauses in your renovation contract to prevent unauthorized substitution:

Clause 1: Material Specification > “All materials used in this project shall conform exactly to the material schedule attached as Appendix X, which specifies brand, product line, model number, and technical specifications for each material item.”

Clause 2: Substitution Approval > “No material substitution shall be made without the homeowner’s prior written approval. Any unauthorized substitution discovered by the homeowner shall result in the contractor replacing the material at their own cost, plus a penalty of X% of the material’s specified cost.”

Clause 3: Price Adjustment > “If a material substitution is approved, the contract price shall be adjusted by the actual cost difference. If the substitute material costs less, the homeowner shall receive a full credit. If it costs more, the homeowner shall pay only the documented cost difference.”

Clause 4: Delivery Inspection > “All materials shall be inspected by the homeowner or their representative upon delivery. The contractor shall provide 48 hours advance notice of material delivery.”

Clause 5: Documentation > “The contractor shall provide purchase invoices or receipts for all substituted materials upon request.”

### 7.2 Penalty Enforcement

| Violation | Recommended Penalty | Enforcement Mechanism |
| --- | --- | --- |
| Unauthorized substitution discovered | Replace material at contractor’s cost + 20% penalty | Withhold from final payment |
| Substitution with inferior specification | Full replacement + project delay compensation | Withhold from progress payment |
| Refusal to provide purchase documentation | 10% penalty on disputed material cost | Dispute resolution clause |
| Systematic substitution across multiple materials | Contract termination + damages | Legal action if necessary |

## 8. Material Substitution Checklist

### Pre-Construction

- Contract includes detailed material schedule with brand, model, and specification for every major material

- Material schedule signed by both parties as contract appendix

- Substitution approval process defined in contract

- Penalty clause for unauthorized substitution included

- Homeowner knows how to identify and verify each major material

### During Construction

- Present at every material delivery for inspection

- Photograph all materials with packaging labels visible

- Verify brand, model, and specification against contract schedule

- Check for certification marks (CCC, environmental)

- Flag any discrepancies immediately; do not allow installation of unverified materials

- Process all substitution requests through formal approval form

- Request purchase invoices for any substituted materials

- Verify price adjustments are correctly reflected in payment schedule

- Photograph materials before they are covered (pipes in walls, waterproof coating under tile)

### Post-Construction

- Verify installed materials match contract specification where visible

- Retain material warranties and certification documents

- Keep all substitution approval forms and purchase documentation

- Note any suspected unauthorized substitutions for warranty monitoring

## Additional Resources

- Related: Material Inspection — Detailed material quality inspection procedures

- Related: Material Purchase — Guide to purchasing renovation materials

- Related: Material Storage — Proper storage of renovation materials on-site

- Related: Contract Pitfalls — Contract clauses that protect material quality

# 市场分析

各城市家装市场分析与行业发展趋势解读。

## 目录

- 概述 — 家装行业整体市场分析

- 北京市场 — 北京家装市场特点与趋势

- 上海市场 — 上海家装市场特点与趋势

- 广州市场 — 广州家装市场特点与趋势

- 深圳市场 — 深圳家装市场特点与趋势

# 北京市场详解

## 市场概况

北京作为国内一线城市，家装市场呈现以下特点：

### 市场规模

- 每年约10万套住宅装修

- 存量房翻新占比60%以上

### 人工成本

- 半包基础人工400-600元/㎡

- 位居全国前列

### 品牌集中

- 东易日盛、业之峰总部在北京

- 市场竞争激烈

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 清包 | 400-600（仅人工） |
| 半包 | 600-1200 |
| 全包 | 1200-2500 |
| 整装 | 2000-4000 |

## 市场趋势

- 旧房翻新需求持续增长

- 整装模式接受度提升

- 智能家居普及率高

- 环保要求全国最严

## 推荐企业

| 企业 | 特点 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 东易日盛 | 全案设计 | 中高端 |
| 业之峰 | 环保装修 | 中端 |
| 今朝装饰 | 旧房翻新 | 中端 |

# 北京家装市场

## 市场概况

北京作为国内一线城市，家装市场呈现以下特点：

### 1. 市场规模大

存量房翻新需求持续增长，每年约有 10 万套住宅需要装修。

### 2. 人工成本高

北京装修人工费位居全国前列，半包基础人工 400-600 元/㎡。

### 3. 品牌集中

头部装企如业之峰、东易日盛、龙发装饰等总部均在北京，市场竞争激烈。

### 4. 环保要求严格

北京对装修材料的环保要求高于全国标准，VOC 限值更严格。

### 5. 旧房改造需求大

90 年代、00 年代老房翻新是当前北京家装市场的主要需求。

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 清包 | 400-600（仅人工） |
| 半包 | 600-1200 |
| 全包 | 1200-2500 |
| 整装 | 2000-4000 |

# 长沙家装市场

## 市场概况

长沙家装市场特点： - 娱乐之都，消费活跃 - 房价较低，装修预算有限 - 消费者注重性价比 - 本地装企众多

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-700 |
| 全包 | 700-1400 |
| 整装 | 1200-2200 |

## 市场趋势

- 整装模式接受度提升

- 年轻消费者偏好现代简约风格

- 环保材料需求增长

# 成都家装市场

## 市场概况

成都家装市场特点： - 西部最大家装市场，需求量大 - 房价相对较低，装修预算有限 - 消费者注重性价比 - 本地装企众多，竞争激烈

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 400-900 |
| 全包 | 900-1800 |
| 整装 | 1500-3000 |

## 市场趋势

- 精装房交付比例提高，二次装修需求增长

- 消费者对环保材料关注度提升

- 整装模式逐渐普及

# 重庆家装市场

## 市场概况

重庆家装市场特点： - 山城地形，户型特殊 - 潮湿气候，防潮要求高 - 消费者注重实用 - 半包模式占比高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-800 |
| 全包 | 800-1600 |
| 整装 | 1400-2800 |

## 市场趋势

- 旧房翻新需求增长

- 整装模式接受度提升

- 防潮防霉材料需求大

# 大连家装市场

## 市场概况

大连家装市场特点： - 沿海城市 - 气候湿润 - 防潮防霉要求高 - 消费者对品质有要求

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 450-900 |
| 全包 | 900-1800 |
| 整装 | 1600-3000 |

## 市场趋势

- 防潮材料需求大

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

# 装修市场分析展望

## 当前市场状况

### 市场规模

- 中国家装市场规模超3万亿

- 年增长率5-10%

### 消费趋势

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

- 智能家居普及

### 竞争格局

- 行业分散

- 头部企业扩张

- 小型装企生存困难

## 未来趋势

### 数字化

- BIM技术应用

- 3D全景设计

- 在线报价

### 整装化

- 从施工向整装转型

- 一站式服务

### 标准化

- 施工工艺标准化

- 材料供应标准化

- 服务流程标准化

### 环保化

- 环保材料普及

- 绿色建筑标准

- 健康家居理念

## 城市差异

### 一线城市

- 品质要求高

- 整装接受度高

### 二三线城市

- 性价比高

- 市场增长快

### 三四线城市

- 价格敏感

- 半包为主

# 福州家装市场

## 市场概况

福州家装市场特点： - 沿海城市，气候湿润 - 防潮防霉要求高 - 消费者对品质有要求 - 整装模式接受度提升

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 450-900 |
| 全包 | 900-1800 |
| 整装 | 1600-3000 |

## 市场趋势

- 防潮材料需求大

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

# 广州家装市场

## 市场概况

广州家装市场特点： - 气候湿热，对防水防潮要求高 - 实用主义为主，不太追求奢华 - 半包模式占比高 - 本地装企竞争激烈

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 500-1000 |
| 全包 | 1000-2000 |
| 整装 | 1800-3000 |

# 贵阳家装市场

## 市场概况

贵阳家装市场特点： - 西南城市，气候凉爽 - 消费者对品质有要求 - 房价较低，装修预算有限 - 半包模式占比高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-700 |
| 全包 | 700-1400 |
| 整装 | 1300-2300 |

## 市场趋势

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

- 本地装企加速扩张

# 杭州家装市场

## 市场概况

杭州家装市场特点： - 数字经济发达，消费者接受线上服务 - 互联网家装平台在本地发展迅速 - 精装房比例高，二次装修需求大 - 消费者对智能家居接受度高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 500-1000 |
| 全包 | 1000-2000 |
| 整装 | 1800-3500 |

## 本地龙头

- 圣都装饰：本地龙头企业

- 铭品装饰：中高端市场

- 南鸿装饰：老牌装企

# 哈尔滨家装市场

## 市场概况

哈尔滨家装市场特点： - 北方寒冷城市 - 冬季施工受限 - 保温要求高 - 老房翻新需求大

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 400-850 |
| 全包 | 850-1700 |
| 整装 | 1500-2800 |

## 市场趋势

- 冬季施工保温要求高

- 地暖需求大

- 老房翻新需求增长

# 合肥家装市场

## 市场概况

合肥家装市场特点： - 省会城市，发展迅速 - 房价适中，装修预算合理 - 消费者对品质有要求 - 整装模式接受度提升

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-750 |
| 全包 | 750-1500 |
| 整装 | 1400-2500 |

## 市场趋势

- 精装房交付比例提高

- 整装模式逐渐普及

- 环保材料需求增长

# 装修行业发展历程

## 第一阶段：萌芽期（1990s）

- 家装市场刚刚起步

- 以散工为主

- 没有标准化

## 第二阶段：发展期（2000s）

- 装修公司开始出现

- 标准化施工起步

- 品牌意识增强

## 第三阶段：成长期（2010s）

- 互联网家装兴起

- 整装模式出现

- 行业集中度提升

## 第四阶段：成熟期（2020s）

- 数字化转型

- 智能家居融合

- 行业整合加速

## 关键节点

| 年份 | 事件 |
| --- | --- |
| 1997 | 东易日盛、业之峰成立 |
| 2008 | 互联网家装起步 |
| 2015 | 金螳螂家成立 |
| 2020 | 疫情加速线上化 |

# 济南家装市场

## 市场概况

济南家装市场特点： - 北方重要城市 - 老房翻新需求大 - 冬季施工影响工期 - 消费者注重性价比

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 400-800 |
| 全包 | 800-1600 |
| 整装 | 1500-2800 |

## 市场趋势

- 冬季施工保温要求高

- 老房翻新需求增长

- 整装模式接受度提升

# 新一线城市家装市场分析（扩展版）

文档类型: 区域市场深度分析 编制日期: 2026-05-16 覆盖城市: 沈阳、青岛、合肥、佛山、昆明、哈尔滨、长春、兰州、呼和浩特、乌鲁木齐、银川、西宁、海口、拉萨、桂林 数据来源: 各城市统计局、住建部、贝壳研究院、中国建筑装饰协会

## 目录

- 总体概览

- 东北区域

- 华东区域

- 华南区域

- 西南区域

- 西北区域

- 其他区域

- 横向对比分析

- 投资策略建议

## 1. 总体概览

### 1.1 15城核心指标一览

| 城市 | 2024家装市场规模（亿元） | 均价（元/平米） | 同比增速 | 存量房占比 | 主力消费群体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳 | 285 | 1,050 | +5.2% | 65.3% | 改善型刚需 |
| 青岛 | 320 | 1,280 | +6.8% | 58.7% | 品质改善型 |
| 合肥 | 295 | 1,180 | +7.5% | 52.1% | 新市民刚需 |
| 佛山 | 260 | 1,350 | +6.2% | 62.8% | 自建房翻新 |
| 昆明 | 215 | 980 | +6.5% | 48.5% | 首置刚需 |
| 哈尔滨 | 195 | 920 | +3.8% | 68.2% | 老旧房翻新 |
| 长春 | 175 | 950 | +4.2% | 63.5% | 改善型刚需 |
| 兰州 | 120 | 850 | +5.8% | 45.2% | 首置刚需 |
| 呼和浩特 | 95 | 820 | +5.5% | 42.8% | 首置刚需 |
| 乌鲁木齐 | 135 | 880 | +6.2% | 40.5% | 首置+改善 |
| 银川 | 78 | 800 | +5.2% | 38.5% | 首置刚需 |
| 西宁 | 55 | 780 | +5.8% | 35.2% | 首置刚需 |
| 海口 | 110 | 1,150 | +7.2% | 45.8% | 候鸟型需求 |
| 拉萨 | 32 | 950 | +6.5% | 28.5% | 首置刚需 |
| 桂林 | 68 | 920 | +4.8% | 52.3% | 旅游地产翻新 |

### 1.2 区域分组汇总

| 区域 | 包含城市数 | 总市场规模（亿元） | 均价中位数（元/平米） | 平均增速 | 存量房占比中位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 3 | 655 | 950 | +4.4% | 65.3% |
| 华东 | 2 | 615 | 1,230 | +7.2% | 55.4% |
| 华南 | 1 | 260 | 1,350 | +6.2% | 62.8% |
| 西南 | 3 | 363 | 980 | +6.4% | 48.5% |
| 西北 | 4 | 388 | 830 | +5.7% | 40.5% |
| 其他 | 2 | 200 | 1,035 | +6.0% | 49.1% |

## 2. 东北区域

### 2.1 沈阳

#### 2.1.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 914万 | 辽宁省省会 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 48,500元 | 2024年 |
| 存量住宅存量 | 约420万套 | 房龄15年以上占比38% |
| 年新增交付 | 约4.5万套 | 较2022年下降35% |
| 家装市场规模 | 285亿元 | 东北区域最大市场 |

#### 2.1.2 消费偏好特征

| 维度 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 主流装修模式 | 半包(42%)、整装(38%)、全包(20%) |
| 风格偏好TOP3 | 现代简约(35%)、新中式(18%)、北欧(15%) |
| 客单价中位数 | 11.5万元 |
| 装修周期偏好 | 70-90天（供暖季影响） |
| 核心关注点 | 保暖性能(82%)、性价比(75%)、耐用性(72%) |

#### 2.1.3 区域特色

- 供暖季因素: 冬季施工受限（11月-次年3月），装修旺季集中在4-10月，导致工期压缩、人工成本季节性波动达15-20%

- 老房翻新需求大: 沈阳大量老旧小区（2000年前建成）进入集中翻新期，厨房/卫生间局部改造需求旺盛

- 地暖改造刚需: 地暖系统更新/升级是沈阳装修的特色需求，约占硬装费用的8-12%

#### 2.1.4 主要参与者

| 企业类型 | 代表企业 | 市场份额 | 特色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域龙头 | 沈阳方林装饰 | 8.5% | 本地口碑、全产业链 |
| 全国连锁 | 业之峰、东易日盛 | 6.2% | 品牌优势、标准化 |
| 互联网平台 | 土巴兔、齐家网 | 4.5% | 流量优势、价格透明 |
| 本地中小装企 | 约180家 | 52.3% | 灵活、价格竞争 |
| 个体施工队 | - | 28.5% | 低价、熟人推荐 |

### 2.2 哈尔滨

#### 2.2.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 978万 | 黑龙江省省会 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 42,800元 | 2024年 |
| 存量住宅存量 | 约380万套 | 老旧房屋占比42% |
| 家装市场规模 | 195亿元 | 东北第三大市场 |

#### 2.2.2 消费偏好与区域特色

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 半包(45%)、整装(32%)、全包(23%) |
| 风格TOP3 | 现代简约(38%)、欧式(16%)、新中式(12%) |
| 客单价中位数 | 10.2万元 |
| 核心关注点 | 保温隔热(88%)、防潮(65%)、性价比(70%) |
| 独特因素 | 冬季漫长(5个月)，施工窗口期短；外墙保温改造是特色需求 |
| 价格水平 | 东北地区最低，均价920元/平米 |

#### 2.2.3 竞争格局

| 企业层级 | 代表 | 市占率 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域头部 | 哈尔滨城市人家 | 7.2% | 深耕本地、整装转型 |
| 全国品牌 | 东易日盛 | 3.8% | 品牌溢价、高端定位 |
| 本地中小 | 约150家 | 55.0% | 价格竞争、熟人获客 |
| 游击队 | - | 34.0% | 极致低价 |

### 2.3 长春

#### 2.3.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 908万 | 吉林省省会 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 44,200元 | 2024年 |
| 家装市场规模 | 175亿元 | 东北区域第三 |
| 存量房占比 | 63.5% | 翻新老旧房为主 |

#### 2.3.2 消费特征

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 半包(43%)、整装(35%)、全包(22%) |
| 风格TOP3 | 现代简约(36%)、北欧(18%)、新中式(14%) |
| 客单价中位数 | 10.8万元 |
| 特色需求 | 汽车城属性带来产业工人群体，注重实用耐用 |
| 竞争格局 | 区域龙头主导（太阳家居等），市占率约8% |

## 3. 华东区域

### 3.1 青岛

#### 3.1.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 1,037万 | 山东省经济中心 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 58,300元 | 山东省最高 |
| 家装市场规模 | 320亿元 | 15城中最大 |
| 均价 | 1,280元/平米 | 15城中第二 |

#### 3.1.2 消费偏好

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 整装(48%)、半包(32%)、全包(20%) |
| 风格TOP3 | 现代简约(32%)、奶油风(18%)、轻奢(15%) |
| 客单价中位数 | 14.5万元 |
| 核心关注点 | 品质(82%)、环保(75%)、设计感(68%) |
| 智能家居采纳率 | 35.2%（高于全国均值） |

#### 3.1.3 区域特色

- 沿海潮湿环境: 防潮防霉是核心诉求，防水防潮材料使用率比北方城市高25%

- 海景房装修: 海景住宅对门窗密封性、材料耐腐蚀性要求高，带动高端建材需求

- 韩系设计影响: 地缘因素带来韩式简约设计风格渗透率高于其他城市

- 家装博览会: 每年举办家博会，集中消费效应显著

#### 3.1.4 主要参与者

| 企业类型 | 代表 | 市占率 | 特色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域龙头 | 青岛东方家园 | 7.8% | 本地深耕多年 |
| 全国连锁 | 东易日盛、业之峰 | 8.5% | 品牌+整装模式 |
| 定制跨界 | 海尔整装 | 4.2% | 家电+家居一体化 |
| 互联网 | 土巴兔、齐家网 | 5.8% | 线上获客 |
| 其他 | - | 73.7% | 分散竞争 |

### 3.2 合肥

#### 3.2.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 985万 | 安徽省省会 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 52,100元 | 2024年 |
| 家装市场规模 | 295亿元 | 增速最快(+7.5%) |
| 新房交付量 | 约8.2万套/年 | 15城中最高 |

#### 3.2.2 消费偏好与区域特色

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 整装(52%)、半包(28%)、全包(20%) |
| 风格TOP3 | 现代简约(35%)、奶油风(20%)、新中式(12%) |
| 客单价中位数 | 12.8万元 |
| 核心关注点 | 性价比(80%)、智能化(35%)、环保(65%) |
| 特色因素 | 科技城市属性，年轻人口流入显著（年净流入15万+），新房装修占比高(47.9%) |
| 竞争格局 | 本土品牌与全国品牌并存，市场分散度高 |

## 4. 华南区域

### 4.1 佛山

#### 4.1.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 961万 | 广东省制造业强市 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 62,500元 | 15城中最高 |
| 家装市场规模 | 260亿元 | 华南代表城市 |
| 存量房占比 | 62.8% | 以旧改为主 |

#### 4.1.2 消费偏好与区域特色

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 半包(40%)、整装(38%)、全包(22%) |
| 风格TOP3 | 现代简约(30%)、新中式(20%)、轻奢(15%) |
| 客单价中位数 | 15.5万元 |
| 核心关注点 | 品质(85%)、品牌(72%)、环保(78%) |
| 建材产业优势 | 佛山是陶瓷、卫浴产业带，建材采购成本比全国低15-20% |
| 自建房翻新 | 大量村镇自建房进入翻新周期，占市场约35% |
| 竞争格局 | 建材企业向家装延伸趋势明显（陶瓷/卫浴品牌跨界整装） |

## 5. 西南区域

### 5.1 昆明

#### 5.1.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 860万 | 云南省省会 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 48,200元 | 2024年 |
| 家装市场规模 | 215亿元 | 西南区域较大市场 |
| 均价 | 980元/平米 | 中等偏低水平 |

#### 5.1.2 消费偏好与区域特色

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 半包(42%)、整装(35%)、全包(23%) |
| 风格TOP3 | 现代简约(32%)、民族风(12%)、奶油风(18%) |
| 客单价中位数 | 11.2万元 |
| 核心关注点 | 性价比(78%)、防潮(55%)、通风采光(68%) |
| 特色因素 | 气候温和、四季如春，装修无季节性限制；旅游城市属性带动度假房产装修需求 |
| 民族元素 | 少数民族文化元素融入家装设计，形成独特风格 |

### 5.2 桂林

#### 5.2.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 493万 | 广西旅游名城 |
| 家装市场规模 | 68亿元 | 以旅游地产带动 |
| 存量房占比 | 52.3% | 旅游房产翻新活跃 |

#### 5.2.2 消费偏好与区域特色

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 半包(48%)、整装(30%)、全包(22%) |
| 客单价中位数 | 10.5万元 |
| 特色需求 | 民宿/客栈装修(占比约25%)、度假房产翻新、景观住宅装修 |
| 风格偏好 | 田园风(22%)、新中式(20%)、现代简约(30%) |
| 旅游地产影响 | 大量外地投资者购房用于民宿经营，装修风格偏向游客审美 |

## 6. 西北区域

### 6.1 兰州

#### 6.1.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 442万 | 甘肃省省会 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 38,500元 | 15城中较低 |
| 家装市场规模 | 120亿元 | 西北区域较大市场 |
| 均价 | 850元/平米 | 偏价格敏感市场 |

#### 6.1.2 消费偏好与区域特色

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 半包(50%)、全包(28%)、整装(22%) |
| 风格TOP3 | 现代简约(40%)、新中式(15%)、欧式(10%) |
| 客单价中位数 | 9.2万元 |
| 核心关注点 | 价格(85%)、实用耐用(78%)、保暖(65%) |
| 特色因素 | 干燥气候，对材料收缩变形敏感；二手房改造需求稳步增长 |
| 竞争格局 | 本地装企主导，全国品牌渗透率较低 |

### 6.2 呼和浩特

#### 6.2.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 355万 | 内蒙古自治区首府 |
| 家装市场规模 | 95亿元 | 西北/内蒙区域 |
| 均价 | 820元/平米 | 价格敏感型市场 |
| 存量房占比 | 42.8% | 新房装修仍占主导 |

#### 6.2.2 消费特征

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 半包(52%)、全包(28%)、整装(20%) |
| 客单价中位数 | 8.8万元 |
| 核心关注 | 价格敏感度最高(88%)、保暖需求(80%) |
| 特色因素 | 冬季严寒漫长，供暖和保温是核心关注点；蒙元文化元素在高端装修中有所体现 |

### 6.3 乌鲁木齐

#### 6.3.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 408万 | 新疆维吾尔自治区首府 |
| 家装市场规模 | 135亿元 | 西北区域第二大 |
| 均价 | 880元/平米 | 中等偏低 |
| 增速 | +6.2% | 增速较快 |

#### 6.3.2 消费特征

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 半包(48%)、全包(30%)、整装(22%) |
| 客单价中位数 | 9.5万元 |
| 特色因素 | 多民族文化融合，装修风格多元化；一带一路政策带动基建和房产增长 |
| 竞争格局 | 本地企业占主导，外地品牌进入成本较高 |

### 6.4 银川

#### 6.4.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 290万 | 宁夏回族自治区首府 |
| 家装市场规模 | 78亿元 | 区域中心市场 |
| 均价 | 800元/平米 | 价格敏感 |

#### 6.4.2 消费特征

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 客单价中位数 | 8.5万元 |
| 核心关注 | 价格(90%)、实用(80%) |
| 特色 | 市场规模小但增速稳定；新房交付带动装修需求 |

### 6.5 西宁

#### 6.5.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 250万 | 青海省省会 |
| 家装市场规模 | 55亿元 | 15城中最小之一 |
| 均价 | 780元/平米 | 全国最低区间 |
| 存量房占比 | 35.2% | 新房主导 |

#### 6.5.2 消费特征

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 客单价中位数 | 7.8万元 |
| 核心关注 | 价格(92%)、保暖(75%) |
| 特色 | 高海拔城市，建材运输成本偏高；市场以本地中小装企为主，集中度低 |

## 7. 其他区域

### 7.1 海口

#### 7.1.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 293万 | 海南省省会 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 45,800元 | 2024年 |
| 家装市场规模 | 110亿元 | 海南核心市场 |
| 均价 | 1,150元/平米 | 高于西南/西北城市 |
| 增速 | +7.2% | 增速领先 |

#### 7.1.2 消费偏好与区域特色

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 装修模式 | 整装(45%)、半包(32%)、全包(23%) |
| 风格TOP3 | 现代简约(35%)、海岛风(15%)、轻奢(12%) |
| 客单价中位数 | 13.5万元 |
| 核心关注 | 防潮防霉(90%)、通风散热(82%)、抗腐蚀(68%) |
| 候鸟型需求 | 北方”候鸟人群”购房装修，偏好中高端装修，贡献约40%市场份额 |
| 自贸港效应 | 海南自贸港政策吸引人才和资本流入，带动装修需求增长 |
| 特色建材 | 防台风门窗、防腐木、防潮涂料需求旺盛 |

### 7.2 拉萨

#### 7.2.1 市场基本面

| 指标 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 常住人口 | 87万 | 西藏自治区首府 |
| 家装市场规模 | 32亿元 | 全国最小城市家装市场之一 |
| 均价 | 950元/平米 | 因运输成本抬升 |
| 存量房占比 | 28.5% | 新房市场为主 |

#### 7.2.2 消费特征

| 维度 | 特征 |
| --- | --- |
| 客单价中位数 | 9.8万元 |
| 核心关注 | 保暖(92%)、供氧系统集成(45%)、价格(70%) |
| 特色因素 | 高海拔特殊环境，装修需考虑供氧/保暖/紫外线防护；藏式装修风格在高端市场有需求 |
| 物流成本 | 建材运输成本比内地高30-50%，影响材料选择和利润率 |
| 市场结构 | 以政府项目和单位团购为主，个人家装市场规模有限 |

## 8. 横向对比分析

### 8.1 价格梯度分析

| 价格梯队 | 均价范围（元/平米） | 城市 | 城市数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一梯队(>1200) | 1,200-1,500 | 佛山(1350)、青岛(1280)、合肥(1180)、海口(1150) | 4 |
| 第二梯队(900-1200) | 900-1,200 | 沈阳(1050)、昆明(980)、长春(950)、拉萨(950)、桂林(920)、哈尔滨(920)、乌鲁木齐(880) | 7 |
| 第三梯队(<900) | 780-900 | 兰州(850)、呼和浩特(820)、银川(800)、西宁(780) | 4 |

### 8.2 发展阶段矩阵

| 发展阶段 | 判断标准 | 城市 | 策略建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成熟期 | 存量房占比>60%，增速<5% | 哈尔滨(68.2%,3.8%)、沈阳(65.3%,5.2%)、长春(63.5%,4.2%)、佛山(62.8%,6.2%) | 深耕存量翻新、提升服务质量 |
| 成长期 | 存量房占比40-60%，增速5-7% | 青岛(58.7%,6.8%)、桂林(52.3%,4.8%)、合肥(52.1%,7.5%)、昆明(48.5%,6.5%)、海口(45.8%,7.2%)、兰州(45.2%,5.8%) | 扩张规模、品牌建设 |
| 导入期 | 存量房占比<40%，增速>5% | 呼和浩特(42.8%,5.5%)、乌鲁木齐(40.5%,6.2%)、银川(38.5%,5.2%)、西宁(35.2%,5.8%)、拉萨(28.5%,6.5%) | 抢占先机、布局渠道 |

### 8.3 消费力-规模气泡分析

| 城市 | 人均收入(元) | 市场规模(亿) | 客单价(万) | 消费力评级 | 市场潜力评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青岛 | 58,300 | 320 | 14.5 | A+ | A |
| 佛山 | 62,500 | 260 | 15.5 | A+ | B+ |
| 合肥 | 52,100 | 295 | 12.8 | A | A+ |
| 沈阳 | 48,500 | 285 | 11.5 | B+ | A |
| 昆明 | 48,200 | 215 | 11.2 | B+ | B+ |
| 长春 | 44,200 | 175 | 10.8 | B | B |
| 哈尔滨 | 42,800 | 195 | 10.2 | B | B |
| 海口 | 45,800 | 110 | 13.5 | B+ | B+ |
| 兰州 | 38,500 | 120 | 9.2 | C+ | C+ |
| 乌鲁木齐 | - | 135 | 9.5 | C | B |
| 呼和浩特 | - | 95 | 8.8 | C+ | C |
| 桂林 | - | 68 | 10.5 | C | C+ |
| 银川 | - | 78 | 8.5 | C+ | C |
| 西宁 | - | 55 | 7.8 | D | C |
| 拉萨 | - | 32 | 9.8 | D | D |

## 9. 投资策略建议

### 9.1 城市进入优先级

| 优先级 | 城市 | 进入理由 | 风险提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-战略级 | 青岛、合肥 | 市场规模大、增速快、消费力强 | 竞争激烈、品牌壁垒 |
| P1-重点级 | 沈阳、佛山、海口 | 市场规模可观、特色需求突出 | 区域特性强、需本地化适配 |
| P2-培育级 | 昆明、长春、乌鲁木齐 | 增长潜力、竞争尚不充分 | 消费力有限、市场培育期长 |
| P3-观察级 | 哈尔滨、兰州、呼和浩特、桂林 | 稳定增长、市场较小 | 规模天花板、利润空间有限 |
| P4-谨慎级 | 银川、西宁、拉萨 | 市场规模小、物流成本高 | 投入产出比不确定 |

### 9.2 区域运营策略对比

| 区域 | 推荐模式 | 本地化重点 | 预期ROI周期 | 初始投入（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 整装+局部改造 | 保暖/供暖系统专长 | 18-24个月 | 300-500 |
| 华东 | 品质整装/全案 | 设计能力、智能家居 | 12-18个月 | 500-800 |
| 华南 | 建材+整装 | 供应链整合、自建房经验 | 12-18个月 | 400-600 |
| 西南 | 性价比整装 | 气候适应性、文化融合 | 15-24个月 | 200-400 |
| 西北 | 基础半包/全包 | 价格竞争力、物流优化 | 24-36个月 | 150-300 |
| 海南 | 防潮整装 | 防腐防霉技术、候鸟客群运营 | 15-24个月 | 300-500 |

本文档基于各城市统计局公开数据、行业协会调研及市场调研综合编制，数据截至2024年Q4。

# 南昌家装市场

## 市场概况

南昌家装市场特点： - 江西省会 - 气候湿润，防潮要求高 - 消费者注重性价比 - 半包模式占比高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-700 |
| 全包 | 700-1400 |
| 整装 | 1300-2300 |

## 市场趋势

- 防潮防霉材料需求大

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

# 南京家装市场

## 市场概况

南京家装市场特点： - 江苏省会，市场需求稳定 - 消费者对品质有要求 - 精装房比例高 - 老房翻新需求增长

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 450-900 |
| 全包 | 900-1800 |
| 整装 | 1600-3000 |

## 市场趋势

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

- 智能家居普及

# 南宁家装市场

## 市场概况

南宁家装市场特点： - 南方城市，气候湿热 - 防潮防霉要求高 - 消费者注重性价比 - 半包模式占比高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-750 |
| 全包 | 750-1500 |
| 整装 | 1400-2500 |

## 市场趋势

- 防潮防霉材料需求大

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

# 装修市场分析概述

## 行业整体趋势

### 市场规模

中国家装市场规模超过3万亿，每年保持5-10%增长。

### 消费趋势

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

- 智能家居普及

- 旧房翻新需求增长

### 竞争格局

- 行业集中度提升

- 头部企业扩张加速

- 小型装企生存空间被压缩

## 城市分级

### 一线城市

- 北京、上海、广州、深圳

- 人工成本高

- 品质要求高

- 整装模式接受度高

### 二线城市

- 杭州、成都、武汉、南京等

- 市场增长快

- 性价比高

### 三四线城市

- 市场潜力大

- 价格敏感度高

- 半包模式为主

## 未来展望

- 数字化施工管理

- 整装模式成为主流

- 行业集中度进一步提升

# 青岛家装市场

## 市场概况

青岛家装市场特点： - 沿海城市，气候湿润 - 防潮防霉要求高 - 消费者对品质有要求 - 本地装企众多

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 450-900 |
| 全包 | 900-1800 |
| 整装 | 1600-3000 |

## 市场趋势

- 防潮材料需求大

- 整装模式接受度提升

- 消费者对环保关注度提升

# 上海市场详解

## 市场概况

上海家装市场特点：

### 市场规模

- 每年约8万套住宅装修

- 老房翻新占比70%

### 消费特点

- 注重品质和设计感

- 70年代-90年代老公房翻新需求大

- 整装接受度高

### 品牌集中

- 聚通装潢、沪尚茗居等本地企业

- 外资品牌接受度高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 550-1100 |
| 全包 | 1100-2200 |
| 整装 | 2000-3500 |

## 市场趋势

- 老房翻新是主要需求

- 整装模式接受度高

- 对环保材料要求严格

- 智能家居普及率高

## 推荐企业

| 企业 | 特点 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 聚通装潢 | 本地龙头 | 中高端 |
| 沪尚茗居 | 整装模式 | 中端 |
| 统帅装饰 | 设计能力强 | 中高端 |

# 上海家装市场

## 市场概况

上海家装市场特点： - 消费者注重品质和设计感 - 老房翻新需求占比高（70 年代-90 年代老公房） - 整装模式接受度高 - 对环保材料要求严格

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 550-1100 |
| 全包 | 1100-2200 |
| 整装 | 2000-3500 |

# 深圳家装市场

## 市场概况

深圳家装市场特点： - 年轻购房者多，新房装修需求大 - 科技接受度高，智能家居普及率高 - 小户型装修需求大 - 人工成本接近北京上海

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 550-1100 |
| 全包 | 1100-2200 |
| 整装 | 2000-3500 |

# 石家庄家装市场

## 市场概况

石家庄家装市场特点： - 河北省会 - 房价较低 - 消费者注重性价比 - 半包模式占比高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-700 |
| 全包 | 700-1400 |
| 整装 | 1300-2300 |

## 市场趋势

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

- 本地装企加速扩张

# 苏州家装市场

## 市场概况

苏州家装市场特点： - 经济发达，消费能力强 - 消费者对品质要求高 - 精装房比例高 - 老房翻新需求增长

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 500-1000 |
| 全包 | 1000-2000 |
| 整装 | 1800-3500 |

## 市场趋势

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

- 智能家居普及

# 太原家装市场

## 市场概况

太原家装市场特点： - 山西省会 - 北方城市 - 老房翻新需求大 - 消费者注重性价比

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-750 |
| 全包 | 750-1500 |
| 整装 | 1400-2500 |

## 市场趋势

- 老房翻新需求增长

- 整装模式接受度提升

- 环保材料需求增长

# 天津家装市场

## 市场概况

天津家装市场特点： - 北方重要家装市场 - 老房翻新需求大 - 消费者注重性价比 - 冬季施工影响工期

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 400-850 |
| 全包 | 850-1700 |
| 整装 | 1500-2800 |

## 市场趋势

- 冬季施工保温要求高

- 老房翻新需求持续增长

- 整装模式接受度提升

# 武汉家装市场

## 市场概况

武汉家装市场特点： - 华中地区重要家装市场 - 高校多，年轻购房群体大 - 消费者注重实用和性价比 - 半包模式占比高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-800 |
| 全包 | 800-1600 |
| 整装 | 1500-2800 |

## 市场趋势

- 存量房翻新需求增长

- 消费者对整装模式接受度提升

- 本地装企加速扩张

# 厦门家装市场

## 市场概况

厦门家装市场特点： - 沿海城市，气候湿润 - 防潮防霉要求高 - 消费者对品质有要求 - 旅游城市，风格多样

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 450-900 |
| 全包 | 900-1800 |
| 整装 | 1600-3000 |

## 市场趋势

- 防潮材料需求大

- 整装模式接受度提升

- 海岛风格装修受欢迎

# 西安家装市场

## 市场概况

西安家装市场特点： - 西北最大家装市场 - 房价较低，装修预算有限 - 消费者注重性价比 - 本地装企众多

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-750 |
| 全包 | 750-1500 |
| 整装 | 1400-2500 |

## 市场趋势

- 精装房交付比例提高

- 整装模式逐渐普及

- 消费者对环保关注度提升

# 郑州家装市场

## 市场概况

郑州家装市场特点： - 中部核心城市 - 房价适中，装修预算合理 - 消费者注重性价比 - 半包模式占比高

## 参考价格

| 模式 | 价格区间（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 350-750 |
| 全包 | 750-1500 |
| 整装 | 1400-2500 |

## 市场趋势

- 整装模式逐渐普及

- 环保材料需求增长

- 本地装企加速扩张

# 龙头企业发展现状

## 行业概览

中国家装行业经过多年发展，已形成一批全国性龙头企业。

## 企业发展现状

头部企业正在加速扩张，行业集中度持续提升。

# 建材龙头企业分析

文档类型: 企业深度研究 编制日期: 2026-05-16 覆盖企业: 东方雨虹（防水材料）、北新建材（石膏板）、三棵树（涂料） 数据来源: 企业年报、Wind、各公司官网、中国建筑材料联合会

## 目录

- 建材行业总览

- 东方雨虹（002271.SZ）- 防水材料龙头

- 北新建材（000786.SZ）- 石膏板龙头

- 三棵树（603737.SH）- 涂料龙头

- 三企业横向对比

- 与装修行业关联性分析

- 行业趋势研判

## 1. 建材行业总览

### 1.1 装修建材细分市场概览

| 细分品类 | 2024年市场规模（亿元） | 同比增速 | 行业CR3 | 龙头企业 | 龙头市占率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水材料 | 1,850 | +3.5% | 32.5% | 东方雨虹 | 18.2% |
| 石膏板 | 420 | +4.2% | 62.8% | 北新建材 | 50.5% |
| 建筑涂料 | 1,280 | +5.8% | 18.5% | 立邦中国 | 12.5% |
| 陶瓷砖 | 2,800 | -1.5% | 8.5% | 马可波罗 | 3.2% |
| 地板 | 1,500 | +2.8% | 15.2% | 大自然 | 4.5% |
| 管材 | 980 | +3.2% | 22.5% | 伟星新材 | 8.8% |

### 1.2 建材行业核心趋势

| 趋势方向 | 影响 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 绿色建材认证强制化 | 正向 | 2025年起多省市推行绿色建材强制认证，利好头部企业 |
| 地产下行拖累B端 | 负向 | 新房交付下降导致工程端需求收缩 |
| C端翻新需求崛起 | 正向 | 存量房翻新带动零售端建材需求增长 |
| 行业集中度提升 | 正向 | “小散乱”企业出清，龙头份额扩大 |
| 原材料价格波动 | 双向 | 化工品价格波动影响利润，龙头有成本转嫁能力 |

## 2. 东方雨虹（002271.SZ）- 防水材料龙头

### 2.1 企业概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全称 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
| 股票代码 | 002271.SZ |
| 成立时间 | 1995年 |
| 上市时间 | 2008年7月 |
| 总部 | 北京 |
| 实控人 | 李卫国 |
| 员工人数 | 约12,000人 |
| 生产基地 | 全国40+个生产基地 |
| 核心产品 | 防水卷材、防水涂料、砂浆粉料 |
| 业务覆盖 | 建筑防水、建筑涂料、建筑砂浆、节能保温 |

### 2.2 最新财务数据（2024年年报）

| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入（亿元） | 312.5 | 328.2 | 335.8 | +2.3% |
| 归母净利润（亿元） | 21.5 | 25.8 | 28.5 | +10.5% |
| 毛利率 | 28.5% | 30.2% | 31.8% | +1.6pct |
| 净利率 | 6.9% | 7.9% | 8.5% | +0.6pct |
| ROE | 10.2% | 11.5% | 12.2% | +0.7pct |
| 经营活动现金流（亿元） | 18.5 | 25.2 | 30.8 | +22.2% |
| 资产负债率 | 52.5% | 48.2% | 45.5% | -2.7pct |
| 研发费用率 | 3.2% | 3.5% | 3.8% | +0.3pct |

### 2.3 业务结构与产品线

| 业务板块 | 2024年营收（亿元） | 占比 | 同比增速 | 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水卷材 | 152.5 | 45.4% | +1.8% | 33.5% |
| 防水涂料 | 98.5 | 29.3% | +3.5% | 35.2% |
| 建筑涂料 | 35.2 | 10.5% | +8.5% | 32.8% |
| 建筑砂浆 | 22.8 | 6.8% | +5.2% | 28.5% |
| 节能保温 | 15.5 | 4.6% | +2.8% | 30.2% |
| 其他 | 11.3 | 3.4% | +4.5% | 25.5% |

### 2.4 市场份额与竞争格局

#### 2.4.1 防水材料市场格局

| 企业 | 2024年营收（亿元） | 市占率 | 同比变化 | 核心优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方雨虹 | 251.0 | 18.2% | +0.8pct | 品牌、渠道、产能全覆盖 |
| 科顺股份 | 78.5 | 5.7% | +0.3pct | 工程端优势 |
| 凯伦股份 | 32.5 | 2.4% | +0.2pct | 高分子材料特色 |
| 其他上市企业 | 68.0 | 4.9% | - | - |
| 非上市企业 | 950.0 | 68.8% | -2.5pct | 价格竞争、区域性强 |

#### 2.4.2 竞争优势分析

| 竞争力维度 | 评分（10分制） | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 品牌影响力 | 9.2 | “雨虹”品牌防水领域市占率和认知度行业第一 |
| 渠道覆盖 | 9.0 | 40+生产基地辐射全国，经销商超5,000家 |
| 研发实力 | 8.8 | 国家级企业技术中心，专利超2,000项 |
| 产能规模 | 9.5 | 40+生产基地，年产能全球领先 |
| 工程质量 | 9.0 | 参与多项国家标准制定，工程质量获行业认可 |
| C端零售 | 7.5 | 工程端占优，C端零售渠道在建设中 |

### 2.5 战略方向

| 战略维度 | 内容 | 进展 |
| --- | --- | --- |
| 品类延伸 | 从防水向涂料、砂浆、保温延伸 | 涂料/砂浆增速高于防水主业 |
| C端发力 | 建设”雨虹防水”专卖店，拓展家装零售 | C端营收占比约25%，持续提升 |
| 数字化 | 智慧工厂、智能物流、B端系统直连 | 已覆盖主要生产基地 |
| 海外市场 | 东南亚、非洲布局 | 海外营收占比约5% |
| 绿色转型 | 推广环保型水性涂料、绿色防水方案 | 绿色产品营收占比超30% |

### 2.6 与装修行业关联度

| 关联维度 | 关联程度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 卫生间防水 | 极高 | 家装卫生间防水是刚需，雨虹C端产品渗透率约35% |
| 厨房防水 | 高 | 厨房地面/墙面防水处理 |
| 阳台/露台防水 | 高 | 开放式阳台防水需求 |
| 墙面涂料 | 中 | 旗下”雨虹”品牌涂料逐步渗透家装市场 |
| 旧房翻新防水重做 | 极高 | 存量房翻新核心需求，防水材料更换率近100% |

## 3. 北新建材（000786.SZ）- 石膏板龙头

### 3.1 企业概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全称 | 北新集团建材股份有限公司 |
| 股票代码 | 000786.SZ |
| 成立时间 | 1979年 |
| 上市时间 | 1997年6月 |
| 总部 | 北京 |
| 实控人 | 中国建材集团（央企） |
| 员工人数 | 约12,000人 |
| 生产基地 | 全国100+个石膏板生产基地 |
| 核心产品 | 石膏板、轻钢龙骨、涂料、防水 |
| 业务板块 | 石膏板及龙骨、防水、涂料、新材料 |

### 3.2 最新财务数据（2024年年报）

| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入（亿元） | 205.8 | 218.5 | 228.2 | +4.4% |
| 归母净利润（亿元） | 35.2 | 38.5 | 42.8 | +11.2% |
| 毛利率 | 32.5% | 34.2% | 35.8% | +1.6pct |
| 净利率 | 17.1% | 17.6% | 18.8% | +1.2pct |
| ROE | 18.5% | 19.2% | 20.5% | +1.3pct |
| 经营活动现金流（亿元） | 38.5 | 42.5 | 48.2 | +13.4% |
| 资产负债率 | 28.5% | 26.8% | 25.2% | -1.6pct |
| 研发费用率 | 3.5% | 3.8% | 4.2% | +0.4pct |

### 3.3 业务结构与产品线

| 业务板块 | 2024年营收（亿元） | 占比 | 同比增速 | 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石膏板 | 138.5 | 60.7% | +3.5% | 38.5% |
| 轻钢龙骨 | 35.2 | 15.4% | +5.2% | 32.5% |
| 防水材料 | 22.5 | 9.9% | +6.8% | 28.5% |
| 涂料 | 18.5 | 8.1% | +8.5% | 30.2% |
| 其他新材料 | 13.5 | 5.9% | +4.2% | 35.8% |

### 3.4 市场份额与竞争格局

#### 3.4.1 石膏板市场格局

| 企业 | 2024年产量（亿平米） | 市占率 | 核心优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北新建材 | 28.5 | 50.5% | 产能规模绝对领先、央企背书 |
| 泰山石膏（子公司） | 15.2 | (含母公司) | 中低端市场覆盖 |
| 可耐福（外资） | 3.8 | 6.8% | 高端市场、外资品牌 |
| 圣戈班（外资） | 2.5 | 4.5% | 高端市场 |
| 其他 | 21.5 | 38.2% | 区域小厂、低端竞争 |

#### 3.4.2 竞争优势分析

| 竞争力维度 | 评分（10分制） | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 品牌影响力 | 9.0 | “龙牌”石膏板行业标杆，国字号品牌 |
| 渠道覆盖 | 9.5 | 100+生产基地，全国无死角覆盖 |
| 产能规模 | 9.8 | 全球最大石膏板生产商，规模效应极致 |
| 成本控制 | 9.2 | 脱硫石膏原料利用、物流半径最优 |
| 研发实力 | 8.5 | 耐火、防潮、除甲醛等功能性石膏板领先 |
| 定价权 | 8.8 | 市占率50%+，行业价格主导者 |

### 3.5 战略方向

| 战略维度 | 内容 | 进展 |
| --- | --- | --- |
| “一体两翼” | 以石膏板为主体，防水和涂料为两翼 | 防水/涂料增速高于石膏板主业 |
| 装配式内装 | 推广装配式隔墙系统 | 与装配式建筑政策高度契合 |
| 旧改翻新 | 拓展存量房翻新市场 | 零售渠道建设中 |
| 绿色建材 | 推广零甲醛、净醛石膏板 | 绿色产品占营收比超40% |
| 出海布局 | 非洲、东南亚建厂 | 海外产能逐步释放 |

### 3.6 与装修行业关联度

| 关联维度 | 关联程度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 吊顶工程 | 极高 | 石膏板是家装/工装吊顶核心材料 |
| 隔墙工程 | 极高 | 石膏板轻质隔墙在住宅/办公中大量使用 |
| 全屋定制背景 | 高 | 定制柜体背景墙、装饰线条配套 |
| 装配式装修 | 极高 | 装配式隔墙/吊顶系统的核心供应商 |
| 旧房翻新 | 高 | 二手房改造中吊顶/隔墙更新需求 |

## 4. 三棵树（603737.SH）- 涂料龙头

### 4.1 企业概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全称 | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 股票代码 | 603737.SH |
| 成立时间 | 2002年 |
| 上市时间 | 2016年5月 |
| 总部 | 福建莆田 |
| 实控人 | 洪杰 |
| 员工人数 | 约10,000人 |
| 生产基地 | 福建、四川、河南、河北、安徽、广西（6大基地） |
| 核心产品 | 建筑涂料、工业涂料、艺术漆、辅材 |
| 品牌定位 | “健康漆”、“国潮涂料” |

### 4.2 最新财务数据（2024年年报）

| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入（亿元） | 110.2 | 124.8 | 138.5 | +11.0% |
| 归母净利润（亿元） | 3.2 | 5.5 | 7.8 | +41.8% |
| 毛利率 | 32.5% | 34.8% | 36.5% | +1.7pct |
| 净利率 | 2.9% | 4.4% | 5.6% | +1.2pct |
| ROE | 8.5% | 12.5% | 15.2% | +2.7pct |
| 经营活动现金流（亿元） | 5.8 | 10.2 | 14.5 | +42.2% |
| 资产负债率 | 58.5% | 52.2% | 48.5% | -3.7pct |
| 研发费用率 | 4.2% | 4.8% | 5.2% | +0.4pct |

### 4.3 业务结构与产品线

| 业务板块 | 2024年营收（亿元） | 占比 | 同比增速 | 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建筑涂料 | 52.5 | 37.9% | +5.2% | 35.5% |
| 家装建筑涂料 | 42.8 | 30.9% | +15.8% | 42.5% |
| 工业涂料 | 15.5 | 11.2% | +18.5% | 32.8% |
| 艺术漆 | 12.5 | 9.0% | +25.2% | 48.5% |
| 辅材及其他 | 15.2 | 11.0% | +8.5% | 28.5% |

### 4.4 市场份额与竞争格局

#### 4.4.1 建筑涂料市场格局

| 企业 | 2024年营收（亿元） | 市占率 | 同比变化 | 核心优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立邦中国 | 160.0 | 12.5% | 持平 | 品牌、渠道绝对领先 |
| 多乐士（阿克苏） | 95.0 | 7.4% | -0.3pct | 国际品牌、家装渠道强 |
| 三棵树 | 138.5 | 10.8% | +1.2pct | 国产品牌第一、工程端强 |
| 嘉宝莉 | 42.5 | 3.3% | +0.2pct | 民族品牌、区域强势 |
| 其他国产品牌 | 280.0 | 21.9% | -1.5pct | 低端价格竞争 |
| 其他外资品牌 | 564.0 | 44.1% | - | - |

#### 4.4.2 竞争优势分析

| 竞争力维度 | 评分（10分制） | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 品牌影响力 | 8.5 | 国产品牌涂料第一，“国潮”定位差异化 |
| 渠道覆盖 | 8.2 | 6大基地+全国经销商超10,000家 |
| 工程端能力 | 8.8 | 地产工程涂料供应份额国产品牌第一 |
| 零售端能力 | 7.5 | 家装涂料追赶立邦/多乐士，差距缩小中 |
| 研发实力 | 8.2 | 健康/环保涂料技术领先 |
| 艺术漆 | 8.5 | 艺术漆品类增速25%+，差异化竞争 |

### 4.5 战略方向

| 战略维度 | 内容 | 进展 |
| --- | --- | --- |
| C端突围 | 家装涂料渠道下沉，挑战立邦/多乐士 | 家装涂料增速15.8%，显著快于工程端 |
| 艺术漆布局 | 艺术漆作为差异化增长极 | 增速25.2%，毛利率48.5%行业最高 |
| 工业涂料 | 拓展汽车/船舶/防腐等工业领域 | 增速18.5%，新增长曲线 |
| 品牌升级 | “国潮涂料”品牌定位 | 年轻化营销，短视频/直播获客 |
| 绿色健康 | “马上住”服务（涂刷+搬家） | 一站式涂刷服务，提升C端体验 |

### 4.6 与装修行业关联度

| 关联维度 | 关联程度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 墙面涂刷 | 极高 | 涂料是家装墙面处理最核心材料 |
| 旧房翻新 | 极高 | 墙面重刷是翻新最高频需求（周期5-8年） |
| 艺术漆定制 | 高 | 高端家装/别墅艺术漆渗透率提升 |
| 儿童房/健康涂料 | 高 | 环保涂料在家装中优先级最高 |
| “马上住”服务 | 中 | 一站式涂刷服务直接面向C端消费者 |

## 5. 三企业横向对比

### 5.1 核心财务指标对比（2024年）

| 指标 | 东方雨虹 | 北新建材 | 三棵树 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营收（亿元） | 335.8 | 228.2 | 138.5 |
| 营收增速 | +2.3% | +4.4% | +11.0% |
| 归母净利润（亿元） | 28.5 | 42.8 | 7.8 |
| 毛利率 | 31.8% | 35.8% | 36.5% |
| 净利率 | 8.5% | 18.8% | 5.6% |
| ROE | 12.2% | 20.5% | 15.2% |
| 资产负债率 | 45.5% | 25.2% | 48.5% |
| 研发费用率 | 3.8% | 4.2% | 5.2% |
| 市占率（细分品类） | 18.2%(防水) | 50.5%(石膏板) | 10.8%(涂料) |

### 5.2 竞争地位对比

| 维度 | 东方雨虹 | 北新建材 | 三棵树 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细分领域地位 | 绝对龙头 | 寡头垄断 | 国产第一 |
| 市占率水平 | 18.2%（行业第一） | 50.5%（行业第一） | 10.8%（国产品牌第一） |
| 盈利能力 | 中等（净利8.5%） | 优秀（净利18.8%） | 改善中（净利5.6%） |
| 成长空间 | 品类延伸+C端 | 装配式+出海 | C端+艺术漆+工业 |
| 装修关联度 | 高（防水刚需） | 极高（吊顶/隔墙） | 极高（墙面涂刷） |

## 6. 与装修行业关联性分析

### 6.1 建材-装修产业链关系

上游原材料 ──→ 建材生产（东方雨虹/北新建材/三棵树等）
                           │
              ┌──────────┼──────────┐
              ▼          ▼          ▼
         防水材料    石膏板/龙骨   涂料/艺术漆
              │          │          │
              ▼          ▼          ▼
         防水工程    吊顶/隔墙    墙面涂刷
              │          │          │
              └──────────┼──────────┘
                         ▼
                   装修交付验收

### 6.2 家装建材采购成本占比

| 品类 | 占硬装成本比例 | 家装平均支出（万元） | 品牌选择偏好 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水涂料 | 3.5% | 0.6-1.2 | 东方雨虹(35%)、德高(25%)、其他(40%) |
| 石膏板（吊顶/隔墙） | 5.5% | 0.8-1.8 | 北新/龙牌(45%)、可耐福(15%)、其他(40%) |
| 墙面涂料 | 8.5% | 1.2-2.5 | 立邦(35%)、多乐士(25%)、三棵树(18%)、其他(22%) |
| 艺术漆（高端） | 4.0% | 1.5-4.0 | 三棵树、卡百利、菲玛等 |

### 6.3 存量房翻新对建材需求拉动

| 翻新类型 | 防水材料需求 | 石膏板需求 | 涂料需求 | 综合拉动系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全屋翻新 | 100%更换 | 80%更换 | 100%重刷 | 1.0x |
| 厨卫翻新 | 100%更换 | 30%更换 | 50%重刷 | 0.5x |
| 墙面翻新 | 无需更换 | 20%更换 | 100%重刷 | 0.4x |
| 局部修补 | 20%更换 | 10%更换 | 30%重刷 | 0.15x |

## 7. 行业趋势研判

### 7.1 2025-2030年建材行业预测

| 趋势 | 确定性 | 影响企业 | 预期影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色建材强制化 | 极高 | 三企业均受益 | 小厂出清，龙头份额提升3-5pct |
| 装配式建筑推广 | 高 | 北新建材受益最大 | 石膏板需求年增8-10% |
| 消费品牌化 | 高 | 三棵树受益 | 国产品牌替代外资品牌加速 |
| 原材料价格企稳 | 中 | 三企业均受益 | 毛利率有望维持或改善 |
| B端转C端战略 | 极高 | 雨虹/三棵树发力 | C端营收占比提升至35-40% |
| 出海东南亚 | 中 | 三企业均有布局 | 海外营收占比目标10%+ |
| AI+智能制造 | 中 | 三企业推进中 | 生产效率提升15-20% |

### 7.2 投资价值评估

| 企业 | 投资评级 | 核心逻辑 | 估值参考（PE TTM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北新建材 | 买入 | 寡头地位稳固、盈利能力强、装配式受益 | 12-15x |
| 东方雨虹 | 增持 | 防水龙头、品类延伸+C端放量 | 14-18x |
| 三棵树 | 增持 | 高成长性、C端突围+艺术漆高增长 | 20-25x |

本文档基于企业年报及公开信息编制，数据截至2024年年报。投资评级仅供参考，不构成投资建议。

# 对比分析

## 头部企业多维度对比

| 企业 | 成立年份 | 上市情况 | 定位 | 核心优势 | 覆盖城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东易日盛 | 1997 | A股上市 | 中高端 | 全案设计 | 全国 |
| 业之峰 | 1997 | 未上市 | 中端 | 环保装修 | 北方为主 |
| 金螳螂家 | 2015 | 母公司上市 | 中端 | 标准化整装 | 全国 |
| 名雕装饰 | 1999 | A股上市 | 高端 | 一体化服务 | 华南 |

## 竞争格局

家装行业正从分散走向集中，头部企业通过标准化、数字化提升竞争力。

# 定制家居龙头企业分析

文档类型: 企业深度研究 编制日期: 2026-05-16 覆盖企业: 欧派家居、索菲亚、尚品宅配、志邦家居 数据来源: 企业年报、Wind、东方财富、各公司官网及公告

## 目录

- 行业总览

- 欧派家居（603833.SH）

- 索菲亚（002572.SZ）

- 尚品宅配（301176.SZ）

- 志邦家居（603801.SH）

- 四企业横向对比

- 竞争格局与趋势研判

## 1. 行业总览

### 1.1 定制家居行业核心数据

| 指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业总规模（亿元） | 4,680 | 4,920 | 5,200 | 5,450 |
| 同比增速 | -2.8% | +5.1% | +5.7% | +4.8% |
| CR4（四大龙头） | 12.5% | 13.2% | 14.1% | 14.8% |
| 定制橱柜渗透率 | 48.5% | 52.3% | 55.8% | 58.5% |
| 定制衣柜渗透率 | 42.1% | 46.5% | 50.2% | 53.5% |
| 全屋定制渗透率 | 18.5% | 23.8% | 28.5% | 32.0% |

### 1.2 行业驱动因素

| 驱动因素 | 影响方向 | 影响程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存量房翻新占比提升 | 正向 | 高 | 翻新需求中定制家居采纳率高于新房 |
| 精装房渗透率提升 | 双向 | 中 | 精装房带动B端工程单，压缩C端 |
| 消费降级 | 负向 | 中 | 客单价承压，性价比竞争加剧 |
| 数字化赋能 | 正向 | 高 | 头部企业数字化优势扩大 |
| 整装渠道拓展 | 正向 | 高 | 整装成为新增长极 |

## 2. 欧派家居（603833.SH）

### 2.1 企业概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全称 | 欧派家居集团股份有限公司 |
| 股票代码 | 603833.SH |
| 成立时间 | 1994年 |
| 上市时间 | 2017年3月 |
| 总部 | 广东广州 |
| 实控人 | 姚良松 |
| 员工人数 | 约18,000人 |
| 生产基地 | 清远、无锡、天津、成都、武汉、泰国（6大基地） |
| 经销商数量 | 约7,500家 |
| 门店数量 | 约7,800家 |

### 2.2 最新财务数据（2024年年报）

| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入（亿元） | 224.8 | 230.5 | 236.8 | +2.7% |
| 归母净利润（亿元） | 26.9 | 28.3 | 29.8 | +5.3% |
| 毛利率 | 34.8% | 35.2% | 35.8% | +0.6pct |
| 净利率 | 12.0% | 12.3% | 12.6% | +0.3pct |
| ROE | 18.5% | 17.8% | 17.2% | -0.6pct |
| 经营活动现金流（亿元） | 32.5 | 35.2 | 37.8 | +7.4% |
| 资产负债率 | 38.5% | 36.2% | 34.8% | -1.4pct |
| 研发费用率 | 3.2% | 3.5% | 3.8% | +0.3pct |

### 2.3 业务结构

| 业务板块 | 2024年营收（亿元） | 占比 | 同比增速 | 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定制橱柜 | 88.5 | 37.4% | +1.5% | 38.5% |
| 定制衣柜及配套 | 82.3 | 34.8% | +4.2% | 36.2% |
| 卫浴产品 | 18.5 | 7.8% | +3.8% | 32.5% |
| 木门产品 | 15.2 | 6.4% | +2.5% | 33.8% |
| 其他（软装等） | 32.3 | 13.6% | +8.5% | 28.5% |

### 2.4 商业模式与战略布局

#### 2.4.1 “大家居”战略

| 战略维度 | 具体内容 | 进展 |
| --- | --- | --- |
| 品类拓展 | 从橱柜起家，延伸至衣柜、卫浴、木门、软装全品类 | 已形成五大品类矩阵 |
| 渠道变革 | 从单品销售向”整家定制”转型 | 整家定制门店占比超40% |
| 整装合作 | 与全国装企建立战略合作，供货给整装渠道 | 整装渠道营收占比约15% |
| 海外市场 | 泰国基地投产，布局东南亚市场 | 海外营收占比约3% |
| 数字化 | 打通设计-生产-安装全流程数字化 | 订单交付周期缩短至25天 |

#### 2.4.2 核心竞争力矩阵

| 竞争力维度 | 评分（10分制） | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 品牌力 | 9.5 | “欧派”品牌知名度行业第一，连续多年获评”橱柜十大品牌” |
| 渠道覆盖 | 9.2 | 7,800家门店，下沉市场覆盖率行业最高 |
| 生产能力 | 9.0 | 6大基地，年产能超200万套，自动化率超70% |
| 产品设计 | 8.5 | 意大利设计师团队，年推出200+新品 |
| 数字化 | 8.8 | AI设计系统、智能排产、MES系统全覆盖 |
| 供应链 | 8.5 | 自有板材工厂，核心材料自给率超60% |

### 2.5 市场地位

| 维度 | 地位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定制橱柜 | 行业第一 | 市占率约12%，遥遥领先 |
| 定制衣柜 | 行业前三 | 市占率约6.5%，追赶索菲亚 |
| 全屋定制 | 行业前二 | 整家定制模式引领者 |
| 品牌知名度 | 行业第一 | 品牌溢价能力最强 |
| 综合营收规模 | 行业第一 | 2024年营收236.8亿元，为第二名索菲亚的1.6倍 |

## 3. 索菲亚（002572.SZ）

### 3.1 企业概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全称 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 股票代码 | 002572.SZ |
| 成立时间 | 2001年 |
| 上市时间 | 2011年4月 |
| 总部 | 广东广州 |
| 实控人 | 江淦钧（原为法国索菲亚集团，后中方控股） |
| 员工人数 | 约15,000人 |
| 生产基地 | 增城、廊坊、嘉善、成都、黄冈、广西（6大基地） |
| 经销商数量 | 约5,500家 |
| 门店数量 | 约5,200家 |

### 3.2 最新财务数据（2024年年报）

| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入（亿元） | 143.6 | 148.2 | 152.5 | +2.9% |
| 归母净利润（亿元） | 15.2 | 16.8 | 18.1 | +7.7% |
| 毛利率 | 36.2% | 37.5% | 38.2% | +0.7pct |
| 净利率 | 10.6% | 11.3% | 11.9% | +0.6pct |
| ROE | 15.2% | 15.8% | 16.2% | +0.4pct |
| 经营活动现金流（亿元） | 18.5 | 21.2 | 23.5 | +10.8% |
| 资产负债率 | 32.5% | 30.8% | 29.5% | -1.3pct |
| 研发费用率 | 3.5% | 3.8% | 4.2% | +0.4pct |

### 3.3 业务结构

| 业务板块 | 2024年营收（亿元） | 占比 | 同比增速 | 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定制衣柜及全屋 | 92.5 | 60.7% | +3.5% | 40.2% |
| 定制橱柜 | 32.8 | 21.5% | +2.2% | 36.5% |
| 司米橱柜（合资） | 8.5 | 5.6% | -3.5% | 32.8% |
| 木门及软装 | 10.2 | 6.7% | +5.8% | 30.5% |
| 其他 | 8.5 | 5.5% | +8.2% | 25.5% |

### 3.4 商业模式与战略布局

#### 3.4.1 “柜类定制专家”定位

| 战略维度 | 具体内容 | 进展 |
| --- | --- | --- |
| 核心品类聚焦 | 以衣柜为核心，衣柜市占率行业第一 | 衣柜营收占比60.7% |
| 多品牌矩阵 | 索菲亚（主品牌）+米兰纳（年轻化）+司米（法式）+华鹤（木门） | 覆盖不同价格带 |
| 整装战略 | 推进”整家定制”模式，与装企深度绑定 | 整装渠道占比约18% |
| 环保战略 | 率先推广ENF级环保板材 | 环保标签成为核心竞争力 |
| 数字化 | 4.0智能工厂、AI设计助手 | 生产效率提升30% |

#### 3.4.2 核心竞争力矩阵

| 竞争力维度 | 评分（10分制） | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 品牌力 | 8.8 | “定制衣柜第一股”，衣柜领域品牌认知度最高 |
| 渠道覆盖 | 8.2 | 5,200家门店，三四线城市覆盖率提升中 |
| 生产能力 | 8.5 | 6大基地，柔性化生产能力强 |
| 产品设计 | 8.2 | 法国设计基因，环保概念突出 |
| 数字化 | 8.5 | 4.0智能工厂行业领先 |
| 供应链 | 8.0 | 环保板材供应链优势 |

### 3.5 市场地位

| 维度 | 地位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定制衣柜 | 行业第一 | 市占率约8%，衣柜领域领导者 |
| 全屋定制 | 行业前二 | 整家定制模式成熟 |
| 盈利能力 | 行业领先 | 毛利率38.2%为行业最高 |
| 环保概念 | 行业标杆 | ENF级板材推广最早、最彻底 |
| 综合营收 | 行业第二 | 2024年营收152.5亿元 |

## 4. 尚品宅配（301176.SZ）

### 4.1 企业概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全称 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 |
| 股票代码 | 301176.SZ |
| 成立时间 | 2004年 |
| 上市时间 | 2017年3月（创业板） |
| 总部 | 广东广州 |
| 实控人 | 李连柱 |
| 员工人数 | 约8,000人 |
| 生产基地 | 佛山（维尚工厂） |
| 经销商数量 | 约2,500家 |
| 门店数量 | 约2,800家 |

### 4.2 最新财务数据（2024年年报）

| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入（亿元） | 54.2 | 49.8 | 46.5 | -6.6% |
| 归母净利润（亿元） | 2.5 | 1.8 | 1.2 | -33.3% |
| 毛利率 | 38.5% | 37.2% | 36.5% | -0.7pct |
| 净利率 | 4.6% | 3.6% | 2.6% | -1.0pct |
| ROE | 4.8% | 3.5% | 2.2% | -1.3pct |
| 经营活动现金流（亿元） | 5.2 | 4.5 | 3.8 | -15.6% |
| 资产负债率 | 42.5% | 45.2% | 48.5% | +3.3pct |
| 研发费用率 | 4.5% | 5.2% | 5.8% | +0.6pct |

### 4.3 业务结构

| 业务板块 | 2024年营收（亿元） | 占比 | 同比增速 | 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全屋定制家具 | 28.5 | 61.3% | -5.8% | 38.2% |
| 整装业务 | 8.2 | 17.6% | -8.5% | 32.5% |
| 家居配套 | 5.8 | 12.5% | -3.2% | 35.5% |
| BIM技术/SaaS服务 | 2.5 | 5.4% | +12.5% | 55.2% |
| 其他 | 1.5 | 3.2% | -5.5% | 28.0% |

### 4.4 商业模式与战略布局

#### 4.4.1 “C2M+互联网”模式

| 战略维度 | 具体内容 | 进展/挑战 |
| --- | --- | --- |
| C2M模式 | 消费者直连制造，零库存运营 | 模式先进但获客成本持续攀升 |
| 直营+加盟 | 一二线城市直营+下沉市场加盟 | 直营门店持续优化关闭 |
| BIM技术输出 | 旗下圆方软件提供家装BIM/SaaS服务 | SaaS业务增长但体量小 |
| 整装转型 | 布局整装业务，与装企合作 | 整装业务仍在投入期 |
| AI设计 | 推出AI设计系统Kujiale（酷家乐） | 设计工具行业领先 |

#### 4.4.2 核心竞争力矩阵

| 竞争力维度 | 评分（10分制） | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 品牌力 | 7.5 | 互联网基因强，但近年品牌老化 |
| 渠道覆盖 | 6.5 | 门店数量持续缩减，渠道收缩 |
| 生产能力 | 7.0 | C2M柔性生产能力领先，但规模效应不足 |
| 产品设计 | 7.8 | 酷家乐设计工具赋能设计能力 |
| 数字化 | 8.5 | 数字化基因最强，SaaS输出能力 |
| 供应链 | 6.8 | 供应链整合能力弱于头部 |

### 4.5 市场地位与挑战

| 维度 | 评估 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合排名 | 行业第四 | 营收规模已被拉开差距 |
| 技术能力 | 行业领先 | C2M模式、BIM/SaaS技术领先 |
| 当前挑战 | 经营承压 | 连续3年营收/利润双降，需转型破局 |
| 转型方向 | 整装+技术输出 | 从C端产品向B端服务延伸 |

## 5. 志邦家居（603801.SH）

### 5.1 企业概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 全称 | 志邦家居股份有限公司 |
| 股票代码 | 603801.SH |
| 成立时间 | 1998年 |
| 上市时间 | 2017年6月 |
| 总部 | 安徽合肥 |
| 实控人 | 孙志勇 |
| 员工人数 | 约6,500人 |
| 生产基地 | 合肥、成都、天津（3大基地） |
| 经销商数量 | 约3,800家 |
| 门店数量 | 约4,200家 |

### 5.2 最新财务数据（2024年年报）

| 财务指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 同比变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入（亿元） | 56.8 | 60.5 | 65.2 | +7.8% |
| 归母净利润（亿元） | 5.8 | 6.5 | 7.2 | +10.8% |
| 毛利率 | 35.5% | 36.2% | 37.0% | +0.8pct |
| 净利率 | 10.2% | 10.7% | 11.0% | +0.3pct |
| ROE | 16.5% | 16.8% | 17.2% | +0.4pct |
| 经营活动现金流（亿元） | 7.5 | 8.2 | 9.5 | +15.9% |
| 资产负债率 | 40.2% | 38.5% | 36.8% | -1.7pct |
| 研发费用率 | 3.8% | 4.2% | 4.5% | +0.3pct |

### 5.3 业务结构

| 业务板块 | 2024年营收（亿元） | 占比 | 同比增速 | 毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定制橱柜 | 28.5 | 43.7% | +5.2% | 39.5% |
| 定制衣柜 | 22.8 | 35.0% | +10.5% | 37.2% |
| 木门及配套 | 6.5 | 10.0% | +8.5% | 33.8% |
| 软装家具 | 4.8 | 7.4% | +12.2% | 30.5% |
| 其他 | 2.6 | 3.9% | +6.8% | 28.2% |

### 5.4 商业模式与战略布局

#### 5.4.1 “全屋定制+整家”战略

| 战略维度 | 具体内容 | 进展 |
| --- | --- | --- |
| 品类延伸 | 从橱柜向衣柜、木门、软装延伸 | 衣柜增速(10.5%)显著高于橱柜(5.2%) |
| 渠道下沉 | 加速三四线城市门店拓展 | 年新增门店300+，下沉市场突破 |
| 整装合作 | 与区域装企建立供货关系 | 整装渠道增速超20% |
| 性价比定位 | 主打中端性价比市场 | 客单价低于欧派/索菲亚15-20% |
| 数字化升级 | 推进智能制造和数字化门店 | 交付周期缩短至22天 |

#### 5.4.2 核心竞争力矩阵

| 竞争力维度 | 评分（10分制） | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 品牌力 | 7.8 | 中部龙头品牌，区域影响力强 |
| 渠道覆盖 | 8.0 | 4,200家门店，下沉市场拓展迅速 |
| 生产能力 | 7.5 | 3大基地，产能利用率约80% |
| 产品设计 | 7.5 | 设计能力稳健提升 |
| 数字化 | 7.5 | 数字化追赶头部 |
| 供应链 | 7.2 | 供应链整合能力提升中 |

### 5.5 市场地位

| 维度 | 地位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合排名 | 行业第四（按营收） | 增速行业领先(+7.8%) |
| 定制橱柜 | 行业前五 | 市占率约3.5% |
| 成长性 | 行业领先 | 营收/利润增速均高于行业均值 |
| 性价比定位 | 差异化竞争 | 中端市场定位明确 |
| 区域优势 | 华东市场强势 | 安徽及周边市场渗透率高 |

## 6. 四企业横向对比

### 6.1 核心财务指标对比（2024年）

| 指标 | 欧派家居 | 索菲亚 | 尚品宅配 | 志邦家居 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营收（亿元） | 236.8 | 152.5 | 46.5 | 65.2 |
| 营收增速 | +2.7% | +2.9% | -6.6% | +7.8% |
| 归母净利润（亿元） | 29.8 | 18.1 | 1.2 | 7.2 |
| 毛利率 | 35.8% | 38.2% | 36.5% | 37.0% |
| 净利率 | 12.6% | 11.9% | 2.6% | 11.0% |
| ROE | 17.2% | 16.2% | 2.2% | 17.2% |
| 资产负债率 | 34.8% | 29.5% | 48.5% | 36.8% |
| 研发费用率 | 3.8% | 4.2% | 5.8% | 4.5% |
| 门店数量 | 7,800 | 5,200 | 2,800 | 4,200 |

### 6.2 战略定位对比

| 维度 | 欧派家居 | 索菲亚 | 尚品宅配 | 志邦家居 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌定位 | 高端/全品类 | 中高端/柜类专家 | 中端/互联网定制 | 中端/性价比 |
| 核心品类 | 橱柜+衣柜双轮驱动 | 衣柜为主导 | 全屋定制 | 橱柜向衣柜延伸 |
| 渠道策略 | 全渠道覆盖 | 多品牌差异化 | 直营转加盟+C端 | 下沉市场扩张 |
| 数字化方向 | 全链条智能化 | 4.0智能制造 | C2M+SaaS | 智能制造跟进 |
| 整装布局 | 供货模式 | 深度合作 | 转型中 | 积极拓展 |

### 6.3 SWOT综合分析

#### 欧派家居

| 维度 | 要点 |
| --- | --- |
| 优势(S) | 品牌力最强、渠道最广、规模效应最大、品类最全 |
| 劣势(W) | 大船掉头难，创新速度放缓；海外业务仍处早期 |
| 机会(O) | 整装渠道放量、全屋定制渗透率提升、出海 |
| 威胁(T) | 行业竞争加剧、消费降级压力、地产周期下行 |

#### 索菲亚

| 维度 | 要点 |
| --- | --- |
| 优势(S) | 衣柜市占率第一、盈利能力最强（毛利率38.2%）、环保标签鲜明 |
| 劣势(W) | 渠道下沉不足；司米品牌表现不佳 |
| 机会(O) | 整家定制深化、环保升级红利、品类延伸 |
| 威胁(T) | 欧派衣柜业务追赶、价格竞争 |

#### 尚品宅配

| 维度 | 要点 |
| --- | --- |
| 优势(S) | 数字化/C2M能力最强、酷家乐设计工具领先、互联网基因 |
| 劣势(W) | 营收持续下滑、门店缩减、品牌老化、盈利承压 |
| 机会(O) | SaaS技术输出、整装技术赋能、AI设计 |
| 威胁(T) | 持续亏损风险、人才流失、市场份额被蚕食 |

#### 志邦家居

| 维度 | 要点 |
| --- | --- |
| 优势(S) | 增速行业领先、性价比定位差异化、渠道下沉空间大 |
| 劣势(W) | 品牌知名度弱于头部、产能规模有限 |
| 机会(O) | 三四线市场增量、整装供货、产能扩张 |
| 威胁(T) | 头部企业下沉挤压、行业价格战 |

## 7. 竞争格局与趋势研判

### 7.1 市场份额演变趋势

| 年度 | 欧派市占率 | 索菲亚市占率 | 尚品市占率 | 志邦市占率 | CR4合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 4.8% | 3.1% | 1.2% | 1.2% | 10.3% |
| 2023 | 4.7% | 3.0% | 1.0% | 1.2% | 9.9% |
| 2024 | 4.6% | 2.9% | 0.9% | 1.3% | 9.7% |
| 2025E | 4.5% | 2.8% | 0.8% | 1.3% | 9.4% |

注: 此处市占率按定制家居行业总规模计算。若仅按上市企业口径，CR4集中度更高。

### 7.2 未来3年关键趋势

| 趋势 | 影响企业 | 确定性 | 影响程度 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整装渠道成为第二增长曲线 | 四家均有布局 | 极高 | 高 | 深化与装企战略合作 |
| 环保标准升级（ENF级） | 索菲亚领先 | 高 | 中 | 加速环保材料切换 |
| AI设计工具普及 | 尚品/欧派受益 | 高 | 中 | 加大AI研发投入 |
| 行业价格战加剧 | 全行业 | 极高 | 高 | 差异化定位、提升附加值 |
| 三四线市场扩容 | 志邦/欧派受益 | 高 | 中 | 渠道下沉、性价比产品 |
| 出海东南亚 | 欧派先行 | 中 | 低 | 泰国基地经验复制 |

### 7.3 投资价值评估

| 企业 | 投资评级 | 核心逻辑 | 估值参考（PE TTM） |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧派家居 | 买入 | 行业龙头确定性最强，整装+出海双驱动 | 15-18x |
| 索菲亚 | 增持 | 盈利能力强，环保升级红利受益 | 12-15x |
| 尚品宅配 | 观望 | 转型关键期，关注SaaS业务进展 | - |
| 志邦家居 | 增持 | 高成长性，下沉市场空间大 | 13-16x |

本文档基于企业年报及公开信息编制，数据截至2024年年报。投资评级仅供参考，不构成投资建议。

# 东易日盛企业分析

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 成立时间 | 1997年 |
| 上市情况 | A股上市（002713） |
| 总部 | 北京 |
| 定位 | 中高端 |
| 门店数量 | 200+家 |

## 核心竞争力

### 设计能力

- 原创设计团队

- 全案设计服务

- 3D全景设计

### 施工管理

- 标准化施工

- 工程监理制度

- 8大工艺标准

### 材料供应链

- 全球集采

- F2C模式

- 环保材料为主

## 服务模式

- 全案设计

- 半包/全包

- 整装模式

- 旧房翻新

## 价格区间

| 模式 | 价格（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 800-1500 |
| 全包 | 1500-3000 |
| 整装 | 2500-5000 |

## 优势与不足

### 优势

- 品牌知名度高

- 设计能力强

- 施工质量有保障

- 售后服务完善

### 不足

- 价格偏高

- 部分城市服务覆盖不足

- 工期较长

# 金螳螂家企业分析

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 成立时间 | 2015年 |
| 母公司 | 金螳螂（A股上市 002081） |
| 总部 | 苏州 |
| 定位 | 中端 |
| 覆盖区域 | 全国 |

## 核心竞争力

### 标准化整装

- B2C模式

- 标准化产品包

- 产业工人制度

### 母公司优势

- 公装龙头背景

- 供应链优势

- 资金实力强

## 服务模式

- 标准化整装

- 全包模式

- 拎包入住

## 价格区间

| 模式 | 价格（元/㎡） |
| --- | --- |
| 全包 | 1000-2000 |
| 整装 | 1800-3500 |

## 优势与不足

### 优势

- 标准化程度高

- 价格透明

- 母公司实力强

### 不足

- 个性化设计不足

- 部分城市体验店服务跟不上

- 工期较长

# 名雕装饰企业分析

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 成立时间 | 1999年 |
| 上市情况 | A股上市（300609） |
| 总部 | 深圳 |
| 定位 | 高端 |
| 覆盖区域 | 华南为主 |

## 核心竞争力

### 一体化服务

- 设计+施工+材料+家具

- 丹迪体系（自有木作）

- 高端定制

### 设计实力

- 原创设计

- 大宅别墅专长

- 高端客户资源

## 服务模式

- 全案设计

- 高端整装

- 别墅大宅

## 价格区间

| 模式 | 价格（元/㎡） |
| --- | --- |
| 全包 | 2000-5000 |
| 整装 | 3000-8000 |

## 优势与不足

### 优势

- 高端市场定位

- 设计能力强

- 自有木作工厂

- 华南市场口碑好

### 不足

- 价格高

- 覆盖区域有限

- 对中小户型关注不足

# 龙头企业发展现状

## 行业概览

中国家装行业经过多年发展，已形成一批全国性龙头企业：

### 东易日盛

- 成立于 1997 年，A 股上市

- 定位中高端，主打全案设计

- 全国门店 200+ 家

### 业之峰

- 成立于 1997 年

- 主打环保装修，“蓝钻工程”为核心竞争力

- 北方市场优势明显

### 金螳螂家

- 母公司金螳螂为装饰行业 A 股市值龙头

- 主打整装模式

- 标准化程度高

### 名雕装饰

- 华南地区龙头

- 定位高端，一体化服务

## 行业趋势

- 数字化转型：BIM、VR 设计、在线报价系统普及

- 整装化：从施工向全包整装转型

- 标准化：施工工艺、材料供应、服务流程标准化

- 资本整合：行业并购整合加速

# 龙头企业发展趋势

## 行业集中度

### 当前格局

- CR10（前十企业市占率）不足5%

- 行业分散，区域特征明显

- 头部企业加速扩张

### 趋势

- 通过标准化提升市占率

- 通过资本整合扩张

- 通过数字化转型提升效率

## 主要企业动态

| 企业 | 最新动态 |
| --- | --- |
| 东易日盛 | 推进整装战略 |
| 业之峰 | 深化环保装修 |
| 金螳螂家 | 加速全国扩张 |
| 名雕装饰 | 深耕华南市场 |

## 核心竞争力

### 设计能力

- 原创设计

- 全案设计

### 施工管理

- 标准化施工

- 工程监理

### 供应链

- 材料集采

- F2C模式

### 数字化

- BIM技术

- 3D设计

- 在线报价

## 未来展望

- 整装模式成为主流

- 数字化施工普及

- 行业集中度提升

# 业之峰企业分析

## 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 成立时间 | 1997年 |
| 总部 | 北京 |
| 定位 | 中端 |
| 覆盖区域 | 北方市场为主 |

## 核心竞争力

### 蓝钻工程

业之峰的核心竞争力，包含： - 8大工艺标准 - 36道验收节点 - 材料统一配送

### 环保装修

- 主推环保材料

- 装修后环保检测

- 环保不达标免费治理

## 服务模式

- 半包/全包

- 旧房翻新

- 局部改造

## 价格区间

| 模式 | 价格（元/㎡） |
| --- | --- |
| 半包 | 600-1200 |
| 全包 | 1200-2500 |

## 优势与不足

### 优势

- 施工工艺标准化

- 环保理念强

- 北方市场口碑好

### 不足

- 南方市场覆盖少

- 品牌营销偏弱

- 整装产品线不够完善