Table of Contents

# 施工规范

住宅装饰装修工程施工规范，涵盖各工种施工标准与操作流程。

## 目录

- 概述 — 施工规范总览

- 国家标准规范 — GB/T 50327 等国家标准

- 水电工程规范 — 水路、电路施工标准

- 泥瓦工程规范 — 砌筑、抹灰、贴砖标准

- 木作工程规范 — 吊顶、隔墙、木作标准

- 油漆工程规范 — 涂料、壁纸、乳胶漆标准

- 安装工程规范 — 地板、门、橱柜安装标准

# 装修施工常见问题

## 拆改问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 拆除承重墙 | 误判 | 停工、加固 |
| 垃圾未清运 | 遗漏 | 及时清运 |

## 水电问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 水管渗漏 | 接头不合格 | 重新连接 |
| 电路短路 | 接线错误 | 重新接线 |
| 水压不足 | 管径过小 | 更换管径 |

## 泥瓦问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 瓷砖空鼓 | 粘结不牢 | 拆除重铺 |
| 防水渗漏 | 厚度不够 | 重做防水 |
| 地面不平 | 找平不到位 | 重新找平 |

## 木作问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 吊顶开裂 | 石膏板接缝未处理 | 修补 |
| 柜体不稳 | 固定不牢 | 重新固定 |

## 油漆问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙面开裂 | 基层未处理 | 修补 |
| 涂料流坠 | 涂刷过厚 | 打磨重刷 |

# 装修施工规范详解

## 拆改规范

### 可拆除

- 非承重墙

- 轻质隔墙

- 旧装修

### 不可拆除

- 承重墙

- 剪力墙

- 梁柱

## 水电规范

### 电路

- 强弱电分离≥30cm

- 电线穿管

- 接头在底盒内

### 水路

- 冷热水间距≥15cm

- 打压测试

- 拍照记录

## 泥瓦规范

### 砌筑

- 砂浆饱满

- 灰缝8-12mm

### 防水

- 厚度≥1.5mm

- 闭水试验24小时

### 贴砖

- 平整度≤2mm/2m

- 空鼓率≤5%

## 木作规范

### 吊顶

- 主龙骨间距≤100cm

- 副龙骨间距≤40cm

### 柜体

- 牢固

- 环保达标

## 油漆规范

### 墙面

- 平整度≤2mm/2m

- 无流坠透底

# 装修施工规范总览

## 国家标准

### GB/T 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范

涵盖了住宅装饰装修的全部施工要求。

### GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

规定了装饰装修工程质量验收标准。

## 施工规范分类

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 拆改 | 承重结构、拆除范围 |
| 水电 | 管线走向、材料规格 |
| 泥瓦 | 砌筑、防水、贴砖 |
| 木作 | 吊顶、柜体 |
| 油漆 | 墙面处理、涂料施工 |
| 安装 | 门、地板、洁具 |

## 施工要点

### 通用要求

- 横平竖直

- 牢固可靠

- 符合规范

### 质量要求

- 平整度达标

- 无空鼓开裂

- 无渗漏

### 安全要求

- 用电安全

- 高空作业安全

- 防火安全

# 装修施工阶段详解

## 施工阶段划分

### 第一阶段：拆改（3-5天）

- 拆除非承重墙

- 新建墙体

- 垃圾清运

### 第二阶段：水电（7-15天）

- 水路改造

- 电路改造

- 打压测试

- 电路测试

### 第三阶段：泥瓦（10-20天）

- 防水施工

- 闭水试验

- 贴砖

- 地面找平

### 第四阶段：木作（7-15天）

- 吊顶

- 柜体

- 地板龙骨

### 第五阶段：油漆（10-15天）

- 墙面处理

- 腻子批刮

- 涂料涂刷

### 第六阶段：安装（5-10天）

- 门安装

- 地板安装

- 洁具安装

- 灯具安装

### 第七阶段：收尾（3-5天）

- 保洁

- 调试

- 验收

# 装修施工工艺流程图

## 完整施工流程

拆改工程
    ↓
水电工程 → 水电验收
    ↓
防水工程 → 闭水试验
    ↓
泥瓦工程 → 泥瓦验收
    ↓
木作工程 → 木作验收
    ↓
油漆工程 → 油漆验收
    ↓
安装工程 → 安装验收
    ↓
开荒保洁
    ↓
竣工验收

## 关键节点

| 节点 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 水电验收 | 打压测试、通路测试 |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |
| 泥瓦验收 | 平整度、空鼓率 |
| 木作验收 | 牢固度、平整度 |
| 油漆验收 | 表面质量、颜色 |
| 竣工验收 | 全部功能正常 |

## 材料进场顺序

- 窗户 → 拆改阶段

- 瓷砖 → 泥瓦阶段前

- 地板 → 油漆阶段后

- 门 → 油漆阶段后

- 橱柜 → 泥瓦阶段前

- 卫浴 → 泥瓦阶段前

- 家具 → 安装阶段后

# 吊顶施工规范

## 吊顶类型

| 类型 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 轻钢龙骨石膏板 | 客厅、卧室 | 造型灵活 |
| 铝扣板 | 厨房、卫生间 | 防潮、易检修 |
| PVC扣板 | 厨卫 | 便宜 |
| 集成吊顶 | 厨卫 | 模块化 |

## 轻钢龙骨石膏板吊顶

### 施工流程

- 弹线确定高度

- 安装吊杆（间距≤100cm）

- 安装主龙骨（间距≤100cm）

- 安装副龙骨（间距≤40cm）

- 安装石膏板

- 接缝处理

- 防锈处理

### 关键指标

- 吊杆直径≥6mm

- 主龙骨间距≤100cm

- 副龙骨间距≤40cm

- 石膏板厚度≥9.5mm

- 平整度≤3mm/2m

### 注意事项

- 转角处整板切割

- 重型灯具单独吊挂

- 石膏板与墙面留缝

- 钉眼点防锈漆

## 铝扣板吊顶

### 施工流程

- 安装边角

- 安装龙骨

- 安装扣板

- 安装电器模块

### 注意事项

- 龙骨水平

- 扣板平整

- 电器模块与扣板匹配

# 木作工种专项施工指南

适用范围：住宅/公寓/别墅的吊顶、柜体制作与安装、木门安装、木饰面等工程 参考标准：GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

## 目录

- 吊顶工程

- 板材选择与环保要求

- 柜体制作标准

- 木门安装要求

- 防潮与防腐处理

- 质量验收与检查表

## 1. 吊顶工程

### 1.1 轻钢龙骨吊顶规格

| 龙骨类型 | 主龙骨间距 | 副龙骨间距 | 吊杆间距 | 龙骨规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主龙骨 | ≤1200mm | - | ≤1200mm | UC38/UC50 |
| 副龙骨（覆面龙骨） | - | ≤400mm | - | DC50/DC60 |
| 边龙骨（收边龙骨） | 沿墙四周固定 | - | 固定间距≤400mm | U型边龙骨 |
| 横撑龙骨 | 根据板模数设置 | 间距≤400mm | - | DC50 |

### 1.2 吊顶龙骨布置要求

| 项目 | 技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 吊杆直径 | ≥φ8（吊杆间距≤1200mm时） | 重型吊顶须≥φ10 |
| 吊杆入顶深度 | ≥40mm（膨胀螺栓固定） | 不得用木楔代替膨胀螺栓 |
| 主龙骨离边距离 | ≤300mm | 第一根主龙骨距墙≤300mm |
| 副龙骨离边距离 | ≤150mm | 第一根副龙骨距墙≤150mm |
| 吊杆距主龙骨端部 | ≤300mm | 主龙骨端部悬挑≤300mm |
| 龙骨接长 | 主龙骨接头错开≥500mm | 相邻主龙骨接头不在同一截面 |
| 检修口加固 | 检修口四周加设附加龙骨 | 检修口尺寸≥300×300mm |
| 灯具加固 | 重型灯具（>3kg）须单独吊挂 | 不得直接固定在吊顶龙骨上 |

### 1.3 吊顶施工步骤

Step 1: 标高放线
  ├── 根据设计标高在四周墙面弹出水平线
  ├── 用水平仪复核水平线标高
  └── 标注灯具、风口、检修口位置

Step 2: 安装吊杆
  ├── 按间距≤1200mm在顶面定位
  ├── 打孔安装膨胀螺栓（φ8或φ10）
  ├── 安装吊杆并调平
  └── 吊杆长度超过1500mm须加设反向支撑

Step 3: 安装主龙骨
  ├── 主龙骨平行于房间短边布置
  ├── 主龙骨间距≤1200mm
  ├── 主龙骨接头须错开≥500mm
  └── 调整主龙骨水平（拱度为短跨的1/200-1/300）

Step 4: 安装副龙骨
  ├── 副龙骨垂直于主龙骨布置
  ├── 副龙骨间距≤400mm
  ├── 副龙骨与主龙骨用挂件连接
  └── 边龙骨用膨胀螺栓固定于墙面

Step 5: 隐蔽工程验收
  ├── 检查管线敷设是否完成
  ├── 检查灯具预埋是否到位
  └── 监理/业主签字确认后方可封板

Step 6: 石膏板安装
  ├── 石膏板长边平行于副龙骨方向
  ├── 自攻螺钉间距：板中≤200mm，板边≤150mm
  ├── 钉头沉入板面0.5-1mm（不得刺破纸面）
  ├── 板缝留3-5mm（V型缝便于嵌缝）
  └── 板缝错开，不得十字交叉

Step 7: 防潮处理
  ├── 厨卫吊顶须使用防水石膏板（绿色面）
  ├── 或改用铝扣板/集成吊顶
  └── 石膏板接缝处用嵌缝石膏+牛皮纸带处理

### 1.4 吊顶板材选择

| 板材类型 | 厚度（mm） | 适用区域 | 特点 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准纸面石膏板 | 9.5/12 | 客厅、卧室、走道 | 经济实用、加工性好 | - |
| 防水石膏板 | 12 | 厨房、卫生间 | 绿色面，耐潮性好 | 高于标准板约30% |
| 耐火石膏板 | 12/15 | 厨房、机房 | 红色面，耐火1h以上 | 高于标准板约50% |
| 硅酸钙板 | 6/8/10 | 厨卫潮湿区域 | 防潮防火，不变形 | 高于石膏板 |
| 铝扣板 | 0.6-0.8 | 厨房、卫生间 | 耐水易清洁，拆卸方便 | 按块/㎡计 |
| 生态木/桑拿板 | 10-15 | 阳台、休闲区 | 自然质感、防腐 | 按㎡计 |

### 1.5 吊顶允许偏差

| 偏差项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | ≤3.0 | 2m靠尺+塞尺 |
| 接缝直线度 | ≤3.0 | 拉线+钢尺 |
| 接缝高低差 | ≤1.0 | 钢尺+塞尺 |
| 压条间距 | ≤2.0 | 钢尺 |
| 标高偏差 | ±5.0 | 水平仪 |

## 2. 板材选择与环保要求

### 2.1 环保等级标准（GB 18580-2017）

| 环保等级 | 甲醛释放量（mg/m³） | 检测方法 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF级 | ≤0.025 | 1m³气候箱法 | 儿童房、卧室、对环保要求高的区域 |
| E0级 | ≤0.050 | 1m³气候箱法 | 客厅、餐厅、普通卧室 |
| E1级 | ≤0.124 | 1m³气候箱法 | 厨房柜体（非直接暴露面） |

### 2.2 常用板材规格与性能

| 板材名称 | 规格（mm） | 厚度（mm） | 环保等级 | 主要用途 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多层实木板 | 1220×2440 | 5/9/12/15/18 | ENF/E0 | 柜体、背板 | 稳定性好、承重力强 |
| 颗粒板（刨花板） | 1220×2440 | 9/12/15/18/25 | ENF/E0 | 柜体、柜门 | 性价比高、易加工 |
| 密度板（MDF） | 1220×2440 | 3/5/9/12/15/18 | E0/E1 | 柜门（造型门） | 可铣型、易弯曲 |
| 细木工板（大芯板） | 1220×2440 | 15/18 | ENF/E0 | 基层打底、台面 | 握钉力好、强度高 |
| 欧松板（OSB） | 1220×2440 | 9/12/15/18 | ENF | 基层打底 | 环保好、结构稳定 |
| 生态板（三聚氰胺板） | 1220×2440 | 16/18 | ENF/E0 | 柜体/柜门免漆板 | 免漆、颜色丰富 |
| 阻燃板 | 1220×2440 | 9/12/15 | B1级 | 公共场所/有防火要求区域 | 阻燃性能好 |
| 防潮板 | 1220×2440 | 16/18 | E0 | 橱柜柜体、浴室柜 | 防潮性能好（绿色芯材） |

### 2.3 板材选用原则

| 使用场景 | 推荐板材 | 厚度要求 | 环保等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衣柜柜体 | 多层实木板/生态板 | 18mm | ENF级 |
| 衣柜柜门 | 颗粒板/密度板（造型门） | 18/22mm | ENF/E0 |
| 橱柜柜体 | 防潮板/多层实木板 | 18mm | E0级 |
| 橱柜门板 | 颗粒板/亚克力板/实木 | 18/22mm | E0级 |
| 浴室柜 | 多层实木板（防潮型） | 18mm | E0级 |
| 书柜/展示柜 | 颗粒板/多层实木板 | 18mm | E0级 |
| 电视柜 | 生态板/颗粒板 | 18mm | E0级 |
| 吊顶基层 | 细木工板/欧松板 | 9/12mm | E1级（隐蔽） |
| 隔墙龙骨 | 轻钢龙骨+石膏板 | - | - |

### 2.4 封边要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 封边材料 | PVC封边条（厚度≥1.0mm）或ABS封边条 |
| 封边方式 | 机器封边（热熔胶），封边带与板面平齐 |
| 封边质量 | 无开胶、无溢胶、无崩边 |
| 可见面处理 | 所有切割面均须封边，不得暴露基材 |
| 隐蔽面处理 | 柜体背板与侧板连接处可不做封边，但须涂防潮漆 |

## 3. 柜体制作标准

### 3.1 常用柜体尺寸标准

| 柜体类型 | 深度（mm） | 高度（mm） | 层板间距 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衣柜（平开门） | 550-600 | 到顶（2400-2800） | 300-400mm（可调） | 挂衣区高度≥1400mm（长衣） |
| 衣柜（推拉门） | 600-650 | 到顶（2400-2800） | 300-400mm（可调） | 门轨宽度+60mm |
| 书柜 | 300-350 | 到顶或2200 | 280-350mm（可调） | 层板跨度≤800mm（防挠曲） |
| 电视柜 | 350-450 | 400-500（低柜） | 200-300mm | 预留设备散热空间 |
| 橱柜（地柜） | 550-600 | 800-850 | - | 含台面高度800-850mm |
| 橱柜（吊柜） | 300-350 | 600-800 | 可调 | 距台面600-700mm |
| 浴室柜 | 450-550 | 800-850 | - | 防潮板材、镜柜配套 |
| 鞋柜 | 300-400 | 1000-1200（或到顶） | 150-200mm（可调） | 活动层板适应不同鞋高 |
| 餐边柜 | 350-450 | 850-1000 | 250-350mm | 台面可放小家电 |

### 3.2 柜体结构设计要点

| 结构要素 | 尺寸要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 柜体侧板厚度 | 18mm | 承重部位不得小于18mm |
| 背板厚度 | 5/9mm | 建议9mm以上（5mm易变形） |
| 层板厚度 | 18mm | 跨度≤800mm时18mm；>800mm时25mm |
| 层板跨中挠度 | ≤L/300 | L为层板跨度 |
| 活动层板 | 须设层板销/排孔 | 孔径5mm，孔距32mm（32mm系统） |
| 挂衣杆高度 | 短衣区≥900mm，长衣区≥1400mm | 裤架区≥700mm |
| 抽屉高度 | 150-200mm | 滑轨深度与柜体深度匹配 |
| 踢脚板高度 | 80-100mm | 防潮板或铝合金材质 |
| 顶封板宽度 | 50-80mm | 与柜体同材质同色 |

### 3.3 32mm模数系统

| 模数要素 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本模数 | 32mm | 欧洲标准32mm系统 |
| 排孔孔径 | 5mm | 层板销/连接件孔径 |
| 排孔间距 | 32mm | 竖向排孔中心距 |
| 排孔边距 | 侧板距内边37mm | 欧洲标准37mm系统 |
| 适用五金 | 铰链、滑轨、连接件 | 标准化安装 |

### 3.4 柜体制作施工步骤

Step 1: 尺寸测量与设计
  ├── 现场复尺（长、宽、高各测3点取最小值）
  ├── 考虑墙面不平，留出收口余量（5-10mm）
  ├── 标注水电管线位置（避免柜体覆盖开关插座）
  └── 出具CAD排版图，业主确认

Step 2: 板材裁切与封边
  ├── 数控开料机按图纸裁切
  ├── 排孔机打32mm系统排孔
  ├── 封边机封边（PVC/ABS封边条）
  └── 裁切精度：±0.5mm

Step 3: 柜体组装
  ├── 使用三合一连接件（偏心轮+连接杆+预埋件）
  ├── 组装时检查对角线（偏差≤2mm）
  ├── 背板用枪钉或螺丝固定（间距≤150mm）
  └── 活动层板放入层板销

Step 4: 柜体安装
  ├── 柜体靠墙放置，用水平仪调平
  ├── 柜体与墙体用膨胀螺栓固定（间距≤600mm）
  ├── 相邻柜体用连接件拼装（缝隙≤1mm）
  └── 收口条与墙面打密封胶

Step 5: 五金安装
  ├── 铰链安装：位置按图纸，螺丝拧紧
  ├── 滑轨安装：左右偏差≤1mm
  ├── 拉手安装：高度统一（通常距地1000mm）
  └── 检查门缝均匀（详见第4节）

## 4. 木门安装要求

### 4.1 门缝间隙标准

| 位置 | 标准间隙（mm） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 门扇与门框（左右两侧） | 3-5mm | 均匀一致，偏差不超过1mm |
| 门扇与门框（顶部） | 3-5mm | 与两侧间隙一致 |
| 门扇与地面 | 室内门8-12mm；卫生间门12-15mm | 卫生间门下缝略大（利于通风防潮） |
| 门扇与门槛 | 3-5mm（有门槛时） | - |
| 双扇门中缝 | 2-3mm | 两扇对开时 |

### 4.2 合页（铰链）配置

| 门扇高度 | 合页数量 | 合页规格 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤2000mm（标准门） | 3个 | 100×75mm/125×75mm | 顶部200mm、底部200mm、中间居中 |
| 2000-2400mm | 3-4个 | 125×75mm | 均布 |
| >2400mm或重型门 | ≥4个 | 150×75mm或以上 | 均布，间距≤800mm |
| 推拉门 | 吊轨+下轨 | 按门重选型 | 吊轨固定在顶面结构层 |

### 4.3 门安装施工步骤

Step 1: 门洞检查
  ├── 测量门洞尺寸（宽×高×墙厚），各测3点
  ├── 门洞宽度 = 门扇宽 + 预留缝（两侧各15-20mm）
  ├── 门洞高度 = 门扇高 + 预留缝（顶部10mm + 底部间隙）
  ├── 检查墙体垂直度
  └── 偏差过大时须先修补门洞

Step 2: 门框安装
  ├── 门框放入门洞，用木楔临时固定
  ├── 用水平仪调整门框垂直度（偏差≤2mm/m）
  ├── 用水平仪调整门框水平度
  ├── 门框与墙体缝隙用发泡胶填充（分两次打胶）
  └── 发泡胶固化后切除多余部分

Step 3: 门扇安装
  ├── 合页先在门扇上开槽（槽深=合页厚度）
  ├── 合页用自攻螺钉固定（每合页≥3颗螺丝）
  ├── 门扇挂上门框，调整门缝
  └── 检查开关灵活，无卡滞

Step 4: 门锁/执手安装
  ├── 锁孔位置按厂家模板定位
  ├── 锁体装入后调整锁舌与锁扣板间隙（≤1mm）
  ├── 执手安装后上下灵活
  └── 锁芯转动顺畅

Step 5: 成品保护
  ├── 门框贴保护膜（直至竣工）
  ├── 门扇下方垫木块防止划伤地面
  └── 严禁在门上悬挂重物

### 4.4 木门安装允许偏差

| 偏差项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 门框正侧面垂直度 | ≤2.0 | 1m垂直检测尺 |
| 门框水平度 | ≤1.0 | 水平尺 |
| 门扇与框留缝宽度 | 3-5mm（一致） | 塞尺 |
| 门扇与地面间隙 | 8-15mm | 钢尺 |
| 门扇翘曲 | ≤2.0 | 对角线测量 |
| 门扇对角线差 | ≤2.0 | 钢尺量对角线 |

## 5. 防潮与防腐处理

### 5.1 防潮处理方案

| 应用部位 | 处理方法 | 材料 | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜体背板与墙体间 | 涂刷防潮漆 | 水性防潮底漆 | 满涂2遍，间隔4h |
| 柜体底部（踢脚区域） | 防潮板或铝合金踢脚 | 铝合金/PVC | 与地面密封，不留缝隙 |
| 卫生间柜体 | 整体防潮板材+底部垫高 | 多层防潮板 | 柜体底部距地≥80mm |
| 厨房水槽柜 | 底部贴铝箔纸 | 自粘铝箔 | 满铺柜底，延伸至侧板50mm |
| 吊顶木龙骨 | 涂刷防腐防潮涂料 | 水性防腐漆 | 安装前满涂2遍 |
| 墙面木饰面背后 | 防潮膜/防潮垫 | PE防潮膜 | 满铺，搭接≥50mm |

### 5.2 防腐处理要求

| 材料 | 防腐处理方式 | 使用环境 |
| --- | --- | --- |
| 实木龙骨 | 涂刷防腐漆（水性） | 所有隐蔽木龙骨 |
| 木质吊杆 | 防腐漆+防锈漆 | 潮湿区域吊顶 |
| 户外木作 | 防腐木（ACQ处理）+ 木蜡油 | 阳台/露台/花园 |
| 与混凝土接触面 | 防潮垫隔离 | 所有接触面 |

### 5.3 防白蚁处理（适用地区）

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 处理药剂 | 符合GB/T 50768标准的白蚁防治药剂 |
| 处理范围 | 所有木龙骨、板材切口、柜体底部 |
| 施工时机 | 安装前预处理 |
| 有效期 | 药剂有效期≥5年 |

## 6. 质量验收与检查表

### 6.1 吊顶安装验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主龙骨间距 | ≤1200mm | 钢尺测量 | □ |
| 2 | 副龙骨间距 | ≤400mm | 钢尺测量 | □ |
| 3 | 吊杆间距 | ≤1200mm，直径≥φ8 | 钢尺+卡尺 | □ |
| 4 | 吊杆入顶深度 | ≥40mm（膨胀螺栓） | 目测+钢尺 | □ |
| 5 | 石膏板平整度 | ≤3mm（2m靠尺） | 2m靠尺+塞尺 | □ |
| 6 | 板缝宽度 | 3-5mm均匀 | 钢尺 | □ |
| 7 | 自攻螺钉间距 | 板中≤200mm，板边≤150mm | 钢尺 | □ |
| 8 | 钉头沉入深度 | 0.5-1mm | 目测+钢尺 | □ |
| 9 | 重型灯具吊挂 | >3kg独立吊挂 | 目测 | □ |
| 10 | 隐蔽验收记录 | 签字完整 | 查阅记录 | □ |

### 6.2 柜体制作验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体深度 | 550-600mm（衣柜） | 钢尺测量 | □ |
| 2 | 层板间距可调 | 使用32mm系统排孔 | 目测 | □ |
| 3 | 对角线偏差 | ≤2mm | 钢尺量对角 | □ |
| 4 | 门缝均匀度 | 3-5mm，偏差≤1mm | 塞尺 | □ |
| 5 | 封边质量 | 无开胶/溢胶/崩边 | 目测+手触 | □ |
| 6 | 五金安装 | 牢固、灵活 | 手试 | □ |
| 7 | 与墙面收口 | 缝隙打胶均匀 | 目测 | □ |
| 8 | 环保检测报告 | 提供板材甲醛检测报告 | 查阅报告 | □ |
| 9 | 柜体水平度 | ≤2mm/m | 水平仪 | □ |
| 10 | 抽屉滑轨 | 推拉顺畅，无卡顿 | 手试 | □ |

### 6.3 木门安装验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门扇与框缝隙 | 3-5mm，均匀一致 | 塞尺 | □ |
| 2 | 门扇与地面间隙 | 室内8-12mm，卫12-15mm | 钢尺 | □ |
| 3 | 合页数量 | 标准门3个，高门≥4个 | 点数 | □ |
| 4 | 合页螺丝 | 每合页≥3颗，无松动 | 手试 | □ |
| 5 | 门框垂直度 | ≤2mm/m | 垂直检测尺 | □ |
| 6 | 门扇开关 | 灵活，自动定位（不自行开闭） | 手试 | □ |
| 7 | 锁具安装 | 锁舌与锁扣间隙≤1mm | 塞尺 | □ |
| 8 | 门扇翘曲 | ≤2mm | 对角线测量 | □ |
| 9 | 发泡胶填充 | 缝隙填充饱满 | 目测 | □ |
| 10 | 成品保护 | 门框贴膜完整 | 目测 | □ |

### 6.4 板材环保验收

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材环保等级 | 柜体可见面≥E0级，优先ENF | 查验检测报告 | □ |
| 2 | 封边完整性 | 所有切割面均封边 | 目测 | □ |
| 3 | 胶黏剂环保 | 符合GB 18583标准 | 查验合格证 | □ |
| 4 | 室内空气质量 | 甲醛≤0.08mg/m³ | 专业检测 | □ |
| 5 | TVOC | ≤0.6mg/m³ | 专业检测 | □ |

注意事项 1. 所有木作工程进场材料须查验环保等级报告，ENF/E0级板材优先使用。 2. 吊顶封板前必须进行隐蔽工程验收，拍照留存管线位置。 3. 柜体定制前须现场复尺，墙面地面找平完成后再做精确测量。 4. 木门安装应在墙面最后一遍面漆完成后进行，避免门框受污。 5. 潮湿区域（厨卫、阳台）的木作必须做防潮处理，优先选用防潮板材。

# 装修木工施工规范

## 吊顶工程

### 基本要求

- 主龙骨间距≤100cm

- 副龙骨间距≤40cm

- 吊杆间距≤100cm

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 水平度 | ≤3mm/2m |
| 接缝处理 | 错开、嵌缝 |

## 柜体工程

### 基本要求

- 板材环保等级达标

- 封边严密

- 五金安装牢固

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 牢固度 | 稳固不晃动 |
| 门板 | 开合顺畅 |
| 缝隙 | 均匀一致 |

## 地板工程

### 基本要求

- 地面找平

- 防潮垫铺设

- 留伸缩缝

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 空鼓 | 无 |
| 异响 | 无 |

# 电路施工详解

## 回路设计

### 基本回路

| 回路 | 电线截面 | 空开规格 |
| --- | --- | --- |
| 照明 | 1.5mm² | 16A |
| 插座 | 2.5mm² | 20A |
| 空调 | 4mm² | 25A |
| 厨房 | 4mm² | 25A |
| 卫生间 | 4mm² | 25A |
| 冰箱 | 2.5mm² | 16A |

## 施工工艺

### 开槽

- 深度：管径+10mm

- 宽度：管径+20mm

- 禁止横槽超过30cm

### 布管

- PVC线管直径16mm或20mm

- 弯曲半径≥6倍管径

- 固定间距≤80cm

### 穿线

- 不同回路不穿同一根管

- 线管内电线≤40%截面积

- 接头在底盒内

## 验收要点

- 强弱电间距≥30cm

- 绝缘电阻≥0.5MΩ

- 回路与设计一致

- 管线走向拍照记录

# 电路施工详解

## 电路规划

### 回路设计原则

- 照明：单独回路，1.5mm² 电线

- 普通插座：单独回路，2.5mm² 电线

- 空调：每台单独回路，4mm² 电线

- 厨房：单独回路，4mm² 电线

- 卫生间：单独回路，4mm² 电线

- 冰箱：建议单独回路，方便长期通电

### 配电箱配置

| 回路 | 空开规格 | 漏保 |
| --- | --- | --- |
| 总开关 | 2P 40A | 带漏保 |
| 照明 | 1P 16A | 可选 |
| 插座 | 1P+N 20A | 必须 |
| 空调 | 1P 25A | 必须 |
| 厨房 | 1P+N 25A | 必须 |
| 卫生间 | 1P+N 25A | 必须 |

## 施工流程

### 第一步：定位放线

- 根据设计图纸确定开关插座位置

- 在墙面弹线标注管线走向

- 标注底盒位置

### 第二步：开槽

- 墙面开槽深度：管径+10mm

- 槽宽：管径+20mm

- 禁止横向开槽超过 30cm

- 承重墙禁止开横槽

### 第三步：布管

- PVC 线管直径 16mm 或 20mm

- 线管弯曲半径≥6 倍管径

- 线管连接用专用接头或胶水

- 线管固定用管卡，间距≤80cm

### 第四步：穿线

- 电线截面符合设计要求

- 不同回路不能穿同一根管

- 线管内电线截面积≤管截面积 40%

- 强弱电不能穿同一根管

### 第五步：安装底盒

- 底盒与墙面平齐

- 同一水平高度偏差≤3mm

- 底盒内留线长度≥15cm

### 第六步：测试

- 用万用表测试通路

- 用兆欧表测试绝缘电阻（≥0.5MΩ）

- 拍照记录管线走向

## 关键工艺要求

### 强弱电分离

- 间距≥30cm

- 交叉时做屏蔽处理

- 弱电管接地

### 电线连接

- 接头必须在底盒内

- 采用压线帽或接线端子

- 禁止直接绞接

### 等电位连接

- 卫生间必须做等电位连接

- 用 4mm² 铜线连接金属管道、淋浴等

## 验收要点

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 管线走向 | 横平竖直 |
| 线管固定 | 牢固，间距≤80cm |
| 电线截面 | 符合设计要求 |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ |
| 回路测试 | 与设计一致 |
| 管线记录 | 拍照存档 |

# 燃气管道施工标准 (Gas Pipeline Standards)

## 概述

燃气管道施工涉及人身安全和公共安全，是装修工程中监管最严格的项目之一。任何燃气相关施工必须遵守国家《城镇燃气设计规范》（GB 50028）、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ 94）等标准，并由持有燃气施工资质的专业单位实施。

## 法律法规要求

### 强制性规定

| 法规/标准 | 核心要求 |
| --- | --- |
| 《城镇燃气管理条例》 | 燃气设施安装、改装必须由具有相应资质的单位进行 |
| GB 50028-2006 | 城镇燃气设计规范，规定了室内燃气管道的设计要求 |
| CJJ 94-2009 | 室内燃气工程施工与质量验收规范 |
| 《住宅设计规范》GB 50096 | 燃气管道与电气设备的安全间距要求 |

### 施工资质要求

- 施工单位须持有《燃气燃烧器具安装维修资质证书》

- 施工人员须持有燃气安装特种作业操作证

- 施工前须向燃气公司申报，获得批准后方可施工

- 施工完成后须经燃气公司验收通气

## 管道材料要求

### 管材选择

| 管道类型 | 适用场景 | 材料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内明管 | 厨房、阳台 | 镀锌钢管或不锈钢管 | 最常用 |
| 室内暗埋 | 墙体内部 | 无缝钢管或铜管 | 需加套管保护 |
| 软管连接 | 燃气表至灶具/热水器 | 不锈钢波纹软管或橡胶软管 | 橡胶管长度不超过 2m |
| 燃气表前管道 | 入户至燃气表 | 镀锌钢管 | 由燃气公司负责 |

### 材料禁止项

严禁使用以下材料： - 普通 PVC 管或 PE 管作为室内燃气管 - 铝塑复合管作为燃气连接管 - 超过使用年限的橡胶软管（强制更换周期为 18 个月） - 无国家燃气具质量监督检验中心检测报告的管材

### 管材规格

| 燃气具数量 | 最小管径 | 推荐管材 |
| --- | --- | --- |
| 1–2 台 | DN15 | 镀锌钢管 |
| 3–4 台 | DN20 | 镀锌钢管 |
| 5 台以上 | DN25 | 镀锌钢管 |

## 安全距离要求

### 燃气管道与电气设备间距

| 与以下设施 | 最小净距（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电表/配电箱 | 300 | 水平距离 |
| 电线暗敷 | 100 | 平行敷设时 |
| 电线明敷 | 250 | 平行敷设时 |
| 电源插座/开关 | 150 | 水平距离 |
| 燃气管道交叉 | 100 | 垂直交叉时 |

### 燃气管道与建筑构件间距

| 与以下设施 | 最小净距（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 燃气管与墙（明管） | 30–50 | 管道支架间距 |
| 燃气表与墙 | 30 | 背面净距 |
| 燃气表与地面 | 1400–1700 | 表中心距地高度 |
| 灶具与燃气管 | 200 | 水平净距 |
| 热水器与燃气管 | 300 | 水平净距 |

### 燃气管道与通风设施

| 设施 | 最小净距（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 排风口/烟道 | 300 | 防止废气影响燃气设备 |
| 新风入口 | 500 | 防止燃气泄漏进入新风系统 |
| 窗户（开启扇） | 200 | 明管距窗框距离 |

## 管道敷设规则

### 明管敷设

允许敷设区域： - 厨房 - 阳台（有围护结构） - 专用管道井

严禁敷设区域： - 卧室、起居室 - 卫生间 - 地下室（无机械通风） - 易燃/易爆品存放处 - 电缆井、管道井（非专用） - 烟道、风道内

### 暗管敷设

暗管敷设有严格限制，仅在以下条件下允许：

- 必须使用无缝钢管或铜管

- 必须加套管保护，套管内径比管道外径大 10–15mm

- 套管两端必须密封

- 管道不得有接头（整根通过）

- 必须便于日后检修

- 须经燃气公司审批

### 管道走向规则

| 规则 | 要求 |
| --- | --- |
| 走向 | 横平竖直，不得斜走 |
| 穿墙 | 必须加套管，套管两端出墙 20–30mm |
| 穿楼板 | 必须加套管，套管高出地面 50mm |
| 固定支架间距 | 水平管 DN15 不超过 2.5m，DN20 不超过 3m |
| 管道坡度 | 不小于 0.003，坡向燃气表或排水点 |
| 转弯半径 | 弯头弯曲半径不小于管径的 4 倍 |

## 燃气表安装

### 安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装高度 | 表底距地面不低于 1.4m |
| 安装位置 | 通风良好的厨房或专用空间 |
| 与灶具距离 | 水平净距不小于 300mm |
| 与热水器距离 | 水平净距不小于 300mm |
| 表后阀门 | 必须安装，且便于操作 |
| 表前阀门 | 由燃气公司安装 |

### 燃气表前后管道

燃气立管 --[表前阀]-- 燃气表 --[表后阀]-- 软管/硬管 -- 燃气具

- 表前阀由燃气公司负责

- 表后阀由施工单位安装

- 阀门应选用燃气专用球阀

## 软管连接要求

### 软管类型对比

| 类型 | 使用寿命 | 优点 | 缺点 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶软管 | 18 个月 | 价格低、易购买 | 易老化、易被鼠咬 | 不推荐 |
| 不锈钢波纹管 | 8 年 | 耐腐蚀、耐鼠咬 | 价格较高 | 强烈推荐 |
| 金属包覆软管 | 8 年 | 综合性能好 | 价格最高 | 推荐 |

### 软管安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 最大长度 | 不超过 2 米 |
| 中间接头 | 不允许有中间接头 |
| 穿墙/穿柜 | 不允许 |
| 弯曲半径 | 不小于管外径的 5 倍 |
| 与热源距离 | 不小于 300mm |
| 固定方式 | 使用专用管卡固定 |

## 检验与验收

### 施工过程检验

| 阶段 | 检验内容 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 材料进场 | 管材、阀门合格证和检测报告 | 查验文件 |
| 管道安装 | 走向、间距、固定 | 现场测量 |
| 气密性试验 | 管道系统密封性 | 压力试验 |
| 通气前检验 | 整体系统安全性 | 燃气公司验收 |

### 压力试验

| 试验类型 | 试验压力 | 稳压时间 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度试验 | 设计压力的 1.5 倍 | 1 小时 | 无渗漏、无变形 |
| 气密性试验 | 设计压力的 1.15 倍 | 24 小时 | 压力降不超过允许值 |

### 泄漏检测

- 使用燃气泄漏检测仪或肥皂水法

- 对所有接口、阀门、焊缝逐一检测

- 发现泄漏立即停止通气，返工整改

- 复验合格后方可通气

## 安全注意事项

### 施工安全

- 施工区域严禁明火

- 管道切割使用专用工具，不得使用火焰切割

- 管道连接使用螺纹连接或焊接，禁止使用胶水粘接

- 丝扣连接时填料使用聚四氟乙烯生料带

- 焊接由持有焊工证的人员操作

### 使用安全

- 燃气具必须带有熄火保护装置

- 热水器必须安装排烟管道至室外

- 厨房必须保持通风

- 定期检查软管老化情况

- 发现燃气异味立即关闭阀门并开窗通风

### 定期检查清单

| 检查项目 | 频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 软管状态 | 每月 | 目视检查老化、裂纹 |
| 接口泄漏 | 每半年 | 肥皂水法或检测仪 |
| 阀门操作 | 每年 | 开关测试 |
| 燃气具安全 | 每年 | 专业人员检测 |
| 管道锈蚀 | 每年 | 目视检查 |

## 违规处罚

根据《城镇燃气管理条例》，以下行为将被处罚：

| 违规行为 | 处罚 |
| --- | --- |
| 擅自安装、改装燃气设施 | 责令限期改正，处以罚款 |
| 使用不合格燃气具 | 责令停止使用，处以罚款 |
| 造成燃气事故 | 依法追究刑事责任 |
| 阻挠燃气公司检查 | 处以罚款 |

# 水电工种专项施工指南

适用范围：住宅/公寓/别墅的水电管线敷设与设备安装工程 参考标准：GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

## 目录

- 水管敷设规范

- 电线穿管要求

- 强弱电布置与屏蔽

- 防水施工要求

- 闭水试验标准

- 施工质量验收清单

## 1. 水管敷设规范

### 1.1 走顶 vs 走地对比

| 对比维度 | 走顶敷设 | 走地敷设 |
| --- | --- | --- |
| 施工成本 | 较高（管线加长15-25%，人工费增加约20%） | 较低（管线最短路径） |
| 检修便捷性 | 优：打开吊顶即可检修，无需破坏地面 | 差：需拆除地砖/地板，破坏装修面层 |
| 漏水影响 | 漏水易发现，对楼下影响小；但可能损坏自家吊顶 | 漏水不易发现，直接影响楼下邻居 |
| 施工难度 | 较高：需吊顶配合，固定点间距要求严 | 较低：地面开槽后埋管即可 |
| 管线保护 | 较好：不承受地面荷载 | 较差：需承受地面施工及使用荷载 |
| 适用场景 | 厨卫、阳台等经常有水的区域 | 客厅、卧室、走道等干燥区域 |
| 推荐程度 | 厨卫区域强制推荐 | 干燥区域可以使用 |

### 1.2 走顶敷设技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 管道固定点间距（冷水管） | ≤600mm |
| 管道固定点间距（热水管） | ≤300mm |
| 管道距墙/顶面净距 | ≥10mm |
| 管卡选型 | 与管径匹配的金属管卡，内衬橡胶垫 |
| 冷热水管间距 | 同一平面敷设时，间距≥150mm |
| 冷热水管布置方向 | 左热右冷、上热下冷 |
| 弯头处固定 | 距弯头中心≤100mm处增设固定点 |
| 管道交叉处理 | 电管在上、水管在下；热水管在冷水管上方 |

### 1.3 走地敷设技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 开槽深度 | 管外径+15mm（确保管顶覆砂浆≥15mm） |
| 开槽宽度 | 管外径+20mm（保证管道可自由热胀冷缩） |
| 线槽间距 | 平行管槽间距≥100mm |
| 横槽限制 | 承重墙横槽≤300mm，非承重墙横槽≤500mm |
| 地面管交叉 | 交叉处开槽加深，交叉点≤2次/10㎡ |
| 管顶保护层 | 地面管砂浆保护层厚度≥20mm |

### 1.4 水管材料规格

| 管材类型 | 公称外径（mm） | 壁厚（mm） | 适用场景 | 工作压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR冷水管 | 20/25/32/40 | 2.3/2.8/3.6/4.5 | 冷水支管 | 1.0MPa |
| PPR热水管 | 20/25/32/40 | 2.8/3.5/4.4/5.5 | 冷热水管 | 1.6MPa/2.0MPa |
| PVC排水管 | 50/75/110/160 | 2.0/2.3/3.2/4.0 | 排污/排水 | 重力流 |
| 不锈钢波纹管 | DN15/DN20 | - | 燃气/热水连接管 | - |

### 1.5 水管安装步骤

Step 1: 定位放线
  ├── 根据图纸确定管道路径、出水口位置
  ├── 用墨线弹线标记管路走向
  └── 标注冷热水出口中心距（淋浴150mm）

Step 2: 开槽（走地/走墙时）
  ├── 使用切割机+电锤开槽
  ├── 控制槽深、槽宽符合规范
  └── 槽底清理，不得有尖锐物

Step 3: 管道预制
  ├── 按尺寸切割PPR管（使用专用管刀，切口平整）
  ├── 热熔机预热至260-280°C
  ├── 热熔时间按管径控制：20管加热5秒、25管加热7秒
  └── 承插后保持5秒不动，自然冷却

Step 4: 管道安装
  ├── 走顶：固定吊卡 → 敷设管道 → 调整标高
  ├── 走地：敷入管槽 → 临时固定 → 管卡加固
  └── 管卡间距按规范设置，转角处加密

Step 5: 水压试验
  ├── 试验压力 = 工作压力的1.5倍，且≥0.6MPa
  ├── 稳压1小时，压降≤0.05MPa
  ├── 检查所有接头无渗漏
  └── 合格后方可进入下一道工序

Step 6: 管道保温与封槽
  ├── 热水管包覆橡塑保温棉（厚度≥20mm）
  ├── 走地管线用砂浆封槽找平
  └── 走顶管线做好成品保护

### 1.6 排水管道安装要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 排水横管坡度 | DN50管：≥2.5%；DN75管：≥1.5%；DN110管：≥1.0% |
| 存水弯 | 地漏/洗手盆/马桶下均须设置存水弯，水封深度≥50mm |
| 检修口 | 排水横管长度超过12m时设检修口 |
| 立管底部 | 设弯头过渡，弯头下方支墩高度≥150mm |
| 通气管 | 排水立管顶部伸顶通气管高出屋面≥300mm |

## 2. 电线穿管要求

### 2.1 管径与线径匹配

| 电线截面积（mm²） | 线管公称直径（mm） | 最大穿线数量（同回路） | 适用回路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 16（PVC16管） | 5根 | 照明回路 |
| 2.5 | 16/20（PVC16/20管） | 5根（16管）/6根（20管） | 插座回路 |
| 4.0 | 20（PVC20管） | 4根 | 空调/厨房回路 |
| 6.0 | 25（PVC25管） | 4根 | 进户主线 |
| 10.0 | 25/32 | 3根（25管）/4根（32管） | 入户总线 |

### 2.2 穿管核心规范

| 规范要求 | 数值/要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线管填充率 | ≤40% | 截面积计算：电线截面积总和/线管内截面积 |
| 弯曲半径 | ≥6倍管外径 | PVC管冷弯时半径过小易扁瘪，需用弯管弹簧 |
| 同管电线 | 同一回路所有导线穿入同一管 | 不同回路导线严禁穿入同一管 |
| 接头禁令 | 线管内不得有任何接头 | 所有接头必须在接线盒内完成 |
| 线管固定间距 | 直线段≤800mm，转角处≤200mm | 管卡使用配套专用管卡 |
| 线管入盒 | 入盒长度3-5mm，用锁母固定 | 锁母方向朝外，便于检修 |
| 线管颜色区分 | 红色=强电，蓝色=弱电 | 不得混色使用 |

### 2.3 穿管施工步骤

Step 1: 线管敷设
  ├── 按图纸弹线定位管线路径
  ├── 墙面开槽（深度=管径+15mm，宽度=管径+10mm）
  ├── 固定管卡（间距≤800mm）
  └── 转弯处用弯管器冷弯（弯曲半径≥6D）

Step 2: 接线盒安装
  ├── 底盒距地高度按图纸确定（普通插座300mm，开关1300mm）
  ├── 同一房间同类型底盒标高偏差≤5mm
  ├── 底盒与墙面齐平，突出墙面≤2mm
  └── 底盒内预留导线长度≥150mm

Step 3: 穿线
  ├── 穿线前检查管路畅通（钢丝引线试穿）
  ├── 电线端部剥皮长度≤100mm
  ├── 穿线时涂滑石粉减少摩擦
  └── 导线颜色区分：火线=红/棕，零线=蓝，地线=黄绿双色

Step 4: 绝缘检测
  ├── 用500V兆欧表测量线间及线对地绝缘电阻
  ├── 绝缘电阻≥0.5MΩ为合格
  └── 不合格须排查处理

Step 5: 线管封槽
  ├── 线槽内清理，洒水湿润
  ├── 1:2.5水泥砂浆封槽
  └── 砂浆表面略低于墙面2mm（便于后续腻子找平）

## 3. 强弱电布置与屏蔽

### 3.1 间距要求

| 布置方式 | 最小间距 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平行敷设 | ≥300mm | 强电线管与弱电线管在同一平面的平行间距 |
| 交叉敷设 | ≥100mm（垂直） | 交叉时须垂直交叉，间距不足时须屏蔽 |
| 同槽禁止 | 严禁同槽 | 强弱电绝对不可穿入同一线槽/线管 |
| 插座间距 | 弱电插座与强电插座≥200mm | 避免信号干扰 |

### 3.2 交叉处屏蔽措施

交叉屏蔽施工流程：

1. 确定交叉点位置（施工交底时标注）
2. 强电/弱电线管在交叉点保持垂直
3. 在交叉点两侧各延伸≥300mm范围
4. 弱电线管表面包覆铝箔/锡箔纸
5. 锡箔纸搭接宽度≥50mm
6. 锡箔纸外层用绝缘胶带固定
7. 锡箔纸两端须可靠接地（连接至等电位端子）
8. 验收时检查屏蔽层完整性和接地连接

### 3.3 强弱电常用回路

| 类型 | 回路名称 | 线径（mm²） | 管径（mm） | 断路器规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强电 | 照明回路 | 1.5 | 16 | C10 |
| 强电 | 普通插座 | 2.5 | 16/20 | C16+漏保30mA |
| 强电 | 厨房插座 | 4.0 | 20 | C25+漏保30mA |
| 强电 | 空调挂机 | 2.5 | 16 | C16+漏保30mA |
| 强电 | 空调柜机 | 4.0 | 20 | C25+漏保30mA |
| 强电 | 卫生间 | 4.0 | 20 | C25+漏保30mA |
| 强电 | 入户总线 | 10.0 | 25/32 | C40/C63 |
| 弱电 | 网线 | Cat6/Cat6a | 16 | - |
| 弱电 | 电视线 | SYV75-5 | 16 | - |
| 弱电 | 电话线 | 2芯 | 16 | - |
| 弱电 | 智能控制线 | RVV 2×0.75 | 16 | - |

## 4. 防水施工要求

### 4.1 防水涂刷高度

| 区域 | 涂刷高度 | 涂刷宽度范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生间淋浴区 | ≥1800mm | 淋浴花洒正对墙面，宽度≥900mm | 有浴缸的墙面应高出浴缸上沿≥100mm |
| 卫生间非淋浴区 | ≥300mm | 全部墙面 | 洗手盆后方≥1500mm |
| 厨房 | ≥300mm | 有水槽的墙面≥1200mm（高度到水槽上方300mm） | 厨房地面全部做防水 |
| 阳台 | ≥300mm | 有洗衣机的墙面≥1200mm | 封闭阳台也需做防水 |
| 管道根部 | ≥300mm（高出地面） | 管道周边200mm范围 | 管根先做圆弧处理 |
| 地漏周边 | ≥250mm范围 | 地漏周边扩展250mm | 地漏处加强涂刷2-3遍 |

### 4.2 防水材料选择

| 材料类型 | 特点 | 适用部位 | 参考用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物水泥防水涂料（JS） | 柔性好、粘结力强、环保 | 卫生间、厨房地面和墙面 | 1.5-2.0kg/㎡/遍 |
| 聚氨酯防水涂料 | 弹性好、耐老化、延伸率高 | 卫生间地面、阳台地面 | 1.5-2.0kg/㎡/遍 |
| 丙烯酸防水涂料 | 环保无毒、施工便捷 | 厨房墙面、阳台墙面 | 1.0-1.5kg/㎡/遍 |
| 堵漏宝（速凝型） | 快干、高强度 | 管根/阴阳角加强处理 | 按需要 |

### 4.3 防水施工步骤

Step 1: 基层处理
  ├── 清理基面，确保无浮浆、油污、灰尘
  ├── 凹凸不平处用1:2.5水泥砂浆找平
  ├── 管根处凿成V型槽，用堵漏宝嵌填密实
  └── 阴阳角做圆弧处理（半径≥50mm）

Step 2: 细部加强处理
  ├── 管根周围200mm范围涂刷2-3遍加强
  ├── 地漏周边250mm范围涂刷2-3遍加强
  ├── 阴阳角附加层：铺贴无纺布/玻纤布
  ├── 门口处防水外延≥200mm（防止门口渗漏）
  └── 墙面开槽回填处，防水涂刷覆盖槽口两侧≥100mm

Step 3: 大面积涂刷
  ├── 第1遍：薄涂打底，方向一致
  ├── 待第1遍干燥至不粘手（约4-8h）
  ├── 第2遍：与第1遍垂直方向涂刷
  ├── 第3遍（如有）：与第2遍垂直方向涂刷
  ├── 涂刷总厚度：地面≥1.5mm，墙面≥1.2mm
  └── 每遍涂刷均匀，不得漏刷、堆积

Step 4: 养护与保护
  ├── 涂刷完成后养护48-72h（禁止踩踏）
  ├── 避免阳光直射和大风直吹
  └── 做好成品保护标识

### 4.4 防水层厚度与遍数关系

| 材料 | 每遍厚度（mm） | 建议遍数 | 总厚度（mm） | 遍间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JS-II型 | 0.5-0.6 | 3遍 | ≥1.5 | 4-8h |
| 聚氨酯 | 0.5-0.6 | 3遍 | ≥1.5 | 12-24h |
| 丙烯酸 | 0.4-0.5 | 3遍 | ≥1.2 | 4-6h |

## 5. 闭水试验标准

### 5.1 试验条件

| 条件项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 试验时间 | 蓄水48小时 |
| 蓄水深度 | 最高点蓄水深度≥20mm（通常门口挡水坎高度） |
| 水位标记 | 蓄水时在水面处做标记（记号笔沿水面画线或贴标记条） |
| 环境温度 | 5°C-35°C范围内进行 |
| 试验区域 | 卫生间、厨房、阳台等所有做防水的区域 |

### 5.2 闭水试验步骤

Step 1: 蓄水准备
  ├── 门口做临时挡水坎（高度≥30mm，可用砂浆）
  ├── 所有地漏/下水口封堵严密（用塑料袋+水袋密封）
  └── 检查防水层已养护48h以上

Step 2: 注水
  ├── 缓慢注水，避免水流冲击防水层
  ├── 蓄水深度：门口最低处≥20mm
  ├── 在水面位置做标记（用记号笔画线）
  └── 记录开始蓄水时间

Step 3: 48小时蓄水观察
  ├── 每隔12h检查一次水位变化
  ├── 水位下降>2mm须查明原因
  ├── 检查自家墙面有无渗水痕迹
  └── 保持蓄水期间不要使用相邻用水设施

Step 4: 楼下检查
  ├── 蓄水24h后到楼下对应位置检查
  ├── 蓄水48h后再到楼下对应位置检查
  ├── 重点检查：管道根部、阴阳角、门口下方
  └── 用手电筒斜照顶面，观察有无湿渍/滴水

Step 5: 排水与判定
  ├── 检查合格后缓慢排水
  ├── 如有渗漏，标记渗漏位置，修补后重新试验
  └── 验收合格签字确认（业主/施工方/监理三方签字）

### 5.3 合格判定标准

| 检查项目 | 合格标准 | 不合格处理 |
| --- | --- | --- |
| 48h水位变化 | 水位下降≤2mm（考虑蒸发） | 检查原因，必要时重新试验 |
| 楼下顶面无渗漏 | 无任何湿渍、水印、滴水 | 找到渗漏点，修补后重新做闭水试验 |
| 自家墙面无渗水 | 相邻墙面无湿渍、起皮 | 渗漏处重新做防水并扩大涂刷范围 |
| 管根无渗漏 | 管道周边无渗水痕迹 | 管根剔凿后用堵漏王重新处理 |

## 6. 施工质量验收清单

### 6.1 水管验收检查表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材品牌规格 | 与合同约定一致，管壁厚达标 | 查验合格证+游标卡尺 | □ |
| 2 | 冷热水管标识 | 左热右冷，标识清晰 | 目测 | □ |
| 3 | 水压试验 | 试验压力1.5倍工作压力，1h压降≤0.05MPa | 压力表读数 | □ |
| 4 | 管道固定间距 | 冷水管≤600mm，热水管≤300mm | 卷尺测量 | □ |
| 5 | 接头质量 | 热熔接头无缩径、无渗漏 | 目测+打压 | □ |
| 6 | 排水坡度 | 满足规范要求 | 水平仪测量 | □ |
| 7 | 存水弯设置 | 各排水口均有存水弯 | 目测 | □ |

### 6.2 电路验收检查表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线管填充率 | ≤40% | 抽样抽查 | □ |
| 2 | 强弱电间距 | 平行≥300mm | 卷尺测量 | □ |
| 3 | 交叉处屏蔽 | 锡箔纸包覆≥600mm，可靠接地 | 目测+万用表 | □ |
| 4 | 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | 兆欧表测量 | □ |
| 5 | 底盒标高 | 同房间偏差≤5mm | 水平仪 | □ |
| 6 | 电线颜色 | 火=红/棕，零=蓝，地=黄绿 | 目测 | □ |
| 7 | 回路配置 | 与图纸一致，漏保配置正确 | 对照图纸 | □ |

### 6.3 防水验收检查表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂刷高度 | 符合各区域要求 | 卷尺测量 | □ |
| 2 | 涂层厚度 | 地面≥1.5mm，墙面≥1.2mm | 测厚仪/取样 | □ |
| 3 | 涂层均匀性 | 无漏刷、堆积、气泡 | 目测 | □ |
| 4 | 闭水试验48h | 无渗漏、水位下降≤2mm | 蓄水试验 | □ |
| 5 | 管根/阴阳角 | 加强处理到位 | 目测 | □ |
| 6 | 门口防水外延 | ≥200mm | 卷尺测量 | □ |

注意事项 1. 水电施工为隐蔽工程，所有管路敷设完成后须拍照留存，标注尺寸位置。 2. 水管打压试验和闭水试验须业主/监理到场确认并签字。 3. 电线绝缘电阻测试须逐回路进行，记录每回路测试数据。 4. 所有材料进场须查验合格证、检测报告，合格后方可使用。

# 水路施工详解

## 供水系统

### 管材选择

| 管材 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR 管 | 家装供水 | 热熔连接不渗漏 | 不能弯曲 |
| 铜管 | 高端供水 | 抑菌、寿命长 | 价格高 |
| 不锈钢管 | 高端供水 | 耐腐蚀 | 施工复杂 |

### 管径选择

| 用途 | 管径 |
| --- | --- |
| 入户总管 | 25mm（6 分） |
| 分支管 | 20mm（4 分） |
| 热水管 | 20mm（4 分） |

## 排水系统

### 管径选择

| 用途 | 管径 |
| --- | --- |
| 马桶 | 110mm |
| 地漏 | 75mm |
| 洗手盆 | 50mm |

### 坡度要求

- 排水管坡度≥1%

- 每米落差≥1cm

## 施工流程

- 定位放线 — 标注用水点位

- 开槽 — 墙面开槽

- 布管 — PPR 热熔连接

- 固定 — 管卡固定

- 打压 — 0.8MPa 保压 30 分钟

- 封槽 — 水泥砂浆封堵

## 验收要点

- 打压测试合格

- 管卡间距符合要求

- 冷热水间距≥15cm

- 热水管有保温层

- 管线走向拍照记录

# 水路施工详解

## 水路规划

### 供水系统

- 入户总管：通常 25mm（6 分管）

- 分支管：20mm（4 分管）

- 热水管：必须使用 PPR 热水管

- 冷水管：可使用 PPR 冷水管，但建议统一用热水管

### 排水系统

- 马桶排水：110mm

- 地漏排水：75mm

- 洗手盆/淋浴排水：50mm

- 排水管坡度：≥1%

## 管材选择

| 管材类型 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR 管 | 供水管 | 热熔连接不渗漏 | 不能弯曲 |
| PVC 管 | 排水管 | 价格便宜 | 接头易渗漏 |
| 铜管 | 高端供水 | 抑菌、寿命长 | 价格高 |
| 不锈钢管 | 高端供水 | 耐腐蚀 | 施工复杂 |

## 施工流程

### 第一步：放线定位

- 根据设计图确定用水点位

- 在墙面弹线标注管线走向

- 确定冷热水出口位置

### 第二步：开槽

- 墙面开槽深度：管径+10mm

- 槽宽：管径+20mm

- 走顶不走地

### 第三步：管道安装

- PPR 管热熔连接，熔接深度符合规范

- 管卡固定：水平间距≤60cm，立管间距≤100cm

- 冷热水管分开敷设，间距≥15cm

- 热水管包覆保温棉

### 第四步：打压测试

- 封堵所有出水口

- 用打压泵打压至 0.8MPa

- 保压 30 分钟

- 压降≤0.05MPa 为合格

### 第五步：封槽

- 打压测试合格后封槽

- 用水泥砂浆封堵

- 标注管线走向

## 关键部位处理

### 热水管保温

- 热水管必须包覆保温棉

- 保温棉厚度≥9mm

- 减少热量损失

### 过墙处理

- 穿墙处加套管

- 套管内径比水管大两号

- 套管内填塞防火材料

### 水管固定

- 转角处 15cm 内加管卡

- 水表、阀门两侧加管卡

## 验收要点

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 打压测试 | 0.8MPa 保压 30 分钟，压降≤0.05MPa |
| 管卡间距 | 水平≤60cm，立管≤100cm |
| 冷热水间距 | ≥15cm |
| 热水保温 | 保温棉厚度≥9mm |
| 管线记录 | 拍照存档 |

# 水电改造详解

## 什么时候需要水电改造

### 新房

- 开发商预留点位不满足需求

- 想要增加智能设备接口

- 厨房卫生间布局调整

### 旧房

- 管线老化（15年以上）

- 原有布局不合理

- 增加用电需求

## 水电改造流程

### 第一步：需求确认

- 确定家具摆放位置

- 确定开关插座位置

- 确定用水点位

- 确认是否需要全屋净水

### 第二步：设计图纸

- 电路设计图

- 水路设计图

- 标注管线走向

- 标注底盒位置

### 第三步：施工

- 开槽

- 布管

- 穿线/熔接

- 打压测试

- 封槽前验收

## 费用参考

### 电路改造

| 项目 | 价格 |
| --- | --- |
| 暗线 | 40-60元/m |
| 明线 | 25-40元/m |
| 底盒 | 15-25元/个 |
| 配电箱 | 500-1500元 |

### 水路改造

| 项目 | 价格 |
| --- | --- |
| PPR管（4分） | 35-50元/m |
| PPR管（6分） | 45-65元/m |
| 下水管 | 30-50元/m |
| 地漏 | 50-200元/个 |

## 注意事项

- 水电走顶不走地

- 强弱电分离

- 拍照记录管线走向

- 预留检修口

# 智能家居布线标准 (Smart Home Wiring Standards)

## 概述

智能家居布线是实现全屋智能的基础。合理的布线方案不仅能满足当前的智能需求，还能为未来的技术升级预留空间。本规范涵盖网络拓扑、线缆选型、设备布局和未来扩展方案。

## 一、网络拓扑架构

### 1.1 推荐拓扑结构

┌──────────┐
                    │  光猫    │
                    └────┬─────┘
                         │
                    ┌────▼─────┐
                    │  主路由   │
                    │ (Mesh主) │
                    └──┬──┬──┬─┘
                       │  │  │
              ┌────────┘  │  └────────┐
              ▼           ▼           ▼
        ┌─────┐     ┌──────┐    ┌──────┐
        │Mesh子│     │交换机│    │NAS/  │
        │路由 │     │(8口) │    │服务器 │
        └──┬──┘     └──┬───┘    └──────┘
           │     ┌──┬──┼──┬──┐
           ▼     ▼  ▼  ▼  ▼  ▼
         AP    AP AP AP AP 智能中控
       (卧室) (客厅)(书房)(主卧)(次卧)

### 1.2 三种主流架构对比

| 架构 | 适用面积 | 成本 | 稳定性 | 扩展性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesh无线 | ≤80㎡ | 低 | 中 | 中 | 最简单，无需额外布线 |
| AC+AP | 80-200㎡ | 中 | 高 | 高 | 每个房间AP，稳定覆盖 |
| 有线Mesh | 全屋 | 中低 | 高 | 高 | Mesh路由间有线回程 |
| 全屋智能总线 | ≥150㎡ | 高 | 极高 | 极高 | KNX/RS485总线方案 |

## 二、线缆选型标准

### 2.1 网线选型

| 类别 | 传输速率 | 带宽 | 推荐场景 | 当前建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat5e(超五类) | 1Gbps | 100MHz | 已淘汰 | 不推荐 |
| Cat6(六类) | 1Gbps(10G/55m) | 250MHz | 一般家用 | ★★★ 够用 |
| Cat6a(超六类) | 10Gbps | 500MHz | 大户型/别墅 | ★★★★★ 推荐 |
| Cat7(七类) | 10Gbps+ | 600MHz | 高端需求 | ★★★★ 可选 |
| 光纤 | 10Gbps+ | 无限 | 长距离/未来 | ★★★★ 预留 |

建议：新装修推荐 Cat6a（超六类） 网线，价格适中，可支持10Gbps传输，满足未来10年需求。

### 2.2 其他线缆

| 线缆类型 | 规格 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱电线管 | PVC φ20 | 网线/电视线穿管 | 每管不超过3根网线 |
| HDMI线 | 2.1版 | 影音传输 | 预埋φ50 PVC管 |
| 音频线 | 2×1.5mm² | 背景音乐 | 音箱到功放 |
| 控制线 | RVVP 2×0.75mm² | RS485/窗帘控制 | 智能总线 |
| 电源线 | RVV 2×1.5mm² | 智能设备供电 | 窗帘电机/AP等 |
| 同轴电缆 | RG6 | 有线电视 | 如不需要可省略 |

## 三、AP点位规划

### 3.1 AP部署原则

- 覆盖原则：每个主要房间至少一个AP点位

- 间距原则：AP间距不超过15m（无遮挡）

- 安装方式：吸顶式优先，面板式次之

- 供电方式：PoE供电（推荐PoE++ 802.3bt）

- 高度：吸顶AP安装在吊顶中央，面板AP安装在墙面86盒内

### 3.2 标准户型AP规划

| 房间 | AP类型 | 位置 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | 吸顶AP | 吊顶中央 | 1 | 主要活动区，高流量 |
| 主卧 | 面板AP | 床头对面墙 | 1 | 中等流量 |
| 次卧 | 面板AP | 墙面 | 1 | 低流量 |
| 书房 | 面板AP | 书桌上方 | 1 | 高流量（视频会议/下载） |
| 厨房 | 面板AP | 入口处墙面 | 1 | 低流量 |
| 走廊 | 吸顶AP | 走廊中央 | 1 | 覆盖衔接 |

### 3.3 网线回路规划

| 点位 | 网线数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 每个AP | 2根Cat6a | 1根使用+1根备用（或双链路聚合） |
| 电视墙 | 2-3根Cat6a | IPTV+NAS+游戏主机等 |
| 书桌 | 2根Cat6a | 电脑+AP备用 |
| 中控柜 | 3-4根Cat6a | 路由/交换机/中控主机 |
| 摄像头 | 1根Cat6a/个 | PoE供电+数据传输 |

## 四、智能中控与总线

### 4.1 智能家居通信协议

| 协议 | 类型 | 速率 | 稳定性 | 成本 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi | 无线 | 高 | 中 | 低 | 小面积/单品智能 |
| Zigbee | 无线 | 中 | 高 | 中 | 传感器/开关/窗帘 |
| Bluetooth Mesh | 无线 | 中 | 中 | 低 | 灯具控制 |
| RS485 | 有线 | 中 | 高 | 中 | 空调/地暖/新风控制 |
| KNX | 有线 | 低 | 极高 | 高 | 全屋智能/别墅 |
| Matter | 无线 | 中 | 高 | 中 | 跨平台互联 |

### 4.2 中控柜预留标准

| 项目 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 弱电箱或独立柜体 | 客厅/走廊/储藏室 |
| 尺寸 | 宽400mm×高600mm×深200mm（弱电箱） | 独立柜体更佳 |
| 散热 | 通风孔或风扇 | 设备发热量大 |
| 供电 | 至少6个五孔插座 | 路由/交换机/NAS/中控等 |
| UPS | 预留UPS空间 | 断电时维持网络 |
| 理线 | 理线架/扎线带 | 保持整洁 |

### 4.3 总线布线要点

| 总线类型 | 线缆规格 | 布线方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485 | RVVP 2×0.75mm²（屏蔽双绞线） | 手拉手串联 | 窗帘电机、温控器 |
| KNX | EIB/KNX专用线(2×0.8mm²) | 树状/星状/线状 | 专业总线系统 |
| 干节点 | RVV 2×0.5mm² | 点对点 | 智能开关、传感器 |

## 五、关键设备预留

### 5.1 智能开关预留

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 零线 | 每个开关底盒必须预留零线（蓝色） |
| 底盒深度 | ≥50mm（智能开关体积较大） |
| 底盒间距 | 多个底盒并列时，间距≥2mm |
| 回路 | 每个开关控制独立回路 |

### 5.2 窗帘电机预留

| 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 插座 | 10A五孔插座 | 窗帘盒内一侧 |
| 高度 | 距顶200-300mm | 窗帘盒内 |
| 窗帘盒宽度 | ≥200mm（单轨）/ ≥250mm（双轨） | 留出电机空间 |
| 控制线 | RVVP 2×0.75mm² | RS485控制（可选） |

### 5.3 传感器预留

| 传感器 | 位置 | 安装方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体传感器 | 客厅/走廊/卫生间墙角 | 壁挂/吸顶 | 高度2.2-2.5m |
| 温湿度传感器 | 各主要房间 | 壁挂 | 高度1.4-1.5m |
| 光照传感器 | 客厅/书房 | 壁挂 | 避开直射光 |
| 门窗传感器 | 入户门/窗户 | 粘贴/螺丝 | 门框和门扇各一半 |
| 烟雾报警器 | 客厅/卧室顶部 | 吸顶 | 独立电池或接线 |
| 水浸传感器 | 厨房/卫生间/阳台 | 地面 | 靠近地漏或角阀 |

### 5.4 摄像头预留

| 项目 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网线 | Cat6a，每个摄像头1根 | PoE供电 |
| 位置 | 入户门上方、走廊尽头 | 覆盖出入口 |
| 插座 | 如无PoE需预留电源 | 距顶300mm |
| 室内摄像头 | 客厅/婴儿房 | 注意隐私 |

## 六、未来扩展考虑

### 6.1 预留建议

| 预留项 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用网线 | Cat6a | 每个房间1根 | 未来扩展AP/摄像头 |
| 光纤入户 | 单模光纤 | 2芯 | 未来万兆到户 |
| 备用线管 | PVC φ20 | 每个回路1根空管 | 后期穿线 |
| 插座余量 | 五孔插座 | 弱电柜内多留2-3个 | 设备增加 |
| 底盒深度 | ≥50mm | 所有智能开关 | 适应更大体积设备 |

### 6.2 未来技术趋势

| 趋势 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| WiFi 7普及 | 更高无线速率 | Cat6a网线足够支撑 |
| 全屋Matter协议 | 跨品牌设备互联 | 选择支持Matter的设备 |
| AI家居助手 | 语音/视觉交互 | 预留麦克风/摄像头位置 |
| 家庭储能 | 太阳能+储能系统 | 预留强电线缆通道 |
| 8K影音 | 超大带宽需求 | HDMI 2.1光纤线预埋 |

## 七、施工工艺要求

### 7.1 布线规范

- 强弱电分离：间距≥300mm，交叉时垂直交叉

- 线管保护：所有弱电线穿PVC管，管径φ20

- 管内穿线：每根管内线截面积不超过管内截面积的40%

- 网线弯曲半径：≥线径的4倍（Cat6a建议≥60mm）

- 线端标识：两端贴标签，标明用途和去向

- 连通测试：布线完成后使用测线仪测试通断

- 屏蔽接地：屏蔽线屏蔽层单端接地

### 7.2 标签标准

标签格式：[起点]-[终点]-[用途]

示例：
弱电箱-客厅AP-01  CAT6A-01
弱电箱-主卧AP-01  CAT6A-02
弱电箱-电视墙-01  CAT6A-03
弱电箱-窗帘-主卧  RS485-01

### 7.3 验收测试

| 测试项目 | 工具 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 通断测试 | 测线仪 | 8芯全通 |
| 接线图 | 测线仪 | T568B标准 |
| 传输速率 | 网络测试仪 | 达到线缆等级标准 |
| 信号衰减 | 网络测试仪 | 符合TIA/EIA-568标准 |
| 串扰 | 网络测试仪 | 符合标准 |

## 八、预算参考

### 8.1 全屋智能布线费用（100㎡参考）

| 项目 | 费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Cat6a网线 | 500-800元 | 约5-8箱（305m/箱） |
| 线管/配件 | 300-500元 | PVC管、弯头、直接 |
| 86底盒(加深) | 200-300元 | 约20-30个 |
| AP面板 | 800-2000元 | 4-6个，含PoE |
| 交换机(PoE) | 500-1500元 | 8口PoE交换机 |
| 路由器 | 500-2000元 | WiFi 6/7 Mesh路由 |
| 智能开关 | 500-2000元 | 全屋约10-15个 |
| RS485线缆 | 200-400元 | 窗帘控制 |
| 人工费 | 2000-4000元 | 弱电布线 |
| 合计 | 5500-13700元 | 不含智能设备本体 |

## 九、常见错误

| 错误 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 开关底盒没留零线 | 无法使用智能开关 | 每个底盒预留零线 |
| 弱电箱太小 | 设备放不下、散热差 | 选择大尺寸或外置机柜 |
| 网线用Cat5e | 未来升级受限 | 至少Cat6，推荐Cat6a |
| 只布1根网线/AP | 无备用、无冗余 | 每个AP布2根 |
| 强弱电同管 | 信号干扰 | 间距≥300mm |
| 窗帘盒没留插座 | 无法安装电动窗帘 | 窗帘盒内预留插座 |
| 不预留备用线管 | 后期无法扩展 | 关键位置预留空管 |
| 无线方案代替有线 | 稳定性差 | 核心设备使用有线连接 |

# 装修水电改造规范

## 改造原则

- 走顶不走地

- 强弱电分离

- 横平竖直

## 电路改造

### 回路设计

| 回路 | 电线 | 空开 |
| --- | --- | --- |
| 照明 | 1.5mm² | 16A |
| 插座 | 2.5mm² | 20A |
| 空调 | 4mm² | 25A |
| 厨房 | 4mm² | 25A |
| 卫生间 | 4mm² | 25A |

### 施工要点

- PVC线管敷设

- 强弱电间距≥30cm

- 电线穿管

## 水路改造

### 管材选择

- PPR管：热熔连接

- 冷热水管分开

### 施工要点

- 冷热水间距≥15cm

- 管卡固定

- 打压测试

## 验收要点

- 打压测试合格

- 电路通路正常

- 拍照记录管线走向

# 水电测试标准 (Hydro-Electric Testing Standards)

Water Pipe and Electrical System Testing Requirements for Residential Renovation 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修水电工程的各项测试要求，包括水管打压测试、电气绝缘电阻测试、导通测试、排水通水测试及相关记录文档要求，确保水电系统安全可靠运行。

## 2. 测试流程总览 (Testing Overview)

水电施工完成 → 自检 → 水管打压测试 → 电气测试 → 排水测试 → 整改复测 → 验收签字

| 阶段 | 测试项目 | 测试时机 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 水管打压测试 | 水管安装完成后、隐蔽前 | 施工方 + 监理 |
| 第二阶段 | 电气绝缘电阻测试 | 穿线完成后、通电前 | 施工方 + 监理 |
| 第三阶段 | 电气导通测试 | 电气安装完成后 | 施工方 |
| 第四阶段 | 排水通水测试 | 排水管安装完成后 | 施工方 + 监理 |
| 第五阶段 | 综合功能测试 | 全部安装完成后 | 业主 + 监理 + 施工方 |

## 3. 水管打压测试 (Water Pipe Pressure Testing)

### 3.1 测试前准备

- 确认所有水管及管件安装完毕且固定牢靠

- 检查所有接头是否连接到位，无遗漏

- 关闭进水总阀

- 在系统最低点安装压力表（量程为测试压力的 1.5-2 倍，精度不低于 1.5 级）

- 排尽管道内空气

### 3.2 测试参数

| 管道类型 | 测试压力 | 保压时间 | 允许压降 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水管（PPR） | 0.9 MPa（工作压力的 1.5 倍） | 60 分钟 | 不大于 0.05 MPa |
| 热水管（PPR） | 1.2 MPa（工作压力的 1.5 倍） | 60 分钟 | 不大于 0.05 MPa |
| 金属给水管 | 1.0 MPa | 30 分钟 | 不大于 0.02 MPa |
| 地暖管道 | 0.8 MPa | 120 分钟 | 不大于 0.05 MPa |

### 3.3 测试步骤

- 注水排气：从管道系统最低点缓慢注水，打开最高点排气阀，直至排气阀排出连续水流后关闭

- 升压：使用手动或电动试压泵缓慢升压，升压速度不超过 0.1 MPa/min

- 初检：达到测试压力后，稳压 10 分钟，检查各接口是否有渗漏

- 补压：如有轻微压降，补压至测试压力

- 保压计时：开始计时保压阶段，全程记录压力表读数

- 终检：保压时间到达后，记录最终压力值，检查所有接头及管身

- 卸压排水：测试合格后缓慢卸压，排尽管道内存水

### 3.4 判定标准

- 合格：保压期间压降不超过允许值，且所有接头、管身无渗漏、无变形

- 不合格：压降超标或发现任何渗漏点，须查明原因并修复后重新测试

### 3.5 注意事项

- 环境温度低于 5°C 时不宜进行水压测试

- 测试期间不得对管道进行敲击或施加外力

- 压力表须在校验有效期内

- 打压测试须在监理或业主见证下进行

## 4. 电气绝缘电阻测试 (Insulation Resistance Testing)

### 4.1 测试设备

| 设备 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 兆欧表（摇表） | 500V 或 1000V 直流，精度不低于 1.0 级 |
| 万用表 | 数字式，用于辅助测量 |

### 4.2 测试参数

| 测试项目 | 测试电压 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 相线-零线绝缘电阻 | 500V DC | 不小于 0.5 MΩ |
| 相线-地线绝缘电阻 | 500V DC | 不小于 0.5 MΩ |
| 零线-地线绝缘电阻 | 500V DC | 不小于 0.5 MΩ |
| 灯具回路绝缘电阻 | 500V DC | 不小于 0.5 MΩ |
| 弱电线路绝缘电阻 | 250V DC | 不小于 1.0 MΩ |

### 4.3 测试步骤

- 断电：确认所有回路已断开电源

- 拆线：将各回路末端与设备断开，裸露线头分开

- 选择电压：根据回路类型选择兆欧表电压档位

- 测量：依次测量各导体之间的绝缘电阻值

- 记录：逐回路记录测试数据

- 恢复：测试完成后恢复线路连接

### 4.4 测试记录表格式

| 回路编号 | 回路用途 | 相-零 (MΩ) | 相-地 (MΩ) | 零-地 (MΩ) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 照明 | — | — | — | — |
| L2 | 普通插座 | — | — | — | — |
| L3 | 空调插座 | — | — | — | — |
| L4 | 厨房插座 | — | — | — | — |
| L5 | 卫生间插座 | — | — | — | — |
| L6 | 热水器 | — | — | — | — |

## 5. 导通测试 (Continuity Testing)

### 5.1 测试目的

验证导线连接的连续性，确保无断线、虚接现象，同时验证 PE 保护接地线的有效连接。

### 5.2 测试参数

| 测试项目 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 导线导通电阻 | 不大于 0.5 Ω |
| PE 保护接地连续性 | 不大于 0.1 Ω（自配电箱至最远端插座） |
| 等电位联结导通 | 不大于 0.1 Ω |

### 5.3 测试步骤

- 使用低电阻测试仪或万用表（低阻档）

- 测量回路两端之间的电阻值

- 测量各插座 PE 端子至配电箱 PE 排之间的电阻

- 测量等电位联结端子与就近金属管道之间的电阻

- 记录所有测试数据

## 6. 漏电保护器测试 (RCD Testing)

### 6.1 测试要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 动作电流 | 30mA（一般回路）/ 10mA（卫生间回路） |
| 动作时间 | 不大于 0.1s |
| 测试频率 | 每回路测试不少于 3 次 |

### 6.2 测试步骤

- 使用专用 RCD 测试仪

- 设定测试电流为额定动作电流

- 记录动作时间

- 按下漏电保护器测试按钮，验证机械脱扣功能

- 不合格的保护器须立即更换

## 7. 排水通水测试 (Drain Flow Testing)

### 7.1 测试项目

| 测试项目 | 测试方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 排水通畅性 | 通水试验 | 排水顺畅，无堵塞 |
| 管道密封性 | 灌水试验 | 接口处无渗漏 |
| 排水坡度 | 水平仪/坡度尺测量 | 不小于规范最小坡度 |
| 存水弯水封 | 目视检查 | 水封高度不小于 50mm |

### 7.2 最小排水坡度

| 管径 (mm) | 最小坡度 |
| --- | --- |
| DN50 | 0.035 (3.5%) |
| DN75 | 0.025 (2.5%) |
| DN100 | 0.020 (2.0%) |
| DN150 | 0.010 (1.0%) |

### 7.3 通水测试步骤

- 打开所有用水点（水龙头、花洒、马桶等）

- 观察排水管排水是否顺畅

- 检查排水管接口处是否有渗漏

- 使用量杯定量注入水，测量排水时间

- 检查存水弯水封是否形成，测量水封高度

- 记录测试结果

### 7.4 灌水试验（密封性测试）

- 对排水立管逐层进行灌水试验

- 灌水高度不低于该层卫生器具上边缘

- 满水 15 分钟后水面不下降为合格

- 检查所有接口、管身是否有渗漏

## 8. 接地电阻测试 (Grounding Resistance Testing)

### 8.1 测试标准

| 系统类型 | 接地电阻要求 |
| --- | --- |
| TN-S 系统 | 不大于 4 Ω |
| TT 系统 | 不大于 10 Ω |
| 重复接地 | 不大于 10 Ω |

### 8.2 测试方法

使用接地电阻测试仪（三极法或钳形法），在干燥天气条件下测试。

## 9. 测试文档要求 (Documentation Requirements)

### 9.1 必须提交的测试文件

| 文件名称 | 提交份数 | 签章要求 |
| --- | --- | --- |
| 水管打压测试记录表 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 电气绝缘电阻测试记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 导通测试记录表 | 3 份 | 施工方签字 |
| 排水通水测试记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 漏电保护器测试记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 接地电阻测试记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |
| 测试整改记录 | 3 份 | 施工方签字 + 监理签章 |

### 9.2 测试记录表内容要求

每份测试记录须包含以下信息：

- 工程名称及地址

- 测试日期及时间

- 测试环境条件（温度、湿度）

- 测试设备名称、型号及校验有效期

- 测试人员姓名及资质

- 各项测试数据

- 测试结论（合格/不合格）

- 不合格项的描述及整改措施

- 施工方、监理方、业主方签字

### 9.3 影像资料

- 打压测试期间压力表读数照片

- 渗漏点位置照片（如有）

- 测试仪器显示界面照片

- 排水测试过程照片

- 隐蔽管线隐蔽前照片（标注位置尺寸）

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 橱柜安装规范

## 安装流程

- 检查墙面地面 — 平整度检查

- 安装地柜 — 调整水平

- 安装吊柜 — 固定牢固

- 安装台面 — 接缝处理

- 安装五金 — 调试

- 安装电器 — 嵌入式电器

## 关键指标

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 地柜水平 | ≤2mm |
| 吊柜牢固 | 不晃动 |
| 台面接缝 | ≤0.5mm |
| 门板缝隙 | 均匀一致 |

## 注意事项

- 安装前检查材料是否完好

- 吊柜固定在承重墙上

- 台面与墙面留缝

- 水槽开孔准确

## 验收要点

- 柜体牢固

- 台面平整

- 门板开合顺畅

- 五金正常

- 水槽不渗漏

# 门窗安装规范

## 门安装

### 施工流程

- 安装门框

- 校正垂直度

- 填充发泡胶

- 安装门扇

- 调试五金

### 关键指标

- 门框垂直度≤2mm/2m

- 门扇与地面间隙5-8mm

- 合页数量≥3个

## 窗户安装

### 断桥铝窗户

- 检查洞口尺寸

- 安装窗框

- 校正水平垂直

- 固定

- 发泡胶填充

- 打胶密封

- 安装玻璃

- 调试五金

### 关键指标

- 窗框垂直度≤2mm/2m

- 密封严密

- 开合顺畅

- 排水孔通畅

## 验收要点

- 门窗开合顺畅

- 密封严密

- 五金正常

- 玻璃无破损

# 地板施工详解

## 实木地板施工

### 施工流程

- 地面找平 → 2m靠尺检查≤3mm

- 打龙骨 → 间距≤30cm，高度一致

- 铺防潮垫 → 重叠20cm

- 铺地板 → 留伸缩缝8-12mm

- 安装踢脚线 → 紧贴墙面

### 注意事项

- 地板提前48小时放入室内适应温湿度

- 龙骨必须做防腐防虫处理

- 地板与墙面留伸缩缝

## 复合地板施工

### 施工流程

- 地面找平 → 2m靠尺检查≤3mm

- 铺防潮垫 → 满铺，接缝重叠

- 铺地板 → 锁扣连接

- 安装踢脚线

### 注意事项

- 第一排地板凹槽朝向墙面

- 每排最后一块长度≥30cm

- 门槛处用压条过渡

## 地面找平

### 水泥砂浆找平

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 厚度 | 2-3cm |
| 养护 | ≥7天 |

### 自流平找平

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 厚度 | 3-5mm |
| 养护 | ≥24小时 |

## 验收标准

- 平整度≤3mm/2m

- 无空鼓异响

- 踢脚线紧贴墙面

- 伸缩缝均匀

- 表面无划痕

# 厨房装修详解

## 橱柜设计

### 布局选择

| 布局 | 适用空间 | 优点 |
| --- | --- | --- |
| 一字型 | 狭长厨房 | 节省空间 |
| L型 | 方形厨房 | 操作方便 |
| U型 | 大厨房 | 操作空间大 |

### 尺寸标准

| 项目 | 标准尺寸 |
| --- | --- |
| 操作台高度 | 身高÷2+5cm |
| 操作台深度 | 60cm |
| 吊柜底部高度 | 距台面60-70cm |
| 通道宽度 | ≥90cm |

## 水电预留

### 电路

- 冰箱插座（单独回路）

- 油烟机插座

- 微波炉/烤箱插座

- 净水器插座

- 洗碗机插座

- 水槽下插座

### 水路

- 冷热水口

- 净水器进水

- 洗碗机进水排水

## 材料选择

### 台面

- 石英石：硬度高

- 岩板：抗菌美观

- 不锈钢：耐用

### 柜体

- 多层实木板：防潮

- PET门板：易清洁

## 通风排烟

- 抽油烟机风量≥18m³/min

- 烟道安装止逆阀

# 照明设计规范

## 照明类型

| 类型 | 用途 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 基础照明 | 整体照亮空间 | 吸顶灯、筒灯 |
| 重点照明 | 突出特定区域 | 射灯、台灯 |
| 装饰照明 | 营造氛围 | 灯带、壁灯 |

## 色温选择

| 色温 | 光色 | 适用空间 |
| --- | --- | --- |
| 2700-3000K | 暖白 | 卧室、餐厅 |
| 4000K | 自然白 | 客厅、书房 |
| 5000-6500K | 冷白 | 厨房、卫生间 |

## 照度标准

| 空间 | 建议照度（lux） |
| --- | --- |
| 客厅 | 100-150 |
| 卧室 | 75-100 |
| 书房 | 300-500 |
| 厨房 | 150-200 |
| 卫生间 | 100-150 |

## 各空间方案

### 客厅

- 主灯+射灯+灯带

### 卧室

- 吸顶灯+床头灯

### 厨房

- 集成吊顶灯+吊柜灯带

### 卫生间

- 集成吊顶灯+镜前灯

# 卫浴安装标准 (Sanitary Installation Standards)

Toilet, Shower, Vanity and Drainage Installation Requirements for Residential Renovation 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修卫生间卫浴设备安装的技术要求，涵盖马桶安装高度与间距、淋浴花洒阀门定位、浴室柜安装要求、排水坡度及 fixtures 周边防水等方面，确保卫浴系统安全、卫生、舒适运行。

## 2. 马桶安装 (Toilet Installation)

### 2.1 坑距选择

| 坑距类型 | 中心距墙面距离 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 标准坑距 | 305mm | 国内最常见 |
| 大坑距 | 400mm | 部分进口品牌 |
| 特殊坑距 | 200mm / 250mm | 需定制或使用移位器 |

### 2.2 安装尺寸要求

| 尺寸项目 | 最小尺寸 | 推荐尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马桶中心距侧墙距离 | 350mm | 400-450mm | 保证左右活动空间 |
| 马桶前端距对面障碍物 | 450mm | 600mm | 保证腿部活动空间 |
| 马桶两侧间距（并列安装） | 750mm | 900mm | 两马桶中心距 |
| 马桶上方净空 | 600mm | 900mm | 保证站立空间 |
| 排污口中心距完成地面高度 | 按产品要求 | — | 通常为 0（地排）或 180mm（墙排） |

### 2.3 安装步骤

- 安装前检查

  - 确认坑距与马桶规格匹配

  - 检查排污管是否畅通（通水试验）

  - 检查排污管口高度是否符合要求

  - 检查地面是否水平

- 安装密封圈/法兰圈

  - 在排污管口安装专用密封圈（蜡封圈或橡胶密封圈）

  - 确保密封圈与管口贴合紧密

- 马桶就位

  - 将马桶对准排污管口缓慢放下

  - 确保排污口与密封圈对齐

  - 调整马桶位置使其水平、居中

- 固定

  - 使用膨胀螺栓或专用安装螺栓固定底座

  - 螺栓数量按产品要求（通常 2-4 个）

  - 螺栓拧紧力矩均匀，避免单侧受力

  - 螺栓帽使用装饰盖遮挡

- 密封

  - 马桶底座与地面之间打防霉硅酮密封胶

  - 胶缝均匀连续，宽度 3-5mm

  - 打胶后 24 小时内不得使用

- 通水测试

  - 连接进水管，打开角阀

  - 检查进水管接头是否漏水

  - 冲水 3 次，检查排污是否顺畅

  - 检查底座周边是否有渗水

  - 检查水箱水位是否正常

### 2.4 注意事项

- 排污管口须高出完成地面 5-10mm（地排式）

- 安装前排污管内不得有建筑垃圾

- 严禁使用水泥砂浆固定马桶底座

- 智能马桶须预留电源插座（距地 350mm，侧距马桶 200mm）

## 3. 淋浴系统安装 (Shower System Installation)

### 3.1 花洒阀门定位

| 安装位置 | 距完成地面高度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 淋浴混水阀/恒温阀中心 | 900-1000mm | 标准安装高度 |
| 手持花洒升降杆上端 | 1800-2100mm | 可根据使用者身高调整 |
| 头顶花洒（顶喷） | 2100-2300mm | 确保喷淋覆盖 |
| 下出水口（龙头） | 500-600mm | 用于接水桶 |
| 淋浴喷头中心距墙面 | 150-200mm | 保证安装空间 |

### 3.2 冷热水管间距

| 项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 冷热水管中心间距 | 150mm |
| 左热右冷 | 必须遵循 |
| 管口距墙面完成面 | 15-20mm（考虑装饰盖板） |
| 管口水平偏差 | 不大于 2mm |
| 管口高度偏差 | 不大于 3mm |

### 3.3 安装要求

- 冷热水管内丝弯头须使用专用定位器固定

- 内丝弯头安装须水平、等高、等距

- 管道隐蔽前须完成打压测试

- 混水阀安装使用专用曲脚接头找正

- 所有连接处使用生料带密封（不少于 12 圈）

- 安装完成后检查混水阀冷热出水是否正确

- 恒温花洒安装前须冲洗管道，清除杂质

### 3.4 淋浴房安装

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 淋浴房内部最小尺寸 | 900mm × 900mm |
| 淋浴房门开启方向 | 外开或推拉（紧急时可外推） |
| 玻璃厚度 | 钢化玻璃不小于 8mm |
| 玻璃防爆膜 | 必须贴防爆膜 |
| 挡水条高度 | 40-60mm |
| 挡水条宽度 | 不小于 60mm |
| 排水坡度 | 1%-2%，坡向地漏 |

## 4. 浴室柜安装 (Vanity Installation)

### 4.1 安装尺寸

| 尺寸项目 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 台面距完成地面高度 | 800-850mm | 根据使用者身高可调整 |
| 镜柜底部距台面 | 200-300mm |  |
| 镜柜顶部距地面 | 不大于 1900mm |  |
| 台面宽度 | 600-1200mm | 根据空间确定 |
| 台面深度 | 450-550mm |  |
| 台面距墙面间隙 | 0mm（靠墙安装） | 须打密封胶 |
| 侧边距马桶中心 | 不小于 350mm |  |

### 4.2 安装方式

| 方式 | 适用条件 | 承重要求 |
| --- | --- | --- |
| 落地式 | 所有卫生间 | 自重 + 台面 + 载重 |
| 挂墙式 | 承重墙或加固墙体 | 单点锚固力不小于 50kg |
| 吊柜式（镜柜） | 承重墙 | 单点锚固力不小于 30kg |

### 4.3 挂墙式浴室柜安装要点

- 仅在承重墙（实心砖墙或混凝土墙）上安装

- 轻质砖墙须预埋加固件或使用通栓加固

- 膨胀螺栓规格不小于 M8，锚固深度不小于 60mm

- 安装数量：宽度 600mm 以下至少 2 个固定点，600mm 以上至少 4 个

- 安装完成后进行承重测试（施加 50kg 静载 10 分钟无松动）

- 柜体安装水平偏差 ≤ 2mm/m

### 4.4 台面与龙头安装

- 台盆与台面之间使用防霉密封胶

- 龙头安装使用配套橡胶垫圈 + 锁紧螺母

- 冷热水软管连接后检查是否漏水

- 排水管使用 S 弯或 P 弯存水弯

- 排水管接口处密封严密

## 5. 排水坡度 (Drainage Slope)

### 5.1 地面排水坡度

| 区域 | 最小坡度 | 坡向 |
| --- | --- | --- |
| 淋浴区 | 1.5% - 2.0% | 坡向地漏 |
| 卫生间干区 | 1.0% - 1.5% | 坡向地漏 |
| 浴缸周边 | 1.0% | 坡向地漏 |
| 卫生间门口 | 0%（设置挡水） | 防止水外溢 |

### 5.2 排水管道坡度

| 管径 | 最小坡度 | 标准坡度 |
| --- | --- | --- |
| DN50（洗手盆排水） | 0.025 (2.5%) | 0.035 (3.5%) |
| DN50（地漏排水） | 0.025 (2.5%) | 0.030 (3.0%) |
| DN75（浴缸排水） | 0.020 (2.0%) | 0.025 (2.5%) |
| DN100（马桶排水） | 0.012 (1.2%) | 0.020 (2.0%) |

### 5.3 地漏设置

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 地漏位置 | 地面最低点 |
| 地漏数量 | 淋浴区至少 1 个，干区建议 1 个 |
| 地漏类型 | 淋浴区使用深水封地漏（水封深度 ≥ 50mm）或防臭地漏 |
| 地漏排水能力 | 不小于 0.8 L/s（淋浴区） |
| 地漏盖板 | 可拆卸式，便于清洁 |

## 6. 卫浴防水 (Waterproofing Around Fixtures)

### 6.1 防水区域与高度

| 区域 | 防水高度（距完成地面） | 水平范围 |
| --- | --- | --- |
| 淋浴区墙面 | 不低于 1800mm | 淋浴区全部墙面 |
| 浴缸区墙面 | 不低于浴缸上沿 300mm | 浴缸周边三面墙 |
| 洗手盆区域墙面 | 不低于 1200mm | 洗手盆两侧各延伸 500mm |
| 其他区域墙面 | 不低于 300mm | 卫生间全部墙面 |
| 地面 | 全部地面 | 墙面返高 300mm |
| 门槛处 | 做防水翻边 | 向门外延伸 200mm，两侧各延伸 200mm |

### 6.2 fixtures 周边防水加强处理

| 位置 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 管根（立管穿楼板处） | 使用防水砂浆 + 防水涂料加强处理，做圆角 |
| 地漏周边 | 防水涂料加强层，向外延伸 250mm |
| 马桶排污管周边 | 密封胶密封 + 防水涂料覆盖 |
| 淋浴混水阀管根 | 管根处防水附加层 |
| 浴缸底部 | 先做防水再安装浴缸，检修口处密封 |

### 6.3 防水施工要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料（JS-II 型）或聚氨酯防水涂料 |
| 涂刷遍数 | 不少于 2 遍，纵横交叉涂刷 |
| 涂层厚度 | 墙面不小于 1.2mm，地面不小于 1.5mm |
| 层间间隔 | 上一遍涂层实干后方可涂刷下一遍 |
| 闭水试验 | 防水层完成后蓄水 24-48 小时 |
| 蓄水高度 | 不低于 20mm（地面最高点） |
| 合格判定 | 楼下对应位置无渗漏、无湿渍 |

### 6.4 防水验收检查清单

- 防水涂刷范围覆盖所有规定区域

- 防水涂刷高度符合要求

- 涂层均匀，无漏刷、无砂眼

- 管根、地漏、阴阳角等节点加强处理到位

- 门槛处防水翻边完整

- 闭水试验 24-48 小时无渗漏

- 防水层保护层完好（后续工序未破坏防水层）

## 7. 卫浴配件安装

### 7.1 安装高度参考

| 配件 | 距完成地面高度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 毛巾架 | 1500-1700mm |  |
| 毛巾环 | 1200-1400mm |  |
| 纸巾架 | 600-700mm | 距马桶前沿 200-300mm |
| 马桶刷架 | 300-400mm |  |
| 浴巾架 | 1700-1800mm |  |
| 皂液器（淋浴区） | 1000-1100mm |  |
| 皂液器（洗手盆） | 与台面齐平或嵌入 |  |
| 置物架（淋浴区） | 1000-1400mm | 2-3 层 |

### 7.2 安装固定要求

- 瓷砖墙面使用玻璃钻头钻孔，禁止使用冲击钻直接钻瓷砖

- 使用塑料膨胀管 + 不锈钢螺钉固定（膨胀管规格与钻孔匹配）

- 空心砖墙须使用飞机胀塞或专用空心墙锚栓

- 安装完成后进行拉力测试（承载 5kg 10 分钟不松动）

- 螺钉孔使用防水密封胶封堵

## 8. 综合验收

### 8.1 卫浴安装验收表

| 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马桶安装 | 位置、稳固性、密封 | 位置正确、无晃动、无渗漏 | — |
| 冲水功能 | 冲水 3 次 | 排污顺畅、无返水 | — |
| 淋浴系统 | 阀门高度、间距、漏水 | 高度正确、冷热正确、无漏水 | — |
| 花洒功能 | 出水模式切换 | 切换顺畅、无漏水 | — |
| 浴室柜 | 稳固性、水平度 | 牢固、水平、门扇开合自如 | — |
| 台面密封 | 台面与墙面间隙 | 密封胶连续无断点 | — |
| 排水坡度 | 泼水试验 | 水自然流向地漏、无积水 | — |
| 地漏排水 | 通水试验 | 排水顺畅、无倒灌 | — |
| 防水闭水 | 蓄水 24-48h | 无渗漏 | — |
| 配件安装 | 牢固性、高度 | 安装牢固、高度合适 | — |

### 8.2 使用说明交付

安装完成后，施工方须向业主交付：

- 卫浴产品使用说明书

- 角阀位置及水管走向示意图

- 保修卡及联系方式

- 日常维护注意事项说明

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 装修安装工程规范

## 地板安装

### 基本要求

- 地面找平

- 防潮垫铺设

- 留伸缩缝

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 空鼓 | 无 |
| 异响 | 无 |

## 门安装

### 基本要求

- 门框垂直

- 发泡胶填充

- 五金安装牢固

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 垂直度 | ≤2mm/2m |
| 开合 | 顺畅 |
| 缝隙 | 均匀 |

## 洁具安装

### 基本要求

- 安装牢固

- 连接正确

- 密封严密

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 牢固度 | 稳固 |
| 渗漏 | 无 |
| 排水 | 顺畅 |

# 卫生间防水详解

## 防水材料选择

| 材料 | 特点 | 适用场景 | 价格（元/㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 弹性好、耐老化 | 卫生间地面墙面 | 30-50 |
| JS 防水涂料 | 环保、可厚涂 | 墙面 | 20-40 |
| 丙纶防水卷材 | 施工快 | 大面积 | 15-30 |

## 施工流程

### 1. 基层处理

- 清理基层，去除浮灰、油污

- 修补裂缝和孔洞

- 阴阳角做圆弧（半径≥50mm）

- 管根部位加强处理

### 2. 涂刷底涂

- 均匀涂刷一遍

- 干燥 4-8 小时

### 3. 涂刷面涂

- 第一遍涂刷

- 干燥后第二遍（方向垂直）

- 厚度≥1.5mm

### 4. 闭水试验

- 蓄水≥20mm

- 24小时无渗漏

## 关键部位

### 管根处理

- 管周围 200mm 加强

- 涂刷厚度≥2mm

- 套管与管道密封

### 门槛石防水

- 门槛石下方先做防水

- 防水翻边≥300mm

- 两侧也做防水

## 验收标准

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |
| 防水高度 | 淋浴区≥1.8m |

# 卫生间装修注意事项

## 布局设计

### 干湿分离

- 淋浴区与洗漱区分开

- 用浴帘或玻璃隔断

- 小户型用浴帘+挡水条

### 最小尺寸

| 区域 | 最小尺寸 |
| --- | --- |
| 马桶区 | 宽度≥80cm |
| 洗漱区 | 宽度≥60cm |
| 淋浴区 | 最小80×80cm |

## 防水要点

- 地面全做防水

- 墙面淋浴区≥1.8m

- 管根加强处理

- 门槛石防水处理

## 通风排水

- 排风扇风量≥100m³/h

- 地面向地漏找坡1-2%

- 地漏选择防臭型

## 电路预留

- 镜前灯插座

- 智能马桶插座

- 电热毛巾架插座

- 所有插座带防溅盒

# 泥瓦工种专项施工指南

适用范围：住宅/公寓/别墅的砌筑、抹灰、找平、瓷砖铺贴等工程 参考标准：GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、JGJ/T 220-2010《抹灰砂浆技术规程》

## 目录

- 瓷砖铺贴标准

- 墙面找平标准

- 地面找坡要求

- 水泥砂浆配比

- 瓷砖浸泡与处理

- 质量验收与缺陷分析

## 1. 瓷砖铺贴标准

### 1.1 空鼓率控制标准

| 检查项 | 合格标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 单块砖空鼓率 | ≤5% | 空鼓锤逐块敲击检查 |
| 整面墙/地面空鼓率 | ≤3% | 空鼓锤全面检查后统计 |
| 中心空鼓 | 不允许（砖中心不得空鼓） | 重点检查 |
| 边角空鼓 | 允许但计入空鼓率 | 四角各敲击 |

### 1.2 瓷砖类型与铺贴方式对应

| 瓷砖类型 | 吸水率 | 铺贴方式 | 粘结材料 | 缝隙宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷质砖（玻化砖） | ≤0.5% | 薄贴法/干铺法 | 瓷砖胶（C1级以上） | 1.5-3mm |
| 炻瓷砖 | 0.5%-3% | 薄贴法 | 瓷砖胶或水泥砂浆 | 2-3mm |
| 釉面砖（墙砖） | 3%-10% | 水泥砂浆铺贴 | 1:2水泥砂浆 | 1-2mm |
| 陶质砖 | >10% | 水泥砂浆铺贴 | 1:2水泥砂浆 | 1.5-2mm |
| 马赛克 | ≤0.5% | 专用粘结剂 | 马赛克专用胶 | 密缝 |
| 仿古砖 | 3%-6% | 干铺法 | 1:3干硬性砂浆 | 3-5mm |
| 大板砖（≥600×1200） | ≤0.5% | 薄贴法+背涂胶 | 瓷砖胶（C2级） | 2-3mm |

### 1.3 瓷砖铺贴施工步骤

Step 1: 基层处理
  ├── 清理基层，铲除松动层
  ├── 混凝土基层须做拉毛处理（甩浆或凿毛）
  ├── 提前1天浇水湿润（饱和但无明水）
  └── 检查平整度，超差处先找平

Step 2: 排砖弹线
  ├── 根据房间尺寸和砖规格排版
  ├── 非整砖宽度≥整砖的1/3（优先排在隐蔽位置）
  ├── 弹水平控制线和垂直控制线
  └── 墙地对缝（有条件时要求）

Step 3: 瓷砖浸泡（陶质/釉面砖）
  ├── 完全浸入清水中
  ├── 浸泡时间≥2h（见第5节详解）
  ├── 取出后晾干表面水分再铺贴
  └── 瓷质砖/玻化砖不需浸泡，但须清理背面脱模剂

Step 4: 铺贴施工
  ├── 墙面：从下往上逐层铺贴
  ├── 地面：从中间向四周或从一角开始
  ├── 用橡皮锤轻击至平整（不得用铁锤）
  ├── 使用十字卡控制缝隙宽度一致
  └── 随时用2m靠尺检查平整度

Step 5: 勾缝/美缝
  ├── 铺贴完成24h后进行勾缝
  ├── 清理缝隙至深度≥砖厚的1/3
  ├── 勾缝材料填满压实
  └── 勾缝后清洁表面

Step 6: 成品保护
  ├── 铺贴完48h内禁止踩踏
  ├── 地面铺贴后覆盖保护膜
  └── 阳角处加设护角条

### 1.4 铺贴允许偏差

| 偏差项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | ≤2.0 | 2m靠尺+塞尺 |
| 接缝高低差 | ≤0.5 | 钢直尺+塞尺 |
| 接缝直线度 | ≤3.0/5m | 拉线+钢直尺 |
| 接缝宽度 | ≤1.0 | 钢直尺 |
| 立面垂直度 | ≤2.0 | 2m垂直检测尺 |
| 阴阳角方正 | ≤3.0 | 直角检测尺 |

## 2. 墙面找平标准

### 2.1 找平精度标准

| 检查项 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 2m靠尺检查 | ≤3mm | 2m靠尺+楔形塞尺 |
| 阴阳角方正 | ≤3mm | 直角检测尺 |
| 立面垂直度 | ≤3mm | 2m垂直检测尺 |

### 2.2 找平施工步骤

Step 1: 基层检查与处理
  ├── 用2m靠尺全面检查墙面平整度
  ├── 偏差>10mm处须做水泥砂浆找平层
  ├── 偏差3-10mm处可用粉刷石膏找平
  ├── 偏差<3mm处可直接批刮腻子
  └── 清理基层浮灰、油污，涂刷界面剂

Step 2: 打点/冲筋
  ├── 距阴阳角200mm处做灰饼
  ├── 中间灰饼间距≤1.5m（梅花形布置）
  ├── 灰饼厚度按实测偏差确定
  └── 大墙面做冲筋条（宽度30-50mm）

Step 3: 抹灰找平
  ├── 每层抹灰厚度5-7mm
  ├── 总厚度超过35mm须挂钢丝网加强
  ├── 分层抹灰，前一层终凝后再抹下一层
  └── 用刮杠沿冲筋条刮平

Step 4: 收面与养护
  ├── 表面搓平或压光
  ├── 水泥砂浆找平须洒水养护≥7d
  └── 养护期间避免碰撞

Step 5: 验收
  ├── 2m靠尺检查（≤3mm合格）
  ├── 阴阳角方正检查
  └── 空鼓检查（空鼓面积≤400cm²为合格）

### 2.3 不同基层找平方案

| 基层类型 | 找平材料 | 每层厚度 | 最大总厚度 | 层间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土墙 | 水泥砂浆 | 5-7mm | 20mm | 前层终凝后 |
| 砖墙 | 水泥砂浆 | 7-9mm | 25mm | 前层终凝后 |
| 加气块墙 | 粉刷石膏 | 5-10mm | 15mm | 前层干燥后 |
| 轻质隔墙 | 粉刷石膏 | 3-5mm | 10mm | 前层干燥后 |
| 已抹灰层 | 腻子 | 1-2mm | 3mm | 前层干燥后 |

## 3. 地面找坡要求

### 3.1 各区域坡度标准

| 区域 | 坡度 | 坡向 | 最低点高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 1%-2% | 坡向地漏 | 地漏处比门口低≥15mm |
| 淋浴区 | 2%-3% | 坡向地漏/排水沟 | 排水沟比周围低≥10mm |
| 厨房 | 0.5%-1% | 坡向地漏或门口 | 门口设挡水坎 |
| 阳台 | 1%-2% | 坡向地漏/雨水口 | 地漏处最低 |
| 洗衣区 | 1%-2% | 坡向地漏 | 地漏位于洗衣机下方 |
| 入户玄关 | 0.5% | 坡向室内（有门坎时） | 门外侧低于内侧 |

### 3.2 找坡施工要点

找坡施工流程：

1. 确定地漏/排水口位置（最低点）
2. 计算各点标高：坡度 = 高差/水平距离 × 100%
3. 举例：卫生间宽1.5m，坡度1.5%，则地漏处比最远点低 1500×1.5%=22.5mm
4. 打点/冲筋控制标高
5. 铺设1:3水泥砂浆找坡层（厚度30-50mm）
6. 用刮杠沿标高刮平
7. 木抹子搓平，铁抹子压光
8. 泼水试验验证坡度
   ├── 泼水后水应顺畅流向地漏
   ├── 无积水区域（泼水后10min无明显积水）
   └── 地漏处无倒灌现象

### 3.3 找坡验收标准

| 检查项 | 合格标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 坡度 | 符合设计要求（1-2%） | 水平仪测量标高差 |
| 无积水 | 泼水后10min无直径>50mm积水 | 泼水试验 |
| 坡向正确 | 水全部流向指定排水口 | 泼水试验 |
| 地漏安装 | 低于完成面5-10mm | 钢直尺测量 |
| 表面平整 | 2m靠尺≤4mm（找坡允许适当放宽） | 2m靠尺+塞尺 |

## 4. 水泥砂浆配比

### 4.1 常用配比表

| 用途 | 水泥:砂 | 水灰比 | 稠度 | 强度等级 | 适用厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面抹灰 | 1:2 | 0.4-0.5 | 70-90mm | M15 | 15-25mm |
| 墙面贴砖 | 1:2 | 0.4-0.45 | 50-70mm | M15 | 10-15mm |
| 地面找平 | 1:3 | 0.45-0.55 | 30-50mm | M10 | 20-50mm |
| 地面贴砖（干铺） | 1:3 | 0.35-0.40 | 手握成团、落地松散 | M10 | 30-50mm |
| 地面找坡 | 1:3 | 0.45-0.55 | 40-60mm | M10 | 30-60mm |
| 踢脚线 | 1:2 | 0.4-0.45 | 60-80mm | M15 | 10-15mm |
| 管槽封堵 | 1:2.5 | 0.45-0.5 | 70-90mm | M10 | 管径+15mm |

### 4.2 材料要求

| 材料 | 规格要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | P·O 42.5级及以上硅酸盐水泥 | 出厂超过3个月须复检 |
| 砂 | 中砂（细度模数2.3-3.0），含泥量≤3% | 不得使用海砂、特细砂 |
| 水 | 自来水或检测合格的非饮用水 | 不得用污水、酸性水 |
| 界面剂 | 符合JC/T 907标准 | 基层必须清洁干燥后涂刷 |

### 4.3 砂浆搅拌要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 搅拌方式 | 机械搅拌（砂浆搅拌机），不得手工拌合 |
| 搅拌时间 | ≥3min（从所有材料投料完毕算起） |
| 砂浆使用时间 | 拌和后须在3h内用完 |
| 存放要求 | 不得直接放在地面，须用容器承装 |
| 严禁行为 | 不得在砂浆终凝后加水重新搅拌使用 |

## 5. 瓷砖浸泡与处理

### 5.1 浸泡时间标准

| 瓷砖类型 | 吸水率 | 浸泡时间 | 判断标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶质砖（釉面砖） | >10% | ≥2h | 取出后不再冒气泡 | 必须充分浸泡 |
| 炻质砖 | 3%-10% | ≥2h | 取出后不再冒气泡 | 必须充分浸泡 |
| 炻瓷砖 | 0.5%-3% | 1-2h | 表面无明显吸水 | 建议浸泡 |
| 瓷质砖（玻化砖） | ≤0.5% | 不需浸泡 | - | 但须清理背面脱模剂 |
| 马赛克 | ≤0.5% | 不需浸泡 | - | 背面有纸/网可直接铺贴 |

### 5.2 浸泡注意事项

浸泡操作规程：

1. 浸泡容器：使用干净的水桶/水池，不得使用有油污的容器
2. 水温：常温水即可（15-25°C），不得使用热水
3. 浸泡状态：砖须完全浸没在水中，不得半泡半露
4. 浸泡后处理：
   ├── 取出后竖立放置晾干
   ├── 表面无水珠但内部保持湿润状态最佳
   ├── "内湿外干"是最佳铺贴状态
   └── 取出后超过12h未铺贴须重新浸泡
5. 冬季施工：
   ├── 水温≥5°C
   └── 浸泡后注意防冻

### 5.3 玻化砖背面处理（不需浸泡砖）

| 处理步骤 | 操作方法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 清理脱模剂 | 用钢丝刷或角磨机清理背面白色粉末 | 增强粘结力 |
| 涂刷背涂胶 | 均匀涂刷专用背涂胶，晾干至半干 | 提高粘结强度30%以上 |
| 瓷砖胶薄刮 | 背面刮涂一层瓷砖胶（2-3mm厚） | 补充粘结剂 |

## 6. 质量验收与缺陷分析

### 6.1 瓷砖铺贴质量验收表

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 2m靠尺检查 | 2m靠尺+塞尺 | ≤2mm |
| 2 | 接缝高低差 | 手摸无明显落差 | 钢直尺+塞尺 | ≤0.5mm |
| 3 | 接缝直线度 | 视觉无明显弯曲 | 拉线+钢直尺 | ≤3mm/5m |
| 4 | 空鼓率 | 空鼓锤检查 | 单块≤5%，整面≤3% | 详见1.1 |
| 5 | 阴阳角方正 | 直角检测尺 | 直角检测尺 | ≤3mm |
| 6 | 立面垂直度 | 2m垂直检测尺 | 2m垂直检测尺 | ≤2mm |
| 7 | 砖缝宽度 | 视觉均匀一致 | 钢直尺 | ±1mm |
| 8 | 色泽一致性 | 无明显色差、裂纹 | 目测 | 自然光下检查 |

### 6.2 常见缺陷分析

| 缺陷现象 | 可能原因 | 处理方法 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空鼓/脱落 | 基层未清理干净；砂浆不饱满；砖未浸泡 | 局部空鼓注浆修补；大面积须重贴 | 严格基层处理；砂浆饱满度≥85% |
| 砖缝不匀 | 未使用十字卡；排砖不准确 | 无法返工，只能接受 | 严格按排砖图施工 |
| 色差明显 | 不同批次砖混用；铺贴方向不一致 | 更换同批次砖 | 同一房间用同一批次砖 |
| 平整度超差 | 基层不平；铺贴时未随时检查 | 局部打磨处理；严重须重贴 | 铺贴时随时用2m靠尺检查 |
| 倒角不美观 | 倒角机角度偏差；操作不熟练 | 修补或更换 | 使用专业倒角设备 |
| 卫生间积水 | 找坡不够或坡向错误 | 局部调整或重做面层 | 严格按坡度施工，泼水验证 |
| 勾缝发黑 | 勾缝后过早沾水；使用劣质填缝剂 | 铲除旧缝重新勾缝 | 勾缝后24h内避免沾水 |
| 开裂 | 基层沉降；温度应力；砖质量差 | 更换开裂砖；分析原因 | 基层充分沉降后再铺贴 |

### 6.3 抹灰质量验收表

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整度（2m靠尺） | ≤3mm | 2m靠尺+塞尺 | □ |
| 2 | 垂直度 | ≤3mm | 垂直检测尺 | □ |
| 3 | 阴阳角方正 | ≤3mm | 直角检测尺 | □ |
| 4 | 空鼓检查 | 单处≤400cm² | 空鼓锤 | □ |
| 5 | 表面质量 | 无起砂、裂纹 | 目测 | □ |
| 6 | 分格缝 | 平直、宽窄一致 | 目测+钢尺 | □ |
| 7 | 门窗洞口方正 | 对角线偏差≤3mm | 对角测量 | □ |

### 6.4 地面找平验收表

| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | ≤3mm（2m靠尺） | 2m靠尺+塞尺 | □ |
| 2 | 标高偏差 | ±5mm | 水平仪 | □ |
| 3 | 坡度 | 符合设计要求 | 水平仪测量 | □ |
| 4 | 无空鼓起砂 | 敲击无空鼓声 | 空鼓锤 | □ |
| 5 | 无裂纹 | 目测无可见裂缝 | 目测 | □ |
| 6 | 地漏标高 | 低于完成面5-10mm | 钢尺 | □ |
| 7 | 泼水试验 | 无积水，坡向正确 | 泼水试验 | □ |

注意事项 1. 瓷砖铺贴前须进行预排，非整砖排在次要位置或隐蔽处。 2. 大面积瓷砖铺贴须留设伸缩缝（间距≤6m，缝宽8-10mm）。 3. 冬季施工环境温度不低于5°C，必要时采取保温措施。 4. 水泥砂浆地面找平后须养护≥7d，期间禁止上人踩踏。 5. 陶质砖必须充分浸泡（≥2h），否则砂浆水分会被砖吸收导致空鼓。

# 地面找平标准 (Floor Leveling Standards)

Self-Leveling and Cement Mortar Floor Leveling Requirements for Residential Renovation 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修地面找平工程的技术要求，包括自流平施工、水泥砂浆找平、平整度公差、养护时间及质量验收标准，确保地面达到后续饰面铺贴要求。

## 2. 找平方式选择 (Leveling Method Selection)

### 2.1 方法对比

| 比较项目 | 自流平找平 | 水泥砂浆找平 | 石膏基找平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用厚度 | 2-10mm | 20-50mm | 10-30mm |
| 施工效率 | 高 | 中等 | 中等 |
| 平整度 | 优 | 良 | 良 |
| 强度 | 抗压 ≥ C25 | 抗压 ≥ M15 | 抗压较低 |
| 干燥时间 | 24-48h（可上人行走） | 7-14天 | 3-5天 |
| 成本 | 较高 | 较低 | 中等 |
| 适用面层 | PVC地板、木地板、瓷砖 | 瓷砖、石材 | 木地板、地毯 |

### 2.2 选用原则

- 原地高差不超过 5mm，面层为 PVC/木地板 → 优先选用自流平

- 原地高差超过 20mm，面层为瓷砖/石材 → 优先选用水泥砂浆

- 原地高差 5-20mm，需要较快干燥 → 可选石膏基找平

- 地暖回填 → 使用细石混凝土（厚度不低于 30mm）

## 3. 自流平施工 (Self-Leveling Compound Application)

### 3.1 材料要求

| 性能指标 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 流动度 | 不小于 130mm |
| 抗压强度（28天） | 不小于 C25 |
| 抗折强度（28天） | 不小于 6.0 MPa |
| 收缩率 | 不大于 0.15% |
| 粘结强度 | 不小于 1.0 MPa |
| 24h 可上人强度 | 不小于 10 MPa |

### 3.2 施工前基层处理

- 基层强度不低于 C20，表面无起砂、空鼓、开裂

- 基层含水率不大于 8%（使用含水率测定仪检测）

- 清除基层表面的油污、浮浆、松散物

- 修补基层凹陷、裂缝（宽度大于 0.3mm 的裂缝须处理）

- 基层平整度检查，局部凸起打磨处理

- 涂刷专用界面剂（底涂），涂刷均匀无遗漏

### 3.3 施工步骤

- 界面剂涂刷

  - 按产品说明比例稀释界面剂

  - 使用滚筒均匀涂刷一遍

  - 等待界面剂干燥（通常 2-4 小时，表面不粘手）

  - 必要时涂刷第二遍

- 测量标高与设置标高控制点

  - 使用激光水平仪确定找平标高

  - 在墙面弹出标高控制线

  - 大面积房间每隔 2m 设置标高控制点

- 搅拌自流平材料

  - 按产品规定的水灰比（通常每 25kg 材料加水 5.5-6.5L）

  - 使用专用搅拌器低速搅拌 2-3 分钟

  - 静置熟化 1 分钟后再次搅拌 30 秒

  - 搅拌后的浆料须在 20-30 分钟内使用完毕

- 浇筑与摊铺

  - 将搅拌好的浆料倾倒于地面

  - 使用刮板辅助摊铺至大致标高

  - 使用齿形刮板控制厚度

- 消泡处理

  - 使用带钉消泡滚筒在浆料表面往返滚动

  - 消除浆料中的气泡

  - 消泡须在浆料初凝前完成

- 养护

  - 施工后封闭区域，避免穿堂风

  - 避免阳光直射

  - 环境温度保持在 5-30°C

### 3.4 施工环境要求

| 环境参数 | 要求范围 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 5°C - 30°C（最佳 15-25°C） |
| 环境湿度 | 40% - 75% |
| 基层温度 | 不低于 5°C |
| 施工期间风速 | 避免穿堂风 |

## 4. 水泥砂浆找平 (Cement Mortar Leveling)

### 4.1 材料配比

| 材料 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 水泥 | P.O 32.5 或 P.O 42.5 普通硅酸盐水泥 |
| 砂 | 中砂，含泥量不大于 3%，粒径 0.35-5mm |
| 水灰比 | 0.4-0.5 |
| 水泥:砂体积比 | 1:3（标准配比） |

### 4.2 施工步骤

- 基层处理

  - 清理基层，去除浮浆、油污

  - 提前 24 小时浇水湿润基层（施工前无明水）

  - 在基层涂刷素水泥浆（水灰比 0.4-0.5）

- 标高控制

  - 使用激光水平仪找平

  - 按 1.5-2.0m 间距设置灰饼（标高控制点）

  - 大面积房间冲筋（设置标高控制带）

- 铺设砂浆

  - 按标高控制将砂浆铺设于地面

  - 使用刮杠刮平

  - 使用木抹子搓平

- 压实与收面

  - 砂浆初凝前使用铁抹子压实收光

  - 分遍抹压，不少于 3 遍

  - 最后一遍在砂浆终凝前完成

- 养护

  - 终凝后 12 小时内开始养护

  - 覆盖塑料薄膜或湿麻袋

  - 每天洒水不少于 2 次

  - 养护期不少于 7 天

### 4.3 厚度控制

| 找平层类型 | 最小厚度 | 最大厚度 |
| --- | --- | --- |
| 水泥砂浆找平 | 20mm | 50mm |
| 细石混凝土找平 | 30mm | 80mm |
| 自流平找平 | 2mm | 10mm |

注：找平层厚度超过 50mm 时，须分层施工或使用细石混凝土。

## 5. 平整度公差要求 (Flatness Tolerance)

### 5.1 验收标准

| 检测方法 | 工具 | 面层为瓷砖/石材 | 面层为木地板 | 面层为 PVC/地毯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2m 靠尺 | 2m 铝合金靠尺 + 楔形塞尺 | 偏差 ≤ 3mm | 偏差 ≤ 2mm | 偏差 ≤ 2mm |
| 激光水平仪 | 激光扫平仪 + 钢尺 | 偏差 ≤ 3mm/2m | 偏差 ≤ 2mm/2m | 偏差 ≤ 2mm/2m |

### 5.2 高低差允许值

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 相邻板块间高差 | 不大于 0.5mm |
| 2m 范围内表面平整度 | 不大于 2mm（木地板/PVC）/ 3mm（瓷砖） |
| 表面标高与设计标高偏差 | 不大于 ±3mm |
| 地面坡度（有排水要求时） | 符合设计要求，偏差 ±0.1% |

## 6. 养护时间要求 (Curing Time)

### 6.1 各方法养护时间表

| 找平方式 | 可上人行走 | 可进行下道工序 | 完全干燥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自流平 | 24-48 小时 | 3-7 天 | 7-14 天 |
| 水泥砂浆（20mm） | 24 小时 | 7-14 天 | 21-28 天 |
| 水泥砂浆（40mm） | 48 小时 | 14-21 天 | 28 天以上 |
| 细石混凝土 | 48 小时 | 14-21 天 | 28 天 |
| 石膏基 | 24 小时 | 3-5 天 | 7 天 |

### 6.2 含水率要求

| 面层类型 | 找平层最大含水率 |
| --- | --- |
| 瓷砖/石材 | 不大于 8% |
| 实木地板 | 不大于 10% |
| 复合地板 | 不大于 10% |
| PVC 地板 | 不大于 4% |
| 环氧地坪 | 不大于 4% |

### 6.3 养护检查清单

- 养护期间定期检查覆盖物完整性

- 记录养护起止日期

- 养护期间严禁踩踏、堆放重物

- 养护期间保持环境温湿度稳定

- 下道工序前进行含水率检测

## 7. 质量验收标准 (Quality Inspection Criteria)

### 7.1 主控项目

| 检查项目 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 2m 靠尺 + 塞尺 | 偏差不超过允许值 |
| 标高偏差 | 水准仪/激光水平仪 | ±3mm 以内 |
| 空鼓 | 小锤敲击 | 单处空鼓面积不大于 400cm²，且每自然间不多于 2 处 |
| 裂缝 | 目视 + 塞尺 | 无宽度大于 0.3mm 的裂缝 |
| 起砂 | 目视 + 手摸 | 表面无起砂现象 |

### 7.2 一般项目

| 检查项目 | 检查方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 表面洁净度 | 目视 | 无油污、浮浆、杂物 |
| 边角处理 | 目视 | 阴阳角顺直，无缺损 |
| 与墙面交接处 | 目视 | 交接紧密，无开裂 |
| 坡度（如有排水要求） | 水平仪 | 符合设计要求 |
| 表面颜色 | 目视 | 色泽基本均匀 |

### 7.3 验收记录

| 检测项目 | 检测值 | 允许值 | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2m 平整度（测点 1） | — | ≤ 2/3mm | — | — |
| 2m 平整度（测点 2） | — | ≤ 2/3mm | — | — |
| 2m 平整度（测点 3） | — | ≤ 2/3mm | — | — |
| 标高偏差 | — | ±3mm | — | — |
| 空鼓检查 | — | ≤ 2 处 | — | — |
| 裂缝检查 | — | 无 > 0.3mm | — | — |
| 含水率 | — | ≤ 要求值 | — | — |

## 8. 常见问题与处理

### 8.1 常见缺陷

| 缺陷 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面起砂 | 水泥用量不足 / 养护不当 | 轻微起砂可涂刷界面剂，严重者须重新施工 |
| 空鼓 | 基层未处理 / 未涂刷界面层 | 局部空鼓可灌浆处理，大面积空鼓须返工 |
| 开裂 | 基层沉降 / 养护不足 / 厚度过大未分格 | 裂缝注浆或表面修补，严重开裂须返工 |
| 表面不平整 | 标高控制不准 / 操作不当 | 局部打磨或补充找平 |
| 自流平表面气泡 | 消泡不充分 / 基层含水率高 | 打磨处理后补做面层 |
| 色差 | 材料批次不同 / 水灰比不一致 | 不影响结构安全，可在面层施工时处理 |

### 8.2 预防措施

- 严格按材料配合比搅拌

- 基层处理到位，界面剂涂刷均匀

- 标高控制准确，灰饼间距合理

- 养护及时到位

- 施工环境温湿度符合要求

- 大面积房间设置分格缝（间距不大于 6m）

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 装修泥瓦施工规范

## 砌筑工程

### 基本要求

- 砂浆配合比符合设计

- 灰缝厚度8-12mm

- 每天砌筑高度≤1.8m

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 垂直度 | ≤3mm/2m |
| 平整度 | ≤4mm/2m |
| 灰缝饱满度 | ≥80% |

## 防水工程

### 基本要求

- 厨卫地面全做防水

- 墙面淋浴区≥1.8m

- 闭水试验24小时

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |

## 贴砖工程

### 基本要求

- 基层处理干净

- 砖缝均匀

- 空鼓率≤5%

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 空鼓率 | ≤5% |
| 砖缝 | 均匀一致 |

# 石材铺贴标准 (Stone Installation Standards)

## 概述

天然石材（大理石、花岗岩、洞石等）因其独特的纹理和高贵的质感，被广泛用于室内装修的地面、墙面和台面。然而，石材铺贴对基层处理、粘接材料、施工工艺和后期养护均有严格要求。本指南系统梳理石材铺贴的各项技术标准。

## 石材分类与特性

### 常见石材对比

| 石材类型 | 硬度（莫氏） | 吸水率 | 耐酸性 | 耐碱性 | 适用场景 | 参考价格（元/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大理石 | 3–4 | 0.5%–1.5% | 差 | 一般 | 室内地面、墙面、台面 | 200–2000+ |
| 花岗岩 | 6–7 | 0.1%–0.7% | 良 | 良 | 室内外地面、墙面 | 150–800 |
| 洞石（石灰华） | 3–4 | 2%–5% | 差 | 一般 | 室内装饰墙面、台面 | 300–1500 |
| 砂岩 | 3–5 | 3%–8% | 差 | 一般 | 装饰墙面、背景墙 | 200–1000 |
| 板岩 | 3–4 | 0.5%–2% | 差 | 一般 | 地面、墙面、庭院 | 150–600 |
| 人造石 | 4–5 | < 0.1% | 良 | 良 | 台面、地面、墙面 | 300–2000 |

### 石材放射性

| 类别 | 适用范围 | A 类 | B 类 | C 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大理石 | 室内所有区域 | 绝大多数 | 极少数 | 几乎无 |
| 花岗岩 | 室内限制使用 | 部分 | 部分 | 部分 |
| 人造石 | 室内所有区域 | 全部 | 无 | 无 |

注意：花岗岩放射性相对较高，室内大面积使用须要求供应商提供放射性检测报告（GB 6566）。

## 铺贴方法

### 湿贴法（水泥砂浆铺贴）

#### 适用场景

- 地面石材铺贴

- 低矮墙面（高度 < 600mm）

- 对石材厚度无严格要求的区域

#### 材料要求

| 材料 | 要求 |
| --- | --- |
| 水泥 | P.O 42.5 硅酸盐水泥，新鲜（出厂 3 个月内） |
| 砂 | 中砂，含泥量 < 3%，过 2.5mm 筛 |
| 配合比 | 水泥:砂 = 1:3（体积比） |
| 水灰比 | 0.4–0.45 |
| 素水泥浆 | 水灰比 0.4–0.5，添加 5% 建筑胶 |

#### 施工步骤

- 基层处理

  - 清理浮浆、油污

  - 混凝土基层强度不低于 C20

  - 湿润基层（无明水）

- 弹线定位

  - 弹出十字控制线

  - 确定铺贴起始位置

  - 做出灰饼控制标高

- 试铺

  - 将石材按编号预铺

  - 调整纹理和色差至最佳效果

  - 编号标记

- 铺设结合层

  - 铺设 30–50mm 厚干硬性水泥砂浆

  - 刮平压实

- 涂刷素水泥浆

  - 在石材背面涂刷 2–3mm 厚素水泥浆

  - 大面积石材加涂专用石材粘接剂

- 铺贴

  - 按编号顺序铺贴

  - 用橡皮锤轻击密实

  - 随时用靠尺检查平整度

- 养护

  - 铺贴后 24 小时内禁止踩踏

  - 覆盖薄膜养护 3–5 天

  - 7 天后方可重载

### 干挂法（墙面石材干挂）

#### 适用场景

- 墙面石材铺贴（高度 > 600mm）

- 室内外幕墙

- 对安全性要求高的区域

#### 系统组成

| 组件 | 材料要求 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 主龙骨 | 镀锌钢方管 | 60x40x3mm |
| 次龙骨 | 镀锌钢角码 | 50x50x5mm |
| 挂件 | 不锈钢挂件 | SUS304，厚度 >= 3mm |
| 连接件 | 不锈钢螺栓 | M8–M12，SUS304 |
| 密封胶 | 石材专用中性硅胶 | 耐候型 |

#### 施工步骤

- 放线定位：弹出龙骨安装位置线

- 安装预埋件/后置埋件：锚栓固定

- 安装主龙骨：焊接或螺栓固定，校正垂直度

- 安装次龙骨：按石材板块尺寸分格

- 安装挂件：在石材侧面/背面开槽或钻孔

- 石材安装：挂装就位，调整平整度

- 打胶密封：板缝填充泡沫棒，打密封胶

- 清洁养护

#### 干挂关键参数

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 龙骨间距 | 主龙骨 <= 1200mm，次龙骨按板块尺寸 |
| 挂件数量 | 每块石材不少于 4 个挂件 |
| 板缝宽度 | 6–10mm |
| 平整度 | 相邻板面高差 <= 1mm |
| 垂直度 | 每层 <= 3mm，全高 <= 15mm |

### 薄贴法（瓷砖胶铺贴）

#### 适用场景

- 薄型石材（厚度 10–15mm）

- 墙面石材

- 对层高有严格要求的区域

#### 材料要求

| 材料 | 要求 |
| --- | --- |
| 瓷砖胶 | C2 级石材专用瓷砖胶 |
| 齿形刮板 | 齿深 6–12mm（根据石材规格） |
| 石材背胶 | 石材专用背胶（提高粘接力） |

#### 施工步骤

- 基层处理（平整度 3mm/2m 以内）

- 涂刷石材背胶

- 墙面和石材背面双面刮胶

- 揉压粘贴

- 清理溢胶

- 养护 24 小时

## 密封防护

### 为什么要做石材密封

天然石材具有多孔结构，未经密封处理的石材容易： - 吸收污渍（油污、茶水、墨水） - 发生病变（水斑、白华、锈斑） - 风化褪色 - 细菌滋生

### 密封材料选择

| 密封剂类型 | 特点 | 适用场景 | 使用寿命 | 价格（元/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透型密封剂 | 渗入石材内部，不影响外观 | 大理石、花岗岩地面 | 3–5 年 | 50–150 |
| 成膜型密封剂 | 表面形成保护膜 | 台面、易污染区域 | 1–3 年 | 30–100 |
| 水性密封剂 | 环保无毒 | 厨房台面、室内 | 2–3 年 | 40–120 |
| 溶剂型密封剂 | 渗透力强 | 室外石材、花岗岩 | 3–5 年 | 60–200 |
| 氟素密封剂 | 超强防污、防油 | 厨房台面、高档石材 | 5–10 年 | 150–400 |

### 密封施工步骤

- 清洁：用专用石材清洗剂彻底清洁

- 干燥：充分干燥，含水率 < 5%

- 涂刷：均匀涂刷或喷涂密封剂

- 渗透：保持 10–20 分钟渗透

- 擦除：擦除多余密封剂

- 固化：自然固化 24–48 小时

- 二遍：必要时涂第二遍

## 厚度与平整度要求

### 石材厚度

| 用途 | 最小厚度（mm） | 推荐厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 地面铺贴 | 15 | 18–20 |
| 墙面干挂 | 20 | 25–30 |
| 台面 | 15 | 18–20（加厚边至 30–50） |
| 窗台板 | 15 | 18–20 |
| 踢脚线 | 10 | 12–15 |

### 平整度容差

| 检测项目 | 允许偏差（mm） | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 1mm/2m | 靠尺 + 塞尺 |
| 相邻板面高差 | 0.5mm | 塞尺 |
| 接缝直线度 | 2mm/5m | 拉线 + 钢尺 |
| 接缝高低差 | 0.5mm | 塞尺 |
| 接缝宽度偏差 | +/- 1mm | 钢尺 |
| 立面垂直度 | 2mm/2m | 靠尺 |

## 边角处理

### 常见边缘处理方式

| 处理方式 | 说明 | 适用场景 | 加工费（元/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 直边（平边） | 90 度直角 | 墙面、台面 | 10–20 |
| 圆边（罗马边） | 1/4 圆弧 | 台面边缘 | 20–40 |
| 大圆边 | 1/2 圆弧 | 台面、窗台 | 30–60 |
| 鸭嘴边 | 斜面 + 圆弧 | 台面 | 40–80 |
| 倒角边 | 45 度斜角 | 地砖碰角 | 15–30 |
| 磨边 | 多道打磨抛光 | 高档台面 | 80–200 |

### 阳角处理

| 方法 | 工艺 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 度碰角 | 两边磨 45 度拼接 | 美观 | 崩边风险 |
| 护角条 | 金属/石材护角条 | 安全耐用 | 有接缝 |
| 海棠角 | 两边倒小角后拼接 | 防崩边、美观 | 加工要求高 |

### 阴角处理

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 直接对接 | 一面压另一面，接缝打胶 |
| 留缝打胶 | 留 2–3mm 缝，填充中性硅胶 |

## 施工检查清单

### 材料进场检验

- 石材品种、规格、数量与合同一致

- 石材无裂纹、无明显色差

- 石材放射性检测报告（花岗岩必须）

- 粘接材料合格证和检测报告

- 不锈钢挂件材质证明（SUS304）

### 施工前

- 基层强度和平整度符合要求

- 石材编号和预排完成

- 标高控制线已弹出

- 密封材料已备好

### 施工中

- 铺贴顺序正确（从中心向四周或从一侧向另一侧）

- 粘接层饱满无空鼓

- 平整度随时检测

- 接缝宽度均匀一致

- 干挂龙骨安装牢固

### 施工后

- 平整度检测合格

- 空鼓率不超标（单块 < 5%，整面 < 3%）

- 接缝均匀美观

- 表面无污渍、划痕

- 密封处理完成

- 成品保护到位

## 常见问题及处理

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 空鼓 | 粘接不饱满、基层未处理 | 灌浆修补或返工 |
| 色差 | 天然差异、批次不同 | 铺前预排、调整位置 |
| 水斑 | 水泥含碱量高、未密封 | 用水斑清除剂处理 |
| 白华（泛碱） | 水泥碱性物质渗出 | 用白华清除剂，重新密封 |
| 锈斑 | 石材含铁质、挂件生锈 | 用除锈剂处理，更换 SUS304 挂件 |
| 开裂 | 基层变形、石材有暗裂 | 严重需更换，轻微可修补 |
| 接缝发黑 | 密封胶老化、进水 | 清除旧胶，重新打胶 |
| 光泽度下降 | 磨损、化学腐蚀 | 翻新打磨抛光 |

## 石材养护建议

| 养护项目 | 频率 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 日常清洁 | 每天 | 中性清洁剂 + 软布 |
| 密封维护 | 1–3 年 | 重新涂刷密封剂 |
| 结晶处理 | 1–2 年 | 专业打磨结晶 |
| 深度清洁 | 每年 | 专业清洗 |
| 抛光翻新 | 3–5 年 | 专业翻新打磨 |

# 瓷砖铺贴规范

## 施工准备

### 基层要求

- 表面平整、牢固

- 无空鼓、起砂

- 含水率≤10%

- 清洁无油污

### 材料准备

- 瓷砖提前泡水 2 小时（陶质砖）

- 瓷砖胶或水泥砂浆

- 十字定位器

- 齿形刮板

## 施工流程

### 排砖

- 弹线确定铺贴基准线

- 预排砖，确定切割位置

- 非整砖放在隐蔽位置

### 铺贴

- 涂抹瓷砖胶（齿形刮板）

- 瓷砖背面涂胶（大砖）

- 铺贴，橡皮锤敲实

- 十字定位器控制砖缝

- 24 小时后勾缝

## 关键指标

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 空鼓率 | ≤5%（单块砖空鼓≤15%） |
| 砖缝 | 均匀一致 |
| 坡度 | 向地漏找坡 1-2% |

## 常见问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 空鼓 | 粘结不牢 | 拆除重铺 |
| 不平整 | 基层不平 | 找平后重铺 |
| 崩瓷 | 切割不当 | 更换 |
| 色差 | 不同批次 | 同区域用同批次 |

# 装修防水规范

## 防水区域

| 区域 | 防水范围 |
| --- | --- |
| 卫生间 | 地面全做，墙面≥1.8m |
| 厨房 | 地面全做，墙面≥0.3m |
| 阳台 | 地面全做，墙面≥0.3m |
| 地下室 | 墙面地面全做 |

## 施工要点

- 基层处理干净

- 管根加强处理

- 阴阳角做圆弧

- 涂刷2-3遍

- 厚度≥1.5mm

- 闭水试验24小时

## 验收标准

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |
| 防水高度 | 卫生间≥1.8m |

# 防水施工详解

防水是家装中最重要的隐蔽工程之一，一旦出问题损失巨大。

## 防水材料选择

| 材料类型 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯防水涂料 | 卫生间、厨房 | 弹性好、耐老化 | 价格较高 |
| JS 防水涂料 | 卫生间、阳台 | 环保、可厚涂 | 弹性一般 |
| 丙纶防水卷材 | 大面积屋面 | 施工快 | 接缝处理要求高 |

## 施工流程

### 第一步：基层处理

- 清理基层，去除浮灰、油污

- 修补裂缝和孔洞

- 阴阳角做圆弧处理（半径≥50mm）

- 管根部位加强处理

### 第二步：涂刷底涂

- 按比例稀释防水涂料

- 均匀涂刷一遍底涂

- 干燥 4-8 小时

### 第三步：涂刷面涂

- 第一遍涂刷，方向一致

- 干燥 4-8 小时后

- 第二遍涂刷，方向与第一遍垂直

- 重复至达到设计厚度（≥1.5mm）

### 第四步：闭水试验

- 蓄水深度≥20mm

- 蓄水时间≥24 小时

- 检查楼下对应位置无渗漏

## 关键部位处理

### 管根部位

- 管周围 200mm 范围内加强处理

- 涂刷厚度≥2mm

- 套管与管道之间密封处理

### 阴阳角

- 做圆弧处理，半径≥50mm

- 附加层宽度≥300mm

### 门槛石

- 门槛石下方先做防水

- 防水翻边高度≥300mm

- 门槛石两侧也需做防水

## 常见质量问题

| 问题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 渗漏 | 防水层厚度不够 | 重新涂刷 |
| 起鼓 | 基层含水率过高 | 等基层干燥后重做 |
| 开裂 | 基层未处理 | 修补后重做 |
| 流淌 | 涂刷过厚 | 分层涂刷 |

## 验收标准

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 涂膜与基层粘结 | 牢固，无起鼓、脱落 |
| 闭水试验 | 24 小时无渗漏 |
| 防水高度 | 卫生间≥1.8m，厨房≥0.3m |

# GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》解读

标准编号: GB 50210-2018 发布日期: 2018-09-01 实施日期: 2019-02-01 替代标准: GB 50210-2001 主编单位: 中国建筑科学研究院有限公司、中国建筑装饰协会

## 一、适用范围与总则

### 1.1 标准定位

GB 50210-2018 是中国建筑装饰装修工程质量验收的核心强制性国家标准，适用于新建、扩建和改建的民用建筑及一般工业建筑装饰装修工程的质量验收。

### 1.2 适用范围

| 适用范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 新建建筑装饰装修工程 | 建筑主体完工后的装饰施工验收 |
| 扩建建筑装饰装修工程 | 扩建部分的装饰装修验收 |
| 改建建筑装饰装修工程 | 既有建筑改造中的装饰装修验收 |
| 二次装修工程 | 已投入使用建筑的重新装修 |

### 1.3 不适用情形

- 古建筑修缮装饰装修工程

- 有防辐射、防化学腐蚀等特殊要求的装饰装修工程

- 文物保护建筑的装饰装修工程

### 1.4 验收基本原则

- 强制性条文必须执行：标准中以黑体字标志的条文为强制性条文

- 先验收基层后验收面层：基层质量合格是面层验收的前提

- 分项工程验收合格方可进行下一工序

- 隐蔽工程必须在隐蔽前验收并形成记录

## 二、抹灰工程验收要求（第4章）

### 2.1 一般规定

- 抹灰工程按质量等级分为普通抹灰和高级抹灰

- 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓

- 抹灰层的总厚度应符合设计要求：

  - 内墙普通抹灰：不大于 20mm

  - 内墙高级抹灰：不大于 25mm

  - 顶棚板条/金属网抹灰：不大于 15mm

  - 顶棚混凝土抹灰：不大于 10mm（局部不大于12mm）

### 2.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层处理 | 基层表面的尘土、污垢、油渍等应清理干净，并应洒水润湿 | 检查施工记录 |
| 2 | 材料品种和性能 | 水泥、砂、外加剂等材料的品种和性能应符合设计要求及现行标准 | 检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告 |
| 3 | 配合比 | 抹灰砂浆的配合比应符合设计要求 | 检查配合比通知单 |
| 4 | 粘结牢固性 | 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝 | 观察、用小锤轻击检查 |
| 5 | 加强措施 | 不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施（如耐碱玻纤网布，搭接宽度不小于100mm） | 检查隐蔽工程验收记录 |

### 2.3 一般项目允许偏差

| 项目 | 普通抹灰允许偏差(mm) | 高级抹灰允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 4 | 3 | 2m垂直检测尺 |
| 表面平整度 | 4 | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 阴阳角方正 | 4 | 3 | 直角检测尺 |
| 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 5m线（不足5m拉通线），用钢直尺检查 |
| 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 5m线（不足5m拉通线），用钢直尺检查 |

### 2.4 常见问题与预防

| 常见问题 | 原因分析 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 空鼓 | 基层未清理、未润湿；一次抹灰过厚 | 基层清理干净并充分润湿；分层抹灰，每层厚度5-7mm |
| 裂缝 | 不同基体交接处未设加强网；养护不当 | 交接处铺设耐碱玻纤网布，搭接不小于100mm；抹灰后适时养护 |
| 表面不平整 | 未做灰饼、冲筋；抹灰时未用靠尺找平 | 施工前做灰饼和冲筋，严格按标高抹灰 |
| 阴阳角不方正 | 未使用阴阳角抹子；未用直角检测尺检查 | 使用专用阴阳角工具，边施工边检测 |

## 三、门窗工程验收要求（第5章）

### 3.1 一般规定

- 门窗工程包括木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门窗及门窗玻璃安装

- 门窗工程验收时应检查设计文件、产品合格证书、性能检测报告、复验报告等

### 3.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗质量 | 门窗的品种、规格、尺寸、性能应符合设计要求 |
| 2 | 框和副框安装 | 门窗框和副框的安装必须牢固，预埋件及锚固件的数量、位置、与框的连接方式应符合设计要求 |
| 3 | 门窗扇安装 | 门窗扇必须安装牢固，开关灵活，关闭严密，无倒翘 |
| 4 | 配件 | 配件的规格、数量应符合设计要求，安装应牢固 |
| 5 | 密封 | 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹 |
| 6 | 玻璃 | 玻璃的品种、规格、厚度应符合设计要求，安装应牢固 |

### 3.3 门窗安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 门窗槽口宽度、高度 | ±2.0 | 钢尺检查 |
| 门窗槽口对角线长度差 | ≤3.0 | 钢尺检查 |
| 门窗框的正、侧面垂直度 | ≤2.5 | 1m垂直检测尺 |
| 门窗横框的水平度 | ≤2.0 | 1m水平尺和塞尺 |
| 门窗横框标高 | ≤5.0 | 钢尺检查 |
| 门窗竖向偏离中心 | ≤5.0 | 钢尺检查 |
| 双层门窗内外框间距 | ≤4.0 | 钢尺检查 |
| 推拉门窗扇与框搭接量 | +2.0/-1.0 | 用深度尺检查 |

## 四、吊顶工程验收要求（第6章）

### 4.1 一般规定

- 适用于暗龙骨吊顶和明龙骨吊顶工程

- 吊顶标高、尺寸、起拱应符合设计要求

- 饰面材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损

### 4.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶标高 | 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求 |
| 2 | 饰面材料 | 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求 |
| 3 | 吊杆、龙骨 | 吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过防腐处理 |
| 4 | 吊杆距主龙骨端部距离 | 不得大于300mm，否则应增设吊杆 |
| 5 | 吊杆长度 | 大于1500mm时应设置反支撑 |
| 6 | 重型设备 | 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上，应设独立吊挂件 |
| 7 | 防火处理 | 木质吊杆、龙骨应进行防火处理 |

### 4.3 一般项目允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) 暗龙骨 | 允许偏差(mm) 明龙骨 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 3 | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 接缝直线度 | 3 | 3 | 5m线，钢直尺 |
| 接缝高低差 | 1 | 1 | 钢直尺和塞尺 |
| 压条直线度 | 2 | 2 | 5m线，钢直尺 |
| 阴阳角方正 | 2 | 2 | 直角检测尺 |

## 五、轻质隔墙工程验收要求（第7章）

### 5.1 一般规定

- 包括板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙

- 隔墙与顶棚和墙体的连接应牢固，板面应平整

### 5.2 主控项目汇总表

| 子分部 | 主控项目要点 |
| --- | --- |
| 板材隔墙 | 板材品种、规格、性能符合设计要求；安装牢固，预埋件、连接件数量、位置符合要求 |
| 骨架隔墙 | 龙骨间距、构造连接方法符合设计要求；墙面板安装牢固，无脱层、翘曲、折裂 |
| 活动隔墙 | 隔墙轨道与基体结构连接牢固，位置正确；隔墙推拉灵活、无噪声 |
| 玻璃隔墙 | 玻璃品种、规格、性能符合设计要求；玻璃隔墙安装牢固，接缝均匀一致 |

### 5.3 骨架隔墙允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 3 | 2m垂直检测尺 |
| 表面平整度 | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 阴阳角方正 | 3 | 直角检测尺 |
| 接缝直线度 | 3 | 5m线，钢直尺 |
| 压条直线度 | 3 | 5m线，钢直尺 |
| 接缝高低差 | 1 | 钢直尺和塞尺 |

## 六、饰面板（砖）工程验收要求（第8章）

### 6.1 一般规定

- 饰面板工程适用于内墙和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙

- 饰面砖工程适用于内墙和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、满粘法施工的外墙

### 6.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料性能 | 饰面板（砖）的品种、规格、性能和等级应符合设计要求；天然石材应有放射性检测报告 |
| 2 | 饰面板安装 | 预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求 |
| 3 | 饰面砖粘贴 | 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝 |
| 4 | 防水处理 | 湿作业法施工的天然石材饰面板，应进行防碱背涂处理 |
| 5 | 外墙饰面砖 | 外墙饰面砖粘贴前和施工过程中，应在相同基层上做样板件，对样板件进行粘结强度检验 |

### 6.3 允许偏差

| 项目 | 饰面板（内）允许偏差(mm) | 饰面砖（内）允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 2 | 2 | 2m垂直检测尺 |
| 表面平整度 | 3 | 3 | 2m靠尺和塞尺 |
| 阴阳角方正 | 3 | 3 | 直角检测尺 |
| 接缝直线度 | 2 | 2 | 5m线，钢直尺 |
| 接缝高低差 | 0.5 | 0.5 | 钢直尺和塞尺 |
| 接缝宽度 | 1 | 1 | 钢尺检查 |

## 七、涂饰工程验收要求（第10章）

### 7.1 一般规定

- 适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰

- 涂饰工程的基层处理应符合规范要求

### 7.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | 水性涂料、溶剂型涂料的品种、型号和性能应符合设计要求 |
| 2 | 颜色与图案 | 涂饰的颜色、光泽、图案应符合设计要求 |
| 3 | 基层处理 | 基层的含水率：混凝土和抹灰基层不大于10%，木材基层不大于12% |
| 4 | 涂饰质量 | 涂饰应均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉 |
| 5 | 环境要求 | 施工环境温度：水性涂料5-35℃；溶剂型涂料5-35℃ |

### 7.3 质量要求

| 涂饰类型 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 水性薄涂料 | 颜色均匀一致，无泛碱、咬色，无流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹 |
| 溶剂型涂料 | 颜色均匀一致，光泽基本均匀，无透底、流坠、皱皮 |
| 美术涂饰 | 图案、花纹清晰，颜色一致，无起皮、掉粉 |

## 八、裱糊与软包工程验收要求（第11章）

### 8.1 裱糊工程主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壁纸/墙布质量 | 品种、规格、图案、颜色和防火性能应符合设计要求 |
| 2 | 基层处理 | 基层含水率：混凝土不大于8%，木材不大于12% |
| 3 | 粘结 | 壁纸/墙布必须粘结牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边 |
| 4 | 拼接 | 各幅拼接应横平竖直，花纹吻合，不离缝，不搭接 |

### 8.2 软包工程主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 面料、内衬、填充材料的品种、规格、性能和防火等级应符合设计要求 |
| 2 | 安装 | 安装位置、构造做法应符合设计要求，安装牢固 |
| 3 | 边框 | 单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密，边角应整齐 |

## 九、细部工程验收要求（第12章）

### 9.1 适用范围

包括橱柜、窗帘盒、窗台板、散热器罩、门窗套、护墙板、花饰等制作与安装工程。

### 9.2 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | 制作与安装所用材料的材质、规格、含水率和燃烧性能应符合设计要求 |
| 2 | 安装牢固性 | 橱柜、吊柜等必须安装牢固，固定点数量、位置应符合设计要求 |
| 3 | 含水率 | 木材含水率不应大于12% |
| 4 | 防腐防火 | 木质材料应进行防腐、防火处理 |

### 9.3 允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 橱柜立面垂直度 | 2 | 1m垂直检测尺 |
| 橱门与框架/门与门平行度 | 2 | 钢尺检查 |
| 窗帘盒水平度 | 2 | 1m水平尺 |
| 窗台板两端高低差 | 2 | 水平尺和塞尺 |
| 门窗套正、侧面垂直度 | 3 | 1m垂直检测尺 |
| 护栏间距 | ±3 | 钢尺检查 |

## 十、子分部工程验收项目汇总

### 10.1 分项工程与验收标准对照表

| 子分部工程 | 分项工程 | 主控项目数 | 关键验收指标 | 允许偏差依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抹灰工程 | 一般抹灰 | 5 | 粘结牢固、无空鼓脱层 | 平整度≤4mm(普通)/≤3mm(高级) |
| 抹灰工程 | 装饰抹灰 | 5 | 颜色一致、无脱层 | 平整度≤3mm |
| 门窗工程 | 木门窗安装 | 6 | 安装牢固、开关灵活 | 对角线差≤3mm |
| 门窗工程 | 金属门窗安装 | 6 | 安装牢固、密封良好 | 垂直度≤2.5mm |
| 门窗工程 | 塑料门窗安装 | 6 | 安装牢固、开关灵活 | 垂直度≤3mm |
| 门窗工程 | 门窗玻璃安装 | 5 | 安装牢固、无裂纹 | — |
| 吊顶工程 | 暗龙骨吊顶 | 7 | 龙骨间距、吊杆设置 | 平整度≤3mm |
| 吊顶工程 | 明龙骨吊顶 | 7 | 龙骨安装、饰面材料 | 平整度≤3mm |
| 隔墙工程 | 板材隔墙 | 4 | 安装牢固、板面平整 | 垂直度≤3mm |
| 隔墙工程 | 骨架隔墙 | 5 | 龙骨间距、面板安装 | 垂直度≤3mm |
| 隔墙工程 | 玻璃隔墙 | 4 | 安装牢固、玻璃安全 | — |
| 饰面工程 | 饰面板安装 | 5 | 后置埋件拉拔强度 | 平整度≤3mm |
| 饰面工程 | 饰面砖粘贴 | 5 | 无空鼓、无裂缝 | 平整度≤3mm |
| 涂饰工程 | 水性涂料 | 5 | 无漏涂、透底、起皮 | — |
| 涂饰工程 | 溶剂型涂料 | 5 | 无流坠、皱皮、透底 | — |
| 裱糊工程 | 壁纸裱糊 | 4 | 粘结牢固、拼接准确 | — |
| 软包工程 | 软包制作安装 | 3 | 安装牢固、面料平整 | — |
| 细部工程 | 橱柜制作安装 | 4 | 安装牢固、含水率≤12% | 垂直度≤2mm |
| 细部工程 | 门窗套安装 | 4 | 安装牢固、造型准确 | 垂直度≤3mm |
| 细部工程 | 护栏扶手 | 4 | 安装牢固、间距合规 | 间距±3mm |

## 十一、验收程序与组织

### 11.1 验收层次

单位工程 → 分部工程 → 子分部工程 → 分项工程 → 检验批

### 11.2 检验批划分原则

| 子分部 | 检验批划分 |
| --- | --- |
| 抹灰 | 相同材料、工艺和施工条件的室外每500-1000㎡划为一个检验批，室内每50间划为一个检验批 |
| 门窗 | 相同品种、类型和规格的木/金属/塑料门窗及玻璃每100樘划为一个检验批 |
| 吊顶 | 相同材料、工艺和施工条件的每50间划为一个检验批 |
| 轻质隔墙 | 相同材料、工艺和施工条件的每50间划为一个检验批 |
| 饰面板（砖） | 相同材料、工艺和施工条件的室内每50间划为一个检验批 |
| 涂饰 | 室外每500-1000㎡划为一个检验批，室内每50间划为一个检验批 |
| 裱糊 | 每50间划为一个检验批 |

### 11.3 合格判定标准

- 检验批合格：主控项目全部合格，一般项目80%以上合格，允许偏差在允许范围内

- 分项工程合格：所含检验批均合格，质量验收记录完整

- 子分部工程合格：所含分项工程均合格，质量控制资料完整，安全功能检测合格，观感质量验收合格

## 十二、常见验收问题清单

### 12.1 高频不合格项

| 序号 | 不合格项目 | 标准条款 | 常见表现 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰空鼓 | 第4.2.4条 | 小锤敲击有空鼓声 | 铲除空鼓部分，重新抹灰 |
| 2 | 门窗密封不严 | 第5.3.5条 | 框与墙体缝隙未填嵌饱满 | 重新填嵌发泡剂及密封胶 |
| 3 | 吊顶龙骨间距过大 | 第6.2.3条 | 主龙骨间距大于1200mm | 增设龙骨，调整间距 |
| 4 | 重型设备安装在龙骨上 | 第6.2.6条 | 灯具直接固定在龙骨上 | 增设独立吊挂件 |
| 5 | 饰面砖空鼓 | 第8.3.3条 | 单块砖空鼓面积超过15% | 重新粘贴 |
| 6 | 涂料透底起皮 | 第10.2.4条 | 涂层不均匀、起皮脱落 | 重新打磨后涂刷 |
| 7 | 木作含水率超标 | 第12.2.1条 | 木材含水率大于12% | 更换材料或烘干处理 |
| 8 | 后置埋件拉拔不合格 | 第8.2.2条 | 拉拔力低于设计值 | 补设埋件或更换连接方式 |

## 十三、隐蔽工程验收记录要点

以下隐蔽工程必须在隐蔽前验收并形成书面记录：

- 抹灰工程：不同材料基体交接处的加强措施（加强网材质、搭接宽度）

- 门窗工程：预埋件和锚固件、防腐处理、填嵌材料

- 吊顶工程：吊杆安装、龙骨安装、预埋件、填充材料设置

- 隔墙工程：龙骨安装、管线安装、填充材料

- 饰面板（砖）工程：预埋件（后置埋件）、防水层、连接节点

- 涂饰工程：基层处理（含腻子）

## 十四、强制性条文汇总

标准中以下条款为强制性条文（以黑体字标志），必须严格执行：

| 条款号 | 内容摘要 |
| --- | --- |
| 3.1.12 | 建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能 |
| 3.1.13 | 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 |
| 3.2.3 | 建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的规定 |
| 3.3.4 | 建筑装饰装修工程施工中严禁损坏房屋原有绝热设施 |
| 6.1.12 | 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上 |
| 8.2.4 | 饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求 |
| 12.5.6 | 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求，护栏安装必须牢固 |

## 附录：验收资料清单

工程竣工验收时应提供以下资料：

- 设计图纸及设计变更文件

- 材料产品合格证书、性能检测报告

- 进场验收记录和复验报告

- 隐蔽工程验收记录

- 施工记录（含施工日志）

- 后置埋件现场拉拔检测报告

- 外墙饰面砖粘结强度检测报告

- 分项工程、检验批质量验收记录

- 观感质量验收记录

- 其他按规定应提供的资料

# GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》解读

标准编号: GB 50222-2017 发布日期: 2017-07-01 实施日期: 2017-10-01 替代标准: GB 50222-1995(2001年修订版) 主编单位: 公安部天津消防研究所

## 一、标准概述

### 1.1 标准定位

GB 50222-2017 是建筑内部装修防火设计的强制性国家标准，规定了建筑内部装修材料的燃烧性能等级划分、各部位装修材料燃烧性能等级要求，是保障建筑火灾安全的核心规范。

### 1.2 适用范围

| 适用 | 不适用 |
| --- | --- |
| 新建、扩建、改建建筑内部装修 | 古建筑内部装修 |
| 既有建筑内部装修改造 | 工业厂房内部装修（另有标准） |
| 公共建筑与住宅内部装修 | 室外装修 |

### 1.3 基本原则

- 安全第一：装修材料的燃烧性能应满足规范要求

- 分类管理：根据建筑类型、使用功能、部位确定燃烧性能等级

- 从紧原则：高层建筑、人员密集场所的装修材料要求更严格

- 系统控制：装修材料、消防设施、疏散系统综合考虑

## 二、装修材料燃烧性能等级分类

### 2.1 四级分类

| 等级 | 燃烧性能 | 说明 | 常见材料举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 不燃性 | 在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化 | 石材、金属、玻璃、石膏板（纸面石膏板为B1级）、瓷砖、水泥制品 |
| B1级 | 难燃性 | 在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化，火源移走后燃烧立即停止 | 经阻燃处理木材、阻燃壁纸、阻燃织物、酚醛泡沫、纸面石膏板（安装在钢龙骨上） |
| B2级 | 可燃性 | 在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃，火源移走后仍继续燃烧 | 天然木材、人造板、未经阻燃处理的织物、壁纸 |
| B3级 | 易燃性 | 极易燃烧，火焰传播速度快 | 普通泡沫塑料、未经处理的稻草、纸张 |

### 2.2 材料燃烧性能等级判定

| 材料类型 | A级 | B1级 | B2级 | B3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然石材 | 大理石、花岗岩 | — | — | — |
| 金属 | 铝板、钢板、不锈钢 | — | — | — |
| 玻璃 | 钢化玻璃、夹胶玻璃 | — | — | — |
| 石膏板 | — | 纸面石膏板(装于钢龙骨) | — | — |
| 木质材料 | — | 阻燃处理木材 | 天然木材 | — |
| 人造板 | — | 阻燃密度板 | 普通密度板、刨花板 | — |
| 壁纸 | — | 阻燃壁纸 | 普通壁纸 | — |
| 织物 | — | 阻燃窗帘、地毯 | 普通窗帘、地毯 | — |
| 泡沫塑料 | — | 阻燃聚氨酯泡沫 | 普通聚氨酯泡沫 | 普通聚苯乙烯泡沫 |
| 涂料 | 无机涂料 | 阻燃水性涂料 | 普通溶剂型涂料 | — |

### 2.3 装修材料分类

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 墙面装修材料 | 壁纸、涂料、饰面板、软包等 |
| 地面装修材料 | 地毯、木地板、地砖等 |
| 顶棚装修材料 | 吊顶材料（石膏板、矿棉板、铝扣板等） |
| 隔断装修材料 | 隔墙板材、玻璃隔断等 |
| 固定家具 | 固定式柜、台、架等 |
| 装饰织物 | 窗帘、帷幕、地毯等 |
| 其他装饰材料 | 花饰、雕塑等 |

## 三、各部位装修材料燃烧性能等级要求

### 3.1 单层/多层民用建筑（重要表格）

| 建筑场所 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 候机楼/候船厅/汽车站 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 影院/会堂/礼堂/音乐厅 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 体育馆 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 医院/疗养院 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 |
| 学校/幼儿园 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 |
| 商场/超市 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 |
| 旅馆/饭店 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 |
| 办公楼 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 |
| 住宅 | B1 | B1 | B1 | — | B2 | B2 |
| 餐饮场所 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 娱乐场所（KTV/歌舞厅） | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 图书馆/档案馆 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 展览厅 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |

### 3.2 高层民用建筑

| 建筑场所 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级住宅/公寓 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 普通住宅 | B1 | B1 | B1 | — | B2 | B2 |
| 医院/病房楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 教学楼/办公楼 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 旅馆/饭店 | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 商场/营业厅 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 餐饮场所 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 娱乐场所 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 电信/广电/邮政楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 银行/证券/金融楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 综合楼 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |

注：高层建筑的要求比单层/多层建筑更为严格，大部分场所的顶棚和墙面要求A级。

### 3.3 地下民用建筑

| 建筑场所 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室/娱乐场所 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 商店/营业厅 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 旅馆/饭店 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
| 餐厅/餐饮场所 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |

注：地下建筑由于疏散困难，防火要求最为严格，顶棚和墙面一律要求A级。

### 3.4 特殊场所要求

| 场所 | 特殊要求 | 依据条款 |
| --- | --- | --- |
| 疏散走道 | 顶棚A级，墙面B1级，地面B1级 | 第4.0.4条 |
| 安全出口/疏散门 | 门周围2m内墙面为A级 | 第4.0.5条 |
| 疏散楼梯间 | 顶棚A级，墙面A级，地面B1级 | 第4.0.6条 |
| 变形缝 | 两侧基层为A级，表面装修不低于B1级 | 第4.0.12条 |
| 配电箱 | 不应直接安装在低于B1级的装修材料上 | 第4.0.17条 |
| 灯具 | 高温灯具（>60W白炽灯）周围材料不低于B1级 | 第4.0.16条 |

## 四、疏散通道防火要求

### 4.1 疏散走道

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 顶棚 | A级 |
| 墙面 | B1级 |
| 地面 | B1级 |
| 宽度 | 装修后不应小于原设计净宽 |
| 障碍物 | 不应设置影响疏散的障碍物 |

### 4.2 疏散楼梯间

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 顶棚 | A级 |
| 墙面 | A级 |
| 地面 | B1级 |
| 楼梯扶手 | B1级 |
| 装修限制 | 楼梯间内不应设置影响疏散的装修造型 |

### 4.3 安全出口

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 门周围装修 | 安全出口门周围2.0m范围内墙面应为A级 |
| 门 | 疏散门应为向疏散方向开启的平开门 |
| 标识 | 安全出口标志应清晰可见 |

## 五、特殊规定与放宽条件

### 5.1 放宽条件

| 情形 | 放宽内容 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 单层/多层建筑顶棚 | 可降至B1级 | 装有自动灭火系统时 |
| 墙面/地面 | 可降一级 | 装有自动灭火系统+火灾自动报警系统时 |
| 住宅顶棚 | 可降至B1级 | 即使高层住宅 |

### 5.2 从严条件

| 情形 | 从严内容 |
| --- | --- |
| 无窗房间 | 装修材料燃烧性能等级应提高一级（A级除外） |
| 变形缝 | 两侧基层应为A级 |
| 厨房 | 顶棚、墙面、地面均应为A级 |
| 消防控制室 | 顶棚、墙面应为A级 |
| 消防水泵房 | 顶棚、墙面应为A级 |

### 5.3 豁免情形

| 情形 | 豁免内容 |
| --- | --- |
| 面积<100㎡的房间 | 隔墙可从B1级降至B2级 |
| 窗帘/帷幕 | 部分场所可从B1级降至B2级 |

## 六、常见违反防火规范的行为

### 6.1 高频违规

| 违规行为 | 违反条款 | 危害 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊顶使用木龙骨未做防火处理 | 第3.0.4条 | 木龙骨燃烧后吊顶坍塌 | 使用轻钢龙骨或木龙骨涂刷防火涂料 |
| 墙面使用普通壁纸 | 第3.1-3.4条 | 加速火势蔓延 | 使用阻燃壁纸（B1级） |
| 疏散走道使用可燃装修材料 | 第4.0.4条 | 阻碍人员疏散 | 走道顶棚A级，墙面、地面B1级 |
| 消火栓门被装修遮挡 | 第4.0.20条 | 火灾时无法使用消火栓 | 消火栓门不应被装饰物遮挡 |
| 配电箱安装在木质墙面上 | 第4.0.17条 | 电火花引燃木质材料 | 配电箱周围材料不低于B1级 |
| 使用B3级泡沫塑料装饰 | 第3.0.2条 | 极易燃烧，产生有毒气体 | 禁止使用B3级材料 |
| 隔断使用普通玻璃 | 第3.0.3条 | 高温爆裂伤人 | 使用钢化玻璃或夹胶玻璃 |
| 地毯未做阻燃处理 | 第3.0.5条 | 加速火势在地面蔓延 | 使用阻燃地毯（B1级） |
| 厨房使用可燃装修 | 第4.0.10条 | 厨房明火易引燃 | 厨房顶棚、墙面、地面均为A级 |
| 安全出口门装修后宽度不足 | 第4.0.4条 | 影响疏散速度 | 装修后净宽不应小于原设计 |

### 6.2 火灾案例分析要点

| 案例 | 违规点 | 教训 |
| --- | --- | --- |
| 某KTV火灾 | 使用大量可燃聚氨酯泡沫吸音 | 娱乐场所顶棚、墙面必须A/B1级 |
| 某酒店火灾 | 走廊使用可燃壁纸 | 疏散走道装修材料应严格控制 |
| 某商场火灾 | 使用普通塑料装饰板 | 商场人员密集，装修材料应从严 |

## 七、装修材料防火性能检测

### 7.1 检测项目

| 检测项目 | 检测方法标准 | 适用等级 |
| --- | --- | --- |
| 不燃性试验 | GB/T 5464 | A级 |
| 难燃性试验 | GB/T 8625 | B1级 |
| 可燃性试验 | GB/T 8626 | B2级 |
| 热值试验 | GB/T 14402 | 所有等级 |
| 产烟毒性试验 | GB/T 20285 | A级/B1级 |
| 燃烧滴落物 | GB/T 8626 | B1/B2级 |

### 7.2 进场检验

| 材料 | 检验内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 所有装修材料 | 产品合格证、燃烧性能等级检测报告 | 每批次 |
| B1级及以上材料 | 进场复验（见证取样） | 重要场所每批次 |
| 阻燃处理材料 | 阻燃剂涂刷质量检查 | 施工中随时 |

### 7.3 现场防火处理

| 处理对象 | 处理方法 | 检验 |
| --- | --- | --- |
| 木龙骨 | 涂刷防火涂料，不少于两遍 | 涂层厚度检查 |
| 木质板材 | 涂刷/浸渍阻燃剂 | 燃烧性能复验 |
| 织物 | 浸渍阻燃剂 | 燃烧性能复验 |
| 钢结构 | 涂刷防火涂料 | 涂层厚度检测 |

## 八、防火设计审查要点

### 8.1 设计阶段审查清单

- 建筑内部装修设计是否明确各部位装修材料的燃烧性能等级

- 顶棚、墙面、地面材料燃烧性能等级是否满足规范要求

- 疏散走道、楼梯间、安全出口装修是否满足防火要求

- 厨房、消防控制室等特殊部位装修材料是否为A级

- 是否使用了B3级易燃材料

- 装修是否影响消防设施的使用

- 装修是否影响疏散宽度和方向

### 8.2 施工阶段检查清单

- 进场装修材料燃烧性能等级是否符合设计要求

- B1级及以上材料是否有合格的检测报告

- 木质龙骨是否涂刷防火涂料

- 阻燃织物是否有阻燃处理证明

- 消防设施的遮挡情况

- 疏散通道宽度是否满足要求

## 九、强制性条文汇总

| 条款号 | 内容摘要 |
| --- | --- |
| 3.0.2 | 建筑内部装修设计不应影响消防设施的正常使用，不应遮挡消火栓 |
| 3.0.3 | 建筑内部装修不应擅自改变防火分区和防烟分区 |
| 3.0.4 | 建筑内部装修不应减少安全出口数量和宽度 |
| 3.0.5 | 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，顶棚应采用A级装修材料 |
| 3.0.6 | 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料 |
| 4.0.4 | 建筑内的厨房顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料 |
| 4.0.8 | 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在原规定基础上提高一级 |
| 4.0.12 | 建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及其出口 |

## 十、各空间防火要求速查表

### 10.1 住宅空间

| 空间 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | B1 | B1 | B1 | 普通住宅 |
| 卧室 | B1 | B1 | B1 | 普通住宅 |
| 厨房 | A | A | A | 强制要求 |
| 卫生间 | B1 | B1 | B1 | — |
| 阳台 | B1 | B1 | B1 | — |
| 走廊 | A | B1 | B1 | 高层住宅走廊顶棚A级 |

### 10.2 办公空间

| 空间 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | A | B1 | B1 | 高层建筑 |
| 会议室 | A | B1 | B1 | 人员密集 |
| 走廊 | A | B1 | B1 | 疏散通道 |
| 楼梯间 | A | A | B1 | 疏散楼梯间 |
| 电梯厅 | A | B1 | B1 | — |

### 10.3 商业空间

| 空间 | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业厅 | A | A | B1 | 高层建筑 |
| 餐饮区 | A | A | B1 | — |
| 走廊 | A | B1 | B1 | — |
| 楼梯间 | A | A | B1 | — |
| 仓库 | A | A | A | — |

## 附录：装修材料燃烧性能等级标识

| 标识 | 含义 |
| --- | --- |
| A | 不燃材料，无燃烧性能标识要求 |
| B1 | 难燃材料，应标注”B1”燃烧性能等级标识 |
| B2 | 可燃材料，应标注”B2”燃烧性能等级标识 |
| B3 | 易燃材料，禁止用于建筑内部装修 |

重要提示：采购装修材料时，应查验产品标注的燃烧性能等级标识，并与设计文件要求对照。严禁使用无燃烧性能等级标识的材料用于建筑内部装修。

# GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》解读

标准编号: GB 50242-2002 发布日期: 2002-04-01 实施日期: 2002-04-01 主编单位: 中国建筑科学研究院、北京市城建集团有限责任公司 性质: 强制性国家标准

## 一、标准概述

### 1.1 标准定位

GB 50242-2002 是建筑给水排水及采暖工程施工质量验收的强制性国家标准，涵盖了室内给水系统、排水系统、卫生器具、采暖系统、室外给水管网、室外排水管网等分部工程的质量验收要求。

### 1.2 适用范围

| 适用范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 室内给水系统 | 生活给水、生产给水、消防给水 |
| 室内排水系统 | 生活污水、雨水排放 |
| 室内热水供应系统 | 集中热水供应 |
| 卫生器具安装 | 各类卫生器具及管道连接 |
| 室内采暖系统 | 散热器采暖、地板辐射采暖 |
| 室外给水管网 | 小区室外给水管道 |
| 室外排水管网 | 小区室外排水管道 |

## 二、室内给水系统验收

### 2.1 管材要求

| 管材类型 | 适用范围 | 连接方式 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| PP-R管 | 冷热水管道 | 热熔连接 | 公称压力等级PN≥1.0MPa |
| PEX管 | 热水管道 | 机械连接 | 耐温≥95℃ |
| 铜管 | 冷热水管道 | 钎焊/卡套连接 | 壁厚符合设计要求 |
| 不锈钢管 | 冷热水管道 | 卡压/沟槽连接 | 材质304及以上 |
| 钢塑复合管 | 给水管道 | 沟槽/法兰连接 | 内衬塑料层完整 |

### 2.2 管道安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 敷设方式 | 宜暗敷；暗敷管道应在墙、地面开槽敷设 |
| 冷热水管间距 | 平行敷设时，热水管在上、冷水管在下，间距≥150mm |
| 管道坡度 | 应有2‰-5‰的坡度，坡向泄水装置 |
| 支架间距 | DN15管≤2.0m，DN20管≤2.5m，DN25管≤3.0m |
| 穿墙/楼板 | 应设套管，套管直径比管道大两号，套管高出楼板面20-50mm |
| 保温 | 热水管道应保温，保温层厚度符合设计要求 |

### 2.3 水压试验（核心验收项目）

| 系统 | 试验压力 | 稳压时间 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内给水管道 | 工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa | 金属管10min，塑料管1h | 金属管压力降≤0.02MPa后降至工作压力检查不渗漏；塑料管压力降≤0.05MPa，各连接处无渗漏 |
| 热水供应系统 | 系统顶点工作压力加0.1MPa，且顶点试验压力不小于0.3MPa | 10min | 压力降≤0.02MPa，各连接处无渗漏 |
| 消防给水管道 | 试验压力为工作压力加0.4MPa，且不小于1.4MPa | 10min | 压力降≤0.05MPa，无渗漏 |

### 2.4 管道冲洗与消毒

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 冲洗 | 给水管道在系统运行前必须进行冲洗，冲洗流速不小于1.0m/s |
| 消毒 | 生活饮用水管道应用含20-30mg/L游离氯的水灌满，浸泡24h以上 |
| 水质检测 | 消毒后用饮用水冲洗至出水口水色、透明度与进水一致，取样检测合格 |

### 2.5 给水管道验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水压试验 | 试验压力和稳压时间符合要求，无渗漏 | 观察检查、压力表读数 |
| 2 | 冲洗消毒 | 生活饮用水管道必须冲洗消毒合格 | 水质检测报告 |
| 3 | 管道坡度 | 坡向正确，坡度符合设计要求 | 水平尺、尺量检查 |
| 4 | 支架安装 | 支吊架位置正确，安装牢固 | 观察、手扳检查 |
| 5 | 防腐保温 | 防腐层完整，保温层厚度和材质符合设计要求 | 观察、尺量 |

## 三、室内排水系统验收

### 3.1 管材要求

| 管材类型 | 适用范围 | 连接方式 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC-U管 | 生活污水、雨水 | 粘接/橡胶圈连接 | 环刚度≥4kN/m² |
| 铸铁管 | 生活污水 | 柔性/刚性接口 | 壁厚符合设计要求 |
| HDPE管 | 生活污水 | 热熔/电熔连接 | 环刚度≥8kN/m² |

### 3.2 排水管道坡度（核心要求）

| 管径(DN) | 标准坡度 | 最小坡度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50mm | 2.5% | 1.2% | 洗手盆、浴缸排水 |
| 75mm | 1.5% | 0.8% | 地漏排水 |
| 100mm | 1.2% | 0.6% | 坐便器排水 |
| 125mm | 1.0% | 0.5% | 多器具合排 |
| 150mm | 0.7% | 0.4% | 主排水立管 |
| 200mm | 0.5% | 0.3% | 主排水干管 |

### 3.3 排水管道试验

| 试验类型 | 适用对象 | 试验方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌水试验 | 隐蔽或埋地的排水管道 | 满水15min后，再灌满观察5min | 液面不下降，管道及接口无渗漏 |
| 通球试验 | 排水主立管和水平干管 | 通球球径不小于管径的2/3 | 通球率必须达到100% |
| 通水试验 | 全部排水系统 | 各卫生器具同时通水 | 排水通畅，无堵塞、无渗漏 |

### 3.4 存水弯要求

| 器具 | 水封深度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器 | ≥50mm | 自带存水弯 |
| 洗手盆 | ≥50mm | 应设P型或S型存水弯 |
| 地漏 | ≥50mm | 应使用防臭地漏 |
| 浴缸 | ≥50mm | 应设存水弯 |
| 厨房地漏 | ≥50mm | 应设存水弯 |

### 3.5 排水系统验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌水试验 | 隐蔽管道灌水试验合格 | 观察液面变化 |
| 2 | 管道坡度 | 坡度符合设计要求，不得倒坡 | 水平尺、尺量 |
| 3 | 通球试验 | 主立管、干管通球率100% | 通球试验 |
| 4 | 通水试验 | 排水通畅，无渗漏 | 通水检查 |
| 5 | 伸缩节 | 塑料排水管道按规范设置伸缩节 | 观察、尺量 |

## 四、卫生器具安装验收

### 4.1 安装高度

| 器具 | 安装高度(mm) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器 | — | 排水口对准预留管口 |
| 洗脸盆 | 800（上沿距地面） | 按设计要求 |
| 浴缸 | — | 排水口设存水弯 |
| 淋浴花洒 | 1800-2100（出水口距地面） | 可调节 |
| 洗涤盆 | 800（上沿距地面） | 厨房使用 |
| 拖布池 | 500-600（上沿距地面） | — |
| 小便器 | 600（下沿距地面） | 壁挂式 |

### 4.2 安装验收要求

| 器具 | 主控项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器 | 固定牢固，排水通畅，与地面密封 | 观察、通水试验 |
| 洗脸盆 | 支架牢固，冷热水管连接正确无渗漏 | 观察、通水试验 |
| 浴缸 | 安装平稳，排水通畅无渗漏 | 观察、蓄水试验 |
| 地漏 | 为地面最低点，水封深度≥50mm | 水平尺检查、尺量 |
| 五金配件 | 安装牢固，使用灵活 | 手扳检查 |

## 五、室内采暖系统验收

### 5.1 采暖方式

| 采暖方式 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 散热器采暖 | 技术成熟，维护方便 | 住宅、办公楼 |
| 地板辐射采暖 | 舒适度高，节省空间 | 住宅、酒店 |
| 暖风机采暖 | 加热快 | 大空间场所 |

### 5.2 散热器安装

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 宜安装在外窗下 |
| 安装高度 | 底部距地面不小于150mm，顶部距窗台板不小于50mm |
| 固定 | 每片散热器固定点不少于2个 |
| 阀门 | 每组散热器应设温控阀、泄水阀 |

### 5.3 地板辐射采暖

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 加热管间距 | 一般150-300mm，按设计要求 |
| 填充层厚度 | 不小于50mm（加热管上方覆盖层不小于30mm） |
| 加热管弯曲半径 | PE-X管不小于5倍管外径 |
| 系统水压试验 | 试验压力为工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa |

### 5.4 采暖系统水压试验

| 系统类型 | 试验压力 | 稳压时间 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水采暖 | 系统顶点工作压力加0.1MPa，顶点≥0.3MPa | 10min | 压力降≤0.02MPa，不渗不漏 |
| 塑料管采暖 | 工作压力1.5倍，且≥0.6MPa | 1h | 压力降≤0.05MPa，不渗不漏 |
| 散热器单体 | 工作压力1.5倍 | 2-3min | 不渗不漏 |

### 5.5 采暖系统冲洗与调试

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统冲洗 | 采暖系统运行前应进行冲洗，至出水清澈 |
| 系统调试 | 各房间温度达到设计要求，各散热器/地暖回路温度均衡 |
| 平衡调试 | 通过阀门调节，使各环路水力平衡 |

## 六、管道支架与防腐保温

### 6.1 管道支吊架间距

| 管径(DN) | 钢管支架最大间距(m) | 塑料管支架最大间距(m) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 2.5 | 0.5 |
| 20 | 3.0 | 0.6 |
| 25 | 3.5 | 0.7 |
| 32 | 4.0 | 0.8 |
| 40 | 4.5 | 0.9 |
| 50 | 5.0 | 1.0 |
| 65 | 5.5 | 1.1 |
| 80 | 6.0 | 1.2 |
| 100 | 6.5 | 1.3 |
| 125 | 7.0 | 1.5 |
| 150 | 8.0 | 1.8 |

### 6.2 防腐要求

| 管材 | 防腐要求 |
| --- | --- |
| 钢管 | 除锈后涂刷防锈漆两道，再涂刷面漆 |
| 铸铁管 | 外壁涂刷防锈漆和面漆 |
| 埋地钢管 | 加强级防腐（环氧煤沥青+玻璃布） |

### 6.3 保温要求

| 管道类型 | 保温材料 | 保温层厚度 |
| --- | --- | --- |
| 热水管 | 橡塑海绵/聚氨酯 | 按设计要求，通常20-30mm |
| 采暖管 | 橡塑海绵/岩棉 | 按设计要求 |
| 冷水管 | 橡塑海绵（防结露） | 10-15mm |

## 七、室外给水管网验收

### 7.1 管道敷设

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 埋深 | 管顶覆土不小于冰冻线以下0.15m，车行道下不小于0.7m |
| 基础 | 管道基础应平整坚实，软土地基应处理 |
| 接口 | 接口严密，试压合格 |

### 7.2 水压试验

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 试验压力 | 工作压力1.5倍，且不小于0.6MPa |
| 稳压时间 | 10min |
| 合格标准 | 压力降≤0.05MPa，管道及接口无渗漏 |

## 八、室外排水管网验收

### 8.1 管道坡度

| 管径(DN) | 最小坡度 |
| --- | --- |
| 200mm | 0.4% |
| 300mm | 0.3% |
| 400mm | 0.2% |
| 500mm | 0.15% |

### 8.2 闭水试验

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 试验段 | 按井距分段，每段不超过5个井段 |
| 试验水头 | 上游管道内顶以上2m |
| 渗水量 | 不大于规范规定的允许渗水量 |

### 8.3 排水管道验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道坡度 | 不得小于设计坡度，严禁倒坡 |
| 2 | 闭水试验 | 试验合格，渗水量符合要求 |
| 3 | 管道基础 | 基础平整坚实，承载力符合设计要求 |
| 4 | 管道接口 | 接口严密，无渗漏 |
| 5 | 检查井 | 位置正确，井壁无渗漏，井盖完好 |

## 九、验收程序与组织

### 9.1 验收层次

分部工程（给水排水及采暖）
  → 子分部工程（室内给水、室内排水、卫生器具、采暖等）
    → 分项工程
      → 检验批

### 9.2 检验批划分

| 子分部 | 检验批划分原则 |
| --- | --- |
| 室内给水系统 | 按楼层或系统划分 |
| 室内排水系统 | 按楼层或系统划分 |
| 卫生器具 | 按楼层或区域划分 |
| 室内采暖系统 | 按系统或楼层划分 |

### 9.3 验收合格判定

| 层次 | 合格条件 |
| --- | --- |
| 检验批 | 主控项目全部合格，一般项目80%以上合格 |
| 分项工程 | 所含检验批全部合格，验收记录完整 |
| 子分部工程 | 所含分项工程全部合格，质量控制资料完整，安全和功能检测合格 |
| 分部工程 | 所含子分部工程全部合格，质量控制资料完整，安全和功能检测合格，观感质量合格 |

## 十、功能性检测汇总

| 检测项目 | 检测标准 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| 给水管道水压试验 | 1.5倍工作压力，≥0.6MPa | 压力降符合要求，无渗漏 |
| 排水管道灌水试验 | 满水观察 | 液面不下降 |
| 排水管道通球试验 | 通球球径≥2/3管径 | 通球率100% |
| 卫生器具通水试验 | 同时通水 | 排水通畅，无渗漏 |
| 采暖系统水压试验 | 顶点工作压力+0.1MPa | 压力降≤0.02MPa |
| 散热器单体水压试验 | 1.5倍工作压力 | 无渗漏 |
| 饮用水水质检测 | 符合GB 5749 | 水质合格 |

## 十一、常见问题与处理

| 常见问题 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 给水管道渗漏 | 接口连接不严密 | 重新连接或更换管件 |
| 排水管道堵塞 | 坡度不够或建筑垃圾进入 | 疏通，必要时返工 |
| 排水管道倒坡 | 施工放线错误 | 返工重新安装 |
| 坐便器排水不畅 | 存水弯堵塞或坡度不够 | 疏通或调整坡度 |
| 散热器不热 | 管路堵塞或未排气 | 冲洗管路，排除空气 |
| 地暖局部不热 | 回路不平衡或管道堵塞 | 水力平衡调试，冲洗管路 |
| 管道结露 | 冷水管未保温 | 加做保温层 |
| 地漏水封失效 | 水封深度不足 | 更换防臭地漏 |

## 十二、强制性条文

| 条款号 | 内容摘要 |
| --- | --- |
| 3.3.3 | 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施 |
| 3.3.13 | 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时，应采取保护措施 |
| 3.3.16 | 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验 |
| 4.1.2 | 给水管道必须采用与管材相适应的管件，生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准 |
| 4.2.1 | 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求 |
| 5.2.1 | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验 |
| 5.2.2 | 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或钢管 |
| 5.2.5 | 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验 |
| 8.3.1 | 采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验 |
| 8.5.1 | 采暖系统入口、分户入口、各分支环路应设关断阀 |

## 附录：验收资料清单

- 图纸会审记录及设计变更

- 材料合格证及进场检验记录

- 管道水压试验记录

- 排水管道灌水试验记录

- 排水管道通球试验记录

- 卫生器具通水试验记录

- 采暖系统水压试验记录

- 管道冲洗、消毒记录

- 水质检测报告

- 隐蔽工程验收记录

- 分项工程质量验收记录

- 观感质量验收记录

# GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》解读

标准编号: GB 50303-2015 发布日期: 2015-12-03 实施日期: 2016-08-01 替代标准: GB 50303-2002 主编单位: 中国安装协会

## 一、标准概述

### 1.1 标准定位

GB 50303-2015 是建筑电气工程施工质量验收的强制性国家标准，规定了建筑电气工程从室外线路到室内配电、照明、接地等全系统的质量验收要求，是住宅装修电气工程验收的核心依据。

### 1.2 适用范围

| 适用范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 10kV及以下建筑电气工程 | 住宅、公共建筑、工业建筑 |
| 室外电气线路 | 架空线路、电缆线路 |
| 室内配电系统 | 配电箱、配电柜 |
| 照明系统 | 室内照明、室外照明 |
| 接地系统 | 保护接地、等电位连接 |
| 防雷系统 | 建筑物防雷接地 |

## 二、电线导管与电缆导管敷设验收

### 2.1 导管类型

| 导管类型 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 镀锌钢管(SC) | 暗敷、潮湿场所 | 机械强度高，防腐性好 |
| 焊接钢管(RC) | 暗敷、混凝土内 | 成本低，需防腐处理 |
| 阻燃PVC管(PC) | 暗敷、干燥场所 | 绝缘性好，施工方便 |
| 金属软管 | 设备连接处 | 柔性好，长度≤1.2m |

### 2.2 导管敷设要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 弯曲半径 | 暗敷：≥6倍管外径；明敷：≥6倍管外径（只有一个弯时≥4倍） |
| 弯头数量 | 两个接线盒之间弯头不超过3个 |
| 管卡间距 | SC管：DN15-20为1.0m，DN25-32为1.5m，DN40-50为2.0m；PC管：DN15-20为0.8m，DN25-40为1.0m |
| 管口处理 | 管口应光滑无毛刺，穿线后管口应密封 |
| 接线盒 | 暗敷接线盒应紧贴墙面，标高一致 |
| 与水管间距 | 平行≥300mm，交叉时电管在上、水管在下 |
| 管内穿线 | 导线总截面积不超过管内截面积的40% |

### 2.3 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属导管接地 | 金属导管必须可靠接地（接零） | 观察、绝缘测试 |
| 2 | 导管弯曲 | 弯曲半径符合要求，无折扁 | 尺量、观察 |
| 3 | 接线盒设置 | 无弯时≤30m，一个弯时≤20m，两个弯时≤15m，三个弯时≤8m应设接线盒 | 观察、尺量 |
| 4 | 导管保护 | 导管穿越伸缩缝、沉降缝应采取补偿措施 | 观察检查 |

## 三、电线穿管与电缆敷设验收

### 3.1 导线规格选用

| 回路类型 | 最小截面(mm²) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 照明回路 | ≥1.5 | 铜芯绝缘导线 |
| 普通插座回路 | ≥2.5 | 铜芯绝缘导线 |
| 空调回路 | ≥2.5（壁挂）/≥4（柜机） | 铜芯绝缘导线 |
| 厨房/卫生间回路 | ≥4 | 铜芯绝缘导线 |
| 进户线 | ≥10 | 铜芯绝缘导线或电缆 |
| PE线（接地线） | ≥2.5 | 黄绿双色线 |

### 3.2 导线颜色规定

| 导线类型 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 相线(L1/A相) | 黄色 | 三相系统 |
| 相线(L2/B相) | 绿色 | 三相系统 |
| 相线(L3/C相) | 红色 | 三相系统 |
| 中性线(N) | 淡蓝色 | 必须用淡蓝色 |
| 保护接地线(PE) | 黄绿双色 | 严禁用黄绿双色线作其他用途 |

### 3.3 穿管要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 管内导线数量 | 同一回路导线应穿入同一管内，管内导线总数不超过8根 |
| 导线截面 | 管内导线总截面积不超过管内截面积的40% |
| 接头 | 管内不得有导线接头，接头应在接线盒内进行 |
| 不同回路 | 不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一管内 |
| 照明与动力 | 照明回路和动力回路应分别穿管 |

### 3.4 主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导线规格 | 导线品种、规格、截面符合设计要求 | 观察、尺量 |
| 2 | 绝缘电阻 | 导线间及导线对地间绝缘电阻≥0.5MΩ | 500V兆欧表测试 |
| 3 | 管内接头 | 管内严禁有导线接头 | 观察检查 |
| 4 | 相序与颜色 | 相线、零线、PE线颜色符合规定 | 观察检查 |

## 四、配电箱/配电柜安装验收

### 4.1 安装要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装高度 | 配电箱底边距地面1500mm（明装）；暗装时箱体与墙面平齐 |
| 安装位置 | 便于操作和维护，不应安装在卫生间等潮湿场所 |
| 箱体接地 | 箱体及门板必须可靠接地（接零） |
| 回路标识 | 各回路应有清晰标识，标明用途 |
| 导线连接 | 导线与端子连接牢固，压接紧密，不损伤线芯 |
| 零线/PE线 | N线和PE线应分别接在专用端子上，不得绞接 |

### 4.2 配电系统配置

| 配置项 | 要求 |
| --- | --- |
| 总开关 | 应设隔离开关，可采用带隔离功能的断路器 |
| 漏电保护 | 插座回路、卫生间回路应设剩余电流保护器（RCD），动作电流≤30mA |
| 回路划分 | 照明、插座、空调、厨房、卫生间应分别设独立回路 |
| 过流保护 | 各回路应设过电流保护（断路器或熔断器） |
| PE线 | 配电系统应采用TN-S或TN-C-S系统 |

### 4.3 验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体接地 | 金属箱体及门板必须可靠接地 | 导通测试 |
| 2 | 漏电保护 | RCD动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s | 漏电测试仪测试 |
| 3 | 回路标识 | 各回路标识清晰正确 | 观察检查 |
| 4 | 导线连接 | 导线与端子连接牢固 | 手扳检查 |
| 5 | 相序 | 三相相序正确 | 相序表检查 |

## 五、照明系统验收

### 5.1 灯具安装

| 灯具类型 | 安装要求 |
| --- | --- |
| 吸顶灯 | 安装牢固，紧贴顶面，无晃动 |
| 吊灯 | 3kg以上灯具应预埋吊钩或螺栓固定 |
| 嵌入式灯具 | 应设独立吊挂件，不得固定在吊顶龙骨上 |
| 壁灯 | 安装高度符合设计要求，固定牢固 |

### 5.2 开关插座安装

| 器具 | 安装高度 | 安装要求 |
| --- | --- | --- |
| 开关 | 距地面1300-1400mm | 距门框150-200mm，同一场所高度一致 |
| 普通插座 | 距地面300mm | 同一场所高度一致，偏差不超过5mm |
| 空调插座 | 距地面1800-2200mm | — |
| 厨房插座 | 距台面200-300mm | 应避开灶具和水槽 |
| 卫生间插座 | 距地面1500mm以上 | 应使用防溅型插座 |
| 电视/网络插座 | 距地面300mm | 与其他插座并列时高度一致 |

### 5.3 照明验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具固定 | 灯具固定牢固，3kg以上灯具预埋吊钩 | 观察、手扳检查 |
| 2 | 大型灯具 | 大型花灯固定及悬吊装置按灯具重量2倍做过载试验 | 过载试验 |
| 3 | 插座接线 | 单相两孔插座：面对插座，右孔/上孔接相线，左孔/下孔接零线；三孔插座：左零右火上接地 | 相位检测仪检查 |
| 4 | 开关接线 | 相线经开关控制，开关断相不断零 | 相位检测仪检查 |
| 5 | 卫生间插座 | 卫生间潮湿场所应使用防溅插座 | 观察检查 |

## 六、接地系统验收

### 6.1 接地类型

| 接地类型 | 说明 | 接地电阻要求 |
| --- | --- | --- |
| 保护接地(PE) | 设备外壳与接地极连接 | ≤4Ω |
| 等电位连接 | 将金属管道、金属构件等连接在一起 | — |
| 重复接地 | TN-C-S系统中PEN线的重复接地 | ≤10Ω |
| 防雷接地 | 避雷针/带与接地极连接 | ≤10Ω（一类建筑≤1Ω） |

### 6.2 接地导体

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 材质 | 应采用热镀锌钢材或铜材 |
| 截面积 | 扁钢≥40×4mm；圆钢直径≥10mm；铜绞线≥2.5mm²（PE线） |
| 连接方式 | 焊接或螺栓连接，焊接长度：扁钢搭接为宽度的2倍（至少三面焊接），圆钢搭接为直径的6倍 |
| 防腐 | 焊接处应做防腐处理 |

### 6.3 等电位连接

| 连接对象 | 要求 |
| --- | --- |
| 卫生间局部等电位 | 卫生间内金属管道、金属构件、插座PE线应连接至等电位联结端子箱 |
| 厨房等电位 | 金属管道、金属构件应做等电位连接 |
| 金属门窗 | 高度超过45m的建筑物，金属门窗应与防雷装置连接 |

### 6.4 接地验收主控项目

| 序号 | 主控项目 | 验收要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻 | 接地电阻值符合设计要求 | 接地电阻测试仪 |
| 2 | PE线连接 | PE线连接可靠，不得串接 | 导通测试 |
| 3 | 等电位连接 | 等电位联结导体截面符合要求，连接可靠 | 导通测试 |
| 4 | 焊接质量 | 焊接长度、焊缝质量符合要求 | 观察、尺量 |

## 七、绝缘电阻测试

### 7.1 测试要求

| 测试项目 | 测试仪器 | 测试电压 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线间绝缘 | 500V兆欧表 | 500V DC | ≥0.5MΩ |
| 导线对地绝缘 | 500V兆欧表 | 500V DC | ≥0.5MΩ |
| 二次回路绝缘 | 500V/1000V兆欧表 | 500V/1000V DC | ≥1MΩ |
| 电缆绝缘 | 1000V/2500V兆欧表 | 1000V/2500V DC | 符合产品标准 |

### 7.2 测试时机

| 时机 | 说明 |
| --- | --- |
| 穿线完成后 | 穿线完成后、接线前测试 |
| 配电箱安装后 | 配电箱安装完成、接线后测试 |
| 竣工验收前 | 系统通电前全面测试 |

## 八、电气验收 Checklist

### 8.1 综合验收清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 合格标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导管敷设 | 弯曲半径、管卡间距、接线盒设置 | 符合规范要求 | □合格 □不合格 |
| 2 | 导线规格 | 截面、颜色、品牌 | 符合设计要求 | □合格 □不合格 |
| 3 | 管内穿线 | 导线数量、截面积比例 | 不超过管截面40% | □合格 □不合格 |
| 4 | 绝缘电阻 | 各回路绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | □合格 □不合格 |
| 5 | 配电箱安装 | 高度、接地、回路标识 | 符合规范 | □合格 □不合格 |
| 6 | 漏电保护 | RCD动作电流和时间 | ≤30mA，≤0.1s | □合格 □不合格 |
| 7 | 插座接线 | 相序、零地位置 | 左零右火上接地 | □合格 □不合格 |
| 8 | 开关接线 | 相线控制 | 开关断相 | □合格 □不合格 |
| 9 | 灯具固定 | 安装牢固性 | 3kg以上有吊钩 | □合格 □不合格 |
| 10 | 接地系统 | PE线连接、等电位 | 连接可靠 | □合格 □不合格 |
| 11 | 接地电阻 | 接地极电阻值 | ≤4Ω | □合格 □不合格 |
| 12 | 卫生间防溅 | 插座防溅等级 | 防溅型插座 | □合格 □不合格 |
| 13 | 回路划分 | 照明、插座、空调等独立回路 | 回路划分合理 | □合格 □不合格 |
| 14 | 线管与水管间距 | 平行间距、交叉位置 | 平行≥300mm | □合格 □不合格 |
| 15 | 等电位连接 | 卫生间等电位联结 | 联结可靠 | □合格 □不合格 |

### 8.2 通电试运行测试

| 测试项目 | 测试方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 全回路通电 | 各回路分别通电 | 灯具正常亮起，无闪烁 |
| 插座测试 | 相位检测仪测试每个插座 | 左零右火上接地 |
| 漏电保护测试 | 按试验按钮 | RCD正常动作 |
| 开关功能测试 | 逐一操作开关 | 控制对应灯具，灵活可靠 |
| 负荷测试 | 各回路满负荷运行2h | 无过热、无跳闸 |

## 九、常见问题与处理

| 常见问题 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 插座相位错误 | 接线时将零线相线接反 | 重新接线，确保左零右火 |
| PE线未接 | 安装时遗漏PE线连接 | 补接PE线，确保导通 |
| 漏保频繁跳闸 | 回路中有漏电或N线与PE线混接 | 排查漏电源，纠正接线 |
| 绝缘电阻不合格 | 导线绝缘破损或受潮 | 更换导线或干燥处理 |
| 灯具闪烁 | 接触不良或LED驱动质量问题 | 检查接线或更换灯具 |
| 开关控制零线 | 接线错误，开关串在零线上 | 改为开关串在相线上 |
| 金属软管超长 | 设备连接用软管超过1.2m | 缩短软管长度或改用硬管 |
| 管内导线过多 | 多个回路穿入同一管 | 分穿，保证截面积≤40% |

## 十、强制性条文

| 条款号 | 内容摘要 |
| --- | --- |
| 3.1.5 | 额定电压为交流50V及以下或直流120V及以下的电气设备、器具和材料，其绝缘电阻测试应合格 |
| 3.1.7 | 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接 |
| 4.1.2 | 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接 |
| 6.1.1 | 柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致 |
| 12.1.2 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡 |
| 14.1.1 | 金属导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 |
| 19.1.2 | 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验 |
| 21.1.3 | 插座接线应符合下列规定：单相两孔插座面对插座右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座面对插座右孔与相线连接，左孔与零线连接，上孔与接地(PE)线连接 |
| 22.1.2 | 等电位联结线的截面应符合设计要求 |
| 24.1.2 | 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求 |
| 27.1.1 | 建筑物景观照明灯具安装应符合：每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ |

## 附录：电气验收资料清单

- 图纸会审记录及设计变更

- 材料合格证及进场检验记录

- 导管隐蔽验收记录

- 绝缘电阻测试记录

- 接地电阻测试记录

- 漏电保护器动作试验记录

- 大型灯具过载试验记录

- 通电试运行记录

- 分项工程质量验收记录

- 观感质量验收记录

# GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》解读

标准编号: GB 50325-2020 发布日期: 2020-08-01 实施日期: 2020-08-01 替代标准: GB 50325-2010(2013年版) 主编单位: 河南省建筑科学研究院有限公司

## 一、标准概述

### 1.1 标准定位

GB 50325-2020 是中国民用建筑工程室内环境污染控制的强制性国家标准。该标准规定了民用建筑工程及室内装修工程中室内环境污染物的限量、检测方法及控制措施，是室内环境验收的法律依据。

### 1.2 重要变化（2020版 vs 2010版）

| 变化项 | 2010版 | 2020版 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲苯限量 | 无 | 新增 | 新增甲苯作为控制污染物 |
| 二甲苯限量 | 有 | 有 | 限值进一步收紧 |
| 甲醛 I类房限值 | ≤0.08mg/m³ | ≤0.07mg/m³ | 收紧13% |
| 苯 I类房限值 | ≤0.09mg/m³ | ≤0.06mg/m³ | 收紧33% |
| 检测方法 | 酚试剂分光光度法 | 增加AHMT法等 | 检测手段丰富 |
| 检测时间 | 工程完工至少7d后 | 工程完工至少7d后且交付使用前 | 更严谨 |

### 1.3 适用范围

| 适用建筑类型 | 举例 |
| --- | --- |
| 新建、扩建的民用建筑工程 | 住宅、办公楼、学校、医院等 |
| 改建的民用建筑工程 | 既有建筑改造后投入使用前 |
| 室内装修工程 | 住宅、公共建筑的室内装修 |

## 二、民用建筑工程分类

### 2.1 分类标准

| 类别 | 建筑类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I类 | 住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等 | 人员停留时间长、敏感人群集中 |
| II类 | 办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等 | 人员流动性较大 |

### 2.2 分类对验收的意义

- I类民用建筑工程的污染物限量严于II类

- 同一建筑中既有I类又有II类功能区域时，应分别进行验收

- 装修材料的选用应根据建筑类别确定其环保等级

## 三、污染物种类与限量标准

### 3.1 室内空气污染物浓度限量（核心表格）

| 污染物 | I类民用建筑限值(mg/m³) | II类民用建筑限值(mg/m³) | 检测方法 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氡(Rn-222) | ≤150 Bq/m³ | ≤150 Bq/m³ | 活性炭盒法、径迹法 | 肺癌（仅次于吸烟的第二大诱因） |
| 甲醛(HCHO) | ≤0.07 | ≤0.08 | 酚试剂分光光度法 / AHMT法 | 刺激眼鼻、致敏、致癌（I类致癌物） |
| 氨(NH₃) | ≤0.15 | ≤0.20 | 靛酚蓝分光光度法 | 刺激呼吸道、降低抵抗力 |
| 苯(C₆H₆) | ≤0.06 | ≤0.09 | 活性炭管吸附-气相色谱法 | 造血系统损害、白血病 |
| 甲苯(C₇H₈) | ≤0.15 | ≤0.20 | 活性炭管吸附-气相色谱法 | 神经系统损害、肝肾损害 |
| 二甲苯(C₈H₁₀) | ≤0.20 | ≤0.20 | 活性炭管吸附-气相色谱法 | 神经系统损害、皮肤刺激 |
| TVOC | ≤0.45 | ≤0.50 | Tenax GC吸附-热解吸-气相色谱法 | 多种症状（头痛、乏力、失眠等） |

### 3.2 各项污染物详解

#### 3.2.1 氡（Rn-222）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 土壤、岩石、建筑材料（花岗岩、煤渣砖、磷石膏等） |
| 危害 | 无色无味放射性气体，长期吸入增加肺癌风险 |
| 控制措施 | 工程选址土壤氡浓度检测；底层地面防氡处理；加强通风 |
| 土壤氡浓度限值 | ≤20000 Bq/m³；如超标需进行防氡处理 |
| 检测时机 | 工程完工后，交付使用前 |

#### 3.2.2 甲醛（HCHO）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 人造板材（胶合板、密度板、刨花板）、家具、壁纸胶、地毯胶 |
| 危害 | 刺激性气体，致敏、致突变，WHO列为I类致癌物 |
| 释放周期 | 3-15年（缓慢释放） |
| 控制措施 | 选用E0/E1级人造板；控制板材使用量；通风换气；活性炭吸附 |
| 材料复验 | 人造木板进场应进行游离甲醛含量或释放量复验 |

#### 3.2.3 苯及苯系物

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 油漆、涂料、溶剂型胶粘剂、防水材料 |
| 危害 | 苯是强致癌物，可导致白血病、再生障碍性贫血 |
| 释放周期 | 较短，一般6个月左右可降至安全范围 |
| 控制措施 | 使用水性涂料替代溶剂型涂料；选用低VOC胶粘剂 |

#### 3.2.4 氨（NH₃）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 混凝土防冻剂（北方冬季施工）、膨胀剂 |
| 危害 | 强烈刺激性气体，引起流泪、咳嗽、呼吸困难 |
| 控制措施 | 禁止使用含尿素的混凝土防冻剂；加强通风 |

#### 3.2.5 TVOC（总挥发性有机化合物）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源 | 油漆、涂料、胶粘剂、人造板、壁纸、地毯、清洁剂等 |
| 组成 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙酸丁酯等16种化合物 |
| 危害 | “病态建筑综合症”的主要原因 |
| 控制措施 | 选用低VOC材料；装修后充分通风 |

### 3.3 人造板材甲醛释放量标准

| 标准 | 限量值 | 适用产品 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1级 | ≤0.124mg/m³ | 可直接用于室内 | 1m³气候箱法 |
| E0级 | ≤0.050mg/m³ | 高环保要求场所 | 1m³气候箱法 |

### 3.4 涂料VOC限量

| 涂料类型 | VOC限量(g/L) | 甲醛限量(mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 内墙水性涂料 | ≤80 | ≤50 |
| 外墙水性涂料 | ≤120 | — |
| 水性木器漆 | ≤200 | ≤50 |
| 溶剂型木器漆 | ≤550（硝基类） | — |
| 溶剂型木器漆 | ≤600（聚氨酯类） | — |
| 胶粘剂（水性） | ≤50g/L（游离甲醛） | — |

## 四、检测方法

### 4.1 采样要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 工程完工至少7天后，交付使用前 |
| 关闭门窗 | 采样前关闭门窗1h（自然通风条件） |
| 采样点数 | 房间使用面积<50㎡时，设1个点；50-100㎡时，设2个点；100-500㎡时，不少于3个点 |
| 采样高度 | 距地面0.8-1.5m（人体呼吸带高度） |
| 采样点距墙 | 不小于0.5m |
| 采样点位置 | 避开通风口，均匀分布 |
| 室外对照 | 应同步采集室外空气样品作为对照 |

### 4.2 各污染物检测方法

| 污染物 | 标准方法 | 仪器/设备 | 采样流量 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 酚试剂分光光度法(GB/T 18204.2) | 大气采样器、分光光度计 | 0.5-1.0 L/min | 20min |
| 甲醛 | AHMT分光光度法 | 大气采样器、分光光度计 | 1.0 L/min | 20min |
| 苯 | 活性炭管吸附-热解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.2-0.6 L/min | 20-30min |
| 甲苯 | 活性炭管吸附-热解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.2-0.6 L/min | 20-30min |
| 二甲苯 | 活性炭管吸附-热解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.2-0.6 L/min | 20-30min |
| TVOC | Tenax GC吸附-热解吸-气相色谱法 | 气相色谱仪 | 0.2-0.6 L/min | 20-30min |
| 氨 | 靛酚蓝分光光度法(GB/T 18204.2) | 大气采样器、分光光度计 | 0.5-1.0 L/min | 20min |
| 氡 | 活性炭盒法/径迹法 | 氡测量仪 | — | 累积法 |

### 4.3 检测单位资质要求

- 检测机构应具有省级以上计量认证（CMA）资质

- 检测人员应持证上岗

- 检测设备应定期检定

- 检测报告应加盖CMA章

## 五、验收要求

### 5.1 验收条件

- 工程完工至少7天后

- 工程交付使用前

- 装修材料进场验收和复验合格

- 室内通风换气系统正常运行

- 完成室内环境污染物浓度检测

### 5.2 检测不合格的复测

| 情形 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 初次检测不合格 | 查找污染源，采取措施处理后进行再次检测 |
| 再次检测仍不合格 | 不得交付使用，继续治理直至合格 |
| 处理措施 | 加强通风换气、使用净化设备、更换污染材料 |

### 5.3 复测抽样规则

当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范规定时，应查找原因并采取措施进行处理，并可对不合格项进行再次检测。再次检测时，抽检数量应增加1倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。

## 六、材料环保控制

### 6.1 进场材料环保要求

| 材料类别 | 环保控制要求 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 人造木板 | 甲醛释放量或甲醛含量 | 游离甲醛释放量 |
| 涂料 | VOC、甲醛、苯系物含量 | VOC、游离甲醛 |
| 胶粘剂 | 游离甲醛、苯、VOC含量 | 游离甲醛、VOC |
| 水性处理剂 | 游离甲醛含量 | 游离甲醛 |
| 壁纸 | 甲醛、重金属 | 甲醛 |
| 地毯 | 甲醛、VOC | 甲醛、VOC释放量 |
| 石材 | 放射性 | 放射性核素 |

### 6.2 石材放射性分类

| 类别 | 内照射指数(I_Ra) | 外照射指数(I_γ) | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | ≤1.0 | ≤1.3 | 不限 |
| B类 | ≤1.3 | ≤1.9 | 除I类民用建筑内饰面以外的用途 |
| C类 | >1.3 | >1.9 | 只用于建筑物外饰面及室外其他用途 |

### 6.3 材料使用量控制

- 即使使用环保材料，也应注意叠加效应——多种材料同时使用时污染物可能叠加超标

- 设计中应控制单位面积内人造板材的使用量

- 建议进行室内环境污染物浓度的预评价

## 七、治理与 remediation 措施

### 7.1 超标污染物治理措施对照表

| 超标污染物 | 治理措施 | 效果 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 通风换气 | 有效、持续 | 低 |
| 甲醛 | 活性炭吸附 | 短期有效，需更换 | 中 |
| 甲醛 | 光触媒喷涂 | 长期有效 | 中高 |
| 甲醛 | 甲醛清除剂 | 短期有效 | 中 |
| 甲醛 | 空气净化器 | 持续有效 | 中高 |
| 甲醛 | 更换污染源材料 | 根本解决 | 高 |
| 苯系物 | 通风换气 | 有效（苯释放快） | 低 |
| 苯系物 | 活性炭吸附 | 有效 | 中 |
| TVOC | 通风换气 | 有效 | 低 |
| TVOC | 空气净化器（活性炭+HEPA） | 有效 | 中高 |
| 氡 | 加强通风 | 有效 | 低 |
| 氡 | 防氡涂料处理地面/墙面 | 长期有效 | 中高 |
| 氨 | 通风换气 | 有效 | 低 |
| 氨 | 酸性溶液中和 | 有效 | 低 |

### 7.2 通风换气推荐方案

| 阶段 | 通风方式 | 持续时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修完成后 | 全天开窗通风 | 至少1-3个月 | 最有效的治理方法 |
| 入住后 | 每天开窗通风2-3次，每次30min以上 | 持续 | 养成习惯 |
| 夏季 | 高温时段开窗（加速释放） | 每日 | 高温高湿加速甲醛释放 |
| 冬季 | 选择中午温暖时段通风 | 每日1-2次 | 避免冻裂管道 |

### 7.3 常见误区

| 误区 | 事实 |
| --- | --- |
| 没味道就安全 | 甲醛在超标2-3倍时可能闻不到明显气味 |
| 使用环保材料就安全 | 多种环保材料叠加使用仍可能超标 |
| 用茶叶/柚子皮除甲醛 | 仅掩盖气味，无实际去除效果 |
| 放几盆绿植就够了 | 植物吸附能力极其有限 |
| 装修完马上入住 | 应至少通风1-3个月后检测合格再入住 |

## 八、施工过程污染控制

### 8.1 材料采购控制

| 环节 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 设计阶段 | 进行室内环境预评价，控制材料使用量 |
| 采购阶段 | 查验材料环保检测报告，拒绝无环保标识的产品 |
| 进场阶段 | 进行环保指标复验，不合格材料退场 |
| 存储阶段 | 材料分类存放，避免交叉污染 |

### 8.2 施工工艺控制

| 工艺 | 污染控制措施 |
| --- | --- |
| 人造板材加工 | 切割后及时封边，减少甲醛释放面积 |
| 涂料施工 | 选用低VOC水性涂料，控制涂刷厚度 |
| 胶粘剂使用 | 控制用量，选用环保型胶粘剂 |
| 油漆作业 | 优先选用水性漆，减少溶剂型漆使用 |

## 九、室内环境预评价

### 9.1 预评价内容

| 评价项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建筑布局 | 房间面积、层高、换气量 |
| 材料使用 | 各类装修材料品种、规格、用量 |
| 污染物估算 | 基于材料用量估算室内污染物浓度 |
| 通风设计 | 自然通风和机械通风设计 |
| 达标评估 | 预测是否满足限值要求 |

### 9.2 预评价不合格的处理

- 调整材料品种，选用环保等级更高的材料

- 减少污染材料的使用量

- 优化设计方案，增加通风换气面积

- 增加空气净化设备

## 十、验收程序

### 10.1 检测流程

工程完工 → 通风7天以上 → 关闭门窗1h → 布点采样 → 实验室分析 → 出具报告 → 判定合格/不合格

### 10.2 验收文件

- 室内环境污染物浓度检测报告（CMA资质）

- 装修材料环保检测报告

- 人造木板甲醛释放量复验报告

- 涂料/胶粘剂有害物质含量检测报告

- 石材放射性检测报告（如涉及）

- 土壤氡浓度检测报告（新建工程）

## 十一、常见问题与解决方案

### 11.1 高频问题

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 装修后异味重 | 溶剂型涂料/胶粘剂VOC释放 | 更换为水性涂料/环保胶粘剂 |
| 检测甲醛超标 | 人造板材使用量大/质量差 | 减少板材用量/更换E0级板材 |
| 检测苯超标 | 溶剂型油漆使用 | 改用水性漆/加强通风 |
| 检测TVOC超标 | 多种材料叠加污染 | 减少污染源/增加通风 |
| 检测氡超标 | 底层/地下室/石材用量大 | 加强通风/防氡处理 |
| 反复超标 | 污染源未消除 | 更换污染严重的材料 |

### 11.2 各空间甲醛限值适用对照

| 空间 | 建筑类别 | 甲醛限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 卧室 | I类 | ≤0.07 |
| 客厅 | I类 | ≤0.07 |
| 儿童房 | I类 | ≤0.07 |
| 书房 | I类 | ≤0.07 |
| 办公室 | II类 | ≤0.08 |
| 商铺 | II类 | ≤0.08 |
| 会议室 | II类 | ≤0.08 |

## 十二、强制性条文

以下条款为强制性条文，必须严格执行：

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 3.1.1 | 民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的有关规定 |
| 3.6.1 | 民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测 |
| 4.1.1 | 新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤氡浓度或土壤表面氡析出率调查 |
| 5.2.1 | 民用建筑工程中所使用的无机非金属建筑材料和装修材料，必须有放射性指标检测报告 |
| 6.0.4 | 民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点数应按表6.0.14设置 |
| 6.0.18 | 当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范规定时，应查找原因并采取措施进行处理，并可进行再次检测 |
| 6.0.21 | 民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度不符合本规范表6.0.4规定的，不得投入使用 |

# GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》解读

标准编号: GB 50327-2001 发布日期: 2001-12-09 实施日期: 2002-05-01 主编单位: 中国建筑科学研究院、中国建筑装饰协会 性质: 强制性国家标准

## 一、总则与基本要求

### 1.1 标准定位

GB 50327-2001 是中国住宅装饰装修工程施工的核心强制性规范，规定了住宅装饰装修工程从施工准备到竣工验收全过程的技术要求，是住宅装修施工必须遵守的底线标准。

### 1.2 适用范围

| 适用对象 | 说明 |
| --- | --- |
| 新建住宅 | 毛坯房的首次装修 |
| 旧住宅 | 既有住宅的翻新改造装修 |
| 公寓住宅 | 含酒店式公寓的住宅装修 |

### 1.3 施工基本规定

- 施工单位资质：承担住宅装饰装修工程的施工单位应具有相应的资质等级

- 设计文件：施工前应完成设计文件的审查，按图施工，不得擅自改动建筑主体和承重结构

- 材料要求：所用材料应符合设计要求及国家现行标准的规定，进场时应进行验收

- 环保要求：装修材料有害物质含量应符合 GB 18580~18588 系列标准

- 施工环境：施工现场环境温度不应低于5℃

### 1.4 施工准备检查清单

| 序号 | 检查项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工图纸 | 设计图纸齐全并通过审查 |
| 2 | 材料进场 | 材料验收合格，有合格证书和检测报告 |
| 3 | 技术交底 | 设计方向施工方进行技术交底 |
| 4 | 现场条件 | 水、电接通，现场具备施工条件 |
| 5 | 保护措施 | 对已有设施、管道等采取保护措施 |
| 6 | 安全设施 | 消防器材配备到位，临时用电符合安全要求 |

## 二、拆除工程（第3章）

### 2.1 一般规定

- 拆除前应查明原有管线布置情况

- 严禁拆除承重墙、剪力墙、梁、柱等承重结构构件

- 拆除过程中应采取减振降噪措施

- 拆除的建筑垃圾应及时清运

### 2.2 拆除顺序

1. 查清管线走向 → 2. 切断水电 → 3. 拆除非承重隔断 → 4. 拆除装饰面层 → 5. 清运垃圾

### 2.3 禁止行为

| 禁止项 | 说明 | 违反后果 |
| --- | --- | --- |
| 拆除承重结构 | 承重墙、剪力墙、梁、柱、楼板 | 危及建筑安全 |
| 扩大门窗洞口 | 未经结构验算擅自扩大 | 结构安全隐患 |
| 拆除配重墙 | 阳台配重墙 | 阳台倾覆 |
| 破坏防水层 | 卫生间、厨房间防水层 | 渗漏问题 |
| 拆除燃气设施 | 燃气管道、表具 | 燃气泄漏风险 |

## 三、水电改造工程（第4章）

### 3.1 给水管道施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 管材 | 应采用PP-R管、铜管、不锈钢管等，禁用镀锌钢管 |
| 敷设方式 | 宜暗敷，暗敷管道应在墙面开槽敷设 |
| 冷热水管间距 | 平行敷设时，热水管在上，冷水管在下，间距不小于150mm |
| 管道固定 | 管卡间距：冷水管不大于600mm，热水管不大于400mm |
| 水压试验 | 试验压力为工作压力的1.5倍，且不小于0.6MPa，稳压1h，压力降不大于0.05MPa |

### 3.2 排水管道施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 管材 | 应采用PVC-U管、铸铁管等 |
| 坡度 | DN50管坡度不小于2.5%，DN75管坡度不小于1.5%，DN110管坡度不小于1.0% |
| 存水弯 | 卫生器具排水管应设存水弯，水封深度不小于50mm |
| 通球试验 | 排水主立管及水平干管应做通球试验，通球球径不小于管径的2/3 |

### 3.3 电气布线施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 导线 | 应采用铜芯绝缘导线，照明回路不小于1.5mm²，插座回路不小于2.5mm²，空调/厨卫回路不小于4mm² |
| 敷设方式 | 暗敷于墙内、地面或顶棚内，穿管敷设 |
| 管线间距 | 电线管与水管平行间距不小于300mm，交叉时电线管在水管上方 |
| 接线盒 | 同一回路电线应穿入同一根管内，管内电线总数不超过8根，截面不超过管内截面的40% |
| 回路划分 | 空调、厨房、卫生间应单独设回路；照明和插座分回路设置 |
| 接地 | PE线（保护接地线）必须可靠连接，颜色为黄绿双色 |

### 3.4 水电隐蔽验收要点

| 验收项目 | 验收方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 给水管水压试验 | 加压至试验压力，稳压1h | 压力降≤0.05MPa，无渗漏 |
| 排水管灌水试验 | 满水15min后，再灌满观察5min | 液面不下降，无渗漏 |
| 绝缘电阻测试 | 500V兆欧表测量 | 不小于0.5MΩ |
| 管线走向标识 | 拍照记录 | 管线走向清晰可辨，便于日后维修 |
| 管路固定 | 观察、手检 | 管卡间距符合要求，管路固定牢固 |

## 四、防水工程（第5章）

### 4.1 防水范围

| 区域 | 防水要求 |
| --- | --- |
| 卫生间 | 墙面防水高度不小于1800mm，地面全做 |
| 厨房 | 墙面防水高度不小于300mm，地面全做 |
| 阳台 | 地面全做，墙面翻起不小于250mm |
| 地下室 | 按设计要求 |

### 4.2 防水材料要求

| 材料类型 | 适用部位 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| 聚合物水泥防水涂料 | 卫生间、厨房间 | 拉伸强度≥1.2MPa，断裂延伸率≥200% |
| 聚氨酯防水涂料 | 卫生间、地下室 | 拉伸强度≥2.0MPa，断裂延伸率≥450% |
| JS复合防水涂料 | 卫生间、厨房间 | 拉伸强度≥1.5MPa，不透水性0.3MPa 30min |

### 4.3 施工要求

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层处理 | 基层应坚实、平整、干净，无空鼓、起砂、裂缝，含水率符合要求 |
| 涂刷遍数 | 防水涂料应分2-3遍涂刷，每遍涂刷方向应相互垂直 |
| 涂刷厚度 | 涂层总厚度不小于1.5mm |
| 节点处理 | 管根、地漏、阴阳角等部位应做附加层（加强处理） |
| 养护 | 涂刷完成后应养护，养护期间严禁踩踏 |

### 4.4 蓄水试验

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 蓄水深度 | 最高点不小于20mm |
| 蓄水时间 | 不少于24h |
| 合格标准 | 无渗漏、无湿渍，楼下检查无渗水痕迹 |
| 检查范围 | 地面及墙面翻起部分 |

## 五、抹灰工程（第6章）

### 5.1 施工工艺

基层处理 → 找规矩（灰饼、冲筋） → 底层抹灰 → 中层抹灰 → 面层抹灰 → 养护

### 5.2 施工要求

| 工序 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基层处理 | 清除表面浮灰、油污，光滑混凝土表面应凿毛或涂刷界面剂 |
| 灰饼间距 | 不大于1.5m |
| 每层厚度 | 水泥砂浆每遍厚度5-7mm，石灰砂浆每遍厚度7-9mm |
| 间隔时间 | 前一层凝结后方可抹后一层 |
| 养护 | 水泥砂浆抹灰层应在凝结后开始养护，养护时间不少于7d |

### 5.3 质量要求

| 检验项目 | 允许偏差（普通抹灰） | 允许偏差（高级抹灰） |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 4mm | 3mm |
| 表面平整度 | 4mm | 3mm |
| 阴阳角方正 | 4mm | 3mm |
| 分格缝直线度 | 4mm | 3mm |

## 六、木工工程（第7章）

### 6.1 木龙骨与吊顶

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 材料 | 木材含水率不大于12%，无腐朽、虫蛀 |
| 主龙骨间距 | 不大于1200mm |
| 次龙骨间距 | 不大于400mm |
| 吊杆间距 | 不大于1200mm，距主龙骨端部不大于300mm |
| 吊杆长度 | 大于1500mm时应设反支撑 |
| 防火处理 | 木龙骨应涂刷防火涂料，不少于两遍 |
| 防腐处理 | 与墙体接触的木龙骨应做防腐处理 |

### 6.2 木制门窗套

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 安装 | 门窗套应安装牢固，与墙体间缝隙用发泡剂填嵌饱满 |
| 垂直度 | 正侧面垂直度不大于3mm |
| 对角线 | 对角线长度差不大于3mm |
| 表面 | 表面平整、色泽一致，无划痕、磕碰 |

### 6.3 橱柜制作安装

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 固定 | 吊柜、壁柜必须固定牢固，固定点间距不大于600mm |
| 水平度 | 台面水平度不大于2mm/m |
| 门扇 | 门扇开关灵活，缝隙均匀一致 |
| 板材 | 人造板甲醛释放量应符合环保标准 |

### 6.4 木地板铺设

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层 | 平整度不大于2mm/2m，含水率符合要求 |
| 防潮层 | 应铺设防潮层（防潮膜），搭接宽度不小于200mm |
| 伸缩缝 | 墙边留缝8-12mm，用踢脚线覆盖 |
| 固定 | 实木地板应钉牢，复合地板按锁扣连接 |
| 表面 | 无明显色差、划痕、缝隙均匀 |

## 七、涂饰工程（第8章）

### 7.1 基层处理

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 清理 | 清除表面浮灰、油污 |
| 修补 | 裂缝、孔洞用腻子修补平整 |
| 打磨 | 腻子干燥后打磨平整 |
| 含水率 | 混凝土和抹灰基层含水率不大于10% |
| 腻子 | 应使用耐水腻子，不少于两遍 |

### 7.2 涂料施工

| 工序 | 要求 |
| --- | --- |
| 底漆 | 应先涂刷封闭底漆一遍 |
| 面漆 | 面漆涂刷不少于两遍，间隔时间按产品要求 |
| 涂刷方式 | 可采用滚涂、刷涂或喷涂 |
| 环境要求 | 温度5-35℃，相对湿度不大于85%，通风良好 |
| 间隔时间 | 前后两遍涂刷间隔时间按产品说明书执行 |

### 7.3 质量要求

| 检查项目 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 颜色 | 颜色均匀一致 |
| 光泽 | 光泽均匀 |
| 附着力 | 无起皮、掉粉 |
| 表面 | 无流坠、疙瘩、砂眼、刷纹 |
| 分色线 | 分色线平直，偏差不大于1mm |

## 八、饰面砖铺贴（第9章）

### 8.1 施工准备

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层 | 平整、坚固、无空鼓，含水率符合要求 |
| 选砖 | 同一批次、同一色号，剔除破损、变形砖 |
| 预排 | 正式铺贴前应进行预排，确定非整砖位置 |
| 浸砖 | 釉面砖应充分浸水（不少于2h），取出晾干后使用 |

### 8.2 铺贴施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 粘结层 | 采用专用瓷砖粘结剂，厚度4-8mm |
| 灰缝 | 缝宽1-1.5mm，用十字卡控制 |
| 平整度 | 用2m靠尺检查，偏差不大于2mm |
| 空鼓率 | 单块砖空鼓面积不大于该砖面积的15% |
| 阳角 | 阳角宜做45°对接或使用阳角条 |

### 8.3 勾缝

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 时间 | 铺贴完成24h后进行勾缝 |
| 材料 | 采用专用勾缝剂或白水泥 |
| 质量 | 勾缝密实、连续、无遗漏，表面光滑 |

## 九、裱糊工程（第10章）

### 9.1 基层要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 含水率 | 混凝土基层不大于8%，木材基层不大于12% |
| 平整度 | 用2m靠尺检查，偏差不大于2mm |
| 处理 | 涂刷封闭底漆（基膜）一道 |

### 9.2 施工要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 胶粘剂 | 使用专用壁纸胶 |
| 拼接 | 花纹图案应对齐，拼缝严密 |
| 阴角 | 阴角处应搭接，不得对接 |
| 阳角 | 阳角处应包角，不得有接缝 |
| 气泡 | 应赶压密实，无气泡 |

## 十、安装工程（第11章）

### 10.1 卫生器具安装

| 器具 | 安装要求 |
| --- | --- |
| 坐便器 | 安装牢固，排水通畅，与地面接触处打密封胶 |
| 洗脸盆 | 安装高度符合设计要求，支架牢固，冷热水接管正确 |
| 浴缸 | 排水通畅，存水弯水封深度不小于50mm |
| 花洒 | 安装高度1800-2100mm，固定牢固 |
| 地漏 | 应为最低点，排水通畅，水封深度不小于50mm |

### 10.2 灯具及开关插座安装

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 灯具 | 安装牢固，位置正确 |
| 重型灯具 | 3kg以上灯具应预埋吊钩或螺栓 |
| 开关高度 | 距地面1300-1400mm |
| 插座高度 | 距地面300mm（普通插座），厨房台面以上200-300mm |
| 卫生间插座 | 距地面1500mm以上，应使用防溅插座 |
| 配电箱 | 安装牢固，回路标识清晰，漏电保护器动作电流不大于30mA |

## 十一、安全施工要求（第12章）

### 11.1 用电安全

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 临时用电 | 必须采用TN-S接零保护系统，三级配电两级保护 |
| 配电箱 | 设漏电保护器，动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s |
| 手持工具 | 应使用II类电动工具，或使用隔离变压器 |
| 电线电缆 | 不得在地面裸露敷设，应架空或穿管 |
| 湿作业场所 | 必须使用安全电压（12V/24V/36V）照明 |

### 11.2 消防安全

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 灭火器 | 每50㎡配置1具2kg以上灭火器 |
| 消防通道 | 保持畅通，宽度不小于1.2m |
| 动火作业 | 必须办理动火审批手续，专人监护 |
| 易燃材料 | 分类存放，远离火源 |
| 吸烟 | 施工现场严禁吸烟，设专用吸烟区 |

### 11.3 高处作业安全

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 脚手架 | 搭设应符合规范，经验收合格后方可使用 |
| 安全带 | 2m以上高处作业必须系安全带 |
| 梯子 | 使用人字梯应有拉绳，不得站在最高两级作业 |
| 临边洞口 | 必须设防护栏杆或盖板 |

## 十二、环境保护与成品保护

### 12.1 施工现场环境保护

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 噪音 | 遵守当地噪音管理规定，避免夜间施工 |
| 粉尘 | 切割、打磨应洒水降尘或使用吸尘设备 |
| 垃圾 | 建筑垃圾分类堆放，及时清运 |
| 污水 | 施工污水应经沉淀后排入指定管道 |

### 12.2 成品保护

| 阶段 | 保护对象 | 保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 水电完成后 | 管线 | 管线走向标识，避免后续施工损坏 |
| 防水完成后 | 防水层 | 蓄水试验合格后做保护层，严禁踩踏 |
| 地砖完成后 | 地面 | 覆盖保护膜，禁止重物堆放 |
| 木门安装后 | 门扇、门套 | 包裹保护膜，避免划伤 |
| 涂料完成后 | 墙面 | 避免磕碰，保持通风干燥 |

## 十三、竣工验收（第13章）

### 13.1 验收条件

- 按设计文件和合同约定完成全部施工内容

- 各分项工程质量验收合格

- 质量控制资料完整

- 主要功能项目抽查结果符合要求

- 室内环境质量检测合格（GB 50325）

- 观感质量符合要求

### 13.2 功能性检测项目

| 检测项目 | 检测方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 给水管道 | 水压试验 | 压力降≤0.05MPa/h |
| 排水管道 | 通水试验、通球试验 | 排水通畅，无堵塞 |
| 电气线路 | 绝缘电阻测试 | ≥0.5MΩ |
| 漏电保护 | 漏电保护器动作试验 | 动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s |
| 卫生间防水 | 蓄水试验 | 24h无渗漏 |
| 室内环境 | 甲醛、苯、TVOC等检测 | 符合GB 50325限值 |

### 13.3 竣工验收文件清单

- 竣工图纸

- 材料合格证及检测报告

- 隐蔽工程验收记录

- 功能性检测报告

- 室内环境检测报告

- 分项工程质量验收记录

- 竣工结算资料

- 质量保修书

## 十四、施工工艺流程总表

| 序号 | 工艺阶段 | 主要工序 | 关键控制点 | 验收依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 图纸会审、材料进场、技术交底 | 材料验收 | 设计文件 |
| 2 | 拆除工程 | 拆除、垃圾清运 | 不拆承重结构 | 第3章 |
| 3 | 水电改造 | 管线敷设、暗管预埋 | 管线走向、间距 | 第4章 |
| 4 | 防水工程 | 防水层施工 | 厚度、蓄水试验 | 第5章 |
| 5 | 泥瓦工程 | 抹灰、地面找平、贴砖 | 平整度、空鼓率 | 第6、9章 |
| 6 | 木作工程 | 吊顶、木作、地板铺设 | 含水率、防火 | 第7章 |
| 7 | 涂饰工程 | 批腻子、底漆、面漆 | 基层处理、涂刷质量 | 第8章 |
| 8 | 安装工程 | 卫生器具、灯具、开关插座 | 安装牢固、接线正确 | 第10、11章 |
| 9 | 清理验收 | 现场清理、功能检测 | 功能性检测合格 | 第13章 |
| 10 | 竣工验收 | 资料整理、综合验收 | 资料完整、检测合格 | 第13章 |

# 无障碍装修标准 (Accessibility Renovation Standards)

## 概述

无障碍装修设计旨在为老年人、残障人士及行动不便者创造安全、便利的居住环境。本规范参照 GB 50763《无障碍设计规范》及国际通行标准，适用于住宅室内空间的无障碍改造。

## 一、适用人群与需求分析

### 1.1 使用人群

| 人群 | 主要需求 | 重点关注区域 |
| --- | --- | --- |
| 轮椅使用者 | 通道宽度、回转空间、低位设施 | 全区域 |
| 老年人 | 防滑、扶手、照明、紧急呼叫 | 卫生间、卧室、通道 |
| 视障人士 | 触觉标识、语音提示、防撞措施 | 全区域 |
| 听障人士 | 视觉报警、闪光门铃 | 入户门、卧室 |
| 儿童 | 低位开关、圆角防撞 | 全区域 |

## 二、通道与门

### 2.1 门洞与通道宽度

| 位置 | 最小净宽 | 推荐净宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入户门 | 900mm | 1000mm | 便于轮椅进出 |
| 室内门 | 800mm | 900mm | 卧室、客厅门 |
| 卫生间门 | 800mm | 850mm | 建议推拉门或外开门 |
| 走廊 | 1000mm | 1200mm | 轮椅双向通行 |
| 厨房通道 | 1000mm | 1200mm | 轮椅可回转 |

### 2.2 门设计要求

- 门把手：使用压把式或杠杆式，高度850-1000mm，避免球形把手

- 门槛：取消或做斜坡过渡，高差≤15mm，坡度≤1:12

- 门扇：建议使用推拉门或外开门，避免内开门占用轮椅回转空间

- 观察窗：门扇上设观察窗，底边距地≤900mm

- 闭门器：闭门力≤25N，便于弱力推开

## 三、地面与坡度

### 3.1 地面要求

| 项目 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 防滑等级 | R10及以上 | 干湿区域均适用 |
| 平整度 | 高差≤3mm/2m | 避免绊倒 |
| 材质 | 防滑瓷砖/橡胶/PVC | 避免大理石、抛光砖 |
| 颜色 | 与墙面有对比 | 便于视障人士识别 |
| 接缝 | 平缝 | 避免凹槽绊脚 |

### 3.2 坡道设计

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最大坡度 | 1:12（约8.3%） | 独立使用轮椅 |
| 推荐坡度 | 1:16-1:20 | 更舒适安全 |
| 坡道宽度 | ≥1200mm | 轮椅通行 |
| 平台长度 | ≥1500mm | 坡道起止处 |
| 扶手高度 | 850mm（上）/ 650mm（下） | 双侧设置 |
| 扶手延伸 | 坡道外延伸≥300mm | 起止处 |

## 四、卫生间无障碍

### 4.1 空间要求

| 项目 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最小使用面积 | ≥4㎡ | 轮椅回转 |
| 轮椅回转直径 | ≥1500mm | 圆形区域无障碍 |
| 门开启方向 | 外开或推拉 | 不占用内部空间 |

### 4.2 坐便器区域

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 坐便器高度 | 450mm | 标准座高 |
| 两侧空间 | 每侧≥400mm | 便于移位 |
| 侧方扶手 | L型，高700mm | 水平段长≥700mm |
| 后方扶手 | 水平，高700mm | 长度≥600mm |
| 扶手直径 | 32-35mm | 便于抓握 |
| 扶手距墙 | 40mm | 留出手部空间 |
| 紧急呼叫按钮 | 距地400-500mm | 坐便器旁，坐/站姿均可触及 |

### 4.3 淋浴区域

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 淋浴区最小尺寸 | 1500×1500mm | 轮椅可进入 |
| 地面高差 | 0（无高差） | 使用线性地漏 |
| 淋浴椅 | 固定或折叠，高450mm | 承重≥150kg |
| 淋浴扶手 | L型，高700mm | 坐便器旁 |
| 花洒高度 | 可调节，最低≤1200mm | 坐姿使用 |
| 恒温龙头 | 必须 | 防止烫伤 |
| 地面防滑 | R11及以上 | 湿区防滑等级更高 |

### 4.4 洗手盆区域

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 盆面高度 | 750-800mm | 轮椅可下方进入 |
| 下方净空 | 高≥650mm，深≥450mm | 膝盖空间 |
| 龙头 | 感应式或杠杆式 | 单手操作 |
| 镜子 | 底边距地≤900mm | 或倾斜安装 |
| 台面深度 | ≤500mm | 便于触及 |

## 五、厨房无障碍

### 5.1 台面与柜体

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作台高度 | 750-800mm | 低于标准高度 |
| 台面下方净空 | 高≥650mm | 轮椅膝部空间 |
| 台面深度 | ≤600mm | 便于触及 |
| 吊柜底边高度 | ≤1200mm | 坐姿可及 |
| 抽屉 | 全拉出式 | 减少弯腰 |
| 转角柜 | 使用转角拉篮 | 避免盲区 |

### 5.2 电器配置

| 电器 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 灶具 | 低位安装，带熄火保护 | 操作面距地≤800mm |
| 烤箱 | 台面上方嵌入式 | 避免弯腰取物 |
| 洗碗机 | 台面下方嵌入式 | 高度适配 |
| 冰箱 | 侧开门，高度≤1600mm | 或下冷冻上冷藏 |
| 水槽 | 浅盆，深度≤150mm | 减少弯腰 |
| 龙头 | 感应式或抽拉式 | 单手操作 |

## 六、卧室无障碍

### 6.1 空间布局

| 项目 | 标准值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 床两侧通道 | ≥900mm | 轮椅通行 |
| 床尾通道 | ≥1200mm | 轮椅回转 |
| 床高度 | 450-500mm | 便于转移 |
| 床边空间 | ≥1500×1500mm | 轮椅回转区域 |

### 6.2 设施配置

- 床头开关：高度800-900mm，带夜灯

- 紧急呼叫：床头和卫生间各设一个

- 衣柜：挂衣杆高度≤1400mm，使用下拉式挂衣杆

- 窗帘：电动窗帘，遥控操作

## 七、电气与智能化

### 7.1 开关插座高度

| 设施 | 标准高度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开关 | 900-1000mm | 坐姿可及 |
| 插座 | 400-500mm | 避免弯腰过低 |
| 高位插座 | 1200-1400mm | 台面电器使用 |
| 紧急呼叫按钮 | 400-500mm | 跌倒后可及 |

### 7.2 照明设计

| 区域 | 照度要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通道 | ≥100lx | 均匀照明，无阴影 |
| 客厅 | ≥150lx | 主灯+辅助照明 |
| 厨房操作台 | ≥300lx | 橱柜灯补充 |
| 卫生间 | ≥150lx | 镜前灯补充 |
| 床头 | ≥100lx | 阅读灯 |
| 夜间照明 | ≥30lx | 地脚灯/感应灯 |

### 7.3 智能家居辅助

- 语音控制：灯光、窗帘、空调语音控制

- 感应灯：走廊、卫生间感应夜灯

- 远程监控：子女可远程查看老人状况

- 跌倒检测：卫生间安装跌倒报警装置

- 自动门锁：指纹/密码/远程开锁

## 八、验收清单

### 8.1 通用检查项

- 所有门洞净宽≥800mm（入户门≥900mm）

- 走廊净宽≥1000mm

- 地面无高差或高差≤15mm

- 地面防滑等级达标

- 开关高度900-1000mm

- 插座高度400-500mm

- 紧急呼叫系统功能正常

- 照明照度满足要求

- 扶手安装牢固，位置正确

### 8.2 卫生间检查项

- 轮椅回转直径≥1500mm

- 坐便器两侧扶手安装正确

- 淋浴区无高差

- 恒温龙头功能正常

- 洗手盆下方膝部空间充足

- 镜子底边≤900mm

- 紧急呼叫按钮可触及

### 8.3 厨房检查项

- 操作台高度750-800mm

- 台面下方膝部空间充足

- 吊柜底边≤1200mm

- 电器操作面高度合适

- 地面防滑

## 九、常见误区

| 误区 | 正确做法 |
| --- | --- |
| “无障碍就是加个扶手” | 无障碍是系统性设计，涉及空间、高度、材料、智能化等多个维度 |
| “坡度越陡越省空间” | 坡度必须≤1:12，过陡存在安全隐患 |
| “卫生间门内开没关系” | 内开门占用轮椅回转空间，应外开或推拉 |
| “防滑砖越粗糙越好” | 过度粗糙影响轮椅推行，R10-R11即可 |
| “扶手随便装在墙上就行” | 扶手需要锚固在承重墙或加固件上，承重≥1.5kN |

# 装修施工注意事项

## 通用注意事项

### 安全第一

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

- 用电安全

### 文明施工

- 遵守施工时间

- 做好成品保护

- 垃圾及时清运

## 各阶段注意事项

### 拆改阶段

- 不拆除承重结构

- 做好公共区域保护

- 通知邻居

### 水电阶段

- 管线走向拍照记录

- 打压测试必须做

- 电路通路必须测

### 泥瓦阶段

- 防水闭水试验

- 瓷砖空鼓检查

- 坡度检查

### 木作阶段

- 龙骨间距检查

- 石膏板接缝处理

- 五金安装质量

### 油漆阶段

- 基层处理到位

- 每遍干透再刷

- 灯光检查平整度

### 安装阶段

- 成品保护到位

- 安装顺序正确

- 功能测试完整

## 与施工方沟通

- 定期沟通进度

- 问题及时反馈

- 做好记录

- 按合同执行

# 拆改工程指南

## 拆改内容

### 可以拆除

- 非承重墙

- 轻质隔墙

- 旧装修（瓷砖、地板、吊顶）

- 旧门窗

### 禁止拆除

- 承重墙

- 剪力墙

- 梁、柱

- 阳台矮墙

## 拆改流程

- 确认结构 → 查看建筑图纸，确认承重结构

- 物业审批 → 向物业报备

- 放线标注 → 标注拆除位置

- 拆除施工 → 机械或人工拆除

- 垃圾清运 → 清运到指定地点

- 新建施工 → 按设计新建墙体

## 注意事项

### 结构安全

- 拆除前必须确认不是承重结构

- 不能破坏梁柱

- 新建墙体需要植筋

### 邻里影响

- 提前通知邻居

- 遵守施工时间（工作日 8:00-12:00, 14:00-18:00）

- 做好公共区域保护

### 费用

- 拆墙：50-100元/㎡

- 拆地砖：30-50元/㎡

- 拆地板：15-30元/㎡

- 垃圾清运：500-2000元

## 新建墙体

### 材料选择

- 轻体砖：轻便、隔音

- 石膏板隔墙：轻、薄

- 红砖：结实、重

### 施工要点

- 新旧墙连接处植筋

- 门洞上方设过梁

- 每天砌筑高度≤1.8m

# 消防安全标准 (Fire Safety Standards)

Residential Renovation Fire Safety Requirements 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修翻新工程中的消防安全技术要求，涵盖防火材料选用、疏散通道设计、烟感探测器布置、电气防火及厨房消防安全等方面，旨在保障居住者生命财产安全。

## 2. 法规依据 (Regulatory References)

| 编号 | 规范名称 | 适用条款 |
| --- | --- | --- |
| GB 50016 | 建筑设计防火规范 | 第5章、第6章 |
| GB 50045 | 高层民用建筑设计防火规范 | 第8章、第9章 |
| GB 50116 | 火灾自动报警系统设计规范 | 第3章、第4章 |
| GB 50222 | 建筑内部装修设计防火规范 | 全篇 |
| GB 17945 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 第5章 |

## 3. 防火材料选用 (Fire-Rated Materials)

### 3.1 材料燃烧性能等级

| 等级 | 说明 | 适用部位 |
| --- | --- | --- |
| A级 | 不燃材料 | 防火隔墙、吊顶龙骨 |
| B1级 | 难燃材料 | 墙面装饰、地面铺装 |
| B2级 | 可燃材料 | 家具、窗帘（须阻燃处理） |
| B3级 | 易燃材料 | 禁止在室内装修中使用 |

### 3.2 常见材料防火要求

- 石膏板隔墙：厚度不低于 12mm，双面覆板耐火极限不小于 1.0h

- 防火门：入户门耐火完整性不低于 1.0h（甲级防火门）

- 防火涂料：钢结构防火涂料厚度按耐火极限要求确定，薄型涂料 3-7mm

- 电线电缆：必须使用阻燃型（ZR）或耐火型（NH）线缆

- 保温材料：外墙内保温须采用 A 级不燃材料

### 3.3 材料进场验收

- 核查材料燃烧性能等级检测报告

- 确认产品合格证、出厂检验报告

- 检查防火材料表面标识是否清晰完整

- 按批次抽样送第三方检测机构复检

## 4. 疏散通道设计 (Escape Routes)

### 4.1 基本要求

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 疏散走道净宽度 | 不小于 1.1m |
| 疏散门净宽度 | 不小于 0.9m |
| 疏散门开启方向 | 向疏散方向开启 |
| 疏散通道净高 | 不小于 2.2m |
| 安全出口数量 | 每层不少于 2 个 |

### 4.2 装修期间疏散通道管理

- 施工期间不得占用、堵塞疏散通道

- 临时疏散指示标志应清晰可见

- 装修材料不得堆放于疏散走道内

- 安全出口门不得上锁或设置障碍物

- 施工人员须熟悉现场疏散路线

### 4.3 通道防火分隔

- 不同防火分区之间的隔墙耐火极限不低于 2.0h

- 管道穿越防火分区处须设置防火封堵

- 防火门须具备自动关闭功能，闭门器完好有效

## 5. 烟感探测器布置 (Smoke Detector Placement)

### 5.1 布点原则

| 区域 | 是否必须安装 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 卧室 | 必须 | 每间至少 1 个 |
| 客厅 | 必须 | 面积超过 30m² 时每 15m² 增设 1 个 |
| 走廊/过道 | 必须 | 间距不大于 10m |
| 厨房 | 建议（温感替代） | 厨房油烟大，建议使用温感探测器 |
| 卫生间 | 不建议 | 湿度大易误报 |
| 楼梯间 | 必须 | 每层至少 1 个 |
| 储藏室 | 必须 | 每个房间至少 1 个 |

### 5.2 安装技术要求

- 探测器距墙壁水平距离不小于 0.5m

- 探测器距空调送风口不小于 1.5m

- 探测器距照明灯具不小于 0.5m

- 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于 0.5m

- 在宽度小于 3m 的走道顶棚上宜居中布置

### 5.3 联动控制

- 烟感探测器报警后应联动启动应急广播

- 应联动切断非消防电源

- 应联动启动应急照明系统

- 应联动开启排烟系统（如设置）

- 定期测试联动功能，每季度不少于 1 次

## 6. 电气防火 (Electrical Fire Prevention)

### 6.1 线路设计与敷设

| 要求 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 导线截面 | 照明回路不小于 2.5mm²，插座回路不小于 2.5mm²，空调回路不小于 4mm² |
| 套管材质 | 必须使用阻燃 PVC 管或金属管 |
| 线管固定间距 | 不大于 1.0m |
| 导线接头 | 禁止在管内接头，必须在接线盒内 |
| 漏电保护 | 插座回路必须安装 30mA 漏电保护器 |

### 6.2 过载与短路保护

- 配电箱应分回路设置断路器和漏电保护器

- 各回路额定电流须与导线载流量匹配

- 严禁私自加大保险丝容量或铜丝替代

- 大功率电器（空调、热水器、电磁炉）须单独回路

### 6.3 电气火灾隐患检查清单

- 检查配电箱内接线是否牢固、无烧灼痕迹

- 检查插座面板是否松动、变色、发热

- 检查开关面板是否打火

- 检查电线是否老化、龟裂

- 检查线管穿线率不超过 40%

- 检查弱电与强电线管间距不小于 300mm

## 7. 厨房消防安全 (Kitchen Fire Safety)

### 7.1 燃气安全

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 燃气软管 | 使用不锈钢波纹软管，长度不超过 2m |
| 燃气阀门 | 安装自闭式阀门，定期检漏 |
| 燃气报警器 | 必须安装可燃气体泄漏报警器 |
| 排风设施 | 排油烟机风量不低于 15m³/min |
| 燃气管间距 | 与电线间距不小于 300mm |

### 7.2 厨房灭火配置

- 灭火器：配置 2kg 以上 ABC 干粉灭火器或水基型灭火器，放置于厨房入口附近

- 灭火毯：厨房操作台附近应配备灭火毯（尺寸不小于 1.2m × 1.2m）

- 燃气切断：燃气管道应设置紧急切断阀

### 7.3 厨房防火设计要点

- 厨房与相邻区域之间设置耐火极限不低于 1.0h 的隔墙

- 厨房门采用防火门

- 厨房排烟管道不得穿越卧室

- 油烟管道定期清洗，每半年不少于 1 次

- 灶台周边 0.5m 范围内不得存放易燃物品

## 8. 施工期间消防安全管理

### 8.1 动火作业管理

| 程序 | 要求 |
| --- | --- |
| 动火审批 | 焊接、切割等动火作业须办理动火证 |
| 现场监护 | 动火期间设专人监护 |
| 灭火器材 | 动火点 5m 内配备灭火器 |
| 作业后检查 | 动火结束后 30min 内持续观察 |

### 8.2 施工现场消防配置

- 每 50m² 配备不少于 2 具 4kg ABC 干粉灭火器

- 临时消防水源距离施工区域不超过 30m

- 施工现场严禁吸烟

- 易燃物品须单独存放，远离火源和热源

- 施工现场须设置临时疏散指示标志

## 9. 竣工验收

### 9.1 消防验收检查表

- 防火材料燃烧性能等级符合设计要求

- 防火门安装正确，闭门器功能正常

- 烟感/温感探测器布置符合规范，功能正常

- 应急照明和疏散指示系统功能正常

- 电气线路绝缘电阻测试合格

- 燃气管道泄漏检测合格

- 灭火器配置数量、位置符合要求

- 疏散通道宽度、标识符合规范

- 消防联动控制系统调试完成

### 9.2 验收资料

| 资料名称 | 提交要求 |
| --- | --- |
| 材料燃烧性能检测报告 | 原件或加盖章复印件 |
| 电气绝缘电阻测试记录 | 原件 |
| 消防设施调试记录 | 原件 |
| 隐蔽工程验收记录 | 原件 |
| 消防验收合格证明 | 主管部门出具 |

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 装修环保施工指南

## 环保施工要点

### 材料处理

- 减少切割浪费

- 合理利用边角料

- 分类存放

### 废弃物处理

- 垃圾分类

- 可回收物回收

- 有害垃圾专门处理

### 噪音控制

- 高噪音工序集中在白天

- 关闭门窗施工

- 使用低噪音设备

## 环保检测

| 阶段 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 材料进场 | 环保等级检查 |
| 施工中 | 现场环境监测 |
| 竣工后 | 室内空气质量检测 |

## 绿色施工

- 节能减排

- 水资源节约

- 资源循环利用

# 中国建筑装饰协会行业标准汇总

编制说明：本文档汇总中国建筑装饰协会（CBDA）发布的现行团体标准（T/CBDA系列）及各行业标准，按专业工种分类整理，供装饰装修工程参考使用。 更新日期：2026年5月

## 一、标准体系概述

### 1.1 标准分类

| 类别 | 标准编号前缀 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 国家标准 | GB / GB/T | 强制性/推荐性国家标准 |
| 行业标准 | JGJ / CJJ / JC | 建筑工业/城市建设/建材行业标准 |
| 团体标准 | T/CBDA | 中国建筑装饰协会团体标准 |
| 地方标准 | DB | 各地方标准 |

### 1.2 工种分类

| 工种 | 涵盖内容 |
| --- | --- |
| 水电工 | 给水排水、电气布线 |
| 泥瓦工 | 砌体、抹灰、贴砖、地面 |
| 木工 | 吊顶、木作、门窗套、地板 |
| 油漆工 | 涂料、壁纸、油漆 |
| 综合 | 质量验收、环保、安全 |
| 装配式 | 装配式装修、集成化部品 |

## 二、水电类标准

### 2.1 电气布线标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | 10kV及以下建筑电气 | 导线穿管、配电箱、接地 |
| JGJ 242-2011 | 住宅建筑电气设计规范 | 住宅建筑 | 回路划分、负荷计算 |
| T/CBDA 42-2020 | 住宅室内装饰装修电气工程施工技术规程 | 住宅室内电气施工 | 室内布线、插座开关安装 |

### 2.2 给水排水标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | 室内给排水及采暖 | 管道安装、水压试验 |
| CJJ/T 29-2010 | 建筑排水塑料管道工程技术规程 | 建筑排水塑料管 | PVC-U管安装、坡度 |
| GB 50015-2019 | 建筑给水排水设计标准 | 建筑给排水设计 | 管道布置、流量计算 |
| T/CBDA 43-2020 | 住宅室内装饰装修给水排水工程施工技术规程 | 住宅室内给排水 | 室内管道安装、防水 |

### 2.3 水电综合标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要点 |
| --- | --- | --- |
| JGJ/T 304-2013 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 住宅装修全过程质量验收，涵盖水电、泥瓦、木作、油漆 |
| GB 50327-2001 | 住宅装饰装修工程施工规范 | 住宅装修施工全过程技术要求 |

## 三、石材/瓷砖类标准

### 3.1 石材标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 19766-2016 | 天然大理石建筑板材 | 天然大理石板材 | 规格尺寸、物理性能 |
| GB/T 18601-2009 | 天然花岗石建筑板材 | 天然花岗石板材 | 规格尺寸、物理性能 |
| GB 6566-2010 | 建筑材料放射性核素限量 | 所有建筑材料 | A/B/C类放射性限值 |
| JG/T 217-2007 | 人造石材 | 人造石材板材 | 物理性能、环保指标 |
| T/CBDA 6-2016 | 建筑装饰装修工程石材应用技术规程 | 石材装饰工程 | 石材选材、安装工艺、验收 |

### 3.2 瓷砖/陶瓷标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 4100-2015 | 陶瓷砖 | 各类陶瓷砖 | 尺寸偏差、吸水率、强度 |
| GB/T 35154-2017 | 绿色产品评价 陶瓷砖 | 绿色陶瓷砖评价 | 环保评价指标 |
| JC/T 547-2017 | 陶瓷砖胶粘剂 | 瓷砖粘结剂 | 粘结强度、开放时间 |
| JC/T 1004-2017 | 陶瓷墙地砖填缝剂 | 瓷砖勾缝剂 | 抗压强度、吸水量 |
| T/CBDA 15-2018 | 建筑装饰装修工程陶瓷砖应用技术规程 | 陶瓷砖铺贴工程 | 基层处理、铺贴工艺、空鼓检测 |

### 3.3 瓷砖粘结材料标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心指标 |
| --- | --- | --- |
| JC/T 547-2017 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 拉伸粘结强度≥0.5MPa(C1级) |
| GB/T 25745-2010 | 陶瓷砖干压成型模具 | 模具精度 |
| T/CBDA 46-2021 | 住宅室内装饰装修瓷砖薄贴法施工技术规程 | 薄贴法粘结剂用量、齿形刮板规格 |

## 四、吊顶类标准

### 4.1 吊顶材料标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 25998-2010 | 矿物棉装饰吸声板 | 矿棉吸声板 | 规格、密度、吸声系数 |
| GB/T 9775-2008 | 纸面石膏板 | 纸面石膏板 | 尺寸偏差、断裂荷载 |
| GB/T 23445-2009 | 金属装饰保温板 | 金属装饰板 | 物理性能、防火性能 |
| JC/T 865-2000 | 金属及金属复合装饰板 | 金属装饰板 | 表面质量、加工精度 |
| T/CBDA 20-2018 | 建筑装饰装修工程轻钢龙骨石膏板吊顶技术规程 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 龙骨间距、吊杆设置、接缝处理 |

### 4.2 吊顶施工与验收

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要点 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018 | 建筑装饰装修工程质量验收标准（第6章） | 暗龙骨/明龙骨吊顶验收 |
| GB 50222-2017 | 建筑内部装修设计防火规范 | 吊顶材料燃烧性能等级 |
| T/CBDA 55-2021 | 装配式建筑吊顶工程技术规程 | 装配式吊顶设计、施工、验收 |

## 五、涂料/油漆类标准

### 5.1 环保限量标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心指标 |
| --- | --- | --- |
| GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 | VOC≤80g/L(水性内墙)，甲醛≤50mg/kg |
| GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 | VOC≤120g/L |
| GB 24410-2009 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 | VOC≤200g/L |
| GB 18581-2020 | 木器涂料中有害物质限量 | 溶剂型木器漆VOC≤550g/L |
| GB 18583-2008 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 | 游离甲醛≤1.0g/kg |
| GB 33372-2020 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量 | 水性胶粘剂VOC≤50g/L |

### 5.2 涂料产品标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T 9756-2018 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 内墙乳胶漆 | 遮盖力、耐洗刷性 |
| GB/T 9755-2014 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 外墙乳胶漆 | 耐人工老化、耐沾污性 |
| JG/T 481-2015 | 建筑隔热保温涂料 | 保温涂料 | 导热系数、隔热效率 |
| T/CBDA 33-2019 | 建筑装饰装修工程涂装施工技术规程 | 室内涂装施工 | 基层处理、涂装工艺、质量验收 |

### 5.3 壁纸/壁布标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心指标 |
| --- | --- | --- |
| GB 18585-2001 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 | 甲醛≤120mg/kg，重金属限量 |
| JG/T 510-2016 | 纺织面墙纸（布） | 物理性能、环保 |
| T/CBDA 16-2018 | 建筑装饰装修工程裱糊施工技术规程 | 裱糊施工工艺、验收 |

## 六、质量验收类标准

### 6.1 综合验收标准

| 标准编号 | 标准名称 | 涵盖范围 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018 | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | 全部装饰装修分项工程 |
| JGJ/T 304-2013 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 住宅室内装修全过程 |
| GB 50300-2013 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | 建筑工程验收通用要求 |
| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 | 绿色建筑评价 |
| GB/T 50375-2016 | 建筑工程施工质量评价标准 | 施工质量评价 |

### 6.2 环保验收标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| GB 50325-2020 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | 甲醛、苯、TVOC、氡、氨限值与检测 |
| GB/T 18883-2022 | 室内空气质量标准 | 室内空气质量评价指标 |
| GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 | E1级≤0.124mg/m³ |
| GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | 甲醛释放量≤1.5mg/L |

### 6.3 防火验收标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| GB 50222-2017 | 建筑内部装修设计防火规范 | 装修材料燃烧性能等级 |
| GB 8624-2012 | 建筑材料及制品燃烧性能分级 | A/B1/B2/B3分级方法 |
| GB 50016-2014(2018版) | 建筑设计防火规范 | 建筑防火设计总体要求 |

## 七、装配式/部品部件标准

### 7.1 装配式装修标准

| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T/CBDA 10-2017 | 装配式住宅室内装修技术规程 | 装配式住宅 | 部品部件、干法施工 |
| T/CBDA 24-2018 | 装配式建筑内装部品通用技术要求 | 装配式内装部品 | 部品尺寸公差、性能指标 |
| T/CBDA 39-2020 | 住宅整体厨房 | 整体厨房 | 尺寸系列、功能配置 |
| T/CBDA 40-2020 | 住宅整体卫浴 | 整体卫浴 | 防水底盘、部品集成 |
| T/CBDA 55-2021 | 装配式建筑吊顶工程技术规程 | 装配式吊顶 | 模块化吊顶系统 |
| T/CBDA 62-2022 | 装配式建筑墙面装饰工程技术规程 | 装配式墙面 | 集成墙面系统 |

### 7.2 部品部件标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| JG/T 188-2010 | 室内木质门 | 尺寸偏差、物理性能 |
| GB/T 29498-2013 | 木门窗 | 物理性能、环保 |
| JG/T 490-2016 | 建筑用遮阳金属百叶 | 物理性能、安全 |
| T/CBDA 25-2018 | 建筑装饰装修工程集成吊顶技术规程 | 集成吊顶系统设计 |

## 八、安全与文明施工标准

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| JGJ 59-2011 | 建筑施工安全检查标准 | 施工现场安全检查 |
| JGJ 46-2005 | 施工现场临时用电安全技术规范 | 临时用电安全 |
| JGJ 80-2016 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | 高处作业安全 |
| JGJ 146-2013 | 建设工程施工现场环境与卫生标准 | 文明施工、环境保护 |
| T/CBDA 45-2020 | 住宅室内装饰装修工程安全施工技术规程 | 室内装修施工安全 |

## 九、标准按工种速查表

### 9.1 水电工常用标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | 电气验收 |
| GB 50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | 给排水验收 |
| T/CBDA 42-2020 | 住宅室内装饰装修电气工程施工技术规程 | 室内电气施工 |
| T/CBDA 43-2020 | 住宅室内装饰装修给水排水工程施工技术规程 | 室内给排水施工 |

### 9.2 泥瓦工常用标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018（第4、8章） | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | 抹灰、饰面砖验收 |
| GB 50327-2001（第5、6、9章） | 住宅装饰装修工程施工规范 | 防水、抹灰、贴砖施工 |
| JC/T 547-2017 | 陶瓷砖胶粘剂 | 瓷砖胶选用 |
| T/CBDA 15-2018 | 陶瓷砖应用技术规程 | 瓷砖铺贴工艺 |
| T/CBDA 6-2016 | 石材应用技术规程 | 石材施工工艺 |

### 9.3 木工常用标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018（第6、7、12章） | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | 吊顶、隔墙、细部验收 |
| GB 50222-2017 | 建筑内部装修设计防火规范 | 木作防火要求 |
| JG/T 188-2010 | 室内木质门 | 木门验收 |
| T/CBDA 20-2018 | 轻钢龙骨石膏板吊顶技术规程 | 吊顶施工 |

### 9.4 油漆工常用标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50210-2018（第10章） | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | 涂饰验收 |
| GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 | 涂料环保指标 |
| GB 18583-2008 | 胶粘剂有害物质限量 | 胶粘剂环保指标 |
| T/CBDA 33-2019 | 涂装施工技术规程 | 涂装施工工艺 |
| T/CBDA 16-2018 | 裱糊施工技术规程 | 壁纸施工 |

### 9.5 通用/综合标准

| 标准编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| JGJ/T 304-2013 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 全过程验收 |
| GB 50325-2020 | 室内环境污染控制规范 | 环保验收 |
| GB 50327-2001 | 住宅装饰装修工程施工规范 | 施工规范 |
| GB/T 50326-2017 | 建设工程项目管理规范 | 项目管理 |

## 十、标准更新与获取渠道

### 10.1 标准信息查询

| 渠道 | 网址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 全国标准信息公共服务平台 | https://std.samr.gov.cn | 国家标准查询 |
| 中国建筑装饰协会 | https://www.cbda.cn | 团体标准发布 |
| 住房和城乡建设部 | https://www.mohurd.gov.cn | 行业标准发布 |
| 全国团体标准信息平台 | https://www.ttbz.org.cn | 团体标准查询 |

### 10.2 标准动态

| 年份 | 动态 |
| --- | --- |
| 2024 | 多项T/CBDA标准修订，重点关注装配式装修、绿色建材 |
| 2023 | 发布装配式墙面、地面装饰工程标准 |
| 2022 | GB/T 18883-2022室内空气质量标准发布 |
| 2020 | GB 50325-2020、GB 18582-2020等重要标准更新 |
| 2018 | GB 50210-2018、GB 50222-2017等重要标准更新 |

# 地方配套标准汇总

编制说明：本文档汇总中国各省市发布的与住宅装饰装修相关的地方标准（DB系列），按区域气候特征分类整理，涵盖南方防潮防霉、北方防冻保温、老旧小区改造等专项标准。 更新日期：2026年5月

## 一、区域分类说明

### 1.1 区域划分

| 区域 | 代表省市 | 气候特征 | 装修重点关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方地区 | 广东、浙江、福建、上海、江苏 | 高温高湿、梅雨季节长 | 防潮、防霉、防白蚁 |
| 北方地区 | 北京、天津、东北三省 | 严寒干燥、供暖期长 | 防冻、保温、暖气保护 |
| 中部地区 | 湖北、湖南、河南、安徽 | 四季分明、梅雨 | 防潮、隔热 |
| 西部地区 | 四川、重庆、云南、贵州 | 湿热/干湿交替 | 防潮、抗震 |

## 二、南方地区标准（防潮防霉防白蚁）

### 2.1 广东省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DBJ/T 15-134-2018 | 广东省住宅室内装饰装修技术规程 | 南方气候条件下的装修技术要求 |
| DB44/T 864-2010 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | 水性木器漆有害物质限量 |
| DBJ/T 15-97-2013 | 建筑防水工程技术规程 | 南方多雨地区防水技术要求 |
| DBJ/T 15-103-2014 | 建筑白蚁防治技术规程 | 白蚁预防与治理 |

关键要求摘录：

| 项目 | 广东地方标准要求 | 国标对比 |
| --- | --- | --- |
| 木材含水率 | ≤13%（南方潮湿环境） | 国标≤12% |
| 卫生间防水高度 | 墙面≥2000mm | 国标≥1800mm |
| 阳台防水 | 必须做防水层，墙面翻起≥300mm | 国标翻起≥250mm |
| 防白蚁处理 | 所有木质材料进场前必须进行防白蚁处理 | 国标未强制要求 |
| 外墙防水 | 外墙面全做防水层 | 国标未强制要求 |
| 涂料施工 | 相对湿度≤85%方可施工 | 国标≤85% |

### 2.2 浙江省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB33/T 1059-2016 | 住宅装饰装修工程施工技术规程 | 浙江省住宅装修技术要求 |
| DB33/T 1132-2017 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 浙江省住宅装修验收标准 |
| DB33/1093-2013 | 建筑防水工程技术规程 | 浙江地区防水要求 |
| DB33/T 1240-2021 | 装配式住宅内装技术规程 | 装配式装修技术要求 |

关键要求摘录：

| 项目 | 浙江地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 梅雨季施工 | 梅雨季节不宜进行涂料和壁纸施工 | 避免湿度过大影响质量 |
| 防霉处理 | 地下室、卫生间墙面应使用防霉涂料 | 防止霉菌滋生 |
| 木作防潮 | 与墙体接触的木质材料应做防腐防潮处理 | 延长使用寿命 |
| 外墙内保温 | 采用内保温系统时，应做好防潮隔汽层 | 防止冷凝结露 |

### 2.3 上海市

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DG/TJ 08-2031-2017 | 住宅装饰装修工程技术规范 | 上海地区住宅装修规范 |
| DGJ 08-2042-2008 | 住宅工程质量分户验收规程 | 分户验收要求 |
| DG/TJ 08-2153-2014 | 既有住宅装饰装修技术规程 | 旧房改造装修技术 |

关键要求摘录：

| 项目 | 上海地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 分户验收 | 住宅工程实行分户验收制度 | 每户单独验收 |
| 旧房改造 | 旧房改造应先进行结构安全鉴定 | 确保安全后装修 |
| 空调安装 | 应设置统一的空调机位和冷凝水排放管道 | 保持外立面统一 |

### 2.4 福建省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DBJ/T 13-138-2011 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规程 | 福建省住宅装修验收 |
| DBJ 13-82-2006 | 建筑防水技术规程 | 福建沿海地区防水要求 |

关键要求摘录：

| 项目 | 福建地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 台风防护 | 外窗安装应考虑台风风力要求 | 沿海地区加强固定 |
| 防盐雾 | 沿海地区金属构件应做防盐雾处理 | 防止腐蚀 |
| 防潮层 | 首层地面应设防潮层 | 防止地面返潮 |

## 三、北方地区标准（防冻保温供暖保护）

### 3.1 北京市

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB11/T 1085-2014 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 北京市住宅装修验收 |
| DB11/ 689-2015 | 居住建筑节能设计标准 | 节能设计要求 |
| DB11/T 1322-2016 | 既有居住建筑节能改造技术规程 | 老旧小区节能改造 |
| DB11/ 1161-2015 | 住宅室内装饰装修工程技术规程 | 北京地区装修技术 |

关键要求摘录：

| 项目 | 北京地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冬季施工 | 室外温度低于5℃时不得进行湿作业施工 | 防止冻害 |
| 供暖期保护 | 装修期间不得擅自改动暖气管道和散热器 | 保证供暖安全 |
| 保温材料 | 外墙内保温应使用A级或B1级保温材料 | 防火要求 |
| 外窗更换 | 外窗传热系数应符合节能标准要求 | K值≤2.0 W/(㎡·K) |
| 防冻 | 冬季施工时水管应采取防冻措施 | 施工后通水前防冻 |

### 3.2 东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB21/T 1563-2007 | 辽宁省住宅室内装饰装修工程质量验收规程 | 辽宁装修验收 |
| DB22/T 2717-2017 | 吉林省既有居住建筑节能改造技术规程 | 吉林节能改造 |
| DB23/T 1630-2017 | 黑龙江省住宅室内装饰装修工程质量验收标准 | 黑龙江装修验收 |
| DB23/T 2077-2018 | 黑龙江省居住建筑节能设计标准 | 黑龙江节能设计 |

关键要求摘录：

| 项目 | 东北地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冬季施工温度 | 室外温度低于-5℃时禁止湿作业施工 | 严寒地区更严格 |
| 保温层厚度 | 外墙保温层厚度不小于80mm（黑龙江） | 适应严寒气候 |
| 窗户传热系数 | K值≤1.8 W/(㎡·K)（黑龙江） | 双层/三层中空玻璃 |
| 管道防冻 | 冷水管穿越不采暖空间时必须保温 | 防止冬季冻裂 |
| 地暖保护 | 装修期间不得损坏地暖管路 | 回填层施工时保护 |
| 防冻剂限制 | 室内装修严禁使用含尿素的防冻剂 | 防止氨污染 |

### 3.3 天津市

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB/T 29-149-2012 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规程 | 天津装修验收 |
| DB/T 29-1-2013 | 天津市居住建筑节能设计标准 | 天津节能设计 |

关键要求摘录：

| 项目 | 天津地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统 | 装修不得擅自拆除、改装供暖设施 | 需经热力公司审批 |
| 外墙保温 | 不得私自拆除外墙保温层 | 影响建筑保温 |
| 冬季施工 | 低于0℃时禁止涂料、砂浆施工 | 防冻要求 |

## 四、中部及西部地区标准

### 4.1 湖北省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB42/T 1046-2015 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 | 湖北装修验收 |
| DB42/T 1022-2014 | 湖北省绿色建筑行动实施方案 | 绿色装修要求 |

### 4.2 四川省

| 标准编号 | 标准名称 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| DB51/T 5056-2016 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规程 | 四川装修验收 |
| DB51/T 5072-2014 | 四川省居住建筑节能设计标准 | 四川节能设计 |

关键要求摘录：

| 项目 | 四川地方标准要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 抗震构造 | 装修不得削弱房屋抗震能力 | 地震多发地区 |
| 防潮 | 盆地潮湿地区应做好防潮措施 | 防止返潮发霉 |

## 五、老旧小区改造专项标准

### 5.1 国家层面

| 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 建办城函〔2019〕225号 | 老旧小区改造技术导则 | 改造范围、技术要求 |
| GB 50011-2010(2016版) | 建筑抗震设计规范 | 抗震加固要求 |
| GB 55001-2021 | 工程结构通用规范 | 结构安全要求 |

### 5.2 地方老旧小区改造标准

| 省份 | 标准编号 | 标准名称 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | DB11/T 1322-2016 | 既有居住建筑节能改造技术规程 | 外墙保温、外窗更换 |
| 上海 | DG/TJ 08-2153-2014 | 既有住宅装饰装修技术规程 | 旧房改造技术要求 |
| 浙江 | DB33/T 1245-2021 | 城镇老旧小区改造技术规程 | 综合改造技术 |
| 广东 | DBJ/T 15-204-2020 | 广东省城镇老旧小区改造技术规程 | 南方地区改造 |
| 江苏 | DGJ32/TJ 235-2018 | 江苏省老旧小区改造技术导则 | 综合改造技术 |
| 四川 | DB51/T 5083-2018 | 四川省老旧小区改造技术规程 | 西南地区改造 |

### 5.3 老旧小区改造主要内容

| 改造类别 | 改造项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 建筑本体 | 外墙保温改造 | 保温层厚度按当地节能标准 |
| 建筑本体 | 屋面防水改造 | 防水层重新施工，蓄水试验合格 |
| 建筑本体 | 外窗更换 | 更换为节能门窗，K值符合当地标准 |
| 室内改造 | 厨卫改造 | 更新管线，重做防水 |
| 室内改造 | 电路改造 | 线路老化更换，负荷扩容 |
| 室内改造 | 水管更换 | 更换为PP-R等新型管材 |
| 公共区域 | 楼道修缮 | 楼道墙面修缮、照明更新 |
| 公共区域 | 管线整理 | 架空线路规整 |
| 加装电梯 | 结构安全 | 结构验算，满足抗震要求 |

## 六、地方标准核心要求对照表

### 6.1 防潮防霉要求对照

| 省份 | 卫生间防水高度 | 木材含水率 | 防霉要求 | 防白蚁要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东 | ≥2000mm | ≤13% | 地下室/卫生间防霉涂料 | 木质材料强制防白蚁处理 |
| 浙江 | ≥1800mm | ≤12% | 梅雨季禁做涂料/壁纸 | 建议防白蚁处理 |
| 福建 | ≥1800mm | ≤12% | 沿海地区防盐雾 | 沿海地区防白蚁 |
| 上海 | ≥1800mm | ≤12% | 分户验收含防潮检查 | 一般不做要求 |

### 6.2 防冻保温要求对照

| 省份/地区 | 最低施工温度 | 保温层厚度 | 窗户K值要求 | 管道防冻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | <5℃禁湿作业 | ≥80mm | ≤2.0 | 不采暖空间保温 |
| 黑龙江 | <-5℃禁湿作业 | ≥100mm | ≤1.8 | 强制防冻措施 |
| 吉林 | <-5℃禁湿作业 | ≥90mm | ≤1.8 | 强制防冻措施 |
| 辽宁 | <0℃禁湿作业 | ≥80mm | ≤2.0 | 不采暖空间保温 |
| 天津 | <0℃禁湿作业 | ≥70mm | ≤2.0 | 不采暖空间保温 |

### 6.3 室内环保限值地方加严情况

| 省份 | 甲醛限值(mg/m³) | 苯限值(mg/m³) | TVOC限值(mg/m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家(GB 50325) | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 国家强制标准 |
| 北京 | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 执行国标，加强抽检 |
| 上海 | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 执行国标，分户验收含环保 |
| 广东 | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 执行国标，潮湿季加强通风 |
| 浙江 | ≤0.07(I类) | ≤0.06(I类) | ≤0.45(I类) | 执行国标，梅雨季关注 |

## 七、地方标准获取渠道

### 7.1 官方查询平台

| 平台 | 网址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 全国地方标准信息服务平台 | https://dbba.sacinfo.org.cn | 全国地方标准查询 |
| 北京市市场监督管理局 | http://scjgj.beijing.gov.cn | 北京地方标准 |
| 广东省标准化研究院 | http://www.gdbia.org | 广东地方标准 |
| 上海市质量和标准化研究院 | http://www.ss.org.cn | 上海地方标准 |
| 浙江省标准化研究院 | http://www.zjbz.org.cn | 浙江地方标准 |

### 7.2 老旧小区改造政策查询

| 部门 | 查询方式 |
| --- | --- |
| 住房和城乡建设部 | https://www.mohurd.gov.cn → 老旧小区改造专栏 |
| 各省市住建厅/委 | 省级住建部门官网 → 老旧小区改造专栏 |
| 各地城市更新局 | 城市更新局官网 → 政策文件 |

## 八、地方标准与国家标准的关系

### 8.1 效力层级

国家标准（GB） > 行业标准（JGJ/CJJ） > 地方标准（DB） > 团体标准（T/） > 企业标准（Q/）

### 8.2 执行原则

| 情形 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 地方标准严于国家标准 | 优先执行地方标准 |
| 地方标准低于国家标准 | 执行国家标准 |
| 地方标准无规定 | 执行国家标准或行业标准 |
| 合同另有约定 | 按合同约定，但不得低于强制性标准 |

### 8.3 选用建议

- 首先执行当地强制性地方标准（DB后无/T的）

- 地方标准无规定时，执行国家标准

- 装修合同中可约定高于地方标准的要求

- 跨地区项目应同时关注项目所在地的地方标准

- 老旧小区改造项目应优先关注当地专项改造标准

# 装修材料进场验收

## 验收流程

### 第一步：核对清单

- 对照合同材料清单

- 核对品牌、型号、规格

- 核对数量

### 第二步：外观检查

- 包装是否完好

- 有无破损、变形

- 生产日期和保质期

### 第三步：质量抽检

- 抽查部分材料

- 必要时送检

### 第四步：签字确认

- 验收合格后签字

- 不合格要求退换

## 主要材料验收要点

| 材料 | 检查项 |
| --- | --- |
| 瓷砖 | 规格、等级、色差 |
| 地板 | 环保等级、含水率 |
| 涂料 | 环保标识、批次 |
| 水管电线 | 3C认证、规格 |
| 防水材料 | 品牌、保质期 |

# 装修材料存储规范

## 存储环境

### 温度

| 材料 | 存储温度 |
| --- | --- |
| 涂料 | 5-35°C |
| 胶水 | 5-30°C |
| 木材 | 常温 |
| 瓷砖 | 常温 |

### 湿度

| 材料 | 存储湿度 |
| --- | --- |
| 木材 | ≤60% |
| 石膏板 | ≤70% |
| 涂料 | ≤85% |

## 存储方法

- 离地存放（垫木板）

- 分类存放

- 避免阳光直射

- 远离水源

## 安全管理

- 易燃材料单独存放

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

# 装修噪音控制

## 噪音标准

| 时间段 | 噪音限值 |
| --- | --- |
| 白天（6:00-22:00） | ≤70dB |
| 夜间（22:00-6:00） | ≤55dB |

## 噪音来源

| 工序 | 噪音等级 |
| --- | --- |
| 拆墙 | 80-100dB |
| 电锤开槽 | 90-110dB |
| 切割瓷砖 | 80-90dB |
| 电锯 | 85-95dB |
| 打磨 | 70-85dB |

## 降噪措施

### 施工方

- 使用低噪音设备

- 高噪音工序集中白天

- 关闭门窗施工

### 业主

- 提前通知邻居

- 与物业沟通施工时间

## 法律规定

- 法定休息日禁止噪音施工

- 工作日12:00-14:00禁止

- 违规可向环保部门投诉

# 装修成品保护规范

## 保护范围

| 成品 | 保护方法 |
| --- | --- |
| 入户门 | 保护膜包裹 |
| 窗户 | 保护膜+纸板 |
| 地暖管 | 地面保护板 |
| 瓷砖 | 地面保护板 |
| 地板 | 保护膜+纸板 |
| 洁具 | 保护罩 |
| 橱柜 | 保护膜 |

## 各阶段保护

### 拆改阶段

- 入户门保护

- 窗户保护

- 下水管道封堵

### 水电阶段

- 已安装管线保护

### 泥瓦阶段

- 已贴瓷砖保护

- 地漏封堵

### 木作阶段

- 已完成瓷砖保护

### 油漆阶段

- 地面保护

- 门窗保护

### 安装阶段

- 已安装成品保护

# 装修质量管理

## 质量管理体系

### 施工方自检

- 每道工序完成后自检

- 发现问题及时整改

### 监理检查

- 关键节点检查

- 材料进场验收

- 施工工艺监督

### 业主验收

- 各阶段验收签字

- 不合格要求整改

## 质量标准

### 国家标准

- GB/T 50327 住宅装饰装修工程施工规范

- GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

### 企业标准

- 部分企业标准高于国标

- 合同中约定质量标准

## 质量控制要点

### 材料控制

- 进场验收

- 品牌型号核对

- 质量抽检

### 工艺控制

- 按规范施工

- 关键工序旁站

- 隐蔽工程记录

### 成品保护

- 各阶段成品保护

- 避免交叉污染

## 质量问题处理

### 处理流程

- 发现问题

- 记录问题

- 要求整改

- 复验合格

### 常见质量问题

| 问题 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 空鼓 | 拆除重做 |
| 渗漏 | 重做防水 |
| 开裂 | 修补 |
| 不平整 | 返工 |

# 装修施工安全规范

## 安全要求

### 用电安全

- 临时用电使用漏保

- 电线不拖地

- 不使用破损电线

### 高空作业

- 2m以上系安全带

- 脚手架牢固

### 防火安全

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

- 易燃材料单独存放

## 安全事故处理

| 类型 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 触电 | 断电、急救 |
| 坠落 | 急救、送医 |
| 火灾 | 灭火、报警 |

## 安全责任

- 施工方负责安全

- 购买意外险

- 做好安全交底

# 装修安全施工

## 安全注意事项

### 用电安全

- 临时用电使用漏保

- 电线不拖地

- 不使用破损电线

### 高空作业

- 2m以上作业系安全带

- 脚手架牢固

### 防火安全

- 施工现场禁烟

- 配备灭火器

- 易燃材料单独存放

### 防尘安全

- 施工佩戴口罩

- 做好成品保护

## 安全事故处理

### 常见安全事故

| 类型 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 触电 | 断电、急救 |
| 坠落 | 急救、送医 |
| 火灾 | 灭火、报警 |
| 切割伤 | 止血、送医 |

### 应急措施

- 拨打120急救

- 保护现场

- 通知保险公司

## 安全责任

- 施工方负责施工安全

- 业主不得违规指挥

- 购买施工人员意外险

# 装修施工队管理

## 人员配置

| 工种 | 人数 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 拆改工 | 2-3 | 3-5天 |
| 水电工 | 2-3 | 7-15天 |
| 泥瓦工 | 2-3 | 10-20天 |
| 木工 | 2-3 | 7-15天 |
| 油漆工 | 2-3 | 10-15天 |
| 安装工 | 2-3 | 5-10天 |

## 管理要点

### 进度管理

- 制定施工进度表

- 定期检查进度

- 及时调整

### 质量管理

- 每道工序验收

- 发现问题及时整改

- 做好记录

### 安全管理

- 安全第一

- 配备防护用品

- 遵守操作规程

### 材料管理

- 材料进场验收

- 分类存放

- 避免浪费

# 装修垃圾清运规范

## 垃圾分类

| 类型 | 内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 砖块、混凝土 | 专用车辆 |
| 可回收 | 纸箱、金属 | 回收利用 |
| 有害 | 涂料桶 | 专门处理 |

## 清运费参考

| 城市 | 费用（元/车） |
| --- | --- |
| 北京 | 500-800 |
| 上海 | 400-700 |
| 广州 | 300-600 |
| 成都 | 200-400 |

## 清运流程

- 分类收集

- 堆放指定位置

- 清运车辆进场

- 运到消纳场

## 注意事项

- 合同约定清运费由谁承担

- 不能堆放在公共区域

- 不能私自倾倒

# 油漆工种专项施工指南

适用范围：住宅/公寓/别墅的墙面基层处理、腻子批刮、乳胶漆涂刷及木器漆工程 参考标准：GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

## 目录

- 墙面挂网要求

- 腻子批刮标准

- 乳胶漆涂刷标准

- 环保要求与检测

- 温湿度施工调整

- 质量验收与检查表

## 1. 墙面挂网要求

### 1.1 必须挂网的部位

| 挂网部位 | 原因 | 网格规格 | 固定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新旧墙体交接处 | 不同材料收缩率不同，易开裂 | 宽度≥300mm（交接缝两侧各≥150mm） | 抹灰时嵌入砂浆层 |
| 线槽开槽处 | 回填砂浆与基层收缩差异 | 宽度≥200mm（超出槽口两侧各≥100mm） | 腻子层中嵌入 |
| 不同材质交接处 | 混凝土与砖墙、石膏板与砖墙等 | 宽度≥300mm | 抹灰层中嵌入 |
| 大面积腻子找平 | 腻子层较厚（>3mm）时须加强 | 满铺 | 腻子层中嵌入 |
| 保温墙面 | 保温层表面易开裂 | 满铺 | 抹面砂浆中嵌入 |
| 梁底与墙交接处 | 结构沉降差异 | 宽度≥300mm | 抹灰层中嵌入 |
| 门窗洞口四角 | 应力集中易开裂 | 45°斜贴，200×300mm | 腻子层中嵌入 |

### 1.2 网格布材料选择

| 网格布类型 | 克重（g/㎡） | 孔径（mm） | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃纤维网格布 | 80-110 | 4×4/5×5 | 腻子层挂网 | 抗碱、耐腐蚀、性价比高 |
| 玻璃纤维网格布（重型） | 145-160 | 5×5 | 抹灰层挂网 | 抗拉强度高 |
| 钢丝网 | 0.5-0.9mm丝径 | 10×10/12.7×12.7 | 抹灰层/不同材质交接 | 强度高、适合抹灰加强 |
| 的确良布/无纺布 | 40-60 | - | 局部防裂 | 柔软、适合小面积 |

### 1.3 挂网施工步骤

Step 1: 基层处理
  ├── 清理交接处基层，清除浮灰松动
  ├── 新旧墙交接处铲除交接两侧各150mm范围原抹灰层
  └── 开槽处槽口两侧各100mm范围清理

Step 2: 网格布裁剪
  ├── 按需要宽度裁剪网格布
  ├── 新旧墙交接：宽度≥300mm，长度覆盖全高
  ├── 线槽处：宽度≥200mm，长度覆盖全槽
  └── 门窗洞口四角：200×300mm，45°斜贴

Step 3: 网格布铺贴
  ├── 先批一层腻子/砂浆（厚度约1-2mm）
  ├── 将网格布压入腻子/砂浆层中
  ├── 用刮板从中间向四周赶压，确保网格布平整无气泡
  ├── 网格布搭接宽度≥50mm
  └── 再批一层腻子覆盖网格布

Step 4: 检查验收
  ├── 网格布无外露、无空鼓
  ├── 表面平整
  └── 验收合格后方可大面积批刮腻子

## 2. 腻子批刮标准

### 2.1 腻子遍数与厚度

| 腻子类型 | 遍数 | 每遍厚度 | 总厚度 | 间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底层腻子（找平） | 1-2遍 | 1-2mm/遍 | ≤2mm | 前层干燥后（4-8h） |
| 面层腻子（收光） | 1遍 | ≤1mm | ≤1mm | 底层干燥后（8-12h） |
| 总厚度 | 2-3遍 | - | ≤3mm | - |

### 2.2 腻子材料选择

| 腻子类型 | 特点 | 适用场景 | 环保等级 | 参考价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐水腻子（N型） | 耐水性好、强度高、打磨性略差 | 卫生间/厨房/阳台等潮湿区域 | 符合GB 18582 | 较高 |
| 一般腻子（Y型） | 易打磨、性价比高 | 客厅/卧室等干燥区域 | 符合GB 18582 | 经济 |
| 柔性腻子 | 抗裂性好、延伸率高 | 新旧墙交接处、易开裂区域 | 符合GB 18582 | 较高 |
| 找平石膏 | 单次批刮厚（5-10mm） | 墙面偏差较大时的初步找平 | 符合JG/T 298 | 经济 |

### 2.3 腻子批刮施工步骤

Step 1: 基层处理
  ├── 清理墙面，铲除松动浮灰
  ├── 检查平整度（2m靠尺），偏差>5mm处先用找平石膏处理
  ├── 涂刷墙固/界面剂1遍（封闭基层、增强粘结力）
  └── 墙固干燥后方可批刮腻子

Step 2: 阴阳角处理
  ├── 阴阳角用专用阴阳角条找直
  ├── 阳角用铝合金护角条保护
  └── 阴角用阴角抹子修整

Step 3: 底层腻子（第1-2遍）
  ├── 第1遍：满批找平，厚度1-2mm
  ├── 刮板与墙面呈60-70°角
  ├── 刮涂方向一致，不得漏刮
  ├── 干燥后（4-8h）打磨粗砂纸（120-180目）
  ├── 第2遍（如有）：修补第1遍不平处
  └── 总厚度控制在≤2mm

Step 4: 面层腻子（第3遍）
  ├── 薄批收光，厚度≤1mm
  ├── 刮涂方向与底层垂直
  ├── 干燥后（8-12h）打磨细砂纸（240-360目）
  └── 打磨后表面光滑、无砂痕

Step 5: 打磨检查
  ├── 用200W灯泡斜照墙面（侧光检查）
  ├── 检查平整度（2m靠尺≤2mm）
  ├── 检查无砂痕、无波浪纹
  └── 用毛刷/吸尘器清理打磨粉尘

Step 6: 底漆涂刷
  ├── 腻子打磨清理后立即涂刷底漆
  ├── 底漆均匀涂刷，不得漏涂
  └── 底漆干燥后方可涂刷面漆

### 2.4 腻子层质量要求

| 检查项目 | 合格标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 2m靠尺≤2mm | 2m靠尺+塞尺 |
| 表面光滑度 | 无砂痕、无波浪纹 | 200W灯泡斜照 |
| 阴阳角方正 | ≤2mm | 直角检测尺 |
| 立面垂直度 | ≤2mm | 2m垂直检测尺 |
| 无起皮粉化 | 手擦不掉粉 | 手摸 |
| 无空鼓开裂 | 敲击无空鼓声 | 空鼓锤/目测 |

## 3. 乳胶漆涂刷标准

### 3.1 涂刷遍数与工艺

| 涂层 | 遍数 | 涂刷方式 | 干燥时间 | 兑水比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 1遍 | 滚涂/喷涂 | 2-4h（表干） | 按产品说明（通常≤10%） |
| 面漆 | 2遍 | 滚涂/喷涂 | 2-4h（表干）/24h（实干） | ≤20%（优质漆建议≤10%） |

“一底两面”是标准施工工艺，不得省略底漆。

### 3.2 涂刷方式对比

| 涂刷方式 | 优点 | 缺点 | 适用场景 | 涂料用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚涂 | 漆膜厚实、质感好、修补方便 | 效率较低、可能有滚筒痕 | 客厅、卧室、大多数区域 | 标准 |
| 喷涂 | 效率高、表面光滑均匀 | 漆膜较薄、修补有色差、须遮蔽保护 | 大面积平整墙面、工业风 | 多用15-20% |
| 刷涂 | 适合边角收口 | 效率低、有刷痕 | 阴阳角、门窗套边 | 标准 |

### 3.3 滚涂施工步骤

Step 1: 施工准备
  ├── 成品保护：地面铺保护膜、门窗贴美纹纸
  ├── 家具移开或覆盖保护膜
  ├── 插座开关面板拆除（刷完漆后安装新面板）
  └── 准备工具：滚筒（中长毛）、毛刷、托盘

Step 2: 底漆施工
  ├── 滚筒蘸漆后在托盘上滚动均匀（不过饱和）
  ├── 先刷边角（滚筒无法到达处用毛刷）
  ├── 大面积用滚筒滚涂，W型或M型走位
  ├── 每遍滚涂方向交替（第一遍横向，第二遍纵向）
  ├── 底漆须满涂，不得漏涂
  └── 干燥2-4h

Step 3: 面漆第一遍
  ├── 同底漆施工方法
  ├── 注意漆膜厚度均匀
  ├── 滚筒收边时减少堆积
  └── 干燥2-4h（表干）

Step 4: 面漆第二遍
  ├── 检查第一遍漆膜有无流坠、刷痕
  ├── 局部修补后再大面积滚涂
  ├── 最后一遍收光须细腻均匀
  └── 完全干燥后（24h实干）拆除保护

Step 5: 修补与清理
  ├── 检查有无漏涂、透底
  ├── 局部补漆（注意与周边过渡）
  ├── 清理美纹纸和保护膜
  └── 安装开关面板

### 3.4 兑水比例控制

| 漆类型 | 最大兑水比例 | 建议兑水比例 | 兑水过多后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优质乳胶漆（进口/高端国产） | ≤10% | 5-10% | 漆膜薄、遮盖力差、耐久性降低 |
| 中端乳胶漆 | ≤20% | 10-15% | 漆膜薄、易掉粉 |
| 底漆 | ≤10% | 5-10% | 封闭性下降、面漆吸收不均 |
| 深色漆 | ≤5% | 0-5% | 色差明显、遮盖力下降 |

关键提示：兑水比例必须严格按照产品说明书执行。深色漆/鲜艳色漆原则上不兑水或少兑水。

### 3.5 涂料规格表

| 性能指标 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对比率（白色/浅色） | ≥0.95 | ≥0.93 | ≥0.90 | GB/T 9756 |
| 耐洗刷性（次） | ≥6000 | ≥1500 | ≥300 | GB/T 9756 |
| 干燥时间（表干） | ≤2h | ≤2h | ≤2h | GB/T 9756 |
| 低温稳定性 | 不变质 | 不变质 | 不变质 | GB/T 9756 |

## 4. 环保要求与检测

### 4.1 涂料有害物质限量（GB 18582-2020）

| 有害物质 | 限量要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| VOC（挥发性有机化合物） | ≤80g/L | GB/T 9754 |
| 甲醛 | ≤0.05mg/m³（室内空气质量） | GB/T 18883 |
| 苯系物总和（苯+甲苯+乙苯+二甲苯） | ≤100mg/kg | GB/T 3186 |
| 重金属（可溶性铅） | ≤60mg/kg | GB/T 9758 |
| 重金属（可溶性镉） | ≤50mg/kg | GB/T 9758 |
| 重金属（可溶性铬） | ≤30mg/kg | GB/T 9758 |
| 重金属（可溶性汞） | ≤30mg/kg | GB/T 9758 |

### 4.2 室内空气质量标准（GB/T 18883-2022）

| 检测项目 | 限量值 | 检测条件 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.08mg/m³ | 封闭12h后检测 | AHMT分光光度法 |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | 封闭12h后检测 | 热解吸-气相色谱法 |
| 苯 | ≤0.03mg/m³ | 封闭12h后检测 | 热解吸-气相色谱法 |
| 氨 | ≤0.20mg/m³ | 封闭12h后检测 | 靛酚蓝分光光度法 |
| 氡 | ≤100Bq/m³ | 连续检测 | 径迹蚀刻法 |

### 4.3 环保施工管理

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 材料进场 | 查验涂料的环保检测报告（VOC/甲醛/重金属） |
| 材料存放 | 密封存放于阴凉干燥处，远离火源 |
| 施工通风 | 施工期间保持良好通风，涂刷后通风干燥 |
| 入住时间 | 全部施工完成后通风7-14天，检测合格后方可入住 |
| 有害物质检测 | 入住前委托第三方CMA资质机构检测 |

### 4.4 环保涂料选择指南

| 认证/标识 | 含义 | 可信度 |
| --- | --- | --- |
| 十环认证（中国环境标志） | 中国官方环保认证 | ★★★★★ |
| 法国A+ | 法国室内环境A+级（最高级） | ★★★★★ |
| 德国蓝天使 | 德国环保认证 | ★★★★★ |
| 美国GreenGuard | 美国绿色卫士认证 | ★★★★ |
| ISO 14001 | 环境管理体系认证 | ★★★ |

## 5. 温湿度施工调整

### 5.1 适宜施工环境

| 环境条件 | 适宜范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 5°C - 35°C | 最佳施工温度10-25°C |
| 相对湿度 | ≤85% | 最佳湿度40-70% |
| 通风条件 | 良好通风但避免强风直吹 | 强风导致干燥过快，漆膜开裂 |
| 基层含水率 | 水泥砂浆基层≤10% | 湿度过高影响漆膜附着力 |
| 基层pH值 | ≤10 | 碱性过高导致漆膜泛碱 |

### 5.2 不同温度下的施工调整

| 环境温度 | 施工调整措施 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| >35°C（高温） | 适当增加兑水量（不超过上限）；避开中午高温时段 | 漆膜干燥过快易开裂；注意工人防暑 |
| 25-35°C（常温偏热） | 正常施工，注意通风 | 干燥时间正常 |
| 10-25°C（最佳温度） | 按标准工艺施工 | 各项指标最优 |
| 5-10°C（低温） | 延长每遍间隔时间；适当减少兑水量 | 干燥时间延长50-100% |
| <5°C（过低温） | 不建议施工；如必须施工，须采取升温措施 | 乳胶漆成膜温度通常≥5°C |
| <0°C（冰冻） | 严禁施工 | 涂料可能冻结破坏乳液 |

### 5.3 不同湿度下的施工调整

| 相对湿度 | 施工调整措施 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| >85%（高湿） | 暂停施工；加强除湿/通风 | 漆膜干燥慢、易发霉、光泽不均 |
| 70-85%（偏高） | 延长每遍间隔时间；加强通风 | 干燥时间延长约30% |
| 40-70%（适宜） | 正常施工 | 最佳湿度范围 |
| <40%（干燥） | 适当减少兑水量；避免强通风 | 干燥过快可能导致刷痕明显 |

### 5.4 季节性施工要点

| 季节 | 特点 | 施工要点 |
| --- | --- | --- |
| 春季（梅雨） | 湿度高、温度适中 | 关注天气预报，避开雨天施工；加强除湿 |
| 夏季 | 高温高湿 | 避开高温时段施工；加强通风防霉 |
| 秋季 | 温度适宜、湿度适中 | 最佳施工季节，按标准工艺执行 |
| 冬季 | 低温干燥 | 室内温度≥5°C方可施工；延长干燥时间；避免开窗大风 |

## 6. 质量验收与检查表

### 6.1 墙面涂装质量验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面颜色 | 均匀一致，无色差 | 目测（自然光+灯光） | □ |
| 2 | 泛碱/咬色 | 无 | 目测 | □ |
| 3 | 流坠/疙瘩 | 无 | 目测+手触 | □ |
| 4 | 刷痕/滚筒痕 | 不明显 | 200W灯泡侧照 | □ |
| 5 | 透底/漏涂 | 无 | 目测 | □ |
| 6 | 分色线平直 | ≤1mm偏差 | 拉线+钢尺 | □ |
| 7 | 表面平整度 | ≤2mm（2m靠尺） | 2m靠尺+塞尺 | □ |
| 8 | 阴阳角方正 | ≤2mm | 直角检测尺 | □ |
| 9 | 立面垂直度 | ≤2mm | 垂直检测尺 | □ |
| 10 | 与门窗套/踢脚收口 | 交接清晰，无污染 | 目测 | □ |

### 6.2 涂层厚度检测

| 涂层 | 湿膜厚度（μm） | 干膜厚度（μm） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 60-80 | 25-35 | 湿膜梳/涂层测厚仪 |
| 面漆（每遍） | 80-100 | 30-40 | 湿膜梳/涂层测厚仪 |
| 总干膜厚度 | - | ≥90μm | 涂层测厚仪 |

### 6.3 涂料材料验收表

| 序号 | 检查项目 | 验收标准 | 检查方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌型号 | 与合同约定一致 | 查验包装/合格证 | □ |
| 2 | 环保检测报告 | VOC≤80g/L，甲醛等合格 | 查阅报告 | □ |
| 3 | 生产日期 | 在保质期内（通常2年） | 查验包装 | □ |
| 4 | 包装完整性 | 密封完好，无渗漏 | 目测 | □ |
| 5 | 底漆配套 | 底漆与面漆配套使用 | 核对产品说明 | □ |
| 6 | 兑水比例 | 按产品说明，≤20% | 现场监督 | □ |

### 6.4 施工环境记录表

| 检查项目 | 施工第1天 | 施工第2天 | 施工第3天 | 施工第4天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（°C） |  |  |  |  |
| 湿度（%） |  |  |  |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |
| 使用涂料 |  |  |  |  |
| 兑水比例 |  |  |  |  |
| 干燥时间 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注意事项 1. 腻子批刮前墙面含水率须≤10%，pH值≤10，否则影响漆膜附着力。 2. 底漆不可省略。底漆起到封闭基层、提高面漆附着力、节约面漆用量的作用。 3. 深色漆/鲜艳色漆须增加涂刷遍数至3-4遍面漆，确保遮盖均匀。 4. 涂刷完成后须保持通风7-14天，待TVOC和甲醛达标后方可入住。 5. 冬季施工时，乳胶漆须在5°C以上环境中存放24h后方可使用。 6. 不同品牌/批次的乳胶漆不得混用，避免色差。 7. 涂刷过程中如发现漆膜异常（起皮/开裂/泛碱），须查明原因并处理后重新涂刷。

# 腻子施工标准 (Putty Application Standards)

Interior Wall Putty Application Requirements for Residential Renovation 适用版本：v1.0 | 更新日期：2026-05-16

## 1. 范围与目的 (Scope and Purpose)

本标准规定了住宅装修墙面腻子工程的技术要求，涵盖腻子类型选择、批刮遍数、打磨要求、层间干燥时间、平整度公差及常见缺陷防治，确保墙面达到涂料或壁纸饰面基层标准。

## 2. 腻子类型与选用 (Putty Types and Selection)

### 2.1 常见腻子类型

| 类型 | 执行标准 | 粘结强度 (MPa) | 适用区域 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般型腻子 (Y) | JG/T 298 | ≥ 0.30 | 干燥区域卧室、客厅 | 成本低，易施工 |
| 柔韧型腻子 (R) | JG/T 298 | ≥ 0.35 | 有轻微裂缝风险的墙面 | 抗裂性能好 |
| 耐水型腻子 (N) | JG/T 298 | ≥ 0.50 | 厨房、卫生间、地下室 | 耐水防潮，强度高 |
| 外墙腻子 | JG/T 157 | ≥ 0.60 | 外墙 | 耐候、耐水、耐碱 |

### 2.2 选用建议

| 使用场景 | 推荐腻子类型 | 推荐遍数 |
| --- | --- | --- |
| 客厅、卧室（干燥环境） | 一般型 (Y) 或 柔韧型 (R) | 2-3 遍 |
| 厨房 | 耐水型 (N) | 2-3 遍 |
| 卫生间 | 耐水型 (N) | 2-3 遍 |
| 阳台（封闭） | 耐水型 (N) | 2-3 遍 |
| 地下室 | 耐水型 (N) | 2-3 遍 |
| 新抹灰墙面 | 一般型 + 耐水型（面层） | 3 遍 |
| 旧墙翻新 | 耐水型 (N) | 3 遍 |
| 石膏板接缝处 | 嵌缝石膏 + 柔韧型 | 2-3 遍 |

## 3. 基层处理 (Substrate Preparation)

### 3.1 基层要求

| 检查项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 基层强度 | 无起砂、粉化、疏松 |
| 基层含水率 | 不大于 10%（使用含水率测定仪） |
| 基层 pH 值 | 不大于 10 |
| 基层平整度 | 偏差 ≤ 4mm（2m 靠尺） |
| 表面清洁度 | 无油污、浮灰、脱模剂残留 |

### 3.2 基层处理步骤

- 清除墙面疏松层、起砂层

- 铲除旧墙松动、空鼓的旧腻子层

- 油污使用清洁剂清洗

- 混凝土墙面脱模剂残留须打磨或化学处理

- 墙面裂缝使用嵌缝石膏填补

- 石膏板接缝处贴嵌缝带（牛皮纸带或玻纤网格带）

- 钉眼涂刷防锈漆（金属钉）

- 大面积不平整处先用石膏找平

### 3.3 界面处理

- 涂刷专用界面剂或底涂一遍

- 界面剂涂刷均匀，无遗漏

- 等待界面剂干燥后（通常 2-4 小时）方可批刮腻子

## 4. 批刮施工 (Putty Application)

### 4.1 施工遍数

| 遍数 | 目的 | 厚度要求 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一遍（底层） | 填补墙面不平，封闭基层 | 0.5-1.0mm | 大刮板（600-800mm） |
| 第二遍（中层） | 进一步找平，修补缺陷 | 0.5-0.8mm | 中刮板（400-600mm） |
| 第三遍（面层） | 精细找平，达到饰面基层要求 | 0.3-0.5mm | 小刮板（300-400mm） |

### 4.2 层间干燥时间

| 环境条件 | 底层干燥时间 | 中层干燥时间 | 面层干燥时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 25°C，湿度 60% | 2-4 小时 | 2-4 小时 | 4-6 小时 |
| 温度 15°C，湿度 70% | 4-6 小时 | 4-6 小时 | 6-8 小时 |
| 温度 10°C，湿度 80% | 8-12 小时 | 8-12 小时 | 12-24 小时 |
| 耐水型腻子 | 6-8 小时 | 6-8 小时 | 12-24 小时 |

### 4.3 施工步骤

- 材料准备

  - 按产品说明比例加水搅拌

  - 使用电动搅拌器搅拌 3-5 分钟至均匀无颗粒

  - 静置 5-10 分钟后再次搅拌

  - 搅拌好的腻子须在可操作时间内使用完毕（一般 2-4 小时）

- 第一遍批刮（底层）

  - 使用大刮板将腻子均匀刮涂于墙面

  - 厚度控制在 0.5-1.0mm

  - 刮涂方向一致，接头错开

  - 阴阳角使用专用阴阳角抹子

  - 完成后检查平整度，标记凹凸区域

- 第一遍打磨

  - 待底层完全干燥后进行

  - 使用 80-120 目砂纸或砂布

  - 重点打磨刮痕、凸起部位

  - 打磨后清除浮灰

- 第二遍批刮（中层）

  - 厚度控制在 0.5-0.8mm

  - 与第一遍刮涂方向垂直

  - 重点修补第一遍标记的凹凸区域

  - 阴阳角保持方正

- 第二遍打磨

  - 使用 120-180 目砂纸

  - 全面打磨，重点处理不平整部位

  - 打磨后使用 2m 靠尺检查平整度

- 第三遍批刮（面层）

  - 厚度控制在 0.3-0.5mm

  - 薄刮收面，确保表面细腻

  - 刮涂方向一致，不留刮痕

- 第三遍打磨（精磨）

  - 使用 180-240 目砂纸

  - 全面精细打磨

  - 使用侧光检查墙面平整度

  - 打磨后彻底清理浮灰

### 4.4 施工环境要求

| 环境参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 5°C - 35°C（最佳 15-25°C） |
| 环境湿度 | 不大于 85% |
| 基层温度 | 不低于 5°C |
| 通风 | 适度通风，避免穿堂风直吹墙面 |
| 雨天 | 不宜施工（湿度过高影响干燥） |

## 5. 打磨要求 (Sanding Requirements)

### 5.1 砂纸选择

| 打磨阶段 | 砂纸目数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 粗打磨（第一遍后） | 80-120 目 | 去除明显刮痕、凸起 |
| 中打磨（第二遍后） | 120-180 目 | 找平修整 |
| 精打磨（第三遍后） | 180-240 目 | 表面细腻处理 |
| 打磨腻子边角 | 240-320 目 | 收边收口 |

### 5.2 打磨注意事项

- 打磨前确认腻子已完全干燥

- 使用打磨灯或侧光照射检查墙面

- 打磨力度均匀，避免局部过度打磨

- 阴阳角打磨使用专用工具，保持线条顺直

- 打磨后使用毛刷或吸尘器清除浮灰

- 打磨完成后使用 2m 靠尺复测平整度

## 6. 平整度公差 (Flatness Tolerance)

### 6.1 验收标准

| 检测项目 | 检测方法 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 2m 靠尺 + 楔形塞尺 | ≤ 2mm |
| 立面垂直度 | 2m 垂直检测尺 | ≤ 3mm |
| 阴阳角方正 | 直角检测尺 | ≤ 3mm |
| 表面无波浪感 | 侧光检查 | 无明显波浪纹 |
| 分色线平直 | 拉 5m 线检查 | ≤ 2mm |

### 6.2 光照检查方法

- 使用 200W 以上白炽灯或 LED 工作灯

- 灯具距离墙面 300-500mm

- 光线与墙面呈 15-30 度角

- 沿墙面缓慢移动，观察是否有凹凸不平

- 标记不合格区域并修复

## 7. 常见缺陷及防治 (Common Defects)

### 7.1 缺陷对照表

| 缺陷 | 表现形式 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起泡 | 表面出现气泡孔 | 基层含水率高 / 单次刮涂过厚 / 搅拌不均匀 | 铲除起泡部分，重新批刮，控制厚度 |
| 开裂 | 表面出现裂缝 | 基层开裂传递 / 腻子层过厚 / 干燥过快 | 沿裂缝开 V 型槽，嵌缝石膏填补，重新批刮 |
| 脱层/起皮 | 腻子层与基层分离 | 基层未清理 / 未涂刷界面剂 / 基层强度不足 | 铲除松脱层，处理基层，重新施工 |
| 粉化 | 表面掉粉 | 腻子质量差 / 养护不足 / 环境过于干燥 | 涂刷封闭底漆，严重须铲除重做 |
| 返碱 | 表面出现白色结晶 | 基层碱性过高 / 环境潮湿 | 使用草酸溶液处理，涂刷抗碱底漆 |
| 刮痕明显 | 表面留有刮板痕迹 | 腻子过硬后仍刮涂 / 刮板角度不当 | 打磨修复 |
| 色差 | 表面颜色不均 | 不同批次腻子混用 / 搅拌不均匀 | 不影响结构，面漆覆盖 |
| 针孔 | 表面细小孔洞 | 基层有气孔 / 腻子搅拌带入空气 | 补刮一遍细腻子 |
| 阴阳角不顺直 | 角部线条弯曲 | 未使用阴阳角抹子 / 操作不熟练 | 使用专用工具修复 |

### 7.2 缺陷预防检查清单

- 施工前检查基层含水率和 pH 值

- 界面剂涂刷均匀无遗漏

- 严格按产品说明控制加水比例

- 每遍刮涂厚度不超过规定值

- 确认层间充分干燥后再进行下一遍施工

- 使用合格产品，不使用过期腻子

- 施工环境温湿度符合要求

- 阴阳角使用专用工具施工

- 打磨后及时清理浮灰

- 完成后进行平整度验收

## 8. 腻子层与面层衔接

### 8.1 底漆施工

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 施工时机 | 腻子层打磨清理完成后、面漆施工前 |
| 底漆类型 | 根据面层类型选择（抗碱底漆 / 封闭底漆 / 通用底漆） |
| 涂刷遍数 | 1-2 遍 |
| 干燥时间 | 按产品说明，通常 2-4 小时 |
| 用量 | 80-100 g/m²（单遍） |

### 8.2 施工记录表

| 检查项目 | 检测值 | 允许值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面平整度（测点 1） | — | ≤ 2mm | — |
| 表面平整度（测点 2） | — | ≤ 2mm | — |
| 表面平整度（测点 3） | — | ≤ 2mm | — |
| 立面垂直度 | — | ≤ 3mm | — |
| 阴阳角方正 | — | ≤ 3mm | — |
| 侧光检查 | — | 无波浪纹 | — |
| 表面是否粉化 | — | 无粉化 | — |
| 表面是否开裂 | — | 无开裂 | — |

本文件由知识库管理系统自动生成，仅供技术参考。实际工程须遵循现行国家及地方强制性标准。

# 装修油漆施工规范

## 墙面工程

### 基本要求

- 基层处理干净

- 腻子批刮平整

- 涂料涂刷均匀

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 表面质量 | 无流坠、透底 |
| 颜色 | 均匀无色差 |

## 木器漆工程

### 基本要求

- 基层处理干净

- 底漆封闭

- 面漆均匀

### 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 表面 | 光滑均匀 |
| 颜色 | 一致 |
| 木纹 | 清晰（开放型） |

## 施工条件

- 温度：5-35°C

- 湿度：≤85%

- 通风良好

# 墙面施工详解

## 墙面类型处理

### 新房毛坯墙

- 检查基层质量

- 清理浮灰

- 刷界面剂

- 批刮腻子

### 旧房墙面

- 铲除旧墙皮

- 检查空鼓

- 修补裂缝

- 重新批腻子

### 轻质砖墙

- 刷界面剂

- 挂网处理

- 批刮腻子

## 腻子施工

### 腻子选择

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 耐水腻子 | 防潮 | 厨卫附近 |
| 普通腻子 | 便宜 | 干燥区域 |
| 成品腻子 | 环保 | 全屋推荐 |

### 施工要点

- 第一遍粗刮（≤2mm）

- 第二遍细刮（≤1mm）

- 第三遍局部修补

- 干后打磨

### 打磨

- 用 240 目以上砂纸

- 灯光照射检查平整度

- 平整度≤2mm/2m

## 涂料施工

### 底漆

- 必须刷，增强附着力

- 封闭基层

- 减少面漆用量

### 面漆

- 第一遍：均匀涂刷

- 间隔 4-6 小时

- 第二遍：方向与第一遍一致

### 施工条件

- 温度：5-35°C

- 湿度：≤85%

- 通风良好

## 墙面开裂处理

### 原因

- 基层未处理

- 温差变化

- 墙体沉降

### 处理方法

| 类型 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 细微裂纹 | 表面修补 |
| 较宽裂缝 | 开槽嵌缝 |
| 结构性裂缝 | 找专业人士 |

## 验收标准

- 平整度≤2mm/2m

- 无色差、透底

- 无流坠、刷痕

- 阴阳角顺直

# 墙面处理规范

## 基层处理

### 检查基层

- 墙面是否空鼓

- 是否有裂缝

- 平整度检查

- 含水率检查（≤10%）

### 处理方法

- 空鼓：铲除后重新抹灰

- 裂缝：嵌缝石膏修补

- 不平整：找平处理

- 含水率高：通风干燥

## 腻子施工

### 腻子选择

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 耐水腻子 | 防潮 | 厨卫附近 |
| 普通腻子 | 便宜 | 干燥区域 |
| 成品腻子 | 环保 | 全屋 |

### 施工要点

- 第一遍粗刮（厚度≤2mm）

- 第二遍细刮（厚度≤1mm）

- 第三遍局部修补

- 干后打磨

### 打磨

- 用 240 目以上砂纸

- 灯光照射检查

- 平整度≤2mm/2m

## 涂料施工

### 施工条件

- 温度：5-35°C

- 湿度：≤85%

- 通风良好

### 施工方法

- 底漆 1 遍

- 面漆 2 遍

- 每遍间隔 4-6 小时

### 验收标准

- 无流坠、透底

- 颜色均匀

- 表面光滑

- 阴阳角顺直