Table of Contents

# 装修验收表格汇总

## 各阶段验收表

| 阶段 | 验收表 | 关键检查项 |
| --- | --- | --- |
| 水电 | 水电验收清单 | 打压测试、通路测试 |
| 泥瓦 | 泥瓦验收清单 | 平整度、空鼓率 |
| 木作 | 木作验收清单 | 吊顶平整、柜体牢固 |
| 油漆 | 油漆验收清单 | 表面光滑、无色差 |
| 安装 | 安装验收清单 | 地板、门、洁具 |
| 竣工 | 竣工验收清单 | 全部功能正常 |

## 使用说明

- 每个阶段完成后填写验收表

- 不合格的项目注明位置和处理方法

- 双方签字确认

- 整改后复验

# 室内空气质量验收 (Indoor Air Quality Acceptance)

## 概述

室内空气质量直接影响居住者的健康。装修完成后，必须对甲醛、TVOC、苯、氨、氡等主要污染物进行检测，确保达到国家 GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和 GB/T 18883《室内空气质量标准》的要求。

## 一、检测标准

### 1.1 国家标准限值

| 检测项目 | GB 50325限值（I类） | GB/T 18883限值 | 检测方法 | 主要来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛(HCHO) | ≤0.07mg/m³ | ≤0.08mg/m³ | 酚试剂分光光度法 | 人造板、胶水、油漆 |
| 苯(C₆H₆) | ≤0.06mg/m³ | ≤0.09mg/m³ | 气相色谱法 | 油漆、涂料、溶剂 |
| 甲苯 | ≤0.15mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 气相色谱法 | 油漆、粘合剂 |
| 二甲苯 | ≤0.15mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 气相色谱法 | 油漆、溶剂 |
| TVOC | ≤0.45mg/m³ | ≤0.50mg/m³ | 气相色谱法 | 综合挥发性有机物 |
| 氨(NH₃) | ≤0.15mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 靛酚蓝分光光度法 | 混凝土防冻剂、石材 |
| 氡(Rn-222) | ≤150Bq/m³ | ≤100Bq/m³ | 活性炭盒法/径迹法 | 土壤、石材、瓷砖 |

注意：GB 50325为工程验收标准（封闭1小时），GB/T 18883为居住环境标准（封闭12小时）。建议以GB/T 18883为准，更严格也更贴近实际居住环境。

### 1.2 I类与II类建筑

- I类建筑：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等

- II类建筑：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店等

## 二、检测方法

### 2.1 专业机构检测（推荐）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 检测单位 | 具备CMA资质的第三方检测机构 |
| 采样方式 | 使用大气采样仪，实验室分析 |
| 检测周期 | 采样约30分钟/点，3-5个工作日出报告 |
| 费用 | 每点约300-800元（按检测项目收费） |
| 采样点数 | ≤50㎡设1点，50-100㎡设2点，>100㎡设3-5点 |
| 采样高度 | 距地面0.8-1.5m（呼吸带） |
| 封闭要求 | 关闭门窗12小时（GB/T 18883） |

### 2.2 自测方法

| 方法 | 精度 | 成本 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛自测盒 | 低（定性参考） | 5-20元/次 | 初步筛查 |
| 便携式检测仪 | 中低 | 200-1000元 | 日常监测 |
| 租专业设备 | 中 | 100-300元/天 | 较精确测量 |
| 第三方检测 | 高 | 300-800元/点 | 验收/纠纷 |

### 2.3 自测盒使用步骤

- ☐ 关闭门窗12小时，室内温度保持在22-28℃

- ☐ 将检测盒放置在检测区域中央，距地面0.8-1.5m

- ☐ 打开检测盒，吸收空气30-60分钟

- ☐ 加入显色剂，等待10-15分钟

- ☐ 与比色卡对比，读取浓度值

- ☐ 每个房间单独检测，记录数据

注意：自测盒仅作参考，结果受温度、湿度、操作方式影响较大。正式验收建议委托CMA资质机构。

## 三、验收流程

### 3.1 验收前准备

- 装修完工至少7天后进行检测

- 全部家具进场后检测（家具也会释放污染物）

- 检测前关闭门窗12小时

- 室内温度控制在22-28℃

- 清理装修垃圾，保持清洁

- 移除香氛、空气清新剂等干扰源

### 3.2 检测点位设置

| 房间类型 | 检测点位数量 | 检测位置 |
| --- | --- | --- |
| ≤10㎡卧室 | 1点 | 房间中央 |
| 10-25㎡客厅 | 1-2点 | 中央及沙发附近 |
| >25㎡大客厅 | 2-3点 | 均匀分布 |
| 厨房 | 1点 | 远离灶台 |
| 卫生间 | 1点 | 中央 |

### 3.3 验收判定

检测结果 ≤ 国家标准限值 ────▶ 合格，可入住
         │
         ▼
检测结果 > 国家标准限值 ────▶ 不合格，需治理后复检

## 四、常见超标原因

### 4.1 甲醛超标

| 原因 | 说明 |
| --- | --- |
| 人造板用量大 | 颗粒板、密度板、多层板使用过多 |
| 胶水质量差 | 脲醛树脂胶释放甲醛 |
| 家具未封边 | 裸露板材直接释放 |
| 叠加效应 | 多件合格家具叠加导致超标 |
| 通风不足 | 装修后立即入住 |

### 4.2 TVOC超标

| 原因 | 说明 |
| --- | --- |
| 涂料/油漆 | 未完全干燥挥发 |
| 胶粘剂 | 玻璃胶、发泡胶、壁纸胶 |
| 新家具 | 油漆、皮革、布艺沙发 |
| 软装 | 窗帘、地毯、床垫 |

### 4.3 苯系物超标

| 原因 | 说明 |
| --- | --- |
| 油性漆 | 油漆未充分干燥 |
| 溶剂 | 稀释剂、天那水残留 |
| 防水材料 | 部分防水涂料含苯 |

## 五、治理措施

### 5.1 治理方法对比

| 方法 | 效果 | 成本 | 周期 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风换气 | ★★★★★ | 免费 | 持续 | 所有场景，最有效 |
| 新风系统 | ★★★★ | 5000-20000元 | 长期 | 装修前/后均可 |
| 活性炭吸附 | ★★ | 200-500元 | 2-4周 | 辅助手段 |
| 空气净化器 | ★★★ | 1000-5000元 | 持续 | 辅助手段 |
| 光触媒喷涂 | ★★★ | 500-2000元 | 3-6个月 | 家具表面 |
| 专业治理公司 | ★★★ | 2000-8000元 | 7-15天 | 严重超标 |
| 绿植辅助 | ★ | 少量 | 长期 | 心理安慰为主 |

### 5.2 通风方案

#### 标准通风流程

装修完工 ──(7天后)──▶ 检测 ──超标?──▶ 治理 ──复检──▶ 合格入住
                           │
                         合格
                           │
                           ▼
                       继续通风(至少1个月)──▶ 入住

#### 高效通风技巧

- 选择高温季节通风（温度高，释放快）

- 开窗+开柜门+开抽屉，全方位通风

- 使用工业风扇加速空气流通

- 高温高湿环境（夏天）加速甲醛释放

- 入住后保持每天开窗通风至少2小时

- 安装新风系统，实现持续换气

### 5.3 治理注意事项

- 不要迷信绿植：绿萝、吊兰等对甲醛的吸收能力极其有限

- 不要急于入住：即使检测合格，建议通风至少1-3个月后再入住

- 特殊人群加倍注意：孕妇、婴幼儿、老人需要更严格的空气质量

- 定期复检：入住后3个月、6个月各复检一次

- 注意季节变化：夏季高温时甲醛释放量增大，冬季暖气时同样

## 六、检测记录表（模板）

| 房间 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧 | 甲醛 |  | ≤0.08mg/m³ |  |  |
| 主卧 | TVOC |  | ≤0.50mg/m³ |  |  |
| 主卧 | 苯 |  | ≤0.09mg/m³ |  |  |
| 次卧 | 甲醛 |  | ≤0.08mg/m³ |  |  |
| 客厅 | 甲醛 |  | ≤0.08mg/m³ |  |  |
| 客厅 | TVOC |  | ≤0.50mg/m³ |  |  |
| 厨房 | 甲醛 |  | ≤0.08mg/m³ |  |  |
| 厨房 | 氨 |  | ≤0.20mg/m³ |  |  |

检测机构：____________ 检测日期：____________ 检测人员：____________

# 装修验收注意事项

## 通用注意事项

- 每个阶段必须验收

- 不合格不付款

- 问题限期整改

- 验收签字确认

## 各阶段重点

### 水电验收

- 打压测试必须做

- 电路通路必须测

- 拍照记录管线走向

### 防水验收

- 蓄水24小时

- 检查楼下是否渗漏

### 泥瓦验收

- 空鼓率≤5%

- 平整度达标

- 坡度正确

### 木作验收

- 吊顶平整

- 柜体牢固

- 五金正常

### 油漆验收

- 表面光滑

- 无色差透底

- 阴阳角顺直

### 竣工验收

- 所有功能正常

- 环保检测达标

- 资料交接完整

## 验收工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| 2m靠尺 | 平整度检查 |
| 空鼓锤 | 空鼓检查 |
| 万用表 | 电路测试 |
| 打压泵 | 水路测试 |
| 水平仪 | 水平检查 |

# 木作验收 Checklist（25项）

验收阶段：木作/定制工程完工后、油漆工程开工前（或部分与油漆交叉）
适用类型：全屋木作（定制柜+门+吊顶+木饰面）
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过记录问题并要求整改。建议携带工具：卷尺、水平尺、直角尺、手电筒。

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |

## 一、定制柜体验收（1–10项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体垂直度 | 水平尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 2 | 柜体水平度 | 水平尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 3 | 柜门开合 | 反复开合5次 | 开合顺畅、铰链阻尼正常 | [ ] |  |
| 4 | 柜门平整度 | 目测（侧视） | 门板平整无翘曲，缝隙均匀（2–3mm） | [ ] |  |
| 5 | 抽屉抽拉 | 反复抽拉5次 | 抽拉顺畅、滑轨无异响、阻尼正常 | [ ] |  |
| 6 | 柜体与墙面缝隙 | 目测+塞尺 | 缝隙≤3mm，打胶收口平整 | [ ] |  |
| 7 | 层板承重 | 手压测试 | 层板不弯曲变形、固定牢固 | [ ] |  |
| 8 | 封边质量 | 目测+手触 | 封边平整无翘起、无开胶 | [ ] |  |
| 9 | 五金件安装 | 目测+操作 | 铰链/滑轨/拉手安装牢固、无松动 | [ ] |  |
| 10 | 柜内隔板可调 | 操作测试 | 层板托钉可调、层板可拆卸 | [ ] |  |

## 二、门安装验收（11–16项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 门扇开合 | 反复开合5次 | 开合顺畅、无异响、不自动开合 | [ ] |  |
| 12 | 门缝间隙 | 塞尺测量 | 左右缝2–3mm、上缝2–3mm、下缝5–8mm | [ ] |  |
| 13 | 门锁安装 | 操作测试 | 锁舌灵活、锁芯对准、把手无松动 | [ ] |  |
| 14 | 门吸安装 | 操作测试 | 门吸固定牢固、吸力正常 | [ ] |  |
| 15 | 门套与墙面 | 目测+手触 | 门套与墙面密贴、打胶平整 | [ ] |  |
| 16 | 门扇表面 | 目测 | 无划痕、无磕碰、无色差、饰面完好 | [ ] |  |

## 三、吊顶验收（17–21项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 吊顶平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 18 | 石膏板接缝 | 目测+手触 | 接缝处V型槽处理、嵌缝石膏饱满 | [ ] |  |
| 19 | 吊顶吊杆间距 | 卷尺测量 | 主龙骨吊杆间距≤1000mm | [ ] |  |
| 20 | 石膏板固定 | 目测+手触 | 自攻螺丝间距≤200mm，钉帽嵌入板面 | [ ] |  |
| 21 | 厨卫铝扣板 | 目测+手触 | 板面平整、龙骨牢固、无色差 | [ ] |  |

## 四、木饰面/背景墙验收（22–23项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 木饰面平整度 | 目测+手触 | 拼接平整、无错台、无翘曲 | [ ] |  |
| 23 | 木格栅间距 | 卷尺测量 | 间距均匀一致，偏差≤2mm | [ ] |  |

## 五、综合验收（24–25项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 环保等级确认 | 查看检测报告 | 板材环保等级达到合同约定（E0/ENF） | [ ] |  |
| 25 | 现场清理 | 目测 | 木屑/边角料清理干净，场地整洁 | [ ] |  |

## 验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 25 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 常见问题速查

| 问题 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 柜门不齐 | 铰链调节不到位 | 调节铰链三个方向螺丝 |
| 抽屉卡顿 | 滑轨安装不平/质量差 | 重新安装或更换滑轨 |
| 吊顶裂缝 | 石膏板接缝未处理好 | 重新嵌缝+贴牛皮纸+批腻子 |
| 门缝过大 | 门套安装不垂直 | 调整门套或更换门扇 |
| 封边翘起 | 封边胶质量问题/施工不当 | 重新封边 |
| 板材环保不达标 | 使用了劣质板材 | 要求提供检测报告，不达标则更换 |

# 木作验收

## 吊顶验收

- 检查龙骨间距和牢固程度

- 用 2m 靠尺检查平整度，偏差≤3mm

- 检查石膏板接缝是否错开

- 检查转角处是否用整板切割

## 柜体验收

- 检查柜体是否稳固

- 检查门板开合是否顺畅

- 检查板材封边是否严密

- 检查五金件安装质量

# 装修环保验收

## 验收标准

| 指标 | 国标限值 | 建议值 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ | ≤0.08mg/m³ |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | ≤0.50mg/m³ |
| 氨 | ≤0.20mg/m³ | ≤0.15mg/m³ |

## 检测方法

### 专业检测

- 请第三方机构检测

- 出具检测报告

- 费用约500-1000元

### 自测

- 甲醛检测盒

- 空气质量检测仪

- 仅供参考

## 治理方法

### 通风

- 最有效的方法

- 至少通风3个月

- 夏季效果更好

### 活性炭

- 辅助吸附

- 定期更换

### 空气净化器

- 选择除甲醛功能

- 持续运行

### 专业治理

- 光触媒

- 臭氧治理

- 需专业公司

## 验收流程

- 封闭门窗12小时

- 进行检测

- 对比标准

- 达标后入住

# 竣工验收 Checklist（45项总验收）

验收阶段：全部工程完工、家具进场前
适用类型：全屋综合竣工验收
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过记录问题并要求整改。建议携带工具：2m靠尺、空鼓锤、相位检测仪、卷尺、水平尺、手电筒。

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |
| 合同工期 | [ ] 天 |
| 实际工期 | [ ] 天 |

## 一、墙面工程（1–8项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤3mm/2m | [ ] |  |
| 2 | 墙面垂直度 | 2m靠尺/铅垂仪 | 偏差≤3mm/2m | [ ] |  |
| 3 | 墙面阴阳角方正 | 阴阳角尺 | 偏差≤3mm | [ ] |  |
| 4 | 墙面空鼓 | 空鼓锤敲击 | 空鼓面积≤400cm²/处，整面≤5% | [ ] |  |
| 5 | 乳胶漆外观 | 目测（侧光检查） | 无色差、无流坠、无刷痕、无透底 | [ ] |  |
| 6 | 墙面裂缝 | 目测+手电筒 | 无结构性裂缝，细微龟裂需修补 | [ ] |  |
| 7 | 壁纸/墙布粘贴 | 目测+手触 | 无气泡、无翘边、拼缝对齐 | [ ] |  |
| 8 | 踢脚线安装 | 目测+手触 | 与墙面密贴、无松动、接缝平整 | [ ] |  |

## 二、地面工程（9–15项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 地砖空鼓 | 空鼓锤敲击 | 单块空鼓≤5%，整体≤3% | [ ] |  |
| 10 | 地砖平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 接缝高低差≤0.5mm | [ ] |  |
| 11 | 地砖坡度（卫生间/阳台） | 水平尺+倒水试验 | 坡度向地漏，无积水 | [ ] |  |
| 12 | 地砖接缝 | 目测+十字卡检查 | 缝隙均匀一致，美缝完整无遗漏 | [ ] |  |
| 13 | 地板平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 14 | 地板踩踏异响 | 全区域踩踏检查 | 无松动、无异响 | [ ] |  |
| 15 | 地板伸缩缝 | 目测 | 墙边留8–12mm伸缩缝，踢脚线覆盖 | [ ] |  |

## 三、门窗工程（16–21项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 门扇开合 | 反复开合3次 | 开合顺畅、无异响、自动闭合正常 | [ ] |  |
| 17 | 门锁/门吸 | 操作测试 | 锁具灵活、门吸有效 | [ ] |  |
| 18 | 门缝间隙 | 塞尺测量 | 门缝均匀（2–3mm），关闭后无明显透光 | [ ] |  |
| 19 | 门扇表面 | 目测 | 无划痕、无磕碰、无色差 | [ ] |  |
| 20 | 窗户开合 | 反复开合3次 | 开合灵活、密封条完好、锁扣有效 | [ ] |  |
| 21 | 窗台/窗框渗漏 | 雨后检查/淋水试验 | 窗框周边无渗漏痕迹 | [ ] |  |

## 四、水电工程（22–30项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 所有插座通电 | 相位检测仪 | 每路插座通电正常，左零右火上接地 | [ ] |  |
| 23 | 所有开关控制 | 操作测试 | 每个开关控制对应灯具，无误控 | [ ] |  |
| 24 | 灯具亮灯测试 | 全部点亮 | 所有灯具正常工作，无频闪 | [ ] |  |
| 25 | 水龙头/角阀通水 | 全部打开 | 通水正常，接口无渗漏 | [ ] |  |
| 26 | 排水通畅性 | 每个排水口倒水 | 排水通畅、无倒灌、无渗漏 | [ ] |  |
| 27 | 马桶冲水 | 连续冲水3次 | 冲力正常、无渗漏、水位自动恢复 | [ ] |  |
| 28 | 地漏排水 | 倒水试验 | 排水迅速、无积水、无异味返出 | [ ] |  |
| 29 | 热水器安装 | 通电/通水测试 | 安装牢固，出水正常，无渗漏 | [ ] |  |
| 30 | 配电箱标识 | 目测 | 各回路标识清晰，与图纸一致 | [ ] |  |

## 五、厨房工程（31–35项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 橱柜安装 | 目测+手触 | 柜体端正、门板对齐、铰链正常 | [ ] |  |
| 32 | 台面接缝 | 目测+手触 | 接缝平整、玻璃胶均匀、无渗漏隐患 | [ ] |  |
| 33 | 水槽排水 | 放水测试 | 排水通畅，下水管接口无渗漏 | [ ] |  |
| 34 | 烟道止逆阀 | 目测+手触 | 安装牢固、叶片灵活 | [ ] |  |
| 35 | 厨房插座（防溅） | 目测 | 水槽周边插座有防溅盒 | [ ] |  |

## 六、卫生间工程（36–40项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 卫生间防水（最终确认） | 检查闭水试验记录 | 48小时闭水试验合格（有记录+照片） | [ ] |  |
| 37 | 淋浴隔断安装 | 目测+手触 | 安装牢固、玻璃有3C认证标志、无渗漏 | [ ] |  |
| 38 | 浴室柜安装 | 目测+手触 | 柜体水平、柜门对齐、台面无渗漏 | [ ] |  |
| 39 | 排气/换气 | 开启排风扇 | 排风正常，噪音在合理范围 | [ ] |  |
| 40 | 卫生间插座（防溅） | 目测 | 所有插座有防溅盒，距水源安全距离 | [ ] |  |

## 七、吊顶工程（41–42项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 石膏板吊顶 | 目测+手触 | 表面平整无裂缝、接缝处理平整 | [ ] |  |
| 42 | 厨卫铝扣板吊顶 | 目测+手触 | 板面平整、无色差、龙骨牢固 | [ ] |  |

## 八、安全与环保（43–45项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 漏电保护测试 | 按下漏保测试按钮 | 各回路漏保30ms内跳闸 | [ ] |  |
| 44 | 室内空气质量（甲醛） | 第三方检测/自测盒 | 甲醛≤0.08mg/m³（GB/T 18883） | [ ] |  |
| 45 | 室内空气质量（TVOC） | 第三方检测 | TVOC≤0.6mg/m³（GB/T 18883） | [ ] |  |

## 九、验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 45 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改问题清单 | [附页] |
| 整改完成期限 | [ ] |
| 复验日期 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 附：验收工具清单

| 工具 | 用途 | 是否自备 |
| --- | --- | --- |
| 2m靠尺 | 平整度/垂直度检测 | [ ] |
| 空鼓锤 | 瓷砖/墙面空鼓检测 | [ ] |
| 相位检测仪 | 插座接线检测 | [ ] |
| 卷尺（5m） | 尺寸测量 | [ ] |
| 水平尺 | 坡度/水平检测 | [ ] |
| 手电筒 | 侧光检查墙面 | [ ] |
| 塞尺 | 缝隙测量 | [ ] |
| 阴阳角尺 | 阴阳角方正检测 | [ ] |
| 水桶 | 排水/坡度测试 | [ ] |
| 手机（拍照） | 记录问题 | [ ] |

# 竣工验收

竣工验收是装修完成的最终验收，也是最全面的检查环节。

## 验收项目

### 1. 整体外观

- 墙面、地面、顶面无明显缺陷

- 门窗安装牢固，开启灵活

- 各功能区使用正常

### 2. 功能测试

- 所有水龙头出水正常，无渗漏

- 所有插座通电正常

- 下水道排水顺畅

- 厨卫排风正常

### 3. 环保检测

- 建议请第三方机构进行甲醛、TVOC 检测

- 达标后方可入住

### 4. 资料交接

- 管线走向图

- 材料合格证和保修卡

- 竣工图纸

- 质保合同

# 装修验收指南

## 验收流程

### 各阶段验收

每个施工阶段完成后必须验收。

### 验收标准

按照国家标准执行。

### 验收记录

做好验收记录，双方签字确认。

## 验收工具

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| 2m靠尺 | 平整度检查 |
| 空鼓锤 | 空鼓检查 |
| 万用表 | 电路测试 |
| 打压泵 | 水路测试 |
| 水平仪 | 水平检查 |

## 验收要点

### 水电验收

- 打压测试

- 通路测试

- 拍照记录

### 泥瓦验收

- 平整度

- 空鼓率

- 闭水试验

### 木作验收

- 平整度

- 牢固度

### 油漆验收

- 表面质量

- 颜色

### 竣工验收

- 全部功能

- 环保检测

# 水电验收 Checklist（28项）

验收阶段：水电工程完工后、泥瓦工程开工前
适用类型：全屋水电隐蔽工程
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过在备注中记录问题并要求整改

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |
| 监理单位 | [ ] |

## 一、水路验收（1–10项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水管打压测试 | 手动/电动打压泵加压至0.8MPa，稳压30分钟 | 压降≤0.05MPa，接头无渗漏 | [ ] |  |
| 2 | 水管材质确认 | 目测检查管体标识 | PPR热水管（S3.2系列），有国标标识 | [ ] |  |
| 3 | 水管品牌核验 | 查看管体喷码 | 合同约定品牌（伟星/日丰等），非假冒 | [ ] |  |
| 4 | 冷热水管间距 | 卷尺测量 | 平行间距≥150mm，左热右冷 | [ ] |  |
| 5 | 水管走向（横平竖直） | 目测 | 横平竖直，墙面水管距地150–300mm | [ ] |  |
| 6 | 管卡固定间距 | 卷尺测量 | 冷水管卡间距≤600mm，热水管≤500mm | [ ] |  |
| 7 | 水管穿墙/楼板套管 | 目测 | 穿墙/楼板处加套管，套管内无接头 | [ ] |  |
| 8 | 排水管道坡度 | 水平尺/目测 | 排水管坡度≥1%，无倒坡 | [ ] |  |
| 9 | 排水管存水弯 | 目测 | 所有排水口设存水弯（防臭） | [ ] |  |
| 10 | 排水通水试验 | 通水观察 | 排水通畅，无渗漏、无积水 | [ ] |  |

## 二、电路验收（11–20项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 电线规格确认 | 查看线体喷码+卡尺测量线径 | 2.5mm²（照明/插座）、4mm²（空调/厨卫）、6mm²（大功率） | [ ] |  |
| 12 | 电线品牌核验 | 查看线体标识 | 合同约定品牌（远东/熊猫等），有CCC认证 | [ ] |  |
| 13 | 强弱电间距 | 卷尺测量 | 强弱电管间距≥300mm，交叉处包锡箔纸 | [ ] |  |
| 14 | 线管走向（横平竖直） | 目测 | 横平竖直，墙面电管距地300mm | [ ] |  |
| 15 | 线管内电线数量 | 目测/抽拉 | 单根Φ16管≤3根线，Φ20管≤4根线 | [ ] |  |
| 16 | 电线在管内可抽动 | 抽拉试验 | 电线可在线管内自由抽动，方便日后更换 | [ ] |  |
| 17 | 回路分设检查 | 查看配电箱 | 照明、插座、空调、厨卫各独立回路 | [ ] |  |
| 18 | 配电箱安装 | 目测+通电测试 | 安装端正，漏保测试按钮有效，标识清晰 | [ ] |  |
| 19 | 绝缘电阻测试 | 兆欧表测量 | 线间/线地绝缘电阻≥0.5MΩ | [ ] |  |
| 20 | 插座相序检测 | 相位检测仪 | 左零右火上接地，接线正确 | [ ] |  |

## 三、防水验收（21–25项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 防水涂刷高度 | 卷尺测量 | 淋浴区墙面≥1800mm，其他区域≥300mm | [ ] |  |
| 22 | 防水涂刷遍数 | 询问+目测涂膜厚度 | 至少2遍，纵横交错涂刷 | [ ] |  |
| 23 | 防水涂膜厚度 | 测厚仪/目测 | 平均厚度≥1.5mm，无露底/气泡/裂纹 | [ ] |  |
| 24 | 管根/阴角加强处理 | 目测 | 管根、阴角处圆弧处理+无纺布加强 | [ ] |  |
| 25 | 闭水试验 | 蓄水20–30mm，48小时后检查 | 水位无明显下降，楼下天花板无渗漏痕迹 | [ ] |  |

## 四、综合验收（26–28项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 线盒/底盒安装 | 目测+卷尺 | 暗盒端正、深度足够、同一房间同一高度 | [ ] |  |
| 27 | 开关插座高度 | 卷尺测量 | 开关距地1300mm，普通插座距地300mm，偏差≤10mm | [ ] |  |
| 28 | 等电位联结 | 目测+万用表 | 卫生间等电位端子箱接线完整，导通良好 | [ ] |  |

## 五、验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 28 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 整改复查日期 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 附：常见问题速查

| 问题 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 打压掉压 | 接头未熔接好 | 重新热熔接头，再次打压 |
| 强弱电线管紧贴 | 施工不规范 | 间距不足处加包锡箔纸，严重需返工 |
| 线管内电线过多 | 偷工减料 | 增加线管或减少每管电线数 |
| 防水涂膜有气泡 | 基层未干燥/涂刷过快 | 铲除气泡处，重新涂刷 |
| 闭水试验渗漏 | 涂膜厚度不足/漏涂 | 找到渗漏点，局部补刷+重新闭水 |
| 绝缘电阻不合格 | 线皮破损/潮湿 | 排查破损点更换电线 |

# 水电验收

水电验收是装修中最重要的验收节点之一。

## 水路验收

- 打压测试：0.8MPa 保压 30 分钟，压降≤0.05MPa

- 检查管卡间距：水平≤60cm，立管≤100cm

- 冷热水管间距≥15cm

- 检查接头是否渗漏

## 电路验收

- 强弱电间距≥30cm

- 电线穿管率≤40%

- 用相位检测仪检查所有插座接线是否正确

- 检查回路是否与设计图一致

- 拍照记录管线走向

# 泥瓦验收 Checklist（32项）

验收阶段：泥瓦工程完工后、木作/油漆工程开工前
适用类型：全屋泥瓦（贴砖+地面+砌墙）
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过记录问题并要求整改。建议携带工具：空鼓锤、2m靠尺、直角尺、水平尺、卷尺。

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |

## 一、瓷砖铺贴验收（1–14项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖空鼓 | 空鼓锤逐块敲击 | 单块空鼓面积≤5%，整房间≤3% | [ ] |  |
| 2 | 墙砖空鼓 | 空鼓锤逐块敲击 | 单块空鼓面积≤5%，整面墙≤5% | [ ] |  |
| 3 | 地砖平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 接缝高低差≤0.5mm | [ ] |  |
| 4 | 墙砖平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 接缝高低差≤0.5mm | [ ] |  |
| 5 | 砖面破损/划痕 | 目测+手触 | 无裂纹、无缺角、无明显划痕 | [ ] |  |
| 6 | 砖缝均匀度 | 目测+十字卡 | 缝隙均匀一致，偏差≤1mm | [ ] |  |
| 7 | 砖缝美缝/填缝 | 目测 | 美缝饱满、无脱落、无遗漏 | [ ] |  |
| 8 | 砖面色差 | 目测（自然光下） | 同批次砖无肉眼可见色差 | [ ] |  |
| 9 | 瓷砖方向性 | 目测 | 有纹理方向的砖铺贴方向一致 | [ ] |  |
| 10 | 阳角45°碰角 | 目测+手触 | 拼角密合、无崩边、无错台 | [ ] |  |
| 11 | 墙砖压地砖 | 目测 | 卫生间/厨房墙面砖压地面砖（墙压地） | [ ] |  |
| 12 | 墙砖最下一排 | 目测 | 非整砖在最下一排（非显眼处） | [ ] |  |
| 13 | 大砖背胶使用 | 询问+目测 | 大规格砖上墙已涂刷背胶 | [ ] |  |
| 14 | 瓷砖胶使用 | 询问 | 大砖上墙使用瓷砖胶（非纯水泥砂浆） | [ ] |  |

## 二、地面工程验收（15–20项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 地面平整度 | 2m靠尺+塞尺 | 偏差≤3mm/2m（找平层） | [ ] |  |
| 16 | 卫生间地面坡度 | 水平尺+倒水试验 | 坡度≥1%，水向地漏自然流淌 | [ ] |  |
| 17 | 阳台地面坡度 | 倒水试验 | 坡度≥1%，无积水 | [ ] |  |
| 18 | 地漏位置（最低点） | 倒水试验 | 地漏为地面最低点 | [ ] |  |
| 19 | 门槛石安装 | 目测+手触 | 安装平整、与地面高差≤2mm | [ ] |  |
| 20 | 窗台石安装 | 目测+手触 | 安装平整、两端伸出墙面一致 | [ ] |  |

## 三、墙面工程验收（21–26项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 墙面垂直度 | 2m靠尺/铅垂仪 | 偏差≤3mm/2m | [ ] |  |
| 22 | 墙面阴阳角方正 | 阴阳角尺 | 偏差≤3mm | [ ] |  |
| 23 | 新砌墙体拉结筋 | 目测/询问 | 新旧墙连接处植入拉结筋（每600mm一道） | [ ] |  |
| 24 | 新砌墙体顶部斜砌 | 目测 | 墙体顶部斜砌（蜈蚣脚），间隔≥7天 | [ ] |  |
| 25 | 包立管牢固度 | 手触+目测 | 红砖包砌牢固，无松动 | [ ] |  |
| 26 | 包立管隔音 | 敲击听音 | 内部有隔音棉填充 | [ ] |  |

## 四、防水验收（27–29项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 防水涂刷高度（卫生间） | 卷尺测量 | 淋浴区≥1800mm，其他区域≥300mm | [ ] |  |
| 28 | 防水涂刷高度（厨房） | 卷尺测量 | 地面+墙面返高≥300mm | [ ] |  |
| 29 | 闭水试验 | 蓄水20–30mm，48小时 | 水位无明显下降，楼下无渗漏 | [ ] |  |

## 五、综合验收（30–32项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 线管/水管保护 | 目测 | 地面管线已做水泥砂浆保护层 | [ ] |  |
| 31 | 瓷砖损耗率 | 核对采购/用量 | 实际损耗率≤约定值（通常≤8%） | [ ] |  |
| 32 | 现场清理 | 目测 | 施工垃圾清理干净，为下道工序创造条件 | [ ] |  |

## 验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 32 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 常见问题速查

| 问题 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 大面积空鼓 | 基层未清理/水泥砂浆配比不当 | 拆除重贴 |
| 砖缝不均 | 未使用十字卡/工人技术差 | 缝偏差大的局部拆贴 |
| 地面倒坡 | 找平时未控制好标高 | 返工重做 |
| 墙压地错误 | 施工工艺错误 | 拆最下一排墙砖重贴 |
| 阴阳角不方正 | 未使用阴阳角条 | 腻子找补（偏差小）或返工（偏差大） |
| 门槛石高出地面 | 铺贴时未控制好水平 | 拆除重铺 |

# 泥瓦验收

## 墙面验收

- 用 2m 靠尺检查平整度，偏差≤4mm

- 用垂直检测尺检查垂直度，偏差≤3mm

- 检查是否有空鼓（空鼓率≤5%）

- 检查阴阳角是否方正

## 地面验收

- 检查平整度，偏差≤2mm/2m

- 检查坡度（厨卫地面应向地漏找坡）

- 检查砖缝是否均匀

## 防水验收

- 闭水试验：蓄水 24 小时

- 检查楼下对应位置是否有渗漏

# 油漆验收 Checklist（20项）

验收阶段：油漆/涂料工程完工后、主材安装前
适用类型：全屋墙面/顶面乳胶漆/艺术涂料
文档版本：v1.0 | 最后更新：2026-05-16
使用说明：逐项检查，通过后勾选，未通过记录问题并要求整改。建议携带工具：2m靠尺、手电筒（200W以上）、阴阳角尺、色卡。

## 验收基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 房屋地址 | [ ] |
| 验收日期 | [ ] |
| 验收人员 | [ ] |
| 施工负责人 | [ ] |
| 乳胶漆品牌/型号 | [ ] |
| 调色色号 | [ ] |

## 一、基层处理验收（1–6项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面剂/墙固涂刷 | 目测 | 基层均匀涂刷，无漏刷 | [ ] |  |
| 2 | 腻子批刮遍数 | 询问施工方 | 至少3遍成品耐水腻子 | [ ] |  |
| 3 | 腻子打磨质量 | 手电筒侧照 | 打磨平整无砂痕、无波浪纹 | [ ] |  |
| 4 | 阴阳角处理 | 阴阳角尺 | 阴阳角顺直，偏差≤2mm | [ ] |  |
| 5 | 裂缝处理（新旧墙接缝） | 目测 | 接缝处贴网格布/牛皮纸，无裂缝 | [ ] |  |
| 6 | 开槽处修补 | 目测+手触 | 线管开槽处嵌缝石膏填实+网格布 | [ ] |  |

## 二、底漆验收（7–9项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 底漆涂刷遍数 | 询问+目测 | 至少1遍，均匀无漏刷 | [ ] |  |
| 8 | 底漆覆盖效果 | 目测 | 腻子层完全覆盖，无透底 | [ ] |  |
| 9 | 底漆干燥时间 | 询问 | 底漆干燥后再刷面漆（通常2–4小时） | [ ] |  |

## 三、面漆验收（10–17项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 面漆涂刷遍数 | 询问+目测 | 至少2遍面漆 | [ ] |  |
| 11 | 墙面平整度 | 2m靠尺+侧光 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 12 | 墙面垂直度 | 2m靠尺/铅垂仪 | 偏差≤2mm/2m | [ ] |  |
| 13 | 阴阳角方正 | 阴阳角尺 | 偏差≤2mm | [ ] |  |
| 14 | 色差检查 | 目测（自然光+灯光） | 同墙面颜色一致，无色差、无花脸 | [ ] |  |
| 15 | 流坠/刷痕 | 侧光检查 | 无流坠、无明显刷痕/滚筒痕 | [ ] |  |
| 16 | 透底/漏刷 | 侧光检查 | 无透底、无漏刷、无针孔 | [ ] |  |
| 17 | 分色线/边界 | 目测 | 不同颜色交界处线条清晰平直 | [ ] |  |

## 四、顶面验收（18项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 顶面乳胶漆 | 手电筒侧照 | 平整无波浪、无色差、无流坠 | [ ] |  |

## 五、成品保护与综合验收（19–20项）

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 验收标准 | 通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 成品保护 | 目测 | 门窗框、开关面板、地面无涂料污染 | [ ] |  |
| 20 | 环保确认 | 查看检测报告 | 乳胶漆符合十环认证，VOC/甲醛达标 | [ ] |  |

## 验收结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 总检查项 | 20 项 |
| 通过项数 | [ ] 项 |
| 未通过项数 | [ ] 项 |
| 整改要求 | [ ] |
| 验收结论 | [ ] 合格 / [ ] 需整改后复验 |

| 角色 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 业主 | [ ] | [ ] |
| 施工方 | [ ] | [ ] |
| 监理方 | [ ] | [ ] |

## 附：油漆验收技巧

### 侧光检查法

在黑暗环境中，用 200W 以上手电筒或施工灯贴着墙面侧照（光线与墙面夹角约15度），墙面平整度、刷痕、流坠等问题一目了然。这是验收墙面最有效的检查方法。

### 常见问题速查

| 问题 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 墙面波浪纹 | 腻子打磨不平 | 重新打磨后补刷面漆 |
| 色差/花脸 | 调色不均匀/面漆遍数不够 | 重新调色后补刷1–2遍 |
| 流坠 | 漆太稀/一次性涂刷过厚 | 打磨后重新涂刷 |
| 透底 | 底漆未刷或面漆遍数不够 | 补刷底漆+面漆 |
| 阴阳角不直 | 未使用阴阳角条 | 重新用阴阳角条找直后批刮 |
| 漆面起皮 | 基层未干透就刷漆 | 铲除起皮处，等干燥后重新涂刷 |
| 刷痕明显 | 滚筒质量差/涂刷手法不当 | 用细砂纸打磨后重新滚涂 |

### 乳胶漆用量速算

| 涂刷面积 | 底漆用量（1遍） | 面漆用量（2遍） |
| --- | --- | --- |
| 100 m² | 18L 底漆 × 1桶 | 18L 面漆 × 2桶 |
| 150 m² | 18L 底漆 × 2桶 | 18L 面漆 × 2–3桶 |
| 200 m² | 18L 底漆 × 2–3桶 | 18L 面漆 × 3–4桶 |

注：涂刷面积 ≈ 套内面积 × 2.5（含顶面）；实际用量因墙面吸水率和涂刷厚度而异。

# 油漆验收

## 墙面涂装验收

- 在自然光下检查墙面，无流坠、无透底、无色差

- 用手触摸墙面，应光滑无颗粒感

- 检查阴阳角线条是否清晰顺直

- 检查门窗框及开关面板周围是否干净

## 常见问题

- 流坠：涂料过厚或稀释过度

- 透底：底漆未刷或面漆遍数不够

- 色差：不同批次涂料或施工手法不一致

# 装修验收流程详解

## 验收阶段

### 1. 拆改验收

- 拆除范围正确

- 新建墙体垂直

- 垃圾清运完毕

### 2. 水电验收

- 打压测试合格

- 电路通路正常

- 管线走向拍照

### 3. 防水验收

- 闭水试验24小时

- 楼下无渗漏

### 4. 泥瓦验收

- 平整度达标

- 空鼓率合格

- 砖缝均匀

### 5. 木作验收

- 吊顶平整

- 柜体牢固

- 五金正常

### 6. 油漆验收

- 表面光滑

- 无色差透底

- 阴阳角顺直

### 7. 安装验收

- 地板无异响

- 门窗开合顺畅

- 洁具不渗漏

### 8. 竣工验收

- 所有功能正常

- 环保检测达标

- 资料交接完整

## 验收原则

- 每阶段必须验收

- 不合格不付款

- 问题限期整改

- 验收签字确认

# 装修验收标准

## 国家标准

### GB/T 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 墙面平整度 | ≤3mm/2m |
| 墙面垂直度 | ≤3mm/2m |
| 地面平整度 | ≤2mm/2m |
| 瓷砖空鼓率 | ≤5% |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |

### GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 涂料表面 | 无流坠、透底 |
| 吊顶平整度 | ≤3mm/2m |
| 门窗安装 | 牢固、开启灵活 |

## 企业标准

部分企业标准高于国标，合同中应明确执行标准。

## 验收流程

- 施工方自检

- 监理检查

- 业主验收

- 双方签字确认

## 不合格处理

- 整改

- 复验

- 合格后方可进入下一工序

# 装修验收标准详解

## 国家标准

### GB/T 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 墙面平整度 | ≤3mm/2m |
| 墙面垂直度 | ≤3mm/2m |
| 地面平整度 | ≤2mm/2m |
| 瓷砖空鼓率 | ≤5% |
| 防水层厚度 | ≥1.5mm |
| 水压测试 | 0.8MPa 保压30分钟 |

## 各阶段验收标准

### 拆改验收

- 拆除范围正确

- 新建墙体垂直

- 垃圾清运完毕

### 水电验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 打压测试 | 0.8MPa 保压30分钟 |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ |
| 强弱电间距 | ≥30cm |
| 冷热水间距 | ≥15cm |

### 泥瓦验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤4mm/2m |
| 垂直度 | ≤3mm/2m |
| 空鼓率 | ≤5% |
| 闭水试验 | 24小时无渗漏 |

### 木作验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m |
| 接缝处理 | 错开、嵌缝 |
| 牢固度 | 稳固不晃动 |

### 油漆验收

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 表面质量 | 无流坠、透底 |
| 平整度 | ≤2mm/2m |
| 颜色 | 均匀无色差 |

### 竣工验收

- 所有功能正常

- 环保检测达标

- 资料交接完整

# 验收工具清单 (Inspection Tools Checklist)

## 概述

装修验收是确保施工质量的关键环节。合适的工具能帮助业主和监理人员客观、准确地评估工程质量。本清单区分专业级工具和 DIY 级工具，并提供使用方法和容差标准。

## 工具分类总览

### 专业级工具（监理/验房师必备）

| 工具名称 | 用途 | 精度要求 | 参考价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光水平仪 | 水平度、垂直度检测 | +/- 1mm/5m | 300–2000 |
| 红外测距仪 | 空间尺寸测量 | +/- 1.5mm | 200–800 |
| 空鼓锤 | 墙面、地面空鼓检测 | – | 15–50 |
| 靠尺（2m） | 平整度检测 | 1mm/2m | 50–200 |
| 塞尺 | 缝隙宽度测量 | 0.02mm | 30–100 |
| 相位检测仪 | 电路接线正确性 | – | 30–80 |
| 绝缘电阻测试仪 | 电路绝缘性能 | 0.1M ohm | 200–800 |
| 水压测试仪 | 水路压力测试 | 0.01MPa | 100–500 |
| 湿度检测仪 | 墙面/地面含水率 | 0.1% | 200–1000 |
| 噪音计 | 隔音效果检测 | +/- 1.5dB | 100–500 |
| 风速仪 | 新风/空调风量 | +/- 0.1m/s | 100–300 |
| 照度计 | 照明亮度检测 | +/- 4% | 100–500 |
| 烟气测试仪 | 燃气泄漏检测 | 1ppm | 300–1500 |
| 游标卡尺 | 材料厚度测量 | 0.02mm | 50–300 |
| 阴阳角尺 | 阴阳角方正度 | 0.5 度 | 30–100 |

### DIY 工具（业主自备）

| 工具名称 | 用途 | 参考价格（元） | 获取方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卷尺（5m） | 基本尺寸测量 | 15–50 | 五金店 |
| 水平尺（60cm） | 简易水平检测 | 20–80 | 五金店 |
| 小锤（或硬币） | 简易空鼓检测 | 5–20 | 家中常备 |
| 手机水平仪 APP | 简易水平检测 | 免费 | 手机应用商店 |
| 手电筒 | 光线不足处检查 | 20–50 | 超市/五金店 |
| A4 纸 | 门窗密封性测试 | – | 家中常备 |
| 水桶/脸盆 | 排水测试 | – | 家中常备 |
| 粉笔/记号笔 | 标记问题位置 | 5–10 | 文具店 |
| 便签纸 | 标注问题点 | 5–10 | 文具店 |
| 相机/手机 | 记录问题 | – | 家中常备 |

## 各工具使用方法与容差标准

### 1. 激光水平仪

使用方法： 1. 将仪器放置在三脚架上，调平至气泡居中 2. 开启激光，投射水平/垂直参考线 3. 用卷尺测量实际表面与参考线的偏差 4. 在不同位置重复测量，记录最大值

容差标准：

| 检测项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 地面平整度 | 3mm/2m |
| 墙面垂直度 | 3mm/2m |
| 阴阳角方正度 | 3mm |
| 踢脚线上口平直度 | 3mm/5m |

### 2. 靠尺 + 塞尺

使用方法： 1. 将 2m 靠尺紧贴被检测表面 2. 用塞尺测量靠尺与表面之间的最大间隙 3. 在不同方向（横向、纵向、对角线）各测一次 4. 记录最大值

容差标准：

| 表面类型 | 允许间隙 |
| --- | --- |
| 水泥砂浆地面 | 4mm/2m |
| 瓷砖地面 | 2mm/2m |
| 乳胶漆墙面 | 3mm/2m |
| 自流平地面 | 2mm/2m |

### 3. 空鼓锤

使用方法： 1. 用锤头轻轻敲击墙面/地面 2. 逐格敲击，每格约 20cm x 20cm 3. 听声音：清脆声为正常，沉闷空洞声为空鼓 4. 用粉笔标记空鼓区域

容差标准：

| 区域 | 允许空鼓情况 |
| --- | --- |
| 墙面瓷砖 | 单块砖空鼓面积不超过 15%，整面墙不超过 5% |
| 地面瓷砖 | 不允许中心空鼓，边角空鼓不超过 5% |
| 抹灰层 | 不允许空鼓 |
| 木地板基层 | 不允许空鼓 |

### 4. 相位检测仪

使用方法： 1. 插入待检测插座 2. 观察指示灯状态 3. 对照说明书判断接线是否正确

常见指示含义：

| 指示灯组合 | 含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 两灯亮（正确组合） | 接线正常 | 无需处理 |
| 仅一灯亮 | 缺地线或缺零线 | 要求返工 |
| 三灯全亮 | 零地反接 | 要求返工 |
| 全灭 | 无电 | 检查断路器 |

### 5. 水压测试仪

使用方法： 1. 关闭所有用水设备 2. 将测试仪连接到水管末端 3. 加压至 0.8MPa（或设计压力的 1.5 倍） 4. 稳压 1 小时，压力降不超过 0.05MPa 为合格

容差标准：

| 管道类型 | 试验压力 | 稳压时间 | 允许压降 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR 给水管 | 0.8MPa | 1 小时 | 0.05MPa |
| 不锈钢管 | 1.0MPa | 1 小时 | 0.05MPa |
| 铜管 | 1.0MPa | 1 小时 | 0.05MPa |

### 6. 阴阳角尺

使用方法： 1. 将角尺贴紧阴阳角两侧 2. 读取角度偏差值 3. 每个角测量一次，记录偏差

容差标准：

| 区域 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 普通房间 | 4mm |
| 厨房/卫生间 | 3mm |
| 精装修房间 | 2mm |

### 7. 湿度检测仪

使用方法： 1. 将探针插入墙面/地面 2. 读取含水率数值 3. 在不同位置取 3–5 个读数

容差标准：

| 基材 | 允许含水率 |
| --- | --- |
| 水泥砂浆基层 | 8% 以下 |
| 混凝土基层 | 6% 以下 |
| 木质基层 | 12% 以下 |
| 石膏板墙面 | 10% 以下 |

## 工具采购渠道

### 购买渠道

| 渠道 | 适合工具 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五金建材市场 | 卷尺、靠尺、空鼓锤等基础工具 | 即买即用、可现场检验 | 品牌选择有限 |
| 电商平台 | 激光水平仪、测距仪、湿度仪等 | 品牌齐全、价格透明 | 需等待物流 |
| 专业仪器店 | 相位检测仪、水压测试仪等 | 专业保障、可校准 | 价格较高 |
| 品牌专卖店 | 高端仪器 | 正品保障、售后完善 | 价格最高 |

### 租赁渠道

| 渠道 | 适合工具 | 日租金（元） | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建材市场租赁点 | 激光水平仪、靠尺套装 | 30–100 | 检查校准状态 |
| 验房师协会 | 全套验房工具 | 100–300 | 可能需要会员资格 |
| 在线租赁平台 | 各类专业仪器 | 50–200 | 注意损坏赔偿条款 |

## 验收工具使用检查清单

### 水电验收

- 相位检测仪 – 所有插座接线正确

- 绝缘电阻测试仪 – 绝缘电阻 >= 0.5M ohm

- 水压测试仪 – 打压试验合格

- 红外测距仪 – 管道位置符合图纸

- 游标卡尺 – 管线壁厚符合要求

### 泥瓦验收

- 靠尺 + 塞尺 – 平整度达标

- 激光水平仪 – 水平度/垂直度达标

- 空鼓锤 – 无超标准空鼓

- 阴阳角尺 – 角度偏差在容差内

- 游标卡尺 – 瓷砖厚度均匀

### 油漆验收

- 靠尺 + 塞尺 – 墙面平整度达标

- 手电筒侧照 – 无波浪纹、无明显砂眼

- 湿度检测仪 – 基层含水率达标

- 激光水平仪 – 分色线平直

### 竣工综合验收

- 红外测距仪 – 各房间尺寸符合合同

- 噪音计 – 隔音效果达标

- 照度计 – 照明亮度符合标准

- 风速仪 – 新风/空调风量达标

- 所有门窗开合测试 – 顺畅无卡滞

- 所有排水测试 – 排水通畅无渗漏

# 木作验收详细清单

## 吊顶验收

### 平整度

| 检查项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | ≤3mm/2m | 2m靠尺 |
| 水平度 | ≤3mm/2m | 水平仪 |

### 质量检查

- 石膏板接缝错开

- 转角处整板切割

- 钉眼已点防锈漆

- 石膏板与墙面留缝

## 柜体验收

### 质量检查

- 柜体牢固

- 门板开合顺畅

- 缝隙均匀

- 封边严密

- 五金安装齐全

- 铰链带缓冲

### 尺寸检查

- 高度符合设计

- 深度符合设计

- 水平

## 常见问题记录

| 问题 | 位置 | 处理方法 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |

## 验收结论

- 验收合格，进入下一工序

- 存在问题，整改后复验

验收人签字：________ 日期：________

# 竣工验收详细清单

## 整体外观检查

- 墙面平整、无色差

- 地面平整、无空鼓

- 吊顶平整、无裂缝

- 门窗安装牢固

- 踢脚线安装平整

- 阴阳角顺直

## 功能测试

### 水路

- 所有水龙头出水正常

- 无渗漏

- 排水顺畅

- 地漏排水正常

- 马桶冲水正常

### 电路

- 所有插座通电

- 所有开关正常

- 灯具正常

- 漏保测试正常

- 空调试运行正常

### 燃气

- 燃气表正常

- 燃气灶点火正常

- 热水器点火正常

### 门窗

- 门开合顺畅

- 门锁正常

- 窗户开合正常

- 窗户密封

## 环保检测

| 指标 | 标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ | 专业机构检测 |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ | 专业机构检测 |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | 专业机构检测 |

## 资料交接

- 竣工图纸

- 管线走向图

- 材料合格证

- 保修卡

- 水电照片

- 质保合同

## 结算

- 核对实际工程量

- 核对增项

- 支付尾款

- 开具发票

# 装修竣工验收标准

## 验收内容

### 功能验收

- 水路正常

- 电路正常

- 燃气正常

- 门窗正常

- 灯具正常

- 洁具正常

### 外观验收

- 墙面平整

- 地面平整

- 吊顶平整

- 门窗美观

- 踢脚线平整

### 环保验收

- 甲醛达标

- 苯达标

- TVOC达标

## 验收标准

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 墙面平整度 | ≤3mm/2m |
| 地面平整度 | ≤2mm/2m |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ |

## 资料交接

- 竣工图纸

- 管线走向图

- 材料合格证

- 保修卡

- 质保合同

# 水电验收详细清单

## 水路验收

### 打压测试

| 检查项 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 打压值 | 0.8MPa | 打压泵 |
| 保压时间 | 30分钟 | 计时 |
| 压降 | ≤0.05MPa | 观察压力表 |

### 管道检查

- 冷热水管间距≥15cm

- 水管走向横平竖直

- 管卡间距：水平≤60cm，立管≤100cm

- 热水管有保温层

- 管根有加强防水

- 管线走向已拍照记录

### 接头检查

- 所有接头无渗漏

- 热熔连接均匀

- 管口封堵严密

## 电路验收

### 通路测试

- 所有插座通电（相位检测仪）

- 所有开关正常

- 回路与设计一致

### 绝缘测试

| 检查项 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ | 兆欧表 |

### 管线检查

- 强弱电间距≥30cm

- 电线穿管

- 线管弯曲半径≥6倍管径

- 线管固定牢固

- 底盒安装平整

- 管线走向已拍照记录

### 安全检查

- 等电位连接（卫生间）

- 接地线连接

- 漏保测试正常

- 空开规格正确

## 验收记录

- 拍照记录所有管线走向

- 标注管线位置图

- 双方签字确认

# 水电验收规范

## 水路验收

### 打压测试

| 项目 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 打压值 | 0.8MPa | 打压泵 |
| 保压时间 | 30分钟 | 计时器 |
| 允许压降 | ≤0.05MPa | 压力表 |

### 管道检查

- 走向横平竖直

- 冷热水间距≥15cm

- 管卡间距：水平≤60cm，立管≤100cm

- 热水管有保温层

### 接头检查

- 无渗漏

- 热熔连接均匀

- 管口封堵严密

## 电路验收

### 通路测试

- 所有插座通电

- 所有开关正常

- 回路与设计一致

### 绝缘测试

| 项目 | 标准 |
| --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥0.5MΩ |

### 安全检查

- 强弱电间距≥30cm

- 线管弯曲半径≥6倍管径

- 等电位连接（卫生间）

## 验收记录

- 拍照记录管线走向

- 标注管线位置图

- 双方签字确认

# 安装验收详细清单

## 地板验收

- 平整度≤3mm/2m

- 无空鼓异响

- 踩踏无响声

- 踢脚线紧贴墙面

- 伸缩缝均匀

- 表面无划痕

## 门验收

- 门框垂直度≤2mm/2m

- 开合顺畅

- 门锁正常

- 缝隙均匀

- 密封条严密

## 洁具验收

- 安装牢固

- 不渗漏

- 排水顺畅

- 五金件完好

## 灯具验收

- 安装牢固

- 正常发光

- 开关正常

- 重型灯具单独吊挂

## 橱柜验收

- 安装牢固

- 门板开合顺畅

- 台面平整

- 水槽不渗漏

## 开关插座验收

- 通电正常

- 相位正确

- 面板平整

- 位置正确

## 常见问题记录

| 问题 | 位置 | 处理方法 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |

## 验收结论

- 验收合格

- 存在问题，整改后复验

验收人签字：________ 日期：________

# 泥瓦验收详细清单

## 墙面验收

### 平整度

| 检查项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | ≤4mm/2m | 2m靠尺 |
| 垂直度 | ≤3mm/2m | 垂直检测尺 |
| 阴阳角方正 | ≤3mm | 直角检测尺 |

### 空鼓检查

- 用空鼓锤敲击墙面

- 空鼓率≤5%

- 单块砖空鼓≤15%

- 标记空鼓位置

## 地面验收

### 平整度

| 检查项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m | 2m靠尺 |
| 坡度 | 向地漏找坡1-2% | 水平仪 |

### 砖缝检查

- 砖缝均匀一致

- 勾缝饱满

- 无漏勾

- 无黑边

## 防水验收

### 闭水试验

- 蓄水深度≥20mm

- 蓄水时间≥24小时

- 楼下无渗漏

- 管根无渗漏

## 常见问题记录

| 问题 | 位置 | 处理方法 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |

## 验收结论

- 验收合格，进入下一工序

- 存在问题，整改后复验

验收人签字：________ 日期：________

# 油漆验收详细清单

## 墙面验收

### 外观检查

- 在自然光下检查

- 无流坠

- 无透底

- 无色差

- 无刷痕

- 表面光滑

### 平整度

| 检查项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 平整度 | ≤2mm/2m | 2m靠尺 |
| 阴阳角顺直 | ≤2mm | 直角检测尺 |

## 木器漆验收

- 表面光滑

- 无刷痕

- 颜色均匀

- 无流坠

- 木纹清晰（开放型）

## 壁纸/壁布验收

- 接缝不明显

- 无气泡

- 无褶皱

- 对花准确

- 边缘无翘起

## 常见问题记录

| 问题 | 位置 | 处理方法 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |

## 验收结论

- 验收合格，进入下一工序

- 存在问题，整改后复验

验收人签字：________ 日期：________